题型05 电学实验探究题

内●容●导●航

第一部分 题型解码 高屋建瓴，掌握全局

题型概述     考向分类     技巧点拨

第二部分 考向破译 微观解剖，精细教学

典例引领     方法透视     变式演练

考向01 用电流表和电压表测量电阻

考向02 探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点

考向03 探究电流与电压、电阻的关系

考向04 探究通电螺线管外部磁场的方向

考向05 探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件

第三部分 题型训练 整合应用，模拟实战

题●型●解●码

| 题型概述 | 主要考查“探究串并联电路中电流、电压的特点”“探究电流与电压、电阻的关系”、“伏安法测电阻”、三大电学实验，以及“探究通电螺线管外部磁场”和“探究电磁感应现象”等电磁实验，涵盖电路连接、故障分析、数据图像处理及磁场判断，通常占6-8分。 |
| --- | --- |
| 考向分类 | 考向01 用电流表和电压表测量电阻 考向02 探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点 考向03 探究电流与电压、电阻的关系 考向04 探究通电螺线管外部磁场的方向 考向05 他那就导体在磁场中运动时产生感应电流的条件 |
| 技巧点拨 | 电学实验遵循“断开开关、滑片移最大阻值”操作规范，故障分析依据“电流表有无示数”区分断路与短路，测电阻需“多次测量求平均值”减误差；电磁实验牢记“安培定则”判断螺线管磁极，区分电动机（通电受力）与发电机（电磁感应）原理。 |

考●向●破●译

考向01  用电流表和电压表测量电阻

典例引领

【典例01】（2026·广东东莞·一模）在做“伏安法测电阻”的实验中，小林设计并连接了如图甲所示的部分电路。

(1)请用笔画线补齐图中缺失的一根导线，使电路连接完整（导线不可交叉）。

(2)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片调至最______（选填“左”或“右”）端。此时，滑动变阻器的作用是保护电路。

(3)在实验过程中，电压表指针猛然偏向表盘最右侧，电流表示数几乎为0，若电路中只有一处故障，则发生的故障可能是______。

(4)排除故障后，小林继续进行实验，某次测量中电压表和电流表的示数如图乙所示时，则该次测得未知电阻Rx的阻值______Ω。

(5)为了减小实验误差，应调节______，改变电压表、电流表的示数，记录多组电压、电流值，并算出相应的电阻值，取这些阻值的平均值记为电阻Rx的阻值。

(6)小林对实验进一步拓展，在缺少电流表的情况下，设计了如图丙所示的实验电路来测量未知电阻Rx的阻值，已知滑动变阻器的最大阻值为R0，电源电压未知且恒定不变。实验步骤如下：

①闭合开关S，将滑动变阻器的滑片移至a端，读出电压表的示数为U1；

②再将滑动变阻器的滑片移至b端，读出电压表的示数为U2；

③未知电阻Rx阻值的表达式：Rx=______（用U1、U2、R0表示）。

【答案】(1)

(2)右

(3)定值电阻R断路

(4)10

(5)滑动变阻器的滑片

(6)

【详解】（1）如图所示，电压表并联在定值电阻两端，电压表已经确定了量程，只要连接电阻与电压表正接线柱即可。

（2）为了保护电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片调至阻值最大处，即最右端。

（3）闭合开关后，电压表指针猛然偏向表盘最右侧，电流表示数几乎为0，电路发生断路，电压表指针猛然偏向表盘最右侧，电压表与电源相通，故发生的故障可能是定值电阻R断路。

（4）由图乙可知，电压表是0~3V量程，分度值0.1V，示数为1.2V；电流表的量程0~0.6A，分度值0.02A，示数为0.12A，未知电阻Rx的阻值

（5）测量电阻时为了减小实验误差，应调节滑动变阻器的滑片，改变电压表、电流表的示数，记录多组电压、电流值，并算出相应的电阻值，取这些阻值的平均值记为电阻Rx的阻值。

（6）将滑动变阻器的滑片移至a端，测量定值电阻的电压，为U1；再将滑动变阻器的滑片移至b端，测量总电压为U2；变阻器两端的电压为

电路中的电流为

未知电阻Rx阻值的表达式

方法透视

| 考向解读 | 本实验主要考查伏安法测电阻的实验原理（）、电路连接规范（断开开关、滑动变阻器滑片移至阻值最大处）、电表量程选择与读数，以及通过多次测量求平均值减小误差的方法，并能分析温度对灯丝电阻的影响。 |  |
| --- | --- | --- |
| 方法技能 | 连接电路时遵循断开开关、滑片移最大阻值两大安全规范，实验采用多次测量求平均值减小误差（针对定值电阻），并注意电流表与待测电阻串联、电压表与待测电阻并联且正进负出；若测小灯泡电阻则不能求平均值（灯丝电阻随温度升高而增大）。 |  |
| 核心知识总结 | 实验原理与器材 | - 实验原理： 主要器材：电源、开关、导线、待测电阻（或小灯泡）、电流表、电压表、滑动变阻器 滑动变阻器的作用：①保护电路；②改变待测电阻两端电压，实现多次测量 |
|  | 电路连接与操作规范 | - 连接电路前，开关断开，防止连接错误时损坏电路。 - 闭合开关前，为保护电路，滑动变阻器的滑片移至阻值最大处 电流表与待测电阻串联；正进负出；选择合适的量程 电压表与待测电阻并联；正进负出；选择合适的量程 |
|  | 测定值电阻与小灯泡电阻的区别 | - 测定值电阻时，需多次测量取平均值，来减小误差；而测小灯泡电阻时，由于灯泡电阻随温度变化而变化，取平均值没有意义，多次测量是为了得到灯泡电阻随温度变化规律。 |
|  | 故障分析 | - 电流表无示数，说明可能是出现了断路，电压表有示数，说明与电源两极是连通的，可能是其测量对象断路；若电压表无示数，说明其测量对象之外部分断路。 - 电流表有示数，说明电路可能出现了短路，电压表有示数，说明可能是其测量对象之外部分出现了短路；若电压表无示数说明其测量对象短路。 |

变式演练

【变式01】（2026·山西太原·一模）小明用图甲所示电路进行“测量小灯泡正常发光时的电阻”实验。电源电压恒为6V，小灯泡的额定电压为2.5V。请解答：

(1)用笔画线代替导线将图甲中实物电路连接完整。

(2)闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，当电压表示数为1.8V时，小灯泡发光较暗。继续向________（选填“A”或“B”）端移动滑片，直至小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则通过小灯泡的电流为________A，小灯泡正常发光时的电阻为________Ω（计算结果保留一位小数）。

(3)实验中电流表突然损坏。小明利用现有器材和已知阻值的电阻器R0，设计了如图丙所示的电路也完成了实验。操作过程如下：闭合开关S和S2，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数；保持滑片位置不变，断开S2闭合S1，读出电压表示数U2。则小灯泡正常发光时的电阻_______（用已知量的符号和测量量的符号表示）。

【答案】(1)

(2)     A     0.3     8.3

(3)

【详解】（1）测量小灯泡正常发光时的电阻的实验中，滑动变阻器与灯泡串联，滑动变阻器一上一下接入电路，由图乙，电流表接小量程，小灯泡的额定电压为2.5V，故电压表选用小量程并联在灯泡两端，电路如下图所示：

（2）[1]电压表示数为1.8V，小于额定电压2.5V，要增大电压，应减小滑动变阻器接入电路的电阻，滑片应向A端移动。

[2]电流表的量程为小量程，电流表的读数为0.3A。

[3]小灯泡正常发光时的电阻

（3）闭合开关S和S2，定值电阻R0、小灯泡L与滑动变阻器串联，电压表测量小灯泡两端电压，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数为，此时小灯泡正常发光；

当断开S2闭合S1时，电路结构不变，电压表测量定值电阻和小灯泡两端电压之和，此时电压表示数为U2，定值电阻两端的电压为

定值电阻的电流为

已知串联电路中电流处处相同，通过小灯泡的电流为

小灯泡正常发光时的电阻为

考向02  探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点

典例引领

【典例02】（2026·河南周口·一模）小华和实验小组的同学们进行“探究串联电路中电压的规律”的实验，其实验过程如下。

(1)小华在检查实验器材时发现电压表的指针位置如图甲所示，接下来她要对电压表进行的操作是______；根据电路图乙，小华进行电路连接，当她连接好最后一根导线时两灯立即发光，小华实验过程中操作不当之处是______；

(2)问题解决后，小华按图乙连接好电路，她用电压表分别测量两端的电压，两端的电压和、两端的总电压，更换不同灯泡，再做两次实验，将三次测出的电压填入下表；

| 实验次数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 0.8 | 2.2 | 3 |
| 第二次 | 1.0 | 2.0 | 3 |
| 第三次 | 1.2 | 1.8 | 3 |

请你根据她的实验过程和有关数据回答下列问题：

①上面设计的表格中存在的不足之处是______；

②分析表格中的数据，得出实验结论：______；（用公式表示）

(3)实验中，使用不同规格的小灯泡的目的是______；

(4)小华他们发现灯泡两端的电压总比大，从而得出“越靠近电源正极的位置电压越大”的结论，要想验证该结论是否正确，最简单的实验操作是______。

【答案】(1)     将电压表进行调零     在连接电路时没有断开开关

(2)     未标注电压单位

(3)寻找普遍规律，避免偶然性

(4)断开开关，交换两个灯泡的位置，闭合开关后重新测量和两端的电压

【详解】（1）[1]在实验进行前，电压表如图甲所示未在零刻度线处，因此小华接下来应该将电压表进行调零。

[2]小华进行电路连接时需将开关断开，若她连接好最后一根导线时两灯立即发光，说明她连接电路时没有将开关断开。

（2）[1]由实验表格中可知，表头中的物理量电压（、、）均未标注单位。

[2]由实验表格中的三次数据分析可知，、两端的总电压的值都等于两端的电压与两端的电压之和，用公式表示即为。

（3）实验中使用不同规格的小灯泡的目的是，通过多次实验寻找普遍规律，避免偶然性。

（4）实验时，小华发现灯泡两端的电压总比大，从而得出“越靠近电源正极的位置电压越大”的结论，要想验证该结论是否正确，最简单的操作方法是断开开关，交换两个灯泡的位置，闭合开关后重新测量和两端的电压，对比分析灯泡两端的电压是否总比大。

方法透视

| 考向解读 | 本实验主要考查串、并联电路中电流、电压的分布规律（串联电流处处相等、电压之和等于总电压；并联干路电流等于支路电流之和、各支路电压相等），以及电流表和电压表的正确使用与读数，并能通过多次测量得出普遍规律。 |  |
| --- | --- | --- |
| 方法技能 | 连接电路时遵循断开开关、电流表串联、电压表并联的规范，电流表与所测支路串联、电压表与所测元件并联且均需正进负出；实验应换用不同规格的灯泡进行多次测量（避免偶然性，得出普遍规律）；并联电路测干路电流时，电流表应接在干路上。 |  |
| 核心知识总结 | 实验思路 | 电流规律：分别用电流表串联在A、B、C三处测量，分析数据得出结论。 电压规律：分别用电流表测量两灯泡两端电压及电源电压，分析数据得出结论。 |
|  | 注意事项 | - 闭合开关前，电流表、电压表指针未指在零刻度线处，说明未调零。闭合开关后指针反偏，说明正负接线柱接反了，若指针偏转角度很小说明测量范围选大了。 - 为使结论更具普遍性，应更换不同规格的灯泡，多次实验。 |
|  | 结论 | - 串联电路中，电流处处相等，电源电压等于各用电器两端电压之和。 - 并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，各用电器两端电压相等，且都等于电源电压。 |

变式演练

【变式02】（2026·河南洛阳·一模）为了探究“并联电路中干路电流与各支路电流的关系”，某小组在图甲所示的电路中、、三处各接入一个电流表，连接的电路如图乙所示。

(1)连接电路时，开关应该处于______状态。

(2)如图乙的实物电路中有一根导线连接有误，请你在接错的导线上画“×”，再把它改到正确位置上。

(3)改正错误后，该小组进行实验，测出、、三处的电流并记录在表格中。

| 处电流 | 处电流 | 处电流 |
| --- | --- | --- |
| 0.16 | 0.16 | 0.32 |

根据以上实验数据可得出：并联电路中各支路的电流相等，你认为这一结论是______（选填“正确”或“错误”）的，得到这组实验数据的原因可能是______。

(4)该小组继续进行实验，第3次实验中处电流表的示数如图丙所示，其示数为______A。分析实验数据，得到的实验结论是：并联电路中，______（用文字表述）。

| 实验次数 | 处电流 | 处电流 | 处电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| 2 | 0.46 | 0.34 | 0.8 |
| 3 | 0.2 |  | 0.52 |

【答案】(1)断开

(2)

(3)     错误     和的规格相同

(4)     0.32     干路电流等于各支路电流之和

【详解】（1）连接电路时，为保护电路，开关需要保持断开状态。

（2）原实物电路中，支路无电流表，将电源左端与左端的连线画×，并重新将电源左端连接下方电流表的负接线柱。据此作图。

（3）[1]“并联电路各支路电流相等”不是普遍结论，因此该结论错误。

[2]本次实验得到两支路电流相等，是因为实验选用了规格相同（电阻相同）的灯泡，且仅进行一次实验，结论具有偶然性，不具有普遍性。

（4）[1]丙图电流表选0~0.6A量程，分度值为0.02A，读数为0.32A；

[2]分析实验数据

最终可得到正确实验结论：并联电路中干路电流等于各支路电流之和。

考向03  探究电流与电压、电阻的关系

典例引领

【典例03】（2026·内蒙古呼和浩特·一模）小明利用如图甲所示装置探究“电流与电压的关系”。

(1)在如图甲所示的虚线框内，小明应接入_________（填一种电路元件）；

(2)在开关闭合前，应将滑动变阻器的滑片P移到最_________端；

(3)在闭合开关后，小明发现电流表指针几乎无偏转，电压表指针有较大偏转，若电路中只有一处故障，则可能是_________；

(4)排除故障后，测量并记录了如下几组电压表和电流表的示数，第3次实验中电流表的示数如图乙所示，此时电流为_________A；

| 实验次序 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.8 |
| 电流I/A | 0.20 | 0.32 |  | 0.56 |

(5)由上面表格数据可知，电压与电流的比值_________（选填“相同”或“不同”），小明由此得出结论：__________，通过导体的电流与导体两端的电压成正比；

(6)图丙为此实验中根据实验数据所作的I-U图像，分析图像，小明发现图线②与图线③不同的原因是_________。

【答案】(1)定值电阻

(2)右

(3)定值电阻断路

(4)0.4

(5)     相同     电阻一定时

(6)电流表未调零

【详解】（1）探究“电流与电压的关系”时，需要控制电阻不变，改变电阻两端电压，因此虚线框内应接入定值电阻。

（2）开关闭合前，滑动变阻器需要调至最大阻值处保护电路；由图甲可知，滑动变阻器接入左下端接线柱，滑片移到最右端时，接入电路的电阻丝最长，电阻最大。

（3）电流表几乎无偏转，说明电路发生断路；电压表有较大偏转，说明电压表两端连通电源，因此故障是与电压表并联的定值电阻断路。

（4）由表格数据可知电流表选用量程，分度值为，读数为。

（5）[1]计算所有数据可得，电压与电流的比值都等于定值电阻的阻值，因此比值相同。

[2]实验结论为：电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。

（6）在图丙的坐标图中，图线②对应的I-U图像不过坐标原点，而图线1和3对应的I-U图像过坐标原点，也就是图线2数据中电阻两端的电压为零时，电流表的示数不为零，所以导致图线②与图线③不同的原因是实验前电流表没有调零。

方法透视

| 考向解读 | 本实验主要考查欧姆定律的探究过程，重点运用“控制变量法”分别探究“电阻一定时，电流与电压成正比”和“电压一定时，电流与电阻成反比”两大核心规律，并能分析滑动变阻器在两部分实验中的不同作用。 |  |
| --- | --- | --- |
| 方法技能 | 探究电流与电压关系时，移动滑片改变定值电阻两端电压，滑动变阻器作用是改变电压、实现多次测量；探究电流与电阻关系时，换用不同阻值电阻，每次更换后移动滑片使电压表示数保持不变，滑动变阻器作用是控制电压不变；连接电路时须断开开关、滑片移最大阻值，且定值电阻阻值不能过小（避免电流过大烧坏电路）。 |  |
| 核心知识总结 | 探究电流与电压的关系 | （1）实验方法：控制变量法。控制电阻不变（定值电阻），改变电压（滑动变阻器）。 （2）改变定值电阻两端电压的方法：要增大定值电阻两端电压，则应使滑动变阻器阻值减小。（阻大压大：滑动变阻器电阻增大，则滑动变阻器两端电压增大，再根据串联电路电压的规律可知，定值电阻两端电压就会减小） （3）结论：电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。 |
|  | 探究电流与电阻的关系 | （1）实验方法：控制变量法。控制定值电阻两端电压不变（通过滑动变阻器），改变定值电阻阻值（更换不同阻值定值电阻）。 （2）保持定值电阻两端电压不变的方法：滑动变阻器阻值变化与定值电阻变化一致。 （3）结论：电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。 （4）定值电阻两端电压取值范围： 最小：定值电阻和滑动变阻器阻值均最大时，可根据串联分压求出； 最大：电路中最大电流值×最小的定值电阻阻值。 （5）若设定电压为U定，则电源电压最小值为U定，定值电阻和滑动变阻器均取最大值时电源电压最大。 |

变式演练

【变式03】（2026·湖北十堰·一模）实验小组用如图甲所示的电路“探究电流与电阻的关系”，所用器材有学生电源、定值电阻（分别为5、、、）、电压表、电流表、滑动变阻器，导线若干。

(1)图甲电路中有一根导线连接错误，请在错误的线上打“×”，并用笔画线代替导线将电路连接正确。

(2)闭合开关后，缓慢移动滑片，发现电流表指针无偏转但电压表示数接近电源电压，此故障的原因可能是电阻_____（选填“断路”或“短路”）；

(3)实验中A、B两个小组分别根据实验数据画出I-R图像，如图乙所示。操作错误的是_____（选填“A”或“B”）组，错误的原因是_____；

(4)实验结论：在电压一定时，_____。

(5)在实验过程中，当把的定值电阻换为时，为保证电压表示数不变，滑动变阻器的滑片应向_____（选填“A”或“B”）端移动。

(6)若实验小组选用的电源电压，电压表示数控制为，为了使以上四个电阻分别接入电路时都能完成实验，应选择最大阻值不小于_____Ω的滑动变阻器。

【答案】(1)

(2)断路

(3)     A     没有控制定值电阻两端电压不变

(4)电流与电阻成反比

(5)B

(6)40

【详解】（1）由图甲可知，闭合开关后，电流表和电压表串联，电流表相当于一根导线，因此电压表有示数，而电压表相当于断开的开关，会导致电流表没有示数。实验中应将电流表与定值电阻串联，如下图所示：

（2）闭合开关S后，缓慢移动滑片P，发现电流表指针无偏转，则一定发生断路故障；同时电压表有示数，说明此时电压表与电源连通，则故障的原因可能是电阻R断路。

（3）[1][2]操作错误的是A，探究电流与电阻的关系时，需要控制定值电阻两端的电压不变，而A组的I−R图像中四个点的电流与电阻乘积不是定值，说明没有控制定值电阻两端电压不变。

（4）根据B组的实验数据可知，在电压一定时，电流与电阻乘积是一个定值，故可得出实验结论为：在电压一定时，电流与电阻成反比。

（5）根据串联分压知识可知，在实验过程中，当把5Ω的定值电阻换为10Ω时，由串联分压原理可知，定值电阻两端的电压增大，滑动变阻器两端电压减小。为保证电压表示数不变，可以增大滑动变阻器的分压，即增大滑动变阻器的阻值，故应将滑动变阻器的滑片向B端移动。

（6）根据串联分压知识可知，实验中定值电阻和滑动变阻器两端的电压与电阻的关系为

由于电源电压和定值电阻两端电压不变，故定值电阻和滑动变阻器两端电压的比值不变，则定值电阻和滑动变阻器接入电路中的比值也不变，当定值电阻阻值增大时，滑动变阻器的阻值也需要相应增大，定值电阻最大阻值为20Ω，则电源电压6V，电压表示数控制为2V，则

解得

因此应选择最大阻值不小于40Ω的滑动变阻器。

考向04  探究通电螺线管外部磁场的方向

典例引领

【典例04】（2026·湖南邵阳·二模）小李同学在探究通电螺线管外部磁场的方向。

(1)小李首先在螺线管的玻璃板上均匀撒上铁粉，通电后轻敲玻璃板铁粉分布如图甲，发现通电螺线管的外部磁场与________磁体的磁场相似；

(2)图乙是小李同学根据甲通电螺线管作出的电路图，闭合开关后，小磁针如图乙所示。请在a点作出这条磁感线的方向（用箭头表示）；

(3)利用图乙电路继续验证通电螺线管两端的极性与电流方向的关系，下列操作可行的是________。

A．增加一节干电池

B．对调干电池的正负极

C．增加螺线管线圈的匝数

【答案】(1)条形

(2)

(3)B

【详解】（1）实验观察可得，通电螺线管外部磁场的分布特点与条形磁体一致，两端磁场强、中间磁场弱。

（2）小磁针N极向右，根据磁极间的相互作用可知，通电螺线管右端为N极，左端为S极；通电螺线管外部磁感线始终从N极出发，回到S极，因此螺线管上方a点的磁感线方向向左。

（3）验证通电螺线管极性与电流方向的关系，需要改变电流方向，控制其他条件不变。

A．增加干电池只改变电流大小，不改变电流方向，故A不符合题意；

B．对调干电池正负极，改变了电流方向，可以探究二者关系，故B符合题意；

C．增加线圈匝数只改变磁场强弱，不改变电流方向，故C不符合题意。

故选B。

方法透视

| 考向解读 | 本实验主要考查通电螺线管外部磁场与条形磁体磁场的相似性（两端极性相反），以及运用安培定则判断磁场方向与电流方向的关系，并能通过小磁针指向或铁屑分布判断磁场分布特征。 |  |
| --- | --- | --- |
| 方法技能 | 在螺线管周围均匀撒铁屑（观察磁场分布形状——两端密中间疏，类似条形磁体），用小磁针的N极指向确定该点的磁场方向；运用右手螺旋定则（右手握住螺线管，四指指向电流方向，拇指指向N极）判断磁极与电流方向的关系，注意四指方向须与螺线管上电流环绕方向一致。 |  |
| 核心知识总结 | 实验原理与方法 | - 磁场显示方法：①在螺线管周围撒铁屑（显示磁场形状）；②放置小磁针（显示磁场方向） - 实验结论：通电螺线管外部磁场与条形磁体的磁场相似 - 磁极判断：用安培定则判断 |
|  | 安培定则 | 用右手握住螺线管，四指指向电流方向，拇指所指的那一端就是螺线管的N极。 |
|  | 通电螺线管磁场特点 | - 磁场分布：与条形磁体磁场相似，两端磁场最强（铁屑最密），中间较弱 - 极性关系：极性取决于电流方向（改变电流方向，磁极对调） - 磁性强弱影响因素：①电流大小（电流越大，磁性越强）；②线圈匝数（匝数越多，磁性越强）；③有无铁芯（插入铁芯，磁性大大增强——成为电磁铁） |

变式演练

【变式04】（2026·山东济南·一模）如图甲所示是小辛用铁屑和小磁针探究“通电螺线管外部磁场的方向”的实验装置。

(1)如图乙所示，小辛同学在用铁屑探究螺线管外部磁场分布时，经历了以下步骤：①轻敲有机玻璃板，观察铁屑分布；②将铁屑均匀撒在有机玻璃板上；③闭合开关。三个步骤合理的顺序是_______（填序号）；

(2)小辛观察碎铁屑的分布情况后推测通电螺线管外部的磁场与______磁体的磁场相似。

(3)然后他把小磁针放在螺线管四周不同的位置，通电后，小磁针分布如图丙所示，发现通电前后最左侧和最右侧两个小磁针未发生明显偏转，此时的螺线管可能是向_____（选填“南北”或“东西”）方向放置的；

(4)根据图丁中小磁针静止时的指向，在括号中标出电源左端的极性；

(5)未来，科学家想研究月球是否也像地球一样是一个磁体，在月球科研站内将小磁针放在不同位置，若观察到_______现象，则说明月球也是一个磁体。

【答案】(1)②③①

(2)条形

(3)南北

(4)

(5)小磁针偏转

【详解】（1）铁屑在磁场中容易被磁化，故可以用铁屑来显示通电螺线管周围的磁场分布。在用铁屑探究螺线管外部磁场分布时，应先将铁屑均匀撒在有机玻璃板上，再闭合开关使得螺线管产生磁场将铁屑磁化，最后轻敲有机玻璃板，观察铁屑分布。所以三个步骤合理的顺序是②③①。

（2）通电螺线管两端的磁性最强，中间磁性最弱，磁场分布形状和条形磁体一致。

（3）若螺线管沿南北方向放置，其两端磁场方向与地磁场方向一致，因此最左侧和最右侧两个小磁针通电前后偏转不明显；若沿东西方向放置，磁场方向与地磁场垂直，最左侧和最右侧两个小磁针会发生明显偏转。因此此时螺线管可能是向南北方向放置的。

（4）根据小磁针静止时N极指向左端，根据磁极间的相互作用，可判断螺线管右端为N极、左端为S极；再用安培定则（右手握住螺线管，大拇指指向N极，四指指向电流方向），可知电流从螺线管左端流入、右端流出，因此电源左端为正极。

（5）磁体周围存在磁场，小磁针在磁场中会受到力的作用而发生偏转，若月球是磁体，小磁针在不同位置的指向会因磁场分布不同而不同。

考向05  探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件

典例引领

【典例05】（2026·河南洛阳·一模）西西用如图所示的实验装置探究“导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”。

| 次数 | AB棒在磁场中的运动情况 | 是否有感应电流 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静止 | 无 |
| 2 | 左右运动 | 有 |
| 3 | 上下运动 | 无 |

(1)实验中通过______来判断是否有感应电流产生。

(2)闭合开关，进行多次尝试，记录的实验数据如上表所示。可初步得出电路中产生感应电流的条件是：闭合电路的一部分导体在磁场中做______运动。

(3)闭合开关，若导体AB不动，向右移动磁体，电路中______（选填“有”或“无”）感应电流产生。

(4)感应电流的方向可能与磁场方向和导体切割磁感线运动的方向有关，为了探究感应电流的方向与磁场方向的关系，应该进行的操作是______。

【答案】(1)灵敏电流计指针是否偏转

(2)切割磁感线

(3)有

(4)保持AB棒运动方向不变，仅将磁体N、S极对调，观察指针的偏转情况

【详解】（1）感应电流无法直接观察，可以通过观察灵敏电流计的指针是否偏转来判断电路中是否存在感应电流，这里应用了转换法。

（2）导体静止、沿磁场方向上下运动时，不切割磁感线，无感应电流，只有左右切割磁感线时才有感应电流，因此得出结论：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，电路中才会产生感应电流。

（3）闭合开关，若导体AB不动，向右移动磁体，相当于向左移动导体，此时切割磁感线，电路中有感应电流产生。

（4）在探究感应电流的方向与磁场方向的关系，应该控制切割磁感线的方向不变，改变磁场方向，所以可进行的操作是保持AB棒运动方向不变，仅将磁体N、S极对调，观察灵敏电流计指针的偏转情况。

方法透视

| 考向解读 | 本实验主要考查电磁感应现象的产生条件（闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动），以及影响感应电流方向（与磁场方向、导体运动方向有关）和大小（与切割速度、磁场强弱、导体长度有关）的因素。 |  |
| --- | --- | --- |
| 方法技能 | 实验核心是闭、部、切三字诀（闭合电路、部分导体、切割磁感线），利用灵敏电流计（而非普通电流表）检测微小感应电流，通过控制变量法分别探究感应电流方向与磁场方向、导体运动方向的关系，并注意切割速度越快、磁场越强，感应电流越大。 |  |
| 核心知识总结 | 实验器材与原理 | - 实验现象：导体在磁场中运动时，电路中产生电流 - 主要器材：蹄形磁体、导体棒（或线圈）、导线、灵敏电流计、开关 |
|  | 产生感应电流的条件 | - （1）电路闭合。注：不闭合时导体两端有电压，但电路中无电流。 - （2）部分导体在磁场中切割磁感线。 |
|  | 结论 | - 电磁感应现象：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就产生电流。 这种由 于导体在磁场中运动而产生电流的现象叫作电磁感应，产生的电流叫作感应电流。 |
|  | 感应电流的方向 | 磁场方向和切割磁感线的方向任意改变其中一个，感应电流方向发生改变，两者都改变时，感应电流方向不变。 |
|  | 感应电流大小 | 磁场越强、切割磁感线运动越快，感应电流越大 |

变式演练

【变式05】（2026·安徽淮南·一模）在“探究产生感应电流的条件”实验中，某兴趣小组用导线将铜棒AB、开关、灵敏电流计连接成如图所示的电路，实验情况分别如图所示。

(1)分析实验现象可知：闭合电路中的部分导体在磁场中做________运动时，电路中会产生感应电流；

(2)为了探究感应电流的方向与哪些因素有关，图乙和图丁可知：导体运动方向相同，感应电流的方向与_________有关；

(3)完成实验后，若将此装置中灵敏电流计换成_________，可进一步探究电动机的工作原理。

【答案】(1)切割磁感线

(2)磁场方向

(3)电源

【详解】（1）分析实验现象可知，只有切割磁感线时灵敏电流计指针才会偏转，故闭合电路的部分导体只有在磁场中做切割磁感线运动时，电路中才会产生感应电流。

（2）对比乙、丁两图：导体运动方向相同，磁场方向不同，感应电流的方向不同，因此可得：感应电流的方向与磁场方向有关。

（3）电动机的工作原理是通电导体在磁场中受力运动，电路需要外接电源提供电流，因此将灵敏电流计换成电源，就可以探究电动机的工作原理。

题●型●训●练

1．（2026·辽宁抚顺·一模）某实验小组“探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系”的实验，电路图如图甲所示。

(1)按图甲连接电路时，在闭合开关前，观察电流表，发现指针指在如图乙所示的位置，他们接下来的操作应该是___________；

(2)正确连接后，他们在第一次实验将电流表接在B处时，发现电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为___________A；

(3)换___________规格的灯泡进行多次实验，并把实验数据记录在表格中。分析表中数据，可得出并联电路电流规律的表达式为___________（用IA、IB、IC表示）；

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流IA/A | 0.12 | 0.12 | 0.18 |
| 电流IB/A |  | 0.18 | 0.30 |
| 电流IC/A | 0.36 | 0.30 | 0.48 |

(4)该实验多次测量的目的是___________；

(5)另一小组测量干路电流时，连成了如图丁的电路。为了测出干路电流，小组同学将开关断开，把图中3号导线从f点改接到e点后，闭合开关，发现电流表示数如图戊所示。为使测量结果更精确，他应进行的操作是___________。

【答案】(1)对电流表进行调零

(2)0.24

(3)     不同

(4)寻求普遍规律

(5)断开开关，再将导线5改接到“0.6”接线柱

【详解】（1）在闭合开关前，没有电流通过电流表，若发现指针在零刻度线左侧，说明电流表没调零，所以他接下来的操作应是对电流表进行调零。

（2）丙图中电流表的量程是0~0.6A，分度值是0.02A，读数为0.24A。

（3）[1]实验中，为避免偶然性，从而获得普遍性规律，应选用不同规格的灯泡进行多次实验。

[2]分析表格中的数据和丙图电流表示数发现每次实验中干路C处电流与两支路A、B处电流的关系为

可初步得出干路电流等于各支路电流的和的结论，即

（4）本实验多次测量的目的是寻找并联电路中干路电流与各支路电流之间关系的规律，故答案为：寻求普遍规律。

（5）闭合开关，发现电流表示数如图戊所示，电流没有超过0.6A，此时电流表使用的是0~3V量程，分度值较大，为使测量结果更精确，应断开开关，再将导线5改接到“0.6”接线柱。

2．（2026·贵州·一模）如图是小华和小东同学“探究串联电路的电压规律”实验电路图。

| /V | /V | /V |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 1.5 | 3 |

(1)在连接电路时，开关应处于______（选填“闭合”或“断开”）状态；

(2)闭合开关S后，小华发现两只灯泡都不亮，且电压表示数为0，若将更换成电流表，能正常发光，电压表接近电源电压，则故障是______；

(3)排除故障后，小华用电压表分别测量了灯两端的电压、灯两端的电压和灯、两端的总电压，并将三次的实验数据填入表格中，如上表所示．分析表格中的数据，小华得出的初步结论：______；

(4)为了使实验结论更具有普遍性，小东计划增加一节电池再测量分析，请评价小东方案是否合理________（选填“合理”或“不合理”），理由__________。

【答案】(1)断开

(2)L2断路

(3)串联电路的总电压等于各串联部分两端的电压之和

(4)     不合理     仅增加电池改变电源电压，仍使用相同规格的灯泡，电压成倍数增加，无法避免实验的特殊性，不能得出普遍规律；应更换不同规格的灯泡多次实验，才能使结论具有普遍性。

【详解】（1）连接电路时，为了避免连线错误损坏电路元件，保护电路，开关必须处于断开状态。

（2）两只灯泡串联，两只灯泡都不亮，说明电路发生断路；原电压表测两端电压示数为0，说明电压表无法连通电源两极；将更换为电流表后，正常发光且电压表示数接近电源电压，说明电路接通，因此故障是断路。

（3）由表格数据可得

由此得出串联电路的电压规律：串联电路总电压等于各串联部分两端电压之和。

（4）略

3．（2026·贵州黔南·一模）用如图甲所示的电路做“探究电阻一定时电流与电压关系”的实验，电源为两节新干电池且电压保持不变。

(1)请你用笔画线表示导线，将图甲中的实物电路连接完整（要求：滑片向左滑动时，电流表的示数减小，且导线不能交叉）。

(2)连接好电路后，闭合开关，发现电压表示数为零，电流表有示数，原因可能是定值电阻______；排除故障后，闭合开关，将滑片移动到某位置，记下电压表和电流表的示数，接下来的操作是______（填字母）。

A．换用另一个定值电阻，将滑片移动到某位置，记下电压表和电流表的示数

B．将滑片移动到另外几个位置，分别记下电压表和电流表的示数

(3)小明根据实验数据绘制出的图像如图乙所示，由图像可得：电阻一定时，通过定值电阻的电流与其两端的电压成___________。

(4)根据图乙中所测四组数据分析，实验所用滑动变阻器的最大电阻应不小于______。

【答案】(1)

(2)     短路     B

(3)正比

(4)25

【详解】（1）要求滑片向左滑动时电流表示数减小，说明电路总电阻变大，即滑动变阻器接入电路的电阻丝长度变长。故应使右下接线柱与电流表“-”接线柱相连。据此作图。

（2）[1]电流表有示数说明电路是通路，电压表示数为零，可知故障可能是定值电阻短路。

[2]本实验探究的是“电阻一定时电流与电压关系”，因此必须控制定值电阻不变，通过移动滑片改变定值电阻两端的电压，收集多组数据。故选择B。

（3）如图，图像是过原点直线，可知电阻一定时，通过定值电阻的电流与其两端的电压成正比。

（4）电源为两节新干电池，电源电压。如图乙，当定值电阻两端电压（电压表示数）达到最小值时，电路电流最小，为，此时滑动变阻器需接入电路的阻值最大。根据串联分压规律可得，此时滑动变阻器两端电压

由欧姆定律得此时滑动变阻器电阻

故实验所用滑动变阻器的最大电阻应不小于25Ω。

4．（2026·甘肃定西·一模）在“探究电流与电阻的关系”实验中，实验电路如图甲所示，使用的器材如下：电压恒为6V的电源，规格为“50Ω  1.2A”的滑动变阻器，阻值为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω的定值电阻各1个。

(1)请用笔画线代替导线将图甲电路连接完整。（要求：滑片向左移动时，电流表的示数变小）

(2)在连接电路前，开关应处于____________状态，滑动变阻器的滑片应置于___________（选填“A”或“B”）端。

(3)小华先将5Ω的电阻接入电路，闭合开关，发现电压表有示数，电流表无示数，则电路故障是定值电阻______（选填“短路”或“断路”）。排除故障后，移动滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为2V，并记下对应的电流表示数。断开开关，将5Ω的定值电阻换成10Ω的定值电阻后，闭合开关，应将滑动变阻器的滑片向__________（选填“左”或“右”）移动，直到电压表的示数为___________V，记录此时电流表的示数。

(4)多次改变定值电阻的阻值，调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数保持不变，记下电流表的示数。下表完整记录了前3组数据，第4组电流表的示数如图乙所示，为__________A。

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 |
| I/A | 0.40 | 0.20 | 0.14 |  |

(5)分析表格中的数据可知：导体两端的电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成___________。

(6)若计划将定值电阻两端的电压U取1.5V，是否仍能依次用上述4个定值电阻完成实验？请判断并说明理由：_____________________。

(7)完成上述实验后，小华用电流表和一个已知最大阻值为R0的滑动变阻器测量未知电阻Rx的阻值，设计了如图丙所示的电路图，电源电压未知且保持不变。实验操作如下：

①将滑动变阻器的滑片P移到最右端，记录此时电流表的示数为I1；

②将滑动变阻器的滑片P移到最左端，记录此时电流表的示数为I2；

③则Rx=_____________（用已知和测出的物理量R0、I1、I2表示）。

【答案】(1)

(2)     断开     B

(3)     断路     左     2

(4)0.1

(5)反比

(6)不能，变阻器的最大电阻小于60Ω

(7)

【详解】（1）滑片向左移动时，电流表的示数变小，说明变阻器连入电路的电阻变大，将变阻器的A接线柱和开关右端接线柱连接。

（2）为了保护电路，连接实物电路时，开关应断开，变阻器连入电路时滑片应调到阻值最大处，即B端。

（3）正确连接电路后，闭合开关，电流表无示数，可能电路存在断路，电压表有示数，说明电压表两接线柱到电源间是通路，故障可能是定值电阻R断路。

将5Ω的定值电阻换成10Ω的定值电阻后，由于串联电路起分压作用，因此定值电阻两端电压变大，即电压表的示数变大，要保持电压表示数不变，需增大滑动变阻器两端电压，由串联电路分压规律可知，需增大滑动变阻器接入电路的阻值，故将滑片向左端移动，直到电压表的示数为2V。

（4）由图乙可知，电流表的量程是0~0.6A，分度值是0.02A，电流表的示数是0.1A。

（5）由表中数据可知，电流和电阻的乘积为

保持不变，可以得到导体两端的电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比。

（6）若计划将定值电阻两端的电压U取1.5V，据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压

变阻器分得的电压为定值电阻两端电压的3倍，根据分压原理，当接入20Ω电阻时，变阻器连入电路中的电阻为

不能依次用上述4个定值电阻完成实验，因变阻器的最大电阻小于60Ω。

（7）将滑动变阻器的滑片P移到最右端，电阻Rx和变阻器R0串联，由电阻的串联和欧姆定律得电源电压

将滑动变阻器的滑片P移到最左端，为Rx的简单电路，由欧姆定律得电源电压

因电源电压不变，所以

解得Rx的表达式为

5．（2026·河南信阳·一模）如图所示，某小组同学利用电压表和电流表测量电阻。电源电压恒为6V，滑动变阻器的规格为“30Ω 2A”。

(1)请用笔画线表示导线，在图甲中完成电路连接。

(2)闭合开关前，应先将滑动变阻器的滑片P移至最____（填“左”或“右”）端。闭合开关后，电压表指针猛然偏向表盘最右侧，电流表示数几乎为0。若电路中只有一处故障，则发生的故障可能是电阻Rx_____（填“短路”或“断路”）。

(3)排除故障后，闭合开关，调节滑片P，当电压表示数为2.1V时，电流表示数如乙图所示为________A。多次测量记录的部分数据如表所示，Rx电阻为______ Ω。

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | …… |
| 电流I/A | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |  | 0.24 | …… |

(4)若Rx为5Ω，在保证电路安全的情况下，滑动变阻器允许连入电路的电阻范围是____Ω。

(5)某同学利用滑动变阻器RP、电阻箱R、电压表、电压恒定的电源、开关等器材设计了如图丙所示的测量电阻Rx的实验电路，实验步骤如下。

①将滑动变阻器滑片移动至最右端。

②闭合开关S1，将S2拨到2的位置，调节滑动变阻器的滑片到适当位置，记录电压表的示数U。

③闭合S1，将S2拨到1的位置，保持滑动变阻器的滑片位置不变，___________。

④记录电阻箱的电阻R0。

⑤待测电阻Rx=_____。（用测量量表示）

【答案】(1)

(2)     左     断路

(3)     0.2     10

(4)5Ω-30

(5)     调节电阻箱R的电阻，使电压表的示数仍为U     R0

【详解】（1）电压表并联在定值电阻两端，滑动变阻器选择“一上一下”两个接线柱串联接入电路，如图所示：

（2）[1]闭合开关前，应先将滑动变阻器的滑片P移至阻值最大处，即最左端。

[2]闭合开关后，电流表示数几乎为0，则电路可能断路，电压表指针猛然偏向表盘最右侧，则电压表所并联的部分断路，若电路中只有一处故障，则发生的故障可能是电阻Rx断路。

（3）电流表选用小量程，分度值为0.02A，示数为0.2A。

（4）当电路中电流最大为时，电路总电阻

此时滑动变阻器接入电路的电阻

应按电压表量程考虑，当两端电压最大为时，电流

滑动变阻器两端电压

滑动变阻器接入电路的电阻

当滑动变阻器接入电路的电阻最大为时，也能保证电路安全。所以在保证电路安全的情况下，滑动变阻器允许连入电路的电阻范围是。

（5）[2]闭合，将拨到1的位置，保持滑动变阻器的滑片位置不变，‌调节电阻箱R的电阻，使电压表的示数仍为U‌。这一步的目的是为了使电阻箱接入电路时的电阻等于步骤2中待测电阻接入电路时的电阻。记录电阻箱的电阻，待测电阻的阻值就等于电阻箱的电阻值。

6．（2026·湖南湘潭·一模）用额定电压为2.5V的小灯泡、电压为3V的电源、滑动变阻器、电流表、电压表、开关、导线等器材测量小灯泡电阻，实验电路如图甲所示。

(1)请用笔画线代替导线，图中的器材连接成完整电路（要求：导线不能交叉且滑片P向右移时，滑动变阻器连入的阻值变小）；

(2)正确连接电路后，将滑片滑到最大阻值处，闭合开关，发现电流表指针有明显偏转但电压表指针几乎不动，则故障原因可能是______（填字母代号）；

A．滑动变阻器短路	B．滑动变阻器断路

C．灯泡短路	D．灯泡断路

(3)电路故障排除后，闭合开关，移动滑片P到某一位置时，电压表示数如图乙所示，此时小灯泡两端电压为_____V。继续向 B端移动滑片P，观察到小灯泡逐渐变亮，记录电流表、电压表示数，根据实验数据作出小灯泡的电流与电压关系图像，如图丙。则小灯泡正常发光时灯丝的电阻是_____Ω，实验数据可以说明灯丝的电阻随_____升高而增大。

【答案】(1)

(2)C

(3)     1.2     10     温度

【详解】（1）由题意可知，滑动变阻器的滑片向右移时，滑动变阻器连入的阻值变小，所以应把滑动变阻器的右下接线柱与灯的右端相连，据此作图。

（2）正确连接电路后将滑片滑到最大电阻处，闭合开关，发现电流表有示数，说明电路出现了短路故障，电压表示数几乎为零，说明电路故障可能是灯泡短路，故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

（3） [1]由图乙可知，电压表接的是小量程，分度值为0.1V，所以此时电压示数为1.2V。

[2]由图丙可知，当小灯泡两端的电压为2.5V时，通过小灯泡的电流为0.25A，则小灯泡正常发光时的电阻为

[3]分析图丙可知，随着电压升高，电流增大，灯泡变亮，小灯泡灯丝温度升高，I-U曲线斜率递减，即电阻增大，所以小灯泡的电阻会随温度升高而增大。

7．（2026·云南玉溪·一模）在探究通电螺线管外部磁场分布的实验中：

(1)在装有螺线管的玻璃板上均匀撒满铁屑，通电后铁屑分布无明显变化，这时需_________（填写操作方法）玻璃板，再观察铁屑的排列情况。

(2)铁屑排列如图甲所示，说明通电螺线管外部的磁场与___________磁体的磁场相似。

(3)对调螺线管所接电源的正负极，闭合开关后小磁针指向与原来相反，说明通电螺线管的磁场方向与___________方向有关。

(4)如图乙所示的两个通电螺线管会相互___________（选填“吸引”或“排斥”）。

【答案】(1)轻敲

(2)条形

(3)电流

(4)排斥

【详解】（1）通电后铁屑受静摩擦力保持原位，分布没有明显变化；轻敲玻璃板可以减小铁屑受到的摩擦力，让铁屑在螺线管磁场力的作用下重新排列，方便观察磁场分布。

（2）实验结果显示，通电螺线管外部磁场两端磁场强、中部磁场弱，分布规律和条形磁体的磁场相似。

（3）对调电源正负极只改变了螺线管内电流的方向，此时磁场方向改变、小磁针指向反转，说明通电螺线管的磁场方向与电流方向有关。

（4）根据安培定则可判断：左侧螺线管的右端为N极，右侧螺线管的左端也为N极，同名磁极相互排斥，因此两个通电螺线管相互排斥。

8．（2026·安徽蚌埠·一模）电话的发明，给通信方式带来变革。创新小组查阅资料后了解到：有线电话中的核心部件是话筒和听筒，其中话筒将声音转化成电信号，听筒将对方发送过来的电信号转化为声音。结合所学电和磁的知识，他们通过探究设计并制作一个电话模型，如图甲所示。

(1)分析图甲电话工作模型图，话筒工作原理是________；

(2)图乙为听筒电磁部分示意图，若线圈2与磁体2相互排斥，则C端为电源的________（选填“正”或“负”）极；

(3)在实际测试中，若发现B处发出的声音很微弱甚至听不见，但用灵敏电流计检测电路时可测到线圈2与磁体2有微弱电流。针对这个问题，请你提出一条改进建议：____________。

【答案】(1)电磁感应

(2)正

(3)增加线圈1的匝数

【详解】（1）当对着话筒说话时，声音引起纸杯1振动，带动线圈1在磁体1的磁场中做切割磁感线运动，从而产生感应电流，故话筒的工作原理是电磁感应现象。

（2）由图乙可知，磁体2 的上端是S极，线圈2与磁体2相互排斥，说明线圈2的下端是S极，上端是N极，根据安培定则，右手握住线圈2，大拇指指向N极（上端），四指指向电流的方向，可判断电流从C端流入、D端流出。因此，C端是电源正极。

（3）线圈2与磁体2有微弱电流，说明感应电流太小，导致声音微弱。可以从增强感应电流的角度改进：增加线圈1或2的匝数或换磁性更强的磁体1或2。

9．（2026·云南曲靖·一模）某小组同学在探究“导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”实验中，所用器材有：蹄形磁体、灵敏电流计、导体棒各一个，导线若干。

(1)如图（a）组装器材，当导体棒AB在磁场中沿不同方向运动时，观察的现象如表：

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导体棒运动方向 | 水平向左 | 水平向右 | 竖直向上 | 竖直向下 |
| 灵敏电流计指针 | 向右偏转 | 向左偏转 | 不偏转 | 不偏转 |

①分析上述表格，小明同学得出：导体在磁场中水平运动是产生感应电流的条件。小红提出了质疑，她将蹄形磁体竖直放置，导体棒AB水平运动，灵敏电流计指针没偏转，说明导体在磁场中水平运动______（选填“是”或“不是”）产生感应电流的条件；

②如图（b）所示，如果把磁感线想象成一根根实实在在的线，把导体棒想象成一把刀，则可将“导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”表述为：闭合电路的一部分导体，在磁场中做______运动时，导体中就会产生感应电流；

(2)人们根据该实验结论制造了发电机。如图（c）所示是实验室用的手摇发电机，通过摇把带动线圈在磁场中转动。

①用手摇发电机研究感应电流大小的变化：将小灯泡与手摇发电机连接起来，摇动摇把发现小灯泡发光，随着摇动速度逐渐增大，小灯泡的亮度逐渐增加。该现象说明发电机线圈转速越大，产生的感应电流______；

②把小灯泡换成红、绿两个发光二极管（发光二极管具有单向导电性），用二极管的发光来显示手摇发电机中感应电流的方向。则两个发光二极管的连接方式应是：______。

A．极性相同地串联                       B．极性相反地串联

C．极性相同地并联                       D．极性相反地并联

【答案】(1)     不是     切割磁感线

(2)     越大     D

【详解】（1）[1]将蹄形磁体竖直放置，导体棒AB水平运动，灵敏电流计指针没偏转，没有产生感应电流，说明导体在磁场中水平运动不是产生感应电流的条件。

[2]如果把磁感线想象成一根根实实在在的线，把导体棒想象成一把刀，由表可知，导体棒AB水平向左和向右运动时，磁感线被切断，灵敏电流计指针偏转，竖直向上或向下运动时，磁感线没有被切断，灵敏电流计指针不偏转，说明导体在磁场中运动时产生感应电流的条件是：闭合电路的一部分导体，在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生感应电流。

（2）[1]将小灯泡与手摇发电机连接起来，摇动摇把发现小灯泡发光，随着摇动速度逐渐增大，发电机线圈转速增大，小灯泡的亮度逐渐增加，说明产生的感应电流变大。该现象说明发电机线圈转速越大，产生的感应电流越大。

[2]ABC．手摇发电机产生的感应电流的方向是周期性变化的，二极管具有单向导电性，若极性相同地串联时，两个二极管同时发光同时熄灭。若极性相反的串联时，二极管不会发光，若极性相同地并联，两个二极管也会同时发光同时熄灭，以上都不能用二极管的发光来反映感应电流的方向，故ABC不符合题意；

D．当两个二极管极性相反的并联时，会交替发光，可以用来反映感应电流的方向，故D符合题意。

故选D。