2026年中考物理一轮复习专项训练：电路故障的分析

一、单选题

1．如图所示，闭合开关，小灯泡不亮、电流表无示数、电压表有明显的示数。若电路只有一处故障，则故障可能是（　　）

A．L断路	B．R断路	C．R短路	D．电流表断路

2．如图所示，电源为两节新干电池串联使用，开关闭合后灯泡发光，两个电表均有示数。调节滑动变阻器滑片到某处时，灯泡突然熄灭，两个电表一个示数变大，一个示数变小。则电路可能出现的故障为（    ）

A．电源电压突然降低

B．若是电压表示数变大，则是灯泡发生了短路

C．滑动变阻器短路

D．若是电流表示数变大，则是灯泡发生了短路

3．如图所示电路，电源电压为U且保持不变，闭合开关S后，电流表指针在零刻度线，电压表指针则有明显偏转（　　）

A．灯L断路	B．电阻R断路

C．电阻R短路	D．灯L短路

4．如图所示的电路，当开关S闭合时，L1、L2都能发光，一会儿后，L1亮、L2熄灭，电流表示数变大，则电路故障原因可能是

A．L1短路	B．L2短路	C．L1断路	D．L2断路

5．如图所示电路中，开关闭合后，两电灯都发光，电表正常工作，一段时间后，由于灯L1短路（灯L2、电表不会烧坏），会有下面哪种情况发生（　　）

A．电流表示数变小	B．电压表无示数

C．电压表示数不变	D．电压表示数变大

6．如图所示，电源两端电压保持不变，定值电阻。闭合开关，关于该电路，下列说法正确的是（　　）

A．通过的电流小于通过的电流	B．的电功率小于的电功率

C．若发生断路，仍可工作	D．若发生短路，仍可工作

7．如图所示，闭合电键S，灯L亮，一段时间后灯L熄灭，电压表示数变小．若电路中只有一处故障，且只发生在灯L或R上．现用一只规格相同且完好的灯L'替换灯L，关于电路故障判断正确的是（  ）

A．若灯L'亮，则可能是灯L断路

B．若灯L'亮，则一定是电阻R短路

C．若灯L'不亮，则可能是灯L短路

D．若灯L'不亮，则一定是电阻R断路

8．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电路正常工作。过了一会儿，灯L熄灭，有一个电表示数变小，另一个电表示数变大。则下列判断正确的是（　　）

A．电动机断路	B．电动机短路	C．灯L断路	D．灯L短路

9．某同学按以下电路图接好电路，闭合开关S，发现发光，不发光。原因可能是（　　）

A．小灯泡的灯丝断了

B．小灯泡更靠近负极

C．通过小灯泡的电流比中的小

D．小灯泡被短路了

10．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关时，电流表A有示数。一段时间后电流表A的示数变大，则以下情况可能的是（   ）

A．可能是R1发生了断路	B．可能是滑片P向左移

C．可能R2的PC部分发生了短路	D．可能是bd间发生了断路

11．如图所示电路中，电源电压恒定。闭合开关，电路正常工作一段时间后，灯泡突然熄灭，电路中只有两个电表有示数。电阻或灯泡仅有一个出现了故障，其它元件均完好。下列说法中（　　）

①可能灯泡断路    ②可能灯泡短路

③可能电阻断路    ④可能电阻短路

A．只有①②正确	B．只有③④正确

C．只有②④正确	D．只有①③正确

12．在如图所示的电路中,电源电压保持不变．闭合开关S,电路正常工作．过了一会儿,灯L熄灭,两个电表中只有一个电表的示数变大,则下列判断中正确的是

A．可能是灯L断路,电流表的示数变小	B．可能是电阻R短路,电压表的示数变大

C．可能是灯L短路,电压表的示数变大	D．可能是电阻R断路,电流表的示数变小

13．如图所示的电路中，电源电压不变，闭合开关S，L1、L2均正常发光。一段时间后，两个电表的示数都变大，如果只有L1或L2一处发生了故障，则下列判断正确的是（　　）

A．L1短路	B．L2短路	C．L1断路	D．L2断路

14．小琳同学根据如图所示的电路图，测出了灯泡两端的电压和通过灯泡的电流，如果将电压表和电流表的位置互换，则闭合开关后（　　）

A．两表都可能被烧坏

B．两表都不会被烧坏

C．电流表会被烧坏

D．灯泡会被烧坏

15．如图所示，电源两端电压保持不变，闭合开关S后，过了一会儿灯L突然变亮，电压表和电流表示数都变大，则该电路出现的故障可能是（　　）

A．灯L短路	B．灯L断路	C．电阻R断路	D．电阻R短路

16．如图所示，电源电压保持不变，当开关S闭合后，两表均有示数。过一会儿发现其中一个表的示数变大，而另一表示数变小，若电路中仅有一处故障且一定发生在定值电阻R或灯泡L上，则下列故障判断正确的是（　　）

①电路正常时，电压表测量的是灯泡的电压

②若变大的电表是电流表，可能是灯泡短路

③若变大的电表是电压表，电路故障一定是定值电阻R断路

④若变大的电表是电压表，用一根导线接在定值电阻R的两端，电压表会变小，电流表会变大

A．只有①②正确

B．只有③④正确

C．只有①④正确

D．只有②③正确

二、多选题

17．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关电路正常工作。一段时间后，发现电路中有一个电表的示数突然变大，另一个电表的示数突然变小。若电阻或只有一处发生故障，其他元件仍保持完好。下列说法正确的是（　　）

A．可能是断路	B．可能是断路

C．可能是短路	D．可能是短路

三、填空题

18．在图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1、R2的阻值均为R0。闭合开关S，电路正常工作，电压表示数为U0，则电源电压为_____。一会儿后，电路发生了故障，电压表的示数由U0变为2U0，电流表有示数，若电路中仅有一处故障，且只发生在R1、R2上，根据以上信息，电路对应的故障为______。

19．如图所示，当开关S闭合时，两灯均发光．滑片P向右移动时，电流表A1的示数_____（填“变大”、“不变”或“变小”）．经过一段时间后有一盏灯熄灭，电流表A的示数变小，且滑片P无论怎样滑动，电流表A的示数都不发生变化，由此判断，电路的故障是_____．

20．在如图所示的电路中，已知R1、R2中仅有一个发生故障，闭合电键S时，发现电流表示数变大；请写出电表有无示数及对应的故障。

21．(1)如图所示电阻箱阻值读数为____________________。

(2)如图所示，闭合开关S一段时间后，灯泡L不发光，电流表和电压表的示数都变小。已知电路中仅有一处故障，且只发生在灯泡或电热丝上，则电路中出现的故障为__________。

四、实验题

22．小明利用如图甲所示的电路探究电流跟电阻的关系。已知电源电压为6V且保持不变，实验用到的电阻阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω。

(1)请根据图甲将图乙所示的实物电路连接完整（导线不允许交叉）；

(2)连接好电路，闭合开关，发现电压表示数接近于电源电压，电流表几乎无示数，则故障为定值电阻R________；（选填“断路”或“短路”）

(3)实验中多次改变R的阻值，移动滑动变阻器滑片P的目的是________，记下每次电流表的示数，得到如图丙所示的电流I随电阻R变化的图象；

①由图像可以得出结论：电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成________；

②上述实验中，小明用5Ω的电阻做完实验后，接下来的操作是断开开关，然后将10Ω的电阻接入电路，闭合开关，向________（填“左”或“右”）移动滑片，使电压表示数为________V时，读出电流表的示数；

(4)为完成整个实验，应该选取最大阻值不小于________Ω的滑动变阻器。

23．在测定“小灯泡电功率”的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡额定电压为2.5V、电阻约为10Ω。

(1)连接电路时开关应_______ ，并将电路连接完整____。

(2)小叶同学闭合开关，移动滑片P到某一点时，电压表示数（如图乙所示）为________ V，若他想测量小灯泡的额定功率，应将图甲中滑片P向_____ （选填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为2.5V。

(3)小向同学移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图丙所示的I﹣U图像，根据图像信息，可计算出小灯泡的额定功率是________ W。

(4)小勇同学在实验中连接好电路，闭合开关，移动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表无示数，下列原因可能是　 　。

A．滑动变阻器断路	B．滑动变阻器短路	C．灯泡断路	D．灯泡短路

《2026年中考物理一轮复习专项训练：电路故障的分析》参考答案

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | B | D | A | B | B | C | D | A | D | C |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |
| 答案 | A | D | B | C | D | B | AC |  |  |  |

1．B

【分析】闭合开关后，发现小灯泡不亮，电流表无示数，电压表有示数，说明电路出现断路，并且电压表能与电源相通，据此分析故障所在。

【详解】根据电路图可知，R与L串联，电压表测量R两端电压，电流表测量电路中的电流；当闭合开关后，灯泡不亮，并且电流表无示数，说明电路发生了断路，而电压表有示数，说明电压表能与电源相通，故R断路。

故选B。

【点评】用电压表判断故障时，若电压表有读数，可能是所并联的地方开路或其他地方短路了，若电压表没有读数，则可能是所并联的地方短路或其他地方开路了。

2．D

【详解】如图所示，灯泡与滑动变阻器串联，电压表与灯泡并联，电压表测量灯泡两端电压。

A．根据欧姆定律可知，在总电阻不变的情况下，若电源电压突然降低，则电路中电流变小，小灯泡两端的电压变小，故电压表与电流表的示数均变小，故A不符合题意；

B．根据欧姆定律可知，若电压表示数变大，则经过灯泡的电流也会变大，故电流表与电压表示数均变大，故B不符合题意；

C．当滑动变阻器短路，电路中总电阻变小，根据欧姆定律可知，在电源电压不变的情况下，电流会变大，灯泡两端的电压会变大，故电流表与电压表示数均变大，故C不符合题意；

D．电流表示数变大，即电路中电流变大，说明电路中可能出现了短路，灯泡不亮，说明灯泡出现了故障，故电路中灯泡发生了短路，此时电压表被短接，电压表示数为零，即电压表示数变小，故D符合题意。

故选D。

3．A

【详解】A．如果灯泡L断路，电流表无示数，故A符合题意；

B．如果电阻R断路，灯泡不亮、电压表示数为零，故B不符合题意；

C．电阻R短路，电流表电压表都有示数，故C不符合题意；

D．灯L短路，电压表无示数，故D不符合题意。

故选A。

4．B

【详解】A、如果灯泡L1短路，则L1熄灭，L2亮，电流表示数变大，故A不符合题意；B、如果灯泡L2短路，则L2熄灭，L1亮，电流表示数变大，故B符合题意；CD、如果灯泡L1（或L2）断路，整个电路断路，则L1、L2电都熄灭，电流表示数为零，故C、D不符合题意；故选B．

5．B

【详解】分析电路，灯L1、L2串联接入电路，电流表测该电路电流，电压表测L1两端电压。灯L1短路，电路中只有L2接入电路，电路总电阻变小，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路电流变大，电流表示数变大；灯L1短路，电压表也被短路，故电压表示数为零。故A、C、D错误；B正确。

故选B。

6．C

【详解】A．由电路图可知，与并联，电压相等，由于，由可知，即通过的电流大于通过的电流，故A错误；

B．由于，由可知，即的电功率大于的电功率，故B错误；

C．由电路图可知，与并联，若发生断路，支路仍有电流通过，仍可工作，故C正确；

D．若发生短路，则电源发生短路，没有电流流过，不工作，故D错误。

故选C。

7．D

【详解】闭合开关，灯泡发光，说明电路是通路．过一会儿灯泡熄灭，电压表示数变小，原因有两个：灯泡L短路或电阻R断路. 一只规格相同且完好的灯L′替换灯L，若是灯L短路，其它地方完好，换上新灯泡后不短路，L'能发光，故若灯L'亮，则一定是灯L短路，AB错误.

若是电阻R断路，换上新灯泡后电路还是断路，不能发光，故若灯L'不亮，则一定是电阻R断路，C错误，D正确.

故选D.

8．A

【详解】由电路图可知，灯泡与电动机串联，电压表测电动机两端的电压，电流表测电路中的电流。

A．若电动机断路，则灯泡不亮，电流表示数为0，电压表串联在电路中，电压表示数等于电源电压，满足题干要求，故A符合题意；

B．若电动机短路，总电阻变小，由欧姆定律可知，灯泡中电流变大，电流表示数变大，灯泡变亮，电压表此时测导线的电压，示数为0，不满足题干要求，故B不符合题意；

C．若灯L断路，则灯泡不亮，电流表示数为0，电压表此时测导线的电压，示数为0，不满足题干要求，故C不符合题意；

D．若灯L短路，则灯泡不亮，总电阻变小，由欧姆定律可知，灯泡中电流变大，电流表示数变大，此时电压表示数等于电源电压，所以电压表示数变大，不满足题干要求，故D不符合题意。

故选A。

9．D

【详解】A．由图可知，灯泡L1、L2串联。串联电路各用电器相互影响，如果L1的灯丝断了，整个电路是断路的，则L2也不亮，故A不符合题意；

B．灯泡的亮与不亮，与灯泡离电源的正负极无关，故B不符合题意；

C．串联电路的电流处处相等，则通过L1和L2的电流相等，故C不符合题意；

D．L1与L2串联，L1不发光，但L2发光，说明电路仍有电流通过，则故障可能是L1短路，故D符合题意。

故选D。

10．C

【详解】由电路图可知，两电阻并联，R2全部接入电路，电流表测干路电流，电压表测滑动变阻器滑片右端的电阻两端的电压；

A．R1发生断路，通过R1的电流变为零，R2两端的电压和电阻不变，通过R2的电流不变。根据并联电路电流特点可知，干路电流变小，则电流表示数减小，故A不符合题意；

B．滑片P向左移，因滑片上端连接的是电压表，相当于开路，R2仍全部接入电路，其接入电路的电阻不变，通过R2电流不变；由于并联电路互不影响，通过R1的电流不变，则干路电流不变，故B不符合题意；

C．若R2的PC部分发生了短路，R2接入的电阻变小，电压不变，根据可得，通过R2的电流变大；由于并联电路互不影响，通过R1的电流不变，则干路电流变大，故C符合题意；

D．若bd间发生了断路，通过R2的电流为0，R2支路电流变小；R1两端的电压和电阻不变，通过R1的电流不变。根据并联电路电流特点可知，测量干路电流的电流表示数减小，故D不符合题意。

故选C。

11．A

【详解】由图得，灯泡L与电阻R串联，电流表测量电路电流，电压表V1测量灯泡L的电压，电压表V测量电源电压。若灯泡断路，电路中没有电流，电流表示数为0，电压表V1、V均与电源相连接，因此电压表V1、V均有示数；若灯泡短路，电中只有电阻R工作，电路中有电流，电流表有示数，灯泡两端无电压，即电压表V1示数为0，电压表V仍测量电源电压，仍有示数；若电阻断路，电路中没有电流，电流表无示数，电压表V1被断开，无示数，电压表V仍测量电源电压，仍有示数；若电阻短路，电路中有电流，电流表有示数，电压表V、V1都测量电源电压，都有示数，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

12．D

【详解】A、如果灯L断路，整个电路断路，所以电流表、电压表示数都减小为零．故A不符合题意；

B、如果电阻R短路，灯泡是通路，能够发光．故B不符合题意；

C、如果灯L短路，灯不亮，电路总电阻减小，所以电流表示数增大，同时电压表测量电源电压示数增大．故C不符合题意；

D、如果电阻R断路，电流表示数减小为零，电压表测量电源电压，示数变大．故D符合题意．

13．B

【详解】由实物图可知，电路为两灯泡的串联电路，电流表测电路中的电流，电压表V测灯泡L1两端的电压。

A．当灯L1短路时，由于电路中总电阻减小，根据欧姆定律可知，此时电路中的电流变大，所以电流表示数变大，灯L2会变亮，由于L1短路，电压表V示数会减小为零，与“两表示数都变大”不符，故A错误；

B．当灯L2短路时，由于电路中总电阻减小，根据欧姆定律可知，此时电路中的电流变大，所以电流表示数变大，灯L1会变亮，由于电压表V测电源电压，电压表V示数会变大，符合“两表示数都变大”，故B正确；

C．当灯L1断路时，由于串联电路互相影响，所以灯L2会熄灭，电路中无电流，电流表示数为零，减小了，电压表示数变大，为电源电压，与“两表示数都变大”不符，故C错误；

D．当灯L2断路时，整个断路，两表都没有示数，与“两表示数都变大”不符，故D错误。

故选B。

14．C

【详解】将电压表和电流表位置互换了，此时电流表直接接到电源两极上，由于电流表的电阻很小，相当于是一段导线，造成电源短路，通过电流表的电流会很大，电流表将被烧坏，由于电压表的电阻很大，几乎没有电流通过电压表，所以电压表和灯泡不会烧坏。

故选C。

15．D

【详解】由电路图可知，灯泡L与电阻R串联，电流表测电路中的电流，电压表测灯泡L两端的电压，因过了一会儿灯L突然变亮，两表示数都变大，所以，电路是通路；因此时灯泡发光，所以，灯泡不可能短路，而当R短路时，电路中总电阻变小，电流变大，所以电流表示数变大，且此时电路中只有灯泡L工作，所以灯泡L两端的电压此时等于电源电压，比串联时灯泡两端电压大，所以电压表示数变大，故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

16．B

【详解】由电路图可得，定值电阻与灯泡串联，电流表测电路电流，电压表并联在两端，测的电压。

①电路正常时，电压表并联在两端，测量的是的电压，并非灯泡的电压，故①错误。

②若电流表示数变大，说明电路电阻减小。若灯泡短路，电路总电阻为电阻减小，电流增大；此时电压表测的电压，即电源电压，电压表示数也会变大，与“一个表变大、另一个表变小”矛盾，故②错误。

③若电压表示数变大，说明电压表直接接在电源两端。若断路，电压表串联入电路（测电源电压），电压表示数变大；电路断路时电流表示数变为0，符合“一个表变大、另一个表变小”，故③正确。

④用导线接在两端，被短路，电路总电阻减小，电流增大，即电流表示数变大；电压表被短路，电压表示数变为，符合描述，故④正确。

综上，只有③④正确，故ACD错误，B正确。

故选B。

17．AC

【详解】A．分析电路图，R1、R2串联，电流表测量电路电流，电压表测量R1两端电压。若R1断路，电路中没有电流通过，则电流表示数为0，电压表测量电源电压，示数增大，故A正确；

B．若R2断路，则电压表和电流表都断路，示数都为0，故B错误；

C．若R1短路，电路中只有R2接入电路，电路中总电阻变小，电流增大，电流表示变大，电压表短路，示数为0，故C正确；

D．若R2短路，电路中只有R1接入电路，电路中总电阻变小，电流增大，电流表示变大，电压表测量电源电压，示数也变大，故D错误。

故选AC。

18．     2U0     R1短路

【详解】[1]由题意，电阻R1、R2的阻值均为R0，并且串联在电路中，电压表测量R2的电压，由串联电路分压规律可知

由串联电路电压规律可知

[2]电压表的示数由U0变为2U0，此时电压表测量总电压，因此可得故障为电阻R2断路或者电阻R1短路。因电流表有示数，电路不可能断路，故电路故障为电阻R1短路。

19．     不变     L1断路

【分析】由电路图可知，L1与滑动变阻器串联后再与L2并联，电流表A测干路电流，电流表A1测L2支路的电流．

（1）根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知，滑片移动时通过L2电流的变化；

（2）经过一段时间后有一盏灯熄灭，电流表A的示数变小，说明电路断路，否则电流表A的示数变大；滑片P无论怎样滑动，电流表A的示数都不发生变化，说明滑动变阻器支路不能正常工作．

【详解】由电路图可知，L1与滑动变阻器串联后再与L2并联，电流表A测干路电流，电流表A1测L2支路的电流；

（1）因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以滑片移动时，通过L2的电流不变，即电流表A1的示数不变；

（2）经过一段时间后有一盏灯熄灭，可能是短路造成的，也可能是断路造成的，

若L2短路，会造成电源短路，电路中的电流变大，即电流表A的示数变大，不符合题意；

若L1短路，通过滑动变阻器的电流变大，干路电流变大，电流表A的示数变大，由以上分析可知，电路故障应是断路；

若L2断路，滑片P滑动时，电流表A的示数会发生变化，不符合题意；

若L1断路，滑片P无论怎样滑动，电流表A的示数都不发生变化，符合题意．

综上可知，电路故障是L1断路．

20．故闭合电键S时，电流表示数变大，若电压表示数也变大，则R1短路；若电压表示数不变，则R2短路。

【详解】由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测串联电路的电流。由图可知，S闭合前，电压表跟电流表的示数为0。若R1断路，S闭合后电压表、电流表示数仍为0，不符合题意；

若R1短路，S闭合后只有R2接入电路，电流表有示数，电压表示数为电源电压，符合题意；

若R2短路，S闭合后，只有R1接入电路，则电流表有示数，电压表测电流表的电压，所以电压表示数为0，符合题意。

若R2断路，S闭合后，R1和电压表串联，所以电压表为电源电压，电流表无示数，不符合题意；

故闭合电键S时，电流表示数变大，若电压表示数也变大，则R1短路；若电压表示数不变，则R2短路。

21．(1)8625/

(2)灯泡L断路

【详解】（1）电阻箱的读数规则为：将每个旋钮对应的数字乘以下方的倍数再相加，即

（2）在这个串联电路中，灯泡L和电热丝串联，电流表测电路电流，电压表测电热丝电压。已知灯泡不发光且两表示数都变小，故障只在灯泡或电热丝上：若电热丝断路，电压表会串联测电源电压，示数变大，与题意矛盾；若灯泡断路，电路断开，两表示数都变为0（均变小），符合题意；若灯泡短路，总电阻变小，电流表示数会变大，不符合题意；若电热丝短路，电压表示数变为0，但电流表示数会变大，也不符合题意，因此故障为灯泡L断路。

22．(1)

(2)断路

(3)     保持定值电阻两端的电压不变 ①反比     ②     左     2.5

(4)35

【详解】（1）将滑动变阻器与电阻串联，变阻器已接了下面一个接线柱，可再接上面任意一个接线柱，将电压表与灯泡并联，如图所示：

（2）闭合开关，发现电流表无示数，说明电路可能断路；电压表有示数，电压表示数都接近电源电压，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的电路以外的电路是连通的，与电压表并联的电路断路了，即出现的故障可能是电阻R断路。

（3）[1]实验中多次改变R的阻值，调节滑动变阻器的滑片，根据串联分压规律，使电压表示数保持不变，即保持定值电阻两端的电压不变。

[2]分析图丙图像，曲线上每点对应的电流和电阻的乘积都等于2.5V，由此得出结论：电压一定时，导体中的电流与电阻成反比。

[3]根据串联分压原理可知，将定值电阻R1由5Ω改接成10Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向左端移动，使电压表的示数为2.5V。

（4）由图丙知，电路的最小电流，此时滑动变阻器接入电路的阻值最大，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压

滑动变阻器接入电路的阻值

即滑动变阻器的阻值不能小于35Ω。

23．(1)     断开

(2)     2.2     B

(3)0.5

(4)AD

【详解】（1）[1]连接电路时开关应断开，这是为了防止电路连接过程中出现短路，损坏电源或电表。

[2]小灯泡正常工作时的电流约为

所以电流表选择0~0.6A量程，串联在电路中。连接如图所示：

（2）[1]图乙中电压表选用0~3V量程，分度值为0.1V，指针指向2.2V刻度处，故示数为2.2V。

[2]小灯泡额定电压为2.5V，当前电压2.2V小于额定电压，需减小滑动变阻器接入电路的电阻，从而增大小灯泡两端的电压。根据滑动变阻器的接线方式，滑片向B端移动时，接入电路的电阻丝变短，电阻减小。

（3）由图丙的图像可知，当小灯泡两端电压为额定电压时，对应的电流为 ，小灯泡的额定功率

（4）A．滑动变阻器断路会导致整个电路处于断路状态，电路中无电流，小灯泡不亮，电压表也无示数，故A符合题意；

B．滑动变阻器短路会导致电路总电阻减小，电流增大，小灯泡变亮，电压表测量小灯泡两端电压，有示数，故B不符合题意；

C．灯泡断路后小灯泡不亮，但电压表与滑动变阻器等元件接到电源两端，测量电源电压，有示数，故C不符合题意；

D．灯泡短路后小灯泡不发光，电压表也被短路，无示数，故D符合题意。

故选AD。