2026年中考物理一轮复习专项训练：电路的动态分析

一、单选题

1．如图所示是某居住小区门口利用光敏电阻设计的行人监控装置，为光敏电阻，它的阻值随光照的增强而减小，为定值电阻，A、B接监控装置。则

A．当有人通过而遮蔽光线时，A，B之间电压升高

B．当有人通过面遮藏光线时，A，B之间电压不变

C．当仅将换成阻值更大的定值电阻时，A，B之间的电压将增大

D．当仅将换成阻值更小的定值电阻时，A，B之间的电压将增大

2．如图所示的电路中，电源电压保持不变，R0为定值电阻，R为光敏电阻，其阻值随照射在它上面的光强（表示光照射强弱的物理量）减小而增大，闭合开关S，当光强增大时，下列说法错误的是（　　）

A．电压表V1示数减小

B．电流表A示数增大

C．电压表V1与电压表V2示数的和不变

D．电压表V2的示数变小

3．路灯利用电磁继电器控制，原理如图所示。此电路实现了，白天，光敏电阻受到光照时，太阳能电池板给蓄电池充电；晚上，蓄电池给电灯供电照明。电源电压恒定，电磁铁线圈的电阻忽略不计，以下判断正确的是（　　）

A．太阳能是不可再生能源

B．白天，太阳能电池板把太阳能转化为化学能

C．受光照时，的阻值变小

D．晚上，电磁铁的磁性较强

4．如图所示是物理兴趣小组设计的测量身高的电路图，下列有关说法错误的是（　　）

A．电压表测R'两端电压

B．闭合开关时，R与R'串联

C．当被测身高升高时，电路中总功率变小

D．电阻R在电路中起到保护电路的作用

5．如图是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R2是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆的一端，从油量表（由电流表改装而成）指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度，当油面下降时（　　）

A．电压表和油量表示数都变小

B．电压表和油量表示数都变大

C．电压表示数变大，油量表示数变小

D．电压表示数变小，油量表示数变大

6．图甲为某种跳绳自动计数器的简化原理图。每当绳子挡住射向R1的红外线时，R1的电阻会变大，自动计数器会计数一次。信号处理系统相当于一个电压表，能记录AB间的电压。若电源电压为6V保持不变，R2为定值电阻，图乙是某次测试时AB间电压随时间变化的图像，下列说法正确的是（　　）

A．AB间的电压为4V时，计数器会计数一次

B．R1受到红外线照射时和不受红外线照射时，电路中电流之比为3：1

C．R1受到红外线照射时的电阻和不受红外线照射时的电阻之比为10：1

D．若R2＝2Ω，按图乙规律测试1min，R1消耗的电能为210J

7．如图是某道路限载报警器的工作原理图。工作电路的电源电压不变，R1是压敏电阻，其阻值随压力的变化而变化。闭合开关S，当车的质量超过限载值时，电磁铁吸下衔铁，报警电路接通，电铃响。下列判断正确的是（　　）

A．闭合开关后，电磁铁的上端是N极

B．压敏电阻的阻值随压力的增大而增大

C．车的质量越大，电磁铁的磁性越弱

D．若要提高限载值，应将滑片P向左移

8．水中溶氧量是水产养殖的一项关键指标。小红利用溶解氧传感器设计了自动充氧装置，其中监测电路如图所示，电源电压保持不变。溶解氧传感器的阻值随水中溶氧量的降低而减小。闭合开关，当溶氧量降低时（　　）

A．电流表的示数变小	B．电压表的示数变大

C．电路的总功率变小	D．滑动变阻器的功率变大

9．“喝酒不开车，开车不喝酒”。酒精浓度检测仪中装有酒精气体传感器，这种传感器是一种气敏电阻，它的阻值随酒精气体浓度的增大而减小，从而引起电路中电流和电压的变化。如图所示，电路中电源电压恒定，当酒精气体浓度增大时，下列说法正确的是（　　）

A．电压表示数减小	B．电路中电流增大

C．电压表的示数与电路中电流的比值变小	D．电路总功率不变

10．某物理兴趣小组设计的电子身高测量仪电路图如图所示，其中电源电压恒为4.5V，定值电阻R1＝5Ω，滑动变阻器R2的规格为“20Ω0.5A”，电压表的量程为0～3V，电流表的量程为0～0.6A。为了保证电路中各元件安全工作，变阻器R2接入电路的阻值范围是（　）

A．0Ω～9Ω	B．9Ω～20Ω	C．10Ω～20Ω	D．4Ω～10Ω

二、多选题

11．物理兴趣小组设计了如图甲所示的电路，电源电压恒定，R0为定值电阻，R为滑动变阻器。闭合开关S，滑片P从一端滑到另一端的过程中，电压表示数随滑动变阻器阻值变化的关系如图乙所示，下列说法正确的是（　　）

A．电源电压U＝6V

B．滑片P从最左端向最右端滑动过程中，电流表示数变大

C．滑片滑动过程中，电压表与电流表示数之比不变

D．电路的最大电功率为7.2W

12．如图所示，标有“3V 1.5W”的小灯泡L与最大阻值为30Ω的滑动变阻器R连接在电路中。电源电压为9V且保持不变，灯丝电阻不随温度变化。电流表和电压表选择的量程分别为“0~0.6A”和“0~15V”。闭合开关S，在保证电路安全的情况下，移动滑动变阻器的滑片P，则下列说法中正确的是（　　）

A．电流表的变化范围是0.25~0.6A

B．电压表的变化范围是6~7.5 V

C．滑动变阻器接入电路中的阻值变化范围是9~30Ω

D．小灯泡电功率的变化范围是0.375~1.5W

13．某创客小组自制肺活量比较装置，吹气时，气球胀大，隔板向上运动，下列说法正确的是（　　）

A．总电阻变大	B．V示数变大

C．A示数变大	D．电路总功率变大

14．喜欢学习物理的小陈，根据所学的物理知识，设计了如图所示的电路图，按照电路图连接好电路。电源电压不变，闭合开关S后，当他把滑动变阻器的滑片P由中点向右移动时，下列说法正确的是（　　）

A．滑动变阻器的电阻变大，灯泡变暗

B．电流表的示数变小，灯泡亮度不变

C．滑动变阻器的电阻变大，它两端的电压不变

D．电流表的示数变大，电路中的总电阻变大

15．如图所示电路，灯泡L1为“12V  12W”、灯泡L2为“12V  6W”，滑动变阻器的最大阻值为48Ω，电压表的量程为“0~15V”。只闭合开关S1，滑动变阻器的滑片从最右端向左移动，当电压表示数为6V时，灯泡L1正常发光。只闭合开关S2，保证所有元件安全的情况下，最大范围内调节滑动变阻器的滑片。忽略温度对灯丝电阻的影响，下列有关该电路说法正确的是（　　）

A．电源电压为18V

B．只闭合开关S1，当灯泡L1正常发光时，滑动变阻器连入电路的阻值为6Ω

C．只闭合开关S2，电压表示数的最大值为15V

D．只闭合开关S2，电路总功率的变化范围为4.5W～9W

16．为锻炼身体，小明利用所学的物理知识设计了一个电子拉力计，电源电压恒定，原理如图所示。硬质弹簧右端和金属滑片P固定在一起（弹簧的电阻不计，P与间的摩擦不计）。为定值电阻，为滑动变阻器，a、b是一根均匀电阻丝。当不拉拉环时，金属滑片P刚好位于a端。以下分析正确的是（　　）

A．当拉力增大，电流表的示数变小

B．拉力越大，电路消耗的总电功率越大

C．若将电压表改装为拉力计表盘，拉力计表盘上的零刻度线应标在电压表零刻度线处

D．若将电压表改装成拉力计表盘，拉力计表盘的示数随拉力的增大而减小

三、填空题

17．如图是小新同学探究电磁铁验性强弱的示意图，A、B两个电磁铁串联是为了保证让______相同。他在实验中发现铁钉A比B能吸引更多的大头针，由此可知，当______ 一定时，电磁铁的线圈匝数越多，磁性______。将滑动变阻器的滑片向右移动时，铁钉吸引的大头针______（选填“变多”、“变少”或“没有变化”）。

18．如图所示，电源电压恒定，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表的示数________，电压表的示数________。（均选填“变大”“变小”或“不变”）

19．如图甲所示的电路，电源电压保持不变。闭合开关，在滑动变阻器的滑片P从最右端滑到最左端的过程中，R1、R2的I﹣U关系图像如图乙所示，则定值电阻R1的I﹣U关系图像是图乙中两条斜线中的___________ （选填“A”或“B”）；电压表V1的示数___________ （选填“变大”“不变”或“变小”）。

20．如图所示的电路，闭合开关S，在向右调节滑动变阻器滑片P的过程中，电流表的示数______  ；电压表的示数______  。（均选填“变大”“不变”或“变小”）

四、实验题

21．某种智能调光台灯会根据环境的明暗程度来调节自身的发光亮度。老师说：“这种台灯内有光敏电阻，这种电阻的特点是它的阻值会随光照强度的变化而变化。”接着，老师拿出两个电阻和，并告诉同学们其中一个为光敏电阻，另一个为定值电阻。请你设计实验，帮助同学们判断哪个电阻为光敏电阻。

（1）实验器材：____________；

（2）实验步骤：____________；

（3）实验结论：____________。

22．实践小组的同学课外收集到一个磁敏电阻并对此电阻与磁场关系展开研究，借助智能AI搜索显示结论：磁敏电阻附近的磁场越强，阻值越大。请你选择合适的器材帮助实践小组设计实验，对AI提供结论进行验证。

实验器材：_________________________

实验步骤：_________________________

实验结论：_________________________

23．在“探究电流与电阻的关系”实验中，提供的器材有：电源（电压6V）、定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω）、滑动变阻器（0~20Ω）、电流表、电压表、开关及导线若干。

(1)将电路连接完整，要求：滑片P向右移动时，变阻器接入电路的阻值变大；

(2)闭合开关，移动滑片，发现电流表有示数，电压表无示数，故障可能是___________；

(3)排除故障后，移动滑片P使电压表示数为4V；将5Ω电阻换成10Ω，为使电压表示数仍为4V，应向______（填“左”或“右”）移动滑片；

(4)更换电阻并按需调整电表量程获得数据，将测得的数据在图乙中描点连线，发现有一组数据错误，原因可能是___________；

(5)调整器材并完成实验，将所得数据再次描点作图，发现电流和电阻关系和图乙所示一致，故可得出结论：当______一定时，通过导体的电流和导体电阻成___________。

(6)为了得到普遍规律，应改变电阻两端电压预设值并进行多次实验，假设将电压预设值调整为3V，则利用题中所给器材______（填“能”或“不能”）完成实验探究。理由是：________。

24．在“探究电流与电阻的关系”的实验中，小明设计了如图1所示的实验电路，将电源电压调为4.5V，滑动变阻器规格为“20Ω  1A”，定值电阻的阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、30Ω。

(1)用笔画线代替导线将图1中的电路连接完整，要求向左移动滑片时电流表示数减小。

(2)正确连接电路后闭合开关，两电表均无示数，为了检查电路故障，小明将检验电压表并联接在滑动变阻器两端时无示数，接在开关两端时有示数，则电路的故障是________。

(3)排除故障后，小明先接入5Ω的电阻进行实验，调节滑动变阻器的滑片，电压表示数为2.4V时，电流表示数如图2所示，为________A。当把定值电阻由5Ω更换为10Ω，为使电压表示数仍为2.4V，滑动变阻器接入电路的阻值应________（选填“变大”“变小”或“不变”）。

(4)实验数据记录如下表所示。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 电流I/A |  | 0.24 | 0.16 | 0.12 |  |

小明将30Ω的电阻接入电路时，发现无法完成实验，若想利用现有器材且在不更换实验电路中所接电表测量范围的情况下完成探究，请你提出一个可行性方案：________。

(5)实验完成后，分析数据得出结论：电压一定时，电流与电阻成________。

【拓展】

(6)小明用电流表和一个已知最大阻值为的滑动变阻器测量未知电阻的阻值，设计了如图所示的电路图，电源电压未知且保持不变。实验操作如下：

①将滑动变阻器的滑片P移动到最右端，闭合开关，记录此时电流表示数为。

②将滑动变阻器的滑片P移动到最左端，记录此时电流表示数为。

则________（用、、表示）。

五、计算题

25．某电热水器内部简化电路如图甲所示，由控制电路和加热电路组成。控制电路中电源电压恒为12V，电流鉴别器相当于电流表，R0为定值电阻，Rt为热敏电阻，其阻值随水温的变化关系如图乙所示。加热电路中电源电压为220V，加热电阻的阻值为48.4。当热水器中水温降到40℃时，鉴别器中电流减小到30mA，开关S2闭合，加热电路开始加热；当水温升至某温度时，鉴别器中电流增大到40mA，开关S2断开，加热电路停止加热。求：

(1)加热电路工作时的功率；

(2)定值电阻R0的阻值；

(3)加热电路停止加热时水的温度。

26．某物理兴趣小组设计了一个压力报警装置，工作原理如图所示。ABO为一水平杠杆，OA长120cm，O为支点，AB∶OB=4∶1；已知报警器R0的阻值恒为10Ω，压力传感器R固定放置，R的阻值随所受压力F变化的关系如表所示。闭合开关S，水平踏板空载时，电压表的示数为2V；当水平踏板所受压力增大，电压表示数达到5V时，报警器R0开始发出报警信号。踏板、压杆和杠杆的质量均忽略不计。求：

| F/N | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 35 | 28 | 22 | 18 | 14 | 12 | 8 | ..... |

(1)电源电压为多少？

(2)当报警器开始报警时，踏板设定的最大压力值为多少？

(3)若将报警器设定为水平踏板上承受25N压力时发出报警信号，应将电源电压调为多少伏？此时电路总功率是多大？

27．人体感觉舒适的湿度通常以相对湿度（RH）衡量，通用舒适区间为40%-60%RH。为此兴趣小组设计了湿度监测仪，简化电路图如图甲所示，用电压表作为监测的仪表，量程为0~3V，电源电压恒为6V，定值电阻R0=80Ω，图乙是湿敏电阻R随湿度RH变化的关系图像。

(1)当湿度RH=60%时，电阻R是多少？

(2)当湿度RH=60%时，通过电路的电流？

(3)应在电压表多少伏的刻度处标注湿度RH=60%；

(4)湿度监测仪能检测湿度最大值是多少？

28．如图甲所示，是小亮为测量击打力而设计的简易模拟电路图，闭合开关S，当击打压力应变片时，可以通过电流表的示数来反映击打力的大小。已知电源两端电压为24V且保持不变，定值电阻的阻值为，电流表的量程为，压力应变片的电阻值与击打力的关系如图乙所示。求：

(1)当小亮用1000N的力击打压力应变片时，电流表的示数；

(2)在保证电路元件安全的情况下，该电路能测量的最大击打力；

(3)为使该电路能测量3000N的击打力，需要对小亮的设计进行改进。在不改变电路连接方式、电流表的量程及压力应变片的情况下，请你通过计算提出一种合理的改进建议。

《2026年中考物理一轮复习专项训练：电路的动态分析》参考答案

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | C | A | C | C | C | D | D | D | B | D |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |
| 答案 | ABD | BD | CD | BC | ABD | BD |  |  |  |  |

1．C

【分析】(1)由电路图可知，两电阻串联，监控装置与R2并联，根据题意得出有人通过时R1阻值的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和A、B间电压的变化；。

(2)当仅增大R2的阻值时，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和R1两端的电压变化，根据串联电路的电压特点可知A、B间电压的变化。

【详解】AB．由电路图可知，两电阻串联，监控装置与R2并联。当有人通过通道而遮蔽光线时，R1阻值变大，电路中的总电阻变大，由可知，电路中的电流变小，由U=IR可知，R2阻值不变时，其两端的电压变小，即A、B间电压降低，故A、B不符合题意；

C．当仅增大R2的阻值时，电路中的电阻变大，由可知，电路中的电流变小，由U=IR可知，R1阻值不变时，其两端的电压变小，因串联电路的总电压等于各分电压之和，所以，R2两端的电压变大，即A、B间电压升高，故C项符合题意；

D．当仅减少R2的阻值时，可减小A、B之间的电压，故D项不符合题意。

【点睛】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，关键是会分析当有人通过通道而遮蔽光线时和当仅增大R1连入电路中的阻值时电路的动态分析，要注意光敏电阻的特点。

2．A

【详解】由电路图可知，R与R0串联，电压表V1测R0两端的电压，电压表V2测R两端的电压，电流表测电路中的电流，因光敏电阻R阻值随照射在它上面的光强减小而增大，所以，当光照增大时，R的阻值减小，电路中的总电阻减小，由可知，电路中的电流增大，即电流表A的示数增大；由可知，R0两端的电压增大，即电压表V1的示数增大；再根据串联电路的电压关系可知，电压表V1与电压表V2示数的和电源电压不变，所以电压表V2的示数变小；故A错误，BCD正确。

故选A。

3．C

【详解】A．太阳能可以在自然界里源源不断地得到，是可再生能源，故A错误；

B．太阳能电池板将太阳能转化为电能，电能再转化为化学能储存在蓄电池中，故B错误；

C．白天，光敏电阻受到光照时，太阳能电池板给蓄电池充电，由图可知，此时衔铁在下部，由此可知，白天电磁铁的磁性较强，控制电路中的电流较大，说明受光照时，R光敏的阻值变小，故C正确；

D．晚上，光照减小，光敏电阻的阻值增大，控制电路中的电流变小，电磁铁的磁性减弱，故D错误。

故选C。

4．C

【详解】ABC．由图可知，闭合开关时，R与R'串联接入电路中，电压表测量R'两端的电压；当被测身高升高时，滑片P向上移动，R′连入电路的电阻变小，电路的总电阻变小，由知电路中的电流变大，由P=UI知电路中总功率变大，故AB正确，不符合题意，C错误，符合题意；

D．当滑片移动到最上端时，滑动变阻器接入电路的电阻为零，电路的电阻较小，若没有电阻R，就会发生短路，所以电阻R在电路中起到保护电路的作用，故D正确，不符合题意。

故选C。

5．C

【详解】BD．由电路图知道，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，油量表（即电流表）测电路中的电流，当油面下降时，浮标下移，滑片上移，R2接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻变大，由知道，电路中的电流变小，即油量表的示数变小，故BD错误；

AC．由U=IR知道，R1两端的电压变小，因为串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，R2两端的电压变大，即电压表的示数变大，故A错误，C正确。

故选C。

6．D

【详解】由图甲知，R1与R2串联，AB间电压为R2两端电压。

A．由题知，当射向R1的红外线被挡时，R1阻值变大，根据串联分压规律知，R1分得的电压增大，R2分得的电压减小，由图乙知，此时

U2=UAB=1V

因为R1的电阻变大，自动计数器会计数一次，即AB间电压为1V 时计数一次，故A错误；

C．当R1受到红外线照射时，电阻小，分得的电压小，R2分得的电压大，为

U2′=UAB′=4VR1两端电压

U1′=U-U2′=6V-4V=2V

根据串联电路的分压特点得

则；当R1不受红外线照射时，R1两端电压

U1=U-U2=6V-1V=5V

根据串联电路的分压特点得

则R1=5R2，所以R1受到红外线照射时的电阻和不受红外线照射时的电阻之比

故C错误；

B．当R1受到红外线照射时，电路中电流

当R1不受红外线照射时，电路中电流

所以R1受到红外线照射时和不受红外线照射时，电路中电流之比为

故B错误；

D．当R1受到红外线照射时，电阻

R1消耗的电能为

当R1不受红外线照射时，电阻

R1=5R2=5×2Ω=10ΩR1消耗的电能为

由图乙可知，0.6s经历一个循环，则测试1min经历次，1min，R1消耗的电能为

W=(W1′+W1)×100=(1.6W+0.5W)×100=210J

故D正确。

故选D。

7．D

【详解】A．闭合开关后，电流从电磁铁的下端流入，由右手螺旋定则得，电磁铁的下端是N极，故A错误；

BC．工作电路中，闭合开关S，R1、R、电磁铁串联，当车的质量超过限载值时，电磁铁吸下衔铁，说明此时电磁铁的磁性较强，通过电磁铁的电流较大，由欧姆定律得，此时电路的电阻较小，由串联电路电阻特点得，R1电阻较小；压敏电阻R1受到的压力等于车的重力，车的质量超过限载值时，说明压敏电阻R1受到的压力较大，则压敏电阻的阻值随压力的增大而减小，车的质量越大，电磁铁的磁性越强，故BC错误；

D．将滑片P向左移，增大变阻器接入电路中的电阻，当电磁铁吸下衔铁时，工作电路的电流不变，工作电路的电阻不变，由串联电路电阻特点得，此时R1的阻值变小，压敏电阻的阻值随压力的增大而减小，则此时压敏电阻受到的压力变大，可以提高限载值，故D正确。

故选D。

8．D

【详解】A．由图可知，溶解氧传感器与滑动变阻器串联，电压表测量溶解氧传感器的电压，电流表测电路中的电流。当水中溶氧量降低时，传感器电阻减小，总电阻减小。根据欧姆定律，电源电压不变，总电阻减小，电路中的电流增大，即电流表的示数变大，故A不符合题意；

B．根据串联分压规律，传感器电阻减小，传感器分得电压减小，即电压表的示数变小，故B不符合题意；

C．电源电压保持不变，电路中的电流增大，根据，电路的总功率变大，故C不符合题意；

D．电路中的电流增大，滑动变阻器阻值不变，根据可知，滑动变阻器的功率变大，故D符合题意。

故选D。

9．B

【详解】由图可知，气敏电阻与定值电阻R串联，电压表测量定值电阻两端的电压。

A．由题意可知，当酒精气体浓度增大时，气敏电阻阻值减小，由串联电路分压原理可知，气敏电阻两端的电压减小，由串联电路电压特点可知，R两端的电压增大，故电压表示数增大，故A错误；

BD．酒精气体浓度增大，气敏电阻阻值减小，电路中总电阻减小，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路中电流增大；由可知，电路的总功率变大，B正确，D错误；

C．电压表的示数与电路中电流的比值在数值上等于定值电阻的阻值，由于定值电阻的阻值不变，故电压表的示数与电路中电流的比值不变，C错误。

故选B。

10．D

【详解】由题意知，电路允许通过的最大电流

此时电路总电阻

此时滑动变阻器接入电路的阻值最小

由题意知，电压表最大示数为3V，此时滑动变阻器接入电路的阻值最大。

此时电阻的电压

电路电流

滑动变阻器接入电路的最大阻值

综上，滑动变阻器接入电路的阻值范围是

故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

11．ABD

【详解】A．由电路图可知，R0与R串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流。由图可知，当滑动变阻器的电阻为5Ω时，其两端的电压为3V，通过电路的电流为

则电源电压为

①

滑动变阻器的电阻为10Ω时，其两端的电压为4V，通过电路的电流为

则电源电压为

②

联立①②得

故A正确；

B．当变阻器滑片向右滑动过程中，变阻器接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，由可知，电路中的电流变大，即电流表的读数变大，故B正确；

C．由电路图可知，电压表测滑动变阻器R两端的电压，电流表测滑动变阻器中的电流，所以电压表与电流表示数之比为滑动变阻器的电阻，因为变阻器滑片向右滑动过程中变阻器接入电路中的电阻变小，所以电压表与电流表示数之比变小，故C错误；

D．当滑动变阻器的电阻为零时，电路消耗的功率最大，电路消耗的最大功率为

故D正确。

故选ABD。

12．BD

【详解】由电路图知，小灯泡与滑动变阻器串联在电路中，电压表测变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流。

ABC．小灯泡正常工作时，通过的电流

在保证电路安全的情况下，电路中的最大电流为0.5A。此时变阻器接入电路的阻值最小，其两端的电压最小为

Umin=U-UL=9V-3V=6V

变阻器接入电路的最小阻值

小灯泡的电阻

当变阻器接入电路的阻值最大时，电路中的总电阻最大，据欧姆定律知，电路中的电流最小为

电压表的示数最大为

Umax=IminRmax=0.25A×30Ω=7.5V<15V

所以电流表的变化范围是0.25~0.5A，电压表的变化范围是6~7.5V，滑动变阻器接入电路的阻值变化范围是12~30Ω。故AC错误，B正确；

D．小灯泡正常发光时，功率最大为1.5W。电路中的电流最小时，小灯泡消耗的电功率最小为

所以小灯泡的电功率的变化范围是0.375~1.5W。故D正确。

故选BD。

13．CD

【详解】由图可知，R1、R0串联，电压表测R0两端电压，电流表测电流；

A．隔板向上运动时，R0阻值减小，总电阻增大，故A错误；

B．隔板向上运动时，R0阻值减小，根据串联分压，R0两端电压减小，即V示数变小，故B错误；

C．隔板向上运动时，R0阻值减小，电流增大，即A示数变大，故C正确；

D．电路中电流增大，电路总功率为

可知电路总功率变大，故D正确。

故选CD。

14．BC

【详解】A．由图可知，灯泡L和变阻器R并联，电流表测量干路中的电流。滑动变阻器的滑片P由中点向右移动时，变阻器连入电路的电阻变大，并联电路中各个支路的用电器互不影响，所以灯泡亮度不变，故A错误；

BD．滑动变阻器的滑片P由中点向右移动时，变阻器连入电路的电阻变大，由电阻的并联关系可知电路的总电阻变大，由可知电路的总电流变小，即电流表的示数变小，由并联电路的特点可知灯泡的亮度不变，故B正确，D错误；

C．滑动变阻器的滑片P由中点向右移动时，变阻器连入电路的电阻变大，并联电路中各个支路的电压都等于电源电压，变阻器两端的电压不变，故C正确。

故选BC。

15．ABD

【详解】AB．只闭合开关S1，L1与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压。滑动变阻器的滑片从最右端向左移动，当电压表示数为6V时，灯泡L1正常发光，则电源电压为

通过灯泡L1的电流

滑动变阻器连入电路的阻值

故AB正确；

CD．灯泡L2的阻值

只闭合开关S2，L2与滑动变阻器串联，当滑动变阻器接入电路的阻值最大时，电压表的示数最大，根据串联电路的分压原理可得

则电压表示数的最大值为12V。此时电路的电流最小，最小电流为

电路的最小总功率

当小灯泡L2正常发光时，电路的电流最大

电路的最大总功率

故C错误，D正确。

故选ABD。

16．BD

【详解】AB．由图可知，R0和R1串联接在电路中，电压表与滑动变阻器R1并联，当拉环不受拉力时，R1全部接入电路，此时电路中总电阻最大，当拉力增大时，R1接入电路的电阻变小，根据欧姆定律，电路中的电流增大，由公式，在电源电压恒定时，电路中的总功率增大。故A错误，B正确；

CD．将电压表改装成拉力计表盘，当不受拉力时R1全部接入电路，当拉力增大时，R1接入电路的电阻变小，电路中的电流增大，R0两端电压增大，R1两端电压会变小。所以拉力为零时，电压表示数最大，当拉力越大，电压表示数越小，故C错误，D正确。

故选BD。

17．     电流     电流     越强     变少

【详解】[1]根据串联电路的电流处处相等的特点，所以，A、B两个电磁铁串联是为了保证电流相同。

[2][3]A、B两个电磁铁串联在电路中，电流相等，A电磁铁的线圈匝数越多，吸引的大头针越多，磁性越强。

[4]滑动变阻器滑片向右移动，变阻器接入电路中的电阻丝长度越长，电阻越大，在电压一定时，电路中的电流越小，根据控制变量法的思想，其他条件相同时，电流越小，电磁铁的磁性越弱，吸引的大头针数量变少。

18．     变小     不变

【详解】[1]电路为串联电路，电压表测量电源电压，将滑动变阻器的滑片P向右移动时，滑动变阻器连入电路的阻值增大，电路总电阻变大，根据可知，电路中电流变小。

[2]电压表测量电源电压，电源电压不变，故电压表示数不变。

19．     B     变大

【详解】[1]由电路图可知，与串联，电压表测两端的电压，测两端的电压，电流表测电路中的电流。根据可知，定值电阻的电流与电压成正比，故定值电阻的关系图像是B。

[2]在滑动变阻器的滑片P从最右端滑到最左端的过程中，滑动变阻器接入电路电阻变小，电路总电阻变小。根据可知，电路中的电流变大，定值电阻的两端电压变大，所以电压表V1的示数变大。

20．     变小     变大

【详解】[1][2]图中两个用电器串联，电流表测量电路中的电流，电压表测量变阻器的电压，在向右调节滑动变阻器滑片P的过程中，变阻器的电阻变大，电路中的总电阻变大，由知，电路中的电流变小，电流表的示数减小；由于变阻器电阻变大，由串联分压原理可知，滑动变阻器两端分得的电压变大，故电压表示数变大。

21．     见解析     见解析     见解析

【详解】（1）[1]实验器材：电源、导线、电流表、开关、电阻、黑纸。

（2）[2]①用导线依次将电源、电阻、电流表、开关串联接入电路中，闭合开关，记下电流表示数；

②用黑纸遮挡电阻，记下此时电流表示数。

（3）[3]若，则为光敏电阻；若，则为光敏电阻。

22．     见解析     见解析     见解析

【详解】[1]要验证磁敏电阻和磁场的关系，可以通过观察电流表示数变化来反映电阻阻值变化，因此需要器材有：电源、开关、导线、定值电阻、电流表、磁敏电阻、条形磁体。

[2]①用导线将电源、开关、定值电阻、电流表、磁敏电阻连接在一起，形成一个串联电路。

②闭合开关，将条形磁体逐渐靠近磁敏电阻，观察并记录电流表的示数变化。

[3]若观察到磁体与磁敏电阻的距离越小，电流表示数越小，则说明在电源电压不变时，电路总电阻变大，则磁敏电阻的阻值变大。结论为：磁敏电阻附近的磁场越强，阻值越大。

23．(1)

(2)定值电阻短路

(3)右

(4)见解析

(5)     电压     反比

(6)     能     将用过的5Ω的电阻串联在电路中

【详解】（1）滑片P向右移动时，变阻器接入电路的电阻变大，故变阻器连入电路应为左下接线柱，电压表要并联在R两端，如图所示：

（2）闭合开关，移动滑片，发现电流表有示数，说明电路为通路，电压表没有示数，说明可能是与电压表并联的定值电阻R短路。

（3）将5Ω电阻换成10Ω，由串联分压可知电压表的示数变大，探究电流与电阻的关系实验中应保持电阻两端的电压不变，使电压表的示数仍为4V，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以应将滑动变阻器的滑片向右移动，直至电压表示数为4V。

（4）由图可知，接入5Ω电阻实验时电流表选用测量范围为0~3A，随着接入的电阻变大，从接入10Ω电阻进行实验时，电流表已改用0~0.6A的测量范围，当接入20Ω的电阻时电路中的电流应该是

但图像中接入20Ω电阻时的电流是1.0A，是0.2A的5倍，故原因可能是电流表选用测量范围是0~0.6A，却按0~3A的测量范围读数。

（5）[1][2]由图乙可知，导体的电阻增大，通过导体的电流减小，通过导体的电流与导体的电阻的乘积保持不变，故可得出结论：导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

（6）[1][2]实验中滑动变阻器与定值电阻串联，在电源电压和定值电阻两端电压一定时，定值电阻阻值越大，则滑动变阻器接入电路中的电阻越大。若将电压预设值调整为3V，当定值电阻阻值为25Ω时，滑动变阻器应接入电路中的电阻为

实验中所提供的滑动变阻器的最大阻值为20Ω，可以将用过的5Ω的电阻串联在电路中，以此完成实验探究。

24．(1)

(2)开关接触不良

(3)     0.48     变大

(4)在电路中串联10Ω、15Ω或20Ω的定值电阻

(5)反比

(6)

【详解】（1）向左移动滑片电流减小，说明滑动变阻器接入电阻变大，因此将电流表的负接线端连接滑动变阻器的右下接线柱。据此作图。

（2）两电表均无示数，说明电路是断路故障；电压表接开关两端有示数，说明电压表两端能连通到电源正负极，因此断路位置在开关处。

（3）[1]电流表选0~0.6A量程，分度值0.02A，读数为0.48A。

[2]定值电阻由5Ω更换为10Ω后，根据串联分压规律，定值电阻分压变大，要保持定值电阻电压为2.4V，需要增大滑动变阻器的分压，因此滑动变阻器接入阻值应变大。

（4）接入30Ω电阻，要保持定值电阻电压为2.4V，根据串联分压，滑动变阻器需要接入的阻值为

大于滑动变阻器最大20Ω；在电路中再串联一个10Ω、15Ω或20Ω的定值电阻即可完成实验。

（5）电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成反比。

（6）滑片移到最右端，滑动变阻器接入最大阻值，与串联，电源电压

滑片移到最左端，滑动变阻器接入阻值为0，只有接入电路，电源电压

联立两式解得

25．(1)1000W

(2)250Ω

(3)80℃

【详解】（1）加热电路中电源电压，加热电阻阻值，根据功率公式可得：

（2）当水温为时，由图乙可知热敏电阻，此时控制电路中电流

控制电路电源电压。控制电路中与串联，总电阻

因此，定值电阻

（3）当加热电路停止加热时，控制电路中电流

此时控制电路总电阻

热敏电阻的阻值

由图乙可知，当时，对应的水温为80∘C。

26．(1)9V

(2)150N

(3)19V；9.5W

【详解】（1）闭合开关S，水平踏板空载时，R受到的压力为0，由表可知，R=35Ω；电压表的示数为2V，电路电流为

电源电压为

（2）电压表示数达到5V时，报警器R0开始发出报警信号，此时电路电流为

电路总电阻为

则R连入电路的电阻为

由表可知，此时压力传感器受到的压力为30N。已知

AB∶OB=4∶1

则

OA∶OB=5∶1

根据杠杆的平衡条件可得

则踏板设定的最大压力值为

（3）水平踏板上承受25N压力时，根据杠杆的平衡条件可得

则压力传感器受到的压力

由表可知，R的阻值为28Ω。则电源电压为

此时电路总功率是

27．(1)70Ω

(2)

(3)

(4)70%

【详解】（1）由图乙可知，当横坐标相对湿度为60%时，在图像上对应的纵坐标湿敏电阻阻值为70Ω。

（2）由电路图甲可知，定值电阻与湿敏电阻串联。当湿度RH=60%时，湿敏电阻阻值为70Ω。根据串联电路电阻的特点，电路的总电阻为

根据欧姆定律，电路中的电流为

（3）电压表并联在湿敏电阻两端，测量湿敏电阻两端的电压。当湿度RH=60%时，电路中的电流为0.04A，湿敏电阻阻值为70Ω。根据欧姆定律可知，此时电压表的示数为

所以，应在电压表2.8V的刻度处标注湿度RH=60%。

（4）电压表的量程为0~3V，所以电压表的最大示数为3V。此时，定值电阻两端的电压为

此时电路中的电流为

此时湿敏电阻的阻值为

由图乙可知，当湿敏电阻为80Ω时，对应的相对湿度为70%。因此，该湿度监测仪能检测的湿度最大值是70%。

28．(1)

0.48A

(2)

2000N

(3)

将定值电阻R0更换为一个阻值为30Ω的电阻。

【详解】（1）由电路图可知，定值电阻R0与压力应变片R串联，电流表测量电路中的电流。根据图乙可知，当击打力F=1000N时，压力应变片R的电阻值为R=30Ω，电路的总电阻为

根据欧姆定律，此时电流表的示数为

（2）为了保证电路元件安全，电路中的最大电流不能超过电流表的量程，即I最大=0.6A。当电流最大时，电路的总电阻最小。根据欧姆定律，电路的总电阻最小为

此时，压力应变片R的电阻值最小为

根据图乙可知，当R=20Ω时，对应的击打力为

因此，该电路能测量的最大击打力为2000N。

（3）要使电路能测量3000N的击打力，即当时，电路中的电流不能超过电流表的量程0.6A。根据图乙可知，当时，压力应变片R的电阻值为。为充分利用电流表量程，此时的电流达到最大值I最大 = 0.6A。此时电路的总电阻应为

在不改变电路连接方式的情况下，需要更换定值电阻R0。新的定值电阻R'0的阻值为

因此，改进建议为：将定值电阻R0更换为一个阻值为30Ω的电阻。