2026年中考物理专题复习：欧姆定律在串、并联电路中的应用

一、单选题

1．节约是美德，小明总是随手关闭家里不必要使用的电灯等家用电器。每多关闭一个家用电器，家庭电路中（　　）

A．电压不变，总电流减小

B．总电阻减小，总电流增大

C．电压减小，总电阻增大

D．电压不变，总电阻减小

2．天问二号探测器的硅微条探测电路中，有一个抗辐射定值电阻，其阻值不随环境温度改变。地面测试时，其两端电压为3V，通过该电阻的电流为0.3A；在轨探测时电压升至 6V，则此时通过该电阻的电流为（　　）

A．0.15A	B．0.3A	C．0.6A	D．1.2A

3．如图所示，由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的导体AB和BC连接在一起，将它们串联接入电路中，比较这两段导体的电阻、这两段导体两端的电压和通过它们的电流大小，下列判断正确的是（   ）

A．	B．

C．	D．

4．两个阻值相同的电阻并联后阻值为9Ω，那么这两个电阻串联后的电阻阻值为（    ）

A．4.5Ω	B．9Ω	C．18Ω	D．36Ω

5．在如图所示的电路中，闭合开关S，滑动变阻器的滑片向右滑动的过程中，下列说法正确的是（　　）

A．电流表的示数变大，电压表的示数变大

B．电流表的示数变小，电压表的示数变大

C．电流表的示数不变，电压表的示数变小

D．电流表的示数变小，电压表的示数变小

6．小东想设计一款小型电热器。在设计阶段他用如图所示电路进行测试以便进一步完善设计方案。电热丝Ω，电热丝Ω，电源电压为6V只保持不变。在电路能够正常工作的情况下，下列说法正确的是（　　）

A．只闭合开关时，电流表的示数是1.5A

B．只闭合开关、时，电流表示数为0.5A

C．只闭合开关、时，电压表的示数是5V

D．“只闭合开关时电流表的示数”大于“只闭合开关时电流表的示数”

7．如图所示是一自动测量油箱内油面高度的装置，R是滑动变阻器，它的金属片是杠杆的一端，关于这套装置，下列说法错误的是（　　）

A．油量表是一电流表改装而成的

B．浮杆下降，电路中的总电阻增大

C．油量表的正接线柱与R′相连

D．R′在电路中是没有用的，可以去掉

8．在如图所示的电路中，小灯泡电阻保持不变，当滑动变阻器R的滑片由中点向右移动时，下列判断正确的是（　　）

A．电流表示数变小

B．电压表示数变大

C．总电阻变大

D．电压表与电流表示数的比值变小

二、填空题

9．有两个定值电阻，，，将它们串联在电源电压的电路中，、的总电阻______Ω，电路中的电流______A。两端的电压______V，两端的电压______V，则______，______，______。由此可知，串联电路中的用电器要分压，且电阻越大，分得的电压越多，分压与电阻成______比。

10．小明有两个定值电阻，阻值分别为20Ω和30Ω，将两电阻串联的等效电阻为___________Ω；将两电阻并联的等效电阻为___________Ω。（写出等效电阻值）

11．电阻，，串联后接在电源电压为的电路中，总电阻为_________，电路中的电流是_______A

12．如图所示为风速仪的工作原理简化图，装有挡风板和滑片P的轻质滑块与轻质弹簧套在滑杆MN上，弹簧左端固定，右端与滑块相连，R0为定值电阻，AB为电阻丝，滑片P与电阻丝AB接触良好。无风时，滑片P在A处；有风时，滑块与滑片P一起向左移动。闭合开关S，当风速增大时，电压表示数__________，电流表示数__________。（均选填“变小”、“变大”或“不变”）

13．如图所示电路，电源电压保持不变，电阻均为定值电阻，其中。闭合开关S，将单刀双掷开关接1时，电压表示数为1.5 V；将切换接2时，电压表示数为2 V，此时电路中的电流为__________A；则定值电阻的阻值为__________。

14．如图是电子体重秤的电路图，R1为压敏电阻，其阻值随人体质量的增大而减小，R2为定值电阻。电子体重秤的显示器相当于一个___________表。测体重时，人的质量越大，R2两端的电压___________（选填“越大”或“越小”）。

三、实验题

15．探究电流与电压、电阻的关系，器材有：电源（恒为4V）、电压表（0~3V）、电流表（0~0.6A）、电阻R（5Ω、10Ω、20Ω）、滑动变阻器（20Ω，2A）、开关、导线若干。

| 序号 | 电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 0.20 |
| 2 | 1.5 |  |
| 3 | 2.0 | 0.40 |

(1)用笔画线代替导线将图甲的实物电路连接完整___________。闭合开关前，将滑动变阻器滑片P移到最___________端，起到___________的作用；

(2)闭合开关，电流表示数为零，电压表示数等于电源电压，经检查电表完好，则电路故障可能是___________。排除故障，继续实验；

(3)探究电流与电压的关系，实验数据如下表，其中第2次实验的电流表示数如图乙所示，为___________A。分析数据可得：电阻不变时，电流跟电压成___________。实验中所选的电阻阻值为___________Ω；

(4)探究电流与电阻的关系，将5Ω电阻接入电路，记录电流表示数为0.3A；将电阻更换为10Ω，移动滑片直至电压表示数为___________V，记录电流表示数；再将电阻更换为20Ω，发现无法完成实验。为了继续实验，可换用的滑动变阻器的规格为___________（填字母）。

A．25Ω，1A    B．30Ω，0.5A    C．40Ω，2A

16．小华通过课外阅读和老师的讲解，了解光敏电阻在生活、生产中有很多应用，并且光敏电阻的阻值随光照射的强弱而改变，但是小华却不知道光敏电阻的阻值R与光照强度之间的关系。于是小华设计了如图所示的实验电路图来探究“光敏电阻的阻值R与光照强度之间的关系”，其中电阻R为光敏电阻，为定值电阻，此外还准备了一盏可调节亮度的台灯。实验如下：（实验环境保持黑暗）

（1）选取适合的电压表，按电路图正确连接好电路；

（2）闭合开关，将台灯的亮度调至最暗并照射到光敏电阻R上，待电路稳定后，记录下电压表的示数，接下来的操作是________，多次实验后，若观察到随着光照强度的增强，________，那么说明光照强度越强，光敏电阻R的阻值越小。

四、综合题

17．由LED和小灯泡L1组成的电路，如图所示。闭合开关时，LED亮，而L1不亮。但用一根导线接在两个接线柱时，L1亮了。

（1）在方框内，把电路对应的电路图画完整______；

（2）闭合开关时，LED亮，而L1不亮。L1不亮的原因可能是______；

（3）L1亮了，导线所接的两个接线柱是______。

18．小明在做“探究影响导体的电阻大小因素”实验时，想知道导体电阻和长度、横截面积是否存在定量关系，现有器材：干电池，待测电阻丝若干（Rx）、电流表、电压表、开关各一个，滑动变阻器“20Ω 1A”一个，以及导线若干。选择合适的电阻丝如图甲，用伏安法分别测出各段电阻丝的电阻，电路如图乙和丙，Rx为电阻丝，根据所测数据算出各段电阻丝的电阻如下表。

| 次数 | 长度/cm | 横截面积/mm2 | 电阻R/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1 | 3.0 |
| 2 | 200 | 1 | 6.0 |
| 3 | 300 | 1 |  |
| 4 | 100 | 2 | 1.5 |
| 5 | 100 | 3 | 1.0 |

(1)图乙中的a处为______表；

(2)图丙中有一根线是错误的，请将错误的线打x，并画出正确的连线，要求向右移动滑片电阻变小；

(3)图丁是第3次实验测得电阻丝的电流和电压值，读出电压和电流值并算出该电阻为____Ω；

(4)由表格中1、2、3三次实验可知：在横截面积一定时，同种材料制成的导体的电阻与长度成______；由1、4、5三次实验可知：在长度一定时，同种材料制成的导体的电阻与横截面积成______。

(5)如图戊所示，用一个装置将四根高压输电线并联起来，这相当于增大了导线的______，从而减小了导线的电阻，以达到减少输电线上能量损失的目的。

参考答案

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | A | C | B | D | D | A | D | D |  |  |

1．A

【详解】家用电器在家庭电路中是并联的，关闭一个家用电器时，相当于断开一条支路。家庭电路的电压为220V，断开一条支路时，电路两端的总电压不变；电阻并联相当于增大了导体的横截面积，所以断开一条支路时，相当于减小了导体的横截面积，所以电路里的总电阻变大，根据可知，总电流变小。故BCD不符合题意，A符合题意。

故选A。

2．C

【详解】根据地面测试的参数，抗辐射定值电阻

电压升至6V时，抗辐射定值电阻仍为10Ω，此时电流

故选C。

3．B

【详解】AB．在导体的材料和长度相同时，导体的横截面积越大，电阻越小。由题意可知，导体AB和BC的长度和材料相同，导体AB的横截面积小于BC的横截面积，故导体AB的电阻大于导体BC的电阻，即，故B正确，A错误；

C．由题意可知，导体AB、BC串联，根据串联电压分压原理可知，导体两端的电压与其电阻成正比，故导体AB两端的电压大于导体BC两端的电压，即，故C错误；

D．由串联电路的电流特点可知，通过导体AB和BC的电流相同，即，故D错误。

故选B。

4．D

【详解】根据并联电阻的特点有

所以R=18Ω

所以R串=2R=2×18Ω=36Ω

故选D。

5．D

【详解】由图可知，电阻R1与滑动变阻器Rp串联，电流表测电路中的电流，电压表测R1两端的电压。滑动变阻器的滑片向右滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大。在串联电路中，总电阻等于各部分电阻之和，所以电路的总电阻R总变大；电源电压U不变， 根据欧姆定律可知，电路中的电流变小，即电流表的示数变小；对于R1来说，其电阻R1不变，电路中的电流变小，根据欧姆定律的变形公式U=IR可知，R1两端的电压变小，即电压表的示数变小，故ABC错误，D正确。

故选D。

6．A

【详解】A．只闭合开关S1时，电路中只有电阻R1，电流表测量通过R1的电流。R1两端的电压等于电源电压，即U1=U=6V

根据欧姆定律，通过R1的电流为

所以电流表的示数是1.5A，故A正确；

BC．只闭合开关S1、S2时，电路中只有电阻R1，电阻R2和电压表都未接入电路，所以电压表示数为0；此时电路中的电流

则电流表示数应为1.5A，故BC错误；

D．只闭合开关S2时，电阻R1和R2串联，此时电路中的电流

由上分析可知，只闭合开关S1时电流中的电流为1.5A，即“只闭合开关S2时电流表的示数”小于“只闭合开关S1时电流表的示数”，故D错误。

故选A。

7．D

【详解】A．如图所示，油量表与其他用电器串联，所以油量表是电流表改装的，故A正确，不符合题意；

B．浮标下降，滑动变阻器的电阻变大，总电阻变大，故B正确，不符合题意；

C．电阻R′与电源的正极相连，油量表的正极与R′相连，故C正确，不符合题意；

D．R′在电路中起到保护电路的作用，不可以去掉，故D错误，符合题意。

8．D

【详解】ABC．由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端电压，电流表测电路中的电流。当滑动变阻器R的滑片由中点向右移动时，接入电路中电阻变小，电路中的总电阻变小；由可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大；由可知，灯泡两端的电压变大；因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压变小，即电压表的示数变小，故ABC错误；

D．分析电路可得，电压表示数变小，电流表示数变大，所以电压表与电流表的比值变小，故D正确。

9．     15     0.6     3     6     1∶2     1∶3     2∶3     正

【详解】[1] 串联电路总电阻等于各电阻之和，所以

[2] 根据欧姆定律

[3]根据欧姆定律可得

[4] 根据欧姆定律可得

[5]已经求得两个电压值，则有

[6]已知电源电压，则

[7] 已知电源电压，则

[8] 由分压与电阻的关系

可知，串联电路中分压与电阻成正比。

10．     50Ω     12Ω

【详解】[1]串联后的总电阻为

[2]并联后的总电阻为

11．

30

0.1

【详解】[1]根据串联电路中电阻的规律可知，总电阻为

[2]根据欧姆定律可知，电路中的电流为

12．     变小     变大

【详解】[1][2]分析电路可知，定值电阻R0与滑动变阻器串联，电压表测量变阻器两端的电压，电流表测量电路电流。风速增大时，滑动变阻器接入电路中的电阻变小，电路总电阻变小，电源电压不变，由欧姆定律得，电路中的电流（电流表示数）变大，根据可知，定值电阻R0两端的电压会变大；根据串联电路的电压规律可知，在电源电压一定时，滑动变阻器两端的电压（电压表示数）会变小。

13．     0.1     10

【详解】[1]由电路图可知，将切换接2时，和串联，电压表测两端的电压，此时电路中的电流为

[2]将切换接2时，电源电压为……①

闭合开关S，将单刀双掷开关接1时，和串联，电压表测两端的电压，此时电路中的电流为

此时电源电压为……②

因为电源电压相等，由①②可得。

14．     电流     越大

【详解】[1]由电路图可知，R1、R2、电子体重秤的显示器串联在电路中，则电子体重秤的显示器相当于一个电流表。

[2]R1的阻值随人体质量的增大而减小，人体的质量越大，R1的阻值越小，则串联电路的总电阻越小，根据欧姆定律可知，电路中的电流越大，由可知，R2两端的电压越大。

15．(1)          左     保护电路

(2)电阻R断路

(3)     0.30/0.3     正比     5

(4)     1.5     C

【详解】（1）[1]在“探究电流与电压、电阻的关系”的实验中，定值电阻和滑动变阻器串联，滑动变阻器应“一上一下”接入电路，电路连接如下：

[2][3]为了保护电路，在闭合开关前，将滑动变阻器滑片P移到阻值最大端，需远离下面的接线柱，故滑片应位于最左端。

（2）闭合开关，电流表示数为零，说明电路存在断路；电压表示数等于电源电压，说明电压表能接到电源两极，故电路故障可能是定值电阻R断路。

（3）[1]由乙图可知，电流表接的是小量程，分度值为0.02A，所以第2次实验的电流表示数为0.30A。

[2]分析表中数据可知，随着电压的增大，电流也在增大，且电压与电流的比值不变，即电阻不变，所以得出结论：电阻不变时，电流跟电压成正比。

[3]分析表中数据可知，电压与电流的比值为

即实验中所选的电阻阻值为5Ω。

（4）[1]将5Ω电阻接入电路，记录电流表示数为0.3A，说明电压表示数控制为

在探究电流与电阻的关系的实验中，应控制定值电阻两端的电压即电压表示数不变，故将电阻更换为10Ω，移动滑片直至电压表示数为1.5V。

[2]电源电压为4V，滑动变阻器两端的电压

根据串联分压可知，当滑动变阻器接入20Ω时，滑动变阻器接入电阻R滑满足，代入数值得

解得

故选C。

16．     闭合开关，调节台灯的亮度，从最弱（或黑暗）每次逐渐增强一定幅度     电压表的示数逐渐减小，则说明光照强度越强

【详解】[1]接下来的操作是：闭合开关，调节台灯的亮度，从最弱（或黑暗）每次逐渐增强一定幅度，每次都待电路稳定后，记录下电压表的示数U。

[2]比较不同光照强度下电压表示数变化情况，由串联分压的知识知道，如果光照强度增强时，电压表的示数逐渐减小，则说明光照强度越强，光敏电阻R的阻值越小。

【点睛】

17．          电压太低     E和F

【详解】（1）[1]看图可知，小灯泡和LED串联，电路图如下：

（2）[2]闭合开关时，LED灯亮而小灯泡不亮，小灯泡不亮一定不是断路引起的，可能是短路。但用一根导线接在两个接线柱时，L1亮了，分析可知，一根导线只可能并联在LED的两端时，小灯泡才可能发光，可以排除小灯泡处短路，所以，L1不亮的原因可能是小灯泡两端电压太低，实际功率太小，不足以发光。

（3）[3]闭合开关时，LED亮，而L1不亮的原因是因为小灯泡两端的电压太低，将导线接在E和F两个接线柱上，将LED短路，相当于小灯泡接在电源两端，小灯泡亮了。

18．(1)电压

(2)

(3)9

(4)     正比     反比

(5)横截面积

【详解】（1）由图乙可知，a表与电阻丝Rx并联，因此a表是电压表。

（2）图丙电路要求向右移动滑片电阻变小，则滑动变阻器接入电路的电阻线应变短，应将滑动变阻器右下接线柱接入电路，如图所示：

（3）由图丁可知，电压表所选量程为0~15V，分度值为0.5V，其示数为4.5V；电流表所选量程为0~0.6A，分度值为0.02A，其示数为0.5A。根据欧姆定律可得，该次实验的电阻为

（4）[1]由1、2、3三次实验数据可知，当横截面积相同时，电阻与长度的比值分别为3.0Ω/100cm=0.03Ω/cm

6.0Ω/200cm=0.03Ω/cm

9.0Ω/300cm=0.03Ω/cm

（使用第3次实测值9.0Ω），比值恒定。故结论为：在横截面积一定时，同种材料制成的导体的电阻与长度成正比。

[2]由1、4、5三次实验数据可知，当长度相同时，电阻与横截面积的乘积分别为：3.0Ω×1mm²=3.0Ω·mm²

1.5Ω×2mm²=3.0Ω·mm²

1.0Ω×3mm²=3.0Ω·mm²

乘积恒定。故结论为：在长度一定时，同种材料制成的导体的电阻与横截面积成反比。

（5）将多根导线并联起来使用，相当于增大了导体的横截面积，从而减小了总电阻。