2026年中考物理复习：机械和功

一、单选题

1．关于功、功率和机械效率，下列说法中正确的是（　　）

A．机械的功率大，做功一定快

B．机械的功率大，做功一定多

C．机械做功的时间越短，功率一定越大

D．机械做的有用功越多，机械效率一定越高

2．某同学根据如图所示的器材测量滑轮组的机械效率。测量数据如下表。则测量的机械效率约为（     ）

| 钩码重力G/N | 提升高度h/m | 拉力F/N | 绳自由端移动的距离s/m | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  |

A．70.5%	B．80.3%

C．66.7%	D．57.8%

3．李军在一次劳动中需要把一个质量为240kg的重物搬到2m高的车上，为了省力，他采用5m的长木板搭了一个斜面（如图所示），用1200N的推力花了5min将重物匀速推到车上（g取），关于此简易斜面装置，下列说法正确的是（　　）

A．李军施加的推力对重物做了4800J的功

B．斜面的摩擦力是240N

C．李军做功的功率是50W

D．此次简易斜面装置的机械效率为50%

4．每年五月的第三个星期日为全国助残日。如图所示，现在很多地方设有轮椅专用通道，该通道实际上就是一种简单机械，使用这种简单机械是为了（   ）

A．省距离	B．省力	C．省功	D．省力和省功

5．将规格完全相同的动滑轮，用绳子绕成甲、乙两个滑轮装置，如图所示。使用甲、乙两个装置分别可过提升重力为G1和G2的两个物体，升高相同的高度。绳自由端施加竖直向上的拉力分别为F1和F2，甲、乙两装置的机械效率分别为η甲和η乙，已知：G1>G2，Fl>F2，则下列判断正确的是（　　）

A．η甲可能大于η乙	B．η甲一定大于η乙

C．η甲一定等于η乙	D．η甲一定小于η乙

6．用4个相同的滑轮组成滑轮组甲和乙，分别匀速提升A、B两个物体时，拉力F相等。不计绳重和摩擦，若滑轮组甲的机械效率为90%，则滑轮组乙的机械效率为（　　）

A．85%	B．70%	C．95%	D．75%

7．如图所示，甲、乙两个斜面的长度相同，倾角不同 （），粗糙程度也不同。现用同样大小的力分别将同一物体从斜面底端匀速拉至顶端，已知运动时间 t甲< t乙，则下列说法正确的是（　　）

A．使用滑轮可以省力	B．两次拉力做功的情况是W甲>W乙

C．两次拉力做功的功率P甲<P乙	D．斜面的机械效率

8．工人用如图所示的滑轮组将重为600N的物体在10s内匀速提升2m，绳端拉力F为250N。则此过程中，下列说法正确的是（　　）

A．动滑轮的重力为150N

B．滑轮组的机械效率为83.3%

C．滑轮组对物体做功的功率为120W

D．若增大该物体被提升的高度，滑轮组的机械效率增加

二、填空题

9．在实际生产劳动中使用机械时，总要做一些额外功，原因是任何机械本身都有重力，并且机械零件与零件之间在发生相对运动时还存在着摩擦，所以任何机械的机械效率总________（选填“大于”或“小于”）100%。

10．左图是2022北京冬奥会的滑雪大跳台，右图是小明制作大跳台的模型。

（1）把跳台滑道上段简化成图1的杠杆，是支点，A是这段滑道的重心，若模型支架对滑道的力作用在点，沿线。

①画出的力臂______；

②根据公式______判断，______滑道上段所受的重力（选填“大于”“等于”“小于”）。

（2）用图2装置模拟建造滑道，被匀速提升的模型部件重4N，拉力为2.5N，此过程的机械效率为______。

11．如图所示，斜面长为s=2m，高为h=lm。装卸工人用沿斜面向上的拉力F将重1000N的货物从斜面底端匀速拉到顶端，斜面的机械效率为80%，则工人拉力F做的功为______J。

12．如图所示，一根杠杆可绕O点转动，在B处用轻绳挂总重力为G的重物。如果在A点用弹簧测力计竖直向上拉动杠杆，使杠杆水平平衡，则该杠杆为______（选填“省力”或“费力”）杠杆。竖直向上拉动弹簧测力计使其缓慢匀速上升，在此过程中弹簧测力计的示数为F，用刻度尺测出A、B两点上升的高度分别为、，则此杠杆机械效率的表达式为______（用已知和测量的物理量符号表示）。

13．如图所示，重300N的物体在20N的水平拉力F的作用下，以0.1m/s的速度沿水平地面向左匀速直线运动了10s，滑轮组的机械效率为80%，则在此过程中物体受水平地面的滑动摩擦力为______N。

14．如图所示，用同一滑轮（G滑＜G物）按甲、乙两种方式匀速提升同一物体，绳重和摩擦均忽略不计，则F甲_______F乙，机械效率η甲_______η乙（选填“＞”、“=”或“＜”），图乙的滑轮可以看作是_______（选填“省力”、“等臂”或“费力”）杠杆。

三、实验题

15．在“测量滑轮组的机械效率“的实验中，小明同学用滑轮安装了如图甲、乙所示的滑轮组，实验测得的数据如表所示：

| 次数 | 物体的重力G/N | 物体被提升高度 h/m | 拉力 F/N | 绳端移动的距离 s/m | 机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 66.7% |
| 2 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 71.4% |
| 3 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74.1% |
| 4 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 |  |

(1)实验中要竖直___________拉动弹簧测力计，使物体升高。小明同学发现实验过程中边拉动边读数，弹簧测力计示数不稳定，应该静止读数，你认为他的想法___________（选填“正确”或“错误”），因为他没有考虑到___________对滑轮组机械效率的影响；

(2)分析比较第1、2、3次的实验数据可以判定，其它条件一定时，增大提升物体的重力，滑轮组的机械效率___________（选填“变大”“不变”或“变小”）；

(3)表格内的第4次实验数据是用图___________（选填“甲”或“乙”） 所示的滑轮组测得的，应补充的数据是___________（结果精确到0.1%）。

16．实验台上有组装好的实验装置，如图所示，其中弹簧测力计的量程为0~5N。另外还有质量均为100g的钩码六个（图中未画出）。要求利用上述实验装置和钩码设计一个实验证明：用动滑轮提升重物时，如果动滑轮的机械效率不变，则有用功跟总功成正比。请写出主要实验步骤。

四、综合题

17．“中国古代农具——桔 槔（jiegao）”

如图所示是中国古代汉族农用工具俗称“吊杆”、“称杆”是一种原始的汲水工具。商代在农业灌溉方面，开始采用桔槔。它是在一根竖立的架子上加上一根细长的杠杆，当中是支点，末端悬挂—个重物，前段悬挂水桶。—起—落,汲水可以省力。当人把水桶放入水中打满水以后，由于杠杆末端的重力作用，便能轻易把水提拉至所需处。桔槔早在春秋时期就已相当普遍，而且续了文乐5 中国农村历代通用的旧式提水器具。这种简单的汲水工具虽简单，但它使劳动人民的劳动强度得以减轻。

桔槔的结构，相当于一个普通的杠杆。在其横长杆的中间由竖木支撑或悬吊起来，横杆的一端用一根直杆与汲器相连，另一端绑上或悬上一块重石头。当不汲水时，石头位置较低；当要汲水时，人则用力将直杆与汲器往下压，与此同时，另一端石头的位置则上升。当汲器汲满后，就让另一端石头下降，通过杠杆作用，就可能将汲器提升。这样，汲水过程的主要用力方向是向下。由于向下可以借助人的体重，因而给人以轻松的感觉，也就大大减少了人们提水的疲劳程度。这种提水工具，是中国古代社会的一种主要灌溉机械。

请根据上述材料，回答下列问题。

（1）桔槔的结构，相当于一个普通的________。

（2）打满水后从汲器上部刚露出水面到底部露出水面的过程中，汲器受到的浮力________。（选填“增加”或“减小”）

（3）将打满水的汲器匀速提升的过程中，汲器的机械能如何变化？_______。

（4）汲器不慎落入水中，打捞时汲器中有水，此时对_______做的功是有用功。

18．如图所示，小黄用竖直向上大小为250牛的拉力，通过滑轮在10秒内匀速将箱子提升6米。已知箱子重为400牛（若不计绳重和摩擦等），求：

(1)拉力的功率；

(2)滑轮的机械效率为多少？

(3)若要提升该滑轮的机械效率，下列方法中可行的是（　　）

A．减少箱子的重力	B．增大箱子的重力

C．换用重力更小的滑轮	D．换用重力更大的滑轮

参考答案

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | A | C | B | B | A | A | D | C |  |  |

1．A

【详解】AB．功率表示物体做功的快慢，功率大做功一定快，功率大做功不一定多，故A正确，B错误；

C．由可知，做功时间短，但由于做功多少不确定，所以功率大小不确定，故C错误；

D．由于机械效率是有用功与总功的比值，做有用功多，机械效率不一定高，故D错误。

故选A。

2．C

【详解】由表格数据可知，所做的有用功

所做的总功

由机械效率公式可得，测量的机械效率为

故C符合题意，ABD不符合题意。

故选 C。

3．B

【详解】A．李军施加的推力对重物做的功

W总=Fs=1200N×5m=6000J

故A错误；

B．重物的重力

G=mg=240kg×10N/kg=2400N

李军对重物做的有用功

W有用=Gh=2400N×2m=4800J

额外功

W额=W总-W有用=6000J-4800J=1200J

则斜面的摩擦力是

故B正确；

C．做功的功率

故C错误；

D．简易斜面装置的机械效率

故D错误。

故选B。

4．B

【详解】图中是生活中常见的斜坡，斜坡相当于简单机械中的斜面，使用斜面可以省力，但费距离，不能省功，故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B 。

5．A

【详解】物体提升相同的高度，且G1>G2，根据W有=Gh可知，有用功的关系为：W有1>W有2；甲图中，n1=3，乙图中n2=2，由s=nh可知，物体升高相同的高度时，s1>s2，又Fl>F2，根据W总=Fs可知，W总1>W总2。由于W总=W有+W额，所以机械效率为

由于不知道绳重和摩擦，额外功不知道大小，故η甲可能大于η乙，故BCD错误，A正确。

故选A。

6．A

【详解】甲图中，动滑轮上绳子股数是

由题意可知，滑轮组的机械效率为

则物体A的重力为

不计绳重和摩擦，图甲中绳子端的拉力为

动滑轮的重力为

图乙中，动滑轮上绳子股数是

绳端拉力

则物体B的重力为

乙图中滑轮组的机械效率为

故A符合题意，故BCD不符合题意。

故选A。

7．D

【详解】A．使用定滑轮不能省力，但可以改变力的方向，故A错误；

BC．由题可知，拉力大小相同，斜面的长度相同，根据可知两次拉力做功的情况是W甲=W乙；运动时间 t甲< t乙，由可知，故BC错误；

D．根据

由题意可知，物体重力相同，拉力相同，斜面长度相同，甲斜面的高度大于乙斜面的高度，则，故D正确。

故选D。

8．C

【详解】A．由图可知，若不计绳重和摩擦，动滑轮上绳子的段数n=3，由得，动滑轮的重力为

因题中没有不计绳重和摩擦，因此动滑轮的重力应小于150N。故A错误；

B．由得，滑轮组的机械效率为

故B错误；

C．滑轮组对物体做功的功率为

故C正确；

D．根据可知，增大该物体被提升的高度，滑轮组的机械效率不变，故D错误。

故选C。

9．小于

【详解】因为在实际生产劳动中使用机械时，总要做一些额外功，且总功等于有用功与额外功之和，所以总功总大于有用功，而机械效率，所以任何机械的机械效率总小于100%。

10．               小于

【详解】（1）①[1]模型支架对滑道的力作用在点，沿线，过支点做的力的作用线的垂线，如图所示：

②[2][3]滑道上段所受的重力的力臂如图所示：

重力的力臂要小于的力臂，根据杠杆的平衡条件可知，小于滑道上段所受的重力。

（2）[4]由图可知，有两段绳子拉着动滑轮，此过程的机械效率为

11．1250

【详解】[1]将货物从斜面底端匀速拉到顶端，根据做功的计算公式可得，所做的有用功为

W有用=Gh=1000N×1m=1000J

由

可得，拉力做的总功为

12．     省力

【详解】[1]由图可知，杠杆可绕O点转动，则O点为支点，在A点用弹簧测力计竖直向上拉动杠杆，B处受到重物的拉力，则杠杆的动力臂大于阻力臂，所以属于省力杠杆。

[2]用刻度尺测出A、B两点上升的高度分别为、，则有用功为

总功

则机械效率的表达式

13．48

【详解】由图知，与动滑轮相连的绳子股数n=3，则绳子自由端移动的距离为

s绳=3s物=3×0.1m/s×10s=3m

拉力做的总功为

W总=Fs绳=20N×3m=60J

滑轮组的机械效率为80%，所以有用功为

由于W有=fs物，所以物体与地面间的滑动摩擦力为

14．     >     >     省力

【详解】[1][2][3]由图知，甲滑轮是定滑轮，绳重和摩擦不计，使用该滑轮不省力，所以拉力等于物体的重力，即

乙滑轮是动滑轮，绳重和摩擦不计且

G滑＜G物

使用该滑轮可以省一半的力，即拉力等于物体和滑轮总重力的一半，即

所以

F甲>F乙

故图乙的滑轮可以看作是省力杠杆。两幅图中的有用功是克服物体重力做的功，在提升高度相同时，有用功是相同的，但乙图中还要克服动滑轮的重力做额外功，则乙图比甲图中做的总功要多，结合机械效率公式

可知，有用功相同时，总功越大的，机械效率越小，所以

η甲>η乙

15．(1)     匀速     错误     机械之间的摩擦力

(2)变大

(3)     乙     66.7%

【详解】（1）[1]为了使弹簧测力计的示数稳定，且便于读数，应缓慢竖直匀速拉动弹簧测力计，使钩码向上做匀速直线运动。

[2][3]若静止读数，没有测量出机械之间的摩擦力，拉力测量值偏小，故他的想法是错误的。

（2）分析1、2、3次实验的数据可知，其他因素相同时，钩码越重，滑轮组的机械效率越大，说明使用同一滑轮组提升重物时，重物重力越大，机械效率越大。

（3）[1]第4次实验中绳子自由端移动的距离s与物体被提升的高度h之间满足关系s=2h，故滑轮组承重绳子段数n=2，所以是图乙滑轮组测出的数据。

[2]第4次实验的机械效率为

16．见解析

【详解】实验步骤：

（1）在动滑轮挂钩上挂2个钩码，用弹簧测力计竖直向上匀速拉绳子自由端；2个钩码的总质量用m表示，绳子自由端所受拉力用F表示，绳子自由端移动的距离用s表示，钩码上升的高度用h表示。将m的数值记录在表格中，用弹簧测力计测出F，用刻度尺分别测出s、h，并把测量数据记录在表格中；

（2）保持动滑轮所挂钩码个数不变，依次改变绳子自由端移动的距离s，仿照步骤1再做5次实验，将各次的数据记录在表格中；

（3）利用计算出各次的总功，用计算出各次的有用功，并将各次的总功、有用功记录在表格中；

（4）分析有用和总功的值得出结论。

17．     杠杆     减小     机械能增大     汲器

【详解】（1）[1]由文中：桔槔的结构，相当于一个普通的杠杆。在其横长杆的中间由竖木支撑或悬吊起来，横杆的一端用一根直杆与汲器相连，另一端绑上或悬上一块重石头。可知桔槔的结构，相当于一个普通的杠杆。

（2）[2]打满水后从汲器上部刚露出水面到底部露出水面的过程中，汲器浸入水中的体积逐渐减小，即排开水的体积逐渐较小，由F浮=ρ液gV排可知，汲器受到的浮力减小。

（3）[3]将打满水的汲器匀速提升的过程中，汲器质量不变，速度不变，故动能减小；高度变高，故重力势能增大；机械能等于动能和势能的总和，故机械能增大。

（4）[4]汲器不慎落入水中，打捞时汲器中有水，目的是为了把汲器打捞上来，故对汲器做的功属于有用功，对汲器中的水做的功属于额外功。

18．(1)300W

(2)80%

(3)BC

【详解】（1）由图可知，动滑轮上绳子的股数n=2，则绳子自由端移动的距离为s=nh=2×6m=12m

则拉力的功率

（2）滑轮的机械效率为

（3）AB．减小木箱所受的重力，有用功会减小，有用功在总功中所占的比例将减小，机械效率会减小；相反的，如果增大木箱所受的重力，有用功会增大，有用功在总功中所占的比例将增大，机械效率会增大，故A不符合题意，B符合题意；

CD．换用质量更小的动滑轮，额外功减少，有用功在总功中所占的比例将增大，机械效率增大；相反的，换用质量更大的动滑轮，额外功增加，有用功在总功中所占的比例将减小，机械效率降低，故C符合题意，D不符合题意。

故选BC。