2026年中考物理第一轮专题训练：

欧姆定律与电功率的综合计算题

1．图甲为某煮茶器的实物图，图乙为其电路原理图，表格中是该煮茶器的主要参数，R1和R2为电阻不变的电热丝，S为总开关，S1为温控开关，该煮茶器可以通过S、S1两个开关的断开与闭合实现加热、保温两个挡位的变化，将煮茶器接入电源电压为220V的电路中。求：

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 加热功率 | 1210W |
| 保温功率 | 110W |

(1)煮茶器处于加热挡时的电流；

(2)煮茶器处于保温挡时，持续工作10min，产生的热量；

(3)R1和R2的阻值。

2．某款电热饮水机具有加热和保温两挡，额定电压为220V。如图甲是其电路原理图，S0为温控开关，R1、R2为电热丝（阻值不变），某次饮水机在额定电压下工作的电功率P与时间t的关系图像如图乙所示。求：

（1）饮水机处于加热挡阶段消耗的电能；

（2）饮水机加热电流与保温电流比值；

（3）R2的阻值。

3．图甲是餐厅里一个食品自动加热台，图乙是它的简化电路图，S0为温度控制自动转接开关，R1、R2为发热电阻，闭合开关S，加热台正常工作。当台上食品温度低于30℃时，温度控制开关S0自动转接到加热状态；当台上食品温度升高到60℃时，S0自动转接到保温状态。已知定值电阻R1的阻值为24.2Ω，保温功率为484W。则：

（1）闭合开关S，某时刻温度控制开关S0转接到如图乙所示位置，此时加热台处于加热状态还是保温状态？

（2）定值电阻R2的阻值为多少Ω？加热台加热功率为多少W？

（3）若此加热台单独与图丙所示的电能表相连接，在加热状态下工作20min消耗的电能使电能表转盘转过多少转？

（4）冬天天气寒冷，餐厅想要使加热台的加热功率增大，将加热台改装任务交给物理实践小组。实践小组准备在原电路再加装一个阻值为50Ω的电阻来完成任务，请你分析说明实践小组应如何改装连接。

4．某同学陪妈妈去商场买电热水壶，超市有A、B两款容积相同的电热水壶，额定电压均为220V，额定功率分别为800W和1100W。【水的比热容为4.2×103J/kg⋅℃，家庭电路电压220V】求：

(1)A壶正常工作时的电阻；

(2)若不计热量损失，则A壶正常工作3.5min可将1kg的水从20℃加热到多少摄氏度；

(3)妈妈最后选购了一个烧水快的水壶，则在符合安全用电的前提下，该水壶使用的插座的额定电流至少为多少安。

5．小夏家购买了如图甲的某新型饮水机，其内部简化电路如图乙所示，通过旋转开关能实现自动出水、加热、保温等功能。已知R1、R2均为发热电阻，其铭牌部分信息如下表所示。求：

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 自动出水功率 | 220W |
| 保温挡功率 | 400W |
| 加热挡功率 | 1200W |

(1)额定电压下，饮水机自动出水时通过的电流；

(2)发热电阻R2的阻值；

(3)某次家庭实际电压为额定电压的0.9倍，关闭家中其他用电器仅让饮水机在加热挡下工作2min，小夏观察到家里标有“Nr/kW·h”的字样电能表转过了81圈，求饮水机加热挡的实际电功率和电能表的参数N。

6．如图甲为某款双控温多功能家用涮烤两用分体电火锅。该锅可实现汤锅、烧烤同时进行，也可以分开控制。其部分简化电路图如图乙：开关S1控制对中央区域汤锅进行加热的电路，R1、R2均为加热电阻，R2与温控开关并联，可以实现汤锅的保温和加热功能；两烧烤盘区域S左、S右可分别控制左右两盘的加热电阻R左、R右。该涮烤锅部分参数如表所示。求：

| 额定电压 | 额定功率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V | 汤锅 |  | 烧烤盘 |  |
|  | 加热 | 保温 | 左盘 | 右盘 |
|  | 1100W |  | 800W | 400W |

（1）汤锅加热状态正常工作时，R1的电阻为多少？

（2）若R2的电阻为56Ω，则该汤锅保温挡的额定保温功率为多少？

（3）在一次野外烧烤中通过很长的导线从一电压为220V的农家将电源引到烧烤点，发现烤肉速度比较慢。经分析因为距离远，导线有一定电阻（但远小于加热电阻阻值），所以导线会消耗一些电能；当只让烧烤盘右盘工作时，测得右盘的实际功率只有324W，求此时导线上消耗的电功率。

7．如图甲所示是某电饭锅的电路图，R1、R2为电热丝，S为温控开关，A、B两点接在家庭电路上。当S闭合时，电饭锅处于加热状态，加热功率为1100W；当S断开时，电饭锅处于保温状态，保温功率为275W。求：

（1）电热丝R1、R2的阻值；

（2）电饭锅保温5min，电热丝R2产生的热量；

（3）已知该电饭锅的加热效率是80%，将2kg的粥用加热挡从20℃加热到86℃需要多长时间？（已知粥的比热容c=4.0×103J/kg⋅°C）

（4）若在使用过程中，电热丝R1损坏了，小明想用滑动变阻器R实现发热电功率的调节（加热和保温功率不变，且只使有R2作为发热体）。请通过计算求出电饭锅在保温、加热挡时，对应的滑动变阻器的阻值分别是多少？

8．如图甲为某品牌的酸奶机，乙图为其内部电路结构图，其中R1与R2均为电热丝，该酸奶机的参数如表所示，接入电路，闭合开关S1和S2，机器进入加热状态；当温度达到设定温度时（一般为35℃到45℃），温控开关S2自动断开，机器进入保温状态（不考虑温度对电阻的影响）。求：

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 加热功率 | 24.2W |
| 保温功率 | 4.2W |
| 容量 | 1.5L |

（1）酸奶机处于加热状态时电路中的总电流；

（2）电阻R2的阻值；

（3）某次加热酸奶，刚好是用电高峰时，关闭家中其他用电器，用该酸奶机的加热挡工作10min，标有“3000r/kW·h”的电能表的转盘刚好转过了10转，则此时酸奶机两端的实际电压是多大？

9．如图是一款手持式两挡电煮锅及其简化电路图，R1为发热电阻，R2为限流电阻。高挡功率为880W，低挡时R1、R2的总功率为220W。电煮锅的容积为1.5L。试计算：

（1）限流电阻R2的阻值；

（2）在标准大气压下，将1.5L水从12℃烧开，水需要吸收的热量；

（3）不计热损失，在标准大气压下，用高温当将1.5L水从12℃烧开，需要多长时间。[c水=4.2×103J/kg⋅℃，ρ水＝1×103kg/m3]

10．如图-1所示，是某兴趣小组为中国空间站的工作人员设计的一款节能水暖电热毯，主要特点是A、B两区既可以单独使用，也可以同时使用，从而达到节能高效的目的。简化电路如图-2所示，电源电压U=220V，RA，RB均为电热丝，RA=RB=440Ω。已知水的比热容c水=4.2×103J/(kg⋅℃)，求：

(1)单独使用B区时，电路中的电流和电功率；

(2)单独使用A区时，若将电热毯中质量为0.5kg的水从20℃加热到50℃，正常工作时的加热效率η=84%：

①水吸收的热量Q吸；

②加热时间为多少秒？（结果保留整数位）

11．如图所示为某一电热水壶加热装置工作电路原理图，R1、R2均为发热电阻，其中旋钮开关可实现低温挡、高温挡的转换，且高温挡时的额定功率为1100W，低温挡时的额定功率为440W。

（1）发热电阻R1的阻值是多少

（2）用电高峰期电压会降低，若只让该电热水壶单独工作400s，图中电能表转盘转了330转，请算出它的实际加热功率；

（3）已知该电热水壶的加热效率为90%求它正常工作时把1L水从20℃加热到100℃需要的时间。[ρ水=1.0×103kg/m3，c水=4.2×103J/（kg℃）

12．某品牌智能滚筒洗衣机具有洗净度高、不伤衣物、可设定洗涤温度、方便安全等优点。其简化等效电路如图所示，此时处于空挡位置。普通快洗模式中，包括加热和保温洗涤两种状态，先设定洗涤温度，旋钮旋至1挡后闭合开关，洗衣机处于加热状态；当加热到预设温度时，旋钮自动转动实现挡位转换，旋至2挡时洗衣机处于保温洗涤状态，保温洗涤完成即普通快洗模式结束。R1和R2均为电热丝，其阻值不受温度影响，R1=22Ω，主要参数如下表。求：

| 品牌 | *** | 电动机功率 | 240W |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | 220V | 普通快洗耗时 | 50min |
| 加热功率 | 2400W | 设定温度范围 | 30~90℃ |

(1)加热状态时干路中的电流；

(2)正常工作时，加热状态下电阻R1消耗的电功率；

(3)额定电压下，某次洗衣机内装有水和衣物共10kg，初温为20℃，设定洗涤温度为50℃，加热状态的加热效率是50%，不计保温洗涤过程中电能损失，求整个普通快洗模式中，电路消耗的总电能。[已知水和衣物混合后的平均比热容为4×103J/kg⋅℃]

13．图甲是小明家电热水壶内部的简化电路图，其中R1为加热管，R2为限流电阻，只有加热管放出的热量能被水吸收。S1是温控开关（也叫防干烧开关），S、S2是手动开关，调节S、S2可以使电热水壶分别处于加热和保温状态，下表是该电热水壶的铭牌。

（1）加热水壶处于加热状态时，手动开关S、S2应处于什么状态？正常工作时，通过加热管R1的电流为多少？

（2）电热水壶正常工作，在1标准大气压下，将一满壶初温为20℃的水烧开，水需要吸收多少热量？[c水=4.2×103J/（kg•℃）]

（3）水烧开后，让电热水壶处于保温状态，若R2=165Ω，则电热水壶的保温功率为多少？

（4）小明发现在晚上用电高峰时烧开一壶水比白天用时长，晚上他进行了测量，关掉家里其他电器，仅电热水壶工作，他观察到家里电能表（如图乙）1min转盘转了40转，则晚上烧水时电热水壶的实际功率为多少？

| XX牌电热水壶 |  |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 最大容量 | 1.5L |
| 额定加热功率 | 880W |
| 保温功率 |  |
| 额定频率 | 50Hz |

14．如图甲是某电烤箱的电路图，R1、R2两根电阻丝阻值均不变，如表为其铭牌，其中高温挡额定功率模糊不清。

| ××牌电烤箱 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 220V |
| 额定功率 | 高温挡 | ××W |
|  | 中温挡 | 2420W |
|  | 低温挡 | 484W |

(1)当只闭合S1时，电烤箱处于______挡，并求R1的阻值______；

(2)该电烤箱处于低温挡正常工作50s，R2消耗多少电能？

(3)在用电高峰时段，小明利用家中电能表（如图乙）测出了家庭电路的实际电压。他断开其他用电器开关，仅让电烤箱在高温挡下工作，电能表的指示灯闪烁90次用时36s，求此时家庭电路的实际电压是多少？

15．小明研究了家里的智能电热马桶盖（如图甲），设计出如图乙所示的便座加热电路。通过开关S1和S2的不同接法组合（R1和R2表示两电热丝，单刀双掷开关S2可接a或b），实现低温挡、中温挡、高温挡三种加热功能（见下表）。求：

| S1 | 断开 | 断开 | 闭合 | 闭合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | 接b | 接a | 接a | 接b |
| 功率 | 0 | 22W | 44W | 88W |

(1)马桶盖处于低温挡工作时，电路中的电流；

(2)R1的阻值；

(3)R2的阻值；

(4)冬天坐上冰冷的马桶是很难受的，小明想让马桶圈的温度升高6℃，则用“高温挡”加热的方式需要多长时间？[设电热丝发热的60%被马桶圈吸收，马桶圈的质量m=600g，马桶圈材料的比热容c=0.44×103J/kg⋅℃]

16．现代居家生活中，水族箱已成为室内装饰的一个亮点。某品牌水族箱（如图）的玻璃容器内盛有50kg水，内置一根“220V 100W”自动温控棒。冬天养热带鱼时，水族箱内水的温度要求控制在26℃~28℃之间（温控棒在水温低于26℃时开始工作，水温达到28℃时自动断开）。

（1）求温控棒工作一次水族箱中水吸收的热量；

（2）在这次温控中，温控棒正常工作了87.5min，求该次温控棒的温控效率；【c水=4.2×103J/kg⋅°C】

（3）若用电高峰时，家庭电路的实际电压仅为217.8V，求此时温控棒的工作电流（温控棒的电阻不变）。

17．如图所示，图甲是某款家用即热式电热水龙头，图乙是它的电路原理图，R1和R2是阻值分别为22Ω和44Ω的电热丝。通过旋转手柄改变与开关S接触的两个相邻触点（有1、2、3、4四个触点），实现温水挡和热水挡的切换。

(1)开关S将哪两个相邻的触点接通时，水龙头放出的是温水?

(2)求水龙头在热水挡工作时的功率。

(3)小明用图乙中的电热丝R1和R2设计成如图丙所示电路，也可实现温水挡和热水挡的切换。求图丙中的温水挡功率。（结果保留一位小数）

18．冬天打出来的果汁太凉，不宜直接饮用。利用如图所示带加热功能的榨汁杯可以将榨出的果汁加热后饮用。下面是其内部电路简化结构示意图，该榨汁杯的部分参数如表所示。求：

| 榨汁杯部分参数表 |  |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 加热功率 | 300W |
| 保温功率 | 48.4W |
| 榨汁功率 | 66W |
| 容量 | 300mL |

(1)仅榨汁时的正常工作电流；

(2)R1的阻值；

(3)已知该榨汁杯正常工作时的加热效率为90%，给杯子盛满果汁并加热，使其温度升高30°C，需要加热多长时间。[c果汁=4×103J/kg⋅°C，ρ果汁=1.2×103kg/m3]

19．小斌家的浴室中安装了一种灯暖型“浴霸”。小斌利用热敏电阻设计了一个温度自动控制装置，如图甲所示，控制电路中的R1为热敏电阻，R1的阻值随温度变化的关系如图乙所示，电磁铁的线圈可看成阻值为150Ω的纯电阻R0，“浴霸”共安装有2盏标着“220V，440W”的灯泡，当电磁铁的线圈中电流大于或等于50mA时，电磁继电器的衔铁被吸合，使“浴霸”电路断开；当线圈中的电流小于或等于40mA时，电磁继电器的衔铁被释放，“浴霸”电路闭合。求：

（1）工作电路正常工作时，每盏灯泡2min内产生的热量；

（2）若浴室中的温度不得超过40℃，控制电路的电源电压U的最小值；

（3）若控制电路电源电压恒为18V，则将此装置放在浴室内，浴室内温度可控制范围的大小。

20．如图甲所示的是智能多功能热菜板，该热菜板有“高温挡”、“中温挡”和“低温挡”三种加热功能，其电路原理如图乙所示。通过开关S、S1和S2的不同接法组合，实现三挡加热功能，R1、R2均为加热定值电阻，其铭牌参数见表格，其中“低温挡”功率模糊不清。已知电阻R2=55Ω，求；

| 额定电压 | 220V |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率选择 | 高温挡 | 中温挡 | 低温挡 |
|  | 1280W | 880W | ××W |

（1）智能多功能热菜板在高温挡正常工作10min消耗的电能为多少J?

（2）求电阻R1为多少Ω？

（3）若家庭电路中只有智能多功能热菜板在“低温挡”正常工作30分钟，他家电能表铭牌如图丙，则在此过程中电能表转动多少圈？

《2026年中考物理第一轮专题训练：欧姆定律与电功率的综合计算题》参考答案

1．(1)5.5A

(2)6.6×10⁴J

(3)400Ω，40Ω

【详解】（1）根据题意可知，煮茶器加热时的功率P1=1210W

加热挡时的电流为I1=P1U=1210W220V=5.5A

（2）根据题意可知，煮茶器保温时的功率P2=110W，工作时间t=10min=600s

煮茶器消耗的电能全部转化为内能，产生的热量Q=W=P2t=110W×600s=6.6×10⁴J

（3）由电路图可知，当开关S、S1都闭合时，电阻R1被短路，电路中只有R2工作，此时电路总电阻最小，电功率最大，煮茶器处于加热挡。

当开关S闭合、S1断开时，电阻R1和R2串联，电路总电阻最大，电功率最小，煮茶器处于保温挡。

加热挡时，只有R2工作，其阻值为R2=U2P1=(220V)21210W=40Ω

保温挡时，R1和R2串联，电路总电阻为R总=U2P2=(220V)2110W=440Ω

根据串联电路电阻特点，可得R1的阻值为R1=R总−R2=440Ω−40Ω=400Ω

2．（1）174240J；（2）11:1；（3）110Ω

【详解】解：（1）饮水机处于加热挡阶段消耗的电能

W=Pt=484W×6×60s=174240J

（2）由P=UI可知，电热饮水机处于保温时电路中的电流为

I保温=P保温U=44W220V=0.2A

电热饮水机处于加热时电路中的电流为

I加热=484W220V=2.2A

加热电流与保温电流之比为11:1。

（3）当S0闭合时，饮水机处于加热状态，R2的功率

P2=P−P1=484W−44W=440W

由P=UI可得，通过R2的电流为

I2=P2U2=440W220V=2A

则R2的阻值

R2=UI2=220V2A=110Ω

答：（1）饮水机处于加热挡阶段消耗的电能为174240J；

（2）饮水机加热电流与保温电流比值为11∶1；

（3）R2的阻值为110Ω。

3．（1）保温状态；（2）75.8Ω，2000W；（3）400r；（4）见解析

【详解】解：（1）图乙中触点2接通，R1与R2串联，根据P=U2R可知：此时电路中的电阻最大，电功率最小，加热台处于保温状态。

（2）加热台保温时，两个电阻串联，总电阻为

R串=U2P保=220V2484W=100Ω

则

R2= R串- R1=100Ω-24.2Ω=75.8Ω

当图乙中触点1接通，电路中只有R1工作，加热台处于加热状态，加热功率

P加=U2R2=220V224.2Ω=2000W

（3）加热状态下工作20min消耗的电能

W= P加t=2000W×20×60s=2.4×106J

电能表转盘转数

n=2.4×106J3.6×106J/kW⋅h×600r/kW⋅h=400r

（4）根据公式P=U2R可知，电源电压一定时，减小电路中的电阻，可以增大加热功率。并联电路总电阻小于任何一个分电阻，因此应该将这个50Ω的电阻并联在R1两端。

答：（1）S0转接到如图乙所示位置，此时加热台处于保温状态；

（2）定值电阻R2的阻值为75.8Ω，加热台加热功率为2000W；

（3）在加热状态下工作20min消耗的电能使电能表转盘转过400转；

（4）将50Ω的电阻并联在R1两端。

4．(1)60.5Ω

(2)60℃

(3)5A

【详解】（1）由P=U2R得R=U2PA=(220V)2800W=60.5Ω

（2）t=3.5min=210s，由P=Wt可得

W=PAt=800W×210s=1.68×105J

因为不计热量损失，所以Q=W

由Q=cmt−t0得

t=Qcm+t0=1.68×105J4.2×103J/kg⋅℃×1kg+20℃=60℃

（3）由题可知，PB>PA，所以使用B热水壶烧水快

由P=UI得I=PBU=1100W220V=5A

所以使用的插座的额定电流至少为5A。

5．(1)1A

(2)60.5Ω

(3)972W，N=2500

【详解】（1）由P=UI可得，饮水机自动出水时通过的电流为I=PU=220W220V=1A

（2）由电路图可知，当开关接2或3时，电路为纯电阻电路，分别对应保温挡和加热挡。根据电功率公式P=U2R可知，在电压不变的情况下，电功率与电阻成反比。因为P加>P保，所以加热挡对应的电阻较小。当开关接2时，发热电阻R1接入电路，此时为保温挡，此时P保=400W；当开关接3时，发热电阻R1和发热电阻R2并联，此时为加热挡，此时P加=1200W。电路处于加热挡时，则电阻R2的电功率为P2=P加−P保=1200W−400W=800W

由P=U2R可得，电阻R2的阻值为R2=U2P2=220V2800W=60.5Ω

（3）已知实际电压为U实=0.9U额=0.9×220V=198V

由P=U2R可得，电阻R1的阻值为R1=U额2P保额=220V2400W=121Ω

在实际电压下，加热挡的实际电功率为P实′=P′1实+P′2实=U′2R1+U′2R2=198V2121Ω+198V260.5Ω=972W

由P=Wt可得，消耗的电能为W=Pt=972W×2×60s=116640J

电能单位换算为W=116640J=1166403.6×106kW⋅h=0.0324kW⋅h

由W=nN可得，电能表参数为N=nW=81r0.0324kW⋅h=2500r/kW⋅h

6．（1）44Ω；（2）484W；（3）36W

【详解】解：（1）由图乙可知，温控开关闭合，汤锅电路中只有R1工作；当温控开关断开时，汤锅电路中R1、R2串联，因串联电路中的总电阻大于任一分电阻，所以由P=U2R可知，汤锅电路中只有R1工作时，电阻最小，电功率最大，汤锅为加热状态；R1、R2串联时，电路中的电阻最大，电功率最小，汤锅为保温状态；由P=U2R可知，R1的电阻

R1=U2P加热=（220V）21100W=44Ω

（2）由串联电路的电阻特点可知，保温挡时汤锅电路的总电阻

R=R1+R2=44Ω+56Ω=100Ω

该汤锅保温挡时的额定保温功率

P保温=U2R=（220V）2100Ω=484W

（3）由P=U2R可知，R右的电阻

R右=U2P右=（220V）2400W=121Ω

由题意可知，导线的电阻与R右串联，此时右盘的实际电压

U实=P实R=324W×121Ω=198V

由串联电路的电压特点可知，导线两端的电压

U线=U﹣U实=220V﹣198V=22V

根据串联电路的电流特点和P=UI知

P线P实=U线IU实I=22V198V=19

则

P线=19P实=19×324W=36W

答：（1）汤锅加热状态正常工作时，R1的电阻为44Ω；

（2）若R2的电阻为56Ω，则该汤锅保温挡时的额定保温功率为484W；

（3）此时导线上消耗的电功率是36W。

7．（1）R1=132Ω，R2=44Ω；（2）Q2=20625J；（3）t加热=600s；（4）R保温=44Ω，R加热=0

【详解】解：（1）当S闭合时，电饭锅处于加热状态，由图甲可知，此时电路中只有R2工作，根据可得P=U2R可得

R2=U2P加热=(220V)21100W=44Ω

当S断开时，电饭锅处于保温状态，由图甲可知，R1、R2串联，根据可得P=U2R可得

R1+R2=U2P保温=(220V)2275W=176Ω

故R1阻值为

R1=176Ω−R2=176Ω−44Ω=132Ω

（2）由P=UI可知，保温状态时电路中的电流为

I保温=P保温U=275W220V=1.25A

电饭锅保温5min，电热丝R2产生的热量为

Q2=I保温2R2t=(1.25A)2×44Ω×5×60s=20625J

（3）粥用加热挡从20℃加热到86℃吸收的热量为

Q吸=cm(t−t0)=4.0×103J/kg⋅℃×2kg×(86℃−20℃）=5.28×105J

加热挡加热时电流做的功为

W=Q吸η=5.28×105J80%=6.6×105J

加热挡加热需要的时间为

t加热=WP加热=6.6×105J1100W=600s

（4）若在使用过程中，电热丝R1损坏了，用滑动变阻器R实现发热电功率的调节，只使有R2作为发热体，由于原电路加热时只有R2工作，因此新的电路中在加热，为保持功率不变，电路仍只有R2工作，此时滑动变阻器的接入阻值为

R加热=0

根据P=I2R可得保温时电流大小分别为

I保温=P保温R2=275W44Ω=2.5A

根据欧姆定律可得保温时电路总电阻分别为

R总保温=UI保温=220V2.5A=88Ω

故保温时滑动变阻器的接入阻值为

R保温=R总保温−R2=88Ω−44Ω=44Ω

答：（1）电热丝R1、R2的阻值分别为132Ω、44Ω；

（2）电饭锅保温5min，电热丝R2产生的热量为20625J；

（3）将2kg的粥用加热挡从20℃加热到86℃需要600s；

（4）电饭锅在保温、加热挡时，对应的滑动变阻器的阻值分别是44Ω、0。

8．（1）0.11A；（2）2420Ω；（3）200V

【详解】解：（1）酸奶机处于加热状态时电路中的总电流

I总=P加热U=24.2W220V=0.11A

（2）加热时，R1和R2并联，保温时，R1单独工作，根据并联各支路工作互不影响可知，R2的电功率

P2=P加热−P保温=24.2W−4.2W=20W

R2的阻值

R2=U2P2=220V220W=2420Ω

（3）加热挡工作10min消耗的电能

W=10r3000r/kW·h=1300×3.6×106J=1.2×104J

加热挡的实际电功率

P实=Wt=1.2×104J10×60s=20W

由于加热时，R1和R2并联，则并联电路的总电阻

R并=U2P加热=220V224.2W=2000Ω

则此时酸奶机两端的实际电压

U实=P实R并=20W×2000Ω=200V

答：（1）酸奶机处于加热状态时电路中的总电流0.11A；

（2）电阻R2的阻值是2420Ω；

（3）此时酸奶机两端的实际电压是200V。

9．（1）55Ω；（2）5.544×105J；（3）630s

【详解】解：（1）由图乙可知，当开关S1、S2都闭合时，只有R1工作，当开关S1闭合、S2断开时，R1、R2串联；根据串联电路的电阻特点可知，当开关S1、S2都闭合时，只有R1工作，电路中的总电阻最小，由P=U2R可知，电路中的总功率最大，电煮锅处于高挡；由P=U2R可知，发热电阻R1的阻值

R1=U2P高=220V2880W=55Ω

当开关S1闭合、S2断开时，R1、R2串联，电路中的总电阻最大，由P=U2R可知，电路中的总功率最小，电煮锅处于低挡；由P=U2R知，R1、R2的总电阻

R=U2P低=220V2220W=220Ω

根据串联电路的电阻特点可知，限流电阻R2的阻值

R2＝R﹣R1＝220Ω﹣55Ω＝165Ω

（2）水的体积

V＝1.5L＝1.5dm3＝1.5×10﹣3m3

由ρ=mV可知，水的质量

m＝ρ水V＝1×103kg/m3×1.5×10﹣3m3＝1.5kg

一个标准大气压下，水的沸点是100℃，水吸收的热量

Q吸=cmt−t0＝4.2×103J/kg⋅℃×1.5kg×100℃﹣12℃＝5.544×105J

（3）不计热量损失，电煮锅消耗的电能

W＝Q吸＝5.544×105J

由p=Wt可知，电煮锅的加热时间

t′=WP高=5.544×105J880W=630s

答：（1）限流电阻R2的阻值为55Ω；

（2）在标准大气压下，将1.5L水从12℃烧开，水需要吸收的热量为5.544×105J；

（3）不计热损失，在标准大气压下，用高温当将1.5L水从12℃烧开，需要的时间为630s。

10．(1)0.5A，110W

(2)①6.3×104J ②682s

【详解】（1）单独使用B区时，只有电阻RB接入电路，此时电路中的电流IB=URB=220V440Ω=0.5A

电路中的电功率PB=UIB=220V×0.5A=110W

（2）①水吸收的热量Q吸=c水m(t−t0)=4.2×103J/(kg⋅℃)×0.5kg×(50℃−20℃)=6.3×104J

②单独使用A区时，只有电阻RA接入电路，其电功率PA=U2RA=(220V)2440Ω=110W

正常工作时消耗的电能W电=Q吸η=6.3×104J84%=7.5×104J

所需的加热时间t=W电PA=7.5×104J110W=682s

11．（1）66Ω；（2）990W；（3）339s

【详解】解：（1）当电热水壶处于高温挡位时，总功率最大，由P=U2R可知，此时总电阻最小，则此时只有电阻R2工作；当电热水壶处于低温挡位时，总功率最小，由P=U2R可知，此时总电阻最大，则此时两电阻串联。根据P=U2R可得，R2电阻

R2=U2P高=220V21100W=44Ω

串联总电阻

R总=U2P低=220V2440W=110Ω

发热电阻R1的阻值

R1= R总- R2=11 0Ω-44Ω=66Ω

（2）3000r/kW⋅h表示的是电路中用电器每消耗1kW⋅h的电能，电能表的转盘转3000 r，则电能表转盘转了330转，挂烫机消耗的电能

W=330r3000r/kW⋅h=0.11kW⋅h=3.96×105J

电热水壶的实际高温挡功率

P=Wt=3.96×105J400s=990W

（3）1L水的质量

m=ρV = 1.0×103kg/m3×1×10-3 m3=1kg

电热水壶正常工作时把1L水从20℃加热到100℃需要吸收的热量

Q吸=cmΔt＝4.2×103J/（kg⋅℃）×1kg×100℃﹣20℃＝3.36×105J

由η=Q吸W得，该电热水壶正常工作时消耗的电能

W=Q吸η=3.36×105J90%=3.73×105J

需要的时间

t=WP=3.73×105J1100W=339s

答：（1）发热电阻R1的阻值是66Ω；

（2）它的实际加热功率是990W；

（3）它正常工作时把1L水从20℃加热到100℃需要的时间是339s。

12．(1)10.9A

(2)2200W

(3)3.28×106J

【详解】（1）根据题意可知，旋钮旋至1挡后闭合开关，洗衣机处于加热状态，此时R1和R2并联在电路中，额定电压U=220V，加热功率P加热=2400W，由P=UI可知，加热状态时干路中的电流I干=P加热U=2400W220V≈10.9A

（2）洗衣机处于加热状态，此时R1和R2并联在电路中，额定电压U=220V，R1=22Ω，正常工作时，加热状态下R1电阻消耗的电功率为P1=U2R1=220V222Ω=2200W

（3）额定电压下，某次洗衣机内装有水和衣物总质量为m=10kg，初温为t0=20℃，设定洗涤温度即末温度为t=50℃，水和衣物混合后的平均比热容为c=4×103J/（kg·℃），加热状态的加热效率是η=50%，加热过程中水和衣物混合物吸收的热量为Q吸=cmΔt=4×103J/kg⋅℃×10kg×50℃−20℃=1.2×106J

由加热效率公式η=Q吸W可知，加热过程中R1和R2放出的热量为Q放=Q吸η=1.2×106J50%=2.4×106J

加热状态下电路为纯电阻电路，则电路中产生的电热等于电路消耗的电能，即W加=Q放=P加t加=2.4×106J

由上式变形可得，普通快洗过程加热时间为t加=W加P加=2.4×106J2400W=1000s

由并联电路中总电功率等于各用电器电功率之和可知，加热过程中R2的电功率为P2=P加−P1=2400W-2200W=200W

保温状态下旋钮旋至2挡，此时电动机和R2并联，由于R2两端电压没有变，因此保温状态下，R2的电功率仍然为P2=200W，又由表格数据可知，电动机的功率为P动=240W，则保温洗涤状态时电路中的总电功率为P保=P2+P动=200W+240W=440W

保温状态下洗衣机的工作时间为t保=t总−t加=50×60s-1000s=2000s

保温状态下洗衣机消耗的电能为W保=P保t保=440W×2000s=8.8×105J

整个普通快洗模式中，电路消耗的总电能为W总=W加+W保=2.4×106J+8.8×105J=3.28×106J

13．（1）闭合；4A；（2）5.04×105J；（3）55W；（4）800W

【详解】解：（1）由电路图可知，当S1、S、S2都闭合时，R2短路，电路只有R1工作；当开关S、S1闭合、S2断开时，两电阻串联；根据串联电阻的规律可知，串联的总电阻大于R1的电阻，根据I=UR可知，电源电压不变，当电路只有R1工作时电流大，根据P=I2R可知，此时R1的功率大，为加热状态，即手动开关S、S2都闭合时，电热水壶处于加热状态；根据表中数据可知，电热水壶的额定加热功率为880W，由P=UI可知，正常工作时，通过加热管R1的电流为

I=P加U=880W220V=4A

（2）由表中数据知，一满壶水的体积为1.5L，根据ρ=mV可知，其质量为

m＝ρV＝1.0×103kg/m3×1.5×10﹣3m3＝1.5kg

在1标准大气压下，水的沸点为100℃，将一满壶初温为20℃的水烧开，水需要吸收的热量

Q吸=c水m(t−t0)=4.2×103J/（kg⋅°C）×1.5kg×（100°C−20°C）=5.04×105J

（3）由欧姆定律I=UR，根据（1）知，加热管电阻

R1=UI=220V4A=55Ω

当开S、S1闭合、S2断开时，两电阻串联，电路处于保温状态，根据电阻的串联规律，此时电路的电阻

R串=R1+R2=55Ω+165Ω=220Ω

由欧姆定律，此时电路中的电流

I保=UR串=220V220Ω=1A

因为只有加热管放出的热量能被水吸收，则电热水壶的保温功率就是保温时R1的功率

P保=I保2R1=（1A）2×55Ω=55W

（4）如图乙电能表上标有3000r/(kW⋅h)，表示电能表转盘每转3000圈消耗1千瓦时的电能，则转40转消耗的电能为

W=n3000r/(kW⋅h)=40r3000r/(kW⋅h)=175kW⋅h=4.8×104J

1min转盘转了40转，晚上烧水时电热水壶的实际功率为

P实=Wt=4.8×104J60s=800W

答：（1）加热水壶处于加热状态时，手动开关S、S2应处于闭合状态，正常工作时，通过加热管R1的电流为4A；

（2）电热水壶正常工作，在1标准大气压下，将一满壶初温为20℃的水烧开，水需要吸收的热量为5.04×105J；

（3）水烧开后，让电热水壶处于保温状态，电热水壶的保温功率为55W；

（4）晚上烧水时电热水壶的实际功率为800W。

14．(1)     中温     20Ω

(2)19360J

(3)200V

【详解】（1）[1][2]由图可知，只闭合开关S1时，只有R1工作，电阻较小，由P=U2R可知电烤箱处于中温挡；由P=U2R可得，R1=U2P中温=(220V)22420W=20Ω

（2）当断开开关S1，开关S2接b时，R1与R2串联，总电阻最大，总功率最小，电烤箱处于低温挡，电路的电流I低=P低U=484W220V=2.2A

电路的总电阻R低=U2P低=(220V)2484W=100Ω

则R2的阻值R2=R低−R1=100Ω−20Ω=80Ω

电烤箱低温挡正常工作50s，R2消耗的电能Q=I低2R2t=(2.2A)2×80Ω×50s=19360J

（3）指示灯闪烁90次消耗的电能为W=903600×3.6×106J=9×104J

高温挡时的实际功率为P'=Wt=9×104J36s=2500W

R1与R2并联，则并联电路的总电阻R=R1R2R1+R2=20Ω×80Ω20Ω+80Ω=16Ω

该电路的实际电压U'=P'R=2500W×16Ω=200V

15．(1)0.1A

(2)1100Ω

(3)1100Ω

(4)30s

【详解】（1）由表格数据可知，马桶盖处于低温挡工作时，其电功率P低=22W，电源电压U=220V

根据电功率公式P=UI，可得电路中的电流I低=P低U=22W220V=0.1A

（2）根据电功率公式P=U2R可知，在电源电压U一定时，电路的总电阻R越大，电功率P越小。分析电路图可知，当S1断开，S2接a时，R1和R2串联，电路总电阻最大，功率最小，为低温挡。当S1闭合，S2接a时，R1被短路，只有R2工作，电阻较小，功率较大，为中温挡。当S1闭合，S2接b时，R1和R2并联，电路总电阻最小，功率最大，为高温挡。由中温挡可知，电路中只有R2工作，功率P中=44W

R2的阻值R2=U2P中=220V244W=1100Ω

由低温挡可知，R1和R2串联，功率P低=22W

电路的总电阻R总=U2P低=220V222W=2200Ω

根据串联电路电阻特点R总=R1+R2，可得R1的阻值R1=R总−R2=2200Ω−1100Ω=1100Ω

（3）由第（2）小题的解析可知，R2的阻值R2=1100Ω

（4）已知马桶圈质量m=600g=0.6kg

比热容c=0.44×103J/(kg⋅℃)，温度升高量Δt=6℃

根据吸热公式Q吸=cmΔt，可得Q吸=0.44×103J/(kg⋅℃)×0.6kg×6℃=1584J

根据题意，电热丝发热的60%被马桶圈吸收，即Q吸=W×60%

由此可以算出电路消耗的总电能W=Q吸60%=1584J60%=2640J

用“高温挡”加热时，其电功率P高=88W。所以需要的时间t=WP高=2640J88W=30s

16．（1）4.2×105J；（2）80%；（3）0.45A

【详解】解：（1）水吸收的热量

Q=cmΔt=4.2×103J/(kg⋅°C)×50kg×28°C−26°C=4.2×105J

（2）在这次温控中，温控棒消耗的电能为

W=Pt=100W×87.5×60s=5.25×105J

温控棒的温控效率为

η=Q吸W×100%=4.2×105J5.25×105J×100%=80%

（3）温控棒的电阻

R=U额2P额=220V2100W=484Ω

此时温控棒的工作电流为

I=UR=217.8V484Ω=0.45A

答：（1）温控棒工作一次水族箱中水吸收的热量为4.2×105J；

（2）温控棒的温控效率为80%；

（3）温控棒的工作电流为0.45A。

17．(1)开关S将触点2和3接通时，水龙头放出的是温水。

(2)水龙头在热水挡工作时的功率为3300W。

(3)图丙中的温水挡功率为733.3W。

【详解】（1）根据电功率公式P=U2R可知，在电源电压U一定时，电路的总电阻R越大，电功率P越小，为温水挡；总电阻R越小，电功率P越大，为热水挡。由图乙电路可知，当开关S接通触点2和3时，只有电阻R1接入电路，此时电路中的总电阻最大，根据P=U2R可知，电功率最小，为温水挡；当开关S接通触点3和4时，电路为两电阻并联，电路中的总电阻最小，根据P=U2R可知，电功率最大，为热水挡。

（2）当水龙头处于热水挡时，开关S接通触点3和4，电阻R1和R2并联。电路的总功率等于各支路功率之和。电阻R1的功率P1=U2R1=220V222Ω=2200W

电阻R2的功率P2=U2R2=220V244Ω=1100W

热水挡的总功率P热=P1+P2=2200W+1100W=3300W

（3）由图丙可知，当开关S断开时，电阻R1和R2串联接入电路，电路总电阻R总=R1+R2

当开关S闭合时，电阻R1被短路，只有电阻R2接入电路，电路总电阻R总'=R2=44Ω

因为R总=R1+R2=22Ω+44Ω=66Ω

所以R总>R总'，根据P=UR可知，电阻越大，功率越小，因此开关S断开时为温水挡。

温水挡的功率P温=U2R总=220V266Ω≈733.3W

18．(1)0.3A

(2)1000Ω

(3)160s

【详解】（1）根据题意，榨汁杯的额定电压U = 220V，榨汁功率P榨汁 = 66W，由电功率公式P=UI可得，仅榨汁时的正常工作电流I榨汁=P榨汁U=66W220V=0.3A

（2）分析电路图可知，当开关S2闭合、S3断开时，只有电阻R1工作，此时电路中电阻最大，功率最小，榨汁杯处于保温状态。已知保温功率P保温 = 48.4W。由电功率公式P=U2R可得，R1的阻值R1=U2P保温=220V248.4W=1000Ω

（3）由题意，榨汁杯的容量 V = 300mL = 300cm3= 3×10-4m3，果汁的密度 ρ果汁 = 1.2×103kg/m3，由密度公式ρ=mV可得，果汁的质量m=ρ果汁V=1.2×103kg/m3×3×10−4m3=0.36kg

温度升高Δt=30℃，根据热量公式可得，果汁吸收的热量Q吸=c果汁mΔt=4×103J/(kg⋅℃)×0.36kg×30℃=43200J

加热效率 η = 90%，根据效率公式η=Q吸W电 可得，消耗的电能W电=Q吸η=43200J90%=48000J

加热功率 P加热 = 300W，由电功公式W=Pt可得，需要的加热时间t=W电P加热=48000J300W=160s

19．（1）5.28×104J；（2）16V；（3）18℃~30℃

【详解】解：（1）根据题意可知，每盏灯泡正常工作时的功率为440W，每盏灯泡2min内产生的热量

Q=Pt=440W×2×60s=5.28×104J

（2）由图乙可知，温度为40℃时，R1的阻值为170Ω，由图甲可知，R1和R0串联接入控制电路，则有

R总=R1+R0=170Ω+150Ω=320Ω

若要浴室中的温度不得超过40℃，则当温度达到40℃时，“浴霸”电路断开，即控制电路中的电流大于或等于50mA，因此，控制电路的最小电压为

U1=R总I1=320Ω×50×10−3A=16V

（3）取临界情况，当电流为

I=50mA=0.05A

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以

R1+R0=UI=18V0.05A=360Ω

可得

R1=360Ω−150Ω=210Ω

由图乙可知，对应的温度为30℃，当电流为

I'=40mA=0.04A

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以

R1'+R0=UI'=18V0.04A=450Ω

可得

R1'=450Ω−150Ω=300Ω

由图乙可知，对应的温度为18℃，则浴室内温度可控制范围18℃~30℃。

答：（1）工作电路正常工作时，每盏灯泡2min内产生的热量为5.28×104J；

（2）若浴室中的温度不得超过40℃，控制电路的电源电压U的最小值为16V；

（3）若控制电路电源电压恒为18V，则将此装置放在浴室内，浴室内温度可控制范围的大小为18℃~30℃。

20．（1）7.68×105J；（2）121Ω；（3）600圈

【详解】解：（1）由P=Wt得，智能多功能热菜板在高温挡正常工作10min消耗的电能

W=Pt=1280W×600s=7.68×105J

（2）由图可知，当S、S2闭合时，此时电路为R2的简单并联电路，R2的功率

P2=U2R2=(220V)255Ω=880W

此电路为中温挡。当所有开关都闭合，电路为R1和R2的并联电路，电路总电阻最小，由P=U2R可知此时电路的总功率最大，即为“高温挡”；而高温挡是并联的总功率，则R1的电功率

P1=P高-P2=1280W-880W=400W

则当S、S1闭合时，此时电路为R1的简单电路，电功率最小，是低温挡，功率为400W；由P=U2R得R1的电阻

R1=U2P1=（220V）2400W=121Ω

（3）低温挡工作30min消耗的电能

W′=P1t=400W×1800s=7.2×105J=0.2kW·h

电能表所转的圈数为n，由W=nN得

n=WN=0.2kW·h×3000r/( kw·h)=600r

答：（1）智能多功能热菜板在高温挡正常工作10min消耗的电能为7.68×105J；

（2）电阻R1为121Ω；

（3）在此过程中电能表转动600圈。