电路识别、设计与连接—方法专练

电路识别问题（方法）

1．小明用充电宝给手机电池充电时，手机电池相当于________（选填“用电器”或“电源”），充电宝上有三个接口（如图所示），可同时给三部手机充电，这三个接口之间是________（选填“串联”或“并联”）；小明将两只相同的气球在自己的头发上摩擦后，就可以让一只气球悬在另一只气球的上空（如图所示），这是因为摩擦后的两个气球带上________（选填“同种”或“异种”）电荷而相互排斥。

2．如图所示电路，闭合开关、，小灯泡和均正常发光，电流表和电压表均有示数。下列关于电路分析正确的是（　　）

A．小灯泡和串联	B．电流表测量电路的总电流

C．电压表示数等于电源电压	D．若只断开，小灯泡熄灭，正常发光

3．如图是人体红外线感应灯。当人走进照明范围时人体感应开关闭合，离开照明范围时人体感应开关断开；光敏开关仅在光线暗时才会闭合。能实现环境光线非常暗时人来灯亮人走灯灭的电路是（　　）

A．	B．

C．	D．

4．老师给小龙一个密封盒，其表面可见两个开关S1、S2和两盏灯L1、L2。为了探究开关和灯在密封盒内是如何连接的，小龙进行了如下操作：先闭合S1，只有灯L1发光；又闭合S2，两灯都发光：再断开S1，两灯都熄灭。符合上述实验结果的连接方式为（　　）

A．  	B．

C．  	D．

电路设计问题（方法）

5．请你帮公交车设计安全锤取用报警电路，要求闭合开关S，当未取安全锤时，开关闭合，电铃不响；当取下安全锤时，开关断开，电铃响．请在图虚线框中，将电铃、保护电阻R、开关补画为符合要求的电路图。

6．按摩椅可以缓解疲劳而深受部分人的喜欢，现有一款具有加热功能的电动按摩椅，有只按摩不加热、边按摩边加热两种功能，其中电热丝不能单独工作。请在图中将电动按摩椅的电路补充完整。

电路连接问题（方法）

7．如图所示的实验电路，还有部分导线未连接，请将电路连接完整，使两灯泡并联，电流表只测量L2的电流，开关控制两只灯泡的亮暗。

8．如图所示为一同学连接的电路，闭合开关后两灯能否发光______（填“能”或“不能”），若要想使两灯串联，可以采取的做法是______。

9．请根据如图1所示的实物图，在如图2的虚线框中画出对应的电路图。

10．请根据电路图连接相应实物图。

《电路识别、设计与连接—方法专练》参考答案：

1．     用电器     并联     同种

【知识点】两种电荷的相互作用规律、电路的组成部分及其作用、辨析电路的串并联

【详解】[1]给手机充电时，手机电池消耗电能，转化为化学能储存，因此属于用电器。

[2]充电宝可以同时给三部手机充电，在充电过程中，由于各用电器之间工作情况是互不影响，所以三部手机之间是并联接入充电宝的，因此充电宝的三个接口是并联的。

[3]摩擦后的气球带同种电荷，根据“同种电荷相斥”的原理，两只气球会相互排斥，从而出现悬空现象。

2．C

【知识点】辨析电路的串并联、开关在串并联电路中的作用、判断电流表测量的对象、并联电路的电压规律及应用

【详解】A．由图得，电流分别经过灯泡L1、L2，灯泡L1、L2并联，故A错误；

B．电流表与灯泡L2串联，电流表测量灯泡L2的电流，故B错误；

C．电压表并联在灯泡L1的电压，由于并联电路电压特点得，灯泡L1的电压等于电源电压，则电压表示数等于电源电压，故C正确；

D．S2在干路上，控制整个电路，若只断开，两灯都熄灭，故D错误。

故选C。

3．A

【知识点】根据描述判断电路连接的方式是否正确

【详解】由题知，要求灯只有在光线暗、有人体靠近时才会自动发光，在人离开时自动关闭，说明光敏开关和人体感应器同时控制灯泡，即光敏开关和人体感应开关、灯泡三者串联，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

4．B

【知识点】根据描述判断电路连接的方式是否正确

【详解】A．由图可知，先闭合S1时，只有灯L1发光；又闭合S2，两灯都发光：再断开S1，灯L2发光，故A不符合题意；

B．由图可知，先闭合S1时，只有灯L1发光；又闭合S2，两灯都发光：再断开S1，两灯都不发光，故B符合题意；

C．由图可知，先闭合S1时，两灯不发光；故C不符合题意。

D．由图可知，先闭合S1时，两灯都发光；故D不符合题意。

故选B。

5．

【知识点】短路的电路连接情况及短路的危害、串联电路的设计

【详解】闭合开关S，当安全锤未取用时，相当于开关S1闭合，电铃不响，说明电铃被短路了；当取下安全锤时，相当于开关S1断开，电铃响，说明开关S是总开关，R串联在电路中，如图所示：

6．

【知识点】并联电路的设计

【详解】由题意可知，电热丝不加热时电动机也可以通电工作，说明电热丝和电动机是并联的；电热丝不能单独工作，可以把开关S1与电热丝串联，电动机工作时断开S1即可，开关S在干路上，如图所示：

7．

【知识点】连接串联和并联电路、并联电路的设计、电流表的结构与使用方法

【详解】由题意知，要求两灯并联，则电路有两条电流路径，电流表只测通过L2的电流，所以电流表串联在L2的支路上，开关S控制两盖灯，所以开关在干路上。如图所示：

8．     不能     去掉导线b

【知识点】短路的电路连接情况及短路的危害、通过改变导线连接实现串、并联电路的转换

【详解】[1][2]电流从正极出发到达D点后，分成两路：一路是经灯泡L1和L2串联，一路是DB导线，在DB段导线上却没有用电器，故导线DB把和串联的这条支路短路，因此灯泡不能发光，要使两灯串联，应使电流没有分路，因此只要把导线b去掉就可以了。

9．

【知识点】根据实物图画电路图

【详解】由实物图可知，两灯并联，开关S、灯L2在一条支路，灯L1单独一条支路，电路图如图所示：

10．

【知识点】对照电路图连接实物

【详解】根据图甲可知，两灯并联，S1在干路上，S2只控制L2，根据电路图连接实物图，如下所示：