2026年苏科版物理中考专题复习--- 电功和电热

一、单选题

1．下列各用电器均标有“220V 60W”字样，利用电流热效应工作的是（   ）

A．电视机	B．电风扇	C．电热毯	D．电灯

2．将分别标有“6V　3W”和“3V　1.5W”字样的甲、乙两只灯泡，并联在电压为3V的电路中，闭合开关，不考虑温度对灯丝电阻的影响，下列说法错误的是（　　）

A．乙灯泡能正常工作

B．甲灯泡的电阻大

C．乙灯泡更亮

D．两灯泡的总功率等于4.5W

3．如图所示分别是小明家上月初和上月末电能表的示数。结合表盘上的信息可知，下列选项中正确的是（　　）

A．小明家电路中的干路电流不得超过10A

B．小明家上个月消耗的电能为1011kW·h

C．电能表上指示灯闪烁320次，表示家庭电路消耗电能7.2×105J

D．电能表上指示灯闪烁的次数越多，说明电路中所接用电器功率越大

4．如图甲所示电路，电源电压恒为6V，滑动变阻器R的规格为“  1A”，电流表量程选择“0~0.6A”，电压表量程选择“0~3V”，小灯泡上标有“4.5V  1.35W”字样，其I-U图像如图乙所示，闭合开关S，为保证电路安全，在移动滑片P的过程中，下列选项正确的是（　　）

A．电路的最大功率是3.6W	B．电流表的最小示数是0.15A

C．小灯泡的最小功率是0.75W	D．滑动变阻器阻值的调节范围是

5．如图甲所示的电路，电源电压恒定，R1为定值电阻，滑动变阻器R2铭牌上标有“120Ω 0.8A”的字样，电流表的量程为0~0.6A，电压表的量程为0~15V。在保证电路安全的前提下，移动滑动变阻器的滑片，经测量分析，得出R2的电功率P与其两端的电压U的关系如图乙所示。下列结论中错误的是（　　）

A．电源电压为16V

B．R1的阻值为20Ω

C．电路中电流表示数变化范围为0.15A~0.6A

D．滑动变阻器允许接入电路的阻值范围为10~100Ω

6．LED灯的能耗小，造价低，使用寿命长。若一个LED台灯，用电压为6V的电源供电，正常工作电流为300mA。此LED台灯正常工作时的电功率为（　　）

A．1.8W	B．18W	C．180W	D．1800W

7．观察电能表，常常可以发现，电能表指示灯的闪烁，有时慢悠悠，有时急匆匆。如图所示，以下说法正确的是（　　）

A．如图甲此时电能表的读数为126146度

B．如图甲、乙、丙，电热水壶单独接入电路，指示灯闪烁得快；照明灯单独接入电路，指示灯闪烁得慢

C．如图乙，与电热水壶相连导线几乎不发热，是因为通过导线的电流很小，产生热量很少

D．如图丙，照明灯上的铭牌“220V 36W”是指照明灯的实际电压220V，实际功率36W

8．图甲是灯泡L的图像，灯泡的额定电压为。将灯泡L接入图乙电路，已知电阻的阻值为，电流表量程为，电源电压可调。在电路安全工作的前提下，下列判断正确的是（　　）

A．两条支路中的电流可能相同	B．灯泡实际功率总比电阻功率大

C．灯泡的电阻总比电阻的阻值大	D．电源可调的最大电压为

二、填空题

9．小明家的电冰箱铭牌上标有“耗电量：0.55 kW·h/24h  额定功率：110W”，则该冰箱理论上一天实际工作时间为______h。在家庭电路中只接入冰箱，冰箱以额定功率工作6 min，电能表指示灯闪烁了33次，则每消耗1度电，电能表指示灯闪烁______次。若插头与插座接触不良，有时会将插孔烧焦（如图所示），其原因是接触处______（选填“电阻变大”或“短路”）。

10．测电笔是家庭必备工具之一。如图所示，测电笔正确的使用方法是______（选填“甲”或“乙”），丙图是某同学家庭电路的一部分，使用中发现电灯不能亮，利用测电笔检查A、B两点时，无论开关断开或闭合，氖管都能发光，则电路中存在的故障可能是_______，这段电路在设计中存在的问题是______。

11．移动便携式充电宝实质是一个可充电的锂聚合物电池，如图所示。用充电宝给手机充电时，此时手机电池相当于__________（选填“用电器”或“电源”）。若手机电池上面标明电压为3.7V容量为，给它充满电后，大约储存了__________J的电能。

12．防范触电事故重要的是要有安全用电意识，要遵守安全用电原则。生活中，电冰箱的三线插头必须要插入三孔插座中，这样可以让它的金属外壳与___________相连；家庭电路中，发生触电事故都是人体直接或间接跟___________线接触造成的。

13．有一种亮度可以调节的小台灯，其电路图如图甲所示，电源电压为15V，通过灯泡L的电流跟其两端电压的关系如图乙所示，灯泡L的额定电压为12V。则灯泡L的额定功率为___________W。调节滑动变阻器R，使灯泡L的功率为，此时滑动变阻器R接入电路的阻值为___________ ，小灯泡的亮度与正常发光时相比___________ 。（选填“变亮”“变暗”或“不变”）

14．下图甲为灯泡L的电流与电压关系的图像。将该灯泡接入图乙电路，电阻R阻值为10Ω，闭合开关S，电流表示数为0.2A，则电源电压为_____V，干路电流为_____A，此时灯泡L的电功率为_____W。一段时间后，电流表的示数突然变为零，可能是电阻R发生_____，此时灯泡L将______（选填“更亮”“更暗”或“亮度不变”）。

三、作图题

15．

(1)如图所示，用笔画线将灯（开关只控制灯）和插座分别接入电路中。

(2)按要求作图图中，根据安全用电规范，在两个虚线框内分别画出开关和灯泡的电路元件符号。

四、实验题

16．在探究影响电流热效应因素的活动中，小明用电阻分别为R1和R2（R1<R2）的两段电阻丝，研究电流的大小、电阻和时间对产生热量的影响。

(1)实验中应将这两段电阻丝分别浸没在_______和初温都相同的两瓶煤油中；

(2)实验中通过_______来比较电阻丝产生的热量的多少；

(3)如图所示，将两段电阻丝串联后接入电路，这是探究_______对产生热量的影响。工作一段时间后，_______（A/B）瓶中温度计示数高；

(4)两个烧瓶中分别加入初温相同、_______相等的水和煤油，通电一段时间后，煤油的温度更高，说明_______（选填“水”或“煤油”）的吸热能力更强。

五、计算题

17．如图所示，灯泡L标有“8V  4W”的字样，开关S闭合，滑片P在中点时，电压表的示数为4V，灯泡正常发光（假定灯泡电阻不随温度变化而变化）。求：

（1）灯泡的电阻RL；

（2）电源电压U；

（3）滑动变阻器的最大阻值R；

（4）整个电路的最小功率。

六、综合题

18．图甲是某电热水壶内部简化电路，由控制电路和加热电路组成，电流鉴别器相当于电流表；加热电路中电源电压为220V，电热丝的阻值为24.2Ω；控制电路电源电压为8V，滑动变阻器（调温电阻）的最大阻值为130Ω；热敏电阻置于热水器内部，其阻值随温度t变化的关系如乙图所示，当电流鉴别器的电流达到50mA时，开关断开，加热电路停止加热。

（1）开关闭合，求加热电路的电功率；________

（2）当最高控温设置在80℃时，滑动变阻器接入电路中的阻值应为多少？________

（3）若不计能量损失，用电热水壶把2kg水从30℃开始加热，通电200s时加热电路的状态是______（选填“工作”或“不工作”）的；［］

（4）将滑动变阻器的滑片向右移，最高控温会______。

参考答案

1．C

【详解】利用电流热效应工作的电器工作时将电能主要转化为内能。电视机工作时主要是将电能转化为声能和光能； 电风扇核心部件是电动机，工作时将电能主要转化为机械能； 电热毯通过内部电热丝通电后直接产生热量，电能几乎全部转化为内能； 电灯工作时将电能主要转化为光能。综上，故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

2．D

【详解】不考虑温度对灯丝电阻的影响，由，可得甲灯电阻

同理可得乙灯电阻

故甲灯泡的电阻大。

现将两灯并联在电压为3V的电路中，闭合开关，由并联电路电压规律可得两灯实际功率

因为，所以乙灯正常发光，乙灯实际功率为1.5W。

乙灯实际功率大于甲灯实际功率，故乙灯泡更亮。

电路总功率

故ABC正确，不符合题意，D错误，符合题意。

故选D。

3．C

【详解】A．由图知电能表允许通过的最大电流为40A，因此小明家干路中的电流不得超过40A，故A错误；

B．小明家上月消耗的电能为

5647.8kW·h-5546.7kW·h=101.1kW·h

故B错误；

C．指示灯闪烁320次消耗的电能

kW·h=0.2kW·h=7.2×105J

故C正确；

D．电能表上指示灯闪烁的次数越多，则电路中所接用电器消耗的电能越多，故D错误。

故选C。

4．C

【详解】A．由图可知，小灯泡与滑动变阻器串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路中的电流；由题意可知，小灯泡上标有“4.5V、1.35W”字样，小灯泡正常发光时，通过电路中的电流

为保证电路安全，电路中允许通过的最大电流是0.3A，即电流表的最大示数是0.3A，电路的最大功率

P=UI=6V×0.3A=1.8W故A错误；

B．由串联电路的分压特点可知，当滑动变阻器接入电路的电阻最大时，滑动变阻器两端的电压最大时，小灯泡两端的电压最小，而且此时流过小灯泡的电流也最小，即电流表的示数最小；即当电压表的示数为3V时，小灯泡的电功率最小，此时小灯泡两端的电压

UL=U-U滑=6V-3V=3V由图乙可知，此时流过小灯泡的最小电流是0.25A，故B错误；

C．小灯泡的最小功率是

PL=ULIL=3V×0.25A=0.75W故C正确；

D．根据上面的分析，电路中的电流范围是0.25~0.3A，当电压表的示数为3V时，灯泡L两端的电压UL=3V，由图乙可知，此时电路中的电流I′=IL=0.25A；由欧姆定律知，滑动变阻器的最大电阻

当滑动变阻器接入电路的电阻最小时，I=0.3A，滑动变阻器的电压

U小=U-UL=6V-4.5V=1.5V由欧姆定律知，滑动变阻器的最小电阻

滑动变阻器接入的阻值为5~12Ω，故D错误。

故选C。

5．A

【详解】由图甲可知，R1、R2串联，电压表测量滑动变阻器R2两端的电压，电流表测量电路中的电流。

AB．由图乙可知，当R2两端的电压为8V时，R2的电功率为4W， 由P=UI可知，此时电路中的电流

根据串联电路的电压特点和欧姆定律可知，电源电压……①

当R2两端的电压为10V时，R2的电功率为4W， 由P=UI可知，此时电路中的电流

根据串联电路的电压特点和欧姆定律可知，电源电压……②

联立①②两式可解得，电源电压U=18V，R1的阻值R1=20Ω，故A错误，符合题意；B正确，不符合题意；

CD．根据题意可知，滑动变阻器允许通过的最大电流为0.8A，电流表的量程为0～0.6A，为了电路安全，电路中的最大电流为I大=0.6A， 则电路中的最大总功率

电路中的最小总电阻

根据串联电路的电阻特点可知，滑动变阻器接入电路的最小阻值R2小=R小-R1=30Ω-20Ω=10Ω

根据电压表量程可知，R2两端的最大电压为15V，根据串联电路的电压特点可知，R1两端最小电压U1小=U-U2大=18V-15V=3V

电路中最小电流

电路中电流表示数变化范围为0.15A～0.6A， 电路中的最小总功率P小=UI小=18V×0.15A=2.7W

滑动变阻器接入电路的最大阻值

滑动变阻器允许接入电路的阻值范围为10Ω～100Ω，故CD正确，不符合题意。

故选A。

6．A

【详解】此LED台灯正常工作时的电功率

故选A

7．B

【详解】A．电能表的单位是，即“度”，最后一位是小数位，则如图甲此时电能表的读数为12614.6度，故A错误；

B．电能表指示灯的闪烁速度体现了用电器消耗电能的快慢，即体现了用电器的功率大小。由图可知，电热水壶电功率为1800W，照明灯电功率为36W，电热水壶电功率较大，所以电热水壶单独接入电路，指示灯闪烁得快；照明灯单独接入电路，指示灯闪烁得慢，故B正确；

C．如图乙，电热水壶与相连导线串联，通过的电流相等，根据，与电热水壶相连导线几乎不发热，是因为导线的电阻很小，产生热量很少，故C错误；

D．如图丙，照明灯上的铭牌“220V 36W”是指照明灯的额定电压220V，额定功率36W，故D错误。

故选B。

8．AD

【详解】由图乙可知，闭合开关后，电阻与灯泡L并联，电流表测干路电流；电阻的阻值为，当电压为时，电流，据此画出图像如图所示

A．根据图像知，当，图像相交，说明电流相等，故两条支路中的电流可能相同，故A正确；

B．根据知，并联电路的电压相等，而灯泡在电压大于1V时，电流小于电阻的电流，故灯泡实际功率此时比电阻功率小，故B错误；

C．由图可知，电压小于1V时，在电压相等的情况下，通过小灯泡的电流大于通过定值电阻的电流，由可知，电压小于1V时，灯泡的电阻总比电阻的阻值小，故C错误；

D．灯泡的最大电压可以为，灯泡的电流为，电阻的电流

干路电流

当电压为时，灯泡的电流为0.24A，电阻的电流

干路电流

故电源可调的最大电压为，故D正确。

故选AD。

9．     5     3000     电阻变大

【详解】[1]冰箱一天实际工作时间为

[2]冰箱以额定功率工作6 min所消耗的电能为

所以每消耗1度电，电能表指示灯闪烁的次数为

[3]接触不良会导致断路，而不是短路。当接触不良时，电阻会变大，由Q=I2Rt可知，插头与插座接触处会产生大量的热，导致插孔被烧焦。

10．     乙     零线断了     开关接在零线与电灯之间

【详解】[1]使用测电笔时，手不要接触测电笔前端的金属体，手必须接触测电笔末端的金属体，使电源和大地之间形成通路，故乙是正确的测量方法。

[2][3]使用中发现电灯不能亮，利用测电笔检查A、B两点时，无论开关断开或闭合，氖管都能发光，则电路中存在的故障可能是零线断了。同时也说明这段电路在设计中存在的问题是开关接在零线与电灯之间了，即使开关断开时，灯泡与火线是相连的，不能保证安全。

11．     用电器     39960

【详解】[1]用充电宝给手机电池充电时，充电宝将储存的化学能转化为电能，充电宝在电路中相当于电源，手机电池消耗电能，相当于用电器。

[2]手机电池充满电后能储存的电能

W=UIt=3.7V×3000×10-3A×1×3600s=39960J

12．     大地     火

【详解】[1]生活中，电冰箱的三线插头必须要插入三孔插座中，这样可以让它的金属外壳与大地相连，当冰箱发生漏电现象时，可将电导向大地，避免出现触电现象。

[2]人体是导体，火线带的电压超过人体的安全电压，家庭电路中，发生触电事故都是人体直接或间接跟火线接触造成的。

13．               变暗

【详解】[1]由图乙可知，灯泡两端的电压为12V时，通过灯泡的电流，则灯泡的额定功率为

[2]由图乙可知，当灯泡两端的电压为6V，通过的电流为时，灯泡的实际功率为，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压为

因串联电路中各处的电流相等，所以，电路中的电流为

由可得，滑动变阻器R连入电路的阻值为

[3]灯泡的实际功率小于灯泡正常发光时的功率，所以，小灯泡的亮度与正常发光时相比变暗。

14．     2     0.45     0.5     断路     亮度不变

【详解】[1] 据图可知，电路为定值电阻和灯泡并联，电流表测定值电阻支路电流，已知电阻阻值为，闭合开关S，电流表示数为0.2A，则定值电阻支路电压为，根据并联电路中电压规律可知，电源电压为2V

[2] 据甲图可知，当灯泡电压为2V时，灯泡支路电流为0.25A，则干路电流为

[3] 灯泡电压为2V，灯泡支路电流为0.25A，此时灯泡L的电功率为

[4]  电流表的示数突然变为零，说明电流表所在支路发生断路，故可能是电阻R发生断路。

[5]并联电路，各支路互不影响，灯泡L将亮度不变。

15．(1)

(2)

【详解】（1）开关只控制灯，所以开关要与灯串联接入电路，为了安全，开关要接在灯与火线之间，由此可知最上面的线是火线，中间的线是零线，灯的螺旋套直接与零线相连；三孔插座的左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线。如图所示：

（2）根据安全用电规范，开关要与灯泡串联，且开关要接在火线上。如图所示：

16．(1)质量

(2)温度计示数的变化

(3)     电阻大小     B

(4)     质量     水

【详解】（1）结合转换法可知，实验中应将这两段电阻丝分别浸没在质量和初温都相同的两瓶煤油中。

（2）由转换法可知，实验中通过温度示数的变化量来比较电阻丝产生的热量的多少。

（3）[1]如图所示，两电阻串联，通过的电流和通电时间相同，而电阻不同，故这是探究电阻对产生热量的影响。

[2]由公式可得，在电流和通电时间相同的情况下，电阻越大产生的热量越多，由于R1<R2，所以B中产生的热量更多。

（4）[1]要探究“比较不同物质的吸热能力”实验中，应选取初温相同、质量相等的水和煤油。

[2]在两个容器中的电阻大小相同的前提下，通电一段时间后，煤油的温度更高，说明水的温度更难发生变化，则说明水的吸热能力更强。

17．（1）16Ω；（2）12V；（3）16Ω；（4）4.5W

【详解】解：（1）由得灯泡的电阻为

（2）当滑片P在中点时，R′与灯泡L串联，因为灯泡正常发光，所以

UL=U额=8V

因为串联电路的电压等于各分电压之和，所以，电源电压

U=UR+UL=4V+8V=12V

（3）因为灯泡正常发光，所以电路中的电流

滑动变阻器接入电路的电阻为

所以，变阻器的最大阻值

R=2R′=2×8Ω=16Ω

（4）当滑片位于最大阻值处时，电路的最大总电阻

R串=RL+R最大=16Ω+16Ω=32Ω

则电路消耗的最小功率为

答：（1）灯泡的电阻RL为16Ω。

（2）电源电压为12V；

（3）滑动变阻器的最大阻值为16Ω；

（4）电路消耗的最小功率为4.5W。

18．     2000W     90Ω     工作     降低

【详解】（1）[1]当S2闭合时，电热丝R1工作，此时电功率为

（2）[2]当最高控温设置在80℃时，由图乙可知，此时RT=70Ω，要满足通过控制电路的电流为50mA，则控制电路的总电阻为

则滑动变阻器R2接入电路的阻值为

（3）[3]通电200s时，加热电阻产生的热量为

若这些热量全部被水吸收，则由得，水升高的温度为

则水的末温为

由于此时温度低于最高的80℃，则此时加热电路仍然处于工作状态。

（4）[4]当加热电路停止加热时，将达到最高温度，由于电流的临界值是0.05A，则控制电路的总电阻为160Ω，将R2滑片向右移时，R2阻值变小，当总电阻达到临界值160Ω时，RT将比原来变大，因此对应的温度值会偏小，最高控温会降低。