第十三单元 练习卷（参考答案）

| 题号 |  | 答案及评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、选择题 （共24分） |  | 1. C 2. C 3. B 4. A 5. C 6. C 7. D 8. A 9. B 10. C 11. C 12. B |  |
| 二、填空题 （每空1分，共30分） |  | 13. 并 变大。 14. 并 用电器 电源。 15. 用电器 化学能 电能。 16. （1）会，会；（2）串。 17. 串 L2 0.15。 18. 0.2 4 220。 19. 短路 3 C/A。 20. 并 3 0.1。 21. BZ Z 1 22. 断开 不发光 短路 串联。 |  |
| 三、解答题 （共46分） | 23. （6分） | （1）作图正确得3分； （2）作图正确得3分。 |  |
|  | 24. （8分） | （1）把电压表指针调零，电压表的正、负接线柱接反了；（2）灯泡L1断路；（3）1.2； （4）B，A点改接到B点，U2和U1+U3； （5）用小风扇代替其中一只灯泡再次实验。 |  |
|  | 25. （6分） | （1）A；（2）电流表没有调零；（3）0.24； （4）干路总电流等于各支路电流之和，不同，电流没有单位。 |  |
|  | 26. （6分） | （1） C，B；（2）闭合，互不； （3）不一定串联，并。 |  |
|  | 27. （7分） | （1）两灯并联，电流表A1、A2分别测量干路电流、灯泡L2的电流，由图得A1指针偏转角度比A2小，则说明A1、A2量程分别选择0~3A、0~0.6A，示数分别为0.8A，0.48A。 （2）通过灯泡L1的电流是 I1=I-I2=0.8A-0.48A=0.32A | 3分 4分 |
|  | 28. （7分） | （1）根据电路图可知，当只闭合开关S2时，灯泡L1和L2串联，电压表测量L2两端的电压，由图乙可知：电压表V选用小量程，分度值为0.1V，则电压表V的示数为1.7V，即U2=1.7V 根据串联电路两端电压等于各部分电路两端的电压之和，可得L1两端电压U1= U1-U2=3V-1.7V=1.3V （2）只闭合开关S1和S3时，灯泡L1和L2并联，电流表A测干路电流，A1测 L1支路的电流，已知电流表A1和A的示数分别为0.28A和0.5A ，所以 I=0.5A，I1=0.28A 根据并联电路干路电流等于各支路上的电流之和可得L2支路的电流 I2=I-I1=0.5A-0.28A=0.22A （3）不能；若将开关S1、S2和S3同时闭合，会造成电源短路，电流表A可能会烧坏，L1和L2都不亮（电流表A可能会烧坏，电流表 A1和电压表 V无示数）。 | 2分 2分 3分 |
|  | 29. （6分） | （1）见下图； （2）1.5V，不正常； （3）不正确，由串联电路的特点知，若L2烧断，则整个电路断路，所以LED也不亮； （4）LED。 |  |