熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

1．以下说法中正确的是（ ） A．kW•h是电功率的单位，kW是电功的单位 B．电能表是测量用电器电功率的仪表 C．功率大的用电器，消耗的电能一定多 D．单位时间内，做功多，做功就快 2．在国际单位制中，电功率的单位是（ ） A．焦耳 B．瓦特 C．安培 D．伏特 3．关于电功、电功率，下列说法中正确的是（ ） A．电流做功越多，电功率越大 B．电流做功越快，电功率越大 C．用电器消耗电能越多，电功率越大 D．用电器消耗电能越快，电功越大 4．用物理量描述物质世界，每个物理量都有自己的物理意义，用 表示压力的作用效果；用 表示电流做功的快慢。 5． ， 。 6．在下列学习、生活中涉及的物理估测量中，你认为最接近实际情况的是（ ） A．人体安全电压为36V B．电冰箱正常工作时的电流约为5A C．家用空调正常工作电功率约为100W D．一节干电池电压为1.5V 7．现代人的生活已经离不开电了，为了安全用电，我们对生活中的一些“电” 常识的了解必不可少。下列有关电学物理量的估测符合实际的是（ ） A．一节新的干电池的电压是2V B．家庭节能灯的电流约为1A C．家用壁挂式空调的电流约5A D．我国家庭电路的电压为380V 8．下列用电器正常工作时的电功率最接近200W的是（ ） A．家用空调 B．电热水壶 C．电脑 D．节能灯 9．人类大脑十分神奇，大脑可以处理复杂的信息而功率只有。这个功率相当于下列哪个用电器正常工作时的电功率 。 10．一节新干电池的电压为 V：如图所示，将图中的一节干电池正确装入图中电池盒中，则电池的正极应接到电池盒的 端（选填“A”或“B”）。一个家用电器正常工作时的电流约是0.15A，它可能是 （选填“台灯”或“空调”）。

错题整理

11．假期小明一家出门旅游，出发前家里只有一台额定功率为0.2kW的冰箱正常工作，其它用电器都已关闭。小明看到家里电能表的示数为2021.6kW•h，过了7 天小明回家再次查看电能表的示数如图所示。下列有关说法正确的是（ ） A．这段时间冰箱消耗的电能是70kW·h B．冰箱每天平均工作的时间为1h C．冰箱正常工作 1h电能表的转盘转过120转 D．再有其它家电和冰箱一同正常工作时，电能表转盘的转速不变 12．亮亮了解到某个家用电器连续工作1h，消耗的电能约为，这个用电器是（ ） A．家用空调 B．台式计算机 C．液晶电视机 D．计算器 13．一个家用电能表的盘面上标着“220V 10A、”等字样。若电路中只有某用电器工作时，在2分钟内转盘转了24转，该用电器的功率是 W。 14．2023年1月16日，我国首镀具有破冰功能的大型航标船“海巡156”轮（如图所示）在天津列编。“海巡156”排水量2400吨，它满载时所受的浮力是 N。（g取10N/kg）。采用全电力驱动，若航行过程中保持输出功率，则它以3m/s的航速匀速破冰时受到的阻力是 N。连续工作2h，要消耗 kW·h的电能。 15．大多数用电器在待机状态也会消耗电能。以1000个家庭的社区为例，假设每个家庭所有用电器待机时的总功率为22W，每天处于待机状态的时间为20h，则： (1)当一个家庭的所有用电器均处于待机状态时，这个家庭干路电流约为多少安？ (2)该社区每天因为用电器待机而浪费的总电能约为多少千瓦时？ (3)通过上述计算，请写出一种节约用电的方法。 16．某型号的电水壶加热功率为1200W，用它把质量为1kg、初温为20℃的水加热到100℃，用时400s，已知c水=4.2×103J/（kg·℃），则： (1)水吸收的热量是多少？ (2)此过程中电水壶消耗的电能为多少？ 17．如图所示，电源电压和灯泡电阻都保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P由中点向右移动时，下列判断正确的是（ ） A．电压表和电流表的示数都增大，电路总功率变大 B．电压表和电流表的示数都减小，电路总功率变小 C．电压表示数与电流表示数比值变大，灯泡亮度不变 D．电流表示数减小，电压表示数变大，灯泡变亮 18．如图所示的电路中，电源电压不变，S闭合后，滑动变阻器的滑片P由最左端移动到最右端的过程中，以下分析正确的是（ ） A．电流表A示数变大，灯L变暗 B．电压表V示数变小，灯L变暗 C．电表A示数变大，V示数变小，灯变亮 D．电表A、V示数都变大，灯变暗 19．“模拟调光灯”的电路如图甲，电源电压4.5V，电压表量程“0～3V”，滑动变阻器（20Ω 1A），灯泡L标有“2.5V 1.25W”， 调节滑动变阻器测得多组数据，作出U﹣I图线如图乙，下列判断正确的是（ ） A．随电压的增加，小灯泡的电阻减小 B．电路中最小电流是0.18A C．电路的最大功率是2.25W D．灯泡正常发光时，滑动变阻器接入电路的阻值是10Ω 20．一只电热水壶的名牌上标着“220V 1100W”的字样，它正常工作时，电流是 A，如果这只电热水壶每天使用1h，则电热水壶一个月用电 度。（一个月按30天计算） 21．如图所示电路，灯L1“6V，6W”，灯L2“6V，3W”，把它们串联接在9V的电源两端（不考虑灯丝电阻的变化），闭合开关，在保证电路安全的情况下，只有一个灯正常发光，则正常发光的小灯泡为灯 ，此时 灯更亮。（以上两空均选填“L1”或“L2”） 22．喝酒不开车，开车不喝酒。酒驾违害公共安全，我国已经立法禁止。如图甲是酒精浓度监测仪原理图，电源电压不变，R0为定值电阻，R为酒精气体传感器，R的阻值与酒精浓度的关系如图乙所示。接通电源，呼出的酒精浓度变大，电阻R ，电压表示数 ，电路消耗的总功率 （均选填“变大”、“变小”或“不变”）。 23．如图所示，小灯泡L正常工作电压为8V，正常工作电流为0.4A，闭合开关，小灯泡正常发光，电流表的示数为1.4A，求： (1)小灯泡L正常工作的功率； (2)通过的电流； (3)1min电阻消耗的电能。 24．如图所示电路，电源电压恒为20V，定值电阻R1的阻值为15Ω，滑动变阻器R2上标有“20Ω 1.2A”的字样，电流表的量程为“0~3A”，电压表的量程为“0~15V”。闭合开关S，移动滑片P至某一位置，电流表的示数为0.8A。 (1)求此时电阻R2两端的电压； (2)在电路安全的情况下，移动滑片P，求电阻R1的最大功率； (3)若用一定值电阻R0替换电阻R1，闭合开关S后，在电路安全的情况下，移动滑片P，发现电压表示数的最大值与最小值之比为3︰2。求R0的可能值。（解答时，要求有必要的文字说明、公式和计算步骤等，只写最后结果不得分） 25．如图甲所示的电路，电源电压保持不变。小灯泡L标有“2.5V 0.25A”字样，滑动变阻器R1的最大值为30Ω，定值电阻R2=30Ω，电流表的量程为0~0.6A，电压表的量程为0~3V。求： (1)小灯泡的额定功率是多少？ (2)将变阻器R1的滑片P调到中点时，闭合S和S3，读出电流表示数，再闭合S2，发现电流表示数变化了0.15A，则电源电压是多少？ (3)只闭合开关S、S1，移动变阻器的滑片P，小灯泡L的I-U图象如图乙所示。在保证各元件安全的情况下，滑动变阻器R1允许的取值范围是多少？

错题举一反三

26．如图甲所示，电源电压保持不变，电流表的量程为0~0.6A，电压表的量程为0~15V，滑动变阻器R1的规格为“50Ω 0.5A”。闭合开关S后，调节滑动变阻器的滑片P，测得多组数据。用测得的数据绘制了电流与滑动变阻器阻值的变化关系图（如图乙所示）。在保证电路安全的情况下，下列计算结果中正确的是（ ） A．电源电压为12V B．的阻值为 C．滑动变阻器的阻值变化范围是 D．滑动变阻器的最大功率为0.9W 27．如图甲所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从最右端滑至灯泡正常发光的位置，两电压表示数与电流表示数变化的关系图像如图乙所示，则下列说法正确的是（ ） A．电源电压为8V B．灯泡的额定功率为3.5W C．灯泡正常发光时滑动变阻器连入电路的阻值为40Ω D．a曲线表示电压表V1示数与电流表示数变化的关系图像 28．如图所示，电源电压恒为9V，灯泡L标有“6V 1.2W”字样。当滑动变阻器的滑片P移到中点时，灯泡L恰好正常发光。此时此时电流表的示数为 A，当滑片P在b端时，电路的总功率为 W（不考虑温度对灯丝电阻的影响）。 29．如图甲所示电路，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器。若滑片P从最右端移至最左端的过程中，R2消耗的电功率随电流变化的关系图像如图乙所示，其中a点是滑片置于最右端时的数据，b点是滑片移至某位置时的数据。则定值电阻R1的阻值为 Ω，电源电压为 V。 30．如图所示，电源电压恒定，灯泡L上标有“6V 3.6W”，将滑动变阻器R的滑片P 移至a端，闭合S，L正常发光；再将滑动变阻器R的滑片P移至b端，电流表示数I=0.12A。（忽略温度对灯泡电阻的影响）求： (1)电源电压U； (2)滑动变阻器R的最大阻值； (3)电路工作时的最大电功率和最小电功率之比。 31．如图所示，电源电压，定值电阻，，滑动变阻器R的最大阻值为，电压表的量程为，电流表的量程为。 (1)当开关S1、S3闭合，S2断开时，求电流表的示数。 (2)开关S1闭合，S2、S3断开。为保证电路元件安全。求滑动变阻器R接入电路的阻值范围。 (3)求该电路的最大电功率。 (4)开关S1闭合，S2、S3断开时，求滑动变阻器R的最大电功率。

错题过关

32．小叶在更换灯泡时发现灯泡上标有“220V，40W”的字样，下列说法正确的是（ ） A．该灯泡只能在220V的电压下工作 B．该灯泡的额定功率是40W C．该灯泡的实际功率一定是40W D．灯泡发光时的亮度由额定功率决定 33．如表是某洗衣机的铭牌数据，下列说法不正确的是（ ） 额定电压; 220V. 额定频率; 50Hz. 额定洗涤功率; 450W. 额定脱水功率; 250W. A．正常工作时的电压是220V B．洗衣机是用电器 C．“洗涤”和“脱水”各自正常工作 1min，消耗的电能一样多 D．当实际电压高于额定电压时，“脱水功率”会变大 34．如图所示，L1灯上标有“6V 3.6W”，L2灯上的标识中部分文字模糊，只能看清“6V”。只闭合开关S3时，灯L1的功率为1.6W；只闭合开关S1和S2时，灯L1和L2都正常发光。不考虑灯丝电阻随温度的变化，则只闭合S3时，L1和L2两灯 联，L2的额定电压为 V。 35．甲、乙两小灯泡铭牌上分别标有“4V 2W”和“6V 6W”，使用过程中每个小灯的电阻均不变，若两灯都正常发光，则 （选填“甲”或“乙”）灯会更亮一些，灯泡的电阻为 Ω；若把两灯串联在10V的电压下，则 （选填“甲”或“乙”）会被烧坏。 36．如图所示，电源电压不变，定值电阻的阻值R1<R2。闭合开关S1，将S2接1，小灯泡正常发光，当S2由1接2时（忽略灯丝电阻变化），下列说法正确的是（ ） A．电压表示数变大，小灯泡发光变亮 B．电压表示数变小，小灯泡发光变暗 C．电压表示数变大，小灯泡发光变暗 D．电压表示数变小，小灯泡发光变亮 37．甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示，下列说法中正确的是（ ） （假设灯丝电阻不变） A．两灯均正常发光时，乙灯消耗的电能较多 B．两灯均正常发光时，甲灯的电阻小于乙灯的电阻 C．将乙灯接入110V的电路中，它的实际功率为50W D．两灯串联在220V的电路中，甲灯比乙灯亮 38．现有“220V100W”的电灯泡一只，若将它接在家庭电路中，通过该灯泡的电流为 A（结果保留两位小数）；若将它接在电压为“110V”的电路中，该灯泡的电阻为 Ω（不考虑温度对电阻的影响），实际功率为 W。 39．如图所示，电路中L1和L2是分别标有“12V，3W”和“12V，6W”的灯泡，现将其接入电源电压为12V的电路中，为了使灯都正常发光，应闭合开关 ；为了使L1比L2亮，应闭合开关 ；当S2、S3同时闭合时，电路将发生 现象。 40．如图所示，是小梦家用热水器的简化电路图，表格中为其铭牌的部分参数，、为发热丝，其中。求： 型号; 15X05; 容量; 1L. 额定电压; 220V; 额定频率; 50Hz. 加热功率; ？W; 保温功率; 40W. （1）热水器的加热功率； （2）的阻值； （3）热水器处于加热挡时，实际功率为1000W，求此时的实际电压。 41．在测定“小灯泡电功率”的实验中，小明所在的实验小组用的电源电压为4.5V，小灯泡额定电压为2.5V。他们所设计的实验电路如图甲所示： (1)正确操作后，小明同学闭合开关，电压表示数（如图乙所示）为 V，若他想测量小灯泡的额定功率，应将图甲中滑片P向 （选填“左”或“右”）端移动，使电压表的示数为 V： (2)小丽同学移动滑片P、记下多组对应的电压表和电流表的示数，。并绘制成图丙所示的I-U图像，根据图像信息，可计算出小灯泡的额定功率是 W； (3)为了成功测出小灯泡的额定功率，该实验中滑动变阻器的最大阻值至少为 ； (4)小组的同学完成上述试验后，小华提议用这些器材探究电流与电压的关系，小明立刻说明无法完成此实验，小明认为不能完成此实验探究的理由是 。 (5)当小灯泡正常发光时功率为P额若电流为0.1A时小灯泡功率为P，则P （选填“＞”、“＜”或“=”） 42．在“测量小灯泡额定功率”的实验中，小梦选用的器材有：额定电压为2.5V的灯泡、电流表、电压表、开关、学生电源、滑动变阻器和若干导线等。经过认真思考后，她设计了如图甲所示的实验电路。 实验思路： （1）测量小灯泡额定功率的实验原理是 ； 实验过程： （2）连接电路时，开关S必须 ，滑动变阻器的滑片P应调到最 阻值处； （3）闭合开关，为了测出小灯泡的额定功率应向 （选填“左”或“右”）端移动滑片P，当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示； 实验结论： （4）小灯泡的额定功率为 W。

做错原因分析