熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

1．小明利用如图甲所示的电路来测量R的阻值，电源电压为3V，R的阻值约为10Ω，闭合开关后，电压表指针的位置如图乙所示。对于该实验，下列说法正确的是（ ） A．闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移至a端 B．电流表的量程应该选择0~3A C．图乙中电压表的读数为2.3V D．多次测量求平均值是为了让结论更具普遍性 2. 在伏安法测电阻的实验中，老师为每组同学提供的器材有：干电池（3节）、开关、导线、电流表、电压表、阻值未知的定值电阻。 实验次数; 电压U/V; 电流I/A; 电阻R/Ω; 电阻平均值/Ω. 0.06; _____. 0.12. _____; _____. （1）小红通过改变电池节数的方法，改变待测电阻两端的电压。读出电压表和电流表的示数，记录在表中，第3次实验电流表的示数如图乙所示，读数为 A。 （2）把表格填写完整。 3．某同学用伏安法测电阻，实验电路图如图甲所示。 （1）该实验的原理是 。 （2）闭合开关S前，滑动变阻器滑片P应置于 端（选填“a”或“b”）。 （3）该同学按如图甲所示实验电路图连接好电路后进行“试触”，发现电流表的指针向左偏转到零刻度以外，则其错误原因是： 。 （4）纠正错误后进行实验，当电压表示数如图乙所示时，电流表的示数如图丙所示，则被测电阻的阻值Rx= Ω。 4. 某实验小组用“伏安法”测未知电阻的阻值，实验过程如下： （1）在接图1甲所示的电路时，少连了一根导线，请用笔画线代替导线将电路连接完整； （2）闭合开关进行实验前，滑动变阻器的滑片P应位于_____（选填“A”或“B”）端； （3）测量数据如表所示，在第三次测量中，电流表示数如图乙所示，示数是______A，则第三次测出电阻的阻值是______Ω； 次数; 1; 2; 3; 4; 5. 电压U/V; 1.4; 1.8; 2.1; 2.4; 2.6. 电流I/A; 0.26; 0.36; 0.48; 0.54. （4）根据表记录的实验数据，在图丙中用描点法绘出定值电阻的电流随电压变化的图像。_____ 5. 小明同学利用图甲所示电路测量标有“2.5V”字样的小灯泡电阻。关于该实验，下列说法错误的是（ ） A．该实验的原理是R=U/I B．若灯泡正常工作时测得的电流如图乙所示，则此时电阻约为8.3Ω C．闭合开关前滑动变阻器滑片应移至最右端 D．可以多次实验求平均值减小误差 6. 在“测量小灯泡的电阻”的实验中： （1）请你设计一个测量小灯泡的电阻的电路图，画到下边的方格内； （2）邓南同学按此电路测得了通过灯泡的电流为0.2A，电压表示数如图所示，则电压表示数是 V，此时该灯泡的电阻是 Ω。 7．小华同学利用伏安法测量小灯泡的电阻，小灯泡上标有“2.5V”字样，通过实验绘制出了小灯泡电流随电压变化的关系图像（如图）。 （1）实验中，正确连接电路后，闭合开关，发现灯泡不亮，则接下来的操作是 （填字母）； A．断开开关，更换小灯泡 B．断开开关，重新连接电路 C．移动滑动变阻器，观察小灯泡是否发光 （2）由图像可知，小灯泡正常工作时的电阻为 Ω。 8. 小明和小红为了测量灯泡电阻设计了如图甲所示的电路图并进行实验。 （1）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移至其阻值最 处。 （2）闭合开关，观察不到灯泡发光，但电流表指针正常偏转，小明认为灯丝断了。小红说：“灯泡和电流表是 联的，若灯丝断了，电流表指针不会偏转。” （3）移动变阻器的滑片至灯泡发光，当电压表示数为1V时，电流表示数如图乙所示，此时灯泡电阻为 。 （4）他们发现：多次正确实验得出的灯泡电阻差距较大。为找到灯泡电阻变化的原因，你认为实验中还需关注灯泡 的变化。 9. 如图所示为测量小灯泡电阻的实验电路图，多次测量并记录电压表示数U和对应的电流表示数I，则绘出的I-U图像正确的是（ ） A B C D 10. 用“伏安法测电阻”的实验中，小雪和晓彤分别选用定值电阻和小灯泡为测量对象，在处理实验数据时，分别画出了U-I的图象，如图甲、乙所示。对于图象的分析，以下说法错误的是（ ） A．由乙图及实验现象可知：小灯泡的电阻随灯丝温度的增加而增大 B．为了减小误差，应该用多次测量的方法，计算小灯泡的电阻 C．由甲图可知，定值电阻的阻值为1Ω D．由甲图可知，电阻不随其两端的电压和导体中的电流而改变 11. 以下数据是伏安法测小灯泡电阻的实验数据，请你将表格里的数字描在坐标轴上。 次数; 1; 2; 3. U/V; 1.0; 2.0; 3.0. I/A; 0.20; 0.28; 0.32.

错题整理

12．如何用一个电压表和一个已知电阻来测量某未知电阻？小听关于这一问题设计了如图所示的电路。已知R1为10Ω，闭合S，断开S1时，电压表的读数是2.0V，再闭合S1时电压表的示数是3.0V。（已知整个实验过程中电池的电压不变），求被测电阻R2的阻值。 13．为测量阻值未知的定值电阻Rx的阻值，某小组设计了如图所示的电路图。其中电源电压未知且不变，另一定值电阻的阻值已知，为R0。 ①闭合S1，断开S2时，电压表的示数为U1； ②闭合S1、S2时，电压表的示数为U2； ③电阻Rx= （用U1、U2、R0表示）。 14. 如图所示小明利用如图所示（滑动变阻器最大阻值为R0，电源电压未知且不变）的电路测电阻Rx的阻值，请将下列相关实验步骤补充完整： ①闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到a端，记录电流表示数为I1； ②闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到 端，记录电流表示数I2； ③写出待测电阻的表达式Rx= （用已知量R0和测量量符号表示）。 15．小鹏想用电压表、电流表测量R2的阻值，接好电路后才发现电压表坏了，于是他从电学实验箱找来一个已知阻值的R1和另一个开关，设计了如图的电路图。他只闭合S，测出流经 的电流为I1； ，测出干路的电流为I2；整个实验过程电池电压不变，则 R2的阻值为 。

错题举一反三

16．有两个电阻R1、R2（R1＞R2），图中情况中阻值最大的是（ ） A B C D 17. 某用电器的电阻是60Ω，正常工作时通过的电流为0.2A，接入36V电路里，为了使用电器正常工作，必须（ ） A．串联一个240Ω的电阻 B．并联一个240Ω的电阻 C．串联一个120Ω的电阻 D．并联一个120Ω的电阻 18. 两个定值电阻上分别标有“15Ω 0.6A”和“20Ω 0.5A”字样，将两定值电阻串联起来接在某一电路中，该电路总电阻为 Ω，所通过的最大电流为 A，允许加的最大电压为 V。 19. 如图所示，电源电压恒定不变，R1=20Ω，R2的阻值是R1的2倍。闭合开关S，电压表的示数为2V。求： （1）电流表的示数？ （2）电源电压？ （3）请利用你所学的知识，推导串联电路中电阻的特点？ 20．教室里装有多盏电灯，上晚自习时，我们每多开一盏灯，则教室电路的（ ） A．总电阻减小 B．总电阻增大 C．总电压增大 D．总电流减小 21. 一位同学在做实验时，需要阻值为6Ω的电阻一个，但手边只有10Ω和12Ω的电阻各2个，下列符合题意的是（ ） A．将两个12Ω的电阻并联起来 B．将一个10Ω和一个12Ω的电阻并联起来 C．将两个10Ω的电阻串联起来 D．将一个10Ω和一个12Ω的电阻串联起来 22. 如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，向右移动滑动变阻器R2滑片P的过程中，电路中（ ） A．电流表A1示数与电流表A2示数的比值变大 B．电压表V示数与电流表A2示数的比值不变 C．电流表A1示数与电流表A2示数的差值变大 D．电压表V示数与电流表A1示数的比值变小 23. 学好物理必须要勤于思考，将问题的本质理解透彻，才能以不变应万变。请你思考以下问题：在电学计算中，我们经常会用到串并联电路的电阻关系。请你用所学关系式推导并联电路的电阻关系：

错题过关

24. 如图所示的电路，电源电压为9V且保持不变，电阻R的阻值为10Ω，滑动变阻器的最大阻值为20Ω。闭合开关S，滑动变阻器的滑片P由b端向a端移动的过程中，下列说法中正确的是（ ） A．电压表示数不变 B．电流表示数变小 C．当电压表示数为6V时，滑动变阻器接入电路的阻值为5Ω D．电流表示数为0.5A时，滑动变阻器接入电路阻值为10Ω 25. 将一只标有“30Ω 0.3A”的定值电阻和一只标有“20Ω 0.6A”的定值电阻串联接入电路中，在保证所有电路元件安全的前提下，电路中最大电流为 A，此时电源电压电压为 V。 26．如图所示的电路中，电源电压为18V不变，滑动变阻器R2上标有“30Ω 2A”的字样，闭合开关S后，当电流表的示数为1A时，电压表（量程0~15V）的示数为10V，求： （1）电阻R1的阻值； （2）移动滑片使电路达到的最小电流； （3）根据题干条件，为使电路正常工作，滑动变阻器R2连入电路的阻值范围。 27. 如图所示的电路，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向左移动，下列说法正确的是（ ） A．电路的总电阻将变小 B．电压表示数变大，电流表示数不变 C．电压表示数不变，电流表示数变小 D．电压表和电流表示数都不变 28．如图所示的电路，电源电压恒定不变，先把电阻R1=5Ω接入电路A、B之间，闭合开关，电压表所示为6V；再在A、B上方并联接一个电阻R2=10Ω，则电流表示数是 A。 29．如图所示的电路，电源电压为9V不变，定值电阻R1阻值为10Ω。闭合开关S、S1时，电流表的示数为1.2A，求： （1）电阻R1两端的电压为多少伏特？ （2）闭合开关S，断开S1，电流表的示数为多少？ （3）定值电阻R2的阻值。

做错原因分析

课后作业：

1. 关于“伏安法测定值电阻”和“伏安法测小灯泡的电阻”下列说法不正确的是（    ）

A．两个实验的原理相同

B．滑动变阻器在两个实验中的作用除了保护电路还有改变电压

C．两个实验进行多次测量都是为了减小误差，使测量数据更加精确

D．两个实验都没有用到控制变量法

2. 如图所示电路中，电源电压恒定，R0为定值电阻。闭合开关，将滑动变阻器R的滑片P从a端移到b端的过程中（　　）

A．电流表示数增大                          B．电压表V1示数增大

C．电压表V1示数与电流表A示数的比值不变   D．电压表V2示数减小

3. 如图甲所示是某电子秤的原理示意图，R1为定值电阻，托盘下方的电阻R2为压敏电阻，其电阻大小与托盘中所放物体质量m大小的关系图象如图乙所示。已知托盘中未放入任何物体时，电流表示数为I=0.01A，且电源电压为8V保持不变。请回答下列问题：

（1）求定值电阻 R1的阻值；

（2）若托盘中放入某物体后，电流表示数为I′=0.02A，求该物体的质量大小；

（3）求放入0.6kg物体后，定值电阻R1两端的电压。

4. 在图（a）所示电路中，电源电压为12伏，定值电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器标有“20Ω 1A”字样。闭合开关S，电压表V的示数为8伏。求：

（1）通过电阻R1的电流。

（2）滑动变阻器R2接入电路的阻值。

（3）移动滑片P，求电压表V允许的示数变化范围。

5. 图甲是一种测温电路，温度表由量程为3V的电压表改装而成，电源电压U恒为6V，R的阻值为40Ω，热敏电阻的阻值Rt随温度t变化的关系如图乙所示。则电路可测量的最高温度为      ℃，温度表的10℃应标在电压表    V刻度处；若仅将U减小，电路可测量的最高温度将     ；若将R增大，电路可测量的最高温度将      。（后两空选填增大/减小）

6. 在开展“制作简易体重计”的跨学科实践活动中，物理小组设置了如下的评价量表，准备了以下器材：电压12V的电源，最大阻值30Ω的滑动变阻器，量程0~3V的电压表，多个阻值不同的定值电阻，开关和导线，一根弹簧，设计电路如图甲所示。

| 自制体重计评价量表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 优秀 | 良好 | 合格 | 待改进 |
| 相关性 | 体重越大， 表示数越大 | 体重越大， 表示数越大 | 体重越大， 表示数越大 | 体重越大， 表示数越小 |
| 刻度 | 示数均匀，电表零刻度线表示体重为零 | 示数不均匀，电表零刻度线表示体重为零 | 示数不均匀，电表零刻度线上体重不为零 | 示数不均匀，电表零刻度线上体重不为零 |

（1）甲电路设计方案中，定值电阻R0的作用：      ；

（2）结合“自制体重计评价量表”，该体重计指标得分为：      ；

（3）结合“自制体重计评价量表”改进实验方案，同时使体重计的测量范围达到最大，且滑片P位于某端点时电压表示数刚好为3V，请利用现有器材（定值电阻阻值可选）：

①在图乙方框内画出改进后的电路图，并在图中标出所需定值电阻的阻值；

②结合“自制体重计评价量表”，说明设计方案和甲方案相比具体的改进指标。

7．图甲为呼气式酒精测试仪的工作电路图，电源电压U=9V，定值电阻。 R1=20Ω，R2是气敏电阻，其阻值与呼出气体中酒精浓度（每100mL呼出气体中酒精的含量）的关系如图乙所示。

（1）闭合开关，当呼出气体酒精浓度为0时，电路中的电流为          A。

（2）呼出气体酒精浓度越高，电压表示数越           ；若电压表示数为5V，则根据如下表所示的酒驾认定标准，驾驶员属于        驾车。

| 呼出气体酒精浓度n | 酒驾认定标准 |
| --- | --- |
| n<20mg/100mL | 正常驾车 |
| 20mg/100mL≤n<80mg/100mL | 饮酒驾车 |
| n≥80mg/100mL | 醉酒驾车 |