第十五章《电功和电热》单元测练习卷

训练范围：苏科版九年级下册第15章

第Ⅰ卷  选择题

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1．下列数据最符合实际的是 （    ）

A．一节新干电池的电压约为5V

B．教室里的日光灯的功率约为40W

C．USB 接口的输出电压约为220V

D．书桌上的台灯工作时的电流约为10A

2．厨房中有很多热现象，下列描述的现象中，物体增加的内能是由机械能转化而来的是（   ）

①电饭煲工作时，米和水的内能增大；②燃气炉烧水时，水内能增大；③磨刀时，刀内能增大；④绞肉机绞碎肉时，肉的内能增大；⑤蒸冷鸡蛋时，鸡蛋内能增大；⑥阳光晒在厨台上，厨台内能增大；

A．①④	B．②⑤	C．③④	D．③⑥

3．取一个橙子，把铜片、铁片插入其中，制成一个水果电池。用电压表测量电压，如图所示。下列说法正确的是（　　）

A．用电压表测量电压，该水果电池电压为3V

B．水果电池是将化学能转化为电能

C．该水果电池的铁片是正极

D．为获得更高电压，可以将多个水果电池并联

4．徐伟同学发现，日常生活中妈妈有很多不规范的用电行为，很容易造成危险。于是他对妈妈的某些用电行为进行了总结，以便及时纠正：

①空气开关跳闸后，立即合上；②边给手机充电边用手机打电话；③用湿布擦拭用电器前断开开关；④在不断开电路的情况下，更换日光灯；⑤将三线插头变为两线插头使用；⑥家里电路定期检查，老旧线路及时更换。妈妈的这些行为中不符合安全用电原则的是（    ）

A．①②③④	B．②③④⑤

C．①②④⑤	D．③④⑤⑥

5．如图甲所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑片P从b端移动到a端的过程中，电压表示数U与电流表示数I的关系图像如图乙所示。下列说法正确的是（　　）

A．R1两端的电压与通过R1的电流成反比

B．电源电压为8V

C．当滑片P在b端时，通电10s，R1产生的热量为8J

D．滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的横截面积来改变电阻大小的

6．一个密封盒的表面可见两个接线柱、一个定值电阻R1和一个电阻箱R2的旋钮，盒内没有其他用电器。小明想探究R1和R2的连接方式，连接了如图所示的电路，电源电压恒定，做了三次实验，数据记录如表格所示，则下列说法正确的是（　　）

| 实验序号 | 变阻器电阻R/Ω | 电流表示数I/A |
| --- | --- | --- |
| ① | 5 | 0.6 |
| ② | 10 | 0.4 |
| ③ | 20 | 0.3 |

A．R1和R2是串联在一起的

B．电源电压是12V

C．R1的阻值是5Ω

D．第一次实验电阻箱R2工作1min产生48J热量

7．如图所示是“研究电流通过导体产生的热量与哪些因紧有关”的实验，下列分析不正确的是（　　）

A．实验应用了控制变量法和转换法

B．实验是为了探究电流产生的热量与电流大小的关系

C．本装置加上秒表可以探究电流产生的热量与通电时间的关系

D．实验通电一段时间后，右侧U形管中液面的高度差比左侧的大

8．如图，灯泡标有“6V 3W”，标有“3V 3W”，假设灯泡电阻不变。闭合开关，两灯均发光。下列说法正确的是（　　）

A．通过灯泡的电流大于通过灯泡的电流

B．和对应的电压表示数之比是4∶1

C．若灯泡断路，则电压表示数为零

D．若灯泡短路，则电压表示数不变

9．如图所示，电源两端电压恒为6V，灯泡规格“2.5V  0.25A”，滑动变阻器规格“”。闭合开关，调节滑片P，不考虑灯丝阻值随温度的变化，灯泡两端电压不允许超过额定电压，各元件安全工作。下列说法正确的是（   ）

A．电压表的示数变化范围是0V~2.5V

B．电流表的示数变化范围是0.25A~0.6A

C．电路总功率的最大值是3.6W

D．滑动变阻器允许接入电路的阻值范围是

10．学习了电学知识后，针对生活中的现象，小华下列说法中正确的是（　　）

A．小华爸爸用充电宝给手机电池充电时，充电宝相当于用电器

B．小华观察到高层楼顶安装避雷针可减轻雷雨天闪电带来的危害

C．小华将教室内开关断开时，教室内所有灯熄灭，说明教室内的灯是串联的

D．小华的妈妈用电饭煲煮饭时，家中的空调、微波炉、电磁炉等也必须同时工作

11．图中关于安全用电的说法正确的是（　　）

A．甲图插座中的用电器同时工作可能会导致漏电保护器断开

B．乙图中氖管会发光，使用者会有触电的危险

C．丙图冰箱使用两孔插座，打开冰箱门时可能会触电

D．丁图断开图中开关，更换灯泡时就不会有触电危险

12．电阻R1和R2的Ⅰ-U关系的图像如图所示，下列说法正确的是 （    ）

A．R1与R2电阻值之比为2:1

B．将R1和R2并联在电压为2.5V电路中，总电流为0.6A

C．将 R1和R2并联在电路中，相同时间内R1和R2消耗的电能之比为2：1

D．将R1和R2串联在电路中，相同时间内R1和R2消耗的电能之比为2：1

二、填空题（本题共10小题，每空1分，共20分）

13．家庭电路中总电流如果超过安全值，会由于电流的            效应，导致线路温度过高，容易引发火灾。某电炉标有“220V   100W，接在某电路中，通过电阻丝的电流为0.1A时，工作1min电流对电阻丝做功           J。

14．用试电笔接触      线时，氖管发光；如图电路中，若开关S闭合后，灯泡L不亮，用试电笔测试插座的两孔时，氖管都发光，则故障可能是      断路。

15．两个电阻的阻值之比，若将它们串联在电路中，相同时间内消耗的电能之比        ；已知，将它们并联在4V的电路中后，两个电阻在100s内产生的总热量是       J。

16．同学们自制一款有高、中、低三挡的电热杯，简化电路如图所示。、不能同时闭合，、的阻值都为10Ω。只闭合、时，电热杯处于         挡；只闭合时，电路中的电流为2A，那么电热杯工作1min产生的热量为         。

17．均标有“220V 150W”字样的电烙铁和电风扇，都正常工作相同时间，消耗电能的情况是      （选填“电烙铁多”“电风扇多”或“一样多”），产生热量的情况是      （选填“电烙铁多”“电风扇多”或“一样多”）。

18．如图甲所示，电源电压为6V不变，为定值电阻，闭合开关后，滑动变阻器R2的滑片从一端滑到另一瑞的过程中，R2的电功率P随电压表示数U的变化关系如图乙所示，则R2的最大值为           Ω，该电路消耗的最大电功率为           W。

19．如图是小明家所使用的电能表，由图可知小明家同时使用的用电器的总功率最大为      W。当家中只有电饭锅工作时，一分钟内电能表的指示灯闪烁了50次，则电饭锅的电功率是      W。

20．小明给充电宝进行充电，充电宝容量为60000mA•h，充电电压为5V，充电时剩余电量为0。若给充电宝充满电，则需要消耗电能为     J；且如图所示的电能表需转过      r。

21．“充电五分钟，通话两小时！”这是OPPO手机的闪充功能。它的闪充充电器的充电电压为5V，充电电流为4A，使用该充电器5min最多可以充入电能           J；其手机的电池容量是3000mA·h，手机电池标有“电压3.8V”的字样。如果要进一步提升充电速度，可以考虑提升充电器的充电电压或充电电流。若在不改变充电电流的情况下，要在30min内充满该手机电池，至少需要            V的充电电压。

22．如图所示，R1为定值电阻，电源电压恒定不变， 闭合开关S， 当滑片在a点时， 电压表V1的示数为U1，电压表V2的示数为U2，滑动变阻器的阻值为Ra，其电功率为Pa，当滑片在b点时， 滑动变阻器的阻值为 Rb， 其电功率为 Pb， 已知U1∶U2=1∶2，Pa=Pb，则R1∶Ra=        ，若R1=10Ω，则Rb=        Ω。

三．解答题（本题共8小题，共56分）

23．用笔画线代替导线，将下图中的拉线开关、电灯接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则，拉线开关控制电灯。

24．请将图中元件分别正确连接到电路中。

25．如图所示是“探究串联电路中各处电流的关系”的实验电路图。

(1)实验中，两个小灯泡的规格最好是           （选填“相同”或“不相同”）的，测量电流时，电流表要           （选填“串”或“并”）联接入电路中；

(2)甲同学率先连接电路，刚接好最后一根导线，小灯泡就亮了，经检查电路连接正确，那么他连接电路时出现的问题是           ；

| 实验次数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 |

(3)上表是某同学记录的实验数据，其中有一个数据存在错误，错误的数据是           A，纠正错误后，分析实验数据得到串联电路中电流的规律是：串联电路中的电流           ；

(4)实验中发现两个串联的小灯泡，一个很亮，一个发光微弱，造成这种现象的原因可能是（　　）

A．通过两个灯泡的电流大小不同	B．发光微弱的灯泡被短接了

C．发光微弱的灯泡的灯丝断了	D．灯泡的规格不同

26．为了探究“电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关，老师设计了如图甲、乙两组实验装置：将a、b、c、d四段电阻丝阻值均为5Ω，分别密封在完全相同的盒内，盒内封闭等质量的空气，并与装有相同液体的U形管相连通。电阻丝e的阻值为10Ω。

(1)实验中通过观察U形管中            变化来比较电流通过电阻丝产生的热量的多少。这种实验方法叫           ；

(2)           （选填“甲”“乙”）装置可探究电流产生的热量与           的关系。

(3)其中           装置能够解释“电炉丝热得发红，而导线却几乎不发热”。

(4)甲装置通电一段时           （选填“左瓶”或“右瓶”）内的电阻丝产生的热量多。a与b两段电阻丝产生的热量之比为           。

27．实验室里，小明想观察小射灯（额定电压为2.5V）的发光情况，他用导线直接把小射灯接到两节铅蓄电池串联而成的电源两端，刚一通电小射灯的灯丝就被烧断了。

(1)导致小射灯被烧坏的原因是小射灯的实际电压        额定电压。小明换了一只新的同规格的小射灯，并选择了标有“20　lA”字样的滑动变阻器及其它相应实验器材，准备完成“测量小灯泡电功率”的实验，查阅说明书知道小射灯的电阻约为10后，小明就着手连接了部分电路如图甲。

(2)小明连接的电路中有错误，请用笔在错误处划“×”标明        。

(3)错误改正后，请你用笔画线代替导线，在图甲中把电路连接完整        。根据你所连的电路图判断，在实验前滑片的位置应该放在        端。

(4)闭合开关后，小明发现小灯泡不发光，经检查是由于某根导线断了造成的。如果给你图乙的电路进行检测，检测时你应该将图甲中的开关处于        状态，然后将两只鳄鱼夹分别夹在每一根导线的两端，若检验灯发光说明被检测导线        （选填“断了”或“没断”）。

(5)更换掉断了的导线，闭合开关，将变阻器的滑片移到某位置时，电压表示数为2.5V，电流表示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率是        W，此时小灯泡灯丝的电阻是            。

(6)小明又接连正确进行了三次实验并将数据处理后填入了下表。分析实验数据发现：灯丝电阻越来越小，这是因为        。

| 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| I/A | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| R/ |  | 7.7 | 6.3 | 5.0 |

(7)小明查找资料时发现有一种热敏电阻的阻值具有和灯丝电阻随温度变化规律相反的性质。他设法找到了这种热敏电阻代替小灯泡接入图甲的电路中，并将滑片调到适当位置，设计了一个简易的测温装置。若要满足温度升高时测温装置的示数变大，应将图甲中        表的表盘改装成测温装置的刻度盘。

28． 如图所示的电路中，电源电压为3V恒定不变，R为阻值未知的定值电阻，小灯泡L的规格为“6V 3W”，闭合开关S后，电流表的示数为1.25A，不考虑温度对小灯泡电阻的影响。求：

(1)小灯泡的实际功率；

(2)电阻R的阻值；

(3)通电1min，整个电路产生的热量。

29．小明同学设计了一个用电表示数变化反映环境温度变化的电路，其电路原理如图甲所示，电源电压保持不变，R1是定值电阻，阻值为10Ω。R0是热敏电阻，其阻值随环境温度变化关系图像如图乙所示。闭合开关S后，当环境温度为40℃时，此时电压表的示数为2V。求：

(1)通过R0的电流；

(2)R1两端的电压；

(3)当环境温度为40℃时，电流表示数为0.2A，求电路的总功率。

30．如图甲所示为某小灯泡的图像，将它与定值电阻R并联在稳压电源两端，如图乙所示。闭合开关，电流表的示数为；再闭合开关，电流表示数变为。求：

(1)电源电压是多少？

(2)R的阻值是多少？

(3)1min内小灯泡消耗多少电能？