熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

【典例1-1】某实验小组先采用如图所示电路测量时，在较大范围内调节滑动变阻器阻值，发现电压表示数虽然有变化，但变化不明显，主要原因是（ ） A．滑动变阻器与电路接触处断路 B．滑动变阻器与电路接触处短路 C．滑动变阻器的阻值太小 D．电池内阻太小 【答案】D 【详解】用如图所示电路测量时，在较大范围内调节滑动变阻器阻值，发现电压表示数虽然有变化，但变化不明显，说明滑动变阻器既不断路，也不短路，其阻值始终相对于电池内阻很大，即电池内阻太小。 故选D。 【典例1-2】某同学要测量一节新干电池的电动势和内阻（内阻约0.5Ω），实验室提供的器材有∶电压表V（量程3V，内阻约3kΩ）；电流表A（量程0.6A，内阻约1Ω）；滑动变阻器R（最大阻值为20Ω）；定值电阻（阻值为2Ω）；开关一个，导线若干 (1)该同学选用部分器材设计了如图1所示电路，该电路不够合理，原因是 。请合理选用器材，设计合理的实验电路并画在图2方框内 。 (2)按合理的实验电路进行实验，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到一端，使其接入电路的电阻最大，闭合开关，调节滑动变阻器，某次调节后电压表的示数如图3所示此时电压表测得的电压为 V。 (3)多次调节滑动变阻器，测得多组电压表和电流表的示数U，I作U-I图像，得到图像的斜率绝对值为k，图像与纵轴的截距为b，则测得电池的电动势E= 。电池的内阻r= （用已知和测得的物理量的符号表示）。 【答案】(1) 电压表的示数变化范围小 (2)1.40 (3) 【详解】（1）[1]新干电池的内阻太小，电压表的示数变化范围小，误差大； [2]在电路干路中串联一个定值电阻，增大等效电源的内阻，电路图如图所示 （2）由于电压表的量程为，分度值为0.1V。由图3可知，电压表的读数为1.40V。 （3）[1][2]根据闭合电路欧姆定律可得 整理可得 则图线的斜率的绝对值为 截距为 联立，解得， 跟踪训练1某实验小组通过如图甲所示的实验电路来“测量一节干电池的电动势和内电阻”，根据测得的数据作出了如图乙所示的U-Ⅰ图线，下列说法正确的是（ ） A．实验误差来源于电压表分流 B．实验误差来源于电流表分压 C．干电池内阻的测量值为3Ω D．干电池电动势的测量值偏大 【答案】A 【详解】ABD．由图甲可知，因电压表的分流作用，电流的测量值小于流过电源的真实值，当外电路短路时电流的测量值等于真实值，修正后的U-Ⅰ图像如图所示 可知电池电动势的测量值小于真实值，故A正确，BD错误； C．由图乙可知，干电池内阻的测量值为 故C错误。 故选A。 跟踪训练2某学习小组利用以下器材测量两节新干电池串联的总电动势和总内阻： A、新干电池2节：每节电池电动势略大于，内阻约 B、电压表：量程，内阻约 C、电压表：量程，内阻约 D、电流表：量程，内阻为 E、滑动变阻器：规格 F、不同规格的定值电阻若干、开关、导线。 (1)图a为学习小组设计的电路图，为了使测量结果尽可能准确，应选用电压表 （选填“”或“”）。 (2)将滑动变阻器的滑片置于合适位置后，闭合开关，开始测量。由于电池组的内阻较小，导致移动滑动变阻器的滑片时， （选填“电压表”或“电流表”）无法有效读取多个数据。 (3)学习小组对实验进行改进如图b：将一个阻值为的定值电阻串联在电路中。闭合开关，记录数据，并描绘出图线（图c）。由图线可得，两节干电池串联的总电动势 ，总内阻 。（结果均保留2位小数） 【答案】(1)V1 (2)电压表 (3)3.10 0.94 【详解】（1）题意知电源总电动势约为3V，为了使测量结果尽可能准确，应选用电压表。 （2）由于电源内阻较小，所以电源内阻分压小，故路端电压变化幅度小，即电压表变化小，则电压表无法有效读取多个数据。 （3）[1][2]补全图像如下 根据闭合电路欧姆定律有 结合图c可知纵截距 斜率 解得

错题整理

【典例2-1】某同学利用如图所示的电路测定干电池的电动势和内电阻，在是否可忽略电流表内阻这种情况下，以电阻箱读数R为横坐标，电流表读数的倒数为纵坐标。下图中实线代表电流表内阻可忽略的情况，虚线代表电流表内阻不可忽略的情况，这四幅图中，能正确反映相关物理量之间关系的是（ ） A． B． C． D． 【答案】B 【详解】若不考虑电流表的内阻则 则 考虑电流表的内阻 则 两种情况斜率相同，截矩不同，电流表内阻不可忽略时截矩大，虚线在实线的上方。 故选B。 【典例2-2】某实验小组欲测量某一型号电源的电动势和内阻，实验室提供的实验器材如下： A．待测电源 B．电流表（量程为，内阻） C．定值电阻 D．定值电阻 E．定值电阻 F．电阻箱（阻值范围为） G．开关、导线若干 实验步骤如下： （1）实验时需要把电流表的量程改装为，定值电阻应选 （选填“”或“”）。 （2）根据电路图甲连接电路，连接前开关断开。 （3）闭合开关，适当调节电阻箱，并记下电阻箱的阻值及对应电流表的示数，然后断开开关。 （4）重复（3）的操作，得到多组的数据。 （5）以为横轴，为纵轴，建立平面直角坐标系，作出的图像如图乙所示，则待测电源的电动势 V，内阻 （结果均保留两位有效数字）。 （6）若不考虑偶然误差，上述测量值与真实值相比： ， （均填“>”“<”或“=”）。 【答案】 12 2.1 = = 【详解】（1）[1]电流表扩大量程，量程扩大10倍，则并联的电阻为电流表内阻的九分之一，故应选择； （5）[2][3]由图甲 得 由图乙斜率、截距得， 解得 （6）[4][5]本实验已经考虑了电流表的内阻，根据第（5）的计算过程，得出电源电动势和内阻的测量值和真实值均相等。 跟踪训练1用如图甲所示的电路测量电源的电动势和内阻，电流表A为理想电表，改变电阻箱R的阻值，测得多组数据，根据测得数据描绘的图线如图乙所示。将该电源、电阻箱R、表笔a和b与量程为10mA、内阻为50Ω的毫安表连成如图丙所示的电路，将毫安表改装成欧姆表，下列说法正确的是 A．电源电动势，内电阻 B．甲图中，当电阻箱R接入电路的阻值为时，电源的输出功率为12W C．丙图中，表笔a和b短接，当电阻箱R接入电路的阻值为时，毫安表满偏 D．丙图中，欧姆调零后，表笔a和b间接入阻值为的电阻，毫安表的示数为4mA 【答案】D 【详解】A．由闭合电路欧姆定律得 化简得 结合图线可得，电源电动势为 内电阻为 A错误； B．甲图中，当电阻箱R接入电路的阻值为时，流过电源的电流和电源的输出功率为 B错误； C．丙图中，表笔a和b短接，由闭合电路欧姆定律得 解得 C错误； D．丙图中，欧姆调零后，由闭合电路欧姆定律得 解得 D正确。 故选D。 跟踪训练2某课外活动小组利用铜片、锌片和橙子制成一个水果电池，他们想测量该水果电池的电动势E和内阻r。 (1)将多用电表的选择开关拨至直流电压2.5V挡，将红、黑表笔与铜、锌片直接接触，多用电表的表盘指针位置如图甲所示，其电压的示数为 V，这样测定的结果和电动势相比 （选填“偏大”、“偏小”或“相同”）。 (2)有以下实验器材可供选择： A．电流表A1（量程0~100µA，内阻为100Ω） B．电流表A2（量程0~600µA，内阻不计） C．电压表V（量程0~3V，内阻约为15kΩ） D．定值定阻R0（阻值9900Ω） E．电阻箱R（阻值可调范围0~9999Ω） F．滑动变阻器R1（阻值变化范围0~20Ω） G．滑动变阻器R2（阻值变化范围0~5kΩ） H．开关和导线若干 ①小明同学选用了其中的一些器材，设计了图乙所示的电路进一步测定电动势和内电阻。滑动变阻器应选择 （选填“R1”或“R2”）。正确连接电路，闭合开关，调节滑动变阻器，获得电流表A1和A2的多组I1和I2数据，并作出I1-I2图像如图丙所示，该水果电池的电动势E= V，内阻r = Ω。（计算结果均保留两位有效数字） ②从提供的实验器材中选择合适的器材，在相应方框中再画出一种测定该水果电池的电动势和内阻的电路图 、 。 【答案】(1) 0.85 偏小 (2) R2 0.95 1.0×103 【详解】（1）[1]由于多用电表为直流电压2.5V挡，所以每一小格为0.05V，所以图示读数为 [2]由于多用电表测量的是电源两端的电压，即路端电压，其小于电源电动势，所以这样测定的结果和电动势相比偏小。 （2）[1]由于水果电池内阻较大，所以滑动变阻器应选择阻值较大的R2方便实验调节； [2][3]根据闭合电路欧姆定律可得 变形整理可得 结合图像可得， 联立解得， [4][5]根据测定电源电动势和内阻的实验原理可知，可以采用伏阻法进行测量，但由于现有电压表量程太大，需要用电流表A1和定值电阻串联改装电压表，电路如图所示 同时也可以采用安阻法进行测量，电流表选用量程较大的A2，电路如图所示

错题举一反三

【典例3-1】如图甲、乙是利用电压表（可看作理想电表）和电阻箱测定电池的电动势和内电阻的原理图及实验数据图像，可得电动势和内电阻分别是（ ） A． B． C． D． 【答案】D 【详解】根据 可得 由图乙知，图像斜率 截距 解得 故选D。 【典例3-2】实验小组用如图1所示的电路来测量电源的电动势E和内阻r以及定值电阻的阻值。图1中的电压表为理想电压表，现把电阻箱调到最大值，闭合开关，调节电阻箱的阻值，读出电压表的示数U，改变电阻箱的阻值R，测得多组U与R对应值；再断开开关，调节电阻箱的阻值，读出电压表的示数U，改变电阻箱的阻值R，测得多组U与R对应值，以为纵轴、为横轴建立直角坐标系，在该坐标系中画出图像，得到的甲、乙两条图线如图2所示，回答下列问题： (1)按照图1所示的实验原理电路图在下列方框中完成实物图连线。 (2)闭合、断开，对应图2中的倾斜直线 （选填“甲”或“乙”），理论上甲、乙两条倾斜直线的交点 （选填“在”或“不在”）横轴上。 (3)若图线乙的纵截距为，则电源的内阻 ，若甲与乙的斜率之比为n，则与r的比值为 。 【答案】(1) (2)甲 在 (3) 【详解】（1）根据电路图可得实物连接图如图所示 （2）[1]闭合开关、，由闭合电路欧姆定律可得 则有 闭合开关，断开，同理可得 甲的斜率小于乙，则对应倾斜直线甲，对应倾斜直线乙； [2]根据计算可知两条图线与横轴的交点坐标均为，可知理论上甲、乙两条倾斜直线的交点在横轴上。 （3）[1]根据 其图线纵截距为 可得 [2]根据题意有 可得 跟踪训练1某同学在实验室利用如图甲所示的电路测量某电源的电动势和内阻。根据实验数据绘出的图像与如乙图所示的图线类似，其中为电阻箱读数，为电压表读数。请根据已学习的电学知识分析出正确的选项（ ） A．电源的电动势大小为、内阻大小为 B．电源的电动势大小为、内阻大小为 C．电源的电动势大小为、内阻大小为 D．电源的电动势大小为、内阻大小为 【答案】B 【详解】根据闭合电路欧姆定律可得 整理得 由题图乙可知 解得 故选B。 跟踪训练2因电动汽车充电比燃烧汽油更便宜，故电动汽车更受到市场的欢迎。某兴趣小组为了测量某电动汽车上安装的电池的电动势（）和内阻（），利用实验室现有器材进行了如下实验。 (1)实验室只有一个量程为100V、内阻为的电压表，现把此电压表改装成量程为400V的电压表，需串联一个阻值为 的电阻，然后再测量电池的电动势和内阻。 (2)该兴趣小组将电阻箱和改装后的电压表（电压表的表盘没有改变，示数记为）连接成如图甲所示的电路，来测量该电池的电动势和内阻，根据电阻箱接入电路的阻值和电压表的示数作出图像，如图乙所示，则该电池的电动势 V、内阻 。（结果保留三位有效数字） (3)由实验可知，电池电动势的测量值 （选填“大于”“等于”或“小于”）真实值；内阻的测量值 （选填“大于”“等于”或“小于”）真实值。 【答案】(1)15 (2)360 9.00 (3)等于 等于 【详解】（1）根据电表改装原理可知，将小量程电压表改装成大量程电压表需要串联较大电阻，根据欧姆定律可知该串联电阻阻值为 代入题中数据，解得 （2）[1][2]根据闭合电路欧姆定律可得 整理可得 结合图像可得， 联立解得， （3）[1][2]由于电压表内阻已知，理论上可以精确计算出电池电动势及内阻，则在理论上测量值和真实值大小相等，故电池电动势的测量值等于真实值；内阻的测量值等于真实值。

错题过关

1．某同学用如图所示的实验电路测量某电源的电动势和内阻，其中R为电阻箱。在图中，实线是根据实验数据描点作图得到的图线；虚线是在忽略电表内阻影响的理想情况下，该电源的路端电压U随电流I变化的图线，其中正确的是（ ） A． B． C． D． 【答案】A 【详解】当不考虑电压表内阻影响时，则通过电源的电流为 当考虑电压表内阻影响时，则通过电源的电流为 而当电路短路时 则图像为A。 故选A。 2．如图1所示，为定值电阻，为滑动变阻器（最大阻值），现闭合电路中的开关S，将滑动变阻器的滑动触头P从最左端滑到最右端的过程中，由电表的测量数据得到U-I图线如图2所示（电表均为理想电表）。则下列说法正确的是（ ） A．电源电动势为4V B．电源内电阻的阻值为 C．电源的最大输出功率为1.8W D．滑动变阻器的最大功率为1.2W 【答案】C 【详解】AB．当滑片左移时，滑动变阻器接入电阻减小，则电路中总电阻减小，由闭合电路欧姆定律可知，电路中电流增大，而R1两端的电压增大，故乙表示是V1示数的变化，甲表示V2示数的变化。由图可知 图乙的斜率表示定值电阻的阻值，即 图甲斜率的绝对值为 可得 将题图2中甲图象延长如图所示，纵坐标的截距表示电源电动势，则 故AB错误； C．设外电阻为R外，电源的输出功率为 根据数学知识可得时分母最小，电源的输出功率最大，此时有；所以当外电阻等于内电阻时，电源的输出功率最大。故当外阻等于5Ω时，电源的输出功率最大，电源的最大输出功率 故C正确； D．将R1视为电源内电阻，由C的分析可知，当时，滑动变阻器消耗的功率最大，则滑动变阻器消耗的总功率 故D错误； 故选C。 3．某同学利用如图甲所示电路测量电池a的电动势Ea和内阻ra，实验时多次改变电阻箱的阻值，记录电阻箱阻值R，用电压传感器（可视为理想电表）测得路端电压U，并在计算机上显示出如图乙所示的关系图线a，重复上述实验方法测量电池b的电动势Eb和内阻rb，得到图乙中的图线b。由图线可知（ ） A．Ea=Eb B．Ea > Eb C．ra= rb D．ra > rb 【答案】C 【详解】根据闭合电路欧姆定律有 变形得 令图线与纵轴截距为y，图线与横轴的截距为-x，则有 ， 解得 ， 根据图乙可知，图像a与纵轴的截距大于图像b与纵轴的截距，而图像a与横轴的截距等于图像b与横轴轴的截距，可知 Ea <Eb，ra= rb 故选C。 4．某同学在测量电源电动势和内阻时，按如图所示的甲、乙两种电路分别连接实验器材，测量记录实验数据，并根据所测实验数据在丙图中作出两条图线与。实验各环节均正确。下列说法正确的是（ ） A．根据甲电路实验数据作出的是图线 B．由图线可得出电源电动势的测量值为，内阻的测量值为 C．采用甲电路测量的电源电动势更准确些，采用乙电路测量的电源内阻更准确些 D．b图线对应的实验误差主要是由于电压表的分流引起的 【答案】D 【详解】ACD．甲电路实验误差是由于电压表分流引起，流经电源的电流比电流表测得的电流大 E测＝E真<E真，r测＝<r真 故电动势和内阻的测量值均小于实际值。乙电路实验误差是由于电流表分压引起 E测＝E真，r测＝r＋RA>r真 电动势的测量值等于实际值，内阻测量值大于真实值。根据甲电路实验数据作出的是图线，采用乙电路测量的电源电动势更准确些。因为电压表内阻比电源内阻大的多，电流表内阻和电源内阻相差不多，采用甲电路测量的电源内阻更准确些，故AC错误，D正确； B．由图线可得出电源电动势的测量值为纵轴截距，为，内阻的测量值 故B错误。 故选D。 5．利用图甲和图乙两种电路，分别测定一节干电池的电动势和内阻，下列说法正确的是（ ） A．甲电路误差的主要原因是电流表分压 B．乙电路误差的主要原因是电压表分流 C．甲电路中的滑动变阻器滑片向右滑动，电流表的示数减小 D．假设甲电路和乙电路的滑动变阻器被短路，则流过电池的电流不同 【答案】D 【详解】A．甲电路中电压表测量电源的外电压准确，因为电压表起分流作用，电流表测量通过电源的电流偏小，即误差来自电压表的分流，故A错误； B．乙电路中电流表测量通过电源的干路电流准确，因为电流表的分压作用，电压表测量的路端电压偏小，即误差来自电流表的分压，故B错误； C．甲电路中的滑动变阻器滑片向右滑动，滑动变阻器接入阻值减小，外部电阻减小，由闭合电路欧姆定律可知，干路电流增大，路端电压减小，流过电压表电流减小，所以电流表的示数增大，故C错误； D．如果甲电路中滑动变阻器短路，电流表和电压表并联，如果乙电路中滑动变阻器短路，电压表被短路，外电路中只有电流表，则可知，两种情况下外电阻大小不同，由闭合电路欧姆定律可知，流过电池的电流不同，故D正确。 故选D。 6．（多选）新能源汽车已经普遍走进了我们的生活，某品牌汽车电池采用的是“刀片电池”技术。某学习小组在实验室测量一块电池电芯的电动势E和内阻r。为了能较准确地测量，该小组利用图甲所示电路进行实验，单刀双掷开关S2先后与1、2连接，调节R阻值，得到多组电压和电流的数据，根据实验记录的数据绘制了A、B两条U-I图线，如图乙所示。则（ ） A．仅利用S2接2时的数据，所得内阻测量值小于真实值 B．图线B是利用单刀双掷开关S2接1中的实验数据绘制的 C．综合A、B两条图线，可以排除两电表内阻的影响，得到此电芯的内阻 D．综合A、B两条图线，可以排除两电表内阻的影响，得到此电芯的内阻 【答案】AC 【详解】AB．当S2接1时，误差在于电流表的分压，所测内阻等于电源内阻与电流表内阻之和，所以内阻测量值比真实值偏大；当S2接2时，误差在于电压表的分流，所测内阻等于电源与电压表并联的总电阻，所以内阻测量值比真实值偏小。由于U-I图线斜率的绝对值表示内阻，即S2接1时的图线陡一些，由图可以判断图线是A，单刀双掷开关S2接2时图线缓一些，由图可以判断图线B，故A正确，B错误； CD．S2接1时，所测电动势为电流表与电源串联后整体的等效电源的电动势，排除两电表内阻的影响,即S2接1时的电动势的测量值等于真实值，即有 由于S2接2时，当电路短路时，电压表没有分流，即此时的电流的测量值与真实值相等，结合上述可知，电源的真实的U-I图线是B图线纵轴交点与A图线横轴交点的连线，可知 故C正确，D错误。 故选AC。 7．（多选）如图所示，是测电源电动势和内阻的两种常用方法，由于电流表和电压表都不是理想电表，所以测量结果有系统误差。下列分析正确的是（ ） A．采用图1的方法，引入系统误差的原因是电压表的分流作用；采用图2的方法，引入系统误差的原因是电流表的分压作用 B．图3是用“图1”电路处理的结果，其中图线②表示测量图线，图线①表示真实图线 C．图4是用图2电路处理的结果，其中图线③表示测量图线，图线④表示真实图线 D．图3和图4结合处理实验数据，不能消除因电表不理想而引起的系统误差 【答案】AB 【详解】A．由于电表不是理想电表，则电流表存在电阻，电压表内阻不是无穷大；采用图1的方法，由于电压表的分流使电流表读数偏小，引入系统误差的原因是电压表的分流作用；采用图2的方法，由于电流表的分压使电压表读数偏小，引入系统误差的原因是电流表的分压作用。故A正确； B．采用图1的方法，由于电压表的分流使电流表读数偏小，当外电路短路时，电压表分流为0，即图1方法中测量图线和真实图线与横轴交点相同；则图3是用“图1”电路处理的结果，其中图线②表示测量图线，图线①表示真实图线。故B正确； C．采用图2的方法，由于电流表的分压使电压表读数偏小，当外电路断路时，电流表的分压为0，即图2方法中测量图线和真实图线与纵轴交点相同，则图4是用图2电路处理的结果，其中图线③表示真实图线，图线④表示测量图线。故C错误； D．利用图3中图线与横轴交点、图4中图线与纵轴交点，连接后可得出真实的图线，消除因电表不理想而引起的系统误差，故D错误。 故选AB。 8．宜昌是相杪之都。是某中学生课外科技活动小组利用铜片、锌片和家乡盛产的相橘制作了果汁电池，他们测量这种电池的电动势和内阻，并探究电极间距对和的影响，实验器材如下实物图所示。 （1）测量和的实验方案为：调节滑动变阻器，改变电源两端的电压和流过电源的电流，依据公式 ，利用测量数据作出图像，得出和。 （2）可将电压表视为理想表，要求避免电流表分压作用对测量结果的影响，某同学在实物图中连接电路如图1所示。 （3）实验中依次减小铜片与锌片的间距，分别得到相应果汁电池的图像如图2中（a）、（b）、（c）、（d）所示，由此可知：在该实验中，随电极间距的减小，电源电动势 （填“增大”“减小”或“不变”），电源内阻 （填“增大”“减小”或“不变”）。 曲线（c）对应的电源电动势 。（保留三位有效数字） 【答案】 不变 增大 0.975 【详解】[1根据闭合电路欧姆定律有 可知图像纵截距表示电源电动势，斜率绝对值表示电源内阻。 [2][3]图2可知，图像纵截距不变，图像斜率绝对值在变大，故在该实验中，随电极间距的减小，电源电动势不变，内阻增大。 [4]图2可知，曲线（c）对应的电源电动势 9．实验小组设计了如图甲所示的电路图测量电源的电动势E和内阻r。电流表为理想电表，定值电阻的阻值为，先把电阻箱的阻值调到最大，接着把开关S合上，再改变电阻箱的接入值R，读出电流表的示数I，重复以上操作，多测几组R、I的相应值，最后画出的关系图像如图乙所示，图丙是所提供的实验器材，回答下列问题： (1)根据甲图的实验电路图，在丙图中用笔划线代替导线连接实物图 ； (2)图乙表示的物理量间的关系式 （用E、r、I、表示）； (3)图乙中的纵、横截距分别为b、a，则电源的内阻 ，电动势 。（均用a、b、表示） 【答案】(1)见解析 (2) (3) 【详解】（1）根据电路图，作出实物连接图如图所示 （2）根据闭合电路欧姆定律有 变形可得 （3）[1][2]结合上述有 根据乙图有， 解得， 10．某实验小组设计了如图所示的电路图，利用该电路测量电流表的内阻RA以及电源电动势E和内阻r。 (1)闭合开关S1，调节电阻箱R1的阻值，使电流表指针指向满偏处；保持开关闭合，并保持R1的阻值不变，将开关S2与接线柱a相接，调节电阻箱R2的阻值，使电流表指针指向电流表满偏的三分之一处；读出电阻箱R2的阻值为R0，则电流表的内阻RA= （用R0表示），这种方法测得的电流表内阻存在误差，测量值 （选填“偏大”或“偏小”）。 (2)开关S2连接接线柱b来测量电源电动势E和内阻r，闭合开关S1，调整电阻箱R1阻值至合适值，并保持不变，改变电阻箱R2的阻值，测得不同阻值下的电流值I，作出 （选填“”或“R2”）的图像为一条倾斜直线，根据图像斜率和截距即可求得电源电动势E和内阻r。 【答案】(1) 2R0 偏小 (2) 【详解】（1）[1]由欧姆定律 解得电流表的内阻 [2]由于开关S2接a导致外电阻总电阻变小，电路中总电流大于IA，则电阻箱R2的电流大于，所以电阻箱R2的阻值R0偏小，故电流表内阻测量值2R0偏小。 （2）由闭合电路欧姆定律 化简可得 故作出的图像为一条倾斜直线，根据图像斜率和截距即可求得电源电动势E和内阻r。 11．某实验小组要测量一节干电池的电动势和内阻，实验室提供的器材有∶干电池一节；电压表V（0~3V，内阻约15kΩ）；电流表A（0~0.6A，内阻rA=0.5Ω）；滑动变阻器R0（0~20Ω）；开关一个，导线若干。 (1)请将图1中的实验电路连接完整，要求测量结果尽量准确。 (2)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到最 （填“左”或“右”）端；闭合开关后，多次调节滑动变阻器，测得多组电压表和电流表的示数U、I，作U-I图像如图2所示，根据图像可知电池的电动势E= V，内阻r= Ω。（结果均保留2位有效数字） (3)若再次实验时发现电压表损坏，小组成员找到一个电阻箱R'（最大阻值999.9Ω），根据现有器材，设计了一个测电源电动势和内阻的实验电路，电路图如图3所示。根据多组电流表示数I和电阻箱读数R，为得到线性图像，应作 （填“”或“”）图像，若图像的斜率为，纵截距为，则电池的电动势 ，内阻 。（结果均用题中所给字母表示） 【答案】(1) (2)右 1.5 0.50 (3) 【详解】（1）由于电流表内阻已知，因此伏安法测电源电动势和内阻的电路如图所示： （2）[1]闭合开关前，应将滑片移到最右端，使滑动变阻器接入电路的电阻最大 [2] [3]根据闭合电路欧姆定律有 变形得 由题图2可知，电源的电动势等于纵轴截距，即 图线的斜率为 所以电源内阻为。 （3）[1] [2][3]由闭合电路欧姆定律有 变形得 故为得到线性图像应作图像，图像的斜率为 纵截距为 解得电池的电动势为 电池的内阻为 12．一课外实验小组用如图甲所示的电路测定两节干电池组的电动势和内阻，为单刀开关，为单刀双掷开关，E为电池组，R为滑动变阻器。 (1)将滑动变阻器调到最大值，闭合开关，将开关接到 （填“1”或“2”），调节滑动变阻器，记录多组电表读数，绘制图线如图乙所示，可得电池组的电动势为 V，电池组的内阻为 Ω（结果均保留3位有效数字）。 (2)该实验小组分析了实验误差，发现电动势测量值 真实值（选填“大于”“等于”或“小于”），内阻测量值 真实值（选填“大于”“等于”或“小于”）。 (3)该小组完成上述操作后，将开关接到另一侧，并重新进行实验，结合两次实验数据，在不考虑偶然误差的前提下，能否精确测得电池组的内阻值？ （选填“能”或“不能”）。 【答案】(1) 1 2.78-2.82 1.95-2.05 (2)小于 小于 (3)能 【详解】（1）[1]由于干电池内阻较小，所以电流表应相对电源外接，故将开关接到1； [2]根据闭合电路欧姆定律 可得 图像与纵轴交点为电池组的电动势 [3]斜率的绝对值表示内阻 （2）[1][2]由于电压表内阻影响，导致电压表分流，则 整理得 可知表达式对应图像的截距和斜率绝对值均变小，故电动势测量值小于真实值，内阻测量值小于真实值。 （3）将开关接到另一侧，导致电流表分压，则有 整理得 根据表达式作图如下 可知图线1为真实值对应图像，图线2为接2时图像，图线3为接1时图像，结合两次实验数据，可知电池组的内阻值的精确值为 故在不考虑偶然误差的前提下，能精确测得电池组的内阻值。 13．某同学为测量一电动势为1.40V的干电池的内阻，设计了以下实验： (1)他先直接用多用电表的欧姆挡测量该电池的内阻，你认为此操作 （选填“合理”或“不合理”）。 (2)他又设计了图甲所示的实验电路，当调节电阻箱阻值为时，电流表示数为，忽略电流表内阻及导线等对结果的影响，则本次的测量结果为 （结果保留三位有效数字）。 (3)该同学发现实验室中还有一电动势、内阻已知的干电池，记作电池A。他又设计了上图乙所示的实验电路，再次测量电动势为的电池（记作电池B）的内阻。实验操作如下：先与1接通，调节电阻箱，记下电流表的示数，保持电阻箱接入电阻不变；再与2接通，记下电流表的示数。重复以上操作，得到多组和的值；并作出的图像如图丙所示，若图线的斜率为，纵轴上的截距的绝对值为，则电池B的内阻 （选用、、、表示）。若考虑电流表内阻的影响，测得电池B内阻的测量值 真实值。（选填“大于”、“小于”或“等于”） 【答案】(1)不合理 (2)0.875 (3) 等于 【详解】（1）该电池有电动势，使用欧姆挡时，表内部也连接有电源，此操作危险而且读数不准确，故此操作不合理。 （2）由闭合电路的欧姆定律，有，得 （3）[1]对两个电路，分别由闭合电路的欧姆定律，有 整理，得 即， 则 [2]电流表内阻在上述公式整理化简过程中被约去，则电流表内阻的存在不影响电池B内阻的测量，故电池B内阻的测量值等于真实值。 14．某同学用伏安法测量某新能源车上使用的蓄电池的电动势E（大约为12V）和内阻r（内阻较小，大约为1Ω）。按图甲所示电路图连接电路，实验时发现，大范围移动滑动变阻器的滑片，无论开关接1还是2电压表的示数都约为12V且变化不明显。将一个定值电阻R0串入电路中，解决了上述问题。 (1)定值电阻R0在电路中的作用是 ； (2)为准确测得蓄电池的电动势与内阻，该组同学进行了以下操作。闭合开关S0，电键S分别接在1、2点时对应的电压表示数U与电流表的示数I的U—I图像如图乙所示，图像的延长线与坐标轴分别交于a1、a2、b1、b2，直线b1a1对应的是开关S接 （填“1”或“2”），电动势可表示为 ，内阻可表示为 。（以上两空选用a1、a2、b1、b2、R0表示） 【答案】(1)让电压表读数随改变滑动变阻器阻值有明显变化 (2)1 b1 【详解】（1）根据闭合电路欧姆定律有 则有 由于电源内阻较小，导致电压表示数变化范围较小，为了减小误差，需要使电压表示数变化范围增大，所以串联一个定值电阻起到明显的分压作用，让电压表读数随滑动变阻器阻值变化而有明显变化。 （2）[1]根据闭合电路的欧姆定律有 可知，图像斜率的绝对值表示的测量值，开关接1时，将电流表、电源与定值电阻等效为一个新电源，内阻的测量值实际上指，即内阻的测量值大于真实值；开关接2时，将电压表、电源与定值电阻等效为一个新电源，内阻的测量值实际上指， 即内阻的测量值小于真实值。可知，开关连接1时图像斜率的绝对值大于开关连接2时图像斜率的绝对值，则图乙中b1a1图线是开关接1时的图线，b2a2是开关接2时的图线。 [2][3]开关接1时，误差在于电流表的分压，且有 当干路电流为0时，电流表分压值也为0，即发生断路时，即b1a1图线纵轴交点坐标与真实图像重合；开关接2时，误差在于电压表的分流，且有 当路端电压为0时，电压表分流值也为0，即发生短路时，即b2a2图线横轴交点坐标与真实图像重合。综合上述可知，b1a1图线纵轴交点与b2a2图线横轴交点连线为真实的图像，则有， 解得

做错原因分析

课后作业：

1．（2024·辽宁·高考真题）某探究小组要测量电池的电动势和内阻。可利用的器材有：电压表、电阻丝、定值电阻（阻值为）、金属夹、刻度尺、开关S、导线若干。他们设计了如图所示的实验电路原理图。

(1)实验步骤如下：

①将电阻丝拉直固定，按照图（a）连接电路，金属夹置于电阻丝的     。（填“A”或“B”）端；

②闭合开关S，快速滑动金属夹至适当位置并记录电压表示数U，断开开关S，记录金属夹与B端的距离L；

③多次重复步骤②，根据记录的若干组U、L的值，作出图（c）中图线Ⅰ；

④按照图（b）将定值电阻接入电路，多次重复步骤②，再根据记录的若干组U、L的值，作出图（c）中图线Ⅱ。

(2)由图线得出纵轴截距为b，则待测电池的电动势     。

(3)由图线求得Ⅰ、Ⅱ的斜率分别为、，若，则待测电池的内阻    （用和表示）。

【答案】(1)   (2)       (3)

【详解】（1）为了保护电路，闭合开关前，金属夹置于电阻丝的最大阻值处，由图可知，应该置于端。

（2）对于电路图（a），根据闭合电路欧姆定律有

设金属丝的电阻率为，横截面积为，结合欧姆定律和电阻定律

联立可得

整理可得

对于电路图（b），根据闭合电路欧姆定律有

结合欧姆定律和电阻定律

联立后整理

可知图线的纵轴截距

解得

（3）由题意可知

又

联立解得

2．（2024·天津·高考真题）某同学研究闭合电路的规律。

(1)根据闭合电路的欧姆定律得出了电源输出功率P与外电路电阻关系图像，如图所示，则P的峰值对应的外电路电阻值R应         电源内阻r（填“大于”、“小于”或“等于”）；

(2)测定电源的电动势和内阻，可供选用的器材有：

A．电压表：（量程，内阻约为）

B．电流表：（量程，内阻约为）

C．滑动变阻器：（最大阻值，额定电流）

D．滑动变阻器：（最大阻值，额定电流）

E．待测电源：（电动势约为，内阻约为）

F．开关、导线若干

（i）实验中所用的滑动变阻器应选         （填器材前字母代号）；

（ii）实物电路如图所示，单刀双掷开关可分别与1、2端闭合，为使电源内阻的测量结果更接近真实值，应与         端闭合。

【答案】(1)等于    (2)C     2

【详解】（1）电源输出功率

则当R=r时电源输出功率P最大；

（2）（i）[1]实验中所用的滑动变阻器应选阻值较小的C即可；

（ii）[2]电压表内阻远大于电源内阻，应采用相对电源的电流表外接法，使电源内阻的测量结果更接近真实值，应与2端闭合。

3．（2025·湖北·高考真题）某实验小组为测量一节干电池的电动势E和内阻r，设计了如图（a）所示电路，所用器材如下：干电池、智能手机、电流传感器、定值电阻R0、电阻箱、开关、导线等。按电路图连接电路，将智能手机与电流传感器通过蓝牙无线连接，闭合开关S，逐次改变电阻箱的阻值R，用智能手机记录对应的电流传感器测得的电流I。回答下列问题：

(1)R0在电路中起______（填“保护”或“分流”）作用。

(2)与E、r、R、R0的关系式为______。

(3)根据记录数据作出图像，如图（b）所示。已知R0=9.0Ω，可得E=      V（保留三位有效数字），r=      Ω（保留两位有效数字）

(4)电流传感器的电阻对本实验干电池内阻的测量结果      （填“有”或“无”）影响。

【答案】(1)保护

(2)

(3)     1.47     1.3

(4)有

【详解】（1）R0与电阻箱串联，可知，R0在电路中起保护作用。

（2）根据闭合电路欧姆定律

化简可得

（3）[1][2]结合上述有

结合图（b）有，

解得，

（4）当电流传感器有内阻时，所测的电源内阻

导致电源内阻测量值偏大，即电流传感器的电阻对本实验干电池内阻的测量结果有影响。

4．（2025·海南·高考真题）图是“测量电源的电动势和内阻”的实验电路。

有如下器材

电源（约为3V，内阻未知）

电压表V（0~3V，RV约为3kΩ）

电流表A（0~6A，RA约为1Ω）

定值电阻

滑动变阻器（）

滑动变阻器（）

开关S

导线若干

(1)为了提高测量精度，电路图中滑动变阻器应选     。

(2)闭合开关S，多次调节滑动变阻器，记录U、I，如下表

|  | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 2.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.38 | 0.32 | 0.24 | 0.18 | 0.08 |

根据表中数据作出U-I图像     。

(3)由U-I图像可求出电动势E1=     V，内阻r=     Ω（均保留三位有效数字）。

(4)考虑电压表分流引起的误差，则      ；（填“大于”、 “等于”或“小于”）；与真实值之间的关系式为     （用，，，表示

【答案】(1)

(2)

(3)

(4)     小于

【详解】（1）为了提高测量精度，方便调节电路，滑动变阻器选择最大阻值较小的；

（2）图像如下：

（3）[1][2]根据闭合电路欧姆定律有

结合图线可得，

解得

（4）[1]将电压表和电源等效为新的电源，故此时根据图像得到的电动势和内阻为等效电源的电动势和内阻，等效电源的电动势为

故；

[2]将等效进电源的内阻中，可得等效新电源的内阻为

知识点：

题型1 伏安法测量电池电动势和内阻

1、实验目的：测量电源电动势和内阻，深入理解闭合电路的欧姆定律。

2、实验原理：闭合电路的欧姆定律，由E＝U＋Ir知，改变外电路的阻值可测出多组U、I的值，通过图像可求出E、r的值。

3、实验器材：电池、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线、坐标纸和刻度尺。

4、实验步骤

（1）电流表用0.6 A的量程，电压表用3 V的量程，按实验原理图连接好电路。

（2）把滑动变阻器的滑片移到最左端（使阻值最大的一端）。

（3）闭合开关，调节滑动变阻器，使电流表有明显示数并记录一组数据（I1，U1）。用同样的方法再测量几组I、U值，填入表格中。

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 |
| U /V | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 |

（4）断开开关，拆除电路，整理好器材。

5、数据处理：电池电动势和内阻的求解方法

（1）作图法，如下图所示，以U为纵轴，I为横轴建立平面直角坐标系，将记录的电压、电流的数据，在直角坐标图上描点，过这些点作一条直线。将直线延长，则可根据纵轴截距求出电动势，根据斜率大小求出内电阻，即。

（2）计算法：由闭合电路的欧姆定律得E＝U1＋I1r，E＝U2＋I2r可解得E＝，r＝。

可以利用U、I的值多求几组E、r的值，算出它们的平均值。

★特别提醒 （1）为了使电路的路端电压变化明显，电池的内阻需要大一些，可选用旧电池。 （2）闭合开关前滑动变阻器滑片要移到阻值最大处。 （3）实验中不要将I调得过大，读电表要快，每次读完立即断电，防止干电池因大电流放电时间过长导致内阻r发生明显变化。在电流表有明显示数且稳定后，再读出电压表读数U和电流表读数I。 （4）选择合理的标度，为使图线分布空间大，如下图所示，纵坐标可以不从零开始，此时图线与纵轴交点仍为电池的电动势E，但图线与横轴交点不再是短路电流，内阻要在直线上取较远的两点，用r＝¦¦求出。 （5）利用计算法求E、r是，要测出不少于6组I、U数据，且变化范围要大些。

6、误差分析

（1）偶然误差

①电表读数不准和电表线性不良引起的误差。

②U－I图像时描点不准确造成误差。

③测量过程中通电时间过长或电流过大，都会引起E、r变化。

（2）系统误差：主要原因是未考虑电压表的分流作用，使得电流表上读出的数值比实际的总电流(即流过电源的电流)要小一些。理论上E＝U＋（IV＋IA）r，U越大，电流表的读数与总电流的偏差就越大。

【探究归纳】伏安法测电池电动势和内阻，是通过改变外电阻测多组路端电压U和总电流I，由闭合电路欧姆定律得U=E-Ir，用图像法（U-I图纵截距为E，斜率绝对值为r）或方程组求解，需注意电表内阻影响及数据处理以减小误差。

题型2 安阻法测量电池电动势和内阻

1、实验原理：由E＝IR＋Ir知，改变电阻箱的阻值，测出多组I、R的值，通过图像就可求出E、r的值。

2、实验器材：电池、电流表、电阻箱、开关、导线。

3、数据处理

（1）图像法：

①由E＝I(R＋r)得：＝R＋，－R图像的斜率k＝，纵轴截距为(如下图所示)

②由E＝I(R＋r)得：R＝E·－r，R－图像的斜率k＝E，纵轴截距为－r(如下图所示)

（2）计算法：记录测量的几组数据，由解方程组求得E，r。

【探究归纳】安阻法测电池电动势和内阻，是保持电路中电流I不变（或测电流），改变外电阻R并记录对应值，由闭合电路欧姆定律 E=I (R+r)得 E=IR+Ir，通过多组数据列方程或图像法（IR-I 图纵截距为E，斜率为r）求解，利用电流与电阻关系间接测量，适用于特定实验条件。

题型3 伏阻法测量电池电动势和内阻

1、实验原理：由E＝U＋Ir＝U＋r知，改变电阻箱阻值，测出多组U、R值，通过公式或图像可求出E、r。

2、实验器材：电池、电压表、电阻箱、开关、导线。

3、数据处理

（1）图像法：由E＝U＋r得：＝＋·.故－图像的斜率k＝，纵轴截距为 (如下图所示)

（2）计算法：记录测量的几组数据，由解方程组求得E，r。

【探究归纳】伏阻法测电池电动势和内阻，是通过改变外电阻 R，用电压表测对应路端电压 U，由闭合电路欧姆定律得＝＋·，测多组数据后，以为横轴、为纵轴作图，纵截距倒数为E，斜率与纵截距比值为 r，利用电压与电阻关系间接测量。