第13课  电压和电压表的使用

目标导航

| 课程标准 | 课标解读 |
| --- | --- |
| 1．了解电压相关的概念。 2．了解电压表的使用方法和注意事项。 3. 了解串并联电路的电压特点。 | 1、通过阅读和学习了解电压相关的概念。 2、熟练掌握电压表的使用方法从而测量电路电压。 3、通过实验探究得知串并联电路的电压规律。 |

知识精讲

知识点01  电压

电压

(1) 作用：使电路中的自由电荷定向移动形成电流；电压是形成电流的原因，电源是提供电压的装置。

(2) 电压的符号及单位：用字母U表示。在国际单位制中，电压的单位是伏特，简称伏，符号为V。电压常用单位还有：千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(μV)。换算关系：1kV＝1000V，1V＝1000mV，1mV＝1000μV。

(3) 生活中常见电压值：一节干电池电压1.5V、家庭电路220V、人体安全电压不超过36V。

【即学即练1】关于常见的电压值，下列说法正确的是（　　）

A．一节干电池的电压为2V

B．一节铅蓄电池的电压为1.5V

C．对人体的安全电压为36V

D．我国家庭电路的电压为220V

答案　D

解析　A．一节干电池的电压是1.5V，故A错误；

B．一节铅蓄电池的电压是2V，故B错误；

C．不高于36V的电压对人体是安全的，人体的安全电压并不仅是36V，故C错误；

D．我国家庭电路电压是220V，故D正确；

故选D。

知识点02  电压表

电压表

- 概念：用来测量电压大小的仪表叫电压表。

- 特点：内阻很大相当于开路。

(3) 使用步骤：①应先检查指针是否指零，如有偏差，则要用螺丝刀旋转表盘上的调零螺丝，将指针调到零位(调零)。

②电压表应与待测电路并联，使电流从电压表标有 “+”接线柱流入，从标有“－”(一般在左边)的接线柱流出(正进负出)。(接反指针会反向偏转，容易损坏表，如碰弯指针等)。

(4) 注意：①电压表应与待测电路并联。

②被测电压超过电压表的最大量程时，不仅测不出电压值，电压表的指针还会被打弯，甚至烧坏电压表。一般先试用大量程(试触大量程)，若电压示数在小量程范围内，则应改用小量程。

③电压表可直接连接电源。

(5) 读数：读数时，看清接线柱上标的量程(3V、15V两个量程)、分度值(3V量程分度值是0.1V,15V路程分度值是0.5V)；

【即学即练2】“探究串联电路的电压关系”的实验电路如图甲所示。下列说法正确的是（　　）

A．电压表不可以直接接在电源两端测量电路两端总电压

B．选择电压表量程时，可以任意选择一个量程进行测量

C．测完L1两端的电压后，应先断开开关，再将电压表并联在BC两端

D．在测量L1两端电压时，电压表示数如图乙所示时，则应当对电压表调零

答案 C

解析 A．电压表可以直接并联在电源两端，测量电源电压，即电路两端总电压，故A错误；

B．选择电压表量程时，应选择合适量程，量程选择过小，指针偏转会超过最大刻度，量程选择过大，会造成读数误差太大，故B错误；

C．测完L1两端的电压后，为了电路元件安全，应先断开开关，再将电压表并联在BC两端，故C正确；

D．在测量L1两端电压时，电压表示数如图乙所示时，指针反偏，是电压表的正负接线柱接反了，所以要重新连接电压表的正负接线柱，故D错误。

故选C。

知识点03  串并联电路的电压规律

电压规律

(1) 串联电路电压特点：串联电路中，电源两端电压等于各用电器两端电压之和，即U＝U1＋U2＋…＋Un。

(2) 并联电路电压特点：在并联电路中，电源两端电压等于各支路用电器两端电压，即U＝U1＝U2＝…＝Un。

(3) 串联电路：串联电路两端的电压等于各部分电路两端的电压之和；串联电路里各用电器两端的电压不一定相等，但电路两端的总电压等于各用电器两端的电压之和，因为每一用电器两端电压都是电源电压的一部分。

并联电路：并联电路中各支路两端的电压都相等，因为对于并联电路；各支路的两端分别接入电路中相同的两点之间，所以电压必然相等。

【即学即练3】如图甲所示，当闭合开关S后，两个电压表的指针偏转情况均如图乙所示，则电灯L1和L2两端的电压分别是（　　）

A．2.4V、12V	B．12V、2.4V	C．9.6V、2.4V	D．2.4V、9.6V

答案 C

解析 由图得，两灯泡串联，电压表V1测量电源电压，电压表V2测量灯泡L2电压，两个电压表的指针偏转情相同，因此电压表V1的量程为0~15V，分度值为0.5V，示数为12V，电压表V2的量程为0~3V，分度值为0.1V，示数为2.4V，L1的电压为

故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

能力拓展

考法01  考察电压表的选择及用法

【典例1】某同学用有3V和15V两个量程的电压表来测量电压时，电压表“-”接线柱已经接入电路，在用15V量程进行试触时，发现指针的位置如图所示，则他下一步的操作应该是（　　）

A．直接接入c接线柱，然后读数

B．直接接入b接线柱，然后读数

C．断开开关，接入c接线柱，闭合开关后读数

D．断开开关，接入b接线柱，闭合开关后读数

答案　D

解析　从图可知，试触时指针摆幅较小，在1V附近，这是选用了电压表较大量程的结果，为了使测量数据准确，应换用较小量程，所以用0~3V的量程，并且换接线柱时应断开开关，所以他下一步的操作应该是：断开开关，接入b接线柱，闭合开关后读数，故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

考法02  考察串联电路的电压规律

【典例2】如图所示的电路图中，闭合开关S后，电源电压为6V，L1两端的电压为2V，则下列说法正确的是（　　）

A．开关S断开时，电压表的示数为0V

B．开关S断开时，电压表的示数为4V

C．开关S闭合时，电压表的示数为8V

D．开关S闭合时，电压表的示数为4V

答案 D

解析 AB．当S断开时，电压表与L1串联，电压表测电源电压，电压表的示数约等于电源电压，为6V，故AB错误；

CD．当开关闭合时，L1、L2串联，电压表测L2两端的电压，根据串联电路电压的规律，所以电压表的示数为U2=U﹣U1=6V﹣2V=4V，故C错误，D正确。

故选D。

考法03  考察并联电路的电压规律

【典例3】如图所示的电路，电源电压恒定，当开关S闭合时（　　）

A．电流表示数变小，电压表示数变大	B．电流表示数变大，电压表示数不变

C．电流表示数不变，电压表示数变小	D．电流表示数不变，电压表示数变大

答案 B

解析 由电路图可知，开关S断开时，电路为R2的简单电路，电流表测电路中的电流，电压表测电源两端的电压；当开关S闭合时，两电阻并联，电压表测电源两端的电压，电流表测干路电流，因电源电压恒定，所以，当开关S闭合时，电压表的示数不变；因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，电路中的总电流变大，即电流表示数变大，综上分析知，故ACD不符合题意，故B符合题意。

故选B。

分层提分

题组A  基础过关练

1. 如图所示，闭合开关S后，电压表和的示数分别为2.7V和3V，则电压表V的示数是（　　）

A．	B．	C．	D．

2. 某同学在做电学实验时，不慎将电压表和电流表的位置对换，如图。若开关闭合其后果是（　　）

A．两表都会被烧坏

B．两表都不会被烧坏

C．电压表不会被烧坏，且示数正常

D．电压表不会被烧坏，电流表可能被烧坏

题组B  能力提升练

1. 如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键S，电路正常工作，一段时间后，发现电路中只有一个电表的示数变大，且故障只发生在电阻R1或R2上，其他元件仍保持完好，为判断故障，将电流表A与R1位置互换，则下列说法正确的是（　　）

①互换后，电流表A示数不变，电压表V示数变大，R1短路

②互换后，电流表A示数变大，电压表V示数不变，R2断路

③互换后，电流表A示数不变，电压表V示数变大，R2短路

③互换后，电流表A示数不变，电压表V示数不变，R2断路

A．①④	B．②④	C．③	D．③④

2. 如图甲所示，当开关S由接1转到接2时，电压表示数变化如图乙所示，则电源电压是 ___________V。当开关S接2时，灯泡L2两端的电压是 ___________V，此时若灯L1被短路，则电压表的示数为 ___________V。

题组C  培优拔尖练

1. 在探究“串联电路电压的规律”实验中，电源是新的两节干电池。

（1）电压表的量程应该选用______V，理由是______；

（2）连接电路的过程中应让开关______，实验中如果将电压表串联进电路，闭合开关______（选填“会”或“不会”）损坏电压表；

（3）①要用电压表测L2两端的电压，连接电路如图甲所示，如果此时闭合开关，观察到的现象是______（说出其中的一个现象即可）；②图中只有一根导线连错了，请你在连错的导线上划“×”，并用笔画线表示导线将电路连接正确；______

（4）改正电路后，闭合开关，如图乙所示，电压表的示数为______V，灯L1两端的电压是______V；

（5）他们在测量L2两端的电压时，电压表示数突然变为0，则电路故障可能是灯______断路或灯______短路，如果此时观察到有一只灯亮，则发生的故障是______。

2. 如图所示的电路中，电源电压保持不变，电路中R2和R3的规格相同。同时闭合S2、S4，断开S1、S3时，电压表V1的示数为18V，电流表A2的示数为0.8A。求：

（1）电源电压是多少？

（2）同时闭合S1、S2，断开S3、S4时，电流表A2的示数为1.0A。则同时闭合S1、S2、S4，断开S3时，电流表A1的示数为多少？

（3）若将电流表A1替换为电压表V3，同时闭合开关S1、S3、S4，断开S2，电压表V3和V1的偏转的角度相同，求电压表V2的示数是多少？