第17课  欧姆定律的应用

目标导航

| 课程标准 | 课标解读 |
| --- | --- |
| 1．运用欧姆定律，学习测量电阻的方法。 2．了解欧姆定律在串、并联电路中的应用。 3. 能运用欧姆定律进行简单的计算。 | 1、熟练运用欧姆定律的变形公式，通过伏安法测量电阻大小。 2、熟练掌握欧姆定律在串、并联电路中的应用并掌握其中电阻和电压、电流的关系。 3、熟练掌握欧姆定律的公式及变式进行简单的计算。 |

知识精讲

知识点01  伏安法测电阻

伏安法测电阻

(1) 定义：对于一个未知电阻，用电压表测出它两端的电压U，用电流表测出通过它的电流I，应用欧姆定律变形伏安法变式，就可以求出它的阻值，这种测量电阻的方法叫做伏安法。

(2) 试验原理：

(3) 试验装置：电源、开关、导线、待测电阻Rx、小灯泡人滑动变阻器、电压表、电流表。

(4) 注意事项：①开关应处于断开状态。 ②滑动变阻器滑片P处于最大阻值处（目标是为了保护电路）

③按照电路图连接实物图。在连接电路时先连接串联的主电路，后连接电压表。

④注意电表的连接，量程的选择。  ⑤检查有无短、断路故障。

⑥需进行多次试验取平均值，主要为了减小偶然误差。

【即学即练1】伏安法测电阻实验中，电路连接如图所示，两表的读数分别为10V和0.1A，电流表的内阻为0.2Ω，那么有关待测电阻Rx的说法中，正确的是（　　）

A．Rx的真实值为100Ω

B．Rx的测量值偏小

C．要使Rx的测量值更接近真实值可减小电流表的阻值

D．电压表的示数等于Rx两端的电压

答案　C

解析　AB．根据欧姆定律可得，Rx的电阻测量值为

Rx的实际电阻为100Ω-0.2Ω=99.8Ω

即Rx的电阻测量值比实际值大，故AB错误；

C．由于电压表与电流表示数之比为被测电阻和电流表阻值之和，所以要使Rx的测量值更接近真实值可减小电流表的阻值，故C正确；

D．由题图可知，电阻Rx与电流表串联后与电压表并联，电流表测通过Rx的电流，电压表测电阻Rx和电流表两端的电压之和，即电压表示数等于Rx和电流表两端的电压之和，故D错误。

故选C。

知识点02  欧姆定律在串并联电路中应用

串联电路

(1)电路图

(2)电压：U总=U1+U2，电流：I总=I1=I2，电阻： R总=R1+R2。

(3)串联分压，电阻和电压关系：

并联电路

- 电路图

- 电压：U总=U1=U2，电流：I总=I1+I2，电阻：。

- 并联分流，电阻和电流的关：。

【即学即练2】如图，电源电压恒为3V，灯L1的电阻为10Ω，开关S闭合后，电压表的示数为1V，则灯L1与灯L2电阻之比等于（　　）

A．1∶2	B．2∶1	C．3∶1	D．1∶3

答案 B

解析 由电路图可知，开关S闭合后，两灯泡串联，电压表测的是灯L2两端的电压，所以L2两端电压为1V；因串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以L1两端的电压

U1=U-U2=3V-1V=2V

串联电路各处电流相等，根据欧姆定律可得灯L1与灯L2电阻之比

故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

能力拓展

考法01  考察伏安法测电阻的试验相关内容

【典例1】小林同学利用如图所示的电路先进行“测量定值电阻阻值”的实验，再利用这个实验电路做了“探究电流与电压的关系”的实验。测出通过定值电阻的不同电流和对应的电压值如表所示。实验时，准备了以下器材：两节新干电池、电流表（安）、电压表（伏）、滑动变阻器（欧）。下列有关叙述正确的是（　　）

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 电流 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |

A．第1、6次实验数据是错误的

B．可以将定值电阻换成小灯泡

C．两个实验通过滑动变阻器调节进行多次测量的目的是相同的

D．由表可知，通过定值电阻的电流与其两端电压成正比

答案　D

解析　A．由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表测定值电阻两端的电压，在第1次实验中，因为电源由两节新干电池组成，即电源电压为，当电压表示数为时，电路中电流为，根据串联电路的电压规律可知，滑动变阻器两端电压为

由欧姆定律可得

而滑动变阻器最大阻值才20欧，所以第1次实验数据是错误的；当滑动变阻器滑片移到端时，滑动变阻器接入电路的电阻为0，且电源电压为，故可以得到第6次实验数据，故A错误；

B．本实验是做“探究电流与电压的关系”，需要控制导体的电阻不变，而小灯泡的电阻受温度影响较大，不符合实验要求，故B错误；

C．“测量定值电阻阻值”的实验中多次测量的目的是取平均值，减小误差；“探究电流与电压的关系”的实验多次测量的目的是寻找普遍规律，两个实验中多次测量的目的是不同的，故C错误；

D．由表中数据可知，电压与电流的比值不变，即通过定值电阻的电流与其两端电压成正比，故D正确。

故选D。

考法02  考察欧姆定律在串联电路中的应用

【典例2】如图所示的电路中，电源两端电压为6V并保持不变，定值电阻R1的阻值为10Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω。当开关S闭合滑动变阻器的滑片P由b端移到a端的过程中，下列说法中正确的是（　　）

A．电压表的示数不变，电流表的示数变大

B．电压表和电流表的示数的比值变小

C．电压表的示数变化范围为2~6V

D．电流表的示数变化范围为0.3~0.6A

答案 C

解析 由电路图可知，电阻R1和滑动变阻器R2串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中电流。

AB．当滑片由b端移到a端的过程中，滑动变阻器的阻值变小，电路中的总电阻变小；电源电压不变，根据欧姆定律可知电路中的电流变大，即电流表示数变大；根据串联电路电阻的分压特点可知R1两端电压变大，即电压表示数变大，电压表和电流表的示数的比值为R1的电阻，保持不变，故AB错误；

CD．当滑片在b端时，R1、R2串联，电路的总电阻为R=R1+R2=10Ω+20Ω=30Ω

电路中的电流为

电压表的示数为

U1=IR1=0.2A×10Ω=2V

当滑片在a端时，电路中只有R1，此时电路中的电流为

R1两端电压为电源电压，电压表示数为6V。故滑片由b端移到a端的过程中，电流表的示数变化范围是0.2~0.6A，电压表的示数变化范围是2~6V，故C正确，D错误。

故选C。

考法03  考察欧姆定律在并联电路中的应用

【典例3】如图所示，电源电压保持不变，开关S断开后，灯L1、L2都能正常工作，甲、乙两个电表的示数之比是3∶1，此时灯L1、L2的电阻之比是（　　）

A．2∶1	B．1∶2	C．3∶1	D．1∶3

答案 B

解析 由电路图可知，开关S断开后，如果甲、乙为电压表将会造成电路断路，两灯泡均不发光，不符合题意，因此甲、乙都为电流表，此时灯L1、L2并联连接，电流表甲测干路电流，电流表乙测通过L2的电流；因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，通过L1、L2的电流之比

因并联电路中各支路两端电压相等，所以两灯泡的电阻之比

故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

考法04  考察欧姆定律的简单计算

【典例4】如图所示的电路中，电源电压为6V且不变，定值电阻R的阻值为20Ω；灯泡L的阻值为10Ω。闭合开关S后，灯泡L不亮，电压表的示数为6V，则下列关于电流表的示数判断正确的是（　　）

A．一定为零	B．可能为0.2A	C．可能为0.3A	D．可能为0.6A

答案 C

解析 由图可知，灯泡和电阻串联，电流表测量电路中的电流，电压表测量电阻两端电压，闭合开关S后，灯泡L不亮，电压表示数等于电源电压，说明R断路或L短路，如果R断路，则电流表示数为零；如果L短路，则电流表示数

由此分析可知ABD错误，C正确。

故选C。

分层提分

题组A  基础过关练

1. 如图所示电路的电压保持不变，闭合开关后移动滑片，电流表的示数变化范围为0.4A～1.2A，电压表的示数变化范围为0～8V。则定值电阻R的阻值及电源电压分别为（　　）

A．20Ω；12V	B．20Ω；8V

C．10Ω；12V	D．10Ω；8V

2. 一段导体两端的电压为2V，导体的电流为0.2A，将它两端的电压增大到4V时，导体中的电流变为（　　）

A．0.25A	B．0.3A	C．0.4A	D．0.5A

题组B  能力提升练

1. 如图所示是电阻甲和乙的I﹣U图像，下列说法中正确的是（　　）

A．甲和乙都是阻值不变的电阻

B．当乙两端电压为2V时，乙的电阻为5Ω

C．甲、乙串联在电路中，当电路中电流为0.2A时，甲、乙两端的电压之比是2∶1

D．甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路中干路电流为0.6A

2. 有一只标有“2V”字样的小灯泡L和一个定值电阻，如图甲所示是小灯泡L和电阻R的I—U图像，由图像可知定值电阻R的阻值为____________；若将小灯泡L和定值电阻R接入图乙所示的电路中，电源电压最大为____________V。

题组C  培优拔尖练

1. 如图所示的电路中，电源电压恒为，电阻为。闭合开关时，电流表的示数为。求：

（1）通过电阻的电流；

（2）电阻的阻值。

2. 小明用如下图所示的实验装置测量未知电阻的阻值；

（1）请指出图中小明在连接电路前，操作中的一处不妥之处______；

（2）用笔画线代替导线将电路补充完整，使滑动变阻器滑片向右移动时电阻增大______；

（3）实验时，将滑动变阻器的滑片从阻值最大处移到最小处的过程中，发现电流表示数逐渐变大但不超过量程，电压表始终无示数。经检查是电压表出现了故障，故障应是电压表发生了______；

（4）闭合开关后，若发现电压表指针向左偏转，原因是______；

（5）闭合开关，发现电流表没有示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压。造成这一现象的原因可能是______；

（6）排除故障后，闭合开关，改变电阻Rx两端的电压，进行了三次测量，在第三次测量中电流表的示数如下图所示，其示数为______A；

（7）下表是小明记录数据的表格，其不足之处是______；根据三次实验数据可得，定值电阻Rx的阻值为______Ω；（结果保留一位小数）

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 0.31 | 4.8 |
| 2 | 2 | 0.4 | 5 |
| 3 | 2.5 |  |  |

（8）另一组同学进行实验时，根据自己所记录的实验数据绘制了如下图所示的U－I图像；结果发现绘制的U－I图像和其他组绘制的图像不同，你认为其原因是______；根据图像也可计算出待测电阻Rx＝______Ω（实验过程中电源电压保持不变）；

（9）若现有两个滑动变阻R1（5Ω，  3A）、R2（10Ω，  2A）可供选取，则由表中的数据可知，本实验可选用的滑动变阻器是______（选填“R1”或“R2”）；

（10）利用如下图已经连好的电路，还可以完成的实验是______；

（11）若实验中只有一个电压表和一个已知阻值为R0的定值电阻，小明设计了如下图所示的电路，测量未知电阻Rx的阻值，请将下列实验步骤补充完整：

①闭合开关S、断开开关S1，用电压表测出待测电阻Rx两端的电压为U1；

②闭合开关S、S1，记下此时电压表示数为U；

③请写出未知电阻Rx的阻值表达式；Rx=______（用U、U1，和R0表示）；

（12）若实验中只有一个电流表和一个已知阻值为R0的定值电阻，小明设计了如下图所示的电路。测量未知电阻Rx的阻值，请将下列实验步骤补充|完整：

①保持开关S2断开，闭合开关S、S1，读出并记录电流表示数I1；

②断开开关S1，闭合开关S、S2，读出并记录电流表示数I2；

③请写出未知电阻Rx的阻值表达式：Rx=______。（用I1、I2和R0表示）