第十三章  电路初探

# 章节达标检测 考试试卷

一．选择题（共12小题，满分36分，每小题3分）

1．（3分）在下列电路元件中，全部为用电器的是（　　）

A．洗衣机、收录机、电池组	B．白炽灯、电动机、电视机

C．电铃、开关、电饭锅	D．电源、电线、空调器

【解答】解：A．洗衣机、收录机工作时消耗电能，是用电器；电池组是提供电能的装置是电源，电池组不是用电器，故A错误；

B．白炽灯、电动机、电视机工作时都要消耗电能，它们都是用电器，故B正确；

C．电铃、电饭锅工作时消耗电能，是用电器，开关起控制作用，不是用电器，故C错误；

D．空调器工作时消耗电能，是用电器，电线起连接作用，不是用电器，电源是供电装置，故D错误。

故选：B。

2．（3分）下列估测最接近实际的是（　　）

A．人洗澡时的水温约为70℃

B．教室内一盏日光灯工作时的电流约为1A

C．人正常步行的速度约为1.4km/h

D．中学生脉搏跳动1次的时间约为0.8s

【解答】解：A、人洗澡时的水温约为40℃，故A错误。

B、教室内一盏日光灯工作时的电流约为0.2A，故B错误。

C、人正常步行的速度约为1.1m/s，即约4km/h，故C错误。

D、中学生脉搏约60次左右，所以跳动1次的时间约为0.8s，符合实际，故D正确。

故选：D。

3．（3分）如图所示的三个电路，下列对其通路、断路、短路判断正确的是（　　）

A．甲断路、乙短路、丙通路	B．甲通路、乙断路、丙短路

C．甲通路、乙短路、丙断路	D．甲短路、乙断路、丙通路

【解答】解：甲图电路由于开关断开，则是断路；乙图电路中由于灯泡两端并联了一根导线，直接将电源正负两极相连，会造成电源短路；丙图电路处处连通的电路是通路。

故选：A。

4．（3分）家庭厨房安装的抽油烟机里有照明灯和换气扇.它们既能单独工作，又能同时工作，如图所示电路中，符合上述要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【解答】解：要求照明灯与风扇既能单独工作，又能同时工作，故应使照明灯与风扇并联，且各自的支路有一个开关控制，干路上没有开关，故C图正确。

故选：C。

5．（3分）小明的家安装了一款智能锁，开门方式有如下三种：按指纹、输密码或者刷门禁卡，正确操作任一种方式，都会让锁内电动机工作，带动锁芯转动，打开门锁。用S1表示指纹开关，S2表示密码开关，S3表示门禁卡开关。则符合要求的电路是（　　）

A．	B．

C．	D．

【解答】解：

由题知，按指纹（S1）、输密码（S2）、刷门禁卡（S3），只要其中一种方式识别成功，则相应开关闭合从而使电动机启动工作，所以三个开关应并联后再与电动机串联在电源上，故A正确。

故选：A。

6．（3分）如图所示，通过L1的电流和通过L2的电流之比是2：1，则A1表和A2表的示数之比是（　　）

A．2：3	B．3：1	C．1：2	D．2：1

【解答】解：由电路分析得，两灯并联，A2测量的为L2中电流，A1测总电流，

设L2中电流为I，则L1中的电流为2I，则由并联电路的特点可知总电流为3I，故两电流表的示数之比为3：1。

故选：B。

7．（3分）如图甲所示电路，闭合开关S，两灯泡均发光，且两个完全相同的电流表指针偏转均如图乙所示，则通过灯泡L1和L2的电流分别为（　　）

A．1.54A    0.3A	B．0.3A   1.2A

C．1.2A    0.3A	D．0.3A    1.5A

【解答】解：由电路图可知，两灯泡并联，电流表A1测干路电流，电流表A2测L2支路的电流，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，且两个电流表的指针在同一个位置，

所以，干路电流表A1的量程为0～3A，分度值为0.1A，示数I＝1.5A，

L2支路电流表A2的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数I2＝0.3A，

则灯L1中的电流：

I1＝I﹣I2＝1.5A﹣0.3A＝1.2A。

故选：C。

8．（3分）两只小灯泡L1和L2连接在同一电路中，以下哪个特点可以确认两灯是串联的（　　）

A．两灯亮度一样	B．两灯两端的电压相等

C．通过两灯的电流相等	D．两灯两端的电压不等

【解答】解：A、灯泡的亮度取决于灯泡的实际功率，两灯亮度一样，只能是实际功率相同，两灯可能并联也可能串联（两灯的规格必须相同），故A错误；

B、并联电路两灯两端的电压一定相等，串联电路当两个灯泡的规格相同时两灯两端的电压也相等，故B错误；

C、串联电路通过两灯的电流一定相等，并联电路当两个灯泡的规格相同时通过两灯的电流也相等，故C错误；

D、并联电路两灯两端的电压一定相等，两灯两端的电压不相等一定是串联，故D正确。

故选：D。

9．（3分）如图所示电路中，电压表测量的是哪个元件两端的电压（　　）

A．灯泡L1	B．灯泡L2

C．电源	D．灯泡L1和L2的总电压

【解答】解：由图可知，电路中只有一条电流的路径，两灯泡串联，电压表V并联在L2的两端，则测量的是L2两端的电压。

故选：B。

10．（3分）如图所示，电流表和电压表接法正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【解答】解：A、电流表并联，会造成短路，电压表也不应该与灯泡串联，故A错误；

B、电压表正负接线柱接反了，电压表连接错误，故B错误；

C、电压表与用电器并联，电流表串联在电路中，电表正负接线柱连接正确，故C正确；

D、电流表并联，会造成短路，且正负接线柱接反了；同时电压表也不应该与灯泡串联，故D错误；

故选：C。

11．（3分）如图中的电加热眼罩，可以缓解上网课时间较长的眼睛疲劳，它有两个发热电阻。当开关S1闭合时，只有R2工作，为低温状态；再闭合S2，R1、R2同时工作，为高温状态；若断开S1，眼罩停止发热。下面电路图符合以上要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【解答】解：经分析可知，R1、R2并联，开关S1位于干路，开关S2位于R1支路上。

A、由电路图可知，开关S1闭合时，R1与R2同时工作，再闭合S2后，R1短路，只有R2工作，故A不符合题意；

B、由电路图可知，开关S1闭合时，R1与R2同时工作，再闭合S2后，R2短路，只有R1工作，故B不符合题意；

C、由电路图可知，开关S1闭合时，只有R2工作，再闭合S2后，R1、R2同时工作（两电阻并联），因并联电阻小于其中任一电阻，根据P＝，故开关S1闭合时，功率较小，为低温状态；

再闭合S2后，功率较大，为高温状态，故C符合题意；

D、由电路图可知，开关S1闭合时，只有R1工作；再闭合S2后，R1、R2并联同时工作，故D不符合题意。

故选：C。

12．（3分）如图所示，体温安检门是一种集人体温度检测和金属探测为一体的安全检测门，门头装有高精度的体温检测探头，能够测量人体额头的温度，门中建立有电磁场，能够探测人体是否携带金属物品。当人体温度过高（S1闭合）或人身上携带金属物品（S2闭合）时，报警指示灯就会亮起且电铃发出报警声。下面的简化电路图符合要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【解答】解：根据题意可知，当人体温度过高（S1闭合）或人身上携带金属物品（S2闭合）时，报警指示灯就会亮起且仪器发出报警声，这说明任何一个开关闭合，整个电路工作，即这两个开关互不影响，是并联在电路中的，然后与灯泡和电铃串联在电路中，故只有D正确。

故选：D。

二．填空题（共15小题，满分42分）

13．（3分）家庭电路中的电视机、电冰箱和洗衣机是 　  　（选填“串联”或“并联“）的。把装满水的玻璃瓶密封后放入电冰箱的冷冻室一段时间，玻璃瓶容易破裂，这是由于 　  　导致的。冷藏室中的食物之间往往会“串味”，是因为食物分子 　    　的缘故。

【解答】解：家庭电路中，电灯、插座、电视机之间互不影响，都能独立工作，其连接方式是并联；

水凝固后，密度变小，体积变大；把装水的玻璃瓶密封后放入冰箱的冷冻段时间，玻璃瓶容易破裂，是由于水凝固后密度变小，体积变大，将玻璃瓶涨破；

冷藏室中的食物之间往往会“串味”，是不同的两种物质相互接触时发生了扩散现象，扩散现象表明分子不停地做无规则运动的缘故。

故答案为：并联；水凝固；不停地做无规则运动。

14．（2分）如图所示的电路中，闭合开关后电流方向是由 　 　（A/C）到B，闭合开关瞬间两灯 　 　（能/不能）同时发光。

【解答】解：在电源外部，电流的方向是从正极流经用电器回到负极，所以闭合开关后电流方向是由C到B，闭合开关瞬间，电路是通路，两灯能同时发光。

故答案为：C；能。

15．（3分）改革开放以来，我国科技创新捷报频传。华为麒麟9905G芯片是华为有自主知识产权的芯片，该芯片采用7 　  　（选填“mm”、“μm”或“nm”）工艺制造。华为手机拥有反向无线充电的技术，如图，将苹果手机置于华为手机上，就能给苹果手机充电。此时，华为手机相当于电路中的 　  　，苹果手机相当于电路中的 　   　。

【解答】解：芯片属高科技产品，采用的是顶级7nm工艺制造；

华为手机将自己储备的电能输入给苹果手机，华为手机是提供电能的装置，因此华为手机相当于电路中的电源；苹果手机是消耗电能的装置，相当于电路中的用电器。

故答案为：nm；电源；用电器。

16．（2分）如图所示，闭合开关，电灯L1与L2的连接方式是 　  　；断开开关，L2灯泡 　  　（选填“发光”或“不发光”）。

【解答】解：分析电路可以看出，两只灯泡在两条支路上，则它们是并联的；

开关S串联在灯泡L1的支路上，断开开关S时，L1不能发光，但L2仍然发光。

故答案为：并联；发光。

17．（2分）如图所示，A、B、C、D是四个接线柱，要使L1、L2并联，应用导线分别连接　 　  两接线柱和连接　  　两接线柱。

【解答】解：

若把接线柱A与C连接，接线柱B与D连接，则电路中有两条电流的流通路径，此时L1、L2并联，如下图所示：

故答案为：AC；BD。

18．（3分）在如图所示的电路中，闭合开关后将出现　  　（选填“通路”“断路”或“短路”）。要使电路中两灯串联，只要拆除3号导线；要使电路中两灯并联，只要将　  　号导线从　  　接线柱换到　  　接线柱上。

【解答】解：如图所示的电路中，闭合开关，电流直接沿导线流回电源的负极，所以引起电源短路，会损坏电源；

要使电路中的两灯并联，电流应分别流入两个灯泡，可以将2导线的d位置改接到b位置，也可以将5导线的c位置改接到a位置。

故答案为：短路；2；d；b（5；c；a）。

19．（3分）在“探究串联电路电压的特点”活动中。

（1）如图所示连接电路时，至少需要　 　根导线；

（2）保持电压表的B连接点不动，只断开A连接点，并改接到C连接点上，测量L2两端电压，她能否测出L2两端电压？　  　，理由是　    　。

【解答】解：（1）如图所示，连接电路时，至少需要6根导线；

（2）测出L1两端的电压时，A与电压表的正接线柱相连；小芳保持电压表的B连接点不动，只断开A连接点，并改接到C连接点上，不能测量出L2的电压，因为会造成电流从负接线柱流入了，即电压表的正负接线柱接反了。

故答案为：（1）6；（2）不能；电压表正负接线柱反接了。

20．（2分）如图所示，现在许多宾馆都利用房卡取电，只有把房卡插入槽中，房间内的用电器才能使用。房卡的作用相当于电路中的　  　。如今随着手机的用电量越来越大，充电宝日益普及，在给充电宝充电过程中，它就相当于　   　（选填“电源”或“用电器”）。

【解答】解：（1）房卡可以控制用电器的工作，不插入插槽中，所有房间内的用电器都不工作，所以房卡相当家庭电路干路上的开关；

（2）在给充电宝充电的过程中，电能转化为电池的化学能，在电路中充电宝消耗电能，因此充电宝相当于用电器。

故答案为：开关；用电器。

21．（3分）将A、B两个金属片插入柠檬制成“水果电池”，用电压表测量水果电池的电压，如图所示，则该电池的正极是　 　（A/B），水果电池的电压为　  　V；水果电池的正负极与选用的材料　  　（有关/无关）。

【解答】解：（1）由图可知，电压表指针正常偏转，则电流从电压表的正接线柱流入、负接线柱流出，所以该电池的正极是B；

图中电压表的量程为0～3V，分度值为0.1V，水果电池的电压为1.2V；

（2）根据化学知识可知，水果电池的正负极与选用不同导体的材料有关，即与金属的活动性有关。

故答案为：B；1.2；有关。

22．（6分）如图所示，用导线将开关、小灯泡和电池连接起来，开关能控制小灯泡的发光与熄灭。

（1）连接电路时，开关应处于 　  　状态；两只小灯泡的连接方式是 　  　。

（2）电路中干电池的作用是 　   　；用一根导线，将 A、F两个接线柱连接起来，导致的后果是 　     　。

（3）改变电路中两个小电灯的连接方式，最简单的操作是，先将导线BC的B端接到接线柱 　  　，再用一根导线连接接线柱 　  　。

【解答】解：（1）为了保护电路的安全，在连接电路过程中，开关要断开；图中电流只有一条路径，所以两只小灯泡的连接方式是串联；

（2）电路中干电池是电源，电源的作用是提供电能；用一根导线，将 A、F两个接线柱连接起来，电流不经过用电器而直接跟电源两极相连，造成电源短路；

（3）我们要把图中的两个小灯泡改成并联连接，最简单的操作是，先将导线BC的B端接到接线柱A，开关在干路，所以再用一根导线连接接线柱BE。

故答案是：（1）断开；串联；（2）提供电能；电源短路；（3）A；BE。

23．（2分）在如图所示的电路中，有三个开关S1、S2、S3，如果仅将开关S3闭合，S1、S2断开，则灯L1、L2　 　联；如果将开关S1、S2、S3都闭合，电路处于　  　状态。

【解答】解：如果仅将开关S3闭合，我们可以看到电流通过灯泡L1、L2只有一条路径，所以L1、L2串联；

如果将开关S1、S2、S3都闭合，闭合的开关相当于导线，电流从电源正极流出，分别经过S1、S3、S2，回到电源负极，电源被短路，灯泡中没有电流通过。

故答案为：串；短路。

24．（3分）给手机充电时，手机电池是　  　（选填“用电器”或“电源”）。汽车在转弯前，要打开转向灯，司机需拨动一下方向盘旁的一根杆，位于同侧的前后两个转向灯就会同时闪亮，这根杆的作用相当于电路中的　  　，但如果前转向灯坏了时，后转向灯还能亮，则位于汽车同侧的前后两个转向灯的连接方式为　  　（选填“串联”或“并联”）。

【解答】解：（1）给手机电池充电时，消耗电能，转化为手机电池的化学能，该过程手机电池为用电器；

（2）司机拨动方向盘旁的杆子，转向灯才会工作，所以这根杆子起到了开关的作用；汽车的前后转向灯可以单独工作，所以它们是并联的。

故答案为：用电器；开关；并联。

25．（2分）如图甲所示电路中，当闭合开关后，两只电压表的指针偏转均如图乙所示，则灯L1和L2两端的电压分别为　 　V，　  　V。

【解答】解：由电路图可知，两灯泡串联，电压表V1测灯L2两端电压，电压表V2测两灯串联的总电压，即电源的电压，根据串联电路两端的电压等于串联的各部分电路电压之和，所以电压表V2示数大于V1的示数；

由题意知，两电压表指针位置相同，则电压表V1量程是0～3V，由图乙所示电压表可知，它的分度值是0.1V，电压表V1示数是1.5V，即灯L2两端电压U2＝1.5V；

电压表V2量程是0～15V，由图乙所示电压表可知，它的分度值是0.5V，电压表V2示数是7.5V，即串联电路两端的电压U＝7.5V，灯L1两端电压：U1＝U﹣U2＝7.5V﹣1.5V＝6V。

故答案为：6；1.5。

26．（3分）如图所示开关闭合时，电灯L1和L2是 　  　，若电源电压为8V，电压表的示数是3V，则灯L1两端的电压为 　 　V，灯L2两端的电压为 　 　V．

【解答】解：

由图可知，闭合开关后，L1、L2串联，电压表测L2两端的电压；已知电压表的示数为3V，则L2两端的电压为3V；电源电压为8V，由串联电路的电压特点可知，L1和L2两端电压之和为8V；则L1的电压：U1＝U﹣U2＝8V﹣3V＝5V。

故答案为：串联；5；3。

27．（3分）在如图甲所示的电路中，S闭合时，电流表A1与A2的示数分别为如图乙和图丙所示，则通过灯L1的电流是　   　A，通过灯L2的电流是　   　A.工作一段时间后，突然发现一灯熄灭，两电流表示数相等，出现此现象的原因可能是　   　。

【解答】解：乙图电流表的量程为0﹣3A，分度值为0.1A，电流表A1的示数为1A，丙图电流表的量程为0﹣0.6A，分度值为0.02A，电流表A2的示数为0.52A；

由电路图可知，灯L1和L2组成并联电路，电流表A1测通过干路的电流，电流表A2测通过灯L2的电流，所以通过灯L2的电流为0.52A，

因为并联电路中干路中的电流等于各支路电流之和，所以通过灯L1的电流大小：I1＝I﹣I2＝1A﹣0.52A＝0.48A；

因为并联电路中各支路互不影响，因此工作一段时间后，突然发现一灯熄灭，并且两电流表示数相等，说明电路故障为L1断路。

故答案为：0.48；0.52；L1断路。

三．作图题（共3小题，满分6分，每小题2分）

28．（2分）如图根据要求将实物图连接完整。要求：两个灯泡并联，开关S控制整个电路，电流表测通过灯泡L2的电流。

【解答】解：由题意可知，两个灯泡并联，开关S位于干路，电流表位于L2的支路，

从电源正极出发，经过开关S分成两支，一支经L1，另一支经电流表和灯泡L2，然后两支路汇合到电源的负极，如图所示：

。

29．（2分）在如图虚线框中选填入电池、电流表或电压表的符号，使电路成为串联电路。

【解答】解：由于电压表相当于断路，所以中间的方框不能是电压表；若中间为电流表，则左面只能为电源，该电路为并联电路；所以中间方框应为电池，左边的方框为电压表，且两灯泡串联，电压表测右边灯泡两端的电压，如下图所示：

30．（2分）请在图中以笔画线代替导线完成电路连接，要求：可利用该电路图探究并联电路的电流规律。（电流表均使用大量程）

【解答】解：探究并联电路的电流规律时，需要用电流表测量出每条支路的电流和干路中的电流，即两个电流表分别在支路中，一个电流表在干路中，电流从电流表的正接线柱流入，从负接线柱流出，开关接在干路中，如图所示：

四．实验探究题（共2小题，满分9分）

31．（4分）小明在探究并联电路电流规律的实验中，如图甲是实验的电路图。

（1）小明在实验前发现电流表的指针如图乙所示，接下来的操作是：　         　。在连接电路时发现，刚接好最后一根导线，电流表的指针立即发生了偏转，由此可知，他在连接电路时操作不当之处是 　                             　.

（2）他先将电流表接A处，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为　  　。

（3）另一个小组实验结束后记录A、B、C各点的电流值如表所示：

| A点电流 IA/A | B点电流 IB/A | C点电流 IC/A |
| --- | --- | --- |
| 0.26 | 0.26 | 0.52 |

根据表中数据，得出以下两个结论：

①并联电路各支路电流相等；

②并联电路中干路电流等于各支路电流之和。

请你对上述实验的不足之处，写出评价意见：　                                 　。

【解答】解：

（1）实验前发现电流表的指针如图乙所示，指针指在了0刻度线的左侧，接下来的操作是对电流表调零；在连接电路时发现，刚接好最后一根导线，电流表的指针就发生了偏转，由此可知在连接电路时，他忘了断开开关；

（2）图中电流表选用小量程，分度值为0.02A，则电流表的示数为0.24A；

（3）测出了一组电流立即得出了并联电路的电流规律，实验次数太少，结论有偶然性，应换用不同规格的灯泡测量多组数据。

故答案为：（1）对电流表调零；连接电路时未断开开关；（2）0.24A；（3）测出了一组电流立即得出了并联电路的电流规律，实验次数太少，结论有偶然性，应换用不同规格的灯泡测量多组数据。

32．（5分）实验中学某小组的同学们想要探究串联电路的电压规律，于是用两节干电池串联做电源，又找来了电压表、开关、灯泡和导线若干。

（1）请用笔画线代替导线，将图甲的实物图连接完整。要求：电压表测量灯泡L2两端电压。

（2）小明这一组连好电路后闭合开关试触时，发现电压表指针偏转情况如图乙。接着他应该 　                                     　。

（3）调整后，小明用电压表分别测量灯泡L1、L2及电源两端电压，记录数据如下表，并分析得出结论：

| U1/V | U2/V | U电源/V |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 1.4 | 2.8 |

①串联电路中，电源两端电压 　  　各用电器两端电压之和；

②各用电器两端电压都相等。

（4）小林和小明交流后认为结论②是片面的，为使结论具有普遍性，他们还应当 　  　                          。

（5）另一小组的同学们在实验中发现：电源两端电压总大于各用电器两端电压之和，他们猜想可能是由于导线分压造成的，为了使导线分压现象更明显，他们应选择更 　  　（选填“粗”或“细”）的导线进行实验。

【解答】解：（1）探究串联电路电压的特点，应使两灯串联；若要测量灯泡L2两端的电压，因电源电压为3V，故电压表选用小量程与这个灯并联，如下图所示：

（2）试触时指针向左偏转，说明正负接线柱接反了，应断开开关，将接在电压表正负接线柱上的两根导线对调；

（3）分析实验数据有：2.8V＝1.4V+1.4V，

故得出两个实验结论：①串联电路两端的电压各用电器两端电压之和；

（4）之所以得出：串联电路中，各用电器两端电压相等，是因为选用的灯泡规格相同，结论具有偶然性，为使结论具有普遍性，他们还应当换用规格不同的灯泡多次实验；

（5）在电流一定时，电压与电阻大小成正比，为了更明显地观察到导线的分压现象，应该选择电阻更大一些的导线，在其他条件相同时，横截面积越小，导线的电阻越大，故应选择更细的导线。

故答案为：（1）如图所示；（2）断开开关，将接在电压表正负接线柱上的两根导线对调；（3）等于；（4）换用规格不同的灯泡多次实验；（5）细。

五．综合能力题（共2小题，满分7分）

33．（3分）阅读下面短文，回答以下问题。

感应发光冰块

感应发光冰块产品采用食品级PS材料及电子元件组成的发光冰块，采用先进的触水式开关，具有入水即亮的特性（液体感应），外形仿如真实冰块一般。感应发光冰块采用电池供电，无化学变化，无毒无害，可放置于各类饮品中增添浪漫及神秘的气氛。感应发光冰块内部电子元件有：液体感应器、纽扣电池和LED灯泡。感应发光冰块的使用方法是将发光冰块清洁干净放入水中，它将自动发亮；使用完毕后，用布擦干后放置于干燥的地方以备下次使用。感应发光冰块还可以放入冰箱内冷冻后，再放入饮料内，可以起到降低饮料的温度。需要注意的是，请勿吞食感应发光冰块，避免放置于温度过高的饮品中。

（1）液体感应器是先进的触水式　  　（选填“电源”、“用电器”、“开关”或“导线”）。

（2）冷冻后的感应发光冰块通过　             　的方式改变饮料的内能。

（3）根据文中的信息，在虚线框中画出感应发光冰块内部的电路图。

（4）用布擦干后的感应发光冰块内部的电路处于　    　状态。

【解答】解：（1）根据基本电路各部的作用可知：液体感应器是起控制电路的作用，所以是先进的触水式开关；

（2）感应发光冰块还可以放入冰箱内冷冻后温度比较低，再放入饮料内，通过热传递降低饮料的温度；

（3）电路是由液体感应器、纽扣电池和LED灯泡由导线连接而成，所以是基本的电路，如图：

（4）因为入水即亮，用布擦干后停止工作，所以用布擦干后的感应发光冰块内部的电路处于开路状态。

故答案为：（1）开关；（2）热传递；（3）如图；（4）断路。

34．（4分）（1）张小宸是一个勤学善问的同学，经常利用课间到物理办公室与老师探讨问题，她发现门上方有一块电锁，老师可以在门外刷卡进入，也可以在门内按下开关，将门打开。由此门外开关（读卡器）与门内开关是 　 　联的（选填“串“或“并“）；

（2）办公室里有一台专门用作教学研究的电风扇，如图1所示，它的控制装置主要有开关、定时器、调速器以及安装在内部的保护装置。保护装置的结构如图2所示，当风扇发生倾斜或倾倒时，小球会滚向一侧，使电路断开，起到保护风扇的作用。

①图2所示的保护装置相当于。 　  　（选填“开关“、“电源“、“用电器“）

②在图3中，展示了该风扇在某一档时的电路元件，请你用曲线把它们连接起来，使得风扇开关能控制风扇的工作与不工作，定时器可以在设定时间之后控制风扇停转，风扇在调速器设定的某二档转速下转动。当风扇工作时，一旦发生倾斜，风扇会停止工作。

【解答】解：（1）老师可以在门外刷卡进入，也可以在门内按下开关，将门打开，这说明刷卡和按下开关互不影响，由此门外开关（读卡器）与门内开关是并联的；

（2）①由题意“当风扇发生倾斜或倾倒时，小球会滚向一侧，使电路断开，起到保护风扇的作用”可知，保护装置相当于一个开关；

②由题意可知，将保护装置、开关、调速器、定时器、风扇首位顺次连接即可，如图所示；

故答案为：（1）并；（2）①开关：②如上图所示。