第十一章  简单机械和功

# 课时11.5  机械效率

- 知道有用功、额外功、总功；

- 理解机械效率定义、大小范围、表示方法、公式、影响因素；

- 知道有用功、额外功、总功关系式；

- 理解机械效率的计算及公式。

题型汇总：机械效率的概念、机械效率大小的比较和计算、滑轮组的机械效率和实验、杠杆的机械效率和实验、斜面的机械效率和实验。

- 有用功、额外功与总功

有用功：完成某项任务时有实用价值的功，即对人们有用的功。

额外功：对人没用但又不得不做的功。如：从井中打水时提水桶和绳子所做的功。

额外功产生的主要原因：提升重物时，克服机械自重、容器自重等所做的功，以及克服机械的摩擦所做的功。

总功：人们在达到一定目的的过程中，实际做的功，数值上等于有用功与额外功之和。

- 机械效率

定义：物理学中，将有用功与总功的比值。

公式：η= W有用W总×100％

η是一个没有单位的量，常用百分数表示。

机械效率是反映机械性能好坏的物理量，机械效率越高，这个机械的性能越好。机械效率只是反应有用功和总功的比值，只是一个比值关系，和做功多少、做功的距离、省力费力、做功快慢等因素无关；

- 各种简单机械的有用功、额外功、总功、机械效率

- 影响机械效率高低的因素

## 考点一  机械效率的概念

1．下列关于机械效率说法正确的是  (　 　)

A．机械做功越快，机械效率就越高

B．省力越多的机械，机械效率越大

C．单位时间做功越多的机械，效率越高

D．额外功在总功中占比例越小的机械效率越高

2．下列说法正确的是  (　 　)

A．机械效率高的机械，做功一定快

B．效率高的机械，做的有用功一定多

C．功率大的物体，做功一定快

D．功率大的机械，做功一定多

3．关于功率和机械效率，下列说法正确的是  (　 　)

A．做功多的机械，机械效率一定高

B．省力的机械，机械效率一定高

C．功率大的机械，做功一定快

D．两种机械所做的有用功相等时，它们的机械效率一定相等

## 考点二  机械效率的大小比较

4．如图所示，小明分别用甲、乙两个滑轮把同一袋沙子从地面提到二楼，用甲滑轮所做的总功为，机械效率为；用乙滑轮所做的总功为，机械效率为．若不计绳重与摩擦，则  (　 　)

A．	B．	C．	D．

5．两个完全相同的滑轮，其重力均为，分别用图甲、乙两种方式，将重的物体以相同的速度匀速竖直提升了，不计绳重和摩擦，则下列判断正确的是  (　 　)

A．做的功大于做的功

B．和做的功相等

C．做功的功率小于做功的功率

D．甲的机械效率小于乙的机械效率

6．利用四个相同的滑轮，组成如图所示的甲、乙两个滑轮组，用同样的时间，把质量不等的重物、提升了相同的高度，所用的拉力分别为、，拉力的功率分别为、，机械效率分别是、（忽略绳重与摩擦），下列关系式正确的是  (　 　)

A．，	B．，

C．，	D．，

7．如图为了提升重物，我们选用了粗细均匀重为的杠杆，不计杠杆支点处的摩擦，先后把同一个重物挂在、两处，每次用力让杠杆上升同样的高度，下列说法正确是  (　 　)

A．重物在点处做的有用功多，机械效率高

B．重物在和点处杠杆的机械效率相等

C．重物在点处做的有用功多，杠杆的机械效率高

D．重物在点处做的额外功多，杠杆的机械效率高

8．利用四个相同的滑轮，组成如图所示的甲、乙两个滑轮组，把质量相等的重物匀速提升，在相同的时间内绳子移动的距离相等，所用的拉力分别为、，拉力做的有用功分别为、，拉力的功率分别为、，机械效率分别是、（忽略绳重与摩擦），则　　、　　、　　、　　。（均选填“”“ ”或“”

## 考点三  机械效率的计算

9．小明不小心将水桶掉入井中，用钩子将质量为的桶从离井口的深处匀速捞到井口，称出桶内水的质量为，这次捞桶的过程中，做的有用功是　50　，额外功是　　，总功是　　，机械效率为　　取。

10．如图所示，搬运工人用滑轮组在内将重为的重物匀速提升，所用拉力为，则他拉力的功率是　 　，滑轮组的机械效率是　  　。若定滑轮、动滑轮各增加一个组成新的滑轮组，将相同的重物提升相同的高度，机械效率将　   　（选填“增大”、“减小”或“不变”

11．如图所示，工人用的力将重为的物体在内匀速提升，求：

（1）工人对物体做的有用功：

（2）拉力做功的功率

（3）滑轮组的机械效率。

12．如图所示，此图为“测量滑轮组机械效率”的实验装置，钩码总重力为，小明用的拉力竖直向上匀速拉动细线（绳重和摩擦忽略不计）。

（1）若钩码内上升，则钩码上升的速度为多少？

（2）小明拉力做功的功率是多少？该滑轮组的机械效率是多少？

（3）当钩码总重力为时，该滑轮组的机械效率为多大？（结果保留一位小数）

## 考点四  滑轮（组）的机械效率

13．如图所示，用滑轮组提升重物时，重的重物在内匀速上升了。已知拉绳子的力为，不计绳重和摩擦，则提升重物的过程中  (　 　)

A．绳子自由端下降速度为

B．动滑轮的重力为

C．拉力的功率是

D．滑轮组的机械效率是

14．如图，小明用滑轮组把质量为的重物匀速提升了。此过程中，绳子自由端的拉力做功为，。则下列说法正确的是  (　 　)

A．绳子自由端的拉力为

B．绳子自由端移动的距离为

C．人所做的额外功为

D．该滑轮组的机械效率约为

15．某建筑工地上，一台起重机内将重的物体匀速提升，起重机吊臂上的滑轮组如图所示，滑轮组的机械效率为。下列分析错误的是  (　 　)

A．拉力的大小为	B．有用功的大小为

C．额外功的大小为	D．拉力的功率为

16．用如上图所示的动滑轮将重为的货物提升，物体上升的速度为。人对绳的拉力是，此过程中人做功的功率为　   　，动滑轮的机械效率为　   　。（结果保留1位小数）

17．如图所示，用一个滑轮组匀速提升重为的物体，物体在内运动规律如图乙中图像，其中内拉绳的力为。

（1）在内所做的有用功是　   　，滑轮组的机械效率是　    　。

（2）后，内继续拉绳，则拉力　   　；滑轮组的机械效率　   　；拉力的功率　    　。（均选填“变大”、“变小”或“不变” （不计绳重和摩擦）

## 考点五  滑轮（组）机械效率的测量实验

18．在“测量滑轮组的机械效率”实验中，小丽用同一滑轮组提升不同的物体，如图甲、乙所示，实验数据记录如下：

| 实验次数 | 物体重力 | 提升高度 | 拉力 | 绳端移动的距离 | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0.1 | 2.0 | 0.3 |  |
| 2 | 6 | 0.1 | ① | 0.3 | ② |

（1）实验中要竖直向上　  　拉动弹簧测力计。

（2）图乙中弹簧测力计的示数为　 　 ，表格中②处数据应为　 　。分析实验数据可知：滑轮组的机械效率和　   　有关。

（3）如图丙所示，将滑轮组换一种绕绳方法，不计摩擦及绳重，提升相同的物体时，滑轮组的机械效率　   　（选填“变大”、“不变”或“变小” 。

19．在“探究动滑轮工作时的特点”活动中，小明用如图所示的动滑轮提升钩码，改变钩码的数量，在正确操作的情况下，测得的实验数据如下。

| 实验 序号 | 钩码重 | 钩码上升 高度 | 拉力 | 绳端移动的 距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 1.0 | 10 | 1.1 | 20 |
| ② | 2.0 | 10 | 1.7 | 20 |
| ③ | 3.0 | 10 | 2.3 | 20 |

（1）实验时，用手竖直向上　    　拉动弹簧测力计，读出弹簧测力计的示数。

（2）分析表中数据发现，使用动滑轮提升物体时，拉力不等于物体重力的一半，而是大于物体重力的一半，其主要原因是　      　。

（3）第①次实验中，动滑轮的机械效率为　   　（结果保留一位小数）。

（4）分析表中实验数据可知，同一动滑轮，所提升物重增大，机械效率将　  　（选填“增大”、“减小”或“不变” 。

（5）若在第③次实验中，不小心使钩码多上升了，但仍用表格中的数据进行计算，测得的机械效率将　   　（变大变小不变）。

（6）在某一次测量中，弹簧测力计不是沿竖直向上拉，而是斜向上拉，其他条件不变，动滑轮的机械效率将　   　（变大变小不变）。

20．小华用图示装置探究滑轮组的机械效率，实验数据记录如下：

| 次数 | 物重 | 物体上升高度 | 拉力 | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 10 | 1.0 |  |
| 2 | 3 | 10 | 1.4 |  |
| 3 | 6 | 10 | 2.5 |  |

（1）实验中应竖直向上　   　拉动弹簧测力计．

（2）分析数据可知，提高同一滑轮组的机械效率，可以采取的措施是　      　．

（3）小华所用动滑轮的重至少小于　   　．

（4）小华用该滑轮组再次匀速提高同样多的钩码，但钩码上升的高度比原来高，则该滑轮组的机械效率将　    　（选填“变大”、“变小”或“不变” 。

21．某实验小组利用下图甲、乙所示的实验装置做“测滑轮组机械效率”的实验，实验数据如下表所示：

| 实验 次数 | 钩码重 | 钩码上升 高度 | 绳端拉 力 | 绳端移动 距离 | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 |  |
| 2 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.4 |  |
| 3 | 6 | 0.1 | 2.4 |  |  |

（1）实验中应沿　    　（选填“竖直”、“水平”或“任意” 方向　   　拉动弹簧测力计，使钩码上升。

（2）通过表中数据可分析出第2次实验是用　  　（选填“甲”或“乙” 图所示装置做的实验。

（3）通过第1次实验和第2次实验的数据分析可得出结论：使用不同的滑轮组提升相同的重物时，动滑轮的个数越多（动滑轮的质量越大），滑轮组的机械效率　  　（选填“越高”“不变”或“越低” 。

（4）同学们再用第1次实验中使用的装置做第3次实验，表中第3次实验中空缺的数据应为：绳端移动距离　  　，机械效率　   　。

（5）比较第1次实验和第3次实验可得出结论：使用同一滑轮组，物体越　   　滑轮组机械效率越　    　。

## 考点六  杠杆的机械效率

22．小明用如图所示的装置研究“杠杆的机械效率”实验时，将重为的钩码挂在铁质杠杆上点，弹簧测力计作用于点，现竖直向上匀速拉动弹簧测力计，杠杆的机械效率；若仅将弹簧测力计改挂到点，仍将钩码竖直向上匀速提升的高度，杠杆的机械效率为，则  (　 　)

A．	B．	C．	D．无法确定

23．如图所示，弹簧测力计的示数为　  　，钩码的重力为，钩码上升的高度为，测力计竖直向上移动的距离为，此时杠杆的机械效率为　   　。忽略杠杆转动轴的摩擦，仅将钩码的悬挂点从移到，若重物提升高度相同，则额外功与有用功的比值将　  　（增大减小不变），杠杆的机械效率将　  　。（增大减小不变）

24．如图所示，工人用一均匀杠杆将重为的货物匀速提高，如果动力臂与阻力臂之比为，而工人所用的拉力为。则在此过程中杠杆的机械效率为　  　（保留一位小数），如果克服摩擦做功，则此杠杆的自重为　  　。

25．如图所示，在测定杠杆机械效率的实验中，竖直向上匀速拉动弹簧测力计，使挂在杠杆下面的物块缓慢上升至虚线位置，测力计的示数为　 　，测力计上升的高度为，物块重为，物块上升的高度为，则杠杆的机械效率为　 　，如果变大，此杠杆机械效率将变　   　。

26．如图所示，一根均匀的细木棒，，为的中点．在点用始终竖直向上的的拉力将挂在点的重为的物体匀速提升．提升该物体做的有用功是　  　，总功是　　，木棒的机械效率为　  　，木棒重为　  　（不计摩擦），如果将拉力从点移动至点，则机械效率会　   　（增加、不变或减小）

27．小明用如图所示的实验装置研究“杠杆的机械效率”。实验时，将总重为的钩码挂在杠杆上的点，用竖直向上的力拉弹簧测力计，使钩码上升，弹簧测力计移动的距离为，则杠杆的机械效率　   ；若增加钩码的重量，重复实验，则杠杆的机械效率将　  　（变大变小不变）；若钩码的重量不变，将弹簧测力计移动到点竖直向上拉，仍将钩码匀速提升相同的高度，设此时弹簧测力计的示数为，杠杆的机械效率为，若不计转轴处的摩擦，则：　　，　　。

## 考点七  杠杆机械效率的测量实验

28．小明用如图所示的装置探究杠杆的机械效率，每个钩码的质量为，为支点。

（1）他将2只钩码悬挂在点，在点竖直向上匀速拉动弹簧测力计，拉力为，测得、两点上升的高度分别为、，则此次杠杆的机械效率　     　（用物理量的符号表示）。

（2）他将2只钩码悬挂在点，在点竖直向上匀速拉动弹簧测力计，使点上升高度为，则弹簧测力计的示数将　   　（大于小于等于，下同），此次弹簧测力计做的功将　   　第一次做的功。

（3）他将3只钩码悬挂在点，在点竖直向上匀速拉动弹簧测力计，使点上升高度仍为，则第3次杠杆的机械效率与前两次相比　   　（选填“最大”、“最小”或“三次相等” 。

29．用如图所示的实验装置测量杠杆的机械效率。实验时，竖直向上匀速拉动弹簧测力计，使挂在较长杠杆下面的钩码缓缓上升。

（1）实验中，将杠杆拉至图中虚线位置，测力计的示数为　 　，钩码总重为，钩码上升高度为，测力计移动距离为，则杠杆的机械效率为　 　．请写出使用该杠杆做额外功的一个原因：　         　。

（2）为了进一步研究杠杆的机械效率与哪些因素有关，一位同学用该实验装置，先后将钩码挂在、两点，测量并计算得到下表所示的两组数据：

| 次数 | 钩码 悬挂点 | 钩码总重 | 钩码移动距离 | 拉力 | 测力计移动距离 | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点 | 1.5 | 0.10 | 0.7 | 0.30 | 71.4 |
| 2 | 点 | 2.0 | 0.15 | 1.2 | 0.30 | 83.3 |

根据表中数据，能否得出“杠杆的机械效率与所挂钩码的重有关，钩码越重其效率越高”的结论？答：　                 　；

30．小明用如图所示的实验装置研究“杠杆的机械效率”。实验时，将总重为的钩码挂在铁质杠杆上，弹簧测力计作用于点，现竖直向上匀速拉动弹簧测力计，钩码上升的高度为，弹簧测力计的示数为，其移动的距离为，则杠杆的机械效率　  　。

（1）若增加钩码的重量，重复实验，则杠杆的机械效率将　  　（变大变小不变）

（2）若不计转轴处的摩擦，若钩码的重量不变，将弹簧测力计移动到点，仍将钩码匀速提升的高度，设此时弹簧测力计的示数为，杠杆的机械效率为，则：　　，

31．小金用如图所示的实验装置测量杠杆的机械效率。实验时竖直向上拉动杠杆，使挂在杠杆下面的钩码缓缓上升（支点和杠杆的摩擦不计）。问：

（1）重为的钩码挂在点时，人的拉力为，钩码上升时，动力作用点上升，此时有用功为　  　，总功为　  　，机械效率为　   　。

（2）小金为了进一步研究杠杆的机械效率与哪些因素有关，仍用该实验装置，将钩码移到点，再次缓慢提升杠杆使动力作用点仍然上升。问：人的拉力与第一次相比　　（选填“变大”、“变小”或“不变” ；有用功与第一次相比　 　（选填“变大”、“变小”或“不变” ；额外功与第一次相比　 　（选填“变大”、“变小”或“不变” ；比较此时的机械效率　 　（选填“大于”、“等于”或“小于” 。

## 考点八  斜面的机械效率

32．如图所示，斜面长，高，小明用绳子在内将重的物体从其底端沿斜面向上匀速拉到顶端，拉力是。下列说法中正确的是  (　 　)

A．斜面上的摩擦力是	B．拉力所做的功是

C．拉力做功的功率是	D．斜面的机械效率是

33．如图，在斜面上将一个重为的物体匀速从斜面底端拉到顶端，沿斜面向上的拉力，斜面长、斜面高。下列说法正确的是  (　 　)

A．克服物体重力做功	B．额外功为

C．物体受到的摩擦力为	D．斜面的机械效率为

34．如图所示，将重的物体用沿斜面向上的拉力匀速拉到斜面的顶端，物体沿斜面移动的距离为，上升的高度为，则人对物体做的有用功是　  　，斜面的机械效率为　  　。在高度相同时，斜面越长越　   　（选填“省力”或“费力” 。

35．如图所示，将一个物体从斜面底端匀速拉到斜面顶端，沿斜面向上的拉力大小为，斜面长，假如不用斜面，直接把物体匀速竖直提升至相同的高度所做的功是，则斜面的机械效率为　  　，物体在斜面上所受的摩擦力为　 　。

## 考点九  斜面机械效率的测量实验

36．某实验小组的同学们在探究“斜面的机械效率”实验时，用弹簧测力计沿斜面匀速向上拉动物块，收集了下表中的实验数据。

| 实验次数 | 斜面的倾 斜程度 | 物块重 力 | 斜面高 度 | 拉力 | 斜面长 度 | 机械效 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 较缓 | 5 | 0.2 | 2.4 | 1 |  |
| 2 | 较陡 | 5 | 0.5 | 3.2 | 1 |  |
| 3 | 最陡 | 5 | 0.7 | 4.3 | 1 |  |

（1）分析表中的数据可得出：斜面越缓越　 　力（选填“省”或“费” 。

（2）该小组又进行了第4次实验，他们在斜面上铺上棉布，使斜面变粗糙，保持斜面高和长分别是和，用弹簧测力计拉动同一物块沿斜面向上做匀速直线运动，读出此时弹簧测力计的示数为，他们测得这种情况下斜面的机械效率为　   　。

（3）把第4次实验数据与表中数据综合分析可得出：斜面的机械效率与　 　和　 　有关。

（4）当用弹簧测力计沿斜面匀速向上拉动物块时，物块所受的拉力　   　物块所受的摩擦力（选填“大于”、“小于”或“等于” 。

37．在“探究斜面的机械效率”实验中，小明猜想斜面的机械效率可能跟斜面的粗糙程度有关，小聪猜想可能跟斜面的倾斜程度有关。如图是他们设计的实验装置，下表是其中一位同学在其他条件一定时的实验数据。

| 实验序号 | 斜面的倾斜程度 | 物块的重力 | 斜面高度 | 沿斜面的拉力 | 斜面长 | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 较缓 | 10 | 0.2 | 5.5 | 1 |  |
| 2 | 较陡 | 10 | 0.4 | 7.0 | 1 |  |
| 3 | 最陡 | 10 | 0.6 | 8.5 | 1 |  |

（1）表格中第三次实验的机械效率为　  　（结果保留一位小数），分析表中数据可得该实验是探究　  　（选填“小明”或“小聪” 的猜想，结论是：在其他条件一定时，斜面　  　，机械效率越高；

（2）另一位同学为探究自己的猜想，设计了如下步骤。

①把一块长木板的一端垫高，构成一个斜面；

②用弹簧测力计沿斜面把一木块　  　拉上去，进行相关测量，计算出斜面的机械效率；

③保持斜面的　  　不变，改变斜面的　   　，再进行相关测量，并计算出斜面的机械效率；

④比较两次　   　的大小，即可验证猜想是否正确。

38．用图示装置探究“斜面机械效率”，实验记录如表。

| 实验次数 | 物体种类 | 物重 | 斜面高 | 沿斜面的拉力 | 斜面长 | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木块 | 4 | 15 | 1.1 | 90 | 60.6 |
| 2 | 小车 | 4 | 15 |  | 90 |  |

（1）沿斜面拉动物体时，应使其做　  　运动。

（2）根据图示测力计的示数，拉力为　 　，可知第2次实验的机械效率为　 　．由实验可得初步结论：斜面倾斜程度相同时，　  　越小，机械效率越大。

（3）第1次实验中，木块所受摩擦力为　  　。