第十三章  电路初探

# 课时13.3  电流和电流表的使用

- 理解电流的形成及电流方向；

- 知道电路的构成、电路元件符号；

- 掌握电路图的画法和实物图的连接；

- 认识通路、断路和短路；

- 理解串、并联电路的特点，能够区分串、并联电路；

- 知道电流的单位、符号，以及生活中常见用电器的电流；

- 知道电流表的用途、符号、使用规则；

- 分析实验数据，归纳总结出串、并联电路中电流的规律。

题型汇总：电流的形成、电流的方向、电流的大小、电流表的连接与使用、串联电路的电流规律、并联电路的电流规律、探究串并联电路中的电流特点实验。

- 电流

定义：在物理学中，用电流强度（简称电流）来表示电流的大小；

单位：电流用字母I表示。在国际单位制中，电流的单位是安培，简称安，符号为A。常用单位还有毫安mA和微安μA。1A=103mA=106μA

电流方向的规定：正电荷定向移动的方向规定为电流的方向。

常见电流值大小：

电子手表；1.5~2μA；	电子计算器：150μA；

移动电话：待机15~50mA (开机)60~300mA   (发射)200~400mA；

荧光灯：约150mA；	电冰箱：1A；	微波炉：2.8~4.1A；

电饭锅：3.2~4.5A；		柜式空调：约10A；	高压输电：几百~几千安；

- 电流的测量工具：电流表

- 使用前应先检查指针是否指零，如有偏差则要用螺丝刀旋转表盘上的调零螺丝，将指针调至零位（调零）。

- 必须把电流表串联在电路中，使电流从标有“0.6”或“3”的“+”接线柱流入电流表（代表的是量程，上排是0-3A，第二排的是0-0.6A，最小分度值0.02A和0.1A），从标有“－”（一般在左边）的接线柱流出（正进负出）。（接反指针会反向偏转，容易损坏表，如碰弯指针等）

- 绝不允许把电流表直接连接到电源的两极；.

- 被测电流的大小不能超过电流表的量程。在待测电流的范围未知时，一般先试用大量程（试触大量程），如电流表示数在小量程范围内，再改用小量程，这样读数更为准确。

- 实验：探究串、并联电路电流的特点

实验步骤：更换不同规格的几组灯泡（改变电流表的位置），通过多次实验归纳总结出串、并联电路电流的规律。

结论：在串联电路中，电流处处相等；在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。

## 考点一  电流的形成

1．小明同学在课余做了个“水果电池”，他把铜丝和铁丝插到菠萝中，然后给一个小灯泡供电，结果灯泡不亮，仔细检查了电路，发现电路连接正确，请你分析灯泡不亮的原因是　     　；如图用电压表测量它的电压，这个“水果电池”上的A是　 　极。（选填“正”或“负”）

【解答】解：一个水果电池的电压只有零点几伏，所以不能提供足够的电压或产生足够大的电流使灯泡亮起来。

电压表的使用规则是电流从正接线柱接入，从负接线柱接出，故A是电源的正极；

故答案为：电流太小；正。

## 考点二  电流的方向

2．关于电源和电流，下列说法中正确的是（　　）

A．电流是由大量电荷的无规则运动形成的

B．电路中只要有电源，就一定会有电流

C．在电源外部，电流从电源的正极流向负极

D．电流的方向总是从电源的正极流向负极

【解答】解：A、电荷的定向移动方向形成电流，电荷的无规则运动不会形成电流；故A错误；

B、电路中有电源，如果电路没有闭合，则电路中没有电流，故B错误；

C、在电源外部，电流由电源正极流向电源负极，故C正确；

D、在电源的内部，电流由电源的负极流向正极；故D错误。

故选：C。

3．如图所示，拿一根带绝缘柄的金属棒，把带有负电荷的验电器A和不带电的验电器B的金属球连接起来后，有关验电器B所带电荷种类及连接瞬间金属棒中电流方向的判断，下列说法正确的是（　　）

A．B带负电，电流方向从验电器B到验电器A

B．B带负电，电流方向从验电器A到验电器B

C．B带正电，电流方向从验电器A到验电器B

D．B带正电，电流方向从验电器B到验电器A

【解答】解：验电器是利用同种电荷相互排斥的原理制成的；连接的瞬间，A带的负电减少，说明电子从A到B移动，B带负电，而电流方向与自由电子定向移动的方向相反，所以金属棒中的电流方向B→A。

故选：A。

## 考点三  电流的大小

4．如图中的几种用电器正常工作时的电流接近5A的是（　　）

A．家庭电扇 B．电饭锅 C．台灯 D．电视机

【解答】解：家庭电路电压是220V，用电器正常工作电流是5A，用电器的电功率为：P＝UI＝220V×5A＝1100W，可以判断用电器可能是电饭锅。

故选：B。

5．下列估测符合实际的是（　　）

A．中学生正常步行的速度约为1.4km/h

B．初中生小美站立在水平地面上对地面的压强为500Pa

C．教室内普通日光灯正常发光时的电流约为0.15A

D．一本物理教科书的质量约为10g

【解答】解：A、中学生正常步行的速度约为1.1m/s，接近4km/h，故A不符合实际；

B、初中生每只鞋的底面积大约为200cm2，即0.02m2，受力面积S＝0.04m2；体重大约为50kg，对地面压力F＝G＝mg＝50kg×10N/kg＝500N，压强p＝＝＝1.25×104Pa，故B不符合实际；

C、教室中普通日光灯的功率在40W左右，正常发光时的电流在I＝＝＝0.18A左右，故C符合实际；

D、一本物理教科书的质量约为250g，故D不符合实际。

故选：C。

## 考点四  电流表的连接与使用

6．下列各电路图中，电流表接入电路错误的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【解答】解：A、由电路图可知，两灯泡并联，电流表串联在L1支路中，电流从正接线柱流入，负接线柱流出，电流表连接正确；

B、由电路图可知，电流表与灯L1并联，电流表连接错误；

C、由电路图可知，电流表与两灯泡串联，电流从正接线柱流入，负接线柱流出，电流表连接正确；

D、由电路图可知，电流表串联接入电路，电流表从正接线柱流入，负接线柱流出，电流表连接正确；

本题选择连接错误的，

故选：B。

7．如图所示是小明在练习测量电流时连接的电路，电路的连接存在错误，下列操作及说法正确的是（　　）

A．撤掉导线a，电流表测量的是电路的总电流

B．撤掉导线a，电流表测量的是小灯泡L1的电流

C．撤掉导线c，电流表测量的是小灯泡L1的电流

D．撤掉导线b，电流表测量的是小灯泡L2的电流

【解答】解：

AB、由图可知，撤掉导线a，灯L1和L2并联，电流表没有接入电路，所以电流表既不是测总电流，也不是测小灯泡L1的电流，故AB错误；

C、由图可知，撤掉导线c，灯L1和L2并联，电流表串联在L1的支路中，即电流表测量的是小灯泡L1的电流，故C正确；

D、由图可知，撤掉导线b，灯L1和L2并联，电流表串联在干路中，即电流表测量的是电路的总电流，故D错误。

故选：C。

8．如图所示，能够正确测量通过灯L2电流的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【解答】解：A、图中两灯泡并联，电流表测干路电流，故A错误；

B、图中两灯泡并联，电流表与灯泡L2串联，但正负接线柱接反了，故B错误；

C、图中两灯泡并联，电流表与灯泡L2串联，且正负接线柱正确，可直接测量通过灯L2的电流，故C正确；

D、图中两灯泡并联，电流表与灯泡L1串联，测量的是通过灯L1的电流，故D错误。

故选：C。

9．灯L1、L2并联，用电流表A测干路的电流，用电流表A1、A2分别测电灯L1、L2所在支路的电流，正确的电路是（　　）

A．

B．

C．

D．

【解答】解：

A、由图知，两灯并联，电流表A在干路上，电流表A1、A2分别在L1、L2所在支路上；但电流表A的电流从负接线柱流入、从正接线柱流出，故A错；

B、由图知，两灯并联，电流表A在干路上，电流表A1、A2分别在L1、L2所在支路上；但电流表A1、A2的电流从负接线柱流入、从正接线柱流出，故B错；

C、由图知，两灯并联，电流表A在干路上，电流表A1、A2分别在L1、L2所在支路上，并且电流表正负接线柱接法正确，故C正确；

D、由图知，两灯并联，电流表A在干路上，电流表A1、A2分别在L1、L2所在支路上；但电流表A的电流从负接线柱流入、从正接线柱流出，故D错。

故选：C。

10．如图所示是小明在练习测量电流时连接的电路，电路的连接存在错误，下列操作及说法正确的是（　　）

A．撤掉导线a，电流表测量的是电路的总电流

B．撤掉导线a，电流表测量的是小灯泡L1的电流

C．撤掉导线b，电流表测量的是小灯泡L2的电流

D．撤掉导线c，电流表测量的是小灯泡L2的电流

【解答】解：

AB、由图可知，撤掉导线a，灯L1和L2并联，电流表没有接入电路，所以电流表既不是测总电流，也不是测小灯泡L1的电流，故AB错误；

C、由图可知，撤掉导线b，灯L1和L2并联，电流表串联在干路中，即电流表测量的是电路的总电流，故C错误；

D、由图可知，撤掉导线c，灯L1和L2并联，电流表串联在L2的支路中，即电流表测量的是小灯泡L2的电流，故D正确。

故选：D。

11．如图所示，电阻R1、R2的连接方式以及电流表所测电流的说法中正确的是（　　）

A．串联，测R2 中的电流	B．并联，测R1中的电流

C．串联，测R1 中的电流	D．并联，测R2中的电流

【解答】解：分析电流路径有：正极→R1→负极和正极→电流表→R2→负极两条，因此这是个并联电路，等效电路如下图：

由图可见，电阻R1、R2的连接方式是并联，电流表测量的是电阻R2的电流。

故选：D。

12．如图所示为用电流表测量通过灯L1的电流的电路图，其中电路连接正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【解答】解：

A、电流表与L2串联，该选项错误；

B、电流表与L2串联了，测的是L2的电流，该选项错误；

C、电流表在干路上测的是干路的电流，该选项错误

D、电流表与L1串联，测的是L1的电流，并且正负接线柱连接正确，该选项正确。

故选：D。

13．在“用电流表测电流”的实验中，小明设计了如图甲所示的电路进行实验。

（1）在连接电路时，开关应处于　   　状态，连接电路前电流表的指针如图乙所示，则应该进行的操作是　       　。

（2）已知电路中的电流约在0.4A左右，请你在图甲中用笔画线代替导线，将电路补充完整。

（3）若小明正确连接好电路后闭合开关，电流表的指针如图丙所示，则电路中的电流为　   　A。

【解答】解：（1）连接电路时，开关处于断开状态。

如图，电路中没有电流，电流表指针不在零刻度线上，故电流表先调零。

（2）电路中电流约0.4A，电流表选择0～0.6A量程，电流表要串联在电路中，电流从电流表的正接线柱流入，从负接线柱流出，电路连接如图。

（3）电流表使用0～0.6A量程，每一个大格代表0.2A，每一个小格代表0.02A，所以电流表示数是0.36A。

故答案为：（1）断开；电流表先调零；（2）如上图；（3）0.36。

## 考点五  串联电路的电流规律

14．如图所示，把两个灯泡串联后接到电源上，合上开关S后，发现L1比L2亮，设通过灯泡L1的电流为I1，通过灯泡L2的电流为I2，则（　　）

A．I1＝I2	B．I1＞I2	C．I1＜I2	D．无法确定

【解答】解：从图中可以看出，两灯泡串联，因为串联电路中处处电流相等，因此通过L1、L2的电流相等，故I1＝I2；

故选：A。

15．串联在电路中的甲、乙两盏灯，如果甲灯比乙灯亮，则通过甲灯的电流I甲与通过乙灯的电流I乙的大小关系是（　　）

A．I甲＞I乙	B．I甲＜I乙	C．I甲＝I乙	D．无法比较

【解答】解：因为甲、乙两盏灯串联在电路中，所以各处的电流都相等，甲灯亮是因为它两端的电压大，实际功率较大。

故选：C。

16．如图所示，当开关S1闭合，S2断开时，电流表A的示数为0.24A，则通过灯L1的电流是　   　A，通过灯L2的电流是　   　A；当S1和S2都闭合时，电流表的示数为0.56A，则此时通过灯L1电流为　   　A，通过灯L2的电流为　  　A。

【解答】解：当开关S1闭合，S2断开时，两灯泡串联；由于串联电路中处处电流相等，因此通过灯L1的电流和通过灯L2的电流都为0.24A；

当S1和S2都闭合时，灯泡L2被短路，则通过灯L2的电流为0；电流表测量通过灯L1的电流，因此通过灯L1电流为0.56A。

故答案为：0.24；0.24；0.56；0。

## 考点六  并联电路的电流规律

17．如图所示，通过L1的电流和通过L2的电流之比是2：1，则A1表和A2表的示数之比是（　　）

A．2：3	B．3：1	C．1：2	D．2：1

【解答】解：由电路分析得，两灯并联，A2测量的为L2中电流，A1测总电流，

设L2中电流为I，则L1中的电流为2I，则由并联电路的特点可知总电流为3I，故两电流表的示数之比为3：1。

故选：B。

18．如图甲所示的电路中，闭合开关，两灯泡均发光，且两个完全相同的电流表指针偏转均如图乙所示，通过灯泡L1和L2的电流分别为（　　）

A．2.2A   0.44A	B．0.42A   1.8A

C．1.76A   0.44 A	D．0.44A   2.2 A

【解答】解：分析电路可知：两灯并联，电流表A1测的是干路电流，电流表A2测的是L2所在支路的电流；

已知两个完全相同的电流表指针偏转均如图乙所示，

由于并联电路中，干路中的电流等于各支路电流之和，所以A1选择的量程是0～3A，分度值为0.1A，所以电流表A1的示数为I总＝2.2A，即干路电流为2.2A；电流表A2选择的量程是0～0.6A，分度值是0.02A，所以电流表的示数为I2＝0.44A，即通过灯L2的电流为0.44A；那么通过灯L1的电流大小为：I1＝I总﹣I2＝2.2A﹣0.44A＝1.76A。

故选：C。

## 考点七  探究串并联电路中的电流特点实验

19．小明在探究并联电路电流规律的实验中，如图甲是实验的电路图。

（1）小明在实验前发现电流表的指针如图乙所示，接下来的操作是：　       　。在连接电路时发现，刚接好最后一根导线，电流表的指针立即发生了偏转，由此可知，他在连接电路时操作不当之处是 　                     　.

（2）他先将电流表接A处，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为　   　。

（3）另一个小组实验结束后记录A、B、C各点的电流值如表所示：

| A点电流 IA/A | B点电流 IB/A | C点电流 IC/A |
| --- | --- | --- |
| 0.26 | 0.26 | 0.52 |

根据表中数据，得出以下两个结论：

①并联电路各支路电流相等；

②并联电路中干路电流等于各支路电流之和。

请你对上述实验的不足之处，写出评价意见：　                               　。

【解答】解：

（1）实验前发现电流表的指针如图乙所示，指针指在了0刻度线的左侧，接下来的操作是对电流表调零；在连接电路时发现，刚接好最后一根导线，电流表的指针就发生了偏转，由此可知在连接电路时，他忘了断开开关；

（2）图中电流表选用小量程，分度值为0.02A，则电流表的示数为0.24A；

（3）测出了一组电流立即得出了并联电路的电流规律，实验次数太少，结论有偶然性，应换用不同规格的灯泡测量多组数据。

故答案为：（1）对电流表调零；连接电路时未断开开关；（2）0.24A；（3）测出了一组电流立即得出了并联电路的电流规律，实验次数太少，结论有偶然性，应换用不同规格的灯泡测量多组数据。

20．小明同学用如图所示电路“探究并联电路中电流的特点”。

（1）用电流表分别测出电路中三个位置的电流来寻找规律，以下取点组合不合适的是　 　。

A.E、A、D

B.E、B、C

C.F、C、D

D.F、A、D

（2）为了使实验结论更具有普遍性，L1和L2应选用不同规格的灯泡。然后用电流表分别测出电路中的B、D、E处的电流，改变电池的节数，重复实验，记录数据如表。

| 实验序号 | B处的电流IB/A | D处的电流ID/A | E处的电流IE/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 第二次测量 | 0.9 | 0.6 | 1.5 |
| 第三次测量 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |

表格所记录的数据中，第三次测量E处电流有明显错误的数据，从数据上分析，造成错误的原因可能是：　                                   　。

【解答】解：（1）电流表与待测电路串联，探究并联电路中电流的特点，要用电流表分别测量各支路的电流和干路的电流，A、B、D选项均符合要求；

C选项中，取点F、C、D，即用电流表测干路的电流和通过L2的支路电流，没有测量通过L1的支路电流，故取点组合不合适的是C；

（2）E处的电流为干路电流，B、D处的电流为支路电流，并联电路干路电流等于各支路电流，分析表中数据，第三次测量的数据明显不符合这个特点，E处的电流小于支路电流，结合电流表大小量程之比为5：1可知，E处的实际电流应为0.4A×5＝2.0A，造成错误的原因可能是：电流表选用大量程，却按小量程读数了。

故答案为：（1）C； （2）电流表选用大量程，却按小量程读数了。