第十三章  电路初探

# 13.4  电压和电压表的使用

- 认识电压，知道电压的单位，并会进行单位换算；

- 理解电压的作用，了解在一段电路中产生电流，它的两端就要有电压；

- 了解常用电源的电压值；

- 知道电压表的符号、使用规则、读数。

- 会正确使用电压表接入串、并联电路，并能画出相应的电路图；

- 会分析实验数据，归纳总结串、并联电路各自电压的规律；

- 会利用串、并联电路的电压规律解决简单问题。

题型汇总：电压、电压表的使用、电压表的读数方法、串/并联电路的电压规律、探究串/并联电路中的电压规律实验。

- 电压

电压的作用：使电路中的自由电荷定向移动形成电流；即电压是形成电流的原因，所以在后面的欧姆定律中我们才说电流和电压的关系，而不是电压和电流的关系。

电源的作用：给用电器两端提供持续电压；

电压的符号及单位：用字母U表示。在国际单位制中，电压的单位是伏特，简称伏，符号为v。

常用单位：还有千伏kV和毫伏mV。1kv=103V，1v=103mV，1mv=103μV

常见电压值：一新干电池电压1.5V、家庭电路220V、动力电压380V、人体安全电压不超过36V。

- 电压的测量工具：电压表

- 使用前：应先检查指针是否指零，如有偏差，则要用螺丝刀旋转表盘上的调零螺丝，将指针调到零位（调零）。

- 连接：电压表应与待测电路并联，使电流从电压表标有“3”或“15”的“+”接线柱流入（一般上排0-15v，下排0-3v），从标有“－”（一般在左边）的接线柱流出（正进负出）。（接反指针会反向偏转，容易损坏表，如碰弯指针等）

- 量程：被测电压的大小不能超过电压表的量程，一般先试用大量程（试触大量程），若电压示数在小量程范围内，则应改用小量程。（另外还要注意最小分度值0.1v和0.5v）

- 实验：探究串、并联电路电压的特点

常考点：更换不同规格的灯泡多次测量，避免实验存在偶然性，使实验结论具有普遍性。

结论：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和；并联电路的总电压与各支路两端的电压相等。

- 方法：电路中未知电表的判断方法

◆短路法：电流表和电压表是测量仪表，将它们正确接入电路中对电路结构不产生影响。电流表内阻很小，相当于一根导线；电压表内阻很大，相当于断路。 因此可将要填电表的地方换成一根导线，若电路出现短路，则所要填的表应是电压表；若电路并未出现短路，则所要填的表应是电流表。

◆去表法：假设把电表从电路中去除，分析电路是否因此而受到影响。若其他元件不能正常工作，则电表一定是串联在电路中，应是电流表；若其他元件不受影响，则电表一定是并联在电路中，应是电压表。

◆分析法：对于连接方式已确定的电路，可以先观察电路的连接情况，再考虑电表的连接法则，即电流表应串联在电路中，电压表应并联在电路中，最后进行综合判断。

- 方法：判断电压表测哪部分电路的电压

◆去源法：去掉电源（即电源处断开）后，电压表与哪部分电路组成回路，则电压表测的就是那部分电路两端的电压。

◆滑线法：将电压表两端沿着连接的导线滑动到某用电器或电源两端，则电压表测该用电器或电源两端的电压。滑线时能跨过的元件有：开关、电流表；不能跨过的元件有：电源、用电器、电压表。

## 考点一  电压

1．关于电路中有持续电流的说法，其中正确的是（　　）

A．只要电路中有足够的电子，电路中就有持续的电流

B．用带电体在电路中做电源，电路中就有持续的电流

C．闭合电路中必须有电源，电路中就有持续的电流

D．电路两端有电压，电路中就有持续电流

2．下列数据符合事实的是（　　）

A．对人体的安全电压是36V

B．让人感觉舒适的温度是50℃

C．1节新干电池的电压为1.5V

D．家用电冰箱工作时通过的电流约为10A

3．下列说法中，正确的是（　　）

A．电路两端只要有电压就一定有电流

B．电压是形成电流的原因

C．电路断开后，电路中没有电流了，因此电路两端电压为零

D．电路中没有电源也可以有电压存在

## 考点二  电压表的使用

4．如图所示电路中，电压表测量的是哪个元件两端的电压（　　）

A．灯泡L1	B．灯泡L2

C．电源	D．灯泡L1和L2的总电压

5．将A、B两个金属片插入柠檬制成“水果电池”，用电压表测量水果电池的电压，如图所示，则该电池的正极是　 　（A/B），水果电池的电压为　  　V；水果电池的正负极与选用的材料　  　（有关/无关）。

6．下列电路图中，能正确测量出灯泡L2两端电压的是（　　）

A．	B．

C．	D．

7．如图所示，电流表和电压表接法正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

8．如图所示，灯L1与L2串联在由三节蓄电池组成的电源上，先用电压表测灯L1两端的电压为2.6V，则选用电压表的量程是　   　。再测电源电压时，只将电压表接B的一端改接C，这种接法　   （正确/不正确），理由是　        　。

9．如图所示，当开关S闭合后，要使电阻R1、R2并联，请在圆圈内填入适合的电表。

## 考点三  电压表的读数方法

10．一节新干电池的电压约　  　V；教室里的电灯与空调的连接方式是　  　；图中的电压表的示数为　    　。

## 考点四  串、并联电路的电压规律

11．如图甲所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图乙所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（　　）

A．8V 2V	B．10V 2V	C．2V 8V	D．2V 10V

12．在图所示电路中，电源电压保持不变，当开关S1闭合，S2断开时，电压表的读数是3V；当开关S1断开，S2闭合时，电压表的示数是5V，则S2断开时，灯L1和L2两端的电压分别为（　　）

A．2V和3V	B．3V和2V	C．2V和8V	D．2V和5V

13．如图所示开关闭合时，电灯L1和L2是　  　，若电源电压为8V，电压表的示数是3V，则灯L1两端的电压为　 　V，灯L2两端的电压为　 　V．

14．如图所示，小明设计了一个电吹风的电路图，电热丝R通电后会发热，电动机通电后能吹风。当S1、S2都闭合时，吹　 　（冷/热）风；断开S2后，电热丝R两端电压　 　（增大/不变/减少）；小明设计的电吹风电路存在明显的缺陷，请只利用原电路中的元件，提出改进措施是　             　。

## 考点五  探究串、并联电路中的电压规律实验

15．如图所示，在探究串联电路中的电压关系时，小华同学用电压表测出ab、bc、ac两端的电压分别为Uab＝2V，Ubc＝2V，Uac＝4V，在表格中记录数据后，下一步应该做的是（　　）

A．整理器材，结束实验

B．分析数据，得出结论

C．换用电压表的另一量程，再测出一组电压值

D．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值

16．实验中学某小组的同学们想要探究串联电路的电压规律，于是用两节干电池串联做电源，又找来了电压表、开关、灯泡和导线若干。

（1）请用笔画线代替导线，将图甲的实物图连接完整。要求：电压表测量灯泡L2两端电压。

（2）小明这一组连好电路后闭合开关试触时，发现电压表指针偏转情况如图乙。接着他应该 　断开开关，将接在电压表正负接线柱上的两根导线对调　。

（3）调整后，小明用电压表分别测量灯泡L1、L2及电源两端电压，记录数据如下表，并分析得出结论：

| U1/V | U2/V | U电源/V |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 1.4 | 2.8 |

①串联电路中，电源两端电压 　   　各用电器两端电压之和；

②各用电器两端电压都相等。

（4）小林和小明交流后认为结论②是片面的，为使结论具有普遍性，他们还应当 　            　。

（5）另一小组的同学们在实验中发现：电源两端电压总大于各用电器两端电压之和，他们猜想可能是由于导线分压造成的，为了使导线分压现象更明显，他们应选择更 　 　（选填“粗”或“细”）的导线进行实验。

17．小明和小华在“探究串联电路电压的规律”时，都设计了如图甲所示的电路。

（1）连接电路前，小明发现电压表指针如图乙，接下来他要对电压表进行的操作是　 　    ，

（2）按甲图连接后电路实物图

（3）小明连接好电路后闭合开关S，发现L1、L2两只灯泡都不亮，他用手按一下灯泡L1，L1、L2仍然都不亮，按一下灯泡L2，两灯都亮，松开手两灯又不亮，则故障可能是　              　。

（4）小明想保持电压表的B连接点不动，只断开A连接点，并改接到C连接点上，测量L2两端电压。她能否测出L2两端电压？　   　，理由是　                   　。

（5）排除故障后，小明正确操作完成了实验，并把数据记录在下表中。

| UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 1.4 | 2.8 |

分析实验数据得出两个实验结论：

①串联电路两端的电压等于各部分电路两端电压之和：

②串联电路中，各部分电路两端电压相等。

实验结束后小明和小华互相交流，小华指出结论②是错误的，造成结论错误的原因是　 　      ，另外，小明的实验在实验方案上还存在另一个不足之处是　                            　。

18．“探究串联电路的电压关系”的实验电路如图甲所示。

（1）为使探究得出的结论具有普遍意义，L1、L2应该选择规格　  　（相同/不同）的灯泡。

（2）小明根据图甲连接好电路，闭合开关，电压表示数如图乙所示，为了使实验结果更准确，接下来他应该　                        　。

（3）测出L1两端的电压后，小明断开开关，准备拆下电压表，改接在B、C之间。小聪认为小明的操作太麻烦，只需将与A点相连的导线改接到C点即可。你认为小聪的办法是　  　（可/不）行，理由是　                                                                           。