苏科版九年级上册《第13章 电路初探》2022年单元测试卷

一 、单选题（本大题共10小题，共30分）

1.（3分）4.教室内有四盏220V的日光灯，两个开关，每个开关控制两盏灯。图中能正确反映教室这四盏灯连接情况的是（ ）

A. 	B. 
C. 	D.

2.（3分）某品牌滚筒洗衣机的电路图如图所示，筒门处有开关S1，筒门关闭时S1闭合，筒门打开时S1断开，筒门开关S1和控制开关S2必须同时闭合时，洗衣机才能工作。下列符合要求的电路模型是()

A、

B、

C、

D、

A. 	B. 
C. 	D.

3.（3分）7.如图所示，电源电压3V且保持不变。当开关S闭合时，只有一只灯泡在发光，且电压表的示数约为3V，由此可以判断（ ）

A. 灯L1被短路	B. 灯L1断路	C. 灯L2断路	D. 灯L2被短路

4.（3分）国家关于电动自行车的技术标准规定：电动自行车刹车时，电动机必须断电。所以，电动自行车左右两刹车手柄中各安装有一只开关S1和S2，S是用钥匙控制的电源开关。在行驶中用任一只手柄刹车时，开关S1或S2断开，电动机立即断电。下列电路中符合这一要求的是()

A、

B、

C、

D、

A. 	B. 
C. 	D.

5.（3分）小新在做电路实验时，发生了如图所示的现象：该亮的不亮，不该亮的却亮了。你认为他不可能在A、B间接入的器材是（    ）.

A. 电流表	B. 电压表	C. 闭合的开关	D. 导线

6.（3分）小欣使用了一种可以自动加湿的电风扇。空气湿度下降到一定程度时，湿度开关S1自动闭合，加湿系统自动运行；断开总开关S2，风扇和加湿系统同时不工作。下列图中电路符合的是()

A. 	B. 
C. 	D.

7.（3分）2.在如图所示的电路中，闭合开关S后，两灯都不亮，电压表有示数，电流表无示数，则该电路故障可能是（ ）.

A. 灯泡L1开路	B. 灯泡L2开路	C. 灯泡L1短路	D. 电流表短路

8.（3分）喜欢观察的小明发现，教室的投影仪内有一个降温风扇和一个投影灯泡，当闭合投影仪的电源开关S1时，只有风扇工作，再闭合S2时，灯泡和风扇同时工作。当只闭合S2时，风扇和灯泡都不工作，以下电路设计符合要求的是()

A. 	B. 
C. 	D.

9.（3分）如图是电源电压不变，两只电表均完好，开关S闭合后，发现只有一只电表的指针发生偏转，若电路中只有一个灯泡出现了故障，则可能是(    )

A. 电压表指针发生偏转，灯泡L1断路	B. 电压表指针发生偏转，灯泡L1短路
C. 电流表指针发生偏转，灯泡L2短路	D. 电流表指针发生偏转，灯泡L2断路

10.（3分）如右图所示，在武汉举行的第七届世界军人运动会击剑比赛中，中国女子重剑选手孙一文在最后决定胜负的一剑中击中对手，为中国队夺得击剑项目的第一枚金牌。击剑比赛中，当甲方的剑击中乙方的导电服时，相当于闭合开关S甲，乙方的指示灯L乙就会亮；当乙方的剑击中甲方时，相当于闭合开关S乙，甲方的指示灯L甲就会亮。下图中符合这种原理的电路是(    )

A. A	B. B	C. C	D. D

二 、填空题（本大题共4小题，共16分）

11.（4分）______ 的定向移动形成电流，自由电子定向移动的方向与电流的方向  ______ 。在电池的外部，电流从电池的  ______ 极流出，流入电池  ______ 极。

12.（4分）在如图所示的电路中，电源电压为U0，电阻R1、R2的阻值相等均为R0。已知电路中已有一处故障，且只发生在电阻R1、R2上。开关S从断开到闭合，观察到电压表V的指针所在位置不变。请写出开关S闭合后，电流表A的示数及相应的故障情况。

13.（4分）在如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S，电路正常工作一段时间后，发现电表的示数发生了变化，已知电路中只有一处故障，且发生在电阻R1或R2。若两个电表的示数都变大，发生的故障是 ______；若一个电表示数变大，另一个电表示数为0，则发生故障的电阻是 ______。

14.（4分）6.（2021十堰）如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S后，两灯均发光（设灯丝电阻不变），电压表示数为U，过一段时间后，突然两灯均熄灭，且有一个电表的示数变大，已知两灯中仅有一个出现了故障。请你判断故障情况是 _____；若此时电压表是示数为4U，则小灯泡 L1 L2的电阻之比为_____；排除故障后，将小灯泡 L1 L2 的位置互换，则示数一定不发生变化的是_____表（选填“电流”“电压”或“电流和电压”）。

三 、实验题（本大题共1小题，共6分）

15.（6分）如图所示，电源电压为6V且保持不变，当闭合开关S后灯L亮，过了一段时间灯L熄灭。 
 
若电路中仅有一处故障，且发生在灯L上，你初步判断电路中的故障原因是 ______；给你一个电压表去检测，应该怎样操作呢？请你写出实验方案和判断结果的方法 ______。

四 、简答题（本大题共1小题，共6分）

16.（6分）国庆放假期间，小明一家去农庄休闲旅游。 
 
(1)细心地小明发现，进入农庄的路口安装了带有太阳能电池板的警示灯，如图甲所示。白天，太阳能电池板将______能转化成______并储存起来，提供给LED灯； 
(2)进入宾馆房间，将房卡插入槽中，房间内的用电器才能使用，如图乙所示，房卡的作用相当于电路元件中的______。房间里提供有路由器，如图丙，路由器是一种支持有线和无线连接的网络设备，通过后排的接口可以同时连接多台电脑独立工作，各接口之间是______(选填“串联”、“并联”)的。 
(3)小明还发现房门口装有开关S1，床头装有开关S2，这两个开关都能单独控制房间的吊灯，图丁中的电路图能符合这一要求的是______。 
(4)小明看到房间内使用的是燃气热水器，想测试一下该热水器的效率。他先设置热水器输出热水的温度为40℃，热水出水流量是5kg/min，已知当时自来水的温度是20℃，天然气的热值为3.2×107J/m3，接通热水器的工作开关6min后停止工作，此时观察天然气表共用了0.15m3的天然气，则该热水器的实际效率是多少？

五 、计算题（本大题共1小题，共12分）

17.（12分）小翔在做“用电流表测电流”的实验中，所用电路如图甲所示，按电路图正确连接电路并接通开关S后，电流表A1、A2的示数如图乙，那么通过R1和R2的电流分别是 ______ A和 ______ A.

答案和解析

1.【答案】A;

【解析】略

2.【答案】null;

【解析】解：A.由电路图可知，两开关并联，闭合其中任意一个开关时，洗衣机都工作，故A不符合题意； 
B.由电路图可知，开关S2闭合时，会造成电源短路，洗衣机不工作，故B不符合题意； 
C.由电路图可知，两开关串联共同控制洗衣机，两开关同时闭合时洗衣机工作，否则不工作，故C符合题意； 
D.当两开关都闭合时，会造成电源短路，洗衣机不工作，故D不符合题意。 
故选：C。 
根据“开关S1和控制开关S2必须同时闭合时，洗衣机才能工作”可知，两开关串联共同控制洗衣机。 
此题主要考查了串、并联电路的设计，根据题意得出两开关的连接方式是关键。

3.【答案】D;

【解析】略

4.【答案】null;

【解析】解：由题知，任一只手柄刹车时，该手柄上的开关立即断开，电动机停止工作，说明两开关相互影响、不能独立工作，所以两开关、电动机应串联接在电路中，故A正确。 
故选：A。 
任一只手柄刹车时，该手柄上的开关立即断开、电动机停止工作说明两开关相互影响、不能独立工作即为串联。 
本题要牢牢把握住关键点“任一只手柄刹车时，开关立即断开、电动机停止工作”，从而判断出两个开关的连接方式是串联。

5.【答案】B;

【解析】略

6.【答案】A;

【解析】解：由题意可知，湿度开关S1闭合时加湿系统运行，断开总开关S2，风扇和加湿系统同时不工作， 
因并联电路中各支路独立工作、互不影响， 
所以，加湿系统和风扇的连接方式是并联，故CD错误； 
又因并联电路中干路上的开关控制整个电路，支路上的开关只控制本支路， 
所以，湿度开关S1位于加湿系统所在支路，总开关S2位于干路，故A正确、B错误。 
故选：A。 
由题意可知，湿度开关S1闭合时加湿系统运行，断开总开关S2，风扇和加湿系统同时不工作，说明加湿系统和风扇可以独立工作、互不影响即为并联，且湿度开关S1控制加湿系统，总开关S2位于干路，据此进行解答。 
此题主要考查了串并联电路的设计，根据题意得出各电路元件的连接方式和位置是关键。

7.【答案】A;

【解析】略

8.【答案】D;

【解析】解： 
由题意知，电动机可以独立工作；闭合开关S1，只有风扇工作，再闭合开关S2，灯泡和风扇同时工作，说明开关S1在干路上，开关S2只控制灯泡，则S2和灯泡应串联在同一支路上，且电动机和灯泡应并联，题目中符合要求的只有D。 
故选：D。 
由题意可知，电动机可以独立工作，且带动风扇的电动机先工作后灯泡才能发光，说明开关S1在干路时，可控制所有用电器；再闭合开关S2，灯泡才能发光，说明S2和灯泡在同一支路上，且电动机和灯泡应并联；据此进行解答。 
此题主要考查了电路的设计，解答该题的关键是判断电路的连接方式和明确开关的作用。

9.【答案】A;

【解析】解：根据电路图可知，两灯泡串联，电流表测量电路中的电流，电压表测量L1两端电压；  
压表指针发生偏转，说明电流表示数为零，因此电路故障为断路，电压表有示数，说明电压表与电源两极相连，因此电路故障为灯泡L1断路。  
故选：A。 
首先判断电路的结构，并确定电压表和电流表测量的对象；然后根据断路或短路以及仪表指针偏转情况进行判断。 
此题主要考查电流表，电压表在电路故障中的作用判断，要结合电路图和两表特点进行分析。

10.【答案】B;

【解析】

11.【答案】电荷; 相反; 正; 负;

【解析】解：电荷的定向移动形成电流。  
金属导体中自由电子定向移动方向和电流方向相反。  
在电池的外部，电流从电池正极流出，流入电池的负极。  
故答案为：电荷；相反；正；负。 
(1)电荷的定向移动形成电流。  
(2)金属导体中自由电子定向移动方向和电流方向相反。  
(3)电源外部电流从电源的正极出发流向电源的负极。 
此题主要考查了电流的形成、金属导体中自由电子定向移动方向和电流方向的关系、电源外部电流的流向等。

12.【答案】答：开关S断开，电压表V一定示数为0，开关S闭合后，电压表V示数不变还为0，则为电压表与电源相连的导线或电阻出现断路，因此应为R2断路，则开关S闭合后，整个电路中没有电流，电流表示数为零； 
开关S闭合后，电压表V示数不变还为0，但电流表示数增大，则为R1短路。;

【解析】 
由图知，两只定值电阻串联，电流表测量电路电流，电压表V测量电阻R1两端电压；若只有一个电阻出现了故障，电路故障为短路或断路； 
如果是断路，则整个电路中没有电流，电流表示数为零；若电压表示数变大，电压表与电源相连，确定出故障； 
如果短路，则电流表示数会变大，根据电路的连接方式和电压表示数的变化确定故障。 
此题主要考查了利用电压表分析串联电路的故障，题目有一定难度。

13.【答案】R2短路  R1;

【解析】解：由图可知，闭合开关，该电路为串联电路，电流表测量电路中的电流，电压表测量R1两端的电压； 
由题知，电路中只有一处故障，且发生在电阻R1或R2； 
(1)若两个电表的示数都变大，则电路为通路；电源电压不变，电流表示数变大，说明电路中电阻减小，所以故障为一个电阻短路；同时电压表示数增大，不可能是电阻R1短路(若R1短路，电压表相当于与导线并联，其示数为零)，所以是电阻R2短路； 
(2)若一个电表示数变大，另一个电表示数为0，有两种可能： 
①如果电流表示数变大，电压表示数减小为零，此时只能是电阻R1短路； 
②如果电流表示数为零，电压表示数增大，说明电路中有断路故障，且电压表能与电源连通，则是电阻R1断路，此时电压表串联在电路中测量电源电压； 
由此可知发生故障的电阻一定是R1。 
故答案为：R2短路；R1。 
电路故障有两种情况：短路或断路。电流表示数变大，说明电路中电阻减小，所以是某一电阻短路；电流表示数减小为零，说明电路中有断路故障，结合电压表的示数变化进一步分析电路故障。 
此题主要考查了电路故障的判定，总体难度不大。

14.【答案】L2 断路;3：1;电流;

【解析】略

15.【答案】灯泡L断路或灯泡L被短路  将电压表并联在小灯泡L两端，观察电压表有无示数；判断方法：若电压表有示数，则灯泡L断路；若电压表无示数，则灯泡L短路;

【解析】解：如图所示，当闭合开关S后灯L亮，过了一段时间灯L熄灭，电路中仅有一处故障，且发生在灯L上，所以灯泡不亮的原因可能是灯泡出现了短路或断路的情况； 
实验方案：将电压表并联在小灯泡L两端，观察电压表有无示数； 
判断方法：若电压表有示数，说明电压表两端能与电源正负极相连，则灯泡L断路；若电压表无示数，则说明与电压表并联部分没有电阻，即灯泡L短路； 
故答案为：灯泡L断路或灯泡L被短路；将电压表并联在小灯泡L两端，观察电压表有无示数；判断方法：若电压表有示数，则灯泡L断路；若电压表无示数，即灯泡L短路。 
灯泡不亮的原因可能是出现了短路或断路的情况，将电压表与灯泡并联，若电压表有示数则灯泡断路，若电压表无示数则灯泡短路； 
此题主要考查对电路故障分析的能力，属于中档难度题。

16.【答案】太阳  电能  开关  并联  C;

【解析】解：(1)白天，太阳能电池板将太阳能转化成电能，并储存起来； 
(2)房卡可以控制用电器的工作，不插入插槽中，所有房间内的用电器都不工作，所以房卡相当家庭电路的开关；路由器是一种支持有线和无线连接的网络设备，多台电脑可以独立上网，所以路由器各接口之间是并联的； 
(3)A、两开关串联，只有当两开关同时闭合时吊灯才发光，不符合题意； 
B、两开关并联，每一个开关都可以单独控制吊灯，但两者不能相互控制，不符合题意； 
C、S1和S2为单刀双掷开关，S1向右掷时灯泡不发光，S1向左掷时灯泡发光；S2向右掷时灯泡发光，S2向左掷时灯泡不发光，任意一个开关都可以开灯、关灯，符合题意； 
D、当两开关都向左时，会出现电源短路，不符合安全用电的原则，不符合题意； 
故选C。 
(4)水吸收的热量为： 
Q吸=cm(t−t0)=4200J/(kg⋅℃)×5kg/min×6min×(40℃−20℃)=2.52×106J； 
天然气燃烧放出的热量： 
Q放=Vq=0.15m3×3.2×107J/m3=4.8×106J； 
则该热水器的实际效率： 
W=Q吸Q放×100％=2.52×106J4.8×106J×100％=52.5％。 
故答案为：(1)太阳；电能； 
(2)开关；并联； 
(3)C； 
(4)则该热水器的实际效率为52.5％。 
(1)太阳能电池板将太阳能转化为电能； 
(2)开关的作用是控制电路的通断，串联电路中开关控制所有用电器，并联电路中干路的开关控制所有用电器，支路的开关控制本支路用电器；串联电路各用电器工作情况互相影响，并联电路各用电器工作情况互不影响。 
(3)任意一个开关均可以开灯、关灯，说明任何一个开关闭合时，灯泡都亮，任何一个开关断开时灯泡都灭。据此分析判断。 
(4)先求出水吸收的热量和燃气放出的热量，再利用效率公式求出效率。 
此题为一道综合题，考查了学生对于能量的转化、电路的分析、物质吸热、燃料放热以及效率的理解和掌握，熟悉各知识点是解题关键。

17.【答案】1.1；0.5;

【解析】解：从图看出A2与电源串联，在干路中，测干路中的电流；  
A1与R2串联，在支路中，测R2中的电流，故两灯为并联关系．  
干路中的电流应比支路中的电流大，故A 2的量程为0−3A，A1的量程为0−0.6A，所以A1的读数为0.5A，A2的读数为1.6A，R2中的电流为0.5A，R1中的电流=1.6A−0.5A=1.1A． 
故本题答案为：1.1；0.5． 
判断出两个电阻的连接方式，再根据并联电路的电流特点：干路中的电流等于各支路电流之和计算．  
解答该题的关键是由并联电路的电流特点确定出两个电流表的量程．