苏科版九年级上册《第14章 欧姆定律》2022年单元检测卷

一 、单选题（本大题共12小题，共36分）

1.（3分）小洪同学用如图所示的器材探究“影响电阻大小的因素”。a、b为长度一样的镍铬合金丝，b比a的横截面积大。关于此实验，下列说法正确的是( )

A. 小灯泡的亮度越亮，表示接入的合金丝电阻越大
B. 利用此装置只能探究导体电阻大小和横截面积的关系
C. 利用此装置能探究导体电阻大小和横截面积、长度的关系
D. 为了准确测量出两根合金丝的电阻，只需再接入一个电压表即可

2.（3分）如图所示是滑动电阻器的结构和连入电路的示意图。当滑片P向右滑动时，连入电路的电阻变小的是

A. A	B. B	C. C	D. D

3.（3分）如图所示，电源电压恒为5V，电压表的量程为“0～3V”，电流表的量程为“0～0.6A”，滑动变阻器的规格为“20Ω 1A”，灯泡标有“3V1.8W”字样。闭合开关，在电路安全的情况下(不考虑灯丝电阻的变化)，则下列说法中正确的是(    )

A. 滑动变阻器的电阻允许调节的范围是0～20Ω
B. 电流表示数的变化范围是0.1～0.6A
C. 电压表示数的变化范围是1V～3V
D. 灯泡的最小功率是1W

4.（3分）如图，是A、B、C、D四个实验小组将滑动变阻器接入电路的方法，这四种接法中，能够闭合开关立即进行实验的是（    ）。

A. A	B. B	C. C	D. D

5.（3分）1.下列说法中，不正确的是（ ）

A. 相同的电压加在阻值不同的导体两端，电流一定不同
B. 用不同的电阻研究电流和电压的关系，得到的结论都一样
C. 同一电阻，它两端电压越大，通过它的电流也越大
D. 当加在某电阻两端的电压改变时，该电阻两端的电压与电流的比值也随着改变

6.（3分）下列说法中，错误的是（    ）.

A. 相同的电压加在阻值不同的导体两端，电流一定不同
B. 用不同的电阻研究电流和电压的关系，得到的结论都一样
C. 同一电阻，它两端电压越大，通过它的电流也越大
D. 当加在某电阻两端的电压改变时，该电阻两端的电压与电流的比值也随着改变

7.（3分）如图所示的电路中，电源电压不变，开关S闭合，灯 L1 和 L2都正常发光。一段时间后，突然其中一灯熄灭，而电压表和电流表的示数都不变，出现这一现象的原因可能是（    ）

A. 灯 L1 短路	B. 灯 L2 短路	C. 灯 L1 断路	D. 灯 L2 断路

8.（3分）如图甲所示，电源电压为18V，滑动变阻器标有“20Ω1A”，当开关S闭合，滑动变阻器滑片P滑至中点时，电压表的示数如图乙所示。下列说法正确的是()

A、定值电阻R的阻值为10Ω

B、变阻器滑片P移到最左端时，电流表示数最大

C、电路中的最小电流为0.9A

D、变阻器滑片P移到最右端时，电压表示数最小

A. 定值电阻R的阻值为10Ω
B. 变阻器滑片P移到最左端时，电流表示数最大
C. 电路中的最小电流为0.9A
D. 变阻器滑片P移到最右端时，电压表示数最小

9.（3分）某同学设计了一个电子身高测量仪。下列四个电路中，R是定值电阻，R'是滑动变阻器，电源电压不变，滑片会随身高上下平移。能够实现身高越高，电压表示数越大的电路是(    )

A. 	B. 
C. 	D.

10.（3分）如图所示，当把滑动变阻器接入电路后，滑片P向右滑动时，电路电阻变大，此时与电路相连接的接线柱应是()

A、C和D

B、B和D

C、A和C

D、A和B

A. C和D	B. B和D	C. A和C	D. A和B

11.（3分）8.分析如图所示的I−U图象，我们得出下列结论，正确的是（ ）

A. 甲图线对应的电阻大于乙图线对应的电阻
B. 甲、乙两图线对应的电阻都随电压增大而增大
C. 甲的电阻是5Ω
D. 乙的电阻是0.1Ω

12.（3分）如图所示的电路中，电源电压6V保持不变，定值电阻的阻值为10Ω，滑动变阻器的最大阻值为20Ω.当开关闭合，滑片由b端向a端移动的过程中，以下说法正确的是(    )

A. 电压表的示数减小
B. 电压表示数与电流表示数的比值不变
C. 当滑片移动中点时，电压表示数为2V
D. 当滑片移到a端时，电流表示数为0.2A

二 、填空题（本大题共9小题，共36分）

13.（4分）如图是某款压力秤的内部电路图。电源电压U=6V，R0=5Ω，R为压敏电阻，其阻值随所受压力变化情况如下表所示。开关闭合后，当压力增大时，电路中的电流将 ______，当压力为40N时，电压表的示数为 ______V。

| FN | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RΩ | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |

14.（4分）如图所示，电源电压恒为3V，R1为10Ω，闭合开关后，电流表的示数为0.2A，则通过R1的电流为 ______A，R2的阻值为 ______Ω，干路电流为 ______A。

15.（4分）一灯泡正常发光的电压为4V，其电阻为8Ω；若将它接到6V的电源上使用，须 ______联一个 ______Ω的电阻。

16.（4分）在收音机等电器中，有种叫电位器的变阻器，它的内部构造如图所示，图中A、B、C三个焊接点相当于变阻器的三个接线柱。使用电位器时，只把A和C接入电路，______(选填“能”或“不能”)改变通过电位器的电流；若顺时针旋转旋钮滑片时，通过电位器的电流变大；则应连接接线柱 ______(选填“A和B”、“B和C”或“A和C”)。

17.（4分）如图所示，当开关S、S1闭合时，滑动变阻器的滑片P向右移动，电压表V的示数 ______(选填“变大”、“变小”或“不变”)；当开关S闭合、S1断开时，滑动变阻器的滑片P向右移动，灯泡L的实际功率 ______(选填“变大”、“变小”或“不变”)。

18.（4分）小明想知道灯丝电阻随温度变化的规律，他利用实验室的器材设计了如图甲所示的电路。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| I/V | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| R/Ω | 8.3 | 7.7 | 6.3 | 5.0 |

(1)闭合开关后，小明发现小灯泡不发光，经检查是由于某根导线断了，小明利用图乙的电路进行检测。检测时，他应将图甲中的开关  ______ ，将图乙电路接线柱先后连接图甲电路各根导线的两端，若检验灯发光，说明被检测导线  ______ (选填“断了”或“没断”)；  
(2)更换导线后，正确进行实验并将数据填入表格(电源电压恒为4V)。分析实验数据发现：灯两端电压越大，温度越高，灯丝电阻越  ______ 。

19.（4分）1.在相距20km的甲、乙两地之间有两条输电线，已知每1m输电线的电阻为0.01Ω。现输电线在某处发生短路，为确定短路位置，检修员利用电压表、电流表和电源接成如图所示电路进行检测，当电压表的示数为1.5V时，电流表示数为30mA.则短路处距甲地一条输电线的电阻为_____Ω，短路位置距甲地的距离为_____km。

20.（4分）导体A和B在同一温度时，通过两导体的电流与其两端电压的关系如图所示。则由图可知导体A的电阻为______Ω；如果将A和B并联后接在电压为1.0V的电源两端，则通过A和B的总电流为______A。

21.（4分）研究导体的电阻与温度的关系的实验如图所示，当用酒精灯缓慢地对线圈加热时，将观察到电流表的示数______(选填“变大”或“变小”)，这表明导体电阻______(选填“变大”、“变小”)，这个实验证明了导体的电阻还跟______有关系，对大多数的导体而言，温度越______，其电阻值越大。

三 、实验题（本大题共3小题，共18分）

22.（6分）阅读短文，回答问题： 
力传感器在电子秤中的应用 
电子秤所使用的测力装置是力传感器。 
常见的一种力传感器由弹簧钢和应变片组成，其结构示意图如图甲所示。弹簧钢右端固定，在其上、下表面各贴一个相同的应变片。若在弹簧钢的自由端施加向下的作用力F，则弹簧钢发生弯曲，上应变片被拉伸，下应变片被压缩。力越大，弹簧钢的弯曲程度越大。 
应变片结构如图乙所示，其中金属电阻丝的阻值对长度变化很敏感。给上、下金属电阻丝提供相等且大小不变的电流，上应变片两引线间电压为U1，下应变片两引线间电压为U2，传感器把这两个电压的差值U(U=U1−U2)输出，用来反映力F的大小。 
金属电阻丝的阻值随温度会发生变化，其变化情况如图丙所示。为消除气温变化对测量精度的影响，需分别在上、下应变片金属电阻丝与引线之间串联一只合适的电阻，进行温度补偿。串联合适的电阻后，测量结果不再受温度影响。 
 
(1)这种力传感器是将力的大小转换为______(电流/电压)的装置。 
(2)外力F增大时，下列说法正确的是______。 
A.上、下应变片金属电阻丝电阻都增大 
B.上、下应变片金属电阻丝电阻都减小 
C.上应变片金属电阻丝电阻减小，下应变片金属电阻丝电阻增大 
D.上应变片金属电阻丝电阻增大，下应变片金属电阻丝电阻减小 
(3)传感器输出的电压U随外力F增大而______。 
(4)进行温度补偿时，应给上金属电阻丝串联阻值随温度升高而______的电阻，下金属电阻丝串联阻值随温度升高而______的电阻。 
(5)如果未进行温度补偿，自由端受到相同的力F作用，该传感器下应变片两端的电压U2冬天比夏天______(大/小)。

23.（6分）如图所示，实验桌上备有实验器材：稳压电源、电流表、横截面积相同的镍铬丝和带有金属夹的导线。若依次将1、2、3号镍铬丝接在两个金属夹之间，则电流表的示数逐渐变 ______，由此可初步得出的结论是：______。

24.（6分）实验创新小组探究电流与电压的关系，实验电路如图甲所示。电源电压恒为6V，定值电阻R=10Ω，滑动变阻器的规格是“50Ω1A”。 
 
(1)请根据电路图，用笔画线表示导线，连接图乙所示的实物电路，要求滑片向左滑时，电流表示数变大。 
(2)连接好电路后，闭合开关，发现无论怎样移动滑片，电压表的示数约为6V且保持不变，电流表的示数几乎为零，则电路的故障可能是 ______。 
A.滑动变阻器短路 
B.定值电阻断路 
C.定值电阻短路 
(3)排除故障后，多次改变定值电阻两端的电压(每次正确选择电压表的量程)，测出每次对应的电流值，并将测得的数据记录在表格中，请根据表格中的数据分析得出实验结论：在电阻一定时，______。

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UV | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IA | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

(4)该小组同学又找到一个标有“2.5V”字样的小灯泡，用它来替换图中的定值电阻R，并测量小灯泡的额定功率，某时刻电压表的读数为2V，要测量小灯泡的额定功率，应该将滑片向 ______(选填“左”或“右”)调节，当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率为 ______W。

四 、计算题（本大题共3小题，共36分）

25.（12分）如图电路，闭合开关S后，电压表V的读数为6V，电压表V1的读数为4V。若电阻R1=10Ω，求： 
(1)通过R1的电流I1； 
(2)电阻R2两端的电压U2； 
(3)R2的阻值。

26.（12分）如图(甲)为升降机电路的部分原理图。电源电压恒6V，R0为定值电阻，压敏电阻Rr的阻值与所受压力大小的关系如图(乙)所示。求： 
 
(1)压敏电阻所受压力为0时，电阻Rr的阻值为多少？ 
(2)压敏电阻所受压力为0时，电压表示数为2V，电阻R0的阻值为多少？ 
(3)若电压表的量程为0−3V，在保证电路安全工作的情况下，此压敏电阻能承受的最大压力为多少？

27.（12分）如图所示，如图为电路的连接情况，R1=R3=10Ω，R2为滑动变阻器，电源电压保持不变。当S1闭合，S2断开时，若滑片P在a端，则电流表示数为1.4A；若滑片P在b端，则电压表示数为10V。求： 
(1)电源电压。 
(2)滑动变阻器R2的最大阻值。 
(3)当S1、S2均闭合，且滑片P在a端时，求电流表的示数。

答案和解析

1.【答案】C;

【解析】解： 
A、小灯泡越亮，说明电路中的电流越大，表示接入的合金丝电阻越小，故A错误； 
BC、利用此装置中的一根电阻丝，用移动夹子来改变接入电阻丝的长度，也可以探究导体电阻大小和长度的关系； 
已知a、b为长度一样的镍铬合金丝，b比a的横截面积大，所以利用此装置能探究导体电阻大小和横截面积的关系，故C正确，B错误； 
D、为了准确测量两条合金丝的电阻，可在电路中串联一个电流表，根据电流的大小来判断电阻的大小，而不是接入一个电压表，故D错误。 
故选：C。 
(1)在此实验装置中，运用转换法，电阻的大小通过比较小灯泡的亮度来判断，但是现象不是很明显，效果不好，为了准确比较电阻的大小，可以在电路中串联一只电流表； 
(2)因为两根电阻丝的材料一样，故运用控制变量法，可以探究导体的电阻大小和横截面积、长度的关系。 
此题主要考查的是电阻大小的影响因素和转换法、控制变量法在物理实验中的熟练运用，是中考的常见题型。

2.【答案】D;

【解析】

3.【答案】C;

【解析】解：由电路图可知，滑动变阻器与灯泡串联，电压表测灯泡两端的电压，电流表测电路中的电流。 
根据P=UI可得，灯的额定电流： 
IL额=PL额UL额=1.8W3V=0.6A， 
由I=UR得：灯泡的电阻RL=UL额IL额=3V0.6A=5Ω， 
由于电压表的量程为0～3V，电流表的量程为0～0.6A，则灯泡两端的最大电压为3V，则通过灯泡的最大电流I最大=IL额=0.6A； 
由I=UR得：电路中的最小总电阻R最小=UI最大=5V0.6A≈8.3Ω， 
由串联电路中总电阻等于各分电阻之和可知： 
滑动变阻器接入电路中的最小阻值：R滑最小=R最小−RL=8.3Ω−5Ω=3.3Ω， 
因为滑动变阻器的规格为“20Ω  lA”，所以滑动变阻器的电阻允许调节的范围是3.3Ω～20Ω，故A错误； 
电路中的最大总电阻R最大=RL+R=20Ω+5Ω=25Ω； 
则电路中的最小电流：I最小=UR最大=5V25Ω=0.2A， 
所以电流表示数的变化范围是0.2～0.6A，故B错误； 
灯泡两端的最小电压为UL最小=I最小RL=0.2A×5Ω=1V； 
所以电压表示数的变化范围是1V～3V，故C正确； 
此时灯泡的功率最小为：PL最小=I最小2RL=(0.2A)2×5Ω=0.2W，故D错误。 
故选：C。 
由电路图可知，滑动变阻器与灯泡串联，电压表测灯泡两端的电压，电流表测电路中的电流。 
(1)知道灯泡的额定电压和额定功率，根据P=UI求出灯泡的额定电流和电阻，然后结合电压表的量程，电流表的量程确定电路中的最大电流，根据欧姆定律求出灯泡的电阻和电路中的最小电阻，利用电阻的串联求出滑动变阻器接入电路中的最小阻值； 
(2)当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，灯泡的功率最小，根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流，利用U=IR求出灯泡两端的最小电压，利用P=I2R求出灯泡的最小功率。 
该题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用，关键是根据灯泡的额定电压和电流表的量程确定电路中的最大电流，对于选择题并不一定完全解答选项。

4.【答案】A;

【解析】略

5.【答案】D;

【解析】略

6.【答案】D;

【解析】略

7.【答案】D;

【解析】略

8.【答案】null;

【解析】解：由电路图知两电阻串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路的电流， 
A、当开关S闭合，滑动变阻器滑片P滑至中点时，电压表的示数如图乙所示，电压表的量程为0−15V，分度值为0.5V，示数为9V， 
此时电路的电流为：I=U中R中=9V12×20Ω=0.9A， 
根据串联电路电压的规律知， 
定值电阻两端的电压为：UR=U−U中=18V−9V=9V， 
根据欧姆定律可得定值电阻R的阻值为：R=URI=9V0.9A=10Ω，故A正确； 
B、滑动变阻器滑片P移动到最左端时，滑动变阻器的电阻最小，根据I=UR知电流表示数最大，但此时电路的电流为I大=UR=18V10Ω=1.8A>1A，故B错误； 
C、当滑动变阻器的电阻最大时，电路的电流最小，则最小电流为：I小=UR+R大=18V10Ω+20Ω=0.6A，此时滑动变阻器两端的电压为：U滑=I小R大=0.6A×20Ω=12V<15V，则电压表安全，故C错误； 
D、滑动变阻器滑片P移动到最右端时，滑动变阻器的电阻最大，根据串联电路的分压作用知，滑动变阻器两端的电压最大，电压表的示数最大，故D错误。 
故选：A。 
由电路图知两电阻串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路的电流， 
(1)当开关S闭合，滑动变阻器滑片P滑至中点时，电压表的示数如图乙所示，电压表的量程为0−15V，分度值为0.5V，示数为9V，根据欧姆定律和串联电路电阻的特点算出此时电路的电流，根据串联电路电压的规律算出定值电阻两端的电压，由欧姆定律算出定值电阻R的阻值； 
(2)根据欧姆定律和滑动变阻器的规格判断出电路的电流； 
(3)当滑动变阻器的电阻最大时，电路的电流最小，根据欧姆定律算出电路的最小电流； 
(4)滑动变阻器滑片P移动到最右端时，滑动变阻器的电阻最大，根据串联电路的分压作用知，滑动变阻器两端的电压最大，电压表的示数最大。 
此题主要考查了串联电路的特点和欧姆定律的灵活应用，分清滑片移动时电阻的变化是解答该题的关键。

9.【答案】B;

【解析】解：A、两电阻串联，电压表测R′两端的电压，身高越高R′接入电路的电阻变小，电路中的总电阻变小，根据欧姆定律可知电路中的电流变大，R两端的电压变大，根据串联电路的总电压可知R′电压变小，即电压表的示数变小，故A不符合题意；  
B、两电阻串联，电压表测定值电阻R的电压，身高越高时，电阻R′减小，R分配电压增大，电压表的示数增大，故B符合题意；  
C、两电阻串联，电压表测电源电压，滑片会随身高上下平移时电压表示数不变，故C不符合题意；  
D、两电阻并联，电压表测电源的电压，因电源的电压不变，所以身高越高时电压表的示数不变，故D不符合题意；  
故选：B。 
先识别电路，然后根据身高的变化，判断滑动变阻器接入电路的阻值的变化，再根据欧姆定律判断电压表示数的变化。 
明确电压表的测量对象是解题的基础，熟练应用欧姆定律、串联分压原理来分析电路中电流、电压的变化是解答该题的关键。

10.【答案】null;

【解析】解：滑片P向右移动，电路中电阻变大，则滑动变阻器的电阻变大，所以下面的接线柱一定要接左下，即A；上面接C或D，故C正确。 
故选：C。 
滑动变阻器是靠改变连入电路中的电阻丝的长度来改变电阻的，它的正确接法是“一上一下”；哪一段电阻丝被接入电路中是由下面的接线柱决定的：若接左下接线柱，滑片向右移动，电阻变大；若接右下接线柱，滑片向左移动，电阻变大。 
此题主要考查了滑动变阻器的原理和作用，能够正确判断哪一段电阻丝被连入电路中是本题的解题关键所在。

11.【答案】C;

【解析】略

12.【答案】B;

【解析】解：由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表测定值电阻两端的电压，电流表测电路中的电流．  
(1)当开关闭合，滑片由b端向a端移动的过程中，接入电路中的电阻减小，电路中的总电阻减小，  
由I=UR可知，电路中的电流增大，  
由U=IR可知，电压表的示数增大，故A错误；  
因电压表示数与电流表示数的比值等于定值电阻的阻值，  
所以，电压表示数与电流表示数的比值不变，故B正确；  
(2)当滑片移动中点时，  
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，  
所以，电路中的电流：  
I=UR+12R滑=6V10Ω+12×20Ω=0.3A，  
则电压表的示数：  
UR=IR=0.3A×10Ω=3V，故C错误；  
(3)当滑片移到a端时，电路为定值电阻的简单电路，电流表测电路中的电流，  
则电流表的示数：  
I'=UR=6V10Ω=0.6A，故D错误．  
故选B． 
由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表测定值电阻两端的电压，电流表测电路中的电流．  
(1)根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和定值电阻两端的电压变化，根据欧姆定律结合定值电阻的阻值可知两表示数之比的变化；  
(2)根据电阻的串联和欧姆定律求出滑片移动中点时电路中的电流，再根据欧姆定律求出电压表的示数；  
(3)当滑片移到a端时，电路为定值电阻的简单电路，电流表测电路中的电流，根据欧姆定律求出电流表的示数．  
该题考查了电路的动态分析和串联电路特点以及欧姆定律的应用，是一道较为简单的应用题．

13.【答案】变大  2;

【解析】解：(1)由图可知，该电路为R0和R的串联电路，电压表测R0两端的电压； 
由表可知，当压敏电阻R所受的压力增大时，其阻值会变小，根据公式I=UR得出电路中电流变大； 
(2)由表可知，当F=40N时，R=10Ω，R0=5Ω，电路中的电流I=UR0+R=6V5Ω+10Ω=0.4A，由串联电路的电流特点可知R0两端的电压为：U0=IR0=0.4A×5Ω=2V， 
故答案为：变大；2。 
(1)由图分析电路连接和电压表测量情况；由表分析压敏电阻R所受的压力与其阻值之间的关系；再根据串联电路分压的规律以及串联电路电压特点分析R0两端的电压变化，即电压表的示数变化；由电路图可知，电阻R0与压敏电阻R串联接入电路，电阻R0起保护电路的作用； 
(2)由图表可知，当F=40N时R的阻值大小，根据串联电路的电压特点及公式I=UR求得通过定值电阻R0的电流，然后根据U=IR求出R0两端的电压即电压表示数； 
此题主要考查了学生对欧姆定律的运用，解题关键是从表中读取压敏电阻R所受的压力与其阻值之间的关系。

14.【答案】null;

【解析】解：闭合开关后，R1与R2并联，电流表测R2支路的电流， 
因并联电路中各支路两端的电压相等， 
所以，通过R1的电流：I1=UR1=3V10Ω=0.3A； 
R2的阻值：R2=UI2=3V0.2A=15Ω， 
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和， 
所以，干路电流：I=I1+I2=0.3A+0.2A=0.5A。 
故答案为：0.3；15；0.5。 
闭合开关后，R1与R2并联，电流表测R2支路的电流，根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出通过R1的电流和R2的阻值，利用并联电路的电流特点求出干路电流。 
此题主要考查了并联电路的特点和欧姆定律的应用，是一道较为简单的应用题。

15.【答案】串  4;

【解析】解： 
灯泡正常发光时的电压UL=4V，由串联电路的分压特点可知，要使灯泡接在6V的电源正常工作，需要串联一个电阻分压， 
因串联电路中总电压等于各分电压之和， 
所以，串联电阻两端的电压： 
UR=U−UL=6V−4V=2V， 
由I=UR可得电路中的电流为： 
I=ULRL=4V8Ω=0.5A， 
所以定值电阻的阻值： 
R=URI=2V0.5A=4Ω。 
故答案为：串；4。 
灯泡正常发光时的电压和额定电压相等，要使4V的灯泡接到6V的电源上正常工作，由串联电路的分压特点可知应串联一个电阻分压，根据串联电路的电压特点求出串联电阻两端的电压，由串联电路的电流特点和欧姆定律得出等式即可求出串联电阻的阻值。 
此题主要考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，关键是知道灯泡正常工作时的电压和额定电压相等。

16.【答案】不能  B和C;

【解析】解：电位器是一个滑动变阻器，当把A、C接入电路时，相当于定值电阻，不能改变通过电位器的电流； 
若将该电位器接入电路中调节灯泡的亮度，当顺时针旋转旋钮触片时，灯变亮，说明接入电路的电阻变小，则应连接接线柱B和C接入电路，并将其与灯泡串联。 
故答案为：不能；B和C。 
电位器的实质是一个滑动变阻器，滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻的，据此分析即可判断。 
电位器是一个变形的滑动变阻器，此滑动变阻器有三个接线柱，明确每选择其中的两个接线柱时，滑动变阻器连入电路的电阻。

17.【答案】不变  不变;

【解析】解：(1)当开关S、S1闭合时，滑动变阻器与灯泡L串联，电压表测电源两端的电压；当滑动变阻器的滑片P向右移动时，由于电源电压不变，所以电压表示数不变； 
(2)当开关S闭合、S1断开时，滑动变阻器和灯泡L串联，电压表测滑片右侧电阻丝和灯泡L两端电压之和； 
因电压表的内阻很大，在电路中相当于断路，所以，滑片移动时变阻器接入电路中的电阻不变，电路中的总电阻不变，由I=UR可知，电路中的电流不变，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，滑片右侧电阻丝的阻值变小，由U=IR可知，滑片右侧电阻丝两端的电压变小，灯泡两端的电压不变，则滑片右侧电阻丝和灯泡L两端电压之和变小，即电压表的示数变小，灯泡亮度不变。 
故答案为：不变；不变。 
(1)当开关S、S1闭合时，滑动变阻器与灯泡L串联，电压表测电源两端的电压，根据电源电压分析电压表示数的变化； 
(2)当开关S闭合、S1断开时，滑动变阻器和灯泡L串联，电压表测滑片右侧电阻丝和灯泡L两端电压之和，根据电压表的内阻特点可知滑片移动时变阻器接入电路中的电阻不变，从而得出电路中的总电阻不变，根据欧姆定律可知电路中电流的变化，再根据滑片的移动可知滑片右侧电阻丝的阻值变化，利用欧姆定律可知滑片右侧电阻丝两端的电压和灯泡两端的电压变化，从而得出灯泡亮度的变化。 
此题主要考查了电路的动态分析，涉及到串联电路的特点和欧姆定律的应用，分清电路的连接方式和电表所测电路元件是关键。

18.【答案】断开; 没断; 大;

【解析】解：  
(1)为防止甲图中的电源烧坏检验灯，检测时要将甲图中的开关断开；利用图乙的电路进行检测导线时，若导线的两个接头之间的电路连通时，就能使检验灯亮，说明被检测导线没断；  
(2)由表中数据可知，灯两端的电压越高、灯丝的电阻越大，而灯两端的电压越高、实际电功率越大，灯越亮、温度越高，可见灯丝温度越高，灯丝电阻越大。  
故答案为：(1)断开；没断；(2)大。 
(1)检测时要将甲图中的开关断开，当导线的两个接头之间的电路连通时，就能使小灯泡亮，当导线的两个接头之间是开路时，小灯泡就不会亮，据此判断；  
(2)由表中数据看出，灯两端的电压越高、实际电功率越大，灯越亮、温度越高，灯丝的电阻越大。 
本题为电学实验综合题，要灵活运用欧姆定律、串联电路的电压特点，学会用检测灯判断开路点。

19.【答案】25;2.5;

【解析】略

20.【答案】5 ; 0.3 ;

【解析】解：(1)由图象可知，电阻A两端的电压为UA=1V时通过的电流为IA=0.2A， 
由I=UR可得，电阻A的阻值： 
RA=UAIA=1V0.2A=5Ω。 
(2)将A和B并联后接在1V的电源上， 
因并联电路中各支路两端的电压相等， 
所以，两电阻两端的电压： 
UA=UB=U=1V， 
由图象可知，电阻B两端的电压为UB=1V时通过的电流为IB=0.1A， 
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和， 
所以，电路中的总电流： 
I=IA+IB=0.2A+0.1A=0.3A， 
故答案为：5；0.3。 
(1)根据图象读出通过电阻A的一组电压和电流值，根据欧姆定律求出电阻A的阻值； 
(2)将A和B并联后接在1V的电源上时它们两端的电压相等，根据图象读出通过两电阻的电流，根据并联电路的电流特点求出电路中的总电流。 
该题考查了并联电路的特点和欧姆定律的应用，从图象中获取有用的信息是关键。

21.【答案】变小 ; 变大 ; 温度 ; 高 ;

【解析】解：通过如图所示的实验可以观察到灯泡的亮度变暗，电流表示数变小，电源电压不变，由R=UI可得，电阻丝的电阻变大；故此实验说明导体的电阻与温度有关，温度越高，电阻越大。 
故答案为：变小；变大；温度；高。 
根据实验现象观察灯泡亮度的变化和电流表示数的变化，由于电源电压不变，再根据R=UI即可分析出电阻随温度升高如何变化的。 
本题通过实验探究得出电阻的大小与温度有关，同时会灵活应用欧姆定律分析电学中三个基本物理量的关系。

22.【答案】电压  D  增大  减小  减小  小;

【解析】解： 
(1)传感器把两个电压的差值输出，用来反映力F的大小，所以这种力传感器是将力的大小转换为电压的装置。 
(2)外力F增大时，上应变片金属电阻丝长度变大，电阻变大，下应变片金属电阻丝长度变短，电阻变小。 
故选D。 
(3)压力越大电子秤示数越大，也就是输出的电压越大，所以说传感器输出的电压U随外力F增大而增大。 
(4)未进行温度补偿时，金属电阻丝的阻值随温度的增大而增大，所以串联的电阻应该是随着温度的升高而减小的电阻。 
(5)冬天比夏天电阻增加的小，所以该传感器下应变片两端的电压U2冬天比夏天小。 
故答案为：(1)电压；(2)D；(3)增大；(4)减小；减小；(5)小。 
(1)从题目所给信息中可知，传感器传输的是电压的差值，用电压的差值来反映力F的大小。 
(2)外力F增大时，上应变片被拉伸，下应变片被压缩，应变片长度发生变化，可知电阻的变化。 
(3)传感器输出的电压表示力F的大小，压力越大电子秤示数越大，也就是输出的电压越大。 
(4)由图丙可知，金属电阻丝的阻值随温度的增大而增大，所以串联的电阻应该是随着温度的升高而减低的电阻。 
(5)冬天温度低，电阻受温度的影响比夏天小，所以电阻增加的小。 
此题主要考查欧姆定律的应用和影响电阻大小的因素，关键知道影响电阻大小的因素是导体的材料、长度、横截面积和温度，难点是根据题目所给信息结合我们所学知识解题。

23.【答案】大  在温度、导体的材料和横截面积一定时，导体越短，电阻越小;

【解析】解：若依次将1、2、3号镍铬丝接在两个金属夹之间，电阻长度减小，则电流表的示数逐渐变大，由此可知电阻变小，说明在温度、导体的材料和横截面积一定时，导体越短，电阻越小。 
故答案为：大；在温度、导体的材料和横截面积一定时，导体越短，电阻越小。 
通过电流表示数的变化可知电阻的变化，从而分析电阻和长度的变化关系。 
本题探究金属丝电阻大小与长度的关系，难度变大。

24.【答案】B  当导体的电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比  左  0.75;

【解析】解：(1)要求滑片向左滑时，电流表示数变大，故应将电阻与滑动变阻器左下接线柱相连，如下图所示： 
 
(2)闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，发现电压表有示数且约为6V，电流表无示数，则故障可能是定值电阻断路，故说法AC错误，B正确， 
故选：B； 
(3)由表格数据可知，定值电阻两端的电压增大时，通过定值电阻的电流也增大，通过定值电阻的电流与定值电阻两端的电压的比值不变，由此可得出实验的结论：当导体的电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比； 
(4)由题知电压表测量“2.5V”字样的小灯泡两端的电压，某时刻电压表的读数为2V，所以若要测量小灯泡的额定功率，需使小灯泡两端的电压为额定电压2.5V，所以此时应增加灯两端的电压减小滑动变阻器的电压，根据分压原理，就要减小变阻器连入电路中的电阻，所以应将滑片P向左端移到合适位置； 
由图丙知，电流表使用小量程，分度值0.02A，灯泡正常发光的电流为0.3A， 
则小灯泡的额定功率为：P=UI=2.5V×0.3A=0.75W。 
故答案为：(1)如图所示；(2)B；(3)当导体的电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比；(4)左；0.75。 
(1)根据滑片向左滑时，电流表示数变大，滑动变阻器下面的接线柱应接左边的接线柱并与定值电阻串联； 
(2)若电流表无示数，说明电路可能断路；电压表有示数且接近电源电压，说明电压表与电源间是通路，由此可判断电路故障； 
(3)由表格数据可知，定值电阻两端的电压增大时，通过定值电阻的电流也增大，通过定值电阻的电流与定值电阻两端的电压的比值不变，由此可得出实验的结论； 
(4)根据分压原理确定滑片移动的方向；读出灯泡正常发光电流，根据P=UI求出额定功率。 
此题主要考查探究“电流与电压”的实验，重点考查了电路连接、故障分析、操作过程、实验结论等知识，是一道综合性实验题。

25.【答案】null;

【解析】 
(1)(2)由电路图可知，R1与R2串联，电压表V测电源的电压，电压表V1测R2两端的电压，根据串联电路电压规律计算R1两端的电压，根据欧姆定律计算通过R1的电流； 
(2)根据串联电路电流特点结合欧姆定律计算R2的阻值。 
此题主要考查串联电路特点和欧姆定律的灵活运用，属于基础题。

26.【答案】null;

【解析】 
(1)(2)当压敏电阻不受压力时，读出此时压敏电阻的阻值，根据串联电路的特点和P=UI解题； 
(3)由表格可知，压力越大，压敏电阻的阻值越小，根据串联电路的分压特点和电压表量程解题。 
此题主要考查了串联电路的特点、欧姆定律等知识点，综合性强，要注意分析电路。

27.【答案】null;

【解析】 
(1)当S1闭合，S2断开时，若滑片P在a端，此时电路中只有R1，电流表测电路中的电流，电压表测R2两端的电压；已知此时电流表的示数，即电路中的电流，根据欧姆定律可求出R1两端的电压，即电源电压； 
(2)当S1闭合，S2断开，滑片P在b端时接入电路的阻值最大；已知此时电压表的示数，即R2两端的电压，根据串联电路的电压特点可求出R1两端的电压；再根据欧姆定律求出此时电路中的电流；最后根据I=UR求出滑动变阻器的最大阻值； 
(3)当S1、S2均闭合，滑片P在a端时，R1和R3并联，电流表测干路的电流；并联电路中各个支路之间互不影响，已知通过R1的电流，根据欧姆定律求出通过R3的电流；最后根据并联电路的电流特点求出干路的电流，即电流表的示数。 
此题主要考查了欧姆定律的应用，熟练掌握串、并联电路的电流和电压特点是解答该题的关键。