苏科版九年级上册《13.3 电流和电流表的使用》同步练习卷

一 、多选题（本大题共1小题，共3分）

1.（3分）实验小组利用如图所示测量通过小灯泡电流的大小。以下说法正确是( )

A. 灯泡L1、L2并联在电路中
B. 闭合开关，电流表A1测量通过灯泡L1的电流
C. 闭合开关，电流表A2测量通过灯泡L2的电流
D. 闭合开关，若电流表A1示数与A2示数相等，则灯泡L1所在电路发生短路现象

二 、单选题（本大题共7小题，共21分）

2.（3分）8.如图所示，已知电流表A的示数为1.5A，电流表A1的示数为0.8A，电流表A2的示数为1A，下列说法正确的是（ ）

A. A.通过L1的电流的大小为0.5A	B. 通过L2的电流的大小为0.3A
C. 通过L3的电流的大小为0.3A	D. 通过L3的电流的大小为0.7A

3.（3分）2.用如图所示电路探究并联电路中电流的关系.L1与L2是两个不同规格的小灯泡，闭合开关后，通过a、b、c、d四处电流的大小关系正确的是（ ）

A. Ia=Ib	B. Ia=Ic	C. Ib=Ic	D. Ia=Id

4.（3分）某同学在用电流表测电流时，闭合开关后，发现电流表的指针偏转如图所示，其原因是()

A. 选择的电流表的量程太小	B. 选择的电流表的量程太大
C. 电流从电流表的负接线柱流入	D. 电路连接有问题，出现了开路换气扇

5.（3分）如图所示电路，闭合开关S1、S2，下列对电路的分析正确的是(    )

A. L1与L2串联
B. 电流表A1测L1的电流
C. 当开关S2断开时，通过L2的电流变小
D. 当开关S2断开时，电流表A1的示数变小

6.（3分）在如图所示的四种电路图中，电路连接正确且电流表测L1电流的图是( )

A. 	B. 
C. 	D.

7.（3分）如图所示的电路中，闭合开关后发现两灯均不亮，电流表的指针几乎不动，而电压表的指针有明显的偏转，该电路的故障可能是()

A、L1的灯丝断了

B、L2的灯丝断了

C、L1、L2的灯丝断了

D、电流表坏了

A. L1的灯丝断了	B. L2的灯丝断了
C. L1、L2的灯丝断了	D. 电流表坏了

8.（3分）在如图所示的物理学家中，以其名字命名为电流单位的是()

A. 伽利略	B. 安培
C. 瓦特	D. 牛顿

三 、填空题（本大题共6小题，共24分）

9.（4分）小宇买了一个手电筒,灯头内有三个相同的LED灯珠,为了探究三个灯珠的连接方式,小宇从正在发光的手电筒中任意取出其中一个灯珠,发现另外两个灯珠都不亮,则手电筒中三个灯珠是_______联的；手电筒正常工作时通过三个灯珠的电流______(选填“相等”或“不相等”)。

10.（4分）电流的热效应：电流通过导体时_______________转化成_______________的现象。

11.（4分）如图所示，闭合开关后，L1比L2亮，电流表示数为0.2A.则通过L1的电流是______mA.通过L2的电流______0.2A.(大于、等于、小于)

12.（4分）在下图所示电路中，电源电压恒为6V。闭合S后，发现两个小灯泡(均标有“3V 1W”)都不亮，用电压表测得Uac=Ubd=6V，如果电路中的各段导线及连接处均无问题且故障只有一处，那么电路故障是_______________(须指明那个元件出了什么故障)；如果此时用电压表去测灯泡L1两端的电压，则电压表的示数为__________。

13.（4分）如图甲所示的电路图，L1与L2是 ______联的，开关闭合时，电流表A与A1的示数分别如图乙与图丙所示，丙图电流表的示数是 ______A；流经L2的电流大小是 ______A。

14.（4分）小丽同学在探究如图1电路的电流关系时，她打算用电流表分别测A、B、C三处的电流．

| 测量处 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 0.5A | 0.2A | 0.3A |
| 第二次 | 0.6A | 0.3A | 0.3A |

(1)小丽把电流表接入A点，当闭合开关时，发现电流表指针如图2所示，原因是 ______ ．  
(2)比较上表数据，可以得出初步结论是 ______ .根据此结论图3电流表A1的示数为0.8A，电流表A2的示数为0.5A，则流过L1的电流为 ______ A.

四 、作图题（本大题共1小题，共6分）

15.（6分）按以下设计要求，用笔画线代替导线在图中完成相应的实物连接图(导线不能交叉)。 
要求：①开关S控制两灯；②开关S1只控制灯L1；③电流表只测通过灯L2的电流。

五 、简答题（本大题共1小题，共6分）

16.（6分）某同学在使用电流表测量通过某一灯泡的电流的实验，闭合开关后，发现电流表的指针偏转到如图所示的位置，于是他立即断开开关．则： 
(1)测量时产生这种现象的原因是 ______ ； 
(2)该同学为了完成实验，下一步应该采取的措施是 ______ . 
(3)改正错误后，该同学再闭合开关，发现指针的读数是1.8A，请你在图中画出指针的位置．

答案和解析

1.【答案】AC;

【解析】解： 
A、图中将开关闭合，电流有两条路径，分别流过两只灯泡，所以两灯泡是并联的，故A正确； 
BC、图中两灯泡并联，电流表A1测干路的电流，电流表A2测通过灯泡L2的电流，故C正确，故B错误； 
D、图中两灯泡并联，若电流表A1示数与A2示数相等，则应该是灯泡L1所在电路发生断路现象，故D错误。 
故选：AC。 
根据电流的流向，判断电路的连接方式，同时明确电流表的测量对象。 
此题主要考查了对电路连接的判断，以及电流表测电流的位置确定，属电学中的常见题目类型。

2.【答案】B;

【解析】略

3.【答案】D;

【解析】略

4.【答案】C;

【解析】解：从表盘上可以看出，电流表的指针向“0”刻度线的左方偏转，发生了指针反向偏转的现象，这是由于电流不是从电流表的正接线柱流入电流表，即电流表的正、负接线柱接反了。故ABD错误、C正确。 
故选：C。 
电流表正负接线柱的接法要正确，保证电流从正接线柱流入，从负接线柱流出。 
此题主要考查了电流表的使用，是一道基础题。

5.【答案】D;

【解析】解：A、A2、L1、S2三个元件在同一支路上，L2单独在一个支路上，所以是并联电路，故A错误；  
B、A1在干路上，所以A1是测L1、L2电流之和，故B错误；  
C、当开关S2断开时，L2所在支路正常工作，电流不变，故C错误；  
D、当开关S2断开时，L1所在支路断路，电流变为0，而L2所在支路电流不受影响，所以干路电流变小，A1测干路电流，因此电流表A1的示数变小，故D正确。  
故选：D。 
S1和S2都闭合时是这是一个并联电路，A2、L1、S2三个元件在同一支路上，L2单独在一个支路上，A1在干路上，然后根据并联电路的电流规律分析。 
分析电流的路径，判断串并联是解决很多电路问题的基础。

6.【答案】B;

【解析】 
此题主要考查了电流表的使用，电流表要测量哪个电灯的电流就要与哪个电灯串联，并且正负接线柱要接正确。 
 
A.电流表尽管与L1串联，但正负接线柱接反了，该选项错误； 
B.电流表与L1串联，测的是L1的电流，并且正负接线柱连接正确，该选项正确； 
C.电流表在干路上了，测的是干路的电流，该选项错误； 
D.电流表与灯泡并联，闭合开关会造成短路，烧坏电流表，此选项错误。 
故选B。

7.【答案】null;

【解析】解：灯L1断路，两表均无示数，不符合题意，A、C错； 
若灯L2断路，电压表串联接入，由于电压表电阻较大，电路中电流较小，电流表几乎为零，灯L1不亮，符合题意。故B正确； 
若电流表坏了，断路时两表均没有示数，短路时电流表没有示数，两灯均亮，不符合题意，故D错。 
故选：B。 
电压表有明显偏转，说明电压表两接线柱到电源两极之间电路连接完好，问题只能出现在灯L2，若L2短路，电压表就没有示数，因此只能是灯L2断路。 
该题考查电路中典型故障，由于被测元件断路，使得电压表串联接入电路，由于电压表阻值较大，致使电路中电流很小，灯泡不亮，做题时一定要理解这种典型故障。

8.【答案】B;

【解析】解：物理学中，将法国物理学家安培的名字命名为电流单位。故ACD错误，B正确。 
故选：B。 
物理学上没有把伽利略命名为单位；将安培的名字命名为电流单位；将瓦特命名为功率单位；将牛顿命名为力的单位。 
此题主要考查了电流的单位，属基础题目。

9.【答案】串;相等;

【解析】当从正在发光的手电筒中任意取出其中一个灯珠时,发现另外两个灯珠都不亮,说明它们相互影响,因此它们是申联的；由于串联电路中电流处处相等,故手电筒正常工作时通过三个灯珠的电流相等.

10.【答案】电能;内能;

【解析】略

11.【答案】200 ; 等于 ;

【解析】解：  
如图所示，闭合开关后，L1和L2串联，电流是处处相等的，故电流表示数为0.2A.则通过L1的电流是0.2A=200mA；同时通过L2的电流也是200mA；  
故答案为：200；等于。 
在串联电路中，电流是处处相等的；且1A=1000mA； 
知道串联电路电流的规律，并能结合电流的单位换算分析是解决该题的关键。

12.【答案】L2断路；0V;

【解析】 
使用电压表检验电路故障时，如果电压表有示数，说明与之串联的导体是通路；电压表无示数，说明与之串联的导体有断路或与之并联的导体发生短路。 
闭合开关灯泡不亮，原因有两个：断路或短路。其中若一个灯泡短路，另一只灯泡会发光，此题中两灯都不亮，只能发生断路。 
 
将电压表接在ac两点之间时，示数为6V，说明除灯泡L1、L2以外的电路是通路； 
将电压表接在bd两点之间时，示数为6V，说明除灯泡L2和滑动变阻器以外的电路是通路； 
由上知滑动变阻器是完好的，所以故障原因为灯泡L2断路； 
因为L1是完好的，如果此时用电压表测灯泡L1两端电压，电压表示数为零。 
故答案为：L2断路；0V。

13.【答案】并  1.0  0.5;

【解析】解：由电路图可知，两灯泡并联，电流表A测干路电流，电流表A1测L1支路的电流； 
由乙图可知，电流表A1的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为I1=0.5A； 
因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和，且丙图电流表指针偏转的角度小于乙图指针偏转的角度，所以电流表A的量程为0～3A，分度值为0.1A，示数为I=1.0A， 
则流过灯L2的电流I2=I-I1=1.0A-0.5A=0.5A。 
故答案为：并；1.0；0.5。 
由电路图可知，两灯泡并联，电流表A测干路电流，电流表A1测L1支路的电流；根据电流表A1的量程和分度值读出示数，根据并联电路的电流特点和两电流表指针的位置确定电流表A的量程并根据分度值读出示数，利用并联电路的电流特点求出流过灯L2的电流。 
此题主要考查了并联电路的特点，关键是电流表量程的确定和读数，要注意各量之间的关系。

14.【答案】电流表正负接线柱接反了;在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和;0.3;

【解析】解：(1)由图2所示电流表可知，电流表指针反向偏转，电流表正负接线柱接反了．  
(2)由表中实验数据可知，IA=IB+IC，由此可得：在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和；  
由图3所示电路图可知，两灯泡并联，电流表A1测干路电流，电流表A2测L2所在支路电流，  
由并联电路特点可知，通过L1的电流：I1=I-I2=0.8A-0.5A=0.3A；  
故答案为：(1)电流表正负接线柱接反了；(2)在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和；0.3． 
(1)连接电路时，电表正负接线柱不要接反，否则电表指针将反向偏转．  
(2)分析表中实验数据，然后得出结论；根据并联电路特点求出电流．  
该题考查了电流表的用法、实验数据分析，连接电路时，电表正负接线柱不要接反，为得出普遍结论，应采用不同规格的实验器材进行多次测量、测出多组实验数据．

15.【答案】null;

【解析】 
开关与控制的电路串联，电流表与待测电路串联，注意电流从电流表正接线柱流入。 
此题主要考查根据要求连接实物图，关键明确开关与电流表的连接。

16.【答案】(1)电流表所选量程偏小；(2)改接0～3A的量程(3);

【解析】解：(1)由图可知，指针偏转到最右边，且超出了刻度盘上的最大刻度，所以是选用的电流表的量程太小了； 
(2)为了能测出电路中的电流，必须将电流表的量程更换为0～3A； 
(3)电流表大量程0～3A对应的分度值为0.1A，根据分度值，电流值1.8A就可在图中标出，如下图所示： 
 
故答案为：(1)电流表所选量程偏小；(2)改接0～3A的量程；(3)指针位置如上图所示． 
(1)电流表在使用时，量程应选择合适，太小了会使指针超过最大刻度，可能损坏电流表； 
(2)出现指针超过最大刻度时，应换用较大的量程测量； 
(3)根据大量程对应的分度值可标出电流表指针位置． 
电流表使用时容易出现的错误有：正负接线柱接反、在使用前未调零、量程选择不当等；不同的量程对应的分度值是不同的．