苏科版九年级上册《13.5 电流表和电压表的综合应用》同步练习卷

一 、单选题（本大题共5小题，共15分）

1.（3分）如图所示的四个电路中，正确的电路图是( )

A. 	B. 
C. 	D.

2.（3分）如图所示，当开关S闭合后，下列说法正确的是()

A、灯L1与灯L2串联，且灯L1被短路

B、电压表可测出灯L1两端的电压

C、电流表A1测的是灯L1的电流

D、电流表A2测的是干路电流

A. 灯L1与灯L2串联，且灯L1被短路	B. 电压表可测出灯L1两端的电压
C. 电流表A1测的是灯L1的电流	D. 电流表A2测的是干路电流

3.（3分）3.如图所示电路，闭合开关，灯正常发光，两电表均有示数。过一会儿，灯泡突然熄灭，一只电表示数明显增大，另一只电表示数明显减小，移动滑动变阻器的滑片均再无其他现象发生。造成此现象的原因可能是（）

A. 小灯泡断路	B. 滑动变阻器断路
C. 小灯泡被短路	D. 滑动变阻器被短路

4.（3分）如图所示电路中，开关能同时控制两盏灯，若一盏灯的灯丝断了，不影响另一盏灯的工作的电路是(    )

A. 	B. 
C. 	D.

5.（3分）如图所示的电路中，滑动变阻器R的滑片P处于中点，只通过控制开关S1、S2和S3的通断来研究电路的连接关系及电流规律，则下列探究能完成的是()

A. 只闭合S2，可以探究并联电路的电流规律
B. 开关都闭合，滑动变阻器R与灯泡L为串联关系
C. 只闭合S2、S3，滑动变阻器R与灯泡L为并联关系
D. 只闭合S1、S3，调节变阻器的滑片P灯泡L的亮度不变

二 、简答题（本大题共2小题，共12分）

6.（6分）如图所示，a、b、c 是三个电表，且电路连接没有错误，两个灯泡均正常发光，已知a、b、c三个电表读得的数值依次为1.5、1.2、2.5(单位是A或V).则电源电压为______V；通过L1的电流是______A.

7.（6分）如图(a)所示电路，V1、V2是两只相同的电压表。当闭合开关后。灯泡L1和L2都发光，这时两只电压表的指针偏转角度相同，均为图(b)所示，指针刚好对准刻度线位置。则： 
 
(1)求L1和L2两端的电压； 
(2)若将L1和L2改接为图(c)所示的电路，电源电压不变，闭合开关后灯泡L1和L2都发光，此时电流表A2的示数为1.5A，电流表A1的示数为1.2A，求此时通过L2的电流和L2两端的电压。

三 、填空题（本大题共2小题，共8分）

8.（4分）在如图所示的测量电路中，闭合开关后电压表V1的示数为2.5V，且两个灯泡的规格相同，则V2的示数为 ______V，V3的示数为 ______V。

9.（4分）小伟连接两灯并联电路的情况如图所示．当他“试触”时，发现电压表的指针不动、电流表的指针很快向右偏转，两灯都不发光．小敏指出他在电路连接中有错误．若闭合开关S，可能造成的后果是______；现在请你只改接图电路中的一根导线，使电路连接完全正确．(在错接的导线上画×，然后画出正确的接线位置)

答案和解析

1.【答案】C;

【解析】解：A、电路中无用电器；开关闭合后，导线直接将电源的两极连通，会发生电源短路，故A错误。 
B、电路无电源，用电器均不能工作，故B错误。 
C、有电源，且电灯和开关串联，故C正确。 
D、开关闭合后，导线直接将电源的两极连通，会发生电源短路，故D错误。 
故选：C。 
一个完整的电路包括电源，开关，用电器，导线，且不能出现短路。 
此题主要考查了电路的组成。注意不要出现短路的情况：电源短路是指电源两极不经过用电器直接连通的电路。

2.【答案】null;

【解析】解： 
分析该电路可知，电流有两条路径，即电流从电源正极出发，经过开关S、电流表A1后分成两支，一支经过灯泡L1回到负极；另一支经过A2、灯泡L2回到负极，故两灯是并联的，A1测量干路电流，A2测量L2的电流，电压表测量电源电压或L1或L2的电压； 
A、灯L1与灯L2是并联的，故A错误； 
B、因为并联电路各支路两端电压与电源电压都相等，所以电压表可测出电源或灯L1或L2的电压，故B正确； 
C、电流表A1测的是干路中的电流，故C错误； 
D、电流表A2测的是灯L2的电流，故D错误； 
故选：B。 
串联电路中电流只有一条路径，并联电路中电流有多条路径，分析清楚该电路的连接情况，并结合电压表应该并联，电流表应该串联的特点分析即可判断出正确的答案。 
能区分串并联电路，并理解电流表和电压表的正确使用是解决该题的关键。

3.【答案】A;

【解析】略

4.【答案】A;

【解析】解：A、开关能同时控制两盏灯，两灯并联，若一盏灯的灯丝断了，不影响另一盏灯的工作，故A符合题意；  
B、两灯泡串联，互相影响，故B不符合题意；  
C、两灯并联，但开关不能同时控制两盏灯，故C不符合题意；  
D、两灯泡串联，故D不符合题意．  
故选A． 
由开关能同时控制两盏灯，可知两灯泡并联，开关在干路上，然后对各个电路图逐一分析．  
解答该题的关键是需要对题中要求有清楚的认识，重点是开关的控制作用．

5.【答案】D;

【解析】解： 
A、只闭合S2，断开S1、S3，L与R串联在电路中，不可以探究并联电路的电流规律，故A错误； 
B、开关都闭合，电流从电源正极出发不经用电器直接回负极，发生短路现象，烧坏电流表和电源，是不允许的，故B错误； 
C、只闭合S2、S3，滑动变阻器R被短路，故C错误； 
D、只闭合S1、S3，滑动变阻器R与灯泡L为并联关系，并联电路中各支路电压相等，都等于电源电压，故调节变阻器的滑片P灯泡L的亮度不变，故D正确。 
故选：D。 
(1)根据开关的断开和闭合情况判定电路的连接方式； 
(2)根据电路的连接方式和滑动变阻器阻值的变化，由此分析灯泡L的亮度的变化。 
此题主要考查了电路的连接方式、难度不大，要熟记这些知识。

6.【答案】2.5   0.3  ;

【解析】解：因两灯正常工作，则两灯和电源之间必定是通路，即a、b应为电流表；而c若为电流表，则电源被短路，故c只能为电压表；a测量通过干路的电流，则I=1.5A；b测量通过L2的电流，则I2=1.2A.c测量电源电压，故电源电压是2.5V；由于并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，故通过灯L1的电流：I1=I-I2=1.5A-1.2A=0.3A． 
故答案为：2.5；0.3． 
由题意可知两灯正常发光，则两灯均应和电源正负极相连通，确定三电表的类型及电路的结构，由并联电路的规律可得出两灯的电流． 
本题重点在于由题意判断三表的类型，需明确电流表和电压表在电路中的作用，根据灯泡的发光情况进行判断．

7.【答案】解：(1)由图a所示电路图可知，两灯泡串联，电压表V1测电源电压，电压表V2测L1两端电压；  
串联电路总电压大于部分电路电压，由图b所示电压表可知，两电压表指针位置相同，  
则电压表V1的量程为0～15V，示数为6V，电压表V2的量程为0～3V，示数为1.2V；  
则灯L1两端两端电压为1.2V，灯L2两端电压U2=U-U1=6V-1.2V=4.8V；  
(2)由图c所示电路可知，两灯泡并联，电流表A1测L1支路电流，电流表A2测干路电流，  
通过L2的电流：I2=I-I1=1.5A-1.2A=0.3A，灯L2并联在电源两端，电源电压为6V，则L2两端电压为你6V。  
答：(1)L1两端电压为1.2V，L2两端的电压为4.8V；  
(2)通过L2的电流为0.3A，L2两端的电压为6V。;

【解析】 
(1)由图a所示电路图可知，两灯泡串联，电压表V1测电源电压，电压表V2测L1两端电压；  
根据电压表所测电路电压与指针偏转情况确定两电压表量程，读出其示数，然后求出两灯泡两端电压；  
(2)由图c所示电路可知，两灯泡并联，电流表A1测L1支路电流，电流表A2测干路电流，由并联电路特点求出通过灯泡的电流、求出灯泡两端电压。 
该题考查了求电压与电流问题，分析清楚电路结构是正确解题的前提与关键，应用串并联电路特点、掌握电表的读数方法即可正确解题。

8.【答案】2.5  5;

【解析】解：由电路图可知，两灯泡串联，由于两个灯泡的规格相同，所以电压表V1和电压表V2的示数相同，已知电压表V1的示数为2.5V，故V2的示数为2.5V； 
电压表V3测电源的电压，因为串联电路中总电压等于各分电压之和，所以电压表V3的示数为：U3=U1+U2=2.5V+2.5V=5V。 
故答案为：2.5；5。 
由电路图可知，两灯泡串联，根据串联电路的电压特点可知三电压表示数之间的关系。 
此题主要考查了串联电路的电压特点，分清电路的连接方式和电表所测的电路元件是关键。

9.【答案】烧坏电源或电流表;

【解析】解：如图所示的“×”地方发生短路，当试触时，电压表两端没有电压，故没有示数，而电流只通过电流表从电源正极流回负极，故电流很大，会造成电流表烧坏和电源烧坏，主要没有把电压表并联使用．如图所示 
 
故答案为 烧坏电源或电流表． 
短路会使电路中的电流过大，因此电流表指针会很快向右偏转；因此当电压表的指针不动、电流表的指针很快向右偏转，并且两灯都不发光，说明电路短路，会损坏电源和电流表． 
该题考查了电路故障的判断．电压表应当与电灯并联使用，图中的电压表没有与电灯并联而造成短路发生．