苏科版九年级上册《14.1 电阻》2022年同步练习卷

一 、单选题（本大题共10小题，共30分）

1.（3分）小明发现空调和台灯的电源线虽然都是铜线，但粗细明显不同，调查后他发现这样做可以通过减小电阻来解决电源线过度发热的问题。根据这个现象提出了一系列问题，其中最有探究价值且易于探究的科学问题是()

A. 电源线电阻的大小与哪些因素有关
B. 电源线电阻的大小与线的横截面积有什么关系
C. 导体电阻的大小与导体的电流大小有什么关系
D. 导体电阻的大小与导体的横截面积有什么关系

2.（3分）关于导体的电阻，下列说法不正确的是( )

A. 当导体两端电压为零时，电流就也为零，此时导体就没有电阻
B. 导体的电阻与导体的材料、横截面积和长度有关
C. 导体的电阻越大，说明它对电流的阻碍作用越大
D. 电阻是表示导体对电流阻碍作用的大小

3.（3分）小明想用如图所示的装置比较甲，乙、丙三根镍铬合金丝的电阻大小，其中甲、乙两根长度相同，乙、丙两根粗细相同，小明分别将三根镍铬合金丝接入M、N两点间，闭合开关，记录电流表的示数，得出如下结论，你认为正确的是()

A. 电流表的示数越大，说明接入M、N两点间的电阻越大
B. 甲的电阻大于乙的电阻
C. 乙的电阻大于丙的电阻
D. 甲的电阻小于丙的电阻

4.（3分）A和B两根完全一样的导线，长度都是1m，阻值分别为 RA 和 RB, 把A剪去一半，剩下的一半阻值为 RC ，再把另外一半拉长到1m，阻值为 RD .下列表达式正确的是（    ）

A. 2RB=RC	B. RB=2RC	C. RA=RD	D. RC=RD

5.（3分）一根锰铜线的电阻为R，要使导线连入电路中的电阻变小，可采取的方法是（    ）

A. 减小导线两端的电压	B. 增大导线中的电流
C. 将导线对折后连入电路	D. 将导线拉长后连入电路

6.（3分）如图所示,先后将不同的材料接在电路的A、B两点间,闭合开关,能使小灯泡发光的是(   )

A. 干木条	B. 铜丝	C. 塑料棒	D. 陶瓷棒

7.（3分）3.甲变阻器标有“50Ω 1.5A”，乙变阻器标有“10Ω 2.5A”，两变阻器的瓷筒的粗细、长度一样，电阻线由同种合金材料制成，则（ ）

A. 甲的电阻线较粗	B. 乙的电阻线较粗
C. 两变阻器的电阻线粗细相同	D. 无法判定

8.（3分）下列关于电阻的说法中，正确的是( )

A. 短导线的电阻一定比长导线的电阻小
B. 加在同一导体上的电压、电流改变，但其电阻大小不变
C. 长短、粗细相同的导体，其电阻一定相同
D. 根据公式R=UI可知，导体的电阻与它两端的电压成正比，与电流成反比

9.（3分）某公司生产销售的电缆因偷工减料(电缆的实际横截面积小于标称的横截面积)被依法处罚.使用这种不合格电缆主要会引起电路中的(   )

A. 电阻变大	B. 电阻变小	C. 电阻不变	D. 电流变大

10.（3分）下列做法使导体电阻变小的是( )

A. 把铜丝拉长
B. 把铜丝折成两段并联
C. 给铜丝加热
D. 把铜丝换成长度和横截面积相同的铁丝

二 、填空题（本大题共10小题，共40分）

11.（4分）如果导体两端的电压是1V，通过它的电流是1A，当通过它的电流是2A时，它对电流的阻碍作用 ______(选填“变大”、“变小”或“不变”)。

12.（4分）在我们学习“电阻”的时候，物理老师常说“如果有人能发明一种常温状态下的超导材料，就可以颠覆整个世界…”，年仅23岁的中国青年曹原被这句话深深吸引，并通过自己的不懈努力，终于发现，当两层石墨烯以一个“魔角”叠加在一起时，再加入一定数量的电子，石墨烯的电阻突然变为______，常温状态下的超导体诞生了!超导材料可应用于______(写出一条即可)。

13.（4分）______叫电阻，用字母 ______表示；电阻单位为 ______，符号为 ______。

14.（4分）小华家电热毯内的电阻丝断了，爸爸将两个断头接上后想继续使用，被小华阻止了。原因是：电阻丝接头处发热多，接头处与电阻丝其他部分是串联的，通过它们的电流大小是 ______的。但电阻丝接头处的 ______较大，长时间使用会导致电热毯被烧焦。

15.（4分）一段导体两端电压为10V时，导体的电阻为20Ω；若导体两端的电压降为0V时，导体的电阻是______Ω；若将此导体拉长后电阻将______(选填“变小”、“变大”或“不变”)。

16.（4分）把烧红的铁棒浸入冷水中，水面上立即出现了“白气”，这一过程中，水先后发生了两个物态变化分别是 ______和 ______。用久了的电灯泡钨丝会变细，这里钨丝发生的物态变化是 ______，钨丝变细后电阻变 ______。

17.（4分）电能的利用给人们的生活带来了极大的便利，人们在使用电器时应注意安全，当用湿手触摸开关时极易造成触电事故，这是因为生活用水是 ______(选填“导体”或“绝缘体”)，导体容易导电是由于导体中有大量的 ______。

18.（4分）铜的热胀冷缩的程度比钢大，用长度相同的铜片和钢片铆在一起做成双金属片，当温度高于某一特定值时，双金属片会向 ______(填“铜片”或“钢片”，下同)一侧弯曲；当温度低于某一温度时，双金属片会向 ______一侧弯曲，用这样的金属片可以制成双金属温度计，则双金属片温度计的原理是 ______。

19.（4分）通常情况下，(1)塑料尺；(2)铅笔芯；(3)橡皮擦；(4)盐水；(5)陶瓷。其中属于导体的是 ______(选填序号)。

20.（4分）如图所示是“探究影响导体电阻大小的因素”的实验装置，图中a和b都是镍铬合金丝，它们的长短相同，粗细不同，这个实验能探究导体的电阻跟导体 ______ 的关系；实验中通过观察 ______ 来判断电阻的大小。

三 、实验题（本大题共1小题，共6分）

21.（6分）为了验证“导体的电阻和导体材料有关”，某同学设计电路，并利用如图所示的粗细均匀的金属丝(金属丝规格如表所示)、电流表、电压表、滑动变阻器、满足实验要求的电源和导线等器材进行实验。

| 金属丝 | 材料 | 长度l/m | 横截面积S/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 镍铬合金 | 1 | 0.5 |
| b | 锰铜合金 | 1 | 0.5 |
| c | 镍铬合金 | 1 | 1 |
| d | 镍铬合金 | 1 | 2 |

(1)他将金属丝a和b接入电路，闭合开关，调节滑动变阻器至适当位置，记录相应的电流表和电压表示数，并根据公式R=UI分别计算出两次连入电路的金属丝的电阻R1和R2。若R1______ R2(选填“=”或“≠”)，可以验证“导体的电阻和导体材料有关”。 
(2)利用以上实验器材还可以进行的实验有 ______ 。(写出一个即可)

四 、计算题（本大题共1小题，共12分）

22.（12分）在探究“近视眼的形成原因和矫正方法”时，小剑同学选择了如下器材：蜡烛(模拟所视物)、水凸透镜(模拟人眼晶状体，并与注射器相连)、光屏(模拟人眼视网膜)、光具座等。 
(1)实验前，小剑认真阅读了器材使用说明书，发现水凸透镜的凸起程度可以通过注射器注入或吸取水的多少来调节，并且，水凸透镜凸起程度越大，折光能力越强，即水凸透镜的焦距越______(选填：“长”或“短”) 
(2)他安装并调整实验装置，如图所示，将点燃的蜡烛置于透镜前______的位置时，在光屏上得到了烛焰的倒立、缩小的清晰的像。 
(3)当向水凸透镜内注入水，使透镜更凸后，发现光屏上的像变模糊，若要在光屏上再次得到烛焰清晰的像，应在水凸透镜前放置一块______透镜；若撤去放置的透镜，应将光屏______(选填：“靠近”或“远离”)水凸透镜，才能得到清晰的像。 
(4)根据上述实验，可知近视眼的形成原因是：由于眼睛的晶状体变______(选填：“厚”或“薄”)，物体的像成在视网膜______(选填：“之前”、“之后”)。

答案和解析

1.【答案】D;

【解析】解：根据题意可知，电源线的长度、材料相同时，粗细(横截面积)不同，电源线的电阻大小不同；同理我们猜想其他导体也存在着横截面积影响导体电阻大小的规律，所以最有探究价值且易于探究的科学问题是：导体电阻的大小与导体的横截面积有什么关系，故D正确。 
故选：D。 
影响导体电阻大小的因素：导体的材料、长度和横截面积以及温度；在研究电阻与其中某个因素的关系时，要采用控制变量法，要研究导体的电阻大小与某个量之间的关系，需要保持其它量不变；结合题意仔细分析可提出最有探究价值且易于探究的科学问题。 
此题主要考查了影响电阻大小的因素，注意提出的问题要最有探究价值且易于探究。

2.【答案】A;

【解析】解：A、导体电阻是导体本身的一种性质，与导体两端电压大小和是否有电流无关。故选项A说法错误。 
B、导体电阻是导体本身的一种性质，与导体的材料、横截面积和长度有关。故选项B说法正确。 
CD、电阻是表示导体对电流的阻碍作用的大小，所以导体的电阻越大，说明它对电流的阻碍作用越大。 
故选项C、D说法正确。 
故选：A。 
(1)导体电阻是导体本身的一种性质，与导体的材料、横截面积和长度和温度有关，与导体两端电压大小和是否有电流无关。 
(2)电阻是表示导体对电流的阻碍作用的大小。 
考查电阻的定义和电阻的大小与哪些因素有关，是一道基础题。

3.【答案】D;

【解析】解：(1)在该实验中，电阻的大小是通过电流的大小来体现的，电流越大说明电阻越小。故A错误； 
(2)导体的电阻跟导体的材料、长度、横截面积和温度有关。当导体的材料、长度和温度相同时，导体的横截面积越大，电阻越小，由此判断甲的电阻小于乙的电阻；当导体的材料、横截面积和温度相同时，导体的长度越长，电阻越大，由此判断丙的电阻大于乙的电阻；由此得出：丙的电阻>乙的电阻大于甲的电阻，故BC错误，D正确。 
故选：D。 
电阻的大小可以通过电流的大小来转换比较，结合给出的实验器材，可以利用电流表的示数来比较；掌握影响导体电阻大小的因素：导体的材料、长度和横截面积以及温度； 
此题主要考查的是探究影响电阻大小因素的实验，用好控制变量法和转换法是解决本题的关键。

4.【答案】B;

【解析】略

5.【答案】C;

【解析】略

6.【答案】B;

【解析】干木条、塑料棒、陶瓷棒是绝缘体,铜丝是导体,接入铜丝时,会发光.

7.【答案】B;

【解析】略

8.【答案】B;

【解析】解：A、由于不确定导体的材料、横截面积以及温度，因此仅有导体的长短是无法判断导体电阻的大小，故A错误； 
BD、导体的电阻是导体的一种性质，导体的电阻与导体两端的电压大小无关，与通过它的电流无关，故B正确，D错误； 
C、由于不确定导体的材料，因此当长短、粗细相同时，导体的电阻不一定相同，故C错误。 
故选：B。 
影响导体电阻大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与导体中的电流、导体两端的电压大小无关. 
此题主要考查对影响电阻大小因素的认识，要抓住导体的电阻是导体本身具有的一种性质。

9.【答案】A;

【解析】不合格电缆的横截面积变小,导致电阻变大,故A正确,B、C错误；电路中电阻变大,对电流的阻碍作用变大,电流变小,故D错误.

10.【答案】B;

【解析】 
此题主要考查了影响电阻大小因素知识的理解和应用，灵活运用控制变量法分析是关键。 
(1)导体的电阻大小与导体的长度、横截面积和材料有关；同种材料的导体长度越大，横截面积越小，电阻越大； 
(2)金属导体的电阻随温度的升高而增大； 
(3)铁的电阻率大于铜的电阻率。 
 
A.把铜丝拉长，铜丝的体积不变，横截面积变小，长度变大，电阻变大，故A不符合题意； 
B.把铜丝折成两段并联，横截面积变大，长度变短，电阻变小，故B符合题意； 
C.给铜丝加热，铜丝的电阻变大，故C不符合题意； 
D.相同长度和横截面积的铜丝和铁丝相比，铁丝的电阻率较大，所以电阻会变大，故D不符合题意。 
故选B。

11.【答案】不变;

【解析】解：导体的电阻是导体的一种性质，反映了导体对电流阻碍作用的大小，与导体中的电流、导体两端的电压大小无关。所以当导体中的电流由1A变为2A时，导体的电阻不变。 
故答案为：不变。 
导体的电阻是导体的一种性质，反映了导体对电流阻碍作用的大小；电阻大小与导体的材料、长度、横截面积、温度有关，与导体中的电流、导体两端的电压大小无关。 
此题主要考查对电阻概念的理解和影响电阻大小因素的认识；要抓住导体的电阻是导体本身具有的一种性质。

12.【答案】零; 远距离输电线;

【解析】解：当两层石墨烯以一个“魔角”叠加在一起时，再加入一定数量的电子，石墨烯的电阻突然变为0，这种现象叫做超导现象；当电阻为零时根据Q=I2Rt可知用超导材料传输电能可以减少电能损耗，故超导材料可应用于远距离输电线。  
故答案为：零；远距离输电线。 
有些导体在一定的条件下，电阻可以变为0，这种导体叫做超导体，超导体的电阻为零，也就避免了电能的损耗，适合做输电线路。 
本题以石墨烯材料为例，考查了超导体的特点以及应用，体现了物理与高科技领域的联系，值得我们关注。

13.【答案】导体对电流的阻碍作用  R  欧姆  Ω;

【解析】解：导体对电流的阻碍作用叫电阻，用字母R表示。电阻的单位是欧姆，符号是Ω。 
故答案为：导体对电流的阻碍作用；R；欧姆；Ω。 
导体的电阻是导体的一种性质，反映了导体对电流阻碍作用的大小，电阻用字母R表示，单位是欧姆，符号是Ω。 
知道电阻的概念和单位，可解答此题。

14.【答案】相等  电阻;

【解析】解：将电阻丝的两个断头接上后，接头处是两根导线相切，由于接触的部位很少、很细，电阻就较大； 
接头处与电阻丝其他部分串联，通过的电流相等； 
根据焦耳定律公式Q=I2Rt知，在电流、通电时间相同的情况下，电阻越大，产生的热量越多，温度越高，则可知接头处烧焦就是因为电阻过大造成的。 
故答案为：相等；电阻。 
(1)电阻是导体的一种性质，反映了导体对电流阻碍作用的大小；电阻丝接头处，会因为接触不够紧密而使导电能力减弱，即电阻增大； 
(2)串联电路中电流处处相等，用电器与导线串联时，通过的电流相等，结合已知条件和焦耳定律可知电流产生热量的多少。 
此题通过“电热毯接头处被烧焦”考查了串联电路的特点、影响电阻大小的因素和焦耳定律计算公式的应用，关键是明确电阻丝接头处的电阻较大。

15.【答案】20; 变大;

【解析】解：由于导体的电阻是本身的属性，与导体的两端电压无关，当导体两端的电压为0V时，导体的电阻不变为20Ω；  
如果将它拉长后，由于它的长度变长，横截面积变小，所以导体的电阻变大。  
故答案为：20；变大。 
导体的电阻是本身的属性，它跟导体的长度、横截面积和材料有关，与导体的两端电压无关。 
该题考查了影响电阻的因素，关键是知道影响导体电阻的因素，知道导体的电阻是本身的属性。

16.【答案】汽化  液化  升华  大;

【解析】解：(1)当把烧红的铁棒放入冷水中，水受热会汽化成水蒸气，水蒸气再遇冷而液化成小水滴，即为“白气”； 
(2)因灯丝在高温下会发生升华现象变成气态钨，所以灯丝会变细； 
钨丝因升华变细，横截面积变小，导致灯丝电阻变大； 
故答案为：汽化；液化；升华；大。 
(1)“白气”是由于水汽化成水蒸气，再液化形成的。 
(2)物质从固态直接变为气态的过程叫升华； 
导体的长度、材料相同时，横截面积越大，电阻越小。 
此题主要考查了生活中的“白气”产生的原因、钨丝永久了变细的原因和影响电阻大小的因素，属于基础知识的考查，难度不大。

17.【答案】导体  自由电荷;

【解析】解：生活用水是容易导电，属于导体；导体容易导电是因为导体中有大量的自由电荷。 
故答案为：导体；自由电荷。 
容易导电的物体叫做导体，不容易导电的物体叫做绝缘体； 
导体容易导电是因为导体内部有大量可以自由移动的电荷(自由电荷)，绝缘体不容易导电是因为绝缘体内部几乎没有自由电荷。 
此题主要考查了导体、绝缘体的区别，以及导体容易导电的原因，属于基础题目。

18.【答案】null;

【解析】解：不同金属在温度改变时膨胀程度不同，铜的热胀冷缩的程度比钢大，铜片和钢片原长和升高的温度都相同时，铜片的伸长量大，由于两个金属片是铆合在一起，铜片会向钢片一侧弯曲； 
当温度低于某一温度时，双金属片会收缩，由于铜片收缩的程度较大，双金属片会向铜片一侧弯曲； 
金属片温度计是利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同的原理工作的。 
故答案为：钢片；铜片；不同金属在温度改变时膨胀程度不同。 
由于铜的热膨胀比铁的热膨胀大，当加热双金属片时，虽然升高的温度相同，但铜片的伸长量大，于是双金属片向铁片一侧弯曲；待冷却后，又恢复平直。 
此题主要考查了常见物质热胀冷缩现象，对材料的性质，教材中没有相关的内容，需同学们在日常生活中和做题时多观察，多思考，多总结，以便学习的进步。

19.【答案】（2）（4）;

【解析】解：(2)铅笔芯、(4)盐水都容易导电，都是导体； 
(1)塑料尺、(3)橡皮擦、(5)陶瓷都不容易导电，都是绝缘体； 
故答案为：(2)(4)。 
容易导电的物体是导体，不容易导电的物体是绝缘体，分析各物体的导电性能，然后答题。 
此题主要考查了导体和绝缘体的判断，比较简单。

20.【答案】横截面积  灯泡亮度;

【解析】解：图中a和b都是镍铬合金丝，材料是相同的，它们的长短相同，粗细不同，所以探究的是导体的电阻跟导体横截面积的关系； 
灯泡串联在电路中，电路中的电流越大，灯泡越亮，表明电阻越小；所以通过观察灯泡的亮度来判断电阻的大小。 
故答案为：横截面积；灯泡亮度。 
影响电阻大小的因素有导体的材料、长度、横截面积和温度；利用控制变量法研究问题，要控制其他因素一定，改变被研究因素； 
灯泡串联在电路中，电源电压一定，通过灯泡的电流越大，灯泡越亮。 
探究影响电阻大小的因素采用了控制变量法的思想，电阻大小的变化是通过灯泡亮度体现的，这里采用了转换法的思想。

21.【答案】≠  导体的电阻和横截面积有关;

【解析】解：(1)将金属丝a和b接入电路，由表中数据可知，金属丝a和b的长度和横截面积都相等，导体的材料不同，当计算出的R1≠R2时，表明导体的材料改变后，其电阻发生了变化，可以验证导体的电阻和导体材料有关。 
(2)由表中数据可知acd三根合金丝的材料相同、长度相同，横截面积不同，则利用acd三根合金丝可以探究导体的电阻和横截面积有关。 
故答案为：(1)≠；(2)导体的电阻和横截面积有关。(其他答案合理即可) 
(1)影响电阻大小的因素有四个：导体的材料、长度、横截面积和温度；验证“导体的电阻和导体材料有关”时采用的是控制变量法，需要控制导体的长度相同、横截面积相同，温度相同，导体的材料不同，若计算出两次连入电路的金属丝的电阻R1和R2相等，表明导体的材料改变后，其电阻没有发生变化，则导体的电阻和导体材料无关；若计算出两次连入电路的金属丝的电阻R1和R2不相等，表明导体的材料改变后，其电阻发生了变化，则导体的电阻和导体材料有关； 
(2)根据控制变量法结合器材分析。 
此题主要考查了决定电阻大小的因素，用好控制变量法正确分析是本题的关键。

22.【答案】短  大于二倍焦距  凹  靠近  厚  之前;

【解析】解：(1)因为水凸透镜凸起程度越大，遮光能力越强，所以水凸透镜的焦距越短； 
(2)因为在光屏上得到了烛焰的倒立、缩小的清晰的像，所以物距应该大于二倍焦距，故将点燃的蜡烛置于透镜前大于二倍焦距的位置； 
(3)向水凸透镜内注入水时，透镜更凸，会聚能力较强，将像成在光屏的前面，为了使像正好呈在光屏上，应使光线推迟会聚，使所成的像相对于光屏后移，所以应在水凸透镜前放置一块凹透镜。或者将光屏前移靠近水凸透镜。 
(4)近视眼的成因是晶状体变厚，折光能力变强，使得远处物体的像成在视网膜的前方造成的。 
故答案为：(1)短；(2)大于二倍焦距；(3)凹；靠近；(4)厚；之前。 
(1)根据平行于主光轴的入射光线经凸透镜折射后，折射光线过焦点可知，凸透镜的焦距越短，折射能力越强； 
(2)凸透镜成像的三种情况： 
U>2f，成倒立、缩小的实像。 
2f>U>f，成倒立、放大的实像。 
U<f，成正立、放大的虚像。 
(3)凸透镜越厚，其折光能力就越强，故据此能判断该题中凸透镜变厚后的像应成在原光屏的什么位置； 
(4)根据凸透镜和凹透镜对光线的作用能判断出所应选择的透镜或光屏的移动情况，进而总结出近视眼的成因及矫正。 
此题主要考查凸透镜对光线的作用、凸透镜的成像的特点、以及对近视眼的成因和矫正方法的掌握。