11.2滑轮同步练习 2022-2023学年苏科版九年级物理上册

一、单选题

1．如图所示的各种工具，正常使用时省力的是（　　）

A． 定滑轮	B．动滑轮

C． 筷子	D． 船桨

2．下列关于定滑轮的说法正确的是（　　）

A．使用定滑轮可以省距离	B．使用定滑轮可以省力

C．使用定滑轮可以改变拉力方向	D．使用定滑轮可以省功

3．下列各种机械中，不省力的机械是（　　）

A．钢丝钳

B．动滑轮

C． 旗杆顶定滑轮

D． 斜面

4．如图所示，下列关于国旗杆顶部所装滑轮的说法正确的是（　　）

A．它是定滑轮，用它可以改变力的方向	B．它是定滑轮，用它可以省力

C．它是动滑轮，用它可以省功	D．它是动滑轮，用它可以省力

5．如图所示，用110N的拉力刚好可以拉动一重为300N的物体匀速上升，现用同样的滑轮组拉动重为600N的物体上升0.1m（g取10N/kg，不计绳重及滑轮之间的摩擦），则动滑轮所受的重力G动和拉力分别为（　　）

A．140N  185N	B．30N  185N	C．30N  210N	D．80N  210N

6．如图所示，滑轮组悬挂在水平钢架上，某工人站在水平地面上，竖直向下拉动绳子自由端，通过滑轮A和滑轮B使物体C匀速上升，关于人拉动绳子时的过程，下列分析正确的是（　　）

A．滑轮A相对子物体C在运动，所以A是动滑轮

B．滑轮B相对于物体C静止不动，故B是定滑轮

C．滑轮A起到了改变人所施加的拉力方向的作用

D．滑轮B起到了改变人所施加的拉力方向的作用

7．如图，甲物重15N，乙物重5N，甲乙均静止，不计测力计自重，则测力计示数（　　）

A．5N	B．10N	C．15N	D．20N

8．如图所示，一根绳子绕过定滑轮，一端拴在物体上，另一端拴在弹簧测力计上，沿四个不同方向匀速拉起物体，弹簧测力计的示数分别为F1、F2、F3、F4，则F1、F2、F3、F4的大小关系为（　　）

A．F1>F2>F3>F4	B．F1=F2=F3=F4

C．F1<F2<F3<F4	D．F1>F2>F3=F4

9．在图中，物体A的重力为G，在拉力F的作用下，物体沿水平桌面做匀速直线运动，已知物体受到的摩擦力为f，则人对绳的拉力F的大小等于（　　）

A．0.5G	B．2G	C．0.5f	D．2f

10．如图所示，用5牛的拉力F匀速竖直提升重为G的物体，使其上升了0.2米。若不计滑轮自重及摩擦，关于物体的重力G和绳子自由端移动的距离s，下列判断中正确的是（　　）

A．G=2.5牛  s=0.1米	B．G=2.5牛  s=0.4米

C．G=10 牛  s=0.4米	D．G=10 牛  s=0.1米

二、填空题

11．如图所示的滑轮为______（选填“动”或“定”）滑轮；若不计滑轮重及细绳和滑轮间的摩擦，用竖直向上的拉力F=______N，可以匀速提升滑轮下重为100N的物体。

12．如图所示，物体A和B所受重力都为40牛，其中______图为定滑轮（选填“（a）”或“（b）”），作用是______。若不考虑滑轮重力和绳子的摩擦，当竖直用力分别匀速提起物体A和B时，力FA大小为______牛

13．生活中我们经常使用简单机械。

（1）小华用如图甲所示的方法将被台风刮倒的树拉正，A的树干相当于______（选填“动滑轮”、“定滑轮”或“杠杆”），如图乙所示将石碾子滚上台阶，石碾子相当于______（选填“动滑轮”、“定滑轮”或“杠杆”）；

（2）如图所示，一根撬棒AD=1m，CD=BC=0.2m，石头垂直作用在棒上的力是500N，若要撬动石头，则施加在撬棒A点的力至少是______N。

14．在使用滑轮时，______的滑轮叫动滑轮。动滑轮实质上是动力臂是阻力臂______的杠杆，所以使用它可以省______力，但不能改变______。

三、实验题

15．做物理实验要遵循实事求是的原则。芳芳同学按如图所示的装置对动滑轮特点进行了探究，记录的数据如下表：

| 实验次数 | 物重 | 弹簧测力计的示数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 0.7 |
| 2 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | 2.0 | 1.3 |

通过分析数据，她觉得与“使用动滑轮能省一半的力”的结论偏差较大。你一定也做过这样的实验，回想你的实验经历，回答下列问题：

（1）该实验中有______段绳承担动滑轮，弹簧测力计示数应为物重的______分之一，但出现了上表中这样结果的主要原因是______；

（2）除上述原因之外，还应满足什么条件时，“使用动滑轮能省一半的力”______。

四、作图题

16．（1）在力F1、F2的作用下杠杆处于平衡状态，请在图中画出力F2的示意图以及力F1的力臂L1_______；

（2）如图所示是未装配好的滑轮组，请在图中画出滑轮组的绕绳方法，要求使用该滑轮组提升重物时最省力______。

五、综合题

17．据报道，一位物理老师在动物园内，用弹簧测力计称出了一头大象的质量，在称象过程中，他还用到了吊车、铁笼和一根很长的槽钢等辅助工具。如图1所示，①他首先将铁笼系于槽钢上的B点，当吊车吊钩在槽钢上的悬吊点移至O点时，槽钢在水平位置平衡；②测得OB=6cm；③将大象引入铁笼，用弹簧测力计竖直向下拉住槽钢的另一端，使之再次在水平位置平衡，测得OA=9m，弹簧测力计的示数为200N。

（1）步骤①的目的______

（2）计算大象的质量（g取10N/kg）(        )

（3）一位学生看到后，设计了如图2所示的滑轮组来代替测力计、滑轮组绕绳的一端和槽钢A端相连，且竖直穿过地面上的定滑轮。请你帮他完成余下的滑轮组绕线设计，要求挂上适当的重物后，槽钢能水平平衡并计算槽钢水平平衡时，所挂重物的总重力为多少? (        ) （不计滑轮及绳重，不计所有摩擦）

参考答案：

1．B

【详解】A．定滑轮的实质是等臂杠杆，使用时既不省力，也不省距离，故A不符合题意；

B．动滑轮的实质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆，若不计轮重和摩擦，可以省一半的力，故B符合题意；

C．筷子在使用时，动力臂小于阻力臂，属于费力杠杆，故C不符合题意；

D．船桨在使用时，动力臂小于阻力臂，属于费力杠杆，故D不符合题意。

故选B。

2．C

【详解】定滑轮是一个等臂杠杆，不能省力，但可以改变力的方向，故ABD错误，C正确。

故选C。

3．C

【详解】A．钢丝钳属于省力杠杆，故A不符合题意；

B．理想动滑轮可以省一半力，故B不符合题意；

C．定滑轮可以改变力的方向，但不省力，故C符合题意；

D．斜面属于省力机械，故D不符合题意。

故选C。

4．A

【详解】国旗杆顶部装的是定滑轮，定滑轮不能省力，但可以改变力的方向，使用任何机械都不能省功，定滑轮也是这样，故BCD错误，A正确。

故选A。

5．C

【详解】由图知道，n=3，不计绳重及滑轮之间的摩擦，由知道，动滑轮的重力

拉动重为600N的物体时绳子自由端拉力

故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

6．C

【详解】AB．由图可知，滑轮A位置固定不变，滑轮B随重物一起移动，所以滑轮A为定滑轮，滑轮B为动滑轮，故AB错误；

CD．定滑轮使用时可以改变人所施加的拉力方向的作用，故C正确，D错误。

故选C。

7．A

【详解】如图为定滑轮组，对乙物受力分析可知，乙在绳拉力与自身重力作用下处于平衡状态，故绳拉力等于其自身重力，即测力计示数为5N；故A符合题意。

故选A。

8．B

【详解】定滑轮实质是一个等臂杠杆，使用定滑轮不能省力，无论沿哪个方向匀速拉起物体，力的大小都相等，故F1=F2=F3=F4，故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

9．C

【详解】当在水平方向使用动滑轮时，拉力所要克服的是摩擦力。绳子对A的拉力就等于A所受到的摩擦力，作用在动滑轮上的绳子有2段，则

得

故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

10．C

【详解】由图可知，该装置为动滑轮，使用动滑轮可以省一半的力，费一倍的距离，物体上升的高度为0.2m，则绳子自由端通过的距离为

s=0.2m×2=0.4m

不计滑轮自重及摩擦，则F=0.5G，所以

G=2F=2×5N=10N

故选C。

11．     动     50

【详解】[1]如图所示，提升重物时，滑轮随着物体一起运动，故是动滑轮。

[2]动滑轮省一半的力，故竖直向上的拉力为

12．     （b）     改变力的方向     20

【详解】[1]使用过程中，滑轮轴固定不动的滑轮叫定滑轮。使用过程中，滑轮轴随物体一起运动的滑轮叫动滑轮，故B图中的滑轮轴固定不动，是定滑轮。

[2]定滑轮在使用过程中，总是绕着固定点转动，也就是说定滑轮是个形状特殊的杠杆，其动力臂和阻力臂始终等于滑轮的半径，大小不变。故使用定滑轮不省力，但可以改变力的方向。

[3]由图知，用于提升物体A的滑轮为动滑轮，直接作用在动滑轮上承担拉力的绳子段数为2。因不计滑轮重及摩擦，所以拉力的大小为

13．     动滑轮     杠杆     100

【详解】（1）[1][2]动滑轮在使用时，滑轮随重物一起移动，图甲中的树木在用力时，都会移动，属于动滑轮；将石碾子滚上台阶，石碾子在与台阶的接触点处转动，因此可以把球形重物看成一个杠杆，这杠杆的支点是石碾子与台阶的接触点。

（2）[3]要使施加在撬棒A点的动力最小，应使动力臂l1最大；当以D为支点，在A点施加垂直AD向上的动力时，动力臂

l1=AD=1m

即动力臂为最大值，则动力为最小；此时阻力F2=500N，阻力臂

l2=CD=0.2m

根据杠杆平衡条件F1l1=F2l2可得，施加在撬棒A点的力

14．     轴随物体一起移动     2倍     一半     力的方向

【详解】[1]根据滑轮工作时的特点，动滑轮是指工作时，轴的位置随被拉物体一起运动的滑轮。

[2][3][4]如图所示，当F竖直向上拉时，动滑轮与物体一起向上运动，故不能改变力的方向。动滑轮可以看作以B点为支点的杠杆，阻力的力臂为圆的半径OB，动力臂的力臂为圆的直径BA，根据杠杆平衡条件可得

而，则

故动滑轮实质上是动力臂是阻力臂2倍的杠杆，所以使用它可以省一增力。

15．     2     二     动滑轮有重力     不考虑绳子重力和绳子与滑轮间的摩擦力

【详解】（1） [1][2][3]用动滑轮提升重物时，相当于两段绳子对动滑轮施加竖直向上的拉力，在忽略动滑轮和绳子重力以及绳子与滑轮间的摩擦力时，绳子自由端（弹簧测力计）拉力等于物体重力一半，即

（2）[4]忽略绳子与滑轮间的摩擦力，匀速竖直向上拉，拉力的力臂才等于轮的直径时，才能有“使用动滑轮能省一半的力”。即

16．

【详解】（1）过力臂L2作杠杆的垂线，垂线与杠杆的相交点即是力F2在杠杆上的作用点，而F2方向向上，才能让杠杆平衡；过支点O作力F1的垂线段，此垂线段即为力臂L1，所以作图如下：

（2）图示滑轮组，将绳子固定在动滑轮上，之后逐一绕过定滑轮和动滑轮，这种情况下承重绳子为3根，是最省力的绕线，所以作图如下：

17．     见解析     3×103kg     400N

【详解】（1）[1]从题干中可知步骤1的作用是消除槽钢和铁笼重力对杠杆平衡的影响，便于测量力臂。

（2）[2]根据杠杆的平衡条件得到

F1l1=F2l 2

200N×OA=G×OB

200N×9m=G×0.06m

G=30000N=3×104N

大象的质量

m=

（3）[3]由图2可知，穿过地面上的定滑轮的绳子给左端滑轮组的拉力是向下的，所以从左端滑轮组最后出来的绳子受到拉力方向是向下的，滑轮组的动滑轮绕2段绳，如图所示：

不计滑轮及绳重，不计所有摩擦，由题意可知A端的拉力是200N，定滑轮不省力，穿过地面上的定滑轮的绳子给左端滑轮组的拉力是200N，所挂重物的总重力

G总=2F=2×200N=400N