14.3欧姆定律 练习-2022-2023学年九年级物理苏科版上册

一、单选题

1．如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，（忽略温度对灯丝电阻的影响）下列说法中正确的是（　　）

A．电流表和电压表的示数都逐渐变大

B．电压表和电流表的示数的比值不变

C．通过滑动变阻器的电流变小，但两端的电压不变

D．通过小灯泡的电流及其两端的电压都变小.

2．如图所示的是一个定值电阻和一个小灯泡的I-U图象，下列说法中正确的是（　　）

A．甲为定值电阻

B．乙的电阻为5Ω

C．若把甲和乙并联，当电源电压为2V时，电路中的总电流为0.6A

D．若把甲和乙串联，当电路中的电流为0.4A时，电路中的总电阻为12.5Ω

3．下列关于电学基础知识的说法，正确的是（　　）

A．摩擦起电的实质是正电荷发生了转移

B．电路中有持续电流的条件是电路中有电源且电路闭合

C．只要电子在运动，电路中就一定有电流

D．导体两端的电压跟导体中的电流成正比

4．关于欧姆定律的公式，下列说法正确的是（  ）

A．导体中通过的电流越大，则电阻越小

B．通过导体的电流越大，则加在导体两端的电压就越大

C．导体的电阻与它两端的电压成正比，与通过它的电流成反比

D．通过导体的电流与它两端的电压成正比，与它的电阻成反比

5．如图所示，这是一种显示汽车油箱油量的装置图，其中滑杆P相当于滑动变阻器R的滑片，下列关于该装置的说法错误的是（　　）

A．若电流表读数增大，R接入电路的电阻减小

B．若电流表读数增大，表明油量增多

C．若电流表读数减小，电阻的功率减小

D．若电流表读数减小，滑动变阻器R两端的电压减小

6．图甲是探究“电压一定时，通过导体的电流与电阻关系”的电路图，电流表量程为0~0.6A，电源电压为6V且保持不变，滑动变阻器标有“50Ω  1A”，另有5个不同阻值的定值电阻，图乙是依据五次实验的数据描点绘制的I-R图像。以下说法不正确的是（   ）

A．本次实验控制了定值电阻两端电压为3V不变

B．当R由10Ω换为15Ω时，需将滑动变阻器接入电路的阻值调得更大

C．分析图像可得结论：电压一定时，电流与电阻成反比

D．若要探究在其他电压值下的规律，那么可以探究的电压值范围是2~4V

7．在“探究通过导体的电流与电压的关系”实验中，某同学利用实验数据在坐标纸上画出四张关系图线。其中作图正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

8．如下图1所示电路，电源电压保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从a端滑到b端的过程中，两个电阻的U﹣I关系图像如图2所示。则下列判断正确的是（　　）

A．图线甲是电阻R1的“U﹣I”关系图像	B．电源电压为9V

C．R1的阻值为20Ω	D．滑动变阻器R2的最大阻值为30Ω

9．关于电流、电压、电阻的描述中不正确的是（    ）

A．电荷移动就一定能形成电流

B．电压是电流产生的原因

C．常用电阻来定量的描述导体对电流阻碍作用的大小

D．电流和电压、电阻都有关系

10．在探究“通过导体中的电流与电阻之间关系”的实验中，实验器材：电源（4.5V）、电流表（量程0～0.6A）、电压表、三个定值电阻（5Ω、10Ω、20Ω），滑动变阻器标有“30Ω　1A”字样。如图所示，则探究过程中定值电阻两端电压设定值的合理范围是（　　）

A．1.2～2.0V	B．1.8～2.4V

C．1.2～3.0V	D．1.8～3.0V

11．在如图所示电路中，当闭合开关后，滑动变阻器的滑动片P向右移动时（　　）

A．电压表示数变大，电流表A1示数变大

B．电压表示数不变，电流表A2示数变大

C．电流表A2示数与电流表A1示数之差不变

D．电压表与两电流表示数之差的比值变大

12．如图甲所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑片P从b端移动到a端的过程中，电压表示数U与电流表示数I的关系图象如图乙所示，下列判断正确的是（　　）

A．R1的阻值为15Ω	B．滑片在a端时，电压表示数为4V

C．电源电压为6V	D．R1电功率的最小值为3.6W

13．某同学利用如图甲所示的电路进行实验，电源电压恒为3V，更换5个定值电阻Rx，得到如图乙所示的图像。以下有关叙述正确的是（　　）

A．该同学研究的是电流和电压的关系

B．实验中电压表的示数保持0.5V不变

C．将Rx从5Ω换成10Ω后，应将滑片P向左移

D．将Rx从5Ω换成10Ω后，应将滑片P向右移

14．由欧姆定律I=变形可得R=，以下说法正确的是（　　）

A．导体的电阻跟它两端的电压成正比

B．导体的电阻跟通过它的电流成反比

C．导体的电阻跟它两端的电压和通过它的电流无关

D．导体的电阻由它两端的电压和通过它的电流的比值决定

15．电源电压恒定且未知，利用阻值已知的电阻R0和一只电表，几个同学分别设计了如图所示的四种电路来测未知电阻Rx的阻值，其中方法可行的有几种（　　）

A．1种	B．2种	C．3种	D．4种

16．在进行“探究串联电路电压特点”实验时，某同学设计的电路如图所示。对于实验过程中出现的现象及分析正确的是（　　）

A．如果只有灯泡L1断路，则开关闭合后电压表示数为零

B．如果只有灯泡L2断路，则开关闭合后电压表示数为零

C．开关闭合后，如果灯泡L2不亮、L1亮，一定是灯泡L2断路

D．开关闭合后，如果电压表示数为电源电压，一定是灯泡L2短路

17．如图所示为某压力传感器的原理图，R1为定值电阻，滑动变阻器R2的滑片P通过AB间可以伸缩的导线与电路相连，导线位于弹簧内部，当闭合开关S，压力F增大时，下列说法正确的是（　　）

A．电压表V1的示数变大

B．电压表V2的示数变小

C．电压表V2的示数与电流表A的示数比值变大

D．电压表V1的示数与电流表A的示数比值变小

18．在图所示的电路中，电阻R1的阻值为10Ω，滑动变阻器滑片位于中点。用一阻值为20Ω的电阻替换R1，可能使电压表示数与替换R1前相等的方法是（　　）

A．电源电压不变，不移动滑片P	B．电源电压不变，向左移动滑片P

C．减小电源电压，不移动滑片P	D．增大电源电压，向左移动滑片P

19．在“探究电流与电压的关系”的实验中，小军分别画出了电阻R1和R2的I-U图像如图所示，下列说法正确的是（　　）

A．当R1与R2两端的电压为0时，它们的电阻也为0

B．用不同的电阻研究电流与电压的关系得出的结论不一样

C．在电阻一定时，导体两端的电压与通过导体的电流成正比

D．R1与R2的阻值之比为1:2

20．如图所示电路中，开关闭合后，两电灯都发光，电表正常工作，一段时间后，由于灯L1短路（灯L2、电表不会烧坏），会有下面哪种情况发生（　　）

A．电流表示数变小	B．电压表无示数

C．电压表示数不变	D．电压表示数变大

二、实验题

21．某实验小组在“探究电流与电阻的关系”实验中，按如图甲所示的电路图正确连接电路，逐次将不同阻值的定值电阻R接在a、b间，每次闭合开关前，滑动变阻器的滑片均移到阻值最大端。

（1）当接入的电阻R为5Ω时，闭合开关，电流表无示数，电压表示数如图乙所示，移动滑片，两表指针保持不动。若电路中只有一处故障，则电源两端的电压为______V。

（2）排除故障后，闭合开关，发现电流表示数为0.3A；移动滑片使电压表示数为U0时，记录电流表示数为0.6A；当接入的电阻R分别为10Ω、15Ω时，闭合开关，移动滑片使电压表示数为U。时，记录电流表示数。利用测得的数据绘制出如图丙所示的图像，根据图像可知U0=______V。

（3）当接入第四个电阻R4时，闭合开关，将滑动变阻器的滑片移到阻值最大端，电压表示数大于U0，这是由于滑动变阻器最大阻值过小引起的，记录此时电流表示数为0.1A。

（4）使用原有器材，若使四个电阻都能为实验所用，应控制a、b之间的电压至少为______V。

三、作图题

22．在电阻一定时探究电流和电压关系实验中，小明连好了下面的电路，请你帮助他检查一下，该电路错在哪里，小珠发现只需要改一条导线就可以了，请把接错的导线找出来，打“×”再画线把它改到正确的位置上。

四、简答题

23．韩杰同学学习了欧姆定律后，知道I=U/R,得出R=U/I．于是她认为电阻跟它两端的电压成正比，跟通过电阻的电流成反比．这种认识对吗？谈谈你的看法．

24．请谈谈对人体安全电压的理解．

五、综合题

25．某STEM小组同学展示了一款“垃圾分类机器人”（图甲），机器人的机械手捡起不同“垃圾样品”时，会通过手上的探针检测样品的电阻大小，机器人根据样品电阻大小识别并显示垃圾类别，投入到相应的垃圾桶（图乙）。检测电路如图丙，电源电压U为1.5伏，定值电阻R1阻值为10欧，电压表量程为0～3伏，“垃圾样品”电阻参考值如表。

| 垃圾类别 | 垃圾样品电阻值/Ω |
| --- | --- |
| 可回收垃圾 | ＜10 |
| 餐厨垃圾 | 10～30 |
| 有害垃圾 | 30～50 |
| 其他垃圾 | >50 |

（1）机器人在某“垃圾样品”上取样检测时，检测电路中电压表示数为1伏，则该“垃圾样品”会被投入图乙中的哪个垃圾桶。（写出计算过程）

（2）检测时，根据电压表指针的偏转角度来判断垃圾样品的类别。老师提出：测量相同样品时，电压表的偏转角度应尽量大一些。对此两位同学分别提出了改进建议。A同学：增大定值电阻R1的阻值；B同学：增大电源电压。请对以上两项建议的可行性分别做出评价（需简述理由）。

参考答案：

1．C

【详解】ABC．由电路图可知，滑动变阻器和灯泡组成了一个并联电路，电流表测量通过滑动变阻器的电流，电压表测量电源电压，故电压表示数不变；因为是并联电路，各支路电压都等于电源电压，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，滑动变阻器两端的电压不变，滑动变阻器的阻值增大，则通过滑动变阻器的电流减小，故电流表示数减小，故电压表和电流表的示数的比值增大，故AB错误，C正确；

D．因为并联电路支路间互不影响，所以滑片移动后，小灯泡两端的电压和通过小灯泡的电流均不变，故D错误。

故选C。

2．D

【详解】A．定值电阻的阻值一定，其函数图像是正比例函数图像，故A错误；

B．由图可知乙的电阻为

故B错误；

C．若把甲和乙并联，都等于电源电压，由图可知，当电源电压为2V时，通过电阻甲的电流为

IL＝0.6A

通过电阻R的电流为

IR＝0.2A

由并联电路的电流特点可知电路中的总电流为

I＝IL+IR＝0.6A+0.2A＝0.8A

故C错误；

D．若把甲和乙串联，由图可知，当电路中的电流为0.4A时，灯泡两端的电压U L＝1V，电阻R两端的电压为UR＝6V，由串联电路的电压特点可知电路的总电压为

U＝UL+UR＝1V+4V＝5V

则电路的总电阻为

故D正确。

故选D。

3．B

【详解】A．摩擦起电的实质，并不是创造了电，而是电子在物体间发生了转移，得到电子的物体带负电，失去电子的物体带正电，故A错误；

B．产生持续电流的条件是电路中必须有电源，且电路是通路，故B正确；

C．只有自由电荷的定向移动才会形成电流，故C错误；

D．电源提供了电压，电压使电路有电流，故电流与导体两端的电压成正比，故D错误。

故选B。

4．D

【详解】AC．电阻是导体本身的一种性质，其大小决定于导体的长度、材料和横截面积，与温度有关，而与通过它的电流、它两端的电压无关，故AC错误；

B．电压是使电荷定向移动形成电流的原因，电阻一定时，通过导体的电流越大，则加在导体两端的电压就越大，故B错误；

D．根据可知，对一段导体来说，电阻是不变的，通过导体的电流与它两端的电压成正比，与它的电阻成反比，故D正确。

故选D。

5．D

【详解】A．分析电路，R0和R的下半部分串联接入电路，电流表测该电路电流。当R接入电路的电阻减小，电路的总电阻也变小，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路电流变大，电流表示数变大，故A正确，不符合题意；

B．油量增多，浮子上浮，滑片向下移动，R接入电路的电阻减小，电路的总电阻也变小，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路电流变大，电流表示数变大，故B正确，不符合题意；

C．R0的功率，R0电阻不变，电流表读数减小，流过它的电流变小，其功率变小，故C正确，不符合题意；

D．R0两端电压，电流表读数减小，流过R0的电流变小，R0电阻不变，它两端电压变小。电源电压不变，由串联电路的分压规律可知R两端电压变大，故D错误，符合题意。

故选D。

6．D

【详解】A．根据图乙可知，当时，，本次实验控制了定值电阻两端电压为

当R依次取10Ω、15Ω等阻值时，电流与对应的电阻的乘积仍然是个定值即3V，故A正确，不符合题意；

B．当R由10Ω换为15Ω时，根据串联电路分压的规律，R两端分得的电压变大，要保持两端电压不变，则需要滑动变阻器分得更多电压，即滑动变阻器接入的阻值调得更大，故B正确，不符合题意；

C．分析图像可知，电压一定时，电流与电阻的乘积是个定值，即电流与电阻成反比，故可得结论：当电压一定时，电流与电阻成反比，故C正确，不符合题意；

D．电流表量程为0~0.6A，则电路中最大电流为，当时，两端最大电压为3V。当时，根据串联电路分压的规律及欧姆定律可得

即

解方程得，所以可以探究的电压值范围是2~3V。故D错误，符合题意。

故选D。

7．A

【详解】A．“探究通过导体的电流与电压的关系”实验中，采用的是控制变量法，即控制电阻不变，电流与电压成正比，所以关系图线是过原点的一条直线，故A正确；

BC．选项中关系图线没有过原点，且C选项为曲线，故BC错误；

D．关系图线画成了曲线，故D错误。

故选A。

8．D

【详解】由电路图可知，电阻R1与滑动变阻器R2串联，电压表V1测定值电阻R1的电压，电压表V2测滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路中的电流。

A．R1为定值电阻，根据欧姆定律可知，通过R1的电流与它两端的电压成正比，其U-I图线为延长线过原点的倾斜直线；由图2可知，图线乙中电流与电压成正比，因此图线乙是电阻R1的“U-I”关系图像，则图线甲为滑动变阻器R2的“U-I”关系图像，故A错误；

B．由图2可知，电流I=0.3A时，滑动变阻器电压U甲=9V，电阻R1的电压U乙=3V，所以，电源电压

U=U甲+U乙=9V+3V=12V

故B错误；

C．图线乙是电阻R1的“U-I”关系图像，当U乙=3V时，I乙=0.3A，所以R1的电阻

故C错误；

D．由图2可知，电路中最小电流为I最小=0.3A，此时滑动变阻器接入电路的阻值最大，此时滑动变阻器的电压U甲=9V，则滑动变阻器最大阻值

故D正确。

9．A

【详解】A．电荷的定向移动称为电流，故A错误，符合题意；

B．电压是导致电流产生的原因，故B正确，不符合题意；

C．电阻的意义是用来定量描述导体对电流阻碍作用大小的物理量，故C正确，不符合题意；

D．由欧姆定律可知，电压和电阻都可以影响电流的大小，故D正确，不符合题意。

故选A。

10．D

【详解】A B．根据电流表的量程可知，此时电路中的最大电流为0.6A，则说明此时总电阻最小，则此时定值电阻的阻值也是最小的，故定值电阻的阻值为5Ω，则此时定值电阻两段设置的最大电压值为

故AB不符合题意；

CD．由于串联分压，当定值电阻的阻值变大时，定值电阻两端的电压也需要增大，为了保证定值电阻两端的电压不变，故滑动变阻器的阻值需要变大，分担更多的电压，则此时定值电阻为20Ω，滑动变阻器的阻值最大，滑动变阻器的最大阻值为30Ω，则定值电阻两端的电压与电源电压之比为

定值电阻两端的电压为

故C不符合题意，D符合题意。

故选D。

11．D

【详解】由图可知，定值电阻R1与滑动变阻器R2并联，电压表V测量电源电压，因电源电压不变，所以电压表V的示数不变。。

电流表A1在定值电阻R1所在的支路，所以电流表A1测量流过定值电阻R1的电流I1，根据并联电路电压的特点U1=U2=U可知，定值电阻R1两端的电压U1不变。根据知，流过定值电阻R1的电流I1不变，即电流表A1的示数不变。所以滑动变阻器的滑动片P向右移动时，电压表V的示数和电流表A1的示数都不变。

电流表A2在干路上，测干路电流I，当滑动变阻器的滑动片P向右移动时，滑动变阻器R2接入电路中的阻值变大，则流过R2的电流I2变小，根据并联电路电流规律I=I1+I2可知，电路中的总电流I变小，即电流表A2示数变小。

综上所述可知电流表A2示数与电流表A1示数之差变小，所以电压表与两电流表示数之差的比值变大。故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

12．C

【详解】ABC．由图甲可知，两电阻串联，电压表测两端的电压，电流表测电路中的电流。当滑片于端时，其接入电路电阻为，电压表的示数为0，电路中的电流最大，由图乙可知，由可得，电源的电压

当滑片于端时，变阻器接入电路中的电阻最大，电路中的电流最小，由图乙可知， ，，则滑动变阻器的最大阻值

因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以电源的电压

因电源的电压不变，可得

解得

电源的电压

故AB错误，C正确；

D．当滑片于b端时，变阻器接入电路中的电阻最大，电路中的电流最小，电功率的最小值为

故D错误。

故选C。

13．D

【详解】A．根据图乙可知，该同学研究的是电流和电阻的关系，A错误；

B．由图乙知，电阻两端的电压始终保持

UV=IR=0.1A×25Ω=……=0.5A×5Ω=2.5V

故B错误；

CD．根据串联分压原理可知，将定值电阻由5Ω改接成10Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，即应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，使电压表的示数为2.5V，故C错误，D正确。

故选D。

14．C

【详解】导体的电阻是导体的一种属性，导体两端的电压及通过它的电流的大小不会影响导体电阻的大小，而电路中导体的电阻一定时，通过导体的电流与其两端的电压成正比，当电路中的电压一定时，改变电路中的电阻大小，通过电阻的电流会与电阻成反比，故ABD错误，C正确。

故选C。

15．C

【详解】（1）只闭合开关S时，两电阻串联，电流表测量电路的电流，根据

表示出电源电压，当S、S1都闭合时R0被短路，只有待测电阻Rx工作，电流表测量电路的电流，根据

算出电源电压，根据电源电压相等列等式表示出待测电阻，故（1）可行；

（2）只闭合开关S1，电路为R1的简单电路，电流表测电路中的电流，根据欧姆定律求出电源的电压；只闭合开关S2，电路为Rx的简单电路，电流表测通过Rx的电流Ix，此时Rx两端的电压等于电源电压，根据

求出电阻，故（2）可行；

（3）开关S和S1都闭合时，R0被短路，电压表测量电源电压U；只闭合S时，R0和Rx串联，电压表直接测量Rx两端的电压Ux，根据串联电路总电压等于各串联导体电压之和，求出定值电阻两端的电压

根据

求出通过定值电阻的电流。根据串联电路电流处处相等可知，通过Rx电流等于通过定值电阻电流

根据欧姆定律求出电阻，故（3）可行；

（4）开关S0闭合，S接1时和S接2时电压表的正负接线柱会连接错误，故无法测出未知电阻Rx的阻值。

综合分析（1）（2）（3）可以测出未知电阻Rx的阻值，即可行方法有3种。故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

16．B

【详解】A．如果灯泡L1断路，则电压表将串联在电路中，电压表的示数接近于电源电压，故A错误；

B．如果只有灯泡L2断路，则电路中没有电流通过，所以开关闭合后电压表示数为零，故B正确；

C．开关闭合后，如果灯泡L2不亮、L1亮，一定是灯泡L2短路，如果灯泡L2断路，则灯泡L1、L2都不亮，故C错误；

D．开关闭合后，如果电压表示数为电源电压，可能是灯泡L2短路，也可能是灯泡L1断路，故D错误。

故选B。

17．C

【详解】AB．R1和滑动变阻器R2串联，电流表测电路的电流，电压表V1测R1的电压，电压表V2测R2的电压。当压力F增大时，变阻器连入电路的电阻变大，由串联电阻的规律，电路的总电阻变大，由欧姆定律，电路的电流变小，根据U=IR，电压表V1的示数变小，由串联电路电压的规律，电压表V2的示数变大，故AB错误；

C D．根据欧姆定律，电压表V2的示数与电流表A的示数比值即变阻器连入电路的电阻，这个比值变大；电压表V1的示数与电流表A的示数比值即定值电阻的大小，这个比值不变，故C正确，D错误。

故选C。

【点睛】本题考查串联电路的规律及欧姆定律的运用，关键是明确电压表测量的电压。

18．C

【详解】由于电路为串联电路，根据串联分压特点，电阻R1阻值变大，则电压变大。

A．电源电压不变，不移动滑片P，由串联分压规律可知电压表示数变大，故A不符合题意；

B．电源电压不变，向左移动滑片，R2阻值变小，R2电压变小，R1电压变大，故B不符合题意；

C．减小电源电压，总电阻不变。根据串联分压特点R1电压变小，可能使电压表示数与替换R1前相等，故C符合题意；

D．增大电源电压，向左移动滑片P，电源电压变大，总电阻变小，根据串联分压特点R1电压会变大，故D不符合题意。

故选C。

19．D

【详解】A．电阻是导体的属性，与他两端是否加电压无关，当R1与R2两端的电压为0时，仍有电阻，故A错误；

B．导体电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比，用不同的电阻研究电流与电压的关系得出的结论应该是一样的，故B错误；

C．在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比，是导体两端的电压大小决定了通过导体的电流大小，电压是由电源提供的，不由电流大小决定，故C错误；

D．R1与R2的阻值之比为

故D正确。

故选D。

20．B

【详解】分析电路，灯L1、L2串联接入电路，电流表测该电路电流，电压表测L1两端电压。灯L1短路，电路中只有L2接入电路，电路总电阻变小，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路电流变大，电流表示数变大；灯L1短路，电压表也被短路，故电压表示数为零。故A、C、D错误；B正确。

故选B。

21．     6     3     4.5

【详解】（1）[1]电路闭合开关，发现电流表无示数，电压表有示数，说明与电压表并联的部分断路即定值电阻R断路；此时电压表与变阻器串联，电压表内阻非常大，根据串联电路的分压特点可知，此时电压表示数即为电源电压，由图乙可知，电压表接0~15V的量程，分度值为0.5V，因此电压表示数即电源电压为6V。

（2）[2]由图像可知三个电阻对应的电流，根据可得，电压表的示数

（4）[3]由(2)可知，当电阻为5Ω时，闭合开关时，滑动变阻器的电阻最大，电流最小为03A，此时定值电阻两端的电压

.则变阻器的最大阻值

当接入的电阻R4时，闭合开关，此时滑动变阻器的阻值最大，电压表示数大于U0，由(3)可知电流表示数为0.1A；此时电路的总电阻为

第四个电阻R4的电阻

当阻值为45Ω的定值电阻与整个滑动变阻器串联时，电路中的电流0.1A，定值电阻两端电压

所以为保证在滑动变阻器变阻范围内完成本实验，定值电阻两端电压不能低于4.5V。

22．

【详解】该电路的电流表与定值电阻并联，会使定值电阻短路，应使其与定值电阻串联，电压表并联在定值电阻两端，如下图所示：

23．这种认识是不对的，因为导体的电阻只与导体的材料、长度、横截面积以及温度有关．与通过导体的电流、导体两端的电压无关．

【详解】这种认识是不对的，因为导体的电阻只与导体的材料、长度、横截面积以及温度有关,与通过导体的电流、导体两端的电压无关.

24．对人体安全的电压是不高于36V．加在人体的电压越高，则通过人体的电流就越大，对人体的危害越大

【详解】试题分析：要记住一些生活中常见的电压值，如：

一节干电池的电压是1.5V；

一节铅蓄电池的电压是2V；

家庭电路的电压为220V；

对人体安全的电压为不高于36．

答：对人体安全的电压是不高于36V．加在人体的电压越高，则通过人体的电流就越大，对人体的危害越大．

【点评】本题依据对生活中常见电压值的了解写出答案．

25．（1）可回收垃圾桶；（2）A和B同学的建议都可行

【详解】（1）检测电路中电压表示数为1V，根据欧姆定律可知电路的电流为

垃圾样品电阻值

由表中数据可知，该“垃圾样品”会被投入图乙中的可回收垃圾桶；

（2）适当增大定值电阻R的阻值，由串联分压可知电压表的示数会变大；适当增大电源电压，可以增大电压表的示数，故A和B同学的建议都可行。

答：（1）该“垃圾样品”会被投入图乙中的可回收垃圾桶；

（2）A和B同学的建议都可行。