苏科九上13.2电路连接的基本方式

（共17题）

一、选择题（共10题）

如图所示，开关 S 闭合时，灯泡 L1 与 L2 组成并联电路的是

A．	B．

C．	D．

如图所示是某种品牌榨汁机。为保障安全，该榨汁机设置了双重开关——电源开关 S1 和安全开关 S2。当杯体倒扣在主机上时，S2 自动闭合，此时再闭合 S1，电动机才能启动，开始榨汁。下列电路图符合上述要求的是

A．	B．

C．	D．

现代社会倡导文明出行，某班同学对十字路口人行横道的红、绿交通信号灯进行了观察，画出了如图所示的控制人行红、绿灯的电路图，你认为可行的是

A．	B．	C．	D．

交通法规规定驾驶员在驾驶汽车时必须系安全带。为了提醒驾驶员，在汽车上设置了“安全带指示灯”。当驾驶员坐在座椅上时，座椅下的开关 S1 闭合。若未系安全带，则开关 S2 断开，仪表盘上的指示灯亮起；若系上安全带，则开关 S2 闭合，指示灯熄灭，根据这一实际要求，学习小组的同学们设计了如图所示的几个模拟电路，其中能实现上述功能又最为合理的电路图是

A．	B．

C．	D．

汽车的手动刹车器（简称“手刹”）在拉起时处于刹车制动状态，放下时处于解除刹车状态。有一款汽车设计了一个提醒司机的电路：汽车发动机启动会导致开关 S1 自动闭合，同时手刹拉起，表示开关 S2 也闭合，仪表盘上的指示灯才会亮；汽车发动机不启动会导致开关 S1 自动断开，指示灯熄灭；或者放下手刹，表示开关 S2 断开，指示灯也熄灭。下列电路图符合上述设计要求的是

A．	B．	C．	D．

为了安全，汽车行驶时驾驶员必须系好安全带。当系好安全带时，相当于闭合开关，指示灯不亮；未系好安全带时，相当于断开开关，指示灯发光。符合上述要求的电路图是

A．

B．

C．

D．

高铁每节车厢都有两间洗手间，只有当两间洗手间的门都关上时（每扇门的插销都相当于一个开关），车厢中指示牌内的指示灯才会发光提示旅客“洗手间有人”，下列所示电路图能实现上述目标的是

A．

B．

C．

D．

如图所示，为保证司乘人员的安全，轿车上没有安全带未系提示系统，当乘客坐在座椅上时，座椅下的开关 S1 闭合，若未系安全带，则开关 S2 断开，仪表盘上的指示 灯亮起；若系上安全带，则开关 S2 闭合，指示灯熄灭，下列设计比较合理的电路图是

A．	B．

C．	D．

如图所示的各电路中，各开关闭合后，灯泡 L1 与 L2 并联的是

A．	B．

C．	D．

家庭电路简化后如图所示，观察该电路，下列说法中正确的是

A．电视和台灯是并联的	B．每个小彩灯之间是并联的

C．灯泡是和开关并联的	D．插座和插座是串联的

二、填空题（共4题）

教室中的照明灯是    联连接的，因为它们    （选填“能够”或“不能”）独立工作。

如图所示，要使灯 L1 和灯 L2 并联在电路中，应闭合的开关是    ，要使灯 L1 和灯 L2 串联在电路中，应闭合的开关是    ，开关    不能同时闭合，否则会发生短路。

在家庭电路中，开关与它要控制的用电器是    联的；插座与天花板上的吊灯之间是    联的。

家庭电路的各用电器是    联的，这样连接的好处是    。

三、综合应用题（共3题）

如图所示的电路中：

(1)  如果要 L1 和 L2 串联，应该闭合电键    ，断开电键    ；

(2)  断开电键 S1，闭合电键 S2 、 S3，则 L1     ，L2     （以上两空均选填“发光”或“不发光”）；

(3)  绝不允许同时闭合电键    ，这样连接会导致    现象的发生（选填“通路”“断路”或“短路”）。

在如图所示的四个电路中：

(1)  已造成短路的是    ，闭合开关后会出现短路的是    。

(2)  属于串联电路的是    ，属于并联电路的是    。

(3)  开关能同时控制两盏灯的是    。（均填序号）

如图所示的电路中。

(1)  如果要 L1 和 L2 串联，应该闭合电键    ，断开电键    ；

(2)  当电键    闭合，其他电键断开时，L1 、 L2 并联；

(3)  绝不允许同时闭合电键    ，这样连接会导致    现象的发生（选填“通路”“断路”或“短路”）。

答案

一、选择题（共10题）

1.  【答案】C

2.  【答案】C

3.  【答案】B

【解析】两开关均闭合时红绿交通信号灯同时发光，只闭合一个开关均不发光，故A不正确；

只闭合开关 S1 时绿灯亮，只闭合开关 S2 时红灯亮，两灯独立工作，互不影响，故B正确；

两开关都闭合时会造成电源短路且两灯泡不发光，任何一个开关断开时红绿交通信号灯同时发光，故C不正确；

当只闭合开关 S2 时，两灯泡都发光；只闭合 S1 时绿灯亮。故D不正确。

4.  【答案】B

5.  【答案】D

6.  【答案】C

【解析】由题意知，指示灯与 S 并联，但电路不会出现短路，即电路中有保护电阻；结合选项可知C符合题意，ABD不符合。

7.  【答案】A

【解析】方法一：

由电路图可知，两开关都闭合时灯泡发光，故A正确；

由电路图可知，闭合任意一个开关，灯泡都发光，故B错误；

由电路图可知，闭合 S2 时指示灯亮，再闭合 S1 时指示灯不亮，且会发生电源短路，故CD错误。

方法二：

题目中说：只有当两间洗手间的门都关上时，也就是两个条件都具备时灯亮。

8.  【答案】B

【解析】A、两开关串联，只有乘客坐下，系上安全带时指示灯才会发光，不符合题意；

B、指示灯与 S1 串联，与 S2 并联，乘客坐下时指示灯亮，系上安全带时，指示灯被短路熄灭，并且不会出现电源短路，符合题意；

C、指示灯与 S1 串联，与 S2 并联，乘客坐下时指示灯亮，系上安全带时，指示灯被短路熄灭，但出现电源短路，不符合题意；

D、两开关并联，无论乘客坐下，还是系上安全带，指示灯都会发光，不符合题意；故选：B。

9.  【答案】C

【解析】图中开关闭合时，两灯泡首尾相接，因此两灯泡串联连接，故AB错误；

图中开关闭合时，两灯泡首首相接，尾尾相接，因此两灯泡并联，故C正确；

D选项：图中开关闭合时，对 L2 短路，只有灯泡 L1 连入电路，故D错误。

10.  【答案】A

【解析】电视和台灯是并联的，说法正确；

各个小彩灯之间是串联的，说法错误；

开关和灯泡是串联的，说法错误；

插座和插座是并联的，说法错误。

故选：A。

二、填空题（共4题）

11.  【答案】并；能够

【解析】教室中的照明灯一个灯损坏后不影响其他灯正常工作，说明它们能够独立工作，可知它们是并联连接的。

12.  【答案】S1 、 S3；S2；S2 、 S3

【解析】若闭合开关 S1 、 S3 时，则电流从电源正极出发，经过开关 S1 后开始分支。一路经过 L1，另一路经过 L2 、开关 S3，然后两路汇合共同回到电源的负极，所以它们是并联的；

若闭合开关 S2 时，则电流从电源正极出发后先后依次经过两盏灯泡，所以它们是串联的；

同时闭合开关 S2 、 S3 时，导线直接连在了电源的两端，所以会造成短路。

13.  【答案】串；并

14.  【答案】并；每一个用电器都能独立工作，互不影响

三、综合应用题（共3题）

15.  【答案】

(1)   S2；S1 、 S3

(2)  不发光；发光

(3)   S1 、 S2；短路

16.  【答案】

(1)  B；A

(2)  D；C

(3)  C；D

17.  【答案】

(1)   S2；S1 、 S3

(2)   S1 、 S3

(3)   S2 、 S3；短路