苏科九上14.3欧姆定律

（共17题）

一、选择题（共11题）

电阻 R1 和 R2 串联在电路中，若 R1>R2, 则通过它们的电流及其两端的电压大小关系正确的是

A． I1>I2 	B． I1=I2 	C． U1<U2 	D． U1=U2

早在 19 世纪 20 年代，德国物理学家欧姆就对导体中电流，导体两端电压的关系进行了大量的实验研究，发现对于大多数导体而言，导体中电流跟导体两端电压成正比，并于 1827 年在《动电电路的数学研究》一书中，把他的实验规律总结成如下公式：S=γ⋅E（S 表示导体中的电流；E 表示导体两电压：γ 表示导体对电流的传导率，简称电导率）。关于这一规律，下列说法正确的是

A．对于不同的导体，给它们两端加相同的电压，通过的电流与导体的电导率成反比

B．对于不同的导体，如果通过的电流相同，电压与导体的电导率成正比

C．电导率反映的是导体对电流的导通作用

D．电导率的大小是由加在导体两端电压与通过导体的电流决定的

用如图所示电路研究电流跟电压的关系。为了改变定值电阻 R 两端电压，设计了三种方案。甲：多节干电池串联接入 MN；乙：电池与滑动变阻器串联接入 MN；丙：电池先后与不同定值电阻 Rʹ 串联接入 MN。可行的方案是

A．仅有甲	B．仅有乙

C．仅有甲、乙两种	D．甲、乙、丙都可行

关于欧姆定律的公式 I=UR，及其变形公式 U=IR 的理解，下列说法正确的是

A．导体的电阻一定时，导体两端的电压与通过导体的电流成正比

B．导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比

C．导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零

D．导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

对于某一导体而言，对公式 R=UI 理解正确的是

A．导体的电阻由它两端的电压和通过它的电流决定

B．导体的电阻可以由它两端的电压与通过它的电流的比值来测量

C．当通过导体的电流一定时，导体的电阻跟它两端的电压成正比

D．当导体两端的电压一定时，导体的电阻跟通过它的电流成反比

关于电流与电压、电阻的关系，下列说法中正确的是

A．导体中的电流与导体两端的电压成反比

B．导体中的电流与导体的电阻成反比

C．在导体两端的电压一定时，导体的电阻与导体中的电流成反比

D．在导体电阻一定时，导体中的电流与导体两端所加电压成正比

如图所示的电路中，电阻阻值 R1>R2。开关 S 闭合后，电阻 R1 、 R2 两端的电压分别为 U1 、 U2，通过两个电阻的电流分别为 I1 、 I2。下列判断正确的是

A． U1<U2 	B． I1<I2 	C． U1>U2 	D． I1>I2

在探究通过导体的电流与其两端电压的关系时，利用实验数据作出了如图所示的图象。根据图象，下列说法正确的是    。

A．导体甲的电阻大于导体乙的电阻

B．通过导体乙的电流与其两端的电压成正比

C．当导体甲两端的电压为 2 V 时，通过导体甲的电流为 0.2 A

D．将两导体并联后接在 3 V 的电源上时，干路中的电流为 0.6 A

己知小灯泡正常发光的电压和电流为 U1 和 I1，根据如图所示的图象，下列说法中正确的是

A．电压为 0 时灯丝电阻也为 0

B．电压为 U1 时的电阻大于 12U1 时的电阻

C．电压为 U1 时的电阻小于 12U1 时的电阻

D．通过灯泡的电流跟它两端电压成正比

如图所示，1 、 2 是用伏安法分别测定两个不同阻值的定值电阻 R1 、 R2 所得到的电流与电压的关系图线，则它们阻值的大小关系是

A． R1>R2 	B． R1<R2 	C． R1=R2 	D．无法判断

某同学在探究“电阻上电流跟两端电压的关系”时，利用图甲所示电路，在 a 、 b 两点分别接入定值电阻 R1，R2，通过调节滑动变阻器测得多组数据，并根据数据绘制了两个电阻的 U−I 关系图象，如图乙所示，若将 R1，R2 组成并联电路，当通过 R1 的电流为 1 A 时，通过 R2 的电流为

A． 0.5 A 	B． 1 A 	C． 2 A 	D． 3 A

二、填空题（共3题）

某同学连接的电路如图所示，为了正确测出灯泡的电阻，电表甲应该是    ，电表乙应该是    ，如果电压表的读数是 2.5 V，电流表的读数是 0.3 A，则灯泡的电阻是    。（结果保留一位小数）

当某导体两端的电压是 3 V 时，通过它的电流是 0.6 A，则它的电阻为     Ω，若加在它两端的电压为 0 V 时，则通过它的电流为     A，它的电阻值为     Ω。

在电阻 R 两端电压一定的条件下，通过电阻 R 的电流 I 随电阻 R 的阻值变化的图象如图所示。请根据图象判断：当电阻 R 的阻值为 30 Ω 时，通过电阻 R 的电流 I 为     A。

三、综合应用题（共3题）

如图所示，是油量表的电路结构图，浮标通过可绕固定点转动的硬杆与电阻 R 相连。图中的油量表是用电流表改装的。

(1)  当油箱里的油量减少时，油量表的示数会    。

(2)  请你利用串并联电路的特点，并依据欧姆定律，对（1）中的结果进行分析说明。

如图甲表示一种自动测定油箱内油面高度的油量表，（实际上是量程为 0−0.6 A 的电流表改装而成），滑动变阻器 R 的最大值为 60 Ω，金属杆的右端是滑动变阻器的滑片。从油量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度。电源电压为 24 V，R0 为定值电阻。

(1)  当油箱油面下降时，油量表的示数将变    。

(2)  若油箱装满汽油时，滑动变阻器的触头在变阻器的一个端点，油量表示数刚好为最大值，则 R0=      Ω。

(3)  可以用电压表代替电流表做油量表，如图乙已经画出部分电路，若要求油箱中的油用完时（滑动变阻器的触头恰好在变阻器的一端），电压表的示数为零，电压表应该并联在    （选填“滑动变阻器 R”或“电阻 R0”）的两端。

(4)  若要求电压表示数随油量的升高而增大，且电压表示数变化均匀。则在图乙中电压表应与    和    两点相连接。（两空均填字母）

在下图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键 S（已知电阻 R1 、滑动变阻器 R2 中仅有一个出现了故障）：

(1)  若发现三个电表中有一个电表无示数，电路中的故障可能是    ；若发现三个电表中有两个电表无示数，电路中的故障可能是    。

(2)  接着继续观察发现 V1 无示数，A 、 V2 有示数，且移动变阻器 R2 的滑片 P：若电流表的示数发生了改变，则故障一定是    ；若电压表 V2 的示数不变，则故障一定是    。

答案

一、选择题（共11题）

1.  【答案】B

【解析】AB选项：电阻 R1 和 R2 串联在电路中，串联电阻中电流处处相等，所以通过它们的电流上 I1=I2, 故A错误、B正确；

CD选项：由欧姆定律可知 U=IR, 电流相同，R1>R2, 所以电阻 R1 和 R2 两端的电压 U1>U2, 故CD错误。

2.  【答案】C

【解析】由题知，导体中的电流 S 与导体两电压 E 成正比，即 S=γ⋅E，γ 表示电导率；

由 S=γ⋅E 可知，在电压相同时，通过的电流与导体的电导率成正比，故A错误；

电压是形成电流的原因，所以电压与导体的电导率无关，故B错误；

由 S=γ⋅E 知，电压 E 一定时，通过的电流 S 与电导率 γ 成正比，所以电导率反映的是导体对电流的导通能力，故C正确；

电导率是导体对电流的传导率，电导率是导体本身的一种性质，与加在导体两端电压与通过导体的电流无关，故D错误。

3.  【答案】D

【解析】研究电流跟电压的关系时，由控制变量法知道，需要控制电阻的阻值不变，改变电阻两端的电压，则

甲：多节干电池串联接入 MN 时，改变干电池串联的节数时电源的电压发生变化，R 两端的电压发生变化，故方法可行；

乙：电池与滑动变阻器串联接入 MN 时，当移动滑动变阻器滑片 P 时，可以改变接入电路中的电阻，从而改变电路中的电流和 R 两端的电压，故方法可行；

丙：电池先后与不同定值电阻 Rʹ 串联接入 MN，定值电阻 Rʹ 的阻值不同，分得的电压不同，定值电阻 R 两端的电压不同，故方法可行；

综上所述，甲、乙、丙三种方案均可行。

4.  【答案】B

【解析】A选项，B选项：欧姆定律内容为：电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；当导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。故A错误，B正确；

C选项，D选项：电阻是导体本身的一种特性，其大小只有导体本身有关，故C错误，D错误；故选B。

5.  【答案】B

【解析】AB．电阻是导体本身的性质，与电流、电压的大小无关，只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，公式 R=UI 只能用于计算或者测量电阻的大小，故A错误，B正确；

CD．欧姆定律的内容是：电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；当导体两端的电压一定时，通过导体的电流与电阻成反比，故CD错误。

6.  【答案】D

【解析】由欧姆定律可知，在导体的电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成正比，故A错误，D正确；

在电压一定时，导体中的电流跟导体的电阻成反比，故B错误；

电阻是导体本身的一种性质，决定于导体的材料、长度、横截面积和温度，与导体两端的电压和通过的电流无关，所以不能说在导体两端的电压一定时，导体的电阻与导体中的电流成反比，故C错误。

7.  【答案】B

8.  【答案】B

【解析】由图象知道，当通过甲、乙的电流都 0.3 A 时，乙两端电压大于甲两端电压，由 I=UR 知道，乙的电阻大于甲，故A错误；

由图象知道，通过导体乙的电流与两端的电压成正比例函数，即通过导体乙的电流与两端的电压成正比，故B正确；

当导体甲两端的电压为 2 V 时，从图象知道通过甲的电流为 0.4 A，故C错误；

由并联电路的电压特点知道，当导体甲与乙并联后接入电路后它们的电压相等，当 UA=UB=3 V 时，IA=0.6 A，IB=0.3 A，干路中的电流是：I=IA+IB=0.6 A+0.3 A=0.9 A，故D错误。

9.  【答案】B

10.  【答案】B

11.  【答案】A

【解析】由图中 U−I 关系图象可见，当 R1 、 R2 两端电压相同（等效于并联）时，通过 R2 的电流是通过 R1 的电流的一半，若将 R1，R2 组成并联电路，当通过 R1 的电流为 1 A 时，通过 R2 的电流为 0.5 A。

二、填空题（共3题）

12.  【答案】电压表；电流表；

13.  【答案】5；0；5

【解析】由 I=UR 可得，导体的电阻：

R=UI=3 V0.6 A=5 Ω；

因电阻是导体本身的一种性质，与通过的电流和两端的电压无关，

所以，加在它两端的电压为 0 V 时，该导体的电阻值仍为 5 Ω 不变，此时通过的电流为 0 A。

14.  【答案】0.1

【解析】由图象可知，当 R=20 Ω 时，通过 R 的电流 I=0.15 A，

由 I=UR 可得，电阻 R 两端的电压：U=IR=0.15 A×20 Ω=3 V，

因电阻 R 两端电压一定，

所以，当电阻 R 的阻值为 30 Ω 时通过的电流：Iʹ=URʹ=3 V30 Ω=0.1 A。

三、综合应用题（共3题）

15.  【答案】

(1)  变小

(2)  当油箱里的油量减少时，油面下降，杠杆逆时针转动，使滑动变阻器连入电阻变大，电路中总电阻变大，由欧姆定律 I=UR 得，电流变小，即电流表（油量表）示数变小。

16.  【答案】

(1)  小

(2)   40

(3)  滑动变阻器 R

(4)   a；c

【解析】

(1)  当油箱油面下降时，浮标下移，根据杠杆原理可知滑动变阻器触头上移，有效电阻增大，回路中总电阻增大，可知电流变小，油量表示数变小。

(2)  油箱装满汽油时，滑动变阻器的触头在滑动变阻器的最下端，滑动变阻器的有效电阻为零，由欧姆定律可得 I=UR0=24 VR0=0.6 A

解得 R0=40 Ω。

(3)  油箱中的油用完时，滑动变阻器的触头恰好在变阻器的最下端，有效电阻为零，两端电压为零，电压表的示数为零，说明电压表并联在滑动变阻器 R 的两端。

(4)  要求电压表示数随油量的升高而增大，在图乙中电压表应与 a 和 c 两点相连接，这样回路中的电流一定，电压表测 a 、 c 间的电压，该电压值与 a 、 c 间的电阻成正比，电阻均匀变化，电压表示数均匀变化。

17.  【答案】

(1)   R1 短路或 R2 短路；R1 断路或 R2 断路

(2)   R1 短路；R1 短路

【解析】

(1)  假设 R1 断路，那么电流表没有示数，电压表 V1 测得是电源电压，电压表 V2 没有示数；假设 R1 短路，那么有电流流过 R2，电流表有示数，电压表 V1 没有示数，电压表 V2 有示数；假设 R2 断路，那么电流表没有示数，电压表 V1 没有示数，电压表 V2 测的是电源电压；假设 R2 短路，那么有电流流过 R1，电流表有示数，电压表 V2 没有示数，电压表 V1 有示数；综上所述，若发现三个电表中有一个电表无示数，电路中的故障可能是 R1 短路或者 R2 短路；若发现三个电表中有三个电表无示数，电路中的故障可能是 R1 断路或者 R2 断路。

(2)  假设 R2 短路，电流表的示数是 I1=UR1，移动变阻器 R2 的滑片 P，R1 的电阻和电压大小不变，那么电流表的示数也不变，这与条件不符合，故不是 R2 短路，应是 R1 短路；假设 R2 短路，电流表的示数是 I1=UR1，移动变阻器 R2 的滑片 P，R1 的电阻不变化，电流也不变化，电压表 V2 的示数不变，为零，电压表 V1 的示数也不变，这与题意 V2 有示数不符合，故不是 R2 短路，应是 R1 短路。