第11章-简单机械和功（杠杆、滑轮填空题）-【期末试题汇编】2022-2023苏科版九年级物理上学期期末复习专题精炼

一．杠杆的平衡条件

1．（2021秋•溧阳市期末）如图所示，轻质杠杆OB可绕O点转动，OA＝AB，用细线将重为G的物体悬挂在A点，在B点施加竖直向上的拉力F.在保持杠杆水平静止的情况下，拉力F＝　　G；若将拉力F改为沿图中虚线方向F将 　增大　（增大/不变/减小）。

【答案】；增大。

【解析】解：设竖直向上的拉力F为动力，动力臂为OB＝2OA，重物通过悬绳对A点施加竖直向下的拉力G为阻力，阻力臂为OA，

依据杠杆平衡条件：动力×动力臂＝阻力×阻力臂，则有：F×2OA＝G×OA，

解得：F＝；

当拉力F改为沿图中的虚线方向时，动力臂将变小，在阻力×阻力臂不变的条件下，动力F变大；

2．（2021秋•建邺区期末）如图是使用手机和自拍杆自拍时的示意图，自拍杆可以看作是一个 　费力　（选填“省力”或“费力”）杠杆（O为支点）。已知自拍杆长1m（质量忽略不计），手机对杆竖直向下的作用力F2＝3N，图中L1＝10cm、L2＝80cm，则手垂直于杆的动力F1＝　24　N。若动力F1的方向变为水平向左，则动力F1′＝　40　N。拍摄需要伸长自拍杆时，若保持F1的作用点、方向及支点位置不变，则F1大小将 　变大　。

【答案】费力；24；40；变大。

【解析】解：由题可知，动力臂为10cm＝0.1m，阻力臂为80cm＝0.8m，动力臂＜阻力臂，所以自拍杆为费力杠杆。

由杠杆的平衡条件可列式：F1L1＝F2L2，即F1×0.1m＝3N×0.8m，解得F1＝24N。

自拍杆上、动力臂L2、阻力作用线构成了一个直角三角形，已知自拍杆长1m，L2＝0.8m，根据勾股定理可以求得这个三角形的另一条直角边长0.6m。当动力F1的方向变为水平向左时，动力F1与原动力臂L1、现动力臂L1′构成一个直角三角形，这个三角形与自拍杆上、动力臂L2、阻力作用线构成的直角三角形相似，则有：，解得L1′＝0.06m。以此列式得：F1′L1′＝F2L2，即F1′×0.06m＝3N×0.8m，解得F1′＝40N。

伸长自拍杆时，若保持F1的作用点、方向及支点位置不变，则可得阻力不变、动力臂不变、阻力臂变大，根据杠杆的平衡条件可得，动力将变大。

3．（2021秋•姑苏区校级期末）如图所示支点为O，手持弹簧测力计竖直向上拉轻质杠杆，使其处于平衡状态，弹簧测力计的示数是10N，OA＝30cm，AB＝20cm，则该杠杆属于 　费力　（省力/费力）杠杆，物体重 　6　N。

【答案】费力；6。

【解析】解：

（1）O为支点，动力臂OA小于阻力臂OB，所以此杠杆为费力杠杆；

（2）由题知，OB＝OA+AB＝30cm+20cm＝50cm，

因杠杆处于水平平衡，所以F×OA＝G×OB，

则G＝＝＝6N。

4．（2021秋•南京期末）小华利用圆柱形的铅笔、全长15cm的钢尺以及重0.3N的橡皮组装成如图所示的杠杆，此时应沿　逆　（顺/逆）时针方向旋动铅笔，调整钢尺到水平平衡；平衡时，发现橡皮的中心在钢尺2.5cm刻度处，铅笔在4.5cm刻度处，则钢尺的重力G＝　0.2　N。

【答案】逆；0.2。

【解析】解：

由图可知，此时以铅笔为支点，右端下沉，为了使钢尺在水平位置平衡，应使得橡皮的压力的力臂变大，钢尺的重力的力臂减小，所以使铅笔逆时针转动；

钢尺在水平位置平衡时，以铅笔为支点，根据杠杆的平衡条件可知：

F1L橡皮＝GL钢尺，则钢尺的重力为：

G＝＝＝0.2N。

5．（2021秋•建湖县期末）如图所示，杆秤秤砣的质量为0.2kg，杆秤自身质量忽略不计。若杆秤水平静止时，被测物体和秤砣到秤纽的距离分别为0.05m和0.2m，则被测物体的质量为　0.8　kg，若物体质量增大，则要将秤砣向　右　（选填“左”或“右”）移动；若长时间使用后秤砣有一点缺损，则测量值比被测物体的真实质量要　偏大　（选填“偏大”、“偏小”或“不变”）。

【答案】0.8；右；偏大。

【解析】解：（1）如图所示：

因为杠杆平衡，所以G1LOA＝G2LOB，

即：m1gLOA＝m2gLOB，

则m1＝＝＝0.8kg；

（2）杆秤利用了杠杆的知识，如图所示，若所测物体质量增加，在其它条件不变时，要使杆秤仍在水平位置平衡，根据杠杆平衡条件，应增大秤砣力臂，即秤砣应该向右移动；

若秤砣有缺损，m2减小，而G1LOA不变，所以LOB要变大，杆秤所示的质量值要偏大。

6．（2021秋•丹阳市期末）如图所示，轻质杠杆OB可绕O点转动，OA＝AB，物块G重30N，∠α＝∠β＝30°，在B点作用一个竖直向上的拉力F使杠杆在水平位置平衡，F的大小为　15　N；保持杠杆在水平位置平衡，仅将拉力F沿顺时针方向转动，则在转至虚线①所示位置的过程中，拉力大小将　变大　，在转至虚线②所示位置时，拉力与物重的大小关系为F　＝　G。

【答案】15；变大；＝。

【解析】解：

（1）由杠杆平衡条件得：

F×OB＝G×OA，

因为OB＝2OA

F＝＝＝＝15N，

（2）保持杠杆在水平位置平衡，将拉力F沿顺时针方向转动，在转至①位置时，拉力的力臂变小，因为阻力与阻力臂不变，由杠杆的平衡条件可知，拉力变大；

（3）保持杠杆在水平位置平衡，将拉力F沿顺时针方向转动，在转至②位置时，由三角函数可知，动力F的力臂为OB×sinβ＝OB×sin30°＝OB×，

由杠杆平衡条件得：

F×OB＝G×OA，

F×OB＝G×OB，

F＝G。

二．探究杠杆的平衡条件

7．（2021秋•灌南县期末）探究杠杆平衡条件的实验中，实验前调节杠杆在水平位置平衡的目的是 　消除杆杆自重对实验的影响　，实验中调节杠杆在水平位置平衡的目的是 　便于测量力臂　。

【答案】消除杆杆自重对实验的影响；便于测量力臂。

【解析】解：探究杠杆平衡条件的实验中，实验前调节杠杆在水平位置平衡的目的是消除杆杆自重对实验的影响，实验中调节杠杆在水平位置平衡的目的是便于测量力臂。

8．（2021秋•东台市期末）在探究杠杆平衡条件的实验中，未挂钩码时杠杆左侧高右侧低，应将右侧平衡螺母向 　左　调节，使其在水平位置平衡。如图所示，在支点左侧挂4个重均为0.5N的钩码，用弹簧测力计竖直向上拉杠杆，使其水平平衡，此时拉力大小为 　1.5　N．如果将弹簧测力计倾斜，示数 　变大　（变大/不变/变小）

【答案】左；1.5；变大。

【解析】解：

（1）调节杠杆的平衡时，如果杠杆左侧高右侧低，杠杆的左端上翘，应将右侧的平衡螺母向上翘的左端调节，使其在水平位置平衡。

（2）由图杠杆上每格长度为L，根据杠杆平衡条件F1L1＝F2L2得，

F×4L＝4×0.5N×3L，

所以F＝1.5N；

（3）当弹簧测力计倾斜拉动杠杆在水平位置平衡，阻力和阻力臂不变，动力臂变小，根据杠杆平衡条件，动力增大。所以弹簧测力计示数增大。

三．杠杆的动态平衡分析

9．（2021秋•邗江区期末）如图所示用剪刀将一张纸片缓慢地一刀剪断的过程中，阻力臂L阻　变大　（选填“变大”、“变小”或“不变”），动力F动　变大　（选填“变大”、“变小”或“不变”）.

【答案】变大；变大。

【解析】解：剪刀的轴是支点，剪纸时阻力作用在纸和剪刀的接触点，用剪刀将一张纸片缓慢地一刀剪断的过程中，阻力F阻不变，动力臂L动不变，阻力臂L阻逐渐变大，由杠杆平衡条件动力×动力臂＝阻力×阻力臂可知，动力F动逐渐变大。

四．杠杆的分类

10．（2021秋•泰兴市期末）“文明城市”的创建让泰兴更美更洁净，如图所示，园林工人使用的剪刀可以省 　力　，环卫工人使用的扫帚可以省 　距离　。

【答案】力；距离。

【解析】解：园林工人使用的剪刀，在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆；环卫工人使用的扫帚，在使用过程中，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆，但省距离。

11．（2021秋•常州期末）杠杆的应用非常广泛，生活中的剪刀就有许多种类。如图所示的两种剪刀，正常使用时属于省力杠杆的是 　甲　剪刀（填甲、乙），另一种杠杆使用的好处是 　省距离　。

【答案】甲；省距离。

【解析】解：（1）甲剪刀使用时，动力臂大于阻力臂，为省力杠杆；

（2）乙剪刀使用时，动力臂小于阻力臂，为费力杠杆，使用时省距离。

五．杠杆的应用

12．（2021秋•泰兴市期末）图中点燃的蜡烛上下摆动，形成跷跷板。涉及的物理原理是：　杠杆原理　。

【答案】杠杆原理。

【解析】解：图a中点燃的蜡烛上下摆动，有支点、两个力、两个力臂，符合杠杆的五个要素，故其原理为杠杆原理。

六．定滑轮及其工作特点

13．（2021秋•吴江区期末）如图，旗杆的顶端安装着一个 　定　滑轮，用来改变拉力的 　方向　。

【答案】定；方向。

【解析】解：

旗杆顶端的滑轮的轴的位置固定不变，是定滑轮，使用定滑轮是为了改变拉力的方向。

14．（2021秋•仪征市期末）如图所示，旗杆顶端上安装的是　定　滑轮，使用这种滑轮的好处是　可以改变力的方向　。

【答案】定；可以改变力的方向。

【解析】解：国旗杆上的滑轮为定滑轮，它相当于一个等臂杠杆，所以利用它来升国旗，不能省力，可以改变力的方向。

七．滑轮组及其工作特点

15．（2021秋•泰兴市期末）如图所示，是用绳和木棍体验“滑轮组”威力的实验，该实验说明了使用滑轮组能 　省力　。

【答案】省力。

【解析】解：

图是用绳和木棍的组合相当于一个滑轮组，手所拿的绳端相当于滑轮组的绳子自由端，该现象表明使用滑轮组可以省力。

八．轮轴及其他常见简单机械

16．（2021秋•溧阳市期末）如图甲所示是某一风景区的盘山公路，之所以要把上山的公路修成这般模样，是因为盘山公路相当于简单机械中的 　斜面　，使用它可以省 　力　。图乙和图丙所示为生活中常见的两种钉子，其中与盘山公路的力学原理相同的是图 　乙　（乙/丙）钉子，为了将它钉进木块，应该用 　拧　（敲/拧）的方式更好。

【答案】斜面；力；乙；拧。

【解析】解：（1）盘山公路相当于简单机械中斜面，斜面加长了运动距离，但可以省力，故盘山公路修成了斜面形；

（2）图乙和图丙所示为生活中常见的两种钉子，其中图乙的螺丝钉上的一圈圈螺纹的长相当于斜面的长度，使用斜面可以省力，所以与盘山公路的力学原理相同的是图乙；

为了将它钉进木块，使用时用拧的比较好，拧的时候，相当于沿斜面向上运动的过程，可以省力。若用敲的方式，一圈圈螺纹相当于增加了接触面的粗糙程度，会使摩擦力变大，敲起来更费力。

17．（2021秋•淮安区期末）如图所示，由滑轮、立柱和轮轴组成，搬运巨型石块的机械中，滑轮的作用是 　改变力的方向　，轮轴的作用是 　省力　。

【答案】改变力的方向；省力。

【解析】解：如图所示，图中是一个定滑轮，定滑轮不能省力，但是可以改变力的方向；轮轴的平衡条件是：F1R＝F2r，当动力作用在轮上时，轮轴省力。