第14章-欧姆定律（填空题）-【期末题汇编】2022-2023苏科版九年级物理上学期期末复习专题精炼

一．影响电阻大小的因素

1．（2021秋•江阴市期末）在物理创新实验课上，小华通过两个实验探究影响电阻大小的因素。

（1）在如图甲所示的电路中，保持适当的电源电压，在a、b间接入一根黄瓜，闭合开关，小量程电流表有明显示数。接着用美工刀把黄瓜中间切掉一小块，让黄瓜中间的截面明显变细，此时黄瓜的阻值 　   　，电流表示数 　   　。（均选填“变大”、“不变”或“变小”）

（2）在如图乙所示的电路中，在c、d间接入一只敲碎玻璃外壳的白炽灯，闭合开关，对着白炽灯灯丝吹气，灯L变亮，说明白炽灯灯丝电阻大小与 　   　有关。

二．探究影响导体电阻大小的因素

2．（2021秋•灌南县期末）小明同学在“探究影响导体电阻大小因素”的实验中，提出了如下猜想：

猜想一：导体电阻的大小跟导体长度有关；

猜想二：导体电阻的大小跟导体的横截面积有关；

猜想三：导体电阻的大小跟导体的材料有关。

他利用如图所示电路进行探究，实验中分别将多根规格、材料不同的电阻丝两端接入电路MN两点间，请你帮他完成下列内容：

（1）实验中通过观察 　   　来比较电阻的大小；

（2）为了验证猜想二，小明同学应选用 　   　和 　   　相同，而 　   　不同的电阻丝进行对比实验。

三．滑动变阻器的使用

3．（2021秋•南京期末）如图甲所示的汽油机每秒钟内燃气对外做功10次，则该汽油机飞轮转速是 　   　r/min。如图乙为某调光灯内部的电位器结构图，a、b、c是它的三个接线柱，a、c分别与弧形阻丝的两端相连，b与金属滑片相连，为实现调光功能，电位器应与灯 　   　（选填“串联”或“并联”）；当将a、b接线柱接入电路，为使灯变亮，应 　   　（选填“顺时针”或“逆时针”）旋动滑片。

四．欧姆定律的应用

4．（2021秋•海州区期末）一盏车床照明灯正常工作时，它两端电压是36V，通过它的电流是1A，则照明灯正常工作时，灯丝电阻是 　   　Ω；现要将它接入电压为220V的家庭电路中正常使用，应该给它串联一个 　   　Ω的电阻。

5．（2021秋•丹阳市期末）规格为“2.5V 0.25A”的小灯泡正常工作时的电阻是 　   　Ω。现将它接到电压是4.5V的电源上，为使它正常工作，需要 　   　联一个阻值为 　   　Ω的电阻。

6．（2021秋•丹阳市期末）如图是小明自制的电子秤电路（不考虑弹簧的电阻，且弹簧形变量与外力成正比），已知电源电压恒为6V，滑动变阻器R1的规格为“20Ω 1A”，电子秤的测量范围是0～30kg；当电子秤达到最大测量值时，R1的金属滑片在最下端，改装成电子秤的电表正好满偏，则R2的阻值为 　   　Ω，轻质托盘上物体的质量为10kg时，该电表示数为 　   　，电子秤刻度板上质量的刻度 　   　（“均匀分布”、“左疏右密”或“右疏左密”）。

7．（2021秋•灌南县期末）某导体两端的电压为6V时，通过它的电流是0.5A，该导体的电阻是 　   　Ω，如果将导体两端的电压增大到12V时，通过导体的电流为 　   　A，如果导体两端的电压突然变为0，此时导体的电阻是 　   　Ω。

8．（2021秋•镇江期末）图1是温度报警电路，电压U恒为12V，虚线框内一只为热敏电阻，另一只为电阻箱，其中热敏电阻的阻值随温度变化的关系图线如图2所示。报警电路要求：①输出电压随温度升高而增大；②当输出电压≥8V时，便触发报警器（未画出）报警。图中热敏电阻应接在框 　   　（选填“1”或“2”）内；要求环境温度为38℃时开始报警，则电阻箱应调至 　   　kΩ；若保持电阻箱阻值为上述值不变，仅将两电阻位置对调，则环境温度 　   　（选填“上升”、“下降”）至 　   　℃时开始报警。

9．（2021秋•镇江期末）小灯泡正常发光时两端的电压为6V，通过它的电流为0.3A，该小灯泡正常发光时的电阻为 　   　Ω。现将其接入12V的电路中，为使该小灯泡能正常发光，应该 　   　联一个 　   　Ω的电阻。

10．（2021秋•镇江期末）如图所示电路中，R0＝20Ω，滑动变阻器规格“40Ω 1A”。滑片P在最左端时，电流表示数为0.3A，则电源电压为 　   　V。将滑片P移至最右端时，电流表A的示数为 　   　A，电压表V示数为 　   　V。

11．（2021秋•镇江期末）如图，R1是滑动变阻器，滑片P做成可以绕O点转动的杠杆，另一端通过可以自由转动的轻杆和浮标相连，U＝9V。若油面上升，油量表示数将变 　   　。若R1接入电路的阻值为10Ω时油量表指针指在3V，此时电路中的电流为 　   　A，电阻箱R2阻值为 　   　Ω。若不慎调大了R2的阻值，则油量表示数将偏 　   　。

12．（2021秋•姑苏区校级期末）定值电阻R1两端加4.5V电压时，通过的电流为0.45A，则R1的阻值 　   　Ω，如图所示电路，电源电压保持3V不变，R1和定值电阻R0并联，电流表示数为0.50A，则R0的阻值 　   　；用阻值为30Ω的电阻R2替换R1接入电路，电流表示数变为 　   　A。

13．（2021秋•盱眙县期末）如图所示，电源电压6V且保持不变，开关S闭合后，电压表示数2V，则L1的电压 　   　V，灯泡L1、L2中电阻较大的是 　   　，通过灯L1、L2的电流之比为 　   　。

14．（2021秋•海陵区期末）如图甲所示，电源电压保持不变，R0、R1均为定值电阻，R2为滑动变阻器，闭合开关，将滑动变阻器滑片由一端移到某一位置的过程中，两电压表示数随电流表示数变化的图像如图乙所示，则R1的阻值是 　   　，图中a点应标的电压值是 　   　V，电源电压是 　   　V，R0的阻值是 　   　Ω。

15．（2021秋•吴江区期末）如图是小明设计的风力测定仪，O是转动轴，金属杆OC下面连接着一块受风板，AB是电阻片，它跟金属杆组合在一起的作用相当于一个 　   　。该风力测定仪工作时，风力越大，灯泡的亮度越 　   　。小明发现，在风力变化不大时，仅凭灯泡的亮度难以准确显示风力大小，要克服这个缺点，可以在电路中串联一个 　   　表。

16．（2021秋•鼓楼区校级期末）小明家买了一辆崭新的汽车，通过观察，小明发现汽车上用到了很多电学知识：

（1）检修汽车同侧前后两个转向灯时，司机会拨动方向盘旁边的横杆，并观察转向灯的发光情况，司机所拨动的这根横杆相当于电路中的 　   　；若拨动横杆后发现有一个转向灯不亮，说明这两灯是 　   　（选填“串联”或“并联”）。

（2）如图是该车自动测定汽车油箱内油面高度的装置原理图，图中的油量表实质是 　   　改装而成的（选填“电压表”或“电流表”），定值电阻R0的作用是 　   　，在加油的过程中，油量表的示数 　   　。（选填“变大”、“变小”或“不变”）

17．（2021秋•鼓楼区期末）如图（甲）所示的电路中，R为滑动变阻器，R0为定值电阻，电源电压恒定不变，在滑片P滑动过程中，电压表与电流表的示数变化如图（乙）所示，根据图像信息，滑动变阻器R的最大阻值是 　   　Ω，R0阻值是 　   　Ω，电源电压为 　   　V。

18．（2021秋•高邮市期末）如图是R1、R2两电阻的电压与电流关系图象，由图可知，电阻R1的阻值为 　   　Ω，电阻R2的阻值为 　   　Ω，若将两电阻并联后接在3V电源两端，干路电流为 　   　A。

19．（2021秋•沭阳县校级期末）如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关S1闭合、S2断开，甲、乙为电流表时，两表示数之比是I甲：I乙＝3：5，则R1：R2＝　   　；当开关S1、S2都闭合，甲、乙两表为电压表时，甲、乙两表示数之比为 　   　。

20．（2021秋•阜宁县期末）如图是汽车油量表的工作原理图，其中的油量表是用 　   　表改装的，当油箱中的油面下降时，变阻器R1接入电路的阻值变 　   　，油量表的示数 　   　（选填变大、变小、不变），定值电阻R0在电路中的作用 　   　。

21．（2021秋•建湖县期末）如图是家用燃气报警器的简化原理图。电源电压保持不变，R0为定值电阻，气敏电阻R的阻值随燃气的浓度增大而减小，当有燃气泄漏时，电流表的示数 　   　（增大减小/不变，下空同），电压表示数 　   　：若电压表示数变化到某一数值时报警器开始报警，要使报警器在燃气浓度更低的情况下报警，R0应选用 　   　（更大/更小）阻值的电阻。

22．（2021秋•常州期末）如图所示是一种测定油箱内油量的装置。其中R是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定轴O转动，另一端固定着一个浮子。油箱中的油量减少时，滑动变阻器滑片向 　   　（选填“上”或“下”）移动，电流表的示数 　   　（选填“变大”“变小”或“不变”）。

23．（2021秋•兴化市期末）如图是小明自制的一种测定油箱内油面高度的装置。油量表是由量程为0～0.6A的电流表改装而成的，滑动变阻器R的最大阻值为20Ω，从油量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度。已知电源电压为12V，当油箱内油面高度最高时，R的金属滑片在最下端，油量表指针满偏；当油箱内没有油时，R全部接入电路，油量表的读数最小。则R0的阻值是 　   　Ω，油量表的最小读数是 　   　A；当油箱内油面的高度降为最高油面一半时，滑片正好在R的中点，此时油量表的读数是 　   　A，据此推理油量表的刻度 　   　（“均匀”/“不均匀”）。

24．（2021秋•仪征市期末）如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关S1、S2都闭合时，电流表的示数为0.5A，电压表的示数为6V；将电压表、电流表的位置互换，当开关S1断开，S2闭合，电流表示数为0.3A，则R1＝　   　Ω，R2＝　   　Ω．

25．（2021秋•邗江区期末）在如图所示的电路中，电源电压为6V，R1＝4Ω，只闭合开关S1后，电压表的示数为4V，则电流表的示数为 　   　A，电阻R2的阻值为 　   　Ω．若同时闭合开关S1、S2，则电流表的示数 　   　，电压表的示数 　   　（均选填“变大”、“变小”或“不变”）。

五．电路的动态分析

26．（2021秋•南京期末）在如图所示的电路中，电源电压保持不变。当电键S由闭合到断开时，电流表的示数将 　   　，电压表与电流表示数的比值将 　   　。（两空均选填“变大”“变小”“不变”或“无法确定”）

27．（2021秋•淮安区期末）如图所示是某同学设计的压力计电路原理图，当闭合开关S，A板受到向下的压力增大时，R2接入电路的阻值 　   　（填“增大”或“减小”），为实现压力增大，电表示数增大，应把 　   　表改装为压力计。

六．电流表、电压表在判断电路故障中的应用

28．（2021秋•盱眙县期末）如图所示，闭合开关S，发现电灯L1、L2均不亮，电流表示数为零，说明电路存在　   　故障，用电压表进行检测，发现b、c间电压为零，a、b和a、c间电压均为3V，则电路的故障是　   　。