第14章-欧姆定律（填空题）-【期末题汇编】2022-2023苏科版九年级物理上学期期末复习专题精炼

一．影响电阻大小的因素

1．（2021秋•江阴市期末）在物理创新实验课上，小华通过两个实验探究影响电阻大小的因素。

（1）在如图甲所示的电路中，保持适当的电源电压，在a、b间接入一根黄瓜，闭合开关，小量程电流表有明显示数。接着用美工刀把黄瓜中间切掉一小块，让黄瓜中间的截面明显变细，此时黄瓜的阻值 　变大　，电流表示数 　变小　。（均选填“变大”、“不变”或“变小”）

（2）在如图乙所示的电路中，在c、d间接入一只敲碎玻璃外壳的白炽灯，闭合开关，对着白炽灯灯丝吹气，灯L变亮，说明白炽灯灯丝电阻大小与 　温度　有关。

【答案】（1）变大；变小；（2）温度。

【解析】解：（1）保持适当的电源电压，当在a、b间接入一条黄瓜时，闭合开关，小量程电流表有明显示数，该老师用美工刀把黄瓜中间切掉一块让黄瓜中间的截面明显变细，在材料、长度和温度不变的情况下，黄瓜变细，则黄瓜的电阻变大，电路中的电流变小，即电流表示数变小；

（2）在c、d间接入一只敲碎玻璃外壳的白炽灯时，闭合开关，灯L发光，对着白炽灯灯丝吹气，灯丝的温度降低，灯L变亮，这说明电路中的电流变大了，即白炽灯灯丝电阻变小了，这说明电阻的大小与温度有关。

二．探究影响导体电阻大小的因素

2．（2021秋•灌南县期末）小明同学在“探究影响导体电阻大小因素”的实验中，提出了如下猜想：

猜想一：导体电阻的大小跟导体长度有关；

猜想二：导体电阻的大小跟导体的横截面积有关；

猜想三：导体电阻的大小跟导体的材料有关。

他利用如图所示电路进行探究，实验中分别将多根规格、材料不同的电阻丝两端接入电路MN两点间，请你帮他完成下列内容：

（1）实验中通过观察 　电流表示数　来比较电阻的大小；

（2）为了验证猜想二，小明同学应选用 　长度　和 　材料　相同，而 　横街面积　不同的电阻丝进行对比实验。

【答案】（1）电流表示数；（2）长度；材料；横街面积。

【解析】解：（1）在M、N之间分别接上不同的导体，不同导体电阻不同，对电流的阻碍作用不同，阻碍作用大的，通过的电流小，阻碍作用小的通过的电流大，所以可通过观察电流表示数来比较导体电阻的大小。

（2）要验证导体的电阻与导体的横截面积有关，应控制导体材料与长度相同而长度不同的导线进行实验。

三．滑动变阻器的使用

3．（2021秋•南京期末）如图甲所示的汽油机每秒钟内燃气对外做功10次，则该汽油机飞轮转速是 　1200　r/min。如图乙为某调光灯内部的电位器结构图，a、b、c是它的三个接线柱，a、c分别与弧形阻丝的两端相连，b与金属滑片相连，为实现调光功能，电位器应与灯 　串联　（选填“串联”或“并联”）；当将a、b接线柱接入电路，为使灯变亮，应 　逆时针　（选填“顺时针”或“逆时针”）旋动滑片。

【答案】1200；串联；逆时针。

【解析】解：

（1）汽油机每秒内对外做功10次，因为一个工作循环飞轮转2圈，完成4个冲程，做功1次，所以1s内，飞轮转20圈，1min飞轮转动的圈数为60×20圈＝1200圈；

（2）电位器串联在电路中能改变电路中电流的大小，所以图中电位器应与灯泡串联；

当将a、b接线柱接入电路，滑片左边的电阻丝接入电路，为使灯变亮，逆时针转动旋钮时，电位器接入电路的电阻变小，电路中电流变大，灯泡变亮。

四．欧姆定律的应用

4．（2021秋•海州区期末）一盏车床照明灯正常工作时，它两端电压是36V，通过它的电流是1A，则照明灯正常工作时，灯丝电阻是 　36　Ω；现要将它接入电压为220V的家庭电路中正常使用，应该给它串联一个 　184　Ω的电阻。

【答案】36；184。

【解析】解；一盏车床照明灯正常工作时，它两端电压是36V，通过它的电流是1A，则照明灯正常工作时，灯丝电阻是：RL＝＝＝36Ω，

串联电路总电压等于各部分电压之和，则串联电阻需要分担的电压为：UR＝U﹣UL＝220V﹣36V＝184V。

串联电路各处电流相等，关键欧姆定律可得R＝＝＝184Ω。

5．（2021秋•丹阳市期末）规格为“2.5V 0.25A”的小灯泡正常工作时的电阻是 　10　Ω。现将它接到电压是4.5V的电源上，为使它正常工作，需要 　串　联一个阻值为 　8　Ω的电阻。

【答案】10；串；8。

【解析】解：根据欧姆定律可得灯泡正常工作时的电阻：RL＝＝＝10Ω；

由串联电路的分压特点可知，要使灯泡接在4.5V的电源上正常工作，应串联一个电阻分压，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，串联电阻两端的电压：UR＝U﹣UL＝4.5V﹣2.5V＝2V，

因串联电路中各处的电流相等，所以电路中的电流：I＝IL＝0.25A，

则串联电阻的阻值：R＝＝＝8Ω。

6．（2021秋•丹阳市期末）如图是小明自制的电子秤电路（不考虑弹簧的电阻，且弹簧形变量与外力成正比），已知电源电压恒为6V，滑动变阻器R1的规格为“20Ω 1A”，电子秤的测量范围是0～30kg；当电子秤达到最大测量值时，R1的金属滑片在最下端，改装成电子秤的电表正好满偏，则R2的阻值为 　20　Ω，轻质托盘上物体的质量为10kg时，该电表示数为 　1.5V　，电子秤刻度板上质量的刻度 　左疏右密　（“均匀分布”、“左疏右密”或“右疏左密”）。

【答案】20；1.5；左疏右密。

【解析】解：由图知滑动变阻器R1和定值电阻R2串联，电压表测量滑动变阻器电压，当不放被测物时滑动变阻器滑片P在a端，此时滑动变阻器接入电阻为0，那么电压表示数为0；

滑动变阻器最大阻值20Ω，电子秤的测量范围是0～30kg，当电子秤达到最大测量值时，R1的金属滑片在最下端，

此时滑动变阻器接入电路的电阻最大，由串联分压原理可知电压表的示数达到最大，由欧姆定律可知此时通过电路的电流最小，

此时改装成电子秤的电表正好满偏，所以电压表示数可表示被测物体的质量，电源电压为6V，所以电压表选择小量程接入电路，

串联电路总电压等于各部分电压之和，串联电路各处电流相等，根据欧姆定律可得；＝，即＝，解得：R2＝20Ω；

电子秤的测量范围是0～30kg，当被测物的质量为10kg时，滑动变阻器接入电阻为最大电阻的，此时R滑1＝Ω，

此时串联电路中的电流I＝＝＝0.225A，

滑动变阻器此时两端的电压U滑1＝IR滑1＝0.225A×Ω＝1.5V，所以电压表的示数为1.5V；

比较质量和电压的变化可知电子秤刻度板上质量的刻度不均匀，0～10kg对应0～1.5V，10～30kg对应1.5～3V，故电子秤刻度板上质量的刻度左疏右密。

7．（2021秋•灌南县期末）某导体两端的电压为6V时，通过它的电流是0.5A，该导体的电阻是 　12　Ω，如果将导体两端的电压增大到12V时，通过导体的电流为 　1　A，如果导体两端的电压突然变为0，此时导体的电阻是 　12　Ω。

【答案】12；1；12。

【解析】解：由I＝可得导体的电阻：

R＝＝＝12Ω，

因电阻是导体本身的一种性质，与导体两端的电压和通过的电流无关，

所以，将导体两端的电压增大到12V时或导体两端电压突然变为0时，导体的电阻仍为12Ω不变，

将导体两端的电压增大到12V时，通过导体的电流：

I′＝＝＝1A。

8．（2021秋•镇江期末）图1是温度报警电路，电压U恒为12V，虚线框内一只为热敏电阻，另一只为电阻箱，其中热敏电阻的阻值随温度变化的关系图线如图2所示。报警电路要求：①输出电压随温度升高而增大；②当输出电压≥8V时，便触发报警器（未画出）报警。图中热敏电阻应接在框 　2　（选填“1”或“2”）内；要求环境温度为38℃时开始报警，则电阻箱应调至 　0.8　kΩ；若保持电阻箱阻值为上述值不变，仅将两电阻位置对调，则环境温度 　下降　（选填“上升”、“下降”）至 　18　℃时开始报警。

【答案】2；0.8；18。

【解析】解：（1）热敏电阻和电阻箱串联在电源上，当环境温度是38℃时，热敏电阻的阻值是0.4kΩ，此时输出电压为8V，当环境温度超过38℃时，热敏电阻的阻值变小，输出电压超过8V，说明环境温度从38℃升高时，热敏电阻阻值变小，热敏电阻两端的电压变小，电阻箱两端的电压变大，即输出电压变大，故热敏电阻接在2位置，电阻箱接在1位置；

（2）当热敏电阻接在2位置，电阻箱接在1位置，环境温度是38℃，热敏电阻是0.4kΩ＝400Ω，此时电阻箱两端的电压是8V，

因为串联电路总电压等于各串联导体两端电压之和，所以热敏电阻两端的电压U热＝U﹣U定＝12V﹣8V＝4V，

根据串联电路电流相等可得，电路中的电流I＝＝，即：＝，

则电阻箱的阻值R定＝800Ω＝0.8kΩ；

当热敏电阻和电阻箱的位置互换，电阻箱的阻值是0.8kΩ，输出电压为8V，即热敏电阻两端的电压是8V，

根据串联电路电压特点得，电阻箱两端的电压U'定＝U﹣U'热＝12V﹣8V＝4V，

根据串联电路电流相等可得，I′＝＝，即：＝，

则热敏电阻的阻值R'热＝1600Ω＝1.6kΩ，

由表格数据知，当热敏电阻的阻值是1.6kΩ时，环境温度是18℃，即环境温度下降至18℃时开始报警。

9．（2021秋•镇江期末）小灯泡正常发光时两端的电压为6V，通过它的电流为0.3A，该小灯泡正常发光时的电阻为 　20　Ω。现将其接入12V的电路中，为使该小灯泡能正常发光，应该 　串　联一个 　20　Ω的电阻。

【答案】20；串；20。

【解析】解：该小灯泡正常发光时的电阻为RL＝＝＝20Ω，

根据串联电路电压规律可知将其接入12V的电路中，为使该小灯泡能正常发光，应该串联一个电阻分压，此时电阻两端的电压：UR＝U﹣UL＝12V﹣6V＝6V，

串联电路各处电流相等，所以串联的电阻的阻值：R＝＝＝20Ω。

10．（2021秋•镇江期末）如图所示电路中，R0＝20Ω，滑动变阻器规格“40Ω 1A”。滑片P在最左端时，电流表示数为0.3A，则电源电压为 　6　V。将滑片P移至最右端时，电流表A的示数为 　0.1　A，电压表V示数为 　4　V。

【答案】6；0.1；4。

【解析】解：（1）由图可知：滑片P在最左端时，电路为R0的基本电路，

由欧姆定律得：U＝I0R0＝0.3A×20Ω＝6V；

（2）将滑动变阻器的滑片P移至最右端时，R0与R串联连入电路，电流表测量电路中的电流，

则总电阻R总＝R0+R＝20Ω+40Ω＝60Ω，

电路中的电流：

I＝＝＝0.1A，

滑动变阻器两端的电压为：

UR＝IR＝0.1A×40Ω＝4V，即电压表的示数为4V。

11．（2021秋•镇江期末）如图，R1是滑动变阻器，滑片P做成可以绕O点转动的杠杆，另一端通过可以自由转动的轻杆和浮标相连，U＝9V。若油面上升，油量表示数将变 　大　。若R1接入电路的阻值为10Ω时油量表指针指在3V，此时电路中的电流为 　0.3　A，电阻箱R2阻值为 　20　Ω。若不慎调大了R2的阻值，则油量表示数将偏 　小　。

【答案】大；0.3；20；小。

【解析】解：（1）由电路图可知，闭合开关，R1与R2串联，电压表测量R1滑片与上端之间电阻两端的电压，当油箱中的油面上升时，滑片向下移动，电路中的总电阻变大，根据I＝可知电路的电流变小，根据U＝IR知R2两端的电压变小，电压表的示数变大，即油量表示数变大；

（2）当电压表示数为3V，电路中的电流：

I＝＝＝0.3A，

由I＝可得电路中的总电阻：

R总＝＝＝30Ω，

因为串联电路中总电阻等于各部分电阻之和，

所以电阻箱R2阻值为：

R2＝R总﹣R1＝30Ω﹣10Ω＝20Ω；

（3）若不慎调大了R2的阻值，电路的总电阻变大，根据I＝可知电路的电流变小，在与电压表并联部分的电阻不变时，根据U＝IR知电压表的示数变小，即油量表示数将偏小。

12．（2021秋•姑苏区校级期末）定值电阻R1两端加4.5V电压时，通过的电流为0.45A，则R1的阻值 　10　Ω，如图所示电路，电源电压保持3V不变，R1和定值电阻R0并联，电流表示数为0.50A，则R0的阻值 　15Ω　；用阻值为30Ω的电阻R2替换R1接入电路，电流表示数变为 　0.30　A。

【答案】10；15；0.30。

【解析】解：（1）由I＝可得，定值电阻R1的阻值：

R1＝＝＝10Ω；

（2）由电路图可知，R0与R1并联，电流表A测干路电流，

根据并联电路的电压特点可知两电阻两端的电压大小等于电源电压3V

通过R1的电流：

I1＝＝＝0.30A，

由并联电路的电流特点可知，

通过定值电阻R0的电流：

I0＝I﹣I1＝0.50A﹣0.30A＝0.20A，

由I＝可得，定值电阻R1的阻值：

R0＝＝＝15Ω；

（3）用阻值为30Ω的电阻R2替换R1接入电路，R0与R2并联，

由并联电路的特点可知，此时通过R0的电流没有发生变化，

通过R2的电流：

I2＝＝＝0.10A，

由并联电路的电流特点可知，干路电流：

I'＝I0+I2＝0.20A+0.10A＝0.30A，

即此时电流表的示数为0.30A。

13．（2021秋•盱眙县期末）如图所示，电源电压6V且保持不变，开关S闭合后，电压表示数2V，则L1的电压 　4　V，灯泡L1、L2中电阻较大的是 　L1　，通过灯L1、L2的电流之比为 　1：1　。

【答案】4；L1；1：1。

【解析】解：由图可知，当开关S闭合后，电压表测的是灯L2两端的电压，所以L2两端电压为2V；

由于两灯串联，根据串联电路电压规律得U1＝U﹣U2＝6V﹣2V＝4V；

因两灯串联，故通过灯L1、L2的电流相等，通过灯L1、L2的电流之比为1：1；

根据R＝可知L1、L2中电阻较大的是L1。

14．（2021秋•海陵区期末）如图甲所示，电源电压保持不变，R0、R1均为定值电阻，R2为滑动变阻器，闭合开关，将滑动变阻器滑片由一端移到某一位置的过程中，两电压表示数随电流表示数变化的图像如图乙所示，则R1的阻值是 　8Ω　，图中a点应标的电压值是 　5　V，电源电压是 　6　V，R0的阻值是 　2　Ω。

【答案】8Ω；5；6；2。

【解析】解：由电路图可知，闭合开关，定值电阻R0、R1与滑动变阻器R2串联接入电路，电压表V1测滑动变阻器两端的电压，电压表V2测定值电阻R1与滑动变阻器两端的总电压，电流表测量电路电流；

由乙图可知通过电路的最小电流为0.3A，此时UV2＝5.4V，UV1＝3V，

因串联电路总电压等于各分电压之和，所以定值电阻R1两端的电压：U1＝UV2﹣UV1＝5.4V﹣3V＝2.4V，

由欧姆定律可得，定值电阻R1的阻值：R1＝＝＝8Ω，

因串联电路各处电流相等，则定值电阻R0的阻值可表示为：R0＝＝﹣﹣﹣﹣﹣﹣①，

由乙图可知当通过电路的电流为0.5A，UV2′＝a，UV1′＝1V，

此时定值电阻R1两端的电压：U1′＝I2R1＝0.5A×8Ω＝4V，

根据串联电路电压规律可知：UV2′＝UV1′+U1′＝1V+4V＝5V，即a＝5V，

此时定值电阻R0的阻值可表示为：R0＝＝﹣﹣﹣﹣﹣﹣②，

联立①②可得：U＝6V，R0＝2Ω。

15．（2021秋•吴江区期末）如图是小明设计的风力测定仪，O是转动轴，金属杆OC下面连接着一块受风板，AB是电阻片，它跟金属杆组合在一起的作用相当于一个 　滑动变阻器　。该风力测定仪工作时，风力越大，灯泡的亮度越 　亮　。小明发现，在风力变化不大时，仅凭灯泡的亮度难以准确显示风力大小，要克服这个缺点，可以在电路中串联一个 　电流　表。

【答案】滑动变阻器；亮；电流。

【解析】解：

（1）由图知，无风时OC是竖直的，连入电路的电阻是AB段；有风时，OC杆偏转一定的角度，连入电路的电阻变为BP段，连入电路的电阻随风力的大小而改变，所以金属杆OC与弧形电阻AB组合在一起相当于一个滑动变阻器；

（2）风越大，OC杆偏转的角度越大，BP段接入电路的电阻越小，则总电阻变小，电源电压不变，由欧姆定律可知电路中的电流变大，灯泡越亮；

（3）仅凭灯泡的亮度难以准确显示风力大小，要克服这个缺点，可以在电路中串联一个电流表。

16．（2021秋•鼓楼区校级期末）小明家买了一辆崭新的汽车，通过观察，小明发现汽车上用到了很多电学知识：

（1）检修汽车同侧前后两个转向灯时，司机会拨动方向盘旁边的横杆，并观察转向灯的发光情况，司机所拨动的这根横杆相当于电路中的 　开关　；若拨动横杆后发现有一个转向灯不亮，说明这两灯是 　并联　（选填“串联”或“并联”）。

（2）如图是该车自动测定汽车油箱内油面高度的装置原理图，图中的油量表实质是 　电流表　改装而成的（选填“电压表”或“电流表”），定值电阻R0的作用是 　保护电路　，在加油的过程中，油量表的示数 　变大　。（选填“变大”、“变小”或“不变”）

【答案】（1）开关；并联；（2）电流表；保护电路；变大。

【解析】解：

（1）拨动方向盘旁边的横杆，汽车同侧的前后两个转向灯会同时闪亮、同时熄灭，若一个转向灯坏了，另一个仍能发光，则这两灯是并联；

司机拨动这根横杆，转向灯才会工作，所以这根横杆起到了开关的作用，即司机所拨动的这根横杆相当于电路中的开关；

（2）由电路图可知，油量表串联在电路中，实际是一电流表；定值电阻R0的作用是可以防止电路中的电流过大而烧坏仪表，保护电路；

在加油时，浮子位置升高，在杠杆作用下，滑动变阻器连入电路的阻值变小，根据I＝可知，在电源电压不变时，使电路中的电流变大，电流表示数变大，即油量表示数变大。

17．（2021秋•鼓楼区期末）如图（甲）所示的电路中，R为滑动变阻器，R0为定值电阻，电源电压恒定不变，在滑片P滑动过程中，电压表与电流表的示数变化如图（乙）所示，根据图像信息，滑动变阻器R的最大阻值是 　35　Ω，R0阻值是 　5　Ω，电源电压为 　8　V。

【答案】35；5；8。

【解析】解：

由电路图可知，R0和R串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流；

滑动变阻器接入电路的电阻最大时，电路中的电流最小，由乙图可知，电路中的最小电流I最小＝0.2A，变阻器R两端的电压U滑＝7V，

由I＝可得，滑动变阻器的最大阻值：R滑＝＝＝35Ω；

因串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以由I＝可知，电源电压：U＝U滑+I最小R0＝7V+0.2A×R0﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①，

当滑动变阻器接入电路的电阻最小时，电路电流最大，由乙图可知，此时电路电流I最大＝1.6A，

则电源电压：U＝I最大R0＝1.6A×R0﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

联立①②可得：U＝8V，R0＝5Ω。

18．（2021秋•高邮市期末）如图是R1、R2两电阻的电压与电流关系图象，由图可知，电阻R1的阻值为 　10　Ω，电阻R2的阻值为 　5　Ω，若将两电阻并联后接在3V电源两端，干路电流为 　0.9　A。

【答案】10；5；0.9。

【解析】解：

（1）由图象可知，当I＝0.3A时，U1＝3V，U2＝1.5V

由I＝可得，R1的阻值：R1＝＝＝10Ω，R2的阻值：R2＝＝＝5Ω；

（2）将两电阻并联后接在3V电源两端，则U1＝U2＝U＝3V，

由图象可知，此时I1＝0.3A，I2＝0.6A，

由并联电路的电流特点可得，干路电流：I＝I1+I2＝0.3A+0.6A＝0.9A。

19．（2021秋•沭阳县校级期末）如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关S1闭合、S2断开，甲、乙为电流表时，两表示数之比是I甲：I乙＝3：5，则R1：R2＝　3：2　；当开关S1、S2都闭合，甲、乙两表为电压表时，甲、乙两表示数之比为 　5：2　。

【答案】3：2；5：2。

【解析】解：

（1）当开关S1闭合、S2断开，甲、乙为电流表时，R1和R2并联，甲电流表测R2支路的电流，乙电流表测干路电流；

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以通过两电阻的电流之比：＝＝＝，

因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，由I＝可得，两电阻的阻值之比：＝＝＝；

（2）当开关S1、S2闭合，甲、乙两表为电压表时，R1与R2串联，甲电压表测电源的电压，乙电压表测R2两端的电压，

因串联电路中各处的电流相等，所以两电阻两端的电压之比：＝＝＝，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以两电压表的示数之比：＝＝＝。

20．（2021秋•阜宁县期末）如图是汽车油量表的工作原理图，其中的油量表是用 　电流　表改装的，当油箱中的油面下降时，变阻器R1接入电路的阻值变 　大　，油量表的示数 　变小　（选填变大、变小、不变），定值电阻R0在电路中的作用 　保护电路　。

【答案】电流；大；变小；保护电路。

【解析】解：（1）图中油量表串联在电路中，是由电流表改装而成的；

（2）由电路图可知，R0与R1串联，电流表测电路中的电流，

当油箱中的油面下降时，浮标下移，在杠杆的作用下滑片上移，R1接入电路中电阻丝的长度变长，其阻值变大，电路的总电阻变大，

由I＝可知，电路中的电流变小，即油量表的示数变小；

（3）由电路图可知，电路中如果没有定值电阻R0，则当滑动变阻器滑片P滑到下端时，电路会短路，会损坏油量表与电源，

由此可见，定值电阻R0的作用是：保护电路，避免短路。

21．（2021秋•建湖县期末）如图是家用燃气报警器的简化原理图。电源电压保持不变，R0为定值电阻，气敏电阻R的阻值随燃气的浓度增大而减小，当有燃气泄漏时，电流表的示数 　增大　（增大减小/不变，下空同），电压表示数 　减小　：若电压表示数变化到某一数值时报警器开始报警，要使报警器在燃气浓度更低的情况下报警，R0应选用 　更大　（更大/更小）阻值的电阻。

【答案】增大；减小；更大。

【解析】解：

由电路图可知，气敏电阻R和定值电阻R0串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）因气敏电阻R的阻值随浓度的增大而减小，

所以，当有燃气泄漏时，燃气的浓度增大，R的阻值减小，电路中的总电阻减小，

由I＝可知，电路中的电流增大，即电流表的示数增大；

电路中的电流增大，由U＝IR可知，R0两端电压增大，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，气敏电阻R两端的电压减小，即电压表示数减小；

（2）由（1）可知，当电压表示数减小至某一数值时报警器开始报警；

由题知，燃气浓度越低，气敏电阻的阻值越大，气敏电阻分压越多，即电压表示数越大；要使电压表示数减小至报警的数值，由串联分压的规律可知，需要使R0分得的电压增大，需要将R0的阻值增大，所以，要使报警器在燃气浓度更低的情况下报警，R0应选用更大阻值的电阻。

22．（2021秋•常州期末）如图所示是一种测定油箱内油量的装置。其中R是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定轴O转动，另一端固定着一个浮子。油箱中的油量减少时，滑动变阻器滑片向 　上　（选填“上”或“下”）移动，电流表的示数 　变小　（选填“变大”“变小”或“不变”）。

【答案】上；变小。

【解析】解：

由电路图可知，定值电阻R0与滑动变阻器R串联，电流表测电路中的电流，

油箱中的油量减少时，浮标下移，在杠杆的作用下滑片上移，变阻器R接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻变大，由I＝可知，电路中的电流变小，即电流表的示数变小。

23．（2021秋•兴化市期末）如图是小明自制的一种测定油箱内油面高度的装置。油量表是由量程为0～0.6A的电流表改装而成的，滑动变阻器R的最大阻值为20Ω，从油量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度。已知电源电压为12V，当油箱内油面高度最高时，R的金属滑片在最下端，油量表指针满偏；当油箱内没有油时，R全部接入电路，油量表的读数最小。则R0的阻值是 　20　Ω，油量表的最小读数是 　0.3　A；当油箱内油面的高度降为最高油面一半时，滑片正好在R的中点，此时油量表的读数是 　0.4　A，据此推理油量表的刻度 　不均匀　（“均匀”/“不均匀”）。

【答案】20；0.3；0.4；不均匀。

【解析】解：

（1）当油面最高时，R的金属片在最下端，R接入电路的阻值为0，此时电路中的电流为0.6A，R0的阻值为：；

（2）当油面最低时，R与R0串联，且R接入电路的阻值最大为20Ω，电路中的最小电流即油量表的最小读数为：；

（3）当油面为最高油面一半时，R与R0串联，且R接入电路的阻值为10Ω，电路中的电流为：

＝＝＝0.4A；

（4）由题意和以上解答可知，当油箱内油面最高时油量表的示数最大为0.6A，当油箱内油面的高度为最高油面一半时油量表的示数为0.4A，当油箱内油面最低时油量表的示数最小为0.3A，即油的体积均匀减小时电流表的示数不是均匀减小的，所以油量表的刻度不均匀。

24．（2021秋•仪征市期末）如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关S1、S2都闭合时，电流表的示数为0.5A，电压表的示数为6V；将电压表、电流表的位置互换，当开关S1断开，S2闭合，电流表示数为0.3A，则R1＝　12　Ω，R2＝　8　Ω．

【答案】12；8。

【解析】解：

（1）由电路图知，当开关S1、S2都闭合时，两电阻并联，电压表测电源的电压，电流表测R1支路的电流，

则电源的电压U＝6V，

由并联电路特点和I＝可得：

R1＝＝＝12Ω；

（2）将电压表、电流表的位置互换，当开关S1断开、S2闭合，两电阻串联，电压表测电源的电压，电流表测电路中的电流，

此时电路中的总电阻：

R＝＝＝20Ω，

因为串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以：R2＝R﹣R1＝20Ω﹣12Ω＝8Ω。

25．（2021秋•邗江区期末）在如图所示的电路中，电源电压为6V，R1＝4Ω，只闭合开关S1后，电压表的示数为4V，则电流表的示数为 　1　A，电阻R2的阻值为 　2　Ω．若同时闭合开关S1、S2，则电流表的示数 　变大　，电压表的示数 　变大　（均选填“变大”、“变小”或“不变”）。

【答案】1；2；变大；变大。

【解析】解：由图示电路图可知，只闭合S1，两电阻串联，电压表测R1两端电压，电流表测电路电流，

电路电流：I＝＝1A，

由I＝可知电阻R2的阻值：R2＝＝＝＝2Ω；

哟哟图示电路图可知，两开关都闭合时，电阻被R2短路，只有电阻R1接入电路，

电压表测电源电压，电压表示数变大，电源电压不变，电路总电阻减小，

由欧姆定律可知，电路电流变大，电流表示数变大。

五．电路的动态分析

26．（2021秋•南京期末）在如图所示的电路中，电源电压保持不变。当电键S由闭合到断开时，电流表的示数将 　变小　，电压表与电流表示数的比值将 　不变　。（两空均选填“变大”“变小”“不变”或“无法确定”）

【答案】变小；不变。

【解析】解：由电路图可知，当电键S闭合时，电路为R的简单电路，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流；

当电键S断开时，R与L串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，当电键S由闭合到断开时，电路中的总电阻变大，

由I＝可知，电路中的电流变小，即电流表的示数变小，

由R＝可知，电压表与电流表示数的比值等于R的阻值，

则电压表与电流表示数的比值不变。

27．（2021秋•淮安区期末）如图所示是某同学设计的压力计电路原理图，当闭合开关S，A板受到向下的压力增大时，R2接入电路的阻值 　增大　（填“增大”或“减小”），为实现压力增大，电表示数增大，应把 　电压　表改装为压力计。

【答案】增大；电压。

【解析】解：由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器串联接入电路，电流表测电路电流，当A板上压力增大时，滑动变阻器滑片向下移动，滑动变阻器接入电路的阻值变大，滑动变阻器分压变大，电压表示数变大，电路总电阻变大，电路电流变小，电流表示数变小，因此为使压力增大时，压力计的示数增大，应把电压表改装为压力计。

六．电流表、电压表在判断电路故障中的应用

28．（2021秋•盱眙县期末）如图所示，闭合开关S，发现电灯L1、L2均不亮，电流表示数为零，说明电路存在　断路　故障，用电压表进行检测，发现b、c间电压为零，a、b和a、c间电压均为3V，则电路的故障是　ab间有断路　。

【答案】断路；ab间有断路。

【解析】解：闭合开关S，发现电灯L1、L2均不亮，电流表示数为零，说明电路存在断路；

用电压表进行检测时，bc间电压为零，说明bc以外的位置发生了断路；

ac间电压为3V，说明电流表和开关完好；ab间电压为3V，说明ab间有断路。