第14章-欧姆定律（实验题）-【期末题汇编】2022-2023苏科版九年级物理上学期期末复习专题精炼

一．影响电阻大小的因素

1．（2021秋•盱眙县期末）在探究“电阻的大小与哪些因素有关”的实验中，采用如图甲所示的实验装置，a、b、c是镍铬合金制成的三根导线，a、b长度相同但粗细（横截面积）不同，a、c粗细相同而长短不同，导线d由锰铜合金制成，长短、粗细与导线b相同.

（1）实验中电流表的示数越大，对应的导线电阻越 　小　，此处运用到的物理研究方法是 　转换法　，此实验还需用到的研究方法是 　控制变量法　。

（2）将导线a接入电路，闭合开关，电流表示数如图乙所示，此时电流为 　0.22　A。

（3）依次将导线b、c、d替换导线a接入电路，电流表对应的示数如表所示：

| 导线代号 | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流表的示数 | 0.22A | 1.3A | 2.2A | 2.7A |

①选导线a、b比较是为了探究导线电阻的大小与 　横截面积　的关系。

②由实验数据可知：导线电阻的大小与材料有关，用相同材料制成的导线长度越长，横截面积越 　小　，电阻越大。

【答案】（1）小；转换法；控制变量法；（2）0.22；（3）①横截面积；小。

【解析】解：

（1）实验中通过电流表示数大小反映电阻大小，电流表示数越大，说明导线的电阻越小，这是转换法的应用；此实验还用到了控制变量法；

（2）图乙中，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.22A；

（3）导线a、b的材料、长度都相同但粗细（横截面积）不同，电流不同，电阻不同，是为了探究导线电阻的大小与横截面积的关系；

探究导线电阻的大小与材料的关系，需要控制长度、横截面积都相同，改变材料，故导线b、d符合题意；

由表中数据可知：在其它条件相同时，导体的长度越大，电阻越大；在其它条件相同时，导体的横截面积越小，电阻越大；导体的电阻与导体的材料有关；

综上所述，导线电阻的大小与材料有关，用相同材料制成的导线长度越长，横截面积越小，电阻越大。

二．探究电流与电压、电阻的关系

2．（2021秋•丹阳市期末）小华同学利用如图甲所示电路图探究“通过导体的电流与电阻的关系”。已知电源电压为3V，电流表量程是0～0.6A，电压表的量程是0～3V。

（1）连接电路时，开关应 　断开　，实验开始时，图甲中滑动变阻器的滑片P应位于 　左　端；

（2）实验时，若电压表示数突然变大，电流表示数突然变小，则导线 　a　可能断路；（选填“a”、“b”或“c”）

（3）在探究电流与电阻的关系时，小华同学在5～20Ω范围内改变电阻箱的阻值，通过调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数保持不变，记录下电阻箱的阻值R与对应的电流表示数I，并绘制了与R倒数之间的关系图线如图乙图线①。

①本次实验中，根据图线①可知，电压表示数保持 　2　V不变；

②根据图线①可知，为了保持上述电压表的示数不变，实验中滑动变阻器接入电路中的阻值最大为 　10　Ω。

③实验结论：在电压一定时，　电流与电阻成反比　；

（4）小明完成相同实验绘制的图线如图乙图线②所示，与图线①比较，图线②斜率更大（图线更陡）的原因是：　图线②电阻两端的电压高于图线①电阻两端的电压　。

【答案】（1）断开；左；（2）a；（3）①2；②10；③电流与电阻成反比；（4）图线②电阻两端的电压高于图线①电阻两端的电压。

【解析】解：（1）为了防止触电和保护电路，连接电路时，开关应断开；

为了保护电路，闭合开关前滑片在阻值最大处，即左端；

（2）实验时，若电压表示数突然变大，电流表示数突然变小，说明电路出现了断路；电压表有示数，说明电压表的正负接线柱与电源的正负极是接通的，所以故障的原因是导线a可能断路。

（3）①由图乙图线①可知，电流为0.4A时，R＝5Ω，由欧姆定律I＝，定值电阻两端的电压为：

U＝IR＝0.4A×5Ω＝2V，故电压表示数保持2V不变；

②由图乙图线①可知，电路的最小电流为0.1A，由串联电路电压的规律及欧姆定律I＝得出此时变阻器连入电路的电阻为：

R滑＝＝＝＝10Ω，故本次实验中滑动变阻器接入电路中的最大阻值为10Ω；

③如下图所示，因图像为过原点的直线，

故得出电流与电阻的倒数成正比，即在电压一定时，电流与电阻成反比；

（4）由欧姆定律I＝，电阻的电压为：

U＝IR＝，

比较图线①②可知，当R相同时，图线②的电流大于图线①的电流，根据U＝IR可知，图线②的电压大于图线①的电压，所以与图线①比较，图线②斜率更大（图线更陡）的原因是：图线②电阻两端的电压高于图线①电阻两端的电压。

3．（2021秋•高邮市期末）小明“探究电流与电压的关系”，设计的实验电路图如图甲所示，已知电源电压为3V，定值电阻R，的阻值为5Ω，小明有三个规格分别为“10Ω”、“20Ω”和“50Ω”的滑动变阻器，完成下列题目：

（1）闭合开关，调节滑动变阻器滑片，使电压表示数为某一定值，此时电流表示数如图乙所示，为 　0.4　A。

（2）小明准备测出0.5V、1.0V、1.5V、2.0V下的电流，得出结论。为了完成实验，应该选用规格为 　“50Ω”　的滑动变阻器，小明记录数据如表，由于粗心，忘记将第三组电压表示数填入表格，这里的电压值应该为 　1.5　V。

| U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |

（3）从以上表格中的数据可以得出：在 　电阻　一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压成 　正比　。

（4）小明又想测量某未知电阻Rx的阻值，设计了如图丙所示的电路（R为已知阻值的定值电阻），并设计了如下实验步骤，请帮助他把缺少的步骤补全，并写出Rx的表达式。实验步骤：

A．按照设计的电路图连接电路。

B．开关S断开时，读出电流表的示数，记为I。

C． 　闭合开关S，读出电流表的示数，记为I'　。

表达式：Rx＝　•R0　（用已知物理量和测量出的物理量符号表示）。

【答案】（1）0.4；（2）“50Ω”；1.5；（3）电阻；正比；（4）闭合开关S，读出电流表的示数，记为I'；•R0。

【解析】解：（1）由图知电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，电流表的示数为0.4A；

（2）（3）由表格数据知当电压表的示数为0.5V时电路的电流为0.1A，根据串联电路的分压作用知滑动变阻器两端的电压为：U滑＝U﹣UV＝3V﹣0.5V＝2.5V，滑动变阻器的电阻为：R滑＝＝＝＝25Ω＞20Ω，所以选用“50Ω”的滑动变阻器；

探究电流与电压的关系，需要控制电阻不变，改变电阻两端的电压，由表格数据知：在电阻一定时导体中的电流与导体两端的电压成正比，所以＝，即代入数据有＝，解得U3＝1.5V；

（4）实验步骤：

A、按照设计的电路图连接电路。

B、开关S断开时，读出电流表的示数，记为I，此时定值电阻与待测电阻串联，由电阻的串联特点可知：R串＝Rx+R0；由欧姆定律可得：U＝I（Rx+R0）。

C、闭合开关S，读出电流表的示数，记为I'，此时只有待测电阻连入电路，由欧姆定律可得：U＝I'Rx。

电源电压不变，所以有：I'Rx＝I（Rx+R0），

解得：Rx＝•R0。

4．（2021秋•海州区期末）在“探究电流与电阻关系”的实验中，实验器材有：电源（电压恒为4.5V）电流表、电压表、滑动变阻器和开关各一个，阻值为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω的定值电阻五个，导线若干。

（1）请用笔画线代替导线将图甲所示实验电路连接完整；

（2）断开开关S，小明用10Ω的电阻替换5Ω的电阻后，接下来闭合开关后应 　调节滑动变阻器，使电压表的示数保持不变　，再观察与记录电流表的示数；

（3）图乙是根据实验数据画出的I﹣R图像.其中阴影面积对应的物理量是 　定值电阻两端的电压　；

（4）根据图像，所得实验结论是：　电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比　。

【答案】（1）见上图；（2）调节滑动变阻器，使电压表的示数保持不变；（3）定值电阻两端的电压；（4）电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

【解析】解：（1）根据图乙中的数据知电流表应选用小量程，然后将电流表串联接入电路中，如下图所示；

（2）探究电流与电阻的实验中应控制不同定值电阻两端的电压不变，所以小明用10Ω的电阻替换5Ω的电阻后，接下来闭合开关后应调节滑动变阻器，使电压表的示数保持不变；

（2）根据画出I﹣R图象（如图乙）知，图中阴影面积为长方形，其面积等于IR，由欧姆定律得，U＝IR，所以阴影面积表示的物理量是电阻两端的电压；

（4）由图像可知，导体的电阻增大，通过导体的电流减小，通过导体的电流与导体的电阻的乘积保持不变，故可得出结论：电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

5．（2021秋•溧阳市期末）在“探究电流和电阻关系”实验中，提供器材有电源（恒为4.5V），定值电阻R1（5Ω）、R2（10Ω）、R3（15Ω）、R4（20Ω）、R5（25Ω），滑动变阻器R'“50Ω 1A”、电压表（0～3V、0～15V）、电流表（0～0.6A）、开关、导线若干。小明设计了如图甲所示的电路进行实验。

（1）电路连接完毕，闭合开关S，发现电流表有示数、电压表无示数，若电路故障只出现在R1和R′上，则电路故障是 　定值电阻R1短路了　；

（2）排除电路故障后，将滑动变阻器的滑片P移到最 　右　（左/右）端，闭合开关，调节滑片P，使电压表的示数为2.5V，此时电流表示数如图乙所示，为 　0.5　A；

（3）保持滑片P位置不变，断开开关，用R2替换R1，再闭合开关，发现电压表示数变 　大　（大/小），应向 　右　（左/右）移动滑片P才能满足实验要求；

（4）分别用定值电阻R3、R4、R5依次替换R2，重复实验，并绘制出I﹣R图像如图丙所示，由图像可得出的结论是：　电压一定时，通过导体的电流与其电阻成反比　；

（5）为完成该实验探究，滑动变阻器连入电路的最小阻值为 　4　Ω；

（6）以现有的实验器材实验，定值电阻两端的预设电压可取的最小值为 　1.5　V。

【答案】（1）定值电阻R1短路了；（2）右；0.5；（3）大；右；（4）电压一定时，通过导体的电流与其电阻成反比；（5）4；（6）1.5。

【解析】解：（1）电压表无示数，可能是与电压表并联的支路短路，或与电压表并联的支路以外的电路断路了，而电流表有示数，说明电路不是断路，因此故障可能是与电压表并联的定值电阻R1短路了；

（2）为了保护电路，闭合开关实验前，应将滑动变阻器的滑片移到最大阻值处，由图知，滑片左侧电阻丝接入电路，所以滑片应移到阻值最大的右端；由图乙可知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.5A；

（3）根据串联电路的分压原理可知，用R2替换R1，电阻增大，其分得的电压增大；探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，根据串联电路电压的规律可知，为了保持定值电阻两端电压不变，应增大滑动变阻器分得的电压，由串联分压的分压原理可知，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，使电压表的示数不变；

（4）由图像可知，导体的电阻增大，通过导体的电流减小，通过导体的电流与导体的电阻的乘积保持不变，故可得出结论：电压一定时，通过导体的电流与其电阻成反比；

（5）由图丙可知，定值电阻两端的电压为：UV＝IR＝0.5A×5Ω＝2.5V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压：U滑＝U﹣UV＝4.5V﹣2.5V＝2V，变阻器分得的电压为电压表示数的＝0.8倍，根据分压原理，当接入5Ω电阻时，变阻器连入电路中的电阻为：R滑＝0.8×5Ω＝4Ω，即滑动变阻器连入电路的最小阻值为4Ω；

（6）因为串联电路电流相等，所以I＝＝，当定值电阻最大为25Ω时且滑动变阻器的电阻最大时定值电阻两端的电压最小，最小为：＝，解得UV＝1.5V。

6．（2021秋•灌南县期末）小明用如图所示电路“探究通过导体的电流与电阻的关系”，电源电压为6V，滑动变阻器规格为“50Ω 2A”，有5Ω、10Ω、15Ω、25Ω的定值电阻各一个。

| 序号 | 电阻R/Ω | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0.40 |
| 2 | 10 | 0.20 |
| 3 | 15 | 0.14 |
| 4 | 25 | 0.08 |

（1）在连接电路的过程中，开关必须处于 　断开　状态。

（2）将5Ω的电阻接入电路，闭合开关，移动滑片P发现电压表有示数，电流表始终无示数，其原因可能是定值电阻R 　断路　（选填“断路”或“短路”）。

（3）实验中，若保持电压表的示数为2V不变，将10Ω的电阻换成15Ω后，应将滑动变阻器的滑片向 　A　端移动（选填“A”或“B”）。

（4）小明将实验数据记录在乙图的表格中，根据数据分析得到的结论是 　电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比　。

【答案】（1）断开；（2）断路；（3）A；（4）电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

【解析】解：（1）连接电路时，为保护电路，开关应断开；

（2）将5Ω的电阻接入电路，闭合开关，移动滑片P，发现电流表始终无示数，这说明电路出现了断路现象；电压表有示数，说明电压表与电源两极之间的电路是连通的，所以与电压表并联的支路断路了，即故障是定值电阻断路；

（3）根据串联电路的分压原理可知，将定值电阻由10Ω换成15Ω，电阻增大，其分得的电压增大；

探究电流与电阻的实验中应控制定值电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知，为了保持定值电阻两端电压不变，应增大滑动变阻器分得的电压，由串联分压的分压原理可知，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向A端移动，使电压表示数保持为2V不变；

（4）分析表格中的数据，计算出每组电流与电压的乘积，发现电流与电阻的乘积为一个定值，从而可以得出结论：电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

7．（2021秋•鼓楼区校级期末）小明在探究“电流与电阻的关系”时，可供使用的实验器材有：电源（电压恒为6V）、电流表、电压表、滑动变阻器、开关各一个，阻值不同的定值电阻四个（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω），导线若干。

（1）如图所示，当闭合开关试触时，若发现电流表指针摆动出现了图乙所示情况，存在的问题是：　电流表正负接线柱接反了　。

（2）小明先将5Ω的电阻接入a、b间，闭合开关后，移动滑片P使电压表示数为U0，记录相应的电流值；然后将5Ω的电阻换成10Ω的电阻接入a、b间，闭合开关后，滑片P应向 　d　（选填“c”或“d”）端移动，直至 　电压表示数为U0　，再记下相应的电流值。

（3）但小明在换用20Ω电阻做实验时，发现该电阻已经损坏，能否利用现有的几个电阻解决这个问题呢？请你写出简单的解决方法：　可以把5Ω与15Ω的电阻串联接入ab间进行实验　。

（4）小明根据实验数据得出I﹣R变化的图像，如图丙所示：则小明实验时U0＝　2.4　V，实验中所用的滑动变阻器的最大阻值不能小于 　30　Ω。

【答案】（1）电流表正负接线柱接反了；（2）d；电压表示数为U0；（3）把5Ω与15Ω的电阻串联接入ab间进行实验；（4）2.4；30。

【解析】解：（1）当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动出现了如图乙所示的情况，即电流表指针反向偏转，则他们在电流表的使用上存在的问题是：电流表正负接线柱接反了；

（2）将5Ω电阻换成10Ω的电阻后，根据串联分压原理可知定值电阻两端分压变大，大于U0，滑动变阻器分压减小，为保持电阻两端电压不变，应向d端移动滑片，使滑动变阻器接入电路的阻值增大，减小定值电阻的分压，直到电压表示数为U0；

（3）根据电阻串联知，当20Ω电阻损坏，可以把5Ω与15Ω的电阻串联接入ab间进行实验；

（4）电阻两端的电压为：U0＝IR＝0.48A×5Ω＝2.4V，

由图像丙知当定值电阻的阻值为20Ω时，电路电流为0.12A，

此时滑动变阻器接入电路的阻值：

R滑＝＝＝30Ω，

则实验所用的滑动变阻器，其最大阻值不能小于30Ω；

8．（2021秋•仪征市期末）小明用如图甲所示电路探究“电流与电阻的关系”，电源电压3V，电阻R1有4个阻值（5Ω、10Ω、20Ω、40Ω）供选用，滑动变阻器R2规格为“10Ω 1A”。

| 实验序号 | R1/Ω | I/A |
| --- | --- | --- |
| ① | 5 | 0.4 |
| ② | 10 | 0.20 |
| ③ | 20 | 0.10 |

（1）开关闭合前，应将滑动变阻器R2滑片移到最 　左　（选填“左”或“右”）端；当开关闭合后，发现电压表有明显偏转，电流表示数几乎为0，则可能是R1　断路　（选填“短路”或“断路”）。

（2）当接入的电阻R1阻值为5Ω时，闭合开关，调节滑片，使电压表示数到达某一数值，此时电流表示数如图乙所示，该示数为 　0.4　A。再将R1阻值换成10Ω、20Ω后，重复上述操作。实验所得的三组数据如表格所示，由此可得出的结论是 　在电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比　。

（3）根据上述实验中电压表示数U和电流表示数I，结合理论推导，可以判断下列图像中一定不正确的是 　D　。

（4）小明换用40Ω定值电阻继续进行第4次实验，即使将滑动变阻器滑片移到最左端，也无法满足实验要求。仔细分析后，发现只需将电源电压减少 　0.5　V即可。

【答案】（1）左；断路；（2）0.4；在电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比；（3）D；（5）0.5。

【解析】解：（1）为了保护电路，开关闭合前，应将滑动变阻器的滑片P滑到阻值最大处的左端；

电流表示数几乎为0，说明电路可能有断路发生，电压表有明显偏转，说明电压表两接线柱到电源间是通路，故障的原因可能是R1断路；

（2）由图乙知，电流表选用小量程，分度值为0.02A，该示数为0.4A；

将R1阻值换成10Ω、20Ω后重复上述操作，根据表中数据，考虑到误差因素，电流与电阻之积为：

UV＝IR＝0.4A×5Ω＝0.20A×10Ω＝0.1A×20Ω＝2V，为一定值，由此可得：在电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比；

（3）AB、由电路图知，电压表测R1两端电压，电流表测电路中电流，在探究电流与电阻关系时，应保持定值电阻两端电压一定，改变定值电阻的阻值大小，得到结论为导体两端电压一定，通过导体的电流与导体的电阻成反比，故A、B图正确；

C、根据串联电路的分压原理知，＝＝，电源电压U和定值电阻两端电压U1为定值，所以R1与R2的比值为定值，即两者成正比，故C图正确；

D、由串联电路特点和欧姆定律知，电路中电流I＝，R2与I之间不是一次函数关系，故D图错误。

故选：D；

（4）研究电流与电阻关系实验时，要控制电阻的电压不变，第4次实验时，将40Ω电阻接入电路，电压表示数变大，小明将滑动变阻器调到最大值时即等于10Ω时，不能调为2V，即大于2V，说明电源电压太高或变阻器的最大电阻太小；

设换用电源电压为U′的电源，根据串联电路电压的规律和分压原理：

＝，

，U′＝2.5V，即将电源电压调至 2.5V，需将电源电压减小：3V﹣2.5V＝0.5V。

9．（2021秋•建邺区期末）探究导体的电流与电阻的关系实验如图所示，电源电压恒为6V，滑动变阻器的最大阻值为50Ω，电阻箱的可调范围为0～9999Ω。

（1）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移到 　B　（选填“A”或“B”）端。

（2）闭合开关后，电流表和电压表示数均为零，电路中的故障可能是 　滑动变阻器断路　。

（3）排除故障后，调节电阻箱的阻值为5Ω，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片P至某一位置，电流表示数如图乙所示，则电压表示数为 　2　V。改变电阻箱接入电路的电阻R，调节滑动变阻器的滑片P，多次实验，为保证实验顺利完成，电阻箱接入电路的最大阻值为 　25　Ω。

（4）图丙中以电流表示数I为纵坐标、以 　R　为横坐标建立平面直角坐标系，通过图像一定可以直观地得出“导体两端电压一定时，导体中的电流与导体电阻成反比”的结论。

【答案】（1）B；（2）滑动变阻器断路；（3）2；25；（4）R。

【解析】解：（1）为了保护电路，闭合开关实验前，应将滑动变阻器的滑片移到最大阻值处，由图知，滑片左侧电阻丝接入电路，所以滑片应移到阻值最大的B端；

（2）电流表示数为零，说明电路可能断路，电压表示数也为零，说明是电压表所测量的电阻箱以外的部分出现的断路，故电路故障为滑动变阻器断路（或电流表断路等）；

（3）由图乙可知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.4A，则定值电阻两端的电压为：UV＝IR＝0.4A×5Ω＝2V，故电压表的示数为2V；

实验中滑动变阻器的最大阻值为50Ω，电阻箱两端的电压始终保持UV＝2V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压：U滑＝U﹣UV＝6V﹣2V＝4V，则电压表示数为变阻器分得的电压的＝0.5倍，根据分压原理，当滑动变阻器接入电路的电阻为最大阻值50Ω时，电阻箱连入电路中的电阻为：R箱＝0.5×50Ω＝25Ω，即为保证实验顺利完成，电阻箱接入电路的最大阻值为25Ω；

（4）该实验是探究“导体的电流与电阻的关系“实验，要得出“导体两端电压一定时，导体中的电流与导体电阻成反比“的结论，图像应该反映的是电流随着电阻的变化而变化的关系，因此横坐标应该是电阻箱的阻值R。

10．（2021秋•泰兴市期末）（1）小明探究电流与电阻的关系，他利用电阻箱代替定值电阻设计了如图甲所示的电路，电阻箱R1规格“0～999.9Ω”，滑动变阻器R2规格为“20Ω 1A”，电源电压恒为3V。

①图乙是小明连接的实物电路，请在图中补画一根导线，使之成为完整实验电路。要求：滑片P向左移动时，R2接入电路的电阻变小。

②正确连接电路后，调节两变阻器的阻值至最大并闭合开关，发现电流表有示数，电压表无示数，则电路故障可能为 　A　。

A.R1短路

B.R1断路

C.R2短路

D.R2断路

③排除故障后，小明正确进行实验，他调节电阻箱改变R1的阻值进行三次实验，在调节电阻箱的过程中，　需要　（选填“需要”或“不需要”）调节滑动变阻器。

④探究得到的实验数据如下表所示：分析表中数据：可以得到的结论是：当电压一定时，　电流与电阻成反比　。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 |
| 电流I/A | 0.36 | 0.18 | 0.12 |

⑤小明继续用该装置探究电流和电压关系，他准备将电阻箱的阻值调为10Ω进行实验，他预设了“0.9V”、“1.5V”、“2.5V”三个电压值进行实验，同组的小华指出有一个电压值是无法调节到的，你认为 　0.9　V的电压值是无法调节到的；若仍想按这三个预设的电压进行实验，在不改变电源电压、不添加和更换器材的情况下，他可以适当 　降低电阻箱的阻值　，从而完成实验。

（2）小明按如图丙所示的电路来测量额定电流为I额的小灯泡的额定功率，小灯泡电阻约为8Ω。图中定值电阻可以选择R1＝5Ω、R2＝15Ω、R3＝25Ω这三个电阻中其中一个。假如你是同组成员，请你帮助小明补全实验方案：

①闭合开关S1、S2，调节电阻箱的示数为0，调节滑动变阻器的滑片P，使 　电流表示数为I额　。

②闭合开关S1、S3，只调节 　电阻箱　，使电流表示数为I额，再 　读出电阻箱的阻值R0　（物理量的下标用“0”表示）；

③小灯泡L的额定功率P额＝　I额2（R0+R1）　（用已知物理量、所选定值电阻、所测物理量的符号表示）。

【答案】（1）①如上图所示；②A；③需要；④电流与电阻成反比；⑤0.9；降低电阻箱的阻值；

（2）①电流表示数为I额；②电阻箱；读出电阻箱的阻值R0；③I额2（R0+R1）。

【解析】解：（1）①由题意可知，滑片P向左移动时，R2接入电路的电阻变小，则变阻器的左下方接线柱应与开关右接线柱相连，如下图所示：

②正确连接电路后，调节两变阻器的阻值至最大并闭合开关，发现电流表有示数，电压表无示数，则电压表并联部分短路，可能是R1短路造成的；

③探究电流与电阻的关系时，应控制电阻两端的电压不变，他调节电阻箱改变R1的阻值进行三次实验的过程中，需要调节滑动变阻器使电阻箱两端的电压不变；

④由表格数据可知，电压一定时电流和电压的乘积不变，即IR＝1.8V不变，故可得结论：电压一定时，电流与电阻成反比；

⑤设电阻箱两端的电压为U1，则滑动变阻器两端的电压为U﹣U1，由串联电路的分压特点可知，滑动变阻器接入电路中的电阻为R2＝R1＝×10Ω，

把“0.9V”、“1.5V”、“2.5V”三个电压值带入可得，变阻器接入电路中的电阻分别为23.3Ω、10Ω、2Ω，由滑动变阻器的最大阻值为20Ω可知，0.9V的电压值是无法调节到的；

若仍想按这三个预设的电压进行实验，在不改变电源电压、不添加和更换器材的情况下，他可以适当降低电阻箱的阻值，从而完成实验；

（2）①闭合开关S1、S2，调节电阻箱的示数为0时，灯泡L与滑动变阻器串联，电流表测电路中的电流，调节滑动变阻器的滑片P，使电流表示数为I额；

②闭合开关S1、S3，保持滑片的位置不动，只调节电阻箱，使电流表示数为I额，在读出电阻箱的阻值R0；

③电源的电压不变，由①②两种情况下电路中的电流相等可知，两种情况下的总电阻相等，由滑动变阻器接入电路中的电阻不变可知，灯泡的电阻RL＝R0+R定值，

因小灯泡电阻约为8Ω，所以定值电阻只能选R1＝5Ω，则小灯泡L的额定功率P额＝I额2RL＝I额2（R0+R1）。

11．（2021秋•南京期末）在“探究电流与电阻的关系”的实验中，提供的器材如下：电源电压保持6V不变，定值电阻R的阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω，滑动变阻器R1、电压表、电流表、开关各1只，导线若干。

（1）按照图甲将图乙补画完整。

（2）按图甲连接电路后，闭合开关前，将滑动变阻器的滑片P移到最 　右　（选填“左”或“右”）端，闭合开关后，发现电流表有示数，电压表无示数。若电路故障只出现在R和R1上，则电路故障是 　R短路　。

（3）排除故障后，将R＝5Ω的定值电阻接入电路，调节滑动变阻器的滑片，直到电流表示数为0.4A时，读出电压表示数。

（4）将R＝5Ω电阻换成10Ω电阻，接下来的操作是：闭合开关，此时电流表的示数如图丙所示为 　0.3　A，将滑动变阻器的滑片P向 　右　（选填“左”或“右”）移动，直到电压表示数与（3）电压表示数相同。

（5）分别将其它电阻依次替换R，重复（4）实验，根据所测数据绘制出如图丁所示I﹣R图像，并得出结论：电压一定时，电流与电阻成 　反比　。

（6）要完成本次实验，滑动变阻器的最大阻值至少为 　50　Ω。

【答案】（1）见上图；（2）右，R短路；（4）0.3，右（5）反比；（6）50。

【解析】解：（1）根据电路图连接实物图，电压表要并联在待测用电器两端，滑动变阻器要一上一下接入电路，如下图；

（2）为了防止电路中电流过大，滑动变阻器的滑片要滑到阻值最大处，滑动变阻器左侧下方接线柱接入电路，使用滑片左侧电阻，闭合开关前，将滑动变阻器的滑片P移到最右端；

闭合开关后，发现电流表有示数，电路中没有发生断路，电压表无示数，则与电压表并联的用电器短路，所以电路中的故障为R短路；

（4）如图丙，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，电流表的示数为0.3A，将R＝5Ω电阻换成10Ω电阻，阻值变大，据串联电路分压特点＝＝，分得电压变多，为了保持电阻两端电压不变，则需要滑动变阻器分压增大，故应将滑片向阻值向右滑动；

（5）根据如图丁I﹣R图像，每次电流与电阻的乘积都为2V，可得出结论：电压一定时，电流与电阻成反比；

（6）由图丁知当电阻为25Ω时，定值电阻两端电压UR＝2V，

根据串联电路电压的规律知变阻器两端的电压应为：U滑＝U﹣UR＝6V﹣2＝4V；

根据串联电路的分压作用知＝，即＝，

则滑动变阻器的最大阻值为：

R滑＝50Ω。

12．（2021秋•建湖县期末）如图是小明同学探究“电流与电压关系”的电路图。

（1）请按电路图将实物图连接完整。

（2）小明连接电路时，开关应 　断开　，滑动变阻器的滑片P应放在最 　左　（选填“左”或“右”）端。

（3）闭合开关后小明发现，无论怎样移动滑动变阻器的滑片P，电流表指针几乎不动，电压表指针有示数且不变，原因可能是 　R开路　。

（4）小明通过实验得出了如表（一）中的数据，并且通过分析实验数据得出了：“电阻一定时，导体中的电流随电压的增大而减少”的结论，这个结论是 　错误　（选填“正确”或“错误”）的，你认为造成这种现象原因可能是 　电压表并联在滑动变阻器两端了　。

表一：

| 电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |

（5）他们还想用以上器材做“研究电压不变时，电流与电阻的关系”实验，他们选择了5Ω、10Ω、15Ω、20Ω的几个电阻进行实验，实验完成后记录数据如表（二）所示。此次实验中，电压表的示数保持 　1.8　V不变。实验过程中，当他们完成对5Ω电阻的数据测量后，接下来断开开关换上10Ω的电阻，再闭合开关，向 　左　（选填“左”或“右”）调节滑动变阻器。

表二：

| 电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.36 | 0.18 | 0.12 | 0.09 |

【答案】（1）见解答图；（2）断开；左；（3）R开路；（4）错误；电压表并联在滑动变阻器两端了；（5）1.8；左。

【解析】解：（1）由电路图可知，滑动变阻器滑片P向右移动，电阻变小，电压表并联在定值电阻R的两端，

因此实物图中滑动变阻器B接线柱与定值电阻R左端接线柱相连，电压表的“3”接线柱与电阻右端接线柱相连，如下图所示：

（2）为保证电路安全，连接电路时，开关应断开，闭合开关前应将滑动变阻器滑片置于阻值最大处，滑动变阻器的滑片P应放在最左端；

（3）闭合开关后小明发现，无论怎样移动滑动变阻器的滑片P，电流表无示数，电路可能断路，电压表有示数，电压表与电源连通，故原因可能是电阻R开路；

（4）探究电流与电压的关系，必须保持电阻一定，由表（一）对应的电压电流计算可知，电阻值是变化的，所以原因是电压表并联在滑动变阻器两端了；

（5）电压一定时，电流跟电阻成反比，由表（二）可知，当R＝20Ω时，电流I＝0.09A，则电压U＝IR＝0.09A×20Ω＝1.8V，电压表测量定值电阻两端的电压，所以电压表的示数是1.8V；

当5Ω电阻接入电路时，电压表的示数为一定值，更换为10Ω后，定值电阻的阻值增大，分担的电压增大，电压表的示数增大，为了保证电压不变，需要向左移动滑动变阻器的滑片，使滑动变阻器分担较多的电压。

13．（2021秋•启东市期末）小明利用实验室提供的器材：学生电源、五个定值电阻（R1＝5Ω、R2＝10Ω、R3＝12.5Ω、R4＝20Ω、R5＝25Ω）、标有“20Ω 1A”的滑动变阻器R0等实验器材，探究“电流与电阻关系”的实验。

（1）图甲是连接的电路，其中有一根导线连接错误，请你在这根导线上打“×”，并用笔画线代替导线画出正确的连线；闭合开关前，滑动变阻器R0滑片滑至最 　右端　（选填“右端”或“左端”）。

（2）连线正确后闭合开关，电流表无示数，电压表有示数，可能的原因是 　C　。

A.电阻R1短路

B.滑动变阻器R0短路

C.电阻R1断路

D.滑动变阻器R0断路

（3）排除故障后，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P到某一位置，记录数据时，电流表示数如图乙中所示为 　0.4　A；再依次用剩下4个电阻替换5Ω的电阻，调节滑动变阻器滑片P，直到 　电压表示数为2V时　，再记录另一只电表的读数。

（4）当接入R5时，无论如何调节滑动变阻器，均不能调到所需数值，为能完成实验，电源电压选取范围是 　2～3.6　V。调整电源后，多次实验的结果如表所示。

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻阻值R/Ω | 5 | 10 | 12.5 | 20 | 25 |
| 电流表示数I/A |  | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.08 |
| 电阻倒数/ | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |

（5）处理数据描绘图像时，选取作 　I﹣　（选填“I﹣”或“I﹣R”）图线，这样做的优点是 　能直观判断出I与R的关系　。

【解析】解：（1）电流表应与定值电阻串联，电压表应与定值电阻并联，正确的连线如图所示：

；

为了保护电路，闭合开关实验前，应将滑动变阻器的滑片移到最大阻值处，由图知，滑片左侧电阻丝接入电路，所以滑片应移到阻值最大的右端；

（2）电流表无示数，说明电路可能断路，电压表示数接近电源电压，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的支路以外的电路是完好的，与电压表并联的定值电阻断路了，故选：C；

（3）由图乙可知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.4A，由表中数据可知，定值电阻两端的电压为：UV＝IR＝0.4A×5Ω＝2V，根据控制变量法，研究电流与电阻的关系时，需控制定值电阻两端的电压相同，因此再依次用剩下4个电阻替换5Ω的电阻，调节滑动变阻器滑片P，直到电压表示数为2V时，再记录另一只电表的读数；

（4）由串联电路的特点可知，当滑动变阻器接入电路的电阻为零时，此时电源电压为最小：U最小＝UV＝2V，

当电阻最大为25Ω且变阻器接入最大阻值时，电源电压为最大，由分压原理可得：＝，所以电源电压最大值：U最大＝×UV＝×2V＝3.6V，因此选取电源电压为2～3.6V；

（5）由I＝可知，电压保持不变时，电流与电阻成反比，I﹣R图像为曲线，不便直观判断I与R的定量关系，根据I＝＝U•可知，电压不变时，电流I与电阻的倒数成正比，故将横坐标R变为，作出I﹣的图像为一条直线，能直观判断出I与R的关系。

14．（2021秋•姜堰区期末）小东同学用如图所示的电路，探究“通过导体的电流与电阻的关系”，电源电压保持6V不变。实验中逐次将5Ω、10Ω、15Ω、20Ω的电阻R接入电路中，每次闭合开关前，滑动变阻器的滑片均移到接入阻值最大值处。

（1）小东按图甲电路图正确连接线路，首先接入电阻R为5Ω的电阻，闭合开关时，发现电流表无示数，电压表示数为6V，移动滑片，两表指针保持不动。若电路中只有一处故障，则该故障是 　R断路　；

（2）排除故障后，闭合开关，此时电流表示数为0.3A，移动滑片，当电压表示数为3V时，读出电流表示数并记入如表中；

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 |
| I/A | 0.6 | 0.3 | 0.2 |  |

（3）接着小东只将接入的电阻R换为10Ω（未进行其它操作），发现此时电压表的示数为 　4　V。小东同学及时更正操作错误，正确完成实验后，得出第2次的实验数据是电流0.3A；

（4）第3次将R的阻值换为15Ω后，正确实验得出数据记入表格。完成三次实验后，通过分析实验数据，得出的结论是 　电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成反比　；

（5）根据以上测量数据，还可求出滑动变阻器的最大阻值为 　15　Ω；

（6）进行第4次实验时，将接入电阻R的阻值换为20Ω，发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片都不能将电压表的示数调到3V。为达实验目的，接下去进行操作可以是 　①④　（填序号；多选）。

①换用最大阻值更大的滑动变阻器

②换用最大阻值更小的滑动变阻器

③增大电源电压

④减小电源电压

【答案】（1）R 断路 （3）4  （4）电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成反比；（5）15； （6）①④。

【解析】解：（1）电路闭合开关，发现电流表无示数，电压表有较大示数，且导线及相关连接处均完好，说明电压表并联的部分断路即定值电阻R断路；

（2）换上好的R定1＝5Ω电阻后，电流表示数为I＝0.3A，电源电压为U＝6V，则R总1＝，则滑动变阻器的阻值为R滑＝R总1﹣R定1＝20Ω﹣5Ω＝15Ω，当电压表示数为U1＝3V时，需将R滑调节为R滑1＝5Ω；

（3）小东将10Ω电阻接入电路，R总2＝R定2+R滑1＝15Ω，此时电压表的示数为U2＝；

（4）由表格数据可知，在电压（电压表示数为3V）一定时，导体中的电流与导体的电阻成反比；

（5）因为每次闭合开关前，滑片移到最大阻值处，由（2）解得R滑＝15Ω即为滑动变阻器的最大阻值，故所求滑动变阻器的最大阻值为15Ω；

（6）当R定4＝20Ω时，无论怎样移动滑动变阻器的滑片都不能将电压表的示数调到3V，一方面需要更换最大阻值更大的滑动变阻器，另一方面若20Ω的阻值分担电压为3V，则15Ω的滑动变阻器需分担电压为，则总电压变为5.25V，所以还可以减小电源电压来达到实验目的，接下去的操作是①④；

15．（2021秋•兴化市期末）在“探究电流与电阻的关系”的实验中，小华连接的电路如图甲所示。

| U |  |  |
| --- | --- | --- |
| 次数 | 电阻/Ω | 电流/A |
| 1 | 5 | I1 |
| 2 | 10 | 0.3 |
| 3 | 15 | 0.2 |

（1）用笔画线将实物图（图甲）连接完整（要求导线不交叉，当滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大）；

（2）改正后，用5Ω电阻进行实验，电压表示数为U时，电流表示数I1如图乙所示，是 　0.6　A。之后，用10Ω电阻替换5Ω电阻继续实验，发现电压表指针偏转超量程，电流表有示数，他操作中存在的问题是 　更换电阻后没有把变阻器的滑片移动到阻值最大处的B端　。

（3）小华正确测量了三组数据（见表），她还想用手边200Ω电阻获取第四组数据，你认为她选择该电阻 　不能　（填“能”或“不能”）获得可靠的相应数据，理由 　电路中的电流小于电流表小量程的分度值0.02A，电流表无法准确测量电路中的电流大小　。

（4）请根据实验获得的数据写出实验结论：　电压一定时，通过导体的电流与其电阻成反比　。

【答案】（1）如图所示；（2）0.6；更换电阻后没有把变阻器的滑片移动到阻值最大处的B端；（3）不能；电路中的电流小于电流表小量程的分度值0.02A，电流表无法准确测量电路中的电流大小；（4）电压一定时，通过导体的电流与其电阻成反比。

【解析】解：（1）滑片向右滑动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大，说明滑动变阻器接入电路的电阻丝变长，故变阻器的A接线柱连入电路中，如图所示：

；

（2）改正后，用5Ω电阻进行实验，电压表示数为U时，电流表示数I1如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流是0.6A；

用10Ω电阻替换5Ω电阻继续实验，电流表有示数，则电路为通路，发现电压表指针偏转超量程，即电压表超过3V，故他操作中存在的问题是：更换电阻后没有把变阻器的滑片移动到阻值最大处的B端；

（3）由欧姆定律，第1次实验电阻的电压：U＝IR＝0.6A×5Ω＝3V；由欧姆定律，当定值电阻为200Ω时，电路中的电流为：I′＝＝＝0.015A，即电路中的电流小于电流表小量程的分度值0.02A，电流表无法准确测量电路中的电流大小，故此电阻不适合；

（4）由表中数据可知，导体的电阻增大，通过导体的电流减小，通过导体的电流与导体的电阻的乘积保持不变，故可得出结论：电压一定时，通过导体的电流与其电阻成反比。

16．（2021秋•常州期末）小明探究“电流与电阻的关系”。电源电压恒为3V，滑动变阻器Rx标有“20Ω 2A”字样，阻值分别为10Ω、15Ω、20Ω、45Ω的四个定值电阻（用R0表示）。

（1）请在图甲中以笔画线完成电路连接。要求：闭合开关前滑片P置于A处，电流表、电压表选择合适的测量量程。

（2）让10Ω电阻接入电路，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片P，电流表示数如图乙所示为 　0.18　A。

（3）将10Ω电阻换成15Ω电阻，闭合开关，此时应将滑动变阻器的滑片向 　左　（左/右）移动，当观察到电压表示数为 　1.8　V时，记录电流表示数。

（4）再将15Ω电阻分别换成20Ω和45Ω的电阻，重复步骤（3）。

（5）实验中记录关于定值电阻和电流表的多组数据如表所示，分析数据可得结论：

| 实验次数 | 定值电阻的阻值R0/Ω | 电流表的示数I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | ﹣ |
| 2 | 15 | 0.12 |
| 3 | 20 | 0.09 |
| 4 | 45 | 0.04 |

（6）老师分析表中数据后，认为有一组数据是编造的，请你指出第 　4　组数据是编造的。

（7）小华认为该实验装置还可以用来测量电阻的阻值，实验时也需要利用滑动变阻器进行多次测量，这两个实验中多次测量的目的是 　不同　（相同/不同）的。

【答案】（1）如上图所示；（2）0.18；（3）左；1.8；（6）4；（7）不同。

【解析】解：（1）因滑动变阻器按一上一下的原则串联在电路中，且闭合开关前保护电路的滑动变阻器的滑片P位于最大阻值处，

所以，由闭合开关前滑片P置于A处可知，变阻器的右下方接线柱和任意上方接线柱串联在电路中；

由电源的电压为3V可知，电压表的量程选0～3V，且与定值电阻R0并联；

当定值电阻R0的阻值为10Ω且变阻器接入电路中的电阻为零时，电路中的电流最大，

所以，电路中的最大电流I大＝＝＝0.3A＜0.6A，则电流表的量程为0～0.6A，且与定值电阻R0串联；

实物图的连接如下图所示：

（2）由（1）的解答可知，电流表的量程为0～0.6A，其分度值为0.02A，所以图乙电流表的示数为0.18A；

（3）当定值电阻的阻值为10Ω时，电路中的电流为0.18A，由I＝可得，电压表的示数U0＝IR0＝0.18A×10Ω＝1.8V；

探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，即保持定值电阻两端的电压不变；

根据串联分压原理可知，将10Ω电阻换成15Ω电阻，定值电阻的阻值增大，其分得的电压增大；

根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻；

所以，滑片应向左端移动，使电压表的示数为1.8V，记录电流表示数；

（6）电阻两端的电压始终保持1.8V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压U滑＝U﹣UV＝3V﹣1.8V＝1.2V，电压表示数为变阻器电压的＝；

当变阻器连入电路中的电阻最大时，根据分压原理，定值电阻的最大值为×20Ω＝30Ω，故在现有条件下，为控制电压表示数为1.8V，定值电阻的最大值为30Ω，故第4组实验数据是编造的；

（7）探究“电流与电阻的关系”多次测量是为了得出普遍性的结论；而测量电阻的阻值也需要利用滑动变阻器进行多次测量，目的是为了取平均值减小误差，在这两个实验中多次测量的目的是不同的。

17．（2021秋•淮安区期末）如图所示，探究电流与电阻关系。

（1）用笔画线代替导线，连接实验电路。连接电路时，开关应处于 　断开　状态。闭合开关后，发现电压表有较大的示数，电流表没有示数，则产生故障的原因是 　电阻R断路　。

| 实验次数 | 电阻R/Ω | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0.5 |
| 2 | 5 | 0.4 |
| 3 | 10 | 0.2 |
| 4 | 20 | 0.1 |

（2）实验收集数据，定值电阻R由5Ω换成10Ω时，滑动变阻器R′的滑片应向 　右　（选填“左”或“右”）端移动，使电阻R两端的电压保持不变。

（3）根据表中数据，画出电流与电阻的关系图像。实验中进行多次测量的目的是 　探究电压一定时，电流随电阻变化的规律　。实验得出的结论是：当电压一定时，电流与电阻成 　反　比。

【答案】（1）电路连接见上图；断开；电阻R断路；

（2）右；

（3）图像见上图；探究电压一定时，电流随电阻变化的规律；反。

【解析】解：（1）根据电源电压为3V，可知，电压表选择量程为0～3V，电流从正接线柱流入负接线柱流出，如图所示：

连接电路时，为了保护电路，开关应处于断开状态；

电流表无示数，说明电路断路；电压表有示数，说明电压表的正负接线柱与电源两极相连，因此电阻R断路；

（2）把5Ω的电阻换成10Ω的电阻，电阻阻值变大，电阻分压变大，为保持电阻两端电压不变，应减小电阻两端电压，增大滑动变阻器两端电压，故将滑片向右移动；

（3）根据表中数据描点、连线画出图象，如下：

；

实验中的多次测量是为了排除偶然性，探究电压一定时，电流随电阻变化的规律；

由表中数据可知：电阻与对应电流的乘积相同，电阻越大，电流越小，由此得到的结论是：在导体两端电压一定的情况下，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

18．（2021秋•镇江期末）利用图1电路探究电流与电阻的关系（部分器材的规格已标明）。

（1）电路连接完毕后，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移至最 　左　端。

（2）在探究电流与电阻的关系时，应保持图中电阻箱两端的 　电压　一定。

（3）闭合开关后进行实验，发现在调节滑动变阻器滑片的过程中，电压表的示数始终为零，电流表始终有示数，则电路故障可能为电阻箱 　短路　或是导线 　a　（选填“a”或“b”）断路。

（4）将电阻箱调至不同的阻值分别进行实验，根据实验数据绘制的I与R的倒数之间的关系图线如图2。电流表示数为I，电阻箱接入电路阻值为R。则R的阻值范围是2.5Ω～　10　Ω。

①本次实验中电阻箱两端的电压均控制在 　1　V。

②实验结论是：在电压一定时，　电流与电阻成反比　。

【解析】解：（1）为了保护电路，闭合开关实验前，应将滑动变阻器的滑片移到最大阻值处，由图知，滑片右侧电阻丝接入电路，所以滑片应移到阻值最大的左端；

（2）在探究电流与电阻的关系时，由控制变量法，应保持图中电阻箱两端的电压一定；

（3）电流表有示数，说明电路是通路，电压表无示数，说明电阻箱两端无电压，因此故障可能是与电压表并联的电阻箱短路了或者连接电压表导线a断路了；

（4）由图2可知，范围为0.1Ω﹣1～0.4Ω﹣1，因此电阻箱接入电路阻值R的阻值范围为2.5Ω～10Ω；

①由图2知，电流为0.4A时，＝0.4Ω﹣1，则R＝2.5Ω，由欧姆定律I＝可知，电阻箱两端的电压：U′＝IR＝0.4A×2.5Ω＝1V；

②根据图2数据可知：增大为原来的几倍，通过的电流也增大为原来的几倍，故可得出电流与电阻的倒数成正比，即电压一定时，电流与电阻成反比。

19．（2021秋•南京期末）如图甲，是“探究电流与电阻关系”的实验电路图，已知电源电压U＝6V．某同学将5Ω、10Ω、20Ω的定值电阻分别接入电路中实验，根据实验数据作出如图乙所示的图象，以下是实验操作过程：

（1）先接入5Ω的电阻，滑片P移到 　A　（选填“A”或“B”）端，闭合开关，移动滑片的同时，眼睛应注视 　电压表　（选填“电流表”或“电压表”）使其示数为某一预设值；若用10Ω电阻代替5Ω电阻接入电路，应将滑片向 　左　端（选填“左”或“右”）移动；

（2）若要保证实验成功，滑动变阻器的最大电阻至少要 　40　Ω；

（3）实验中若滑动变阻器的规格是“30Ω 0.6A”，只能应用已有器材，并保证三次实验都要成功，请提出一种办法：　增大电阻两端电压的预设值　。

【答案】（1）A；电压表；左；（2）40；（3）增大电阻两端电压的预设值。

【解析】解：（1）为了保护电路，闭合开关实验前，应将滑动变阻器的滑片移到最大阻值处，由图知，滑片左侧电阻丝接入电路，所以滑片应移到阻值最大的A端；

根据串联电路的分压原理可知，将定值电阻由5Ω改接成10Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；

探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，因此移动滑片的同时，眼睛应注视电压表，根据串联电路电压的规律可知，为了保持定值电阻两端电压不变，应增大滑动变阻器分得的电压，由串联分压的分压原理可知，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向左端移动，使电压表的示数不变；

（2）实验中使用的定值电阻阻值最大为20Ω，定值电阻两端的电压始终保持UV＝IR＝0.4A×5Ω＝2V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压：U滑＝U﹣UV＝6V﹣2V＝4V，变阻器分得的电压为电压表示数的＝2倍，根据分压原理，当接入20Ω电阻时，变阻器连入电路中的电阻为：R滑＝2×20Ω＝40Ω，即滑动变阻器的最大电阻至少要40Ω；

（3）实验中滑动变阻器的最大电阻变小了，由分压原理可知，滑动变阻器分得的电压也变小，根据串联电路的电压特点可知，定值电阻两端的电压变大了，因此可以增大电阻两端电压的预设值，或者减小电源电压。

20．（2021秋•盱眙县期末）在“探究电流与电阻的关系”实验中，实验器材有：电源（电压恒为4.5V）、电流表、电压表、滑动变阻器（标有“20Ω 2A“字样）和开关各一个，定值电阻五个（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω），导线若干.

（1）将如图甲实验电路连接完整.

（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移到最 　左　端.

（3）图乙是根据实验数据画出的定值电阻的I﹣R图象，其中阴影面积的物理意义是 　电阻两端的电压　，其数值为 　2.5V　。

（4）如果用小灯泡来代替定值电阻，　不可以　（选填“可以”或“不可以”）探究电流与电压的关系，理由是 　灯丝的电阻随温度的变化而变化　。

【答案】（1）如上图所示；（2）左；（3）电阻两端的电压；2.5V；（4）不可以；灯丝的电阻随温度的变化而变化。

【解析】解：（1）电流表、定值电阻、滑动变阻器串联，滑动变阻器一上一下的串联在电路中，如图所示：

；

（2）为了保护电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移到阻值最大处，即最左端；

（3）根据画出I﹣R图象（如图乙）知，图中阴影面积为长方形，其面积等于IR，由欧姆定律得，U＝IR，阴影面积表示的物理量是电阻两端的电压，其数值为U＝IR＝0.5A×5Ω＝2.5V；

（4）探究电流与电压的关系，需要保持电阻不变，而灯丝的电阻随温度的变化而变化，所以不可以用小灯泡做此实验。

21．（2021秋•邗江区期末）某实验小组同学在“探究电流与电阻关系”的实验中，所选电源电压为3V，滑动变阻器规格为“20Ω 1A”

（1）图甲是实验的实物连线图，其中有一条导线连接错误，请在该导线上打“×”并画出正确连线；

（2）改正错误后闭合开关，将5Ω的定值电阻接入电路，移动滑动变阻器的滑片至某一合适位置，电流表的示数如图乙所示，为 　0.4　A，电压表的示数为 　2　V；

（3）断开开关，将5Ω的定值电阻换为10Ω，闭合开关并相应地将滑动变阻器的滑片向 　左　（选填“左”或“右”）端移动，这一过程中眼睛要一直观察 　电压　表示数的变化，直到其示数为 　2V　（填数据），并记录相关数据；

（4）小强同学根据这两次实验数据就得出了结论，而小华同学认为不合理，你认为他的理由是 　实验中通过两次数据得出的结论具有偶然性　。

（5）若实验室还有“20Ω，30Ω，40Ω，50Ω”的定值电阻，每次实验均选用单个定值电阻连入电路，请把其中能继续完成本实验探究的电阻都写出来 　20Ω，30Ω，40Ω　。

【答案】（1）如上所示；（2）0.4；2；（3）左；电压；2V；（4）实验中通过两次数据得出的结论具有偶然性；（5）20Ω，30Ω，40Ω。

【解析】解：（1）原电路中，电压表和R被短路了，电阻应与变阻器串联，电压表与电阻并联，改正后如下所示：

（2）由图知电流表选用小量程，分度值为0.02，电流为0.4A，

根据欧姆定律I＝得，

电压为：

U＝IR＝0.4A×5Ω＝2V；

（3）根据串联分压原理可知，将定值电阻由5Ω改接成10Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；

探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向左端移动，这一过程中眼睛要一直观察电压表示数的变化，直到其示数为2V；

（4）实验中通过两次数据得出的结论具有偶然性，不具备普遍性，要进行多次实验，得出普遍结论；

（5）由（3）知，即定值电阻两端控制的电压为2V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压：

U滑＝3V﹣2V＝1V，

电压表示数为变阻器分得电压的2倍，根据分压原理，当滑动变阻器的最大阻值20Ω连入电路时，对应的定值电阻最大值为：

R＝2×20Ω＝40Ω，

为了完成整个实验，他更换的定值电阻R的阻值不能大于40Ω，即20Ω，30Ω，40Ω的电阻，能继续完成本实验探究。

三．欧姆定律的应用

22．（2021秋•启东市期末）图甲是某同学设计的温度报警电路，电压U恒为12V，R1为电阻箱，R2为热敏电阻，其中热敏电阻的阻值随温度变化的关系图线如图乙所示。

①输出电压随温度的升高而 　增大　（选填“增大”或“减小”）；

②当输出电压达到或超过4V时，便触发报警器（未画出）报警，若将电阻箱调至0.2kΩ，则电路开始报警的温度为 　36　℃；输出电压为3V时，电路温度为8℃时，电阻箱的电阻为 　1000　Ω；

③使用一段时间后，电源电压会降低，为不改变电路开始报警的温度，则应调节电阻箱，使其阻值 　升高　（选填“升高”或“降低”）至适当值.

【答案】①增大；②36；1000；③升高。

【解析】解：①由电路图可知，闭合开关，热敏电阻和电阻箱串联，输出电压为电阻箱两端的电压。由图乙可知当温度升高时，热敏电阻阻值减小，根据串联电路的分压原理可知热敏电阻两端的电压也减小，根据串联电路的电压规律可知，电阻箱两端电压变大，所以输出电压随温度的升高而增大；

②当输出电压达到或超过4V时，便触发报警器（未画出）报警，若将电阻箱调至0.2kΩ，则电路中的电流为：I＝＝＝0.02A，

根据串联电路的电压特点和欧姆定律可得热敏电阻的阻值：R2＝＝＝＝400Ω＝0.4kΩ，

由图象可知开始报警的温度为36℃；

由乙图可知电路温度为8℃时，热敏电阻的阻值为3kΩ，输出电压为3V时，热敏电阻两端的电压：U2′＝U﹣U1′＝12V﹣3V＝9V，

此时通过电路的电流：I′＝＝＝0.003A，

电阻箱的阻值：R1′＝＝＝1000Ω；

③使用一段时间后，电源电压会降低，在其它相同情况下，电路中电流会偏小，会使输出电压两端的电压变低；为不改变电路开始报警的温度，即使输出电压两端的电压不变，则应提高输出电压两端的电压，根据串联电路的分压特点可知应提高电阻箱连入电路的阻值，即要使其阻值升高至适当值。