第15章-电功和电热（选择题）-【期末题汇编】2022-2023苏科版九年级物理上学期期末复习专题精炼

一．电功的实质

1．（2021秋•淮安区期末）如图所示，常见的家用电器，工作时主要将电能转化为机械能的是（　　）

A．           电饭锅	B．            电熨斗

C．            电视机	D．           电风扇

【答案】D。

【解析】解：在常见的家用电器中：

A、电饭锅把电能转化成内能，不符合题意。

B、电熨斗把电能转化成内能，不符合题意。

C、电视机主要是电能转化为声能和光能，不符合题意。

D、电风扇工作时转动，主要是电能转化成机械能，符合题意。

二．电能表

2．（2021秋•启东市期末）如图所示是小明家的电能表表盘，下列说法正确的是（　　）

A．电能表是直接测量电功率的仪表

B．该电能表正常工作的最大功率不超过1100W

C．电能表应安装在家庭电路的总开关之后

D．一台100W的用电器正常工作5小时，电能表指示灯闪烁1600次

【答案】D。

【解析】解：

A、电能表是测量一定时间内用电器消耗电能（电功）的仪表，不是测量电功率，故A错误；

B、5（20）A表示此电能表平时工作允许通过的最大电流不应超过20A，所以允许使用的用电器的最大电功率P最大＝UI最大＝220V×20A＝4400W，故B错误；

C、为了防止偷电，电能表应安装在家庭电路的总开关之前，故C错误；

D、一台100W的用电器正常工作5小时，消耗的电能为：W＝Pt＝0.1kW×5h＝0.5kW•h，电能表指示灯闪烁的次数：3200imp/（kW•h）×0.5kW•h＝1600次，故D正确。

3．（2021秋•海州区期末）如图是某家庭电路中电能表的表盘，下列说法中正确的是（　　）

A．电能表此时的示数为6452.8J

B．该家庭电路允许的最大总功率为2.2kW

C．电路中用电器功率越大，则指示灯闪烁越快

D．不同的用电器消耗1kW▪h的电能，指示灯闪烁的次数不同

【答案】C。

【解析】解：A、电能表的读数：数字方框中最后一位是小数，单位是kW•h，由图可知，电能表此时的示数为6452.8kW•h，故A错误；

B、220V表示家庭电路的电压，10（40）A表示电能表的标定电流是10A，电能表的额定最大电流是40A，

则该家庭电路允许的最大总功率：P＝UI＝220V×40A＝8800W＝8.8kW，故B错误；

C、电路中用电器功率越大，用电器消耗电能就越快，则指示灯闪烁越快，故C正确；

D、1600imp/（kW•h）表示电路中的用电器每消耗1kW•h的电能，电能表的指示灯闪烁1600次，所以，只要用电器消耗1kW•h的电能，电能表的指示灯都是闪烁1600次，故D错误。

4．（2021秋•东台市期末）在“估测用电器的实际功率”的综合实践活动中，小明先断开家中所有用电器，只让某电水壶工作3min，其铭牌如图所示，测得电能表指示灯闪烁120次。若只让另一个家用电器工作6min，电能表指示灯闪烁的次数为36次，此电器最可能是（　　）

A．电风扇

B．电视机

C．电热水器

D．洗衣机

【答案】B。

【解析】解：由P＝可知，电热水壶工作3min消耗的电能：W1＝P1t1＝1×103W×3×60s＝1.8×105J＝0.05kW•h；

则电路中每消耗1kW•h电能，电能表的指示灯闪烁的次数：N＝＝2400r/（kW•h）；

当电能表指示灯闪烁的次数为36次，用电器消耗的电能：W2＝＝0.015kW•h；

该用电器的电功率：P2＝＝＝0.15kW＝150W；

A、电风扇的电功率约为50W，故A错误；

B、液晶电视机的电功率约为150W，故B正确；

C、电热水器的电功率约为2000W，故C错误；

D、洗衣机的电功率约为500W，故D错误。

5．（2021秋•灌南县期末）如图所示分别是小英家上月初和上月末电能表的示数。结合表盘上的信息可知，下列选项中正确的是（　　）

A．此电能表接在电源电压为36V电路中也能正常工作

B．小英家上个月消耗的电能为1011kW•h

C．电能表上指示灯闪烁320次，表示家庭电路消耗电能0.2J

D．电能表上指示灯闪烁的次数越多，说明电路中消耗的电能越多

【答案】D。

【解析】解：

A、此电能表接在电源电压为220V电路中，才能正常工作，故A错误；

B、小英家上月消耗的电能为：5647.8kW•h﹣5546.7kW•h＝101.1kW•h，故B错误；

C、指示灯闪烁320次消耗的电能：W＝kW•h＝0.2kW•h；故C错误；

D、1600imp/（kW•h）表示电路中每消耗1kW•h的电能，指示灯闪烁1600次，电能表上指示灯闪烁的次数越多，则电路中消耗的电能越多，故D正确。

三．电功率与电能、时间的关系

6．（2021秋•沭阳县校级期末）甲、乙二个普通白炽灯泡铭牌上分别标着“220V 40W”、“110V 40W”字样，正常发光相同时间，它们消耗的电能（　　）

A．甲灯的多	B．乙灯的多	C．一样多	D．不能确定

【答案】C。

【解析】解：用电器在正常工作时的实际功率等于用电器的额定功率，

由灯泡的铭牌可知，两个白炽灯的额定功率相等，

则它们正常发光时的实际功率P相等，

由W＝Pt可知，在相等时间t内它们消耗的电能相等。

四．电功率与电压、电流的关系

7．（2021秋•姑苏区校级期末）智能手机耗电达到一定值时，会自动提示用户采用或转入“省电模式”，在这种模式下，可延长电池的供电时间，原因是（　　）

A．减小了电池的输出电流	B．增大了电池的输出电压

C．减小了电池的供电效率	D．增大了电池的输出功率

【答案】A。

【解析】解：智能手机耗电达到一定量时，剩余的电能也是定量，

由W＝Pt可知，要延长手机的工作时间，需要减小电池的输出功率，而手机工作的电压是不变的，

由P＝UI可知，在省电模式下，应减小电池的输出电流，故A正确。

五．电功率的计算

8．（2021秋•启东市期末）如图所示，电源电压为U且恒定，定值电阻R0与滑动变阻器R串联的电路，已知：Rmax＞R0，在滑动变阻器的滑片P移动过程中，下列表示R0和R消耗的电功率P0和PR随电压表示数U1的变化关系图线中，可能正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】D。

【解析】解：

AB、定值电阻R0与滑动变阻器R串联，电压表测滑动变阻器R两端的电压；

由串联电路电压的规律，根据P＝可得定值电阻R0消耗的电功率为：

P0＝＝，

R0和U为常数，由数学知识可知，电功率P0随电压表示数U1的变化关系图线为抛物线，故A错误；

当U1无限接近电源电压时，R0消耗的电功率为0，故B错误；

CD、由串联电路电压的规律，U0＝U﹣U1，由欧姆定律，电路的电流：I＝，

根据P＝UI，滑动变阻器R消耗的电功率为：

PR＝U1×＝﹣×U12+×U1，

R0和U为常数，滑动变阻器R的电功率PR为U1的一元二次函数，因﹣＜0，抛物线开口向下，

当滑动变阻器连入电路的电阻最大时，由分压原理，电压表的示数最大，根据P＝，滑动变阻器的电功率不可能为0，故C错误；

由数学知识，当U1＝﹣＝0.5U时，PR有最大值，故D正确。

9．（2021秋•海门市期末）如图所示，电源电压为6V且保持不变，滑动变阻器的最大阻值为20Ω，定值电阻R0为5Ω。闭合开关后，移动滑片，发现能使电流表（“0～0.6A”或“0～3A”）和电压表（“0～3V”或“0～15V”）的指针同时达到满刻度线，则R0的电功率与电流的关系图象可能是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】A。

【解析】解：

（1）电源电压为6V，电表的指针同时达到满刻度线，因此电压表使用的是“0～3V”量程，定值电阻R0为5Ω，I＝＝＝0.6A，即电路中的最大电流为0.6A，

由P＝I2R可知，R0的电功率与电流的平方成正比，因在I＜1A时，I2＜I，所以，在电路中的电流小于0.6A时，IR0＞I2R0，则R0的电功率与电流的关系图象中，图线向下凹，故B不符合题意；

（2）滑动变阻器完全接入电路中时电路中的电流最小，R0的电功率最小，但不为0，故C不符合题意；

（3）由题意可知，电表的指针同时达到满刻度线，即电路中的最大电流为0.6A，则：R0的最大电功率：P0大＝（I大）2R0＝（0.6A）2×5Ω＝1.8W，故D均不符合题意。

10．（2021秋•泰兴市期末）如图甲所示是小灯泡L和电阻R的I﹣U图像.小灯泡L的额定电压为2V，若将L和R以某种方式连接到电源两端，下列说法中正确的有（　　）

①将L和R并联，当电路中总电流为0.7A时，灯L正常发光

②将L和R串联时电路的最大总功率与L和R并联时电路的最大总功率之比为5：2

③将L和R串联在电压为1.4V的电源两端时，此时R两端电压为1V

④将L和R串联在电压为4V的电源两端时，电路中的电流约0.3A

A．②③④	B．①②③	C．①②④	D．①③④

【答案】C。

【解析】解：

①将L和R并联，L和R两端的电压相同，当电路中总电流为0.7A时，由图可知，此时灯泡两端的电压为2V，小灯泡正常发光，故①正确；

②将L和R串联时，灯泡两端的最大电压为2V，此时通过灯泡的电流为0.5A；R的电阻为：R＝＝＝10Ω；串联电路中电流处处相等，此时电阻R两端的电压为：U'R＝IR＝0.5A×10Ω＝5V；

电源电压为：U＝2V+5V＝7V；电路的最大功率为：P＝UI＝7V×0.5A＝3.5W；

将L和R并联，灯泡两端的最大电压为2V，电源电压为2V；L和R两端的电压相同，由图可知，电路中总电流为0.5A+0.2A＝0.7A时，电路的最大功率为：P'＝U'I'＝2V×0.7A＝1.4W；

L和R串联时电路的最大总功率与L和R并联时电路的最大总功率之比为P：P'＝3.5W：1.4W＝5：2，故②正确；

③由图可知，当灯泡两端的电压为2V时，通过灯泡的电流为0.5A，此时灯泡的电阻为：RL＝＝＝4Ω；

将L和R串联在电源两端时，若R两端电压为1V，此时电路中的电流为：I'＝＝＝0.1A；

由于灯丝的电阻受温度的影响，电压越高，灯丝的温度越高，灯丝的电阻越大，所以电路中电流为0.1A时，灯泡的电阻要小于通过灯泡电流为0.5A时的电阻，所以此时灯泡两端的电压要小于0.1A×4Ω＝0.4V，即电源电压要小于1.0V+0.4V＝1.4V，故③错误；

④将L和R串联在电压为4V的电源两端时，由图像可知，此时L两端的电压为1V，R两端的电压为3V，此时电路中的电流约0.3A，故④正确；

11．（2021秋•海门市期末）如图是直流电动机提升重物的示意图，电源电压为110V且保持不变，电路中的电流是5A，重500N的物体在电动机带动下以0.9m/s的速度匀速上升，不计各处摩擦，则电动机线圈的电阻是（　　）

A．4Ω	B．11Ω	C．22Ω	D．24Ω

【答案】A。

【解析】解：电动机中消耗的总功率：

P总＝UI＝110×5＝550（w）

电机输出的机械功率等于物体克服重力做功的功率：

P出＝Gv＝mgv＝500×0.9＝450（w）

由能量守恒得电机热功率等于总功率与输入功率的差：

P热＝P总﹣P出＝550﹣450＝100（W）

由焦耳定律知电机的发热功率为：P3＝I2R，

则：R＝＝＝4（Ω）

即电动机的电阻为4Ω，

12．（2021秋•淮安区期末）如图所示，电源电压不变，滑动变阻器的滑片移至最大阻值处，闭合开关，电流表示数0.1A，灯泡的功率0.3W。移动滑片，使滑动变阻器最大阻值的接进电路，电流表示数0.2A，灯泡恰好正常发光，且消耗的功率为1W。一些推算，结果错误的是（　　）

A．电源电压为8V

B．灯泡正常发光时电阻为25Ω

C．滑动变阻器最大阻值为60Ω

D．灯泡正常发光滑动变阻器消耗的功率0.8W

【答案】A。

【解析】解：AC、电路中，灯与滑动变阻器串联，电压表测灯两端的电压，电流表测电路的电流，滑动变阻器滑片移至最大阻值处，闭合开关，电流表示数为0.1A，小灯泡的功率为0.3W，根据P＝UI，灯泡两端的电压为：U1＝＝＝3V，

根据串联电路的规律及欧姆定律，电源电压：U＝U1+I1×R滑＝3V+0.1A×R滑﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

移动滑片，使滑动变阻器最大阻值的接进电路时，电流表示数为0.2A，小灯泡恰好正常发光，消耗的功率为1W，灯泡两端的电压为：U2＝＝＝5V，

根据串联电路的规律及欧姆定律，电源电压：U＝U2+I2×R滑＝5V+0.2A×R滑﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

由①②得：R滑＝60Ω，U＝9V，故A错误，C正确；

B、由欧姆定律，灯泡正常发光时的电阻为：R2＝＝＝25Ω，故B正确；

D、小灯泡正常发光时，滑动变阻器两端的电压为：U滑＝U﹣U2＝9V﹣5V＝4V，

滑动变阻器的功率为：P滑＝U滑I2＝4V×0.2A＝0.8W，故D正确。

13．（2021秋•邗江区期末）如图所示两个灯泡L1、L2阻值分别为6Ω和10Ω，闭合开关后的现象是（　　）

A．通过两灯泡的电流I1：I2＝3：5

B．灯泡两端的电压U1：U2＝3：5

C．灯泡的电功率P1：P2＝5：3

D．灯泡L1比L2暗

【答案】C。

【解析】解：由电路图可知，两灯泡并联，电流表A1测量干路电流，电流表A2测量灯泡L2的电流；

因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，灯泡两端的电压U1：U2＝1：1，故B错误；

由I＝可得，通过两灯泡的电流之比：

＝＝×＝×＝，故A错误；

由P＝UI可得，灯泡的电功率之比：

＝＝×＝×＝，故C正确；

灯泡的电功率P1：P2＝5：3，则L1的实际功率较大，

因灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，

所以，灯泡L1比L2亮，故D错误。

14．（2021秋•姜堰区期末）如图甲所示是小明设计的调光灯电路图，他将粗细均匀的铅笔芯AB通过回形针连入电路，小灯泡的额定电压为6V。闭合开关S后，回形针从B端滑到A端的过程中，电流表示数随电压表示数变化的图像如图乙所示。则（　　）

A．铅笔芯AB的阻值为6Ω

B．回形针向左滑动过程中，灯泡的阻值变小

C．小灯泡的最小功率为1.5W

D．电路消耗的最大功率为6W

【答案】D。

【解析】解：（1）当滑片位于A端时，电路为灯泡的简单电路，

由乙图可知，电源的电压U＝6V，与灯泡的额定电压相等，所以此时灯泡正常工作，电路中的电流Imax＝1A，

电路消耗的最大功率P＝UImax＝6V×1A＝6W，故D正确；

（2）当滑片位于B端时，灯泡与回形针AB串联，电压表测灯泡两端的电压，电流表测电路中的电流；

根据串联电路的分压特点可知，灯泡两端的电压最小，

由I﹣U关系图象可知，UL＝1.5V，Imin＝0.5A，

串联电路的总电压等于各分电压之和，所以UAB＝U﹣UL＝6V﹣1.5V＝4.5V，

根据欧姆定律可得：

RAB＝＝＝9Ω，故A不正确；

灯泡的最小电功率：

P＝ULImin＝1.5V×0.5A＝0.75W，故C不正确；

（3）滑片在B端时，灯泡的电阻：RL＝＝＝3Ω，滑片在A端时，灯泡的电阻：RL′＝＝＝6Ω，

比较电阻大小可知回形针向左滑动过程中，灯泡的阻值变大，故B不正确。

15．（2021秋•姑苏区校级期末）如图甲所示，电源电压恒定，R0为定值电阻，R为热敏电阻。改变环境温度，定值电阻R0两端电压U0随温度t变化的关系如图乙所示，下列关于电路消耗的总功率P随温度t变化的关系图像，正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】A。

【解析】解：由图甲电路图可知，定值电阻R0和电阻R串联，电压表测R0两端的电压，

R0为定值电阻，由I＝可知，电路中的电流随温度t的变化图线与图乙类似，

电源的电压不变，由P＝UI可知，电路消耗的总功率P与随温度t的变化图线也与图乙类似，由选项可知，A正确、BCD错误。

16．（2021秋•姑苏区校级期末）如图所示，电源电压恒为12V，电流表（0～0.6A、0～3A），从规格“20Ω 1.5A”、“50Ω 1.5A”、“60Ω 1A”的滑动变阻器R中选择一个，将它与10Ω的定值电阻分别以串联和并联的方式接入M、N之间，闭合开关S，移动滑片，观察到不同连接方式中电流表的某两次示数分别为0.2A和2.5A，应选用滑动变阻器的规格及在元件安全情况下R的最大功率是（　　）

A．“20Ω  1.5A”21.6W	B．“50Ω   1.5A”18W

C．“50Ω   1.5A”30W	D．“60Ω   1A”12W

【答案】B。

【解析】解：（1）当R1与R串联时，I串＝0.2A，由欧姆定律可得，总电阻：R串联＝＝＝60Ω，

此时滑动变阻器R的最大阻值至少为：R＝60Ω﹣10Ω＝50Ω；

当R1与R并联时，电源电压为12V且不变，电阻R1的阻值为10Ω，由欧姆定律可得，通过电阻R1的电流：

I＝＝＝1.2A；

此时干路电流I并＝2.5A，根据并联电路电流的规律，此时通过R的电流：

IR＝I并﹣I＝2.5A﹣1.2A＝1.3A，

由串联和并联时求出的R和IR可知，滑动变阻器R的规格应为“50Ω，1.5A”；

（2）当R与R1并联在电路中，且允许通过最大电流为1.5A时，R的电功率最大，此时

P＝U滑I滑＝12V×1.5A＝18W。

17．（2021秋•兴化市期末）在“学习使用滑动变阻器”的活动中，小明设计了如图所示的电路。滑动变阻器标有“20Ω 1A”字样，小灯泡标有“3V 0.9W”字样（不考虑温度对灯丝电阻的影响）。闭合开关，将滑动变阻器的金属滑片移至中点时，小灯泡恰好正常发光。移动金属滑片的过程中，确保各元件使用安全，则（　　）

A．电源电压为9V

B．小灯泡消耗的最小电功率为0.6W

C．电路消耗的最大电功率为2.7W

D．滑动变阻器消耗的最小电功率为0.8W

【答案】D。

【解析】解：由电路图可知，滑动变阻器与灯泡串联；

A、将滑动变阻器的金属滑片移至中点时，滑动变阻器接入电路中的电阻为R'＝10Ω；小灯泡恰好正常发光，小灯泡两端的电压为3V，此时电路中的电流即电路的最大电流为为：I＝＝＝0.3A；根据欧姆定律可知，滑动变阻器两端的电压为：U'＝IR'＝0.3A×10Ω＝3V；根据串联电路的电压关系可知，电源电压为：U＝U'+U额＝3V+3V＝6V，故A错误；

B、灯泡的电阻为：RL＝＝＝10Ω；

当滑动变阻器全部接入电路中时，电路中的电流最小，灯泡消耗的电功率最小，

则小灯泡的最小功率为：P小＝RL＝×10Ω＝0.4W，故B错误；

C、电路中的最大电流为I＝0.3A，则电路的最大功率为：P＝UI＝6V×0.3A＝1.8W，故C错误；

D、由欧姆定律、电阻的串联可得滑动变阻器消耗的功率为：

P滑＝I2R＝R＝＝＝＝，

由数学知识可知，当变阻器的阻值R＝RL＝10Ω时，变阻器R消耗的电功率最大，所以滑片向左移动时，变阻器消耗的功率先变大后变小，而由题意可知R＜10欧时，灯泡会烧坏，

所以，当变阻器的阻值最大为R＝20Ω时，其消耗的功率最小，

则变阻器消耗的最小功率为：P滑小＝＝0.8W，故D正确。

18．（2021秋•江苏期末）在如图所示的电路中，电源电压保持不变，R为定值电阻，闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片，发现电流表的示数由0.1A变为0.3A，电压表的示数由8V减少到4V．则下列说法正确的是（　　）

A．电源电压为20V

B．R的电功率变化量为1.6W

C．电源电压为15V

D．R的电功率变化量为3.2W

【答案】B。

【解析】解：

由电路图可知，定值电阻R与滑动变阻器R'串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流；

根据题意可知，当I＝0.1A时，电压表的示数为8V，

由欧姆定律和串联电路的电压特点可得，电源电压：U＝IR+U滑＝0.1A×R+8V﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①；

当I'＝0.3A时，电压表的示数为4V，

同理可得电源电压：U＝IR+U滑′＝0.3A×R+4V﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②，

联立①②解得：R＝20Ω，U＝10V，故AC错误；

定值电阻R的电功率变化量：

△P＝（I'）2R﹣I2R＝（0.3A）2×20Ω﹣（0.1A）2×20Ω＝1.6W，故B正确，D错误。

19．（2021秋•邗江区期末）如图甲所示电路的电源电压为3V，小灯泡的额定电压为2.5V，图乙是小灯泡的I﹣U图象。闭合开关S后，下列判断正确的是（　　）

A．滑动变阻器的滑片P向左滑动时，灯泡变暗

B．电流表示数为0.4A时，灯泡的电阻是25Ω

C．电压表示数为2.5V时，小灯泡的功率是1.25W

D．小灯泡正常发光时，滑动变阻器的电功率是0.25W

【答案】D。

【解析】解：

A、由图可知，闭合开关S后，灯泡与变阻器串联，电压表测变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流，

滑片P向左滑动时，电路中的电阻变小，由欧姆定律可知，电路中的电流变大，根据P＝I2R可知灯泡的实际功率增大，则灯泡变亮，故A错误；

B、由灯泡的I﹣U图象可知，当电流为0.4A时，灯泡的电压为1V，

由欧姆定律可得，灯的电阻：

RL＝＝＝2.5Ω，故B错误；

C、电压表示数为2.5V时，由串联电路电压的规律，灯的电压为：UL′＝U﹣U滑′＝3V﹣2.5V＝0.5V，

由图象可知，灯的电压为0.5V时电流为0.3A，则小灯泡的功率：

PL′＝UL′I′＝0.5V×0.3A＝0.15W，故C错误；

D、小灯泡的电压等于额定电压2.5V时，灯正常发光，由图象可知灯的额定电流为0.5A，

根据串联电路电压的规律，变阻器的电压为：U滑＝U﹣UL额＝3V﹣2.5V＝0.5V，

此时滑动变阻器的功率：

P滑＝U滑I滑＝0.5V×0.5A＝0.25W，故D正确。

20．（2021秋•建湖县期末）如图甲所示电路，电源电压不变，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器。闭合开关，将滑动变阻器滑片由一端移到另一端的过程中，电路中电流表示数和电压表示数的关系如图乙所示。则滑动变阻器滑片由一端移到另一端的过程中（　　）

A．定值电阻电功率的最小值为1.35W

B．定值电阻电功率的变化为4.05W

C．电路总功率的最小值为1.8W

D．电路总功率的最大值为6.4W

【答案】C。

【解析】解：

由电路图可知，定值电阻R1与滑动变阻器R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）当R2接入电路中的电阻为零时，电路中的电流最大，此时电路为R1的简单电路，

由图象可知，电路中的最大电流I最大＝1.2A，

由I＝可得，电源的电压：

U＝I最大R1＝1.2A×R1﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

当R2接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，电压表的示数最大，

由图象可知，电路中的最小电流I最小＝0.3A，电压表的最大示数U2＝4.5V，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以电源的电压：

U＝I最小R1+U2＝0.3A×R1+4.5V﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②，

因电源的电压不变，所以：1.2A×R1＝0.3A×R1+4.5V，

解得：R1＝5Ω，

则电源的电压：U＝I大R1＝1.2A×5Ω＝6V；

（2）由P＝I2R可得定值电阻电功率的最小值：P1最小＝I最小2R1＝（0.3A）2×5Ω＝0.45W．故A错误；

定值电阻电功率的最大值：P1最大＝I最大2R1＝（1.2A）2×5Ω＝7.2W，

所以定值电阻电功率的变化量：△P1＝P1最大﹣P1最小＝7.2W﹣0.45W＝6.75W，故B错误；

电路总功率的最小值：P最小＝UI小＝6V×0.3A＝1.8W，故C正确；

电路总功率的最大值：P最大＝UI大＝6V×1.2A＝7.2W，故D错误。

六．电功的测量

21．（2021秋•沭阳县校级期末）安装在家庭电路中的电能表，测量的是（　　）

A．电能	B．电压	C．电阻	D．电流

【答案】A。

【解析】解：A、电能表是用来测量电路消耗电能的仪表，故A正确；

B、电压需要用电压表测量，不能用电能表测量，故B错误；

C、电阻应该用欧姆表测量，不能用电能表测量，故C错误；

D、电流应该用电流表测量，不能用电能表测量，故D错误；

七．电功率的概念

22．（2021秋•东台市期末）一位电视台记者在报道某工厂“淘汰落后产能、促进新旧动能转换”仅上半年就节电15000kW•h的时候，手举一只理发用的电吹风说：“这只电吹风是1500W的，也就是1.5kW，这个厂节省的电力可以开动1000个这样的电吹风。”这位记者的报道中弄混了两个重要的电学概念。这两个概念是（　　）

A．电能和电流	B．电流和电阻

C．电能和电功率	D．电流和电功率

【答案】C。

【解析】解：某工厂上半年共节电15000kW•h，即节省的电能是15000kW•h；这只电吹风是1500瓦的，也就是1.5kW，1.5kW是指电吹风的电功率，所以这个记者把电能和电功率混淆了。

23．（2021秋•海陵区期末）小伟利用电能表和秒表测某家用电器的电功率，当电路中只有这个用电器工作时，测得在15min内消耗的电能为0.3kW•h，则这个用电器可能是（　　）

A．洗衣机	B．家庭照明白炽灯

C．电视机	D．空调机

【答案】D。

【解析】解：已知该用电器工作时间t＝15min＝0.25h，消耗的电能W＝0.3kW•h，

则用电器的功率为：P＝＝＝1.2kW＝1200W，洗衣机的功率在400W左右，白炽灯的功率是几十瓦左右，电视机的功率约120W左右，而空调机的功率约1000W以上，则该用电器可能是空调机，故D正确。

八．电流的热效应

24．（2021秋•南京期末）如图所示，下列电器中不是应用电流热效应工作的是（　　）

A．电风扇	B．电熨斗

C．电水壶	D．电饭锅

【答案】A。

【解析】解：磁场对电流的作用，说明通电导体在磁场中受到力的作用，是电能转化为机械能，根据这个原理制成了电动机；电风扇中的电动机通电后电风扇转动，电能转化成了机械能，不是利用电流的热效应 即可；电熨斗、电水壶、电饭锅电能转化成内能，都是利用了电流的热效应。

25．（2021秋•建湖县期末）下列家用电器中，利用电流热效应工作的是（　　）

A．电风扇	B．电饭锅	C．电冰箱	D．电视机

【答案】B。

【解析】解：电风扇、电冰箱主要是把电能转化为机械能；电视机主要是把电能转化为声能和光能。

只有电饭锅是把电能转化为内能，是利用电流的热效应。

九．焦耳定律

26．（2021秋•江阴市期末）如图是探究“影响电流热效应的因素”的实验装置，电阻丝R1和R2分别密封在两只完全相同的烧瓶中，且R1＜R2，瓶中装有质量相等的煤油。下列说法正确的是（　　）

A．闭合开关后，装R1电阻丝的烧瓶中温度计示数上升较快

B．该装置用来探究电流热效应与电流大小的关系

C．将某一烧瓶中的煤油换成等质量的水，可比较煤油和水的比热容大小

D．实验中，通过温度计示数的变化来比较电阻丝产生热量的多少

【答案】D。

【解析】解：

A、由焦耳定律Q＝I2Rt可知，电流和通电时间相同时，电阻越大，放出的热量越多，由于且R1＜R2，故R1放出的热量多，温度计示数升的快，故A错误；

B、由图可知，两电阻丝串联，电流相同，通电时间也相同，但电阻不同，故该实验探究的是电流产生的热量与电阻的关系，故B错误；

C、要比较水和煤油的比热容，应该让水和煤油吸收的热量相等，由温度变化的大小得出比热容的大小关系。要让两瓶液体吸收的热量相等，就得控制两个烧瓶中的电阻相同，因为R1＜R2，故C错误；

D、通电后电流通过电阻丝做功，产生热量使煤油的温度升高，通过观察温度计的示数大小来判断电流产生的热量的多少，这种研究方法叫转换法，故D正确。

27．（2021秋•海陵区期末）如图是探究焦耳定律的实验装置，两个烧瓶中装着等质量、等温度的煤油，电阻阻值R1＞R2。闭合开关一段时间后，记录两支温度计的示数。下列说法中正确的是（　　）

A．闭合开关，电阻两端的电压关系为U1＜U2

B．通电1min后R2所在的烧瓶温度计示数更高

C．温度计示数的变化可反映电阻产生热量的多少

D．该装置只能探究电流产生的热量与电阻大小的关系

【答案】C。

【解析】解：

A、由图可知，电阻R1、R2、滑动变阻器串联接入电路中，通过三个电阻的电流是相同的，电阻阻值R1＞R2，根据U＝IR可知，电阻两端的电压关系为U1＞U2，故A错误；

B、电流相同，通电时间相同，电阻阻值R1＞R2，根据Q＝I2Rt可知，R1所在的烧瓶温度计示数更高，故B错误；

C、通电后电流通过电阻丝做功，产生热量被煤油吸收，使煤油的温度升高，通过观察温度计的示数变化来判断电流产生的热量的多少，故C正确；

D、由图可知，电路中有滑动变阻器，移动滑动变阻器滑片，可以改变电路中的电流，能探究电流产生的热量与电流大小的关系，故D错误。

一十．焦耳定律的计算及其应用

28．（2021秋•泰兴市期末）如图乙所示，将锡纸条的中间剪掉一些，已知ab、bc、cd长度相等，如图甲所示，将锡纸条接在电池两极，很快锡纸条开始冒烟、着火.关于该实验现象的分析错误的是（　　）

A．ab段的电阻大于bc段的电阻

B．bc段产生的热量大于cd段

C．先冒烟的是ab段

D．ab段的电流小于bc段的电流

【答案】D。

【解析】解：

A、由图知，锡纸条上ab、bc、cd段的材料和长度相等，ab段横截面积最小，cd段横截面积最大，在材料和长度相同时，横截面积越小电阻越大，所以ab段的电阻最大，bc段的电阻较大，cd段的电阻最小，故A正确；

BCD、ab、bc、cd段可看作是串联，通过三段的电流相等，根据Q＝I2Rt可知相等时间内，ab段的电阻最大，产生热量最多，其次是bc段，cd段产生的热量最少，所以先冒烟的是ab段，故BC正确，D错误。

29．（2021秋•邗江区期末）甲、乙两电热丝电阻之比为2：3，通过的电流之比为3：1，则相同时间内产生的热量之比为（　　）

A．2：1	B．6：1	C．1：2	D．1：6

【答案】B。

【解析】解：由题意可知，R甲：R乙＝2：3，I甲：I乙＝3：1，

由Q＝I2Rt可得，在相同时间内产生的热量之比：＝＝＝，故B正确，ACD错误。

一十一．焦耳定律在实际中的应用

30．（2021秋•兴化市期末）家庭电路中，由于线路连接处接触不良，造成局部过热，也可能会引起火灾。下列关于接触不良处过热的原因分析正确的是（　　）

A．因电阻变大，使得通过此处电流比电路中其他部分电流小，但长时间通电造成的

B．因电阻变小，使得通过此处电流变大，长时间通电造成的

C．因电阻变小，使得此处的发热功率变大，长时间通电造成的

D．此处电流与电路中其他部分电流相等，因电阻变大，长时间通电造成的

【答案】D。

【解析】解：导线与用电器串联接入电路中，根据串联电路的电流规律可知，此处电流与电路中其他部分电流相等；当线路连接处接触不良时，该处的电阻会增大，由P＝I2R可知，该处的发热功率增大；根据Q＝I2Rt可知，长时间通电时在接触不良处电流产生的热量过多，从而造成接触不良处过热，会引发火灾；故D正确，ABC错误。

一十二．电热的利用与防止

31．（2021秋•江苏期末）将规格都是“220V 180W”的一台电冰箱、一台电脑和一床电热毯，分别接入同一家庭电路中，若通电时间相同，则下列说法正确的是（　　）

A．电冰箱产生的热量最多	B．电脑产生的热量最多

C．电热毯产生的热量最多	D．三者产生的热量一样多

【答案】C。

【解析】解：家庭电路中，各个用电器两端的电压相同，U＝220V，三种用电器的实际功率：P实＝P额＝180W；

根据W＝Pt，用电器工作时间t相等，三种用电器消耗的电能相同；电冰箱与电脑工作时，主要把电能转化为机械能或其他形式的能，产生的热量很小，电热毯工作时电热丝产生热量，把电能全部转化为热量；产生热量最多的是电热毯。

32．（2021秋•邗江区期末）在如图所示的家用电器中，相同时间内产生的热量远小于其消耗电能的是（　　）

A．电风扇	B．电水壶

C． 电熨斗	D．电暖气

【答案】A。

【解析】解：电水壶、电熨斗、电暖气三个用电器都是利用电流热效应工作的，电流通过它们做功时电能全部转化为内能，即Q＝W。

而电流通过电风扇做功时，将电能大部分转化为机械能使风扇转动，只有一少部分转化为内能，即Q＜W。

所以相同时间内产生的热量远小于其消耗电能的是电风扇。

一十三．家庭电路的组成与连接

33．（2021秋•阜宁县期末）在楼梯中间安装的电灯，需要在楼上、楼下都能控制灯的亮和灭。如图所示为四位同学设计的控制楼梯灯的模拟电路图，其中不能达到控制要求的是（　　）

A．图甲	B．图乙	C．图丙	D．图丁

【答案】C。

【解析】解：A、如图，电路是断开的，灯泡不工作，当S1移到下端触点或S2移到上端触点，电路都是闭合电路，灯泡都能正常工作，电路设计正确。不符合题意。

B、如图，电路是闭合电路，灯泡工作，当S1移到下端触点或S2移到上端触点，电路都是断开的电路，灯泡都停止工作，电路设计正确。不符合题意。

C、如图，电路是闭合电路，灯泡工作，当S2移到左端的触点，灯泡还工作。电路设计错误。符合题意。

D、如图，电路是闭合电路，灯泡工作，当S1移到上端触点或S2移到下端触点，电路都是断开的电路，灯泡都停止工作，电路设计正确。不符合题意。

一十四．插座的构造与工作方式

34．（2021秋•淮安区期末）家庭电路中，电冰箱、洗衣机等家用电器，金属外壳均用三线插头接地，其目的是（　　）

A．防止发生触电事故	B．延长电器使用寿命

C．保证电器正常工作	D．节约用电避免浪费

【答案】A。

【解析】解：三孔插座的接法是左零右火上接地，三脚插头的接法是中上的脚要与用电器外壳相连；当三脚插头插入三孔插座时，使金属外壳通过接地线与大地相连通，这样若用电器的金属外壳万一带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生。

35．（2021秋•建湖县期末）如图是一只完好的移动插座，闭合开关S，指示灯发光。再将台灯插入接线板的插座，台灯与指示灯都能发光。下列说法正确的是（　　）

A．台灯与指示灯串联，并受开关S控制

B．台灯与指示灯并联，开关S在干路上

C．该接线板的连接线内只有火线和零线两根导线

D．该接线板上有5个插孔会使测电笔氖光发光

【答案】B。

【解析】解：AB、开关控制台灯和指示灯，而台灯和指示灯互不影响，因此台灯与指示灯并联，开关S在干路上，故A错误、B正确；

C、根据图示可知，该插头为三脚插头，因此相连的线有火线、零线和地线，故C错误；

D、从接线板上可以看出，两个三孔插座，两个两孔插座，因此一共有四个插孔与火线相连，即四个插孔能使测电笔氖管发光，故D错误。

一十五．熔断器的作用及保险丝的选择方法

36．（2021秋•泰兴市期末）关于家庭电路，下列说法中错误的是（　　）

A．用电器使用三线插头，是为了防止漏电而采取的保护措施

B．家庭电路中总电流过大，保险丝熔断，一定是出现了短路现象

C．在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电流越大

D．保险丝一般选用电阻比较大，熔点比较低的合金材料制作而成的

【答案】B。

【解析】解：

A、用电器使用三线插头，三孔插座上面的孔接地线，在用电器漏电时，人接触用电器，地线可以把人短路避免触电事故发生，故A正确；

B、保险丝熔断是因为电路中电流过大，电流过大可能是短路或总功率过大造成的，故B错误；

C、在导体长度和材料一定时，横截面积越大，电阻越小；家庭电路中用电器都是并联的，同时工作的用电器越多，相当于增大了导体的横截面积，所以总电阻越小，根据欧姆定律可知，干路中的电流越大，故C正确；

D、保险丝一般选择电阻大，熔点低的铅锑合金制成的，故D正确。

37．（2021秋•姜堰区期末）如图所示，在接线柱A、B间接入导线（其材料为普通铜丝），在接线柱C、D间接入熔丝．接通电源，灯泡正常发光，熔丝不熔断；断开电源，在 B、D间连上一根导线，再次接通电源时，灯不亮，熔丝熔断。以下判断中错误的是（　　）

A．熔丝熔断时，熔丝中的电流大于 AB 间导线中的电流

B．导致熔丝熔断的原因是电路中电流过大

C．熔丝熔断，但灯泡依然完好

D．如果先在C、D间连上一根导线，再接通电源时，熔丝不会熔断

【答案】A。

【解析】解：A、熔丝和导线串联，熔丝熔断时，熔丝中的电流与AB间导线中的电流相等，故A错误；

B、断开电源，在B、D间连上一根导线，再次接通电源时，灯发生短路，不亮，熔丝熔断，是由于电流过大导致的，故B正确；

C、由于灯泡被短路，所以虽然熔丝熔断，但灯泡是完好的，故C正确；

D、如果先在C、D间连上一根导线，此时电路是通路，灯泡发光，电路中的电流不会过大，熔丝不会熔断，故D正确；

38．（2021秋•江苏期末）下列有关家庭用电知识的说法正确的是（　　）

A．制作保险丝应选择熔点较高、电阻较小的材料

B．使用试电笔时手不能接触笔尾金属体

C．控制电灯的开关应连接在火线和该电灯之间

D．保险丝熔断了，可以用铜丝或铁丝代替

【答案】C。

【解析】解：A、制作保险丝通常选择熔点较低、电阻率较大的铅锑合金，故A错误；

B、使用试电笔时手不能接触笔尖金属体，但应该接触笔尾金属体，故B错误；

C、控制电灯的开关应连接在火线和该电灯之间，这样在断开开关时，才能保证灯泡处不带电，故C正确；

D、铜丝或铁丝的熔点高，在电流过大时不能及时熔断，起到不保护作用，不能用来代替保险丝，故D错误。

一十六．家庭电路的故障分析

39．（2021秋•兴化市期末）小明在爸爸帮助下，尝试连接如图所示的部分家庭照明电路，为判断电路中是否有故障，他在保险丝处接入一只“220V 40W”的灯泡L0。闭合总开关后，小明将开关S1、S2均闭合，下列关于电路故障判断说法正确的是（　　）

A．灯L1不亮，灯L0、L2发出暗红色光，则灯L1一定短路

B．灯L1、L2均不亮，灯L0正常发光，则灯L1一定短路

C．灯L1不亮，灯L0、L2发出暗红色光，则灯L1一定断路

D．灯L0、L1、L2均发出暗红色光，则说明电路中一定存在接触不良

【答案】C。

【解析】解：

A、灯L1不亮，灯L0、L2发出暗红色光，由于家庭电路是并联电路，则故障是灯L1断路，故A错误；

B、灯L1、L2均不亮，灯L0正常发光，这说明L0两端的电压为电源电压，则故障灯L1、L2中的一个短路，一个断路，或两个都短路，故B错误；

C、灯L1不亮，通过灯泡L1无电流，灯L0、L2发出暗红色光，灯泡L2有电流，所以故障是灯L1一定断路，故C正确；

D、灯L0、L1、L2均发出暗红色光，则说明电路是通路，不能存在接触不良，故D错误。

40．（2021秋•高邮市期末）如图所示的家庭照明电路中某处存在故障。电工师傅为查明故障，在保险丝处接入一只“220V，40W”的灯泡L0。当只闭合开关S、S1时，灯泡L0正常发光，灯泡L1不发光；当只闭合开关S、S2时，L0和L2都呈暗红色（比正常发光状态暗得多）。由此可以确定（　　）

A．L1灯头接线处断路	B．L1灯头接线处短路

C．开关S1短路	D．L2灯头接线处短路

【答案】B。

【解析】解：

当只闭合S、S1时，L0、L1串联，L0正常发光，L1不发光，这说明L1被短路，使L0直接接在电源上，从而使L0正常发光，故B正确，AC错误；

当只闭合S、S2时，L0、L2串联，L0和L2都呈暗红色，是因为L0、L2分得电压都低于220V，所以L2支路正常，故D错误。

41．（2021秋•东台市期末）如图所示是某家庭电路，闭合开关S1、S2，灯泡L1正常发光、L2不亮。断开S1、保持S2闭合，用测电笔插入插座上孔氖管发光，插入插座下孔氖管发光。则故障可能是（　　）

A．ac间断路	B．bd间断路

C．灯泡L2断路	D．b点到零线之间断路

【答案】B。

【解析】解：闭合开关S1、S2，灯泡L1正常发光、L2不亮，则灯泡L1所在电路正常，即b点到零线之间不会断路；

若灯泡L2断路，因并联电路各支路互不影响，所以不会影响插座（即用测电笔测试插座的上下两孔时，只有上孔能使氖管发光），故不可能是灯泡L2断路；

断开S1、保持S2闭合，用测电笔插入插座上孔时氖管发光，说明火线是完好的，故ac间没有断路；

而用测电笔插入插座下孔时氖管也发光，这说明插座的下孔与火线之间也是接通的，由于L2是完好的，则插座的下孔通过L2与火线相连，所以故障是bd间断路；

综上所述，B正确。

42．（2021秋•阜宁县期末）如图所示为某家庭卫生间电路，电灯和电热水器都在正常工作。在三孔插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三孔插座的左右两孔，氖管都发光，发现有一根熔丝熔断了。下列分析合理的是（　　）

A．一定是电路超负荷工作

B．断开S1、S2，再用测电笔检测三孔插座的左右两孔，氖管都发光

C．只断开S2，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都不发光

D．只取下灯泡，再用测电笔检测灯座的两个接线柱，氖管都发光

【答案】D。

【解析】解：

A、由题知，在三孔插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，有一根熔丝熔断了，说明电路中电流过大；因洗衣机的开关未闭合，即洗衣机没有工作，说明不是用电器的总功率过大造成的（即不是电路超负荷工作），则产生该现象的原因是洗衣机的插头处短路，故A错误；

B、由题知，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三孔插座的左右两孔，氖管都发光，说明三孔插座的左右两孔都与火线相连，则火线上的熔丝是完好的，所以是零线上的熔丝熔断了；

断开S1、S2时，三孔插座的左孔无法与火线相连，因此用测电笔检测三孔插座的左孔时，氖管不发光，故B错误；

C、只断开S2，开关S1的上下两个接线柱都与火线相连，因此用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光，故C错误；

D、只取下灯泡，灯座的左接线柱通过S1与火线相连，灯座的右接线柱通过电热器、S2与火线相连，氖管都发光，故D正确。

一十七．安全用电原则

43．（2021秋•建湖县期末）下列做法符合安全用电原则的是（　　）

A．家用电器起火时应迅速用水扑灭

B．多个大功率用电器应接在同一插线板上使用

C．控制用电器的开关一定要接在零线上

D．有金属外壳的家用电器，一定要将外壳接地

【答案】D。

【解析】解：

A、水是导体；家用电器起火时，如果直接用水去灭火，会发生触电事故，故A错误；

B、家庭电路中不能同时使用多个大功率用电器，否则会使电路中电流的过大而引起火灾，故B错误；

C、控制用电器的开关一定要接在火线上，这样在开关断开时，用电器不带电，更安全，故C错误；

D、为了防止因漏电而发生触电事故，有金属外壳的家用电器，外壳一定要接地，故D正确。

44．（2021秋•海门市期末）关于家庭电路与安全用电，下列做法正确的是（　　）

A．发现有人触电后，应立即用手把触电人拉离电线

B．电热毯内的电阻丝断了，接上后可继续使用

C．使用三线插头时，地线插脚先进入插座

D．使用测电笔判断火线时，不能接触金属电极

【答案】C。

【解析】解：A、发现有人触电不能用手接触触电人，应用干木棒将电线挑开，故A错误；

B、电热毯的电阻丝断了，再接上，搭接处的电阻会变大，根据焦耳定律可知，会产生局部过热，存在发生电火灾的隐患，故B错误；

C、使用三线插头时，地线插头比其它两个长点，先进入插座，使用电器金属外壳接地，一旦漏电时，电流从地线直接导向大地，防止人发生触电事故，故C正确；

D、使用测电笔时，人必须接触笔尾金属体，否则判断不出是火线还是零线，故D错误。

45．（2021秋•吴江区期末）关于家庭电路及安全用电，下列说法中正确的是（　　）

A．甲图：两孔插座和三孔插座是串联的

B．乙图：白炽灯泡的金属螺纹壳既可接火线，也可接零线

C．丙图：图中测电笔的使用是正确的

D．丁图：发生此类触电时，电路中的“漏电保护器”会自动断开，切断电路

【答案】D。

【解析】解：

A、插座上的两孔插座和三孔插座是并联的，故A错误；

B、为了防止出现触电现象，在家庭电路中白炽灯螺丝套接零线（N）上，故B错误；

C、常用测电笔辨别火线和零线，使用测电笔时，手要接触测电笔尾部的金属体，笔尖接触电线，如果氖管发光，表示接触的是火线，故C错误。

D、人站在地面上单手接触火线时，电流直接由人体流入大地，造成电路中通过火线的电流较大，则火线与零线中的电流相差较大，所以漏电保护器会自动断开，起到保护作用，故D正确；

46．（2021秋•东台市期末）用电水壶烧水时，导线突然起火，正确的做法是（　　）

A．立即切断电源	B．快速用水灭火

C．取湿巾纸盖住	D．取灭火器灭火

【答案】A。

【解析】解：用电水壶烧水时，导线突然起火，应先切断电源，让导线中没有电流，不再发热，阻止绝缘层继续燃烧，同时在灭火时也能防止触电事故的发生，故BCD错误，A正确。

47．（2021秋•溧阳市期末）“珍爱生命，安全用电”是同学们日常生活中必须具备的安全意识，电冰箱、洗衣机等家用电器均采用三线插头将金属外壳接地，这样做的目的是（　　）

A．节约用电避免浪费	B．确保用电器正常工作

C．延长用电器使用寿命	D．防止发生触电事故

【答案】D。

【解析】解：三孔插座的接法是左零右火上接地，三脚插头的接法是中上的脚要与用电器外壳相连；当三脚插头插入三孔插座时，使金属外壳通过接地线与大地相连通，这样若用电器的金属外壳万一带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生，故D正确，ABC错误。

48．（2021秋•沭阳县校级期末）下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A．用湿抹布擦拭带电的插座面板

B．在高压线附近放风筝

C．带有金属外壳的用电器接地线

D．家用电器的开关接在零线上

【答案】C。

【解析】解：A、因为湿抹布是导体，用湿抹布擦拭带电的插座面板，容易发生触电事故，故A不符合安全用电原则；

B、安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。在高压线下放风筝很危险，故B不符合安全用电原则；

C、金属外壳的用电器要接地，防止金属外壳漏电，发生触电事故，故C符合安全用电原则；

D、在家庭电路中，应将控制用电器的开关接在火线上，故D不符合安全用电原则。

49．（2021秋•南京期末）下列行为不符合安全用电的是（　　）

A．家庭电路中开关应接在火线上

B．当熔丝熔断后，不能用铜丝代替

C．使用测电笔时，手接触笔尾金属电极

D．发生人员触电时，应立即用手将人拉开

【答案】D。

【解析】解：

A、控制家用电器的开关应安装在火线上，这样，在断开开关时用电器不带电，故A符合安全用电原则；

B、当熔丝熔断后，若用铜丝代替，因铜的熔点高，在电流过大时铜丝不易熔断，不能起到保险作用，所以不能用铜丝代替，故B符合安全用电原则；

C、使用测电笔时，手要接触笔尾金属体，这样测电笔才能正确辨别火线和零线，故C符合安全用电原则；

D、遇到有人触电时，若直接用手将人拉开，则施救者也会触电，故D不符合安全用电原则；

50．（2021秋•江阴市期末）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．家庭电路中的熔丝熔断，一定是发生了短路

B．家用电能表的示数显示了家庭用电的总功率

C．家庭电路中的熔丝可以用铁丝代替

D．家用电器的金属外壳该用导线接地

【答案】D。

【解析】解：A、家庭电路中的熔丝熔断，可能是发生了短路，也可能是电路中用电器的总功率过大，故A错误；

B、家用电能表的示数显示了家庭用电器消耗的总电能，故B错误；

C、用铁丝代替保险丝后，家庭电路中电流过大时，保险丝不能自动熔断切断电路，起不到保护作用，故C错误；

D、家用电器的金属外壳该用导线接地，防止漏电时造成触电事故，正确。