专题17  欧姆定律的应用（原卷版）

一、单选题

1.当导体两端电压为2V时，通过导体的电流为100mA，那么导体两端电压为4V时，导体的电阻是(    )

A. 0.04Ω	B. 0.02Ω	C. 40Ω	D. 20Ω

2.在图所示的电路中，电源两端的电压为6V并保持不变，R1、R2为两个相同阻值的电阻，开关S1闭合后，下列说法中正确的是(    )

A. 开关S2断开时，R1两端的电压为3V

B. 开关S2断开时，R1两端的电压为6V

C. 开关S2闭合时，R1两端的电压为3V

D. 开关S2闭合时，R2两端的电压为6V

3.某电阻两端电压为2V，电流强度为0.5A。若两端电压增大为4V，要测量此时通过电阻的电流和它两端的电压，应选用的电流表和电压表的量程分别为(    )

A. 0～3A，0～3V	B. 0～0.6A，0～3V

C. 0～3A，0～15V	D. 0～0.6A，0～15V

4.如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，灯不亮，电流表有示数，电压表没有示数。则电路的故障情况可能是(    )

A. 灯L断路    B. 灯L短路		C. 电阻R断路		D. 电阻R短路

5.一只电阻R1=6Ω，允许通过的最大电流为1.5A，另一电阻R2= 10Ω，它两端允许加的最高电压为10V，则(   )

A. 如果将两电阻串联，电源电压不能超过19 V

B. 如果将两电阻并联，电源电压不能超过2.4V

C. 如果将两电阻串联，电源电压不能超过16 V

D. 果将两电阻并联，总电流不能超过2.5A

6.如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关S断开，电路完好，甲、乙两表为电流表时，两表指针偏转角度相同，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表示数之比U甲：U乙为(    )

A. 5：4	B. 4：5	C. 5：1	D. 无法确定

7.如图为某种握力计和它的工作原理图，电源电压保持不变。握力显示表是由电流表改装而成。定值电阻R2起保护电路作用，其阻值为5Ω，弹簧端的滑片P在电阻R1的最上端时不施加力。移动到最下端时施加的力最大(弹簧的电阻不计)。握力计测量范围为0-300N，电路中电流表变化范围0.1-0.6A，则下列说法正确的是(    )

A. 握力为300N时电路中电流为0.6A

B. 握力计工作电路中的电源电压为2.5V

C. R1的电压变化范围是0.5-2.5V

D. R1连入电路阻值变化的范围是0-25Ω

8.如图甲所示电路，电源电压保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从右端滑到左端的过程中，R1、R2的电流电压关系图象如图乙所示。则下列判断正确的是(    )

A. 图线A是电阻R1的I-U关系图象	B. 电源电压16V

C. R1的阻值是30Ω	D. 滑动变阻器R2的最大阻值为70Ω

9.如图1所示，电源电压保持不变，闭合开关时，滑动变阻器的滑片P从b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如图2所示，下列说法不正确的是(    )

A. 电源电压是9V

B. 定值电阻R的阻值是6Ω

C. 滑动变阻器的阻值范围是0～18Ω

D. 若定值电阻R出现接触不良时，电流表示数为0，电压表示数为9V

10.某同学在没有电流表的情况下，利用电压表和已知阻值的定值电阻R0，测量未知电阻Rx阻值，图中不能实现测量Rx阻值的电路图是：

A.     B.   C.   D.

二、多选题

11.如图是一个简易身高测量仪的工作电路示意图。电源电压6V保持不变，电压表的量程为“0～3V”，R1=20Ω，R2是一根长为80cm的均匀电阻丝(规格为0.5Ω/cm，A、B为R2的两个端点)。滑片P可在竖直放置的R2上滑动，被测者身高不同电压表示数也会不同，在电压表的刻度上标注相应的身高值，改装完成后，便可测量身高。下列说法正确的是(    )

A. 正常工作时，被测者的身高越矮，电路中的电流越小

B. 正常工作时，被测者的身高越高，电压表的示数越大

C. 为保证电压表不超量程，滑片P与B端之间的距离最大为70cm

D. 如果用量程为“0～0.6A”的电流表替代电压表，身高的测量范围会变大

12.如图所示的实验电路，电源两端电压不变，其中R0为阻值已知的定值电阻，Rx为阻值未知的定值电阻。当开关S、S1闭合，开关S2断开时，电流表示数为I1；当开关S、S2闭合，开关S1断开时，电流表示数为I2。则下列四个选项中正确的是的电压一定相等(    )

A. I1<I2

B. 只闭合开关S时，为串联电路

C. 只闭合开关S、S2时，电阻R0和电阻Rx两端电压相等

D. Rx=I1I2-I1R0

三、填空题

13.如图所示，电源电压恒定，R1=20 Ω，闭合开关S，断开开关S1，电流表示数为0.3 A；若再闭合开关S1，发现电流表示数变化了0.2 A，则电源电压为          V，R2的阻值为          Ω.

14.如图所示，电源电压不变，开关S闭合后，电压表V1的示数为4 V，电压表V2的示数为6 V，电流表的示数为1 A，若将R2与R1互换位置后，发现三表示数均不变，则电源电压为          V，电阻R2的阻值是           Ω．

15.如图甲所示电路中，R1为定值电阻，R为滑动变阻器，电源电压恒定，闭合开关后，在移动滑动变阻器滑片的过程中，电流表的示数与R的阻值关系图像如图乙所示，电压表示数与R的关系图像如图丙所示。则R1的阻值为______，电源电压为______V。

16.如图甲所示，已知电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～15V，滑动变阻器R2的规格为“50Ω 0.5A”，闭合开关S后，调节滑动变阻器的滑片P，得到电流表与电压表的示数关系如图乙所示，则电源电压为______V；在保证电路安全的前提下，滑动变阻器的阻值取值范围是______。

17.某自动恒温箱的控制电路如图甲(a、b端所控制的加热电路未画出).箱内电阻Rl=5kΩ，R2为热敏电阻，其阻值随温度变化的图象如图乙所示，电源电压为12V.当a、b间的电压Uab小于2.4V时，恒温箱内的电热丝通电加热；当a、b间的电压Uab大于3V时，电热丝停止加热。

(1)a、b间的电压Uab等于2.4V时，控制电路中的电流为_____mA，热敏电阻R2的阻值为_____kΩ。

(2)恒温箱内的温度范围为_____℃到_____℃。

四、作图题

18.如图为一身高测量仪的电路示意图，A、B、C、D为四个接线柱，部分元件未画出，金属板M可带动金属片P滑动，要求被测人身高变高时，电表的示数也增大，请将“”、“”或“”选两个填入电路AB和CD之间。

19.如图是某电子仪器中拆出来的密封盒子，已知盒内有三个电阻，A、B、C、D为四根引线。用专用的电表测量得知：AC间的电阻10Ω，CD间的电阻25Ω，AD间的电阻15Ω.若用导线把BD连接后测得AD的电阻10Ω.请在方盒内画出电阻的连接图，并在图中标出每个电阻的阻值。

五、实验探究题

20.如图所示为某同学测定小灯泡电阻的实物连接图。

(1)图中有两处明显连接错误，请指出来：

①_____________________；②___________________________。

(2)电路改正后闭合开关S，发现电流表的指针偏转，电压表指针没有偏转，则该故障的原因是______。

A.小灯泡接线短路		B.电源接触不良

C.小灯泡接线断路		D.电流表接线短路

(3)如果闭合开关S后发现电压表有示数，而电流表无示数，可能是以下原因______。

A.灯泡L短路					B.灯泡L断路

C.滑动变阻器某处开路			D.开关S接触不良

(4)排除故障后闭合开关，电流表和电压表的示数如图所示，则电流表的示数为______A，电压表的示数为______V，小灯泡的电阻为______Ω。

21.如图甲所示是小明利用“伏安法”测量未知电阻Rx阻值的实验电路图。

(1)闭合开关前，小明发现已连接的电路有一根导线连接错误，请你在错误的连线上画“×”，并用笔画线代替导线将电路连接正确。

(2)电路连接正确后，闭合开关S，移动滑动变阻器滑片，发现电压表、电流表有较大示数且示数不发生变化，其故障可能是滑动变阻器______(选填“断路”或“短路”)。

(3)排除故障后，闭合开关S，移动滑动变阻器滑片P到某一位置时，电压表的示数如图乙所示，电流表的示数如图丙所示，则此次测得电阻Rx的阻值为______Ω；之后小明又调节滑动变阻器，测出了多组对应的电压值和电流值，并将其描在了图丁中，请你将图乙、丙中的示数在图丁的对应位置描出，并作出完整的U-I图线。

(4)小明还想测量一个阻值约为300Ω的定值电阻R1的阻值，老师说用如图甲所示的电路无法完成该实验，原因是______，于是给小明换了一个阻值较大的滑动变阻器，其最大阻值为R0，小明设计了如图戊所示的电路，请你根据他的步骤写出定值电阻的表达式。

①闭合开关S，移动滑片P至a端，记下电压表示数为U1；

②移动滑片P至b端，记下电压表示数为U2；

③定值电阻R1的阻值表达式为R1=______(用测量量和已知量表示)。

22.小强同学在“测定小灯泡正常发光时的电阻”的实验中，设计了如图甲所示的电路图，已知电源电压为3 V，小灯泡额定电压为2.5 V．

(1)图乙为小强同学连接的部分电路，请用笔画线代替导线按图甲电路图将其连接完整，导线不许交叉．(或用文字说明导线具体连接方式)

(2)闭合开关前，滑片应移到________(选填“A”或“B”端)，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡始终不亮，两电表均无示数．为判断故障原因，将电压表与滑动变阻器并联，电压表有示数，则电路发生故障的原因是______________．

(3)排除故障后，闭合开关，缓慢移动滑动变阻器的滑片，当电压表的示数为2.5 V时，电流表示数如图丙所示为________A，小灯泡正常工作时的阻值为________Ω(保留两位小数)．

(4)小强根据测得的实验数据作出了如图丁所示的I-U图像，分析图像可知随着电压的增大，小灯泡的阻值________(选填“变大”“变小”或“不变”)． (5)实验结束后，小强同学假设：若一个电表发生故障，但在有阻值已知的定值电阻R0、若干开关可供使用的情况下，设计了如图所示的电路，其中能测出小灯泡正常发光时的电阻的是________．

六、计算题

23.小灯泡电阻随温度变化，其I-U图如图甲所示，图乙中，当S1、S2闭合，S3断开时，电压表示数为6V，电流表示数为0.6A；S1闭合，S2、S3断开时，将滑动变阻器的滑片移到中点，电压表示数为2V。求：

(1))R1的电阻；

(2)滑动变阻器的最大阻值。

24.如图(a)所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P由B端移动到A端时，测得电阻R1两端的电压与通过电阻R1的电流变化关系如图(b)所示。

(1)滑片P处于______端(选填“A”或“B”)时，R1两端的电压最大，求电源的电压U。

(2)滑动变阻器的最大阻值Rm。

(2)写出电压表V2的示数与通过电阻R2的电流变化关系式。

25.如图所示，某科研小组研发了一种新型材料，要求对该材料的承受撞击力进行测试。测试时如图甲，该材料样品重200N，平放在压力传感器上，闭合开关S，由静止自由释放重物，经撞击后样品材料仍完好无损。从重物开始下落到撞击样品的这个过程中，电流表的示数I随时间t变化的图像如图乙，压力传感器的电阻R随压力F变化的过程如图丙。定值电阻R0=10Ω。电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～15V。求：

(1)样品的质量；

(2)电源的电压；

(3)重物受到的重力。