三、电流和测量电流

目录

【A 夯基础】	1

一、电流的概念、表示、单位及其换算	1

二、常见的电流值	2

三、电流表的使用方法	2

四、电流表的量程与读数	3

五、电流表量程的选择	4

六、分析电流表连接错误的原因	4

七、作图题	5

八、实验题	6

【B 提能力】	7

【C 链中考】	11

## 一、电流的概念、表示、单位及其换算

1．电流是表示      的物理量，用符号    表示。电流的单位为    ，简称安，符号    。比安培小的单位还有     （mA）和     （μA）。1A=   mA   1mA=   μA 。

2．如图所示四位物理学家中，以其名字命名电流单位的是（ ）

焦耳

A．安培	B．欧姆

C．瓦特	D．焦耳

3．完成下列单位换算：5000μA＝      mA；0.03A＝      μA。

4．电流的单位有           、          、          等。0.36mA=          A；1.2A=          μA。

5．电流的单位安培、毫安、微安之间的关系正确的是

A．	B．	C．	D．

6．在研究电流的特点时，常用熟悉的水流、车流的特点来帮助理解，这种方法是（　　）

A．理想实验法	B．类比法

C．放大法	D．控制变量法

## 二、常见的电流值

7．家用节能灯正常工作时的电流约为180        ，电饭锅工作时的电流约4      ．

8．电子手表中的电流约为1.5～2        ，电子计算器工作时的电流约为0.15           ,日光灯发光时的电流约为0.15          ． 断开的电路中的特点是电路中          电流（填“有”或“没有”）．

9．给下列电流值填上相应的单位：

普通手电筒中的电流约为200        ；

家用电冰箱的电流约为1000        ；

家用空调器正常工作时的电流约为5        ；

计算器中电源的电流约为10        。

10．下列家用电器正常工作时电流最接近8A的是（　　）

A．电子手表	B．台灯

C．电热水器	D．双桶洗衣机

## 三、电流表的使用方法

11．关于电流表的使用，下列说法正确的是（　　）

A．电流表要并联在被测电路中

B．使用电流表测量电流时，不用“校零”

C．电流表可以直接接到电源的两极上

D．电路电流无法预估时，用试触方法选定合适量程

12．下列有关电流表的说法中，错误的是

A．电流表要与被测电路串联	B．使用前要检查指针是否对准零刻度线

C．使用电流表时，要注意选择量程    	D．电流表能直接接在电源两端

13．使用电流表时，一般不能把电流表直接接在电源两极上，是因为   （   ）

A．流过电流表的电流太小，不能测出电流值     	B．流过电流表的电流太小，会损坏电流表

C．流过电流表的电流太大，不能测出电流值      	D．流过电流表的电流太大，会损坏电流表

14．下面的说法中正确的是

A．电流表的量程就是它的测量范围

B．使用电流表时，选用的量程越大越好

C．无法确定电流表量程时，选用最小量程的接线柱试触

D．如果选用较大的量程，可以将电流表直接接在电源的两极

## 四、电流表的量程与读数

15．甲、乙两同学在做实验时，把电流表的“﹣”和“0.6”两个接线柱接在电路中，指针位于如图所示的位置，下面记录中正确的是（　　）

A．1.4A	B．0.24A	C．0.26A	D．0.28A

16．如图所示是实验时电流表指针在刻度盘上的位置，则此时电流的大小为（　　）

A．使用“0～0.6”量程时为0.12安

B．使用“0～0.6”量程时为120毫安

C．使用“0～3”量程时为0.70安

D．使用“0～3”量程时为70毫安

17．如图所示的电流表，由图可知，当选大量程时，指针所指的电流为        A，选小量程时，指针所指的电流为        A。

18．小明用双量程电流表测量电流时，使用的接线柱是“—”和“0.6”，读数后他在表格中记录下了“2.6A”的数据，则测量的正确值可能是        A。

19．用电流表测某一电路中的电流，若选用0~0.6 A量程，则测得的电流为0.18 A，若选用0~3 A量程，则测得的电流为0.2 A，那么该电路中的电流应为（　　）

A．0.2 A	B．0.18 A	C．0.19A	D．以上答案都对

20．同学们在练习使用电流表测量电流，闭合开关前，指针指零。闭合开关后发现指针停在如图所示的位置。接下来他应进行的操作是        。电流表所测电路中的电流为        A。

## 五、电流表量程的选择

21．如图是实验室常用的一种电流表，其零刻度不在表盘的最左端。当导线、分别与标有“”和“3”的接线柱相连时，电流表指针偏转情况如图所示，此时，电流是从导线      （填“”或“”流入电流表，说明电流表接线柱      。纠正后为了减少误差，应将导线与标有“      ”的接线柱相连，与标有“      ”的接线柱相连。

22．电流表是测量      的仪器，它应      联在电路中使用，电流表有两个量程，分别是          和          。为了避免电流过强损坏电流表，在不便估计电流大小的情况下，要先拿电路的一个线头迅速地        最大量程接线柱。绝对不允许不经过用电器将电流表直接与      相连。

23．在使用电流表测量电路中的电流时，如果待测电路中的电流大小未知，我们一般采用“大量程试触法”确定电流表的量程，如图所示，是试触时电流表指针所指的位置，则电流表应该选择      量程。

24．某同学使用电流表时，估计待测电路中的电流应选用0∼0.6A的量程，但他误用0∼3A的量程来测量．这样做的结果是

A．指针摆动角度大，会损坏电流表

B．指针摆动角度小，会损坏电流表

C．指针摆动角度小，读数比较准确

D．指针摆动角度小，读数不够准确．

## 六、分析电流表连接错误的原因

25．甲、乙两名同学在做“用电流表测电流”的实验中，甲在连接电路前发现指针偏转情况如图甲所示，他同学接下来应进行的操作是      乙同学闭合开关前，他们的电流表指针均指在零刻度处，当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动出现了如图乙的情况，他的问题是电流表的正负接线柱在接线时      。

26．“用电流表测电流”的实验中，       （填“允许”或“不允许”）把电流表直接连到电源两极上。小张同学测量时，闭合开关，发现指针向“0”刻度线的左侧偏转，电流表连接存在的错误是：              ，正确连接了电路，闭合开关后，电流表的示数如图所示，由此可以看出，实验中存在的问题是       ，使实验结果更为精确的做法应是：              。用电流表测电流时，某同学接入电路的是0~0.6A的量程，却在0~3A的量程中读成2.4A，则实际测得的电流应是       A。

27．甲、乙、丙三位同学在做“用电流表测电流”的分组实验中，闭合开关前，他们的电流表指针均指在零刻度处。当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动分别出现了如图甲、乙、丙所示的三种情况。请分析他们可能是什么原因造成的？

甲：       ；乙：      ；丙：      。

## 七、作图题

28．请你用笔画线代替导线按要求完成图中电路的连接。要求：灯L1与L2并联，电流表只测L1的电流，导线不能交叉。

29．在如图所示的电路中，以笔画线代替导线，补两根导线，要求：使两灯并联，电键S闭合后两灯发光，电流表只测灯L2的电流。

30．请用笔画线代替导线将如图所示未连接完成的电路按要求连接完整。要求：L1、L2并联，电流表测量干路电流，开关控制整个电路，导线不能交叉。

## 八、实验题

31．在用电流表测电流的实验中，某同学连接了如图甲所示的电路。

(1)连接电路时，开关应      ，电流表应先用大量程试触；闭合开关之前发现电流表的指针偏向0刻度左边如图乙所示，接下来应该      。

(2)闭合开关后，如果电流表的示数如图丙所示，则通过该灯的电流是      A，为了使测量结果更准确，应该      。

32．如图甲所示，是用电流表测量电流的实验，请正确回答以下问题：

(1)图甲是某同学连接好的电路，合上开关后，此时电流表测灯            的电流，如果电流表的示数如图乙所示，则经过该灯的电流大小是         。

(2)请在图甲中某根导线端画“”号，并用笔画线代替导线，将该导线正确改接到另一接线柱，使电流表变为测干路中的电流。

33．如图所示是小明和同桌用电流表测量电流的实物连接图，请按要求回答：

(1)电流表使用前，应检查指针是否对准零刻度线，如有偏差，需要           ；

(2)在连接电路时，开关应处于         状态；电流表应与用电器        （选填“串联”或“并联”）在电路中；

(3)图甲中电流表测量的是        的电流（选填“”或“”），电流表右端（括号位置）应该连接电流表的          （选填“正”或“负”）接线柱；

(4)若小明同学发现同桌读出的电流数据是自己的5倍，请指出同桌错误的原因：                      。

34．在用电流表测电流的实验中：

(1)闭合开关前发现电流表的指针偏情况如图甲所示，这是因为          ；

(2)连接的电路如图乙所示，则电流表测的是灯          的电流。闭合开关后，如果电流表的示数如图丙所示，则通过该灯的电流是          A；

(3)若闭合开关后，两灯均亮，但电流表指针不发生偏转，那么原因可能是__________。

A．电流表内部断路	B．开关处接触不良

C．电流表被短路	D．电源供电不足

一、单选题

1．两位同学在做“用电流表测量电流”的分组实验中，闭合开关前，他们的电流表指针均指在零刻度处。当闭合开关试触时，分别存在的问题是（　　）

A．甲表+、﹣接线柱接反了，乙表选接的量程小了

B．甲表选接的量程小了，乙表+、﹣接线柱接反了

C．甲表+、﹣接线柱接反了，乙表短路了

D．甲表断路了，乙表短路了

2．如图所示的电路中，闭合开关时，下列说法正确的是（　　）

A．灯L₁ 与灯串联	B．开关只能控制灯

C．电流方向从开关经a流向电流表	D．电流表此时只测通过灯的电流

3．如图所示的电路，下列分析不正确的是（   ）

A．只闭合S3时，L1 、L2都发光，A1、A2的示数相等

B．闭合S1、S2时，L1 、L2都发光，A1有示数，A2无示数

C．闭合S1、S3时，L1 、L2都发光，A1、A2均有示数

D．只闭合S1时，L1发光、L2不发光，A1测L1的电流，A2无示数

二、填空题

4．如图所示的电路，若同时闭合开关      ，就会发生电源短路。若电源被短路，电路中会有很大的电流，可能把电源烧坏，这是不允许的。

5．如图是实验室常用的一种电流表，其零刻度不在表盘的最左端。当导线a、b分别与标有“﹣”和“3”的接线柱相连时，电流表指针偏转情况如甲图所示。

（1）此时，电流是从导线     （填“a”或“b”）流入电流表，使用的时候应将电流表与被测用电器     （填“串联”或“并联”）在电路中；

（2）为了增大指针的偏转角度从而减小读数误差，应将导线a与标有        的接线柱相连，导线b与标有“     ”的接线柱相连；

（3）纠正错误之后，电流表指针如乙图所示，则读数为         A；

（4）如果电流表指针摆动如丙图所示，则原因是        。

三、实验题

6．如图在“用电流表测电流”的实验中，某同学接成图甲所示的电路；当闭合开关S1和S2后，两灯都发光，两个电流表的指针所指位置如图乙所示。

（1）灯L1与L2的连接方式是            ，电流表A2测灯            （选填“L1”、“L2”或“L1和L2”）的电流；

（2）通过灯L2的电流是            A；

（3）取下灯泡L2，电流表A1示数将            （选填“变大”、“变小”或“不变”）；

（4）若某时刻只有灯泡L1熄灭，故障可能是灯L1           。

7．如图所示是小明同学用电流表测量电流的实物图，请按要求回答：

(1)图中电流表测量的是通过灯泡        的电流；

(2)小明同学连接好电路后，闭合开关，发现指针快速向右大幅度偏转，他赶快断开开关，发生这种现象的原因可能是        ；

(3)小明同学纠正错误后，电流表的示数如图所示，则电流表测出的电流是        A；

(4)如果要用电流表测通过和的总电流，且只允许移动一根导线，应将导线        （选填“a”“b”或“c”）的右端接在电流表的（选填“3”、“0.6”或“-”）接线柱上。

8．在练习使用电流表的实验中：

(1)连接电路时开关应           ，电流表应与被测用电器           联，若连接电路时不知电流大小，电流表量程应首先选用           （选填“大”或“小”）量程；

(2)小邓同学连接的电路如图甲所示，则电流表测的是灯           的电流。合上开关后，如果电流表的示数如图乙所示，则读数是           A；

(3)同桌小刘闭合开关后，发现电流表的指针偏转如图丙所示，原因是           ；

(4)若合上开关后，只有灯发光，电流表有示数，那么可能的原因是___________（填序号）；

A．电流表被短路	B．开关处接触不良	C．断路	D．短路

1．（2021·浙江温州·中考真题）用伏安法测电功率时，某电表的指针位置如图所示。其示数为（　　）

A．1.30安	B．0.26安	C．1.30伏	D．0.26伏

2．（2022·辽宁阜新·中考真题）  下列电路图中，能正确测量通过灯L2电流的电路是（　　）

A．B．C．D．

3．（2021·山东枣庄·中考真题）小莹同学测量电流时，连接好电路，闭合开关，发现电流表指针向左偏转至图甲所示位置，原因是电流表      ；断开开关，纠正错误后，再闭合开关，发现指针偏转至图乙所示位置，接下来的操作是：断开开关，      继续进行实验。