二、变阻器

目录

【A 夯基础】	1

一、滑动变阻器概念辨析、填空	1

二、滑动变阻器的接法	3

三、调节灯光亮度	7

四、电阻箱的读数	9

五、电位器的应用	9

六、作图题	13

七、实验题	15

【B 提能力】	19

【C 链中考】	22

## 一、滑动变阻器概念辨析、填空

1．阻值可以改变的电阻叫做变阻器。常用的有滑动变阻器和       。滑动变阻器是通过改变连入电路中的电阻丝的      来改变连入电路中的电阻，从而改变电路中电流，进而改变部分电路两端的电压，还起保护电路的作用。使用时滑动变阻器应串联在电路中，接入电路前应将滑片调到阻值      位置，接线柱应选择“一上一下”。

【答案】     变阻箱     长度     最大

【详解】[1][2]变阻器常用的有滑动变阻器和变阻箱。滑动变阻器是通过改变连入电路中的电阻丝的长度来改变连入电路中的电阻，从而改变电路中电流，进而改变部分电路两端的电压，还起保护电路的作用。

[3]使用时滑动变阻器应串联在电路中，接入电路前应将滑片调到阻值最大位置，接线柱应选择“一上一下”接法。

2．如图所示是我们实验室经常用到的滑动变阻器。该滑动变阻器实现变阻是通过改变连入电路中电阻丝的（      ）

A．粗细	B．温度	C．长度	D．材料

【答案】C

【详解】移动滑动变阻器滑片时，不能改变接入电阻丝的材料、横截面积以及温度，只能改变接入电路电阻丝的长度，来改变接入电路的电阻，故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

3．关于如图所示滑动变阻器的部分组件的导电性能，下列说法正确的是（　　）

A．滑片是导体，金属杆是半导体

B．与滑片接触的电阻丝是导体，瓷管是绝缘体

C．接线柱与导线连接的部位是绝缘体

D．滑片是导体，与滑片接触的电阻丝是绝缘体

【答案】B

【详解】A．滑片在滑动变阻器中起到改变电阻的作用，它必须能够导电，以便与电阻丝形成通路。同样，金属杆作为滑片的移动轨道，也必须是导体。故A错误；

B．电阻丝是滑动变阻器中产生电阻的主要部分，它必须是导体，以便电流能够通过。瓷管则用于支撑和固定电阻丝，同时防止电流通过瓷管本身，因此瓷管是绝缘体，故B正确；

C．接线柱是滑动变阻器与外部电路连接的部分，它必须能够导电，以便将电流引入或引出滑动变阻器。因此，接线柱与导线连接的部位是导体，而不是绝缘体，故C错误；

D．由于滑片需要改变电阻丝接入电路的长度，从而改变电阻值，因此滑片必须与电阻丝保持导电接触。所以，与滑片接触的电阻丝是导体，而不是绝缘体，故D错误。

故选B。

4．滑动变阻器改变接入电路的电阻是靠

A．改变连入电路的材料来实现的

B．改变连入电路中导线的长度来实现的

C．改变连入电路中导线的横截面积来实现的

D．同时改变连入电路中导线的横截面积和长度来实现的

【答案】B

【分析】（1）电阻大小的影响因素：电阻的长度、横截面积、材料，在横截面积和材料一定时，电阻越长，电阻越大．

（2）滑动变阻器的原理：移动滑片改变连入电路的电阻丝的长度，改变连入电路的电阻，改变电路中的电流．

【详解】滑动变阻器是通过改变连入电路中电阻线的长度来改变电阻大小，从而逐渐改变电路中的电流．

故选B．

【点睛】解题的关键是记住滑动变阻器的工作原理．掌握滑动变阻器的结构、原理、在电路中的作用、接线柱的接法、在电路中的连接方法．

5．下列关于滑动变阻器的说法正确的是（　　）

A．滑动变阻器是靠改变导体的横截面积来改变电阻的

B．滑动变阻器是靠改变导体的材料来改变电阻的

C．滑动变阻器是靠改变连入电路中导体的长度来改变电阻的

D．因为电阻与导体的材料、长度、横截面积有关，所以滑动变阻器是靠改变任一因素来改变电阻的

【答案】C

【详解】滑动变阻器的电阻丝的材料、横截面积、温度都不变，改变电阻大小的方法是改变连入电路中导体的长度。

故选C。

6．一个滑动变阻器铭牌上标有“50Ω  1.5A”的字样它的意义是（　　）

A．电阻的最小值是50Ω，允许通过的最大电流是1.5A

B．电阻的最小值是50Ω，允许通过的最小电流是1.5A

C．电阻的最大值是50Ω，允许通过的最小电流是1.5A

D．电阻的最大值是50Ω，允许通过的最大电流是1.5A

【答案】D

【详解】一个滑动变阻器铭牌上标有“50Ω 1.5A”的字样，表示50Ω表示滑动变阻器的最大电阻是50Ω，1.5A表示滑动变阻器允许通过的最大电流是1.5A。

故选D。

7．有一铭牌上标有“20Ω2A”字样的滑动变阻器，“20Ω”是滑动变阻器的       ，若电路中的电流为1.5A，这个滑动变阻器       接入该电路（选填“可以”或“不可以”）。

【答案】     最大阻值     可以

【详解】[1][2]滑动变阻器是靠改变连入电路中电阻线的长度来改变电阻的，“20Ω”表示滑动变阻器的最大阻值是20Ω；“2A”表示滑动变阻器允许通过的最大电流是2A，若电路中的电流为1.5A，这个滑动变阻器可以接入该电路。

## 二、滑动变阻器的接法

8．如图所示是滑动变阻器使用的连接方法，如果滑片P都向左移动时，变阻器电阻值改变的情况分别是：甲：      ；乙：      ；丙：      ；丁：      。（均选填“变大”“变小”或“不变”）。

【答案】     变小     不变     不变     变大

【详解】[1]图甲滑动变阻器接入电路的有效部分是从电阻丝左端到滑片之间的电阻丝，滑片左移时，接入的电阻丝长度变短，阻值变小。

[2][3]图乙、丙滑动变阻器分别接了电阻丝两端、金属杆两端，不管滑片怎么移动，均不会影响变阻器接入电路的有效阻值。

[4]图丁中，滑片左移，滑动变阻器接入电路的电阻丝变长，阻值变大。

9．某滑动变阻器铭牌上标有“”字样，其含义是            。将滑动变阻器与灯泡串联后接入电路，当滑片Р向左端滑动时，灯泡变亮，则滑动变阻器应将接线柱       （选填“A”或“B”）与D接入电路。

【答案】     见详解     A

【详解】[1]滑动变阻器铭牌上标有“”字样，其含义是滑动变阻器的最大阻值是10Ω，允许通过的最大电流是1.5A。

[2]若要使滑动变阻器的滑片P向左端滑动时使小灯泡变亮，则此时滑动变阻器的阻值变小，因此应将接线柱A与D接入电路。

10．图中滑动变阻器的四种接法中，当滑片P向右移动时，接入电路的电阻值增大的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】A

【详解】A．当滑片P右移动时，连入电路的电阻线长度变长，电阻变大，故A符合题意；

B．当滑片P右移动时，连入电路的电阻线长度不变，不能改变电路中的电阻，故B不符合题意；

CD．当滑片P右移动时，连入电路的电阻线长度变短，电阻变小，故CD不符合题意。

故选A。

11．如图所示，为了使滑动变阻器的滑片P向左移动时，灯泡变亮，则图中导线的E端应接在滑动变阻器的（　　）

A．A接线柱上	B．B接线柱上

C．C接线柱上	D．D接线柱上

【答案】A

【详解】首先滑动变阻器的连接必须要一上一下，所以要在A、B中选择，结合题意，当滑片向左移时灯泡变亮，即电阻变小，接入的电阻丝长度变短，故需连接A接线柱，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A 。

12．如图所示是滑动变阻器连入电路的四种接法，当滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变大的是（　　）

A．B．	C．	D．

【答案】D

【详解】A．滑动变阻器只将金属杆接入了电路，相当于只接入导线，滑片失去作用，移动滑片，电阻不变，故A不符合题意；

B．滑动变阻器接入了左半段，滑片左移，连入电路的电阻丝变短，电阻变小，故B不符合题意；

C．滑动变阻器接入了左半段，滑片左移，连入电路的电阻丝变短，电阻变小，故C不符合题意；

D．滑动变阻器接入了右半段，滑片左移，连入电路的电阻丝变长，电阻变大，故D符合题意。

故选D。

13．如图，若使滑片P向右滑动时滑动变阻器接入电路中的阻值变小，应连接（　　）

A．ac	B．ab	C．bd	D．cd

【答案】C

【详解】A．连接ac接线柱，滑片P向右滑动，滑动变阻器接入电路中的电阻丝长度变长，滑动变阻器接入电路中的阻值变大，故A不符合题意；

B．连接ab接线柱，变阻器的整个电阻接入电路中，滑片P移动过程中不能改变接入电路中的阻值，故B不符合题意；

C．连接bd接线柱，滑片P向右滑动，滑动变阻器接入电路中的电阻丝长度变短，滑动变阻器接入电路中的阻值变小，故C符合题意。

D．连接cd接线柱，只将变阻器上方金属杆接入电路，相当于接入了一根导线，滑片P移动过程中不能改变接入电路中的阻值，故D不符合题意；

故选C。

14．在“练习使用滑动变阻器”的实验时，老师已经完成了部分电路的连接如图所示，如闭合开关后，将滑片向左滑动时，灯变亮，连入电路中ab间的接线柱应是（   ）

A．接A与B	B．接A与D	C．接B与C	D．接B与D

【答案】C

【详解】滑动变阻器应“一上一下”接入电路中，由题意可知，将滑片P向左滑动时，灯变亮，说明电路中的电流变大，则滑动变阻器接入电路的电阻变小，所以，由图可知一定选择了左下角的接线柱C，上方可选取A接线柱或B接线柱，则连入电路中的接线柱可能选择的是“A和C”或者“B和C”。故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

15．如图为某综合实践小组设计的调光台灯工作原理图，在电路图的M、N两点之间接入一个滑动变阻器，使滑片P 向左移动时，灯泡的亮度变亮，则下列方法中正确的是（    ）

A．M接A， N接B	B．M接C， N接D

C．M接B， N接D	D．M接C， N接A

【答案】D

【详解】在电路图的M、N两点之间接入一个滑动变阻器，滑动变阻器与灯泡串联；滑片P向左移动时，灯泡的亮度变亮，说明通过小灯泡的电流变大，即变阻器接入电路的电阻变小，所以应该是变阻器滑片左边的电阻丝接入电路，故必须选择C接线柱；变阻器按一上一下接入电路，上面的接线柱选择A或B接线柱均可，故D正确，故 ABC错误。

故选D。

16．将两滑动变阻器串联后接入电路，如图所示。欲使其接入电路的阻值最大，调节方法是（　　）

A．P1和P2都滑到最左侧	B．P1和P2都滑到最右侧

C．P1滑到最左侧，P2滑到最右侧	D．P1滑到最右侧，P2滑到最左侧

【答案】D

【详解】由图可知，R1接入电路的有效电阻为左半部分，当P1滑到最右端时R1接入电路的阻值最大，R2接入电路的有效电阻为右半部分，当P2滑到最左端时R2接入电路的阻值最大，串联电路中总电阻等于各部分电阻之和，因此欲使其接入电路的阻值最大，P1应滑到最右侧，P2应滑到最左侧，故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

## 三、调节灯光亮度

17．如图所示是小雨自制的简易调光灯，其中铅笔芯是       （选填“导体”或“绝缘体”），闭合开关，回形针沿铅笔芯向左移动过程中灯的亮度会       （选填“变亮”、“变暗”或“不变”）。

【答案】     导体     变亮

【详解】[1]铅笔芯容易导电，是导体。

[2]合开关，回形针沿铅笔芯向左移动过程中，铅笔芯接入电路的长度变小，电阻变小，电路中电流变大，灯的亮度会变亮。

18．在“设计制作调光灯”的实践活动中，同学们用相同的铅笔芯、曲别针、导线夹、电源（电压不变）等器材设计了如图所示的四种方案（导线夹、曲别针和铅笔芯均接触良好），当曲别针从铅笔芯的一端滑动到另一端时，小灯泡的亮度变化最大的是（    ）

A．

B．

C．

D．

【答案】C

【详解】设每根铅笔芯的电阻为。A图中，曲别针在铅笔芯左端时，连入电路的阻值为，曲别针在铅笔芯右端时，连入电路的阻值为0，变阻范围是；B图中，两根铅笔芯并联，曲别针在铅笔芯左端时，连入电路的阻值为，曲别针在铅笔芯右端时，连入电路的阻值为0，变阻范围是；C图中，曲别针在铅笔芯左端时，连入电路的阻值为0，曲别针在铅笔芯右端时，连入电路的阻值为，变阻范围是；D图中，当曲别针从铅笔芯的一端滑动到另一端时，连入电路的阻值始终为。所以当曲别针从铅笔芯的一端滑动到另一端时，C图中变阻范围最大，则小灯泡的亮度变化最大。故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

19．在“设计制作一个调光灯”的实践活动中，小赵设计了如图所示的电路，将金属夹子A固定夹在铅笔芯的左端，小灯泡的亮度会随金属夹子B的移动而发生变化。下列关于该调光灯的说法正确的是（　　）

A．当夹子B向左滑动时，小灯泡的亮度变暗

B．小灯泡亮度变暗反映铅笔芯接入电路的电阻变小

C．小灯泡的亮度随连入电路的铅笔芯电阻的变化而变化

D．增大电源电压灯泡会更亮，说明铅笔芯电阻随电压的增大而减小

【答案】C

【详解】ABC．实验中，当金属夹子B在此铅笔芯上左右移动时，铅笔芯接入电路的长度发生改变，接入电路的阻值发生变化，且小灯泡的亮度会发生变化。所以本实验可通过灯泡的亮暗反映铅笔芯接入电路的电阻大小，灯泡越暗，说明铅笔芯接入电路的电阻越大，当夹子B向左滑动时，铅笔芯接入电路的长度减小，其接入电路的电阻值变小，则电路中的电流变大，灯泡变亮，故C正确，AB错误；

D．若增大电源电压，灯泡会更亮，说明通过灯泡的电流增大，电阻是导体本身的一种性质，与导体两端的电压、通过电流的大小无关，所以此现象不能说明铅笔芯电阻随电压的增大而减小，故D错误。

故选C。

## 四、电阻箱的读数

20．如图所示，电阻箱的示数为      。

【答案】6400

【详解】如图所示，该电阻箱的示数为R=6×1000Ω+4×100Ω+0×10Ω+0×1Ω= 6400Ω

21．图中电阻箱的示数为           。

【答案】2035

【详解】图中电阻箱的示数为

## 五、电位器的应用

22．小祝同学用旧家电拆下的电位器设计了一款风速可调的小电扇，当沿顺时针方向调节旋钮可以使风速变大，下列方案符合要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【详解】沿顺时针方向调节旋钮可以使风速变大，即顺时针转动时，电阻变小，电流变大；

A．将a、c接入电路，相当于定值电阻，不能改变小风扇风速，故A不符合题意；

B．将b、c接入电路，电位器与灯泡并联，两者之间互不影响，不论怎么移动电位器滑片，都无法改变风扇风速，故B不符合题意；

C．将a、b接入电路，顺时针旋转时，接入电路的电阻变大，电流变小，风扇风速变小，故C不符合题意；

D．将b、c接入电路，顺时针旋转时，接入电路的电阻变小，电流变大，风扇风速变大，故D符合题意。

故选D。

23．如图甲所示，是收音机上用以调节音量的一种电位器。它的实质是一个          。图乙为其说明书中的内部结构示意图。使用时，接线柱O必须接入电路。如果想在顺时针旋转滑动触头时音量变大，则还应将接线柱          （“a”或“b”）接入电路。

【答案】     滑动变阻器     b

【详解】[1]根据电位器的使用方法，将Oa或Ob接入电路中，转动旋钮带动滑动触头滑动，可见电位器就是一个滑动变阻器，转动旋钮改变了接入电路的电阻，从而改变了电路中是电流，达到调节收音机音量的目的。

[2]故如果想在顺时针旋转滑动触头时音量变大，应使接入电路的电阻减小，根据可知，电路中的电流会变大，即音量增大，故还应将接线柱b接入电路。

24．电视机、收音机上的音量旋钮，能够控制音量。它的实质是一个滑动变阻器，如图所示。要将其串联在电路中正常工作，可将接线柱A和      接入电路，此时若电位器旋钮顺时针旋转，它接入电路中的电阻将      。

【答案】     B     变大

【详解】[1][2]收音机上的音量旋钮实质是一个滑动变阻器，AC表示的是变阻器的电阻丝，由于已经将A接线柱连接电路，若要改变电阻的大小，应将B接入电路，若电位器旋钮顺时针旋转，电阻丝接入电路中的长度变长，电阻变大。

25．如图所示，甲为可调亮度台灯，乙为调节合灯亮暗的电位器的结构图，b与金属滑片相连，转动旋钮可调节灯泡亮度。下列分析正确的是（　　）

A．若只将接入电路，顺时针转动旋钮灯泡亮度变暗

B．若只将接入电路，转动旋钮灯泡亮度不变

C．电位器调节灯泡亮度与滑动变阻器的原理相同

D．电位器是通过改变接入电路中电阻丝的横截面积来改变灯泡亮度

【答案】C

【详解】A．若只将b、c接入电路，滑片右边的电阻丝接入电路，顺时针转动旋钮，电阻丝连入电路的长度变短，电阻大小变小，电路的电流变大，灯泡的亮度变亮，故A项错误；

B．若只将a、b接入电路，滑片左边的电阻丝接入电路，转动旋钮，电阻丝连入电路的长度发生变化，电阻大小变化，电路的电流发生变化，灯泡的亮度发生变化，故B项错误；

C．转动旋钮滑片在弧形电阻丝上滑动时，改变接入电路中的电阻，从而改变了电路中的电流、灯泡的实际功率和亮暗程度，所以电位器和滑动变阻器的工作原理是相同的，故C项正确；

D．电位器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻，从而改变电路的电流达到改变灯泡亮度的目的，故D项错误。

故选C。

26．如图所示，甲为亮度可调的台灯，电位器是调节其亮度的装置：乙是电位器的内部结构示意图，a、b、c是它的三个接线柱，旋钮带动滑片转动，若顺时针旋转旋钮时灯泡发光变亮，则需将          （选填“a和b”“b和c”或“a和c”）接线柱接入电路，这是通过改变电阻丝连入电路中的          来改变电阻的。

【答案】     b和c     长度

【详解】[1]灯泡亮度变亮时，说明电路中的电流变大，由可知，电源的电压一定时，电路的总电阻应变小，电位器接入电路中的电阻应变小，由图可知，将b和c接线柱接入电路后，顺时针旋转旋钮时，电阻丝连入电路中的长度变短，其阻值变小，电路中的电流变大，灯泡变亮。

[2]顺时针旋转旋钮时，电阻丝连入电路中的长度变短，其阻值变小，这是通过改变电阻丝连入电路中的长度来改变电阻大小的。

27．如图，甲为亮度可调的台灯，图乙电位器是调节其亮度的装置，a、b、c是它的三个接线柱，旋钮带动滑片转动。若顺时针旋转旋钮时灯泡发光变亮，则应连接           （选填“a、b”、“a、c”或“b、c”）接线柱，接线柱和灯泡           （选填“串”或“并”）联后接入电路中。关于电位器上电阻丝的材料，应该选用           （选填“铜丝”或“镍铬合金丝”）。

【答案】     b、c     串     镍铬合金丝

【详解】[1]顺时针旋转旋片时，灯泡变亮，电源电压不变，电流变大，说明接入的电阻丝变小，则应连接接线柱b和c接入。

[2]由题意可知，电位器可以调节流过灯泡的电流，所以接线柱，接线柱和灯泡串联后接入电路中。

[3]在长度和粗细都相同的情况下，镍铬合金丝的电阻大，镍铬合金丝的阻值会有明显的变化，而用铜丝制作的话，阻值变化不明显，灯泡的亮度也变化不明显，故选择电阻较大的镍铬合金丝。

## 六、作图题

28．在图所示的电路中有两根导线尚未连接，以笔画线代替导线补上。补上后要求：闭合开关S，滑动变阻器的滑片向右移动时，电流表示数变小，小灯亮度不变。

【答案】

【详解】题中要求闭合开关，滑片向右移动时，电流表示数变小，小灯泡亮度不变，所以灯泡要与变阻器并联，它们互不影响；因为电流表示数变小，所以电流表要串联在滑动变阻器所在支路中，而变阻器的阻值要变大，所以变阻器的下方接线柱选A接线柱，A与电流表的负接线柱相连，C接线柱与灯泡的左接线柱相连，作图如下所示：

29．如图所示，请将电位器连入右侧电路中，要求逆时针旋转旋片P时，灯泡变暗。

【答案】

【详解】逆时针旋转P旋片时，灯泡变暗，说明逆时针旋转时，电位器连入电路的电阻变大，故应将A、B两接线柱串联接入了电路，如图所示：

30．请将下列元件连成电路，使电流表能测量小灯泡的电流，滑动变阻器的滑片向右移动的过程中灯变亮。

【答案】

【详解】要求滑动变阻器滑片向右移动时，灯泡变亮，说明变阻器接入电路的电阻变小，则变阻器的右下接线柱应连入电路中，且变阻器采用“一上一下”的接法；该电路中电源电压较低，且有滑动变阻器保护电路，故电流表可选用小量程与灯串联，实物连接如下图所示：

31．如图所示电路，有两根导线尚未连接，请你用笔画线代替导线完成连接。（要求：电压表测量小灯泡两端的电压，且闭合开关后，滑片向右移动时小灯泡逐渐变暗）

【答案】

【详解】电压表测量小灯泡两端的电压，并联在小灯泡的两端，电源为两节干电池，电源电压为3V，所以电压表选择0~3V量程；滑动变阻器的滑片向右滑动时灯泡变暗，这说明通过灯泡的电流变小，根据欧姆定律知道，电路的总电阻变大，滑动变阻器接入电路的电阻变大，所以滑动变阻器应接左下接线柱，如下图

## 七、实验题

32．小明用铅笔芯制作如图所示的“模拟调光灯”。闭合开关后，左右移动回形针，小灯泡亮度变化。回形针向左移动时，灯泡      （变亮/变暗/亮度不变），电流      （从A流向B/从B流向A），灯泡两端的电压      （变大/变小/不变）。

【答案】     变亮     从B流向A     变大

【详解】[1]回形针向左移动时，有电流通过的铅笔芯长度减小，其连入电路的电阻减小，电路的总电阻减小，电路中的电流增大，灯变亮。

[2]电流从电源正极出发回到电源负极，故电流方向是从B到A。

[3]灯泡中的电流增大，说明其两端电压变大。

33．某实验小组利用滑动变阻器改变小灯泡的亮度：

（1）要求滑动变阻器向左移动时能使灯L亮度变暗。请用笔划线代替导线将实物连接完整

(      )

（2）滑动变阻器上标有“20Ω 2A”的字样，2A指的是     。

（3）开关闭合前，滑动变阻器的滑片P应滑到     （填A或B）端。

（4）开始实验后，甲同学发现无论如何移动滑片P，灯的亮度都不发生变化，而且一直很亮，这可能是     ，乙同学发现移动滑片P时，灯忽亮忽熄，这可能是     。

【答案】          允许通过的最大电流     A     同时连接了滑动变阻器上面两个接线柱     滑片接触不良

【详解】(1)[1]滑动变阻器改变小灯泡的亮度，所以滑动变阻器应“一上一下”连接，并与灯泡串联，滑动变阻器向左移动，使灯L亮度变暗，说明电路中电流变小，电阻变大，所以应将滑片右侧电阻丝接入电路中，由此连接实物并画出电路图，如图所示：

。

(2)[2]滑动变阻器上标有“20Ω 2A”的字样，2A指的是允许通过的最大电流；

(3)[3]为了保护电路，开关闭合前，滑动变阻器的滑动片P应滑到阻值最大处，即A端；

(4)[4][5]甲同学发现无论怎样移动滑片P，灯的亮度都不发生变化，说明滑动变阻器都接上面或都接下面两个接线柱，灯泡的亮度比较亮，说明电路中电流较大，电阻较小，这可能是同时连接了滑动变阻器上面两个接线柱；乙同学缓慢移动滑片P时，看到灯忽亮忽熄，这可能是滑片接触不良造成的。

34．在“用滑动变阻器改变小灯泡的亮度”的实验中：

(1)实验室中有一铭牌上标有“20Ω  2A”字样的滑动变阻器，如图甲所示。“20Ω”指的是           两接线柱间的电阻，“2A”指的是滑动变阻器           电流。若要把它其中的两个接线柱连接到电路中去且起变阻作用，共有           种接法。

(2)再提供电源、小灯泡、开关各一个，导线若干，请在图乙中用笔画线代替导线连接电路，要求闭合开关，滑动变阻器的滑片向右移时灯泡变暗。

(3)在开关闭合前，滑动变阻器的滑片应该放在最           （填“左”或“右”）端。

(4)在图丙虚线框内画出对应的电路图。

【答案】(1)     下面     允许通过的最大     4

(2)

(3)右

(4)

【详解】（1）[1][2]标有“20Ω 2A”字样的滑动变阻器，“20Ω”指的是滑动变阻器最大电阻值，即下面两接线柱间的电阻，“2A”指的是滑动变阻器允许通过的最大电流。

[3]若要把它其中的两个接线柱连接到电路中去且起变阻作用必须“一上一下”接入接线柱，共4种接法。

（2）为了可以调节小灯泡亮度，将滑动变阻器与小灯泡串联；闭合开关，滑动变阻器的滑片向右移时灯泡变暗，即滑片向右移时，滑动变阻器阻值变大，如图：

（3）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该放在阻值最大处，即最右端。

（4）根据实物图连接电路图，要求滑片向右移时，滑动变阻器阻值变大，如下：

35．如图1所示，小明用铅笔芯做滑动变阻器，设计并制作一个模拟的调光灯。器材有：电池（电压为3V）、小灯泡（2.5V  0.3A）、铅笔芯、金属回形针、开关、导线、电流表。

环节一 探究改变铅笔芯电阻的方法

AB为铅笔芯，P为鳄鱼夹。移动鳄鱼夹P，用刻度尺测量铅笔芯AP段的长度L，闭合开关记录电流表的示数。

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/cm | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
| I/A | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.75 |

(1)实验中铅笔芯的电阻大小可以通过            来反映；

(2)分析表格可以得到结论：           ；

环节二 模拟调光灯

将铅笔芯、小灯泡等器材按照如图2所示的方式连接。

(3)闭合开关，导线与铅笔芯左端固定，回形针向左移，小灯泡亮度变           ；

(4)为了安全使用调光灯，可将电流表            联接入电路，调节回形针的位置，当电流表的示数为            A时，在铅笔芯上标记此时回形针的位置O（图中未标出）；

(5)甲、乙两根铅笔芯的长度都是10cm，甲的电阻为20Ω，乙的电阻为10Ω。调节效果可以从两个方面评价：一是小灯泡亮度的变化范围，回形针移动一定距离时，电阻变化越小调节精度越高。则铅笔芯甲和乙相比 ___________。

A．调节范围大，调节精度高

B．调节范围大，调节精度低

C．调节范围小，调节精度高

D．调节范围小，调节精度低

【答案】(1)电流表示数

(2)见解析

(3)亮

(4)     串     0.3

(5)B

【详解】（1）实验中通过电流表示数反映电阻大小，用到了转换法，电流表示数越大，表示电阻越小。

（2）根据表格数据，连入电路的电阻越长，电流表示数越小，表示电阻越大，说明在材料和横截面积一定时，长度越长，电阻越大。

（3）导线与铅笔芯左端固定，回形针向左移，铅笔芯接入电路的电阻变小，电路中的电流变大，小灯泡亮度变亮。

（4）[1][2]由电流表的使用可知，电流表应该与所测电路串联，为了安全使用调光灯，电路电流不能超过它的额定电流0.3A，因此当电流表示数为0.3A时，在铅笔芯上标记回形针的位置，铅笔芯连入电路中的电阻不能小于这一值。

（5）甲、乙两根铅笔芯的长度都是10cm，甲的电阻为20Ω，乙的电阻为10Ω，甲的电阻比乙的电阻大，因此甲电阻串联在电路中电阻阻值变化范围大，对应小灯泡亮度的变化范围大；回形针移动一定距离时，电阻变化越小调节精度越高，假设甲乙移动长度为l，甲电阻变化为

乙电阻变化为

乙电阻变化小，乙电阻的精确度高，则铅笔芯甲和乙相比，调节范围大，调节精度低，故选B。

一、单选题

1．如图所示的实物图，对滑动变阻器的相关说法，你认为错误的是（　　）

A．滑片P向左滑动，小灯泡将变暗，电流表示数减小

B．铭牌“10Ω 2A”表示滑动变阻器的调节范围是0~10Ω

C．闭合开关前滑片P应滑到最右端，是为了保护电路

D．滑动变阻器要“一上一下”接线才能发挥变阻的作用

【答案】A

【详解】A．如图所示，滑动变阻器下边选择的是左侧接线柱，所以当滑片向左滑动时电阻变小电流变大，灯泡变亮，电流表示数变大，故A错误，符合题意；

B．铭牌“10Ω”表示滑动变阻器的调节范围是0~10Ω；“2A”表示允许通过的最大电流不能超过2A，故B正确，不符合题意；

C．闭合开关前滑片P应滑到最右端，使滑动变阻器连入电路的电阻最大，闭合开关时不至于电流太大烧坏元件，起到保护电路的作用，故C正确，不符合题意；

D．滑动变阻器上边两个接线柱与滑片相连，下边两个接线柱与电阻相连，只有“一上一下”接线才能发挥变阻的作用，故D正确，不符合题意。

故选A 。

2．如图所示，用电池（电压为3 V）、小灯泡（2.5 V  0.3 A）、甲、乙两根铅笔芯（做滑动变阻器，铅笔芯的长度都是17.5 cm，甲的电阻为20 Ω，乙的电阻为10 Ω）、金属回形针、开关、导线，设计制作一个模拟的调光灯。调节效果可以从两个方面评价：一是小灯泡亮度的变化范围；二是调节精度，回形针移动一定距离时，电阻变化越小调节精度越高。则铅笔芯甲和乙相比（    ）

A．调节范围大，调节精度高	B．调节范围大，调节精度低

C．调节范围小，调节精度高	D．调节范围小，调节精度低

【答案】B

【详解】甲、乙两根铅笔芯的长度都是17.5cm，甲的电阻为20Ω，乙的电阻为10Ω，甲的电阻比乙的电阻大，因此甲电阻串联在电路中电阻阻值变化范围大，对应小灯泡亮度的变化范围大；回形针移动一定距离时，电阻变化越小调节精度越高，故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

3．图甲是常用的一种可调风速的小风扇，图乙为其用于调风速的电位器结构图，、、是它的三个接线柱，、分别与弧形电阻丝的两端相连，与旋钮触片相连。下列有关说法正确的是（   ）

A．若将、接入电路中，顺时针转动旋钮时，风扇风速加快

B．若将、接入电路中，顺时针转动旋钮时，风扇风速加快

C．电位器应该与电风扇中的电动机并联

D．电位器通过改变电阻丝的温度来改变接入电路的电阻

【答案】B

【详解】A．若将、接入电路中，顺时针转动旋钮时，电位器接入电路的电阻变大，所以电路中的电流变小，风扇风速减慢，故A错误；

B．若将b、c接入电路中，顺时针转动旋钮时，电位器接入电路的电阻变小，所以电路中的电流变大，风扇风速加快，故B正确；

C．电位器要控制电风扇转速的快慢，所以电位器应该与电风扇中的电动机串联，故C错误；

D．导体的电阻与长度有关，电位器是通过改变电阻丝接入电路中的长度来改变接入电路的电阻，故D错误。

故选B。

二、填空题

4．如图甲所示的电阻箱的读数为        Ω；如图乙所示的是插入式电阻箱的结构示意图，则A、B两个接线柱之间的电阻值是        Ω，与滑动变阻器相比，电阻箱的优点是                     。

【答案】     2035     7     能直接读出接入电路的电阻值

【详解】[1]电阻箱的读数为

[2]由图乙得，A、B两个接线柱之间的电阻值是

[3]电阻箱的优点是能直接读出接入电路的电阻值，变阻器接入电路中的电阻无法直接读出。

5．如图是电动汽车“油门”示意图，其实质是变阻器，脚向下踩“油门”时，旋钮滑片可以绕O点在电阻圈上逆时针转动，通过控制流经电动机电流的大小来控制汽车速度，当脚向下踩“油门”时汽车速度加快，接入电路的电阻变小。

(1)该“油门”是通过改变接入电路中电阻圈的      来改变电阻的大小；（选填“材料”“横截面积”或“长度”）

(2)电路中的a、b接点应当与变阻器中A、B、C三个接点中的哪两个相连：      。

【答案】(1)长度

(2)A、B

【详解】（1）油门实质是变阻器，变阻器是通过改变接入电路中电阻圈的长度来改变电阻的大小。

（2）当脚向下踩“油门”时汽车速度加快，接入电路的电阻变小，电路中的a、b接点应当与变阻器中A、B接点相连，向下踩“油门”时电阻线的长度减小，电阻变小。

6．某同学准备利用所学物理知识制作一个简易调光台灯。

(1)能改变接入电路中电阻大小的元件叫做      ，其中有一种是学生实验室中常用的滑动变阻器，如图甲所示；还有一种是如图乙所示的电位器，其内部结构如图丙所示，它们都是通过改变接入电路中电阻丝的      来改变接入电路中电阻大小的；

(2)学习完“练习使用滑动变阻器”后，该同学从网上买了一个合适规格的电位器，准备制作一个简易的调光台灯。如图丁所示，若要使旋钮顺时针转动时台灯变亮，则应将电位器的      两个接线柱分别与电路中的M、N两点相连，闭合开关后，旋转旋钮，台灯      （填“能”或“不能”）完全熄灭。

【答案】(1)     变阻器     长度

(2)     b、c     不能

【详解】（1）[1][2]导体电阻与长度有关，长度越长，电阻越大。能改变接入电路中电阻大小的元件叫做变阻器，其中有一种是学生实验室中常用的滑动变阻器，如图甲所示；还有一种是如图乙所示的电位器，其内部结构如图丙所示，它们都是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变接入电路中电阻大小的。

（2）[1]将电位器的b、c两个接线柱分别与电路中的M、N两点相连，闭合开关后，顺时针旋转旋钮，电位器连入电路的电阻丝变短，电阻变小，则电流变大，台灯变亮。

[2]电位器只能调节灯泡的亮暗，灯泡中始终有电流通过，所以台灯不能完全熄灭。

1．（2022·浙江台州·中考真题）当滑动变阻器的滑片P向右移动时，接入电路的阻值变大。选择的接线柱是（　　）

A．AB	B．CD	C．BD	D．AD

【答案】D

【详解】AB．滑动变阻器应该一上一下连接，连接AB或CD接线柱，移动滑动变阻器的滑片，不能改变滑动变阻器的阻值，故AB不符合题意；

C．连接BD接线柱，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，接入电路的阻值变小，故C不符合题意；

D．连接AD接线柱，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，接入电路的阻值变大，故D符合题意。

故选D。

2．（2025·四川成都·中考真题）小聪设计了利用滑动变阻器改变灯泡亮度的电路图，如图所示。在E、F间接入滑动变阻器，闭合开关，当滑片P向左滑动时，灯泡变暗。下列四种接入方式，符合要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】B

【详解】根据题目信息，接入的滑动变阻器与小灯泡构成串联，要求滑片向左滑动灯泡变暗，即总电流变小，总电阻变大，根据串联电阻规律，滑动变阻器阻值要增大，说明向左滑动远离下接线柱，下接线柱接右边，且要“一上一下”连接，故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

3．（2023·天津·中考真题）电位器实质是一种变阻器，如图是电位器的结构和连入电路的示意图，A、B、C是接线柱。当滑片向A端旋转时，连入电路的电阻（　　）

A．变大

B．变小

C．不变

D．先变大后变小

【答案】B

【详解】由图可知，A、B接线柱接入电路中，则从滑片到A点这部分电阻片接入电路中，当滑片向A端旋转时，电阻片接入电路中的长度变短，则连入电路的电阻变小，故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。