五、串、并联电路的特点（教学设计）

| 年级 | 九年级 | 学科 | 物理 | 课时数 |  | 教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题 | 五、串、并联电路的特点 |  |  |  |  |  |  |
| 教学 目标 | 1．能完成“探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点”实验。 2．了解串联电路中“电流处处相等”，并联电路中“干路电流等于各支路电流之和”； 3．了解串联电路中“电源电压等于各部分电路两端电压之和”，并联电路中“各支路两端电压相等且等于电源电压”的特点； 4．能熟练运用串、并联电路的电流和电压特点解决简单的实际问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 教材 分析 | 本节是本章乃至整个初中电学的核心枢纽。它系统总结和深化了前两节：电流和电流表、电压和电压表通过实验探究得到的串、并联电路在电流和电压方面的基本规律，并将其明确为电路的基本特性。本节直接建立在前面两节的实验基础之上，核心内容是对串、并联电路在电流和电压两个方面的特点进行系统总结和对比，并初步应用这些特点分析简单电路。为即将学习的第十四章 欧姆定律提供最直接的应用场景和验证平台。欧姆定律只有结合串并联电路的特点，才能解决实际的电路问题。同时，也为后续学习电阻特性、电功、电功率、家庭电路等奠定不可或缺的分析基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 1．完成“探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点”实验。 2．串联电路的特点： 电流处处相等；总电压等于分电压之和。 3．并联电路的特点： 干路电流等于支路电流之和；各支路电压相等。 4．运用串、并联电路特点分析简单电路，如求电流、电压等。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 1．并联电路各支路电压相等的理解与应用； 2．串并联特点的综合应用； 3．串并联电路的识别； 4．简单的电路故障分析。 |  |  |  |  |  |  |

| 教学过程 |  |
| --- | --- |
| 教师活动 | 学生活动 |
| 导入新课 【复习回顾】 1．电路的基本组成部分有哪些？电路的基本连接方式是什么？ 2．电流的单位是什么？电流表的使用规则有哪些？ 3．电压的作用是什么？电压表的使用规则有哪些？ | 复习巩固已有电路、电流电压有关知识 |
| 学习新课 一、串联电路电流和电压特点 学生实验：探究串联电路电流和电压的特点 【猜想与设计】 在图中，两个小灯泡L1、L2是串联在电路中的。闭合开关后，通过点A、B、C三处的电流IA、IB、IC之间有什么关系？ 灯L1两端的电压U1、灯L2两端的电压U2与总电压U之间又有什么关系? 怎祥验证你的猜想? 【实验与记录】 1．用电流表测出通过点A、B、C 三处的电流，将测得的数据填入表1。 2．用电压表测出灯L1两端的电压U1 、灯L2两端的电压U2和总电压U，将测得的数据填入表2中。 3．换用不同规格的灯泡或改变电源电压等，重复上述实验并记录数据。 【数据记录】 实验序号; 电流. IA/A; IB/A; IC/A. ①. ②. ③. 实验序号; 电压. U1/V; U2/V; U/V. ①. ②. ③. 【分析与结论】 在串联电路中，电流处处相等，电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和。 数学表达式：I=I1=I2 U=U1+U2 【例题1】如图是“探究串联电路的电流规律”的实验电路图。 （1）实验时，选择两灯泡的规格最好是 相同 （选填“相同”或“不同”）； （2）连接电路时开关要 断开 ，连好后检查电路是否连接正确，闭合开关前要进行 试触 ； 电流表的位置; A; B; C. 电流I/A; 0.3; 0.3; 1.5. （3）上表是某位同学实验中的一组数据：表格所记录的数据中，明显错误的数值是 1.5 ，造成错误的原因可能是 把0~0.6A的量程误按0～3A的量程读数 ； （4）改正错误后得到串联电路的电流规律是 串联电路中，电流处处相等 ； （5）你认为这个实验的设计中的问题是 实验次数太少，结论不具有普遍性 。 | 设计并完成步骤较为复杂的电路连接 顺利完成串联电路中电流和电压测量 重复多次实验 小组合作，完成实验 思考、解析例题 |
| 学习新课 二、并联电路电流和电压特点 学生实验：探究并联电路电流和电压的特点 【猜想与设计】 在图中，两个小灯泡L1、L2是并联在电路中的。闭合开关后，通过点A、B、C三处的电流IA、IB、IC之间有什么关系？ 灯L1两端的电压U1、灯L2两端的电压U2与总电压U之间又有什么关系? 【实验与记录】 1．用电流表测出通过点A、B、C 三处的电流，将测得的数据填入表1。 2．用电压表测出灯L1两端的电压U1 、灯L2两端的电压U2和总电压U，将测得的数据填入表2中。 3．换用不同规格的灯泡或改变电源电压等，重复上述实验并记录数据。 【数据记录】 实验序号; 电流. IA/A; IB/A; IC/A. ①. ②. ③. 实验序号; 电压. U1/V; U2/V; U/V. ①. ②. ③. 【分析与结论】 在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，电路两端的总电压与各支路两端的电压相等。 数学表达式：I=I1+I2 U=U1=U2 【例题2】探究并联电路中电压的规律，实验室提供的器材有：干电池组（电压约3V）、电压表、多个小灯泡、开关、导线若干。 （1）请用笔画线代替导线，在图甲中把电路连接完整，要求电压表测量灯L1两端的电压； （2）实验中，某小组分别测出灯L1、L2两端的电压和并联电路的总电压，电压表的示数都相同，如图乙所示，其值为 2.6 V。 根据这组数据，该小组得出并联电路中电压的规律为：并联电路总电压与各用电器两端的电压 相等 。 归纳总结：串、并联电路的电流和电压特点 电路; 串联电路; 并联电路. 电流规律; 电流处处相等 I＝I1＝I2; 干路电流等于各支路电流之和I＝I1＋I2. 电压规律; 电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和 U＝U1+U2; 电路两端的总电压与各支路两端的电压相等 U＝U1=U2. | 设计并完成步骤较为复杂的电路连接 顺利完成并联电路中电流和电压测量 重复多次实验 归纳总结，并记住结论 练习巩固 列表对比，熟练记忆规律 |

| 课 堂 练 习 | 1．在如图所示的电路中，闭合开关，一灯较亮，一灯较暗，则下列说法正确的是（ A ） A．电流一样大 B．较暗的灯中电流较大 C．较亮的灯中电流较大 D．条件不足无法判断 2．如图所示的实验电路，闭合开关S后，电流表A的示数为0.5A，电流表A1的示数为0.3A，则通过小灯泡L1、L2的电流分别是（ A ） A．0.3A，0.2A B．0.2A，0.3A C．0.5A，0.3A D．0.5A，0.2A 3．节日彩灯中串联着30个小灯泡，若电源插头处电流为120mA，则通过每个小灯泡的电流为 120 mA。家中电风扇的工作电流为0.3A，电饭锅的工作电流为4A，电冰箱的工作电流为1A，它们共同工作时，干路的电流为 5.3 A。 4．如图所示的电路中，电源电压保持不变，开关S1始终闭合。当开关S2断开时，灯L1、L2均发光，则灯L1、L2是 串 联的；当开关S2闭合时，灯L1仍发光、L2熄灭，则电压表的示数 变大 （填“变大”、“变小”或“不变”）。 |
| --- | --- |
| 板书设计 | 五、串、并联电路的特点 一、串联电路电流和电压特点 1．电流特点：在串联电路中，电流处处相等；I=I1=I2 2．电压特点：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和。U=U1+U2 二、并联电路电流和电压特点 1．电流特点：在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和；I=I1+I2 2．电压特点：电路两端的总电压与各支路两端的电压相等。U=U1=U2 |
| 课 堂 小 结 | 五、串、并联电路的特点 |
| 作业布置 | 1．教材“实践与练习” 2．配套同步“导学案”。 |
| 教学反思 |  |