四、欧姆定律的应用（教学设计）

| 年级 | 九年级 | 学科 | 物理 | 课时数 |  | 教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题 | 四、欧姆定律的应用 |  |  |  |  |  |  |
| 教学 目标 | 1．理解欧姆定律，会用伏安法测定未知电阻； 2．了解串联电路的电阻特点和分压特点；了解并联电路的电阻特点和分流特点。 3．在小组合作测电阻、排查故障、动态电路分析中养成严谨务实的科学态度；感悟“理论源于实践、服务于技术”的价值观，激发学习兴趣。 |  |  |  |  |  |  |
| 教材 分析 | 本节位于第十四章《欧姆定律》的最后一节，既是对第三节欧姆定律的巩固与提升，又为后续《电功、电功率》及高中闭合电路欧姆定律奠基。本节把“定律”过渡到“应用”，实现知识→能力→素养的三级跳；同时承载中考“伏安法测电阻、简单电路设计与故障分析”两大热点。 本节以伏安法测电阻为主线，串并联电路电阻公式推导为副线，层层递进、螺旋上升，体现“学以致用”的课程理念。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 1．伏安法测电阻的实验原理、操作步骤与数据处理； 2．运用欧姆定律定性分析、定量计算，解决简单的电路问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 1．理解欧姆定律，运用欧姆定律及串并联电路的电流电压特点，解决问题； 2．动态电路的分析；简单电路的设计； 3．简单电路故障的分析。 |  |  |  |  |  |  |

| 教学过程 |  |
| --- | --- |
| 教师活动 | 学生活动 |
| 导入新课 【问题情境】如图所示为同一个电灯泡，正常发光时的电阻与不发光时的电阻，这两种情况下灯丝的电阻相同吗？如何去测量灯丝的阻值大小？ 【分析】根据欧姆定律，我们可以测出灯泡两端的电压和通过的电流，来计算灯丝的电阻。对于正常发光的灯丝，可以给灯泡加上额定电压，使其正常发光；对于不发光的灯丝，可以加上较小的电压，测出不发光时的电流。 | 从实际问题出发，思考电阻的大小如何测量 |
| 学习新课 一、测量导体的电阻 （一）学生实验：用电流表和电压表测量电阻 【实验原理】欧姆定律公式：，公式变形：，只要测出导体两端的电压和通过导体的电流，就可以计算出导体的电阻大小。 【设计实验】 （1）实验器材：直流电源、电流表、电压表、开关、阻值未知的定值电阻Rx、滑动变阻器和导线等。 （2）电路图：设计的实验电路图如图所示，实物图如图所示。 【进行实验】 （1）根据电路图连接电路。 （2）检查电路无误后，将滑动变阻器调到最大阻值处；闭合开关，调节滑动变阻器的滑片P，改变待测电阻两端的电压，如使电压表的示数分别为1V、2V、3V，观察对应的电流表的示数，分别填入表格中。 （3）根据记录的三组数据，分别求出三次对应的电阻值，计算出它们的平均值并填入表中。 （4）断开开关，整理器材，结束实验。 【数据记录】 实验序号; 电压U/V; 电流I/A; 电阻R/Ω; 电阻平均值R/Ω. 1. 2. 3. 【分析论证】 （1）当定值电阻两端的电压改变时，通过它的电流也随之而改变，但测得的电阻在误差范围内相等，即电阻不随电压和电流改变。 （2）上述测量电阻的方法称为“伏安法”，用这种方法也可以测量灯泡的电阻。 【交流评估】 （1）连接电路时，开关是否处于断开状态；滑动变阻器滑片是否滑到最大阻值处？电流表、电压表的量程选择是否恰当？“+”“-”接线柱是否接反？ 连接电路必须规范，开关断开、滑动变阻器滑片处于阻值最大端，都是为了保护电路。电压表和电流表的量程选择要恰当，这是为了精确测量，减小误差。电压表和电流表的正负接线柱要在闭合开关前检查到位。 （2）调节滑动杆变阻器的滑片，选择的电压值是否恰当？滑动变阻器在本实验中的作用是什么？ 调节滑片，选择合适的电压值，是为了更精确地测量电阻，如果电压太小，则电流太小，误差较大；如果上次电压值相差不大，则不能达到多次测量的目的。滑动变阻器在实验中的作用一是保护电路；二是调节待测电阻两端的电压从而改变电流多次测量。 （3）实验中，多次测量得出的电阻值是否相等？实验的误差原因是什么？多次实验的目的是什么？ 实验中，多次测量测得的电阻值在误差范围内是相等的；误差主要来自于：一、电表量程选择带来的误差；二、电表读数误差；三、电路连接处接触不良等等。多次测量的目的是为了求平均值减小误差。 （4）实验过程中，有没有遇到什么异常情况？本实验小组是怎样解决的？ 异常情况可能有：①闭合开关后电压表和电流表没有示数；②电压表或电流表指针反偏；③调节滑动变阻器滑片时电表示数不稳定等等。 【例题1】如图是“伏安法测电阻实验”电路图，下列说法中错误的是（ D ） A．在连接电路时，应将变阻器滑片调至最右端 B．连接电路时，要使电流从电压表和电流表的“+”接线柱流入，“-”接线柱流出 C．多次测量是为了求平均值减小误差 D．向左移动滑动变阻器的滑片时，电流表、电压表的示数都变大，R的阻值也变大 （二）实验：用电流表和电压表测量电阻（拓展） 【实验原理】 【实验器材】电源、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线、小灯泡。 【实验步骤】 （1）按电路图连接实物。 （2）闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至适当位置，记录电压表、电流表的示数。并观察灯泡的亮度变化。 （3）多次调节滑动变阻器的滑片，重复上述实验。 【数据处理】 将每次测量的电压值、电流值代入公式，分别求出小灯泡的阻值。 实验序号; 电压U/V; 电流I/A; 灯丝电阻R/Ω. 1. 2. 3. 【分析论证】由实验现象，当小灯两端电压越大时，通过灯丝的电流越大，灯泡亮度越大，测得的灯丝电阻越大。原因是当灯两端电压变大时，灯丝温度升高。 【例题2】如图甲所示，为某同学“测量小灯泡电阻”的实验电路图，其中电源电压恒定，小灯泡的额定电压为2.5V。 （1）根据电路图连接好电路后，检查电路时发现电流表的指针如图乙所示，接下来的操作是 电流表调零 ； （2）实验中测量出了小灯泡在不同电压下对应的电流值，并绘制出了小灯泡的I-U图像如图丙所示，则小灯泡正常工作时的电阻为 10 Ω； （3）该同学发现小灯泡的I-U图像并不是一条直线，说明流过小灯泡的电流与小灯泡两端的电压不是正比关系，其原因是 小灯泡灯丝电阻随温度的升高而增大 。 | 小组合作，设计实验 分工合作，完成实验 进行实验，分工合作，记录数据 交流评估，分析实验中遇到的实际问题 反思评估，总结实验 小组合作，设计实验 （拓展内容）进行实验，分组合作，记录数据 分析数据，结合实验现象，得出结论 反思评估，总结实验 |
| 学习新课 二、电路设计 【问题情境】在一些电路设计中，电源电压大于用电器的额定电压，需要选择合适的电子元件来保护电路，为此需要应用欧姆定律进行电路计算。 【例题】已知电源电压为6V，灯泡上标有“4.8 V 0.3A”字样。为了使灯泡正常发光，需要在电路中串联多大的保护电阻？ 【分析】由灯泡上标注的字样可知，它的额定电压为4.8V，额定电流为0.3 A。而电源电压为6V，大于灯泡的额定电压，因此需要串联一个合适的保护电阻R，使灯泡两端的实际电压U1为4.8V。根据串联电路电流、电压的特点，可知通过保护电阻的电流I和加在其两端的电压UR。根据欧姆定律，可求得保护电阻的阻值。 【解答】由串联电路电压的特点可知U=UL+UR，故加在保护电阻两端的电压： UR = U - UL = 6V - 4.8 V = 1.2 V 由串联电路电流的特点可知，通过保护电阻的电流与灯泡的电流大小相等，故灯泡正常发光时，通过保护电阻的电流I = 0.3 A。 根据欧姆定律，需要在电路中串联的保护电阻的阻值： 【反思】可以用其他方法来求解吗？如果用一个滑动变阻器来控制电路中的电流，以调节灯泡的亮度，还需要保护电阻吗？如果需要，保护电阻的阻值应当如何确定？ 【分析】 （1）其他解法：由串联电路的电流、电压特点： I = IL = IR，U = UL + UR 又因为： ，UL = IL RL，UR= IR RR 则灯泡两端电压和电阻两端的电压之比： 灯泡电阻： 所以： ，R=4Ω （2）如果用一个滑动变阻器来控制电路中的电流，以调节灯泡的亮度，还需要保护电阻。因为如果滑动变阻器滑片滑到接入电阻足够小的时候，灯泡两端的电压可能超过其额定电压。保护电阻的阻值就是上述计算结果4Ω。 【方法技巧】数学方法在物理学中有广泛的应用，用公式表达物理概念和规律就是其中之一。例如，欧姆定律公式就以简洁的形式表达了导体中的电流与电压、电阻的关系。 此外，从某个或某些物理规律出发，通过数学公式的逻辑推演，可以得到一些有用的推论。 在应用数学方法时，我们必须理解公式的物理意义。 | 在电路设计中应用欧姆定律 练习例题，熟悉解题过程，注意解题规范 拓展欧姆定律的应用——串联分压 总结数学方法在物理问题中的应用 |

| 课 堂 练 习 | 1．如图是“伏安法测电阻”的实验电路图。关于该实验，下列说法错误的是（ D ） A．实验原理是R=U/I B．多次测量取平均值是为了减小误差 C．滑动变阻器的作用是改变电阻两端的电压和通过电阻的电流 D．若将定值电阻R换成小灯泡，可以探究电流与电压的关系 2．下列说法错误的是（ B ） A．串联电路中，任何一个分电阻总小于串联的总电阻 B．并联电路中，并联的总电阻等于各分电阻的倒数之和 C．串联电路中，电阻越大，它两端的电压就越高 D．并联电路中，电阻越大，通过它的电流就越小 3．如图所示，闭合开关，滑片P向右滑动过程中，滑动变阻器接入电路的电阻 变大 ，电流表示数 变小 ，电压表示数 变小 。（均选填“变大”、“变小”或“不变”） 4．一只灯泡的额定电压是6V，额定电流是0.4A，若将该灯泡接在10V的电源上，为使其正常发光，应 串 联一个 10 Ω的定值电阻。 5．图甲是小刚测电阻的电路图，他进行了下列操作，请按要求完成下列问题： （1）闭合开关前， 滑片P应置于滑动变阻器的最 右 端（选填“右”或“左”）； （2）用完好的器材按图甲正确连接好电路，试触时，发现电流表的指针偏转角很小，移动滑动变阻器的滑片时，指针偏转角度仍然较小，产生该现象的原因可能是： 电流表选择的量程太大 ； （3）电路调试完成后，某次实验中电压表和电流表示数如图乙和丙所示，则电压表的读数是 2.4 V，该电阻的阻值R = 8 Ω。 |
| --- | --- |
| 板书设计 | 四、欧姆定律的应用 一、“伏安法”测电阻 1．实验原理： 2．实验电路图； 3．实验器材：电源、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线、待测电阻。 4．实验步骤：（略） 5．实验记录：（略） 二、测量小灯泡的电阻 1．实验原理： 2．实验电路图； 3．实验器材：电源、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线、待测电阻。 4．实验步骤：（略） 5．实验记录：（略） 三、电路设计 1．欧姆定律公式：（求电流） 2．公式变形：（求电阻）；（求电压） 3．串联分压： |
| 课 堂 小 结 | 四、欧姆定律的应用 |
| 作业布置 | 1．教材“实践与练习” 2．配套同步“导学案”。 |
| 教学反思 |  |