2025-2026学年九年级上册物理单元检测卷

第十一单元 提升卷

建议用时：90分钟，满分：100分

一、选择题 （每题2分，共24分，每小题给出的四个选项中只有一个正确）

1．一个质量约为50kg的中学生背着重为20N的书包从一楼跑到教学楼的四楼，在此过程中，他对书包做功最接近于（　　）

A．60J	 B．180J	C．600J	   D．4500J

2. 同学们可以改变仰卧起坐的快慢，来控制体育锻炼的效果，从物理学角度分析，其实质是改变（　　）

A．时间 	B．功	 C．功率	D．机械效率

3．小李的质量为50kg，可以举起80kg的杠铃；小胖的质量为70kg，可以举起60kg的杠铃。他们两人通过如图所示的装置来比赛，双方都竭尽全力，看谁能把对方拉起来。比赛结果应是（　）

A．小李把小胖拉起	B．小胖把小李拉起	C．两个都拉不起 	D．两个都拉起

4. 如图所示的器具，属于费距离杠杆的是（　　）

A．独轮车          B．镊子            C．天平            D．筷子

5. 如图所示是中国女排运动员在跳发球，此发球方式具有很强大的威力，其动作要领可简化为“①抛球、②腾空、③击球、④落地”四个过程，其中运动员对排球做功的过程是（　　）

A．①③	  B．①④	 C．②③	D．②④

6. 如图所示，作用在A点上的4个力中，力臂最长的是（　　）

A．F1	B．F2	C．F3	D．F4

7．汽车上坡时，驾驶员要换成低挡，以减小汽车的行驶速度，这样做的目的是（　　）

A．省力  	B．省油    C．省功	  D．增大爬坡的牵引力

8. 如图所示，三个滑轮拉同一物体在同一水平面做匀速直线运动，所用拉力分别为F1、F2、F3，那么这三个力的关系是（　　）

A．	 B．  	C．   	D．

9．如图，轻质杠杆的中点悬挂一个重物，在A端施加一个拉力F，逆时针缓慢改变拉力F的方向到图示虚线的位置，这个过程中杠杆始终在水平位置平衡，下列说法正确的是（    ）

A．力F的大小变大	                B．力F的大小先变大后变小

C．力F和它力臂的乘积先变大后变小	D．力F和它力臂的乘积始终保持不变

10．两个完全相同的滑轮，分别以图示两种方式，将重为G的物体在相同时间内匀速提至相同高度，不计绳重和摩擦，甲、乙的机械效率分别为、，拉力、做的功分别为、，功率分别为、。下列判断正确的是（　　）

A．	 B．   C．	   D．

11．小明在开展“再探动滑轮”的活动中，用弹簧测力计沿竖直方向匀速拉动动滑轮，使重为2N的钩码上升高度10cm，测得弹簧测力计示数为1.2N。下列说法中正确的是（　　）

A．绳端移动的距离为10cm

B．拉力做的功为0.12J

C．此过程中，该动滑轮的机械效率为83.3%

D．若增加钩码的个数，该动滑轮的机械效率不变

12．杆秤作为华夏国粹，它制作轻巧、使用便利，如图所示，是小阳同学制作的杆秤的示意图，使用时将货物挂在秤钩上，用手提起B或C（相当于支点）处的秤纽，移动秤砣在秤杆上的位置，当秤杆水平平衡时，可读出货物的质量。秤砣最远可移至D点，此秤最大称量是10kg。秤杆、秤钩和秤纽的质量忽略不计，AB、BC、BD的长度如图所示。下列说法不正确的是（　　）

A．秤砣的质量是0.4kg

B．提起B秤纽，可以达到最大称量

C．距离C点12.5cm，有两个刻度，分别为1kg和3.1kg

D．如果秤砣磨损，用该秤称量货物质量偏小

二、填空题（每空1分，共30分）

13． 如图是同学们常用的燕尾夹，当用力按住点打开该夹子口时，可把      点看作支点，动力的作用点为       点，阻力的作用点为       点。（均选填“A”、“B”或“C”）

14. 图示为手摇升降晾衣架，转动手摇器能使横杆上升或下降，安装在天花板上盒内的简单机械应是      （选填“动滑轮”或“定滑轮”）；将挂在晾衣架上重为20N的衣服升高1.5m，至少对衣服做       J的功；衣服挂的位置从6孔移到10孔，右侧钢丝绳中的拉力会       （选填“变大”、 “变小”或“不变”）。

15. 小刚想粗略地测算自己在单杠上做引体向上的运动时的功率，如图所示。

（1）需要的测量工具：体重计、秒表、      。

（2）小云采用了合适的方法，记录数据，请帮他在空格处补上相应的数据。（g＝10N／kg）

| 臂长 L/m | 质量 m/kg | 拉上去的 次数 | 总时间 t/s | 拉一次克服 重力所做的功W/J | 功率P/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.6 | 50 | 5 | 12 |  |  |

16. 如图所示，是公共场所残疾人专用斜面通道。沿该通道上台阶与直接上台阶相比，可以省        ，现将重700N的小车沿4m长的斜面匀速推上0.6m高的平台，平行于斜面向上的推力为150N，此过程中斜面的机械效率为        %，小车所受摩擦力为        N。

17. 如图所示，用固定在墙上的三角支架ABC放置空调室外机，已知AB长40cm，AC长30cm。室外机的重力330N，恰好作用在AB中点处，则      点（选填“A”、“B”或“C”）是杠杆ABC的支点；A处螺钉的水平拉力为      N（支架重力不计）。为了安全，室外机的位置应尽量      （选填“靠近”或“远离”）墙壁。

18. 如图所示，用动滑轮将重120N的物体匀速提升2m，用时5s，动滑轮的机械效率为80%。此过程中有用功为        J，拉力为      N，拉力的功率为      W。

19. 如图，塔式起重机上的滑轮组将重为1.2×104N的重物匀速吊起2m，用了5s，滑轮组的机械效率为80%，g取10N/kg，提升重物做的有用功为        J，拉力的功率为       W，若克服摩擦和钢丝绳重所做的功为5.2×103J，则动滑轮的质量为       kg。

20．小明在探究利用杠杆做功的实践活动中，将重为200N的物体M挂在一均匀杠杆的中点，手竖直向上提起杠杆的另一端，如图所示。

（1）若不计杠杆自身重力和摩擦，则拉力F的大小为      N；保持拉力方向不变，在物体上升过程中，拉力大小将      （选填“变大”、“变小”或“不变”）；

（2）若不计摩擦，杠杆有自重，小明利用此杠杆将物体M在2s内缓慢匀速提升了0.1m，杠杆机械效率为80%，则拉力做功的功率为      W，杠杆自重为      N；

（3）如将物体M的悬挂点向支点靠近一点，匀速提升杠杆时，其机械效率将      ；若物体M的悬挂位置不变，拉力F作用的位置向支点靠近一点，拉力F仍竖直向上匀速提升杠杆，其机械效率将      （选填“变大”、“变小”或“不变”）。

21. 如图甲所示，虚线框内是两个滑轮连成的滑轮组，工人利用该滑轮组，用200N竖直向上的拉力F，将重为480N的物体匀速提高3m，物体和绳子自由端的运动情况如图乙所示，已知动滑轮重100N，工人做的额外功为       J，该滑轮组的机械效率为     ，拉力F的功率为      。

三、解答题（共46分。22题6分，26、27题每题7分，其余每空1分。计算题第26、27题要求写出必要的文字说明、公式和演算过程）

22. 按要求作图。

（1）按照题目要求作图：如图所示为钓鱼竿钓鱼时的示意图，O为支点，F1表示手对钓鱼竿的作用力，请在图中画出力F1的力臂l1和阻力F2。

（2）如图所示，某工人站在地面上使用由三个滑轮组成的滑轮组提升重物，请用笔画线代替绳子，画出最省力的绕绳方法。

23．如图1所示是“探究动滑轮工作特点”的实验装置。

（1）实验时，应竖直拉动，使钩码          上升；

（2）小宋记录的数据如表，分析数据可得：使用动滑轮可以          ；

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钩码重/N | 2 | 4 | 6 |
| 钩码上升的距离/cm | 5 | 5 | 5 |
| 测力计示数/N | 1.1 | 2.1 | 3.1 |
| 绳端移动的距离/cm | 10 | 10 | 10 |

（3）小宋继续实验，并作出“拉力与钩码重的比值随钩码重的变化”图像，如图2所示，分析图像可知：钩码越重，拉力F与钩码重的比值越接近        （填数值）。由此他推断得出：在不计动滑轮重时，使用动滑轮可以省        的力，第3次实验中，提升钩码所做的功为       J，作用在绳端上的力做的功为        J，说明使用机械          省功。

24. 小明利用如图甲所示的装置，来探究“杠杆的平衡条件”。

（1）若实验前杠杆静止在图甲位置，此时杠杆      （选填“平衡”或“不平衡”），为了使杠杆在水平位置平衡，应该向      （选填“左”或“右”）调节平衡螺母，使杠杆在水平位置平衡的目的是        ；

（2）如图乙所示，杠杆上的刻度均匀，在A点挂4个钩码，要使杠杆在水平位置平衡，应在点挂      个相同的钩码；当杠杆水平平衡后，将A、两点下方所挂的钩码同时向靠近支点的方向各移动一小格，则杠杆将      （选填“左端下沉”、“右端下沉”或“保持水平平衡”）；

（3）如图丙所示，用弹簧测力计拉杠杆的点，当弹簧测力计由位置1转至位置2的过程中，杠杆在水平位置始终保持平衡，则测力计的示数变化情况是       ，原因是拉力力臂      （均选填序号：①逐渐变大；②逐渐变小；③先变大后变小；④先变小后变大；⑤不变）；

（4）如图丁所示，小红实验时在一平衡杠杆的左右两侧分别放上两枚、三枚相同的硬币，杠杆仍在水平位置平衡，她用刻度尺测出和，则      （选填“大于”、“小于”或“等于”）；

（5）如图是某同学大课间跑操结束后手拿班旗时的情景。其中旗杆由质量均匀分布的铝合金管制成，此时旗杆水平放置保持静止状态。若这位同学的左手向旗子方向移动一小段距离，则：右手对旗杆的力        （选填“变大”、“变小”或“不变”）。

25. 为了更好地赓续端溪书院文脉，弘扬中华优秀传统文化，我校建成端溪书院历史文化展览馆，展览馆外面的台阶设计了一个无障碍通道，如图所示，它其实就是一个斜面。小明联想到上物理课时老师讲过的知识，想探究斜面的机械效率可能与哪些因素有关。他提出了以下的猜想：

A．斜面的机械效率可能与物体的重力有关

B．斜面的机械效率可能与斜面的倾斜程度有关

小明同学为了证实自己的猜想是否正确，于是他用同一块木板组成如图所示的装置进行了实验探究，记录的实验数据如下表：

| 实验次数 | 斜面倾角θ | 物块重力G/N | 斜面高度h/m | 拉力F/N | 斜面长s/m | 有用功 | 总功 | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① |  | 5.0 | 0.6 | 4.2 | 1.2 | 3.0 | 5.0 |  |
| ② |  | 3.0 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 1.8 |  | 60% |
| ③ |  | 3.0 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 3.4 | 71% |

（1）在实验操作过程中，应沿斜面向上        拉动木块；实验时要使木板的倾斜角变大。应该把木板下面的木块向        移动（填“左”或“右”）；

（2）根据表格中数据，第①次实验斜面的机械效率为     %，第②次实验中总功为     J；

（3）通过对比实验①、②数据，可验证小华的猜想        （选填“A”或“B”）；通过对比实验②、③数据，可以得出的探究结论是：在其它条件相同时，斜面倾角越大．机械效率越    ；

（4）除了小明的猜想以外，请你猜想斜面的机械效率还可能与斜面的        。

26．如图，质量为60kg的小强同学用滑轮组匀速提升质量为20kg的物体，此时他对绳的拉力为120N，不计绳重和摩擦，g取10N/kg，求：

（1）动滑轮的重力；

（2）该滑轮组的效率；

（3）若绳能承受的最大拉力为650N，求小强用该滑轮组提升物体的最大质量。

27．杆秤是我国古代劳动人民的一项伟大发明，小明仿照图甲所示的杆秤用轻质细杆制作了一个杆秤（如图乙所示），B、C处各有一秤纽。秤砣最远可移至E点，已知AB=BC=4cm，BD=DE。秤砣的质量为0.4kg，秤杆、秤钩和秤纽的质量均忽略不计。为了在杆秤上标定出测量需要的刻度值，将质量为3kg的钩码挂在秤钩上，用手提起B处的秤纽，移动秤砣在秤杆上悬挂的位置，至D点时，秤杆达到水平平衡，此时就可以在D点标定出刻度值为m1=3kg。g=10N/kg。求：

（1）BD的长度；

（2）提起C处的秤纽时，在D点应标定出的刻度值m1'；

（3）此杆秤能称量物体的最大质量m最大。

28. 同学们在体育课上做仰卧起坐，前半段是背部由平躺地面变成脊柱弯曲，后半段是上半身完全离开地面。

（1）仰卧起坐时，先将头向前抬起，可以减小        力臂；在平躺至坐起的过程中，运动员肌肉所施加的动力变化情况是          ；

（2）同学们可以改变仰卧起坐的快慢，来控制体育锻炼的效果；从物理学角度来分析，其实质是改变           的大小；

（3）质量为50kg的小红同学在做仰卧起坐运动，假设上半身的质量约为全身质量的40%，她在1min内做了40个仰卧起坐，每次仰卧起坐上半身的重心上升的高度均为0.3m。则她完成一个仰卧起坐需克服重力做的功约为           J，平均功率约为           W。

（1）该混合动力汽车的内燃机是一台单缸四冲程汽油机，如图乙是汽油机的       冲程，此冲程是利用       方式改变内能；

（2）若飞轮转速是2400r/min，则每秒对外做功      次；

（3）驾驶员踩刹车踏板时，可以通过车轮带动电机发电，再将产生的电能转化为      能储存在蓄电池中；

（4）假设一辆发动机效率为30%的汽车一年消耗燃油400kg，将发动机的效率从30%提高到40%每年可以节省汽油      kg。