2025-2026学年九年级上册物理单元检测卷

第十三单元 简单电路  基础卷

建议用时：90分钟，满分：100分

一、选择题 （每题2分，共24分，每小题给出的四个选项中只有一个正确）

1．如图所示是夏天降温神器——便携式手持小风扇，工作时的电流大小与实验室的小灯泡正常工作时的电流大小接近，请你估测其电流大约是（　　）

A．0.3mA	B．0.3A	   C．3A	D．30A

2. 无线磁吸充电宝使用方便、便携性强，使用过程中不会因为数据线的拉扯而影响手机。如图所示，无线磁吸充电宝给手机电池充电的过程中，手机电池相当于电路中的（   ）

A．电源	    B．开关 	C．导线 	D．用电器

3．电路和水路有许多相似之处，下列说法类比不正确的是（    ）

A．水轮机类比为电源	   B．阀门类比为开关

C．水管类比为导线	   D．水流类比为电流

4. 下列元件的电学符号不正确的是（　　）

A．电池	    B．开关   C．电流表	D．电压表

5. 如图所示的电路元件是（　　）

A．电阻    	B．电池   C．开关	D．灯泡

6. 某兴趣小组通过如图所示的方式使二极管（LED灯）发光。图中的橙子在电路中的作用是（  ）

A．创造电荷	   B．产生光能	  C．充当电源	  D．消耗电能

7. 如图所示，暗盒中的两个灯泡L1和L2连接在同一电路中，闭合开关两灯均发光，若L1和L2两端电压不同，则L1和L2（　　）

A．一定串联	    B．一定并联    C．可能串联	   D．可能并联

8. 小闽为康养中心的老人设计服务信号电路图，灯亮表示提醒卫生服务，电铃响表示呼叫医疗服务。下图中不符合要求的是（　　）

A                 B                   C                    D

9. 如图所示的电路中接入的是电压表，下列说法中正确的是（　　）

A．闭合开关时，电压表无示数          B．闭合开关时，电压表将可能烧坏

C．闭合开关时，电压表的指针将反偏    D．闭合开关时，电压表能测出电源电压

10．如图，某校物理兴趣小组进行电学实验，闭合开关小灯泡正常发光，当断开开关把电压表接到小灯泡两端，再次闭合开关后会出现的情况是（    ）

A．小灯泡被短路 	B．电源被短路   C．电压表有示数	  D．小灯泡不发光

11. 某同学在连接电路时，将电流表和电压表接错了位置，闭合开关可能出现的现象是（　　）

A．电流表烧坏，电压表示数为0

B．小灯泡烧坏

C．电流表示数为0，电压表示数为电源电压值

D．电流表示数为0，电压表示数为0

12．如图所示电路，闭合开关、，小灯泡和均正常发光，电流表和电压表均有示数。下列关于电路分析正确的是（    ）

A．小灯泡和串联

B．电流表测量电路的总电流

C．若只断开，小灯泡熄灭，正常发光

D．若灯突然熄灭，是因为电压表发生断路

二、填空题（每空1分，共30分）

13．一节新干电池的电压为    V，人体安全电压不高于    V；如图所示，将图中的一节干电池正确装入图中电池盒中，则电池的正极应接到电池盒的    端（选填“A”或“B”）。

14. 如题图是手机充电线的三个插头，可为三部不同类型手机充电，如果3部手机同时充电，那么这三部手机的连接方式是    联；三台手机的充电电压     （选填“相等”、“不相等”）；若拔掉其中一台手机，则通过充电器的总电流将     （选填“变大”、“变小”或“不变”）。

15. 如图甲所示，课外小组同学们将铜片和锌片插入橙子中，就制成了一个水果电池。观察到电压表指针发生了偏转，如图乙所示。由此可知：水果电池实现的是      能转化为电能；铜片是橙子电池的      极。为提高水果电池的输出电压，可以把若干个水果电池      （选填“串联”或“并联”）起来。

16．如图所示，两灯L1、L2      联。闭合开关S，两灯均不亮。某同学用一根导线去检查电路故障，他将导线并接在L1的两端时，两灯仍不亮；然后并接在L2两端时，L1亮，L2不亮。则此电路可能存在的故障是          。

17. 在学习了电路连接的基本方式后，小红连接了如图所示的电路图进行实验，将灯泡L2两端的接线柱用一根导线相连接，闭合开关S，灯泡L2将      （选填“发光”或“不发光”）。为了让两盏灯同时熄灭，小红认为可以不断开开关，而用一根导线同时连接灯泡L1左端和灯泡L2右端的接线柱即可。根据所学知识判断小红     （选填“能”或“不能”）这样操作，理由是       。

18. 如图所示，闭合开关后，发现灯泡L1比L2亮，设通过灯泡L1的电流为I1，通过灯泡L2的电流为I2，则I1      I2（选填“>”“<”或“=”）；已知电源电压为3V，用电压表测得灯泡L1两端电压为1.7V，则灯泡L2两端电压为      V；若此时灯泡L1突然烧坏，则灯泡L2      （选填“仍发光”或“不发光”）。

19. 如图所示是一个能吹出冷风和热风的电吹风简化电路图，图中A是吹风机，B是电热丝。闭合开关     电吹风吹出冷风，闭合开关    吹出热风，在电路正常的情况下，此吹风机       （填“会”或“不会”）出现电热丝发热而吹风机不送风的工作状态。

20．如图所示的电路图，①若闭合S3，断开S1、S2时，两灯      联；②若闭合S1、S2，断开S3时，两灯      联；③同时闭合      ，会出现电源短路。

21. 如图所示，是某实验电路的一部分，电流表的示数如图所示为        A，若通过导线ab的电流大小为0.3A，电流方向为a→b，则通过导线cd的电流是         A。

22. 如图所示的暗盒只能看到灯L1、L2以及盒侧面的两个接线柱A、B，将开关接在A、B间，闭合开关，两灯均发光，则暗盒内一定有的电路元件为          。为判断两灯的连接方式，进行了如下操作：

（1）拧下一个灯泡，若另一灯泡         ，则两灯串联；

（2）将电压表分别并联在L1、L2两端，若两次电压表示数不同，则两灯        。若两电压表示数相同，只需用电压表替换开关接在A、B间，若电压表的示数        （选填“变大“变小”或“不变”），则两灯       联。

三、解答题（共46分。23题6分，27、28题每题9分，其余每空1分。计算题第27、28题要求写出必要的文字说明、公式和演算过程）

23. 作图题。

（1）按要求作图：如图所示，请在图中的空白圆圈内填上正确的电表符号。

（2）如图所示，请用笔画线代替导线完成该电路的连接。要求：两灯并联，开关S在干路上，电流表只测通过L1的电流（约0.4A），导线不能交叉。

24．在“探究串、并联电路电流特点”的实验中，小明同学选用两个不同的小灯泡组成了如图甲所示的串联电路，然后用一个电流表分别接在a、b、c三处去测量电流：

（1）小明在连接电路时，开关必须 断开，实验中，他把电流表接在a处，闭合开关后，电流表出现乙图情况，原因是      ；处理好后，电流表的指针如图丙所示，则所测的电流值为    A；

（2）在测量中，突然两盏灯全部熄灭，若仅是其中某一只灯泡出现了故障，则可能是该灯泡     了（选填“断路”或“短路”）。于是，他用电压表来检查故障，下表是他测量的相关数据，由此可判断灯泡      出现故障；

| ac间电压/V | ab间电压/V | bc间电压/V |
| --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 0 |

（3）接着，小明准备探究“并联电路电流特点”，如图丁是小明连接好的实物电路，若要测量通过灯L2的电流，可将      （选填“a”、“b”或“c”）导线从电流表接线柱拆下，改接到电流表的     接线柱（选填“-”、“0.6”或“3”）。

25. 在探究“串联电路电压的规律”实验中；

（1）按如图甲所示的电路图连接电路，实验中应选择规格      （选填“相同”或“不同”）的小灯泡；

（2）如果乙组的同学选择了“-”、“15”接线柱，发现电压表出现了如图乙所示的现象；丙组同学使用电压表前出现如图丙所示的现象，请你分析乙组在实验时出现问题的原因和丙组下一步应采取的措施；

乙组：          ；丙组：          ；

（3）在测L2两端的电压时，小海为了节省时间，采用以下方法：电压表所接的接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上。小海用上面的方法不能测出L2两端的电压，因为是       ；

（4）在该实验中要用电压表测灯L2两端的电压，连接电路如图丁所示。图中只有一根导线连错了，请你在连错的导线上画“×”，并用笔画线代替导线将电路连接正确。

26．在进行“怎样使两个小灯泡亮起来”的探究活动中。

（1）小明同学尝试连接串联电路，刚连接好最后一根导线时，灯L2就亮了，但灯L1不亮，断开开关，灯L1和L2却都亮了。他们小组评估发现，在实验中有一个操作不当之处是      ；还有一个连接错误是      ；

（2）小红同学按照图甲所示的电路图正确连接好电路，闭合开关时发现两个灯均亮，断开开关时发现两灯均不亮，然后，将开关分别接到b、c两处，重复上述操作，现象相同，通过这些证据可知：串联电路中电流的路径      （选填“只有一条”或“有多条”），开关的位置对电路的控制      影响（选填“有”或“无”）；

（3）如图乙所示，小华同学为了连接成并联电路且开关同时控制灯L1和L2，小强需要把导线c的另一端连接到电路中的      点。为了连接成并联电路且开关只控制L1，导线c的另一端连接到电路中的      点（接线柱）；

（4）在（3）实验基础上，从灯座上取下L1，再闭合开关，发现灯L2      （选填“不发光”或“仍然发光”），这说明并联电路中各用电器      （选填“互相影响”或“互不影响”）。

27. 如图甲所示，是某个同学探究并联电路电流规律的电路，闭合开关后，两电流表指针在同一位置如图乙所示。求：

（1）干路电流；

（2）通过灯L1的电流。

28. 如图甲所示，闭合开关S后，电流表A的示数如图乙所示，电压表V1和V2的指针所指位置完全相同，如图丙所示。求解下列问题：

（1）通过灯泡L2的电流是多少？

（2）电源电压是多少？

（3）灯泡L1和L2两端的电压分别是多少？

29．在“连接电路”的实验中，小明同学设计了如图甲所示的电路图。

（1）根据图甲连接图乙电路时，开关S应该处于      状态；

（2）为了探究开关S1的作用，在观察灯泡发光情况时，他应该观察      （选填“S1”、“S2”或“S1和S2”）所在支路上的灯泡；

（3）若用一根导线将灯L1两端连接，灯L2将      （选填“亮”、“不亮”或“烧坏”）；

（4）一个有盖木盒如图丙所示（导线的连接情况隐藏在盒内），当闭合开关时，两只小灯泡都亮了，拧去灯泡L1灯泡L2仍然发光，则两个灯泡的连接方式是      。