2025-2026学年九年级上册物理单元检测卷

第十三单元 简单电路  基础卷

建议用时：90分钟，满分：100分

一、选择题 （每题2分，共24分，每小题给出的四个选项中只有一个正确）

1．如图所示是夏天降温神器——便携式手持小风扇，工作时的电流大小与实验室的小灯泡正常工作时的电流大小接近，请你估测其电流大约是（　　）

A．0.3mA	B．0.3A	   C．3A	D．30A

【答案】B

【详解】实验室的小灯泡正常工作时的电流约为0.3A，便携式手持小风扇工作时的电流大小与实验室的小灯泡正常工作时的电流大小接近，故ACD不符合题意，B符合题意。故选B。

2. 无线磁吸充电宝使用方便、便携性强，使用过程中不会因为数据线的拉扯而影响手机。如图所示，无线磁吸充电宝给手机电池充电的过程中，手机电池相当于电路中的（   ）

A．电源	    B．开关 	C．导线 	D．用电器

【答案】D

【详解】电源是提供电能的装置，开关是控制电路通断的装置，导线是输送电能的装置，用电器是消耗电能的装置。充电宝给手机电池充电的过程中，手机电池消耗电能，相当于电路中的用电器，故ABC不符合题意，D符合题意。故选D。

3．电路和水路有许多相似之处，下列说法类比不正确的是（    ）

A．水轮机类比为电源	   B．阀门类比为开关

C．水管类比为导线	   D．水流类比为电流

【答案】A

【详解】A．水轮机被水流推动旋转，消耗能量，用电器在电流的作用下工作，消耗能量，故水轮机类比为用电器，故A错误，符合题意；

B．开关作用与阀门作用相似，开关控制电路的通断，阀门控制水路的通断，故B正确；

C．导线与水管作用相似，导线是电流的通道，水管是水流的通道，故C正确，不符合题意；

D．电流与水流相似，电流在导线中通过，水流在水管中通过，故D正确，不符合题意。

故选A。

4. 下列元件的电学符号不正确的是（　　）

A．电池	    B．开关   C．电流表	D．电压表

【答案】C

【详解】常见原件符号如下表：

分析上表可知，C选项是电灯的电路符号，其他正确，故ABD正确，不符合题意；C错误，符合题意。故选C。

5. 如图所示的电路元件是（　　）

A．电阻    	B．电池   C．开关	D．灯泡

【答案】B

【详解】由图可知，物体为纽扣电池，是电源的一种，因此图中所示的电路元件是电池，故B符合题意，ACD不符合题意。故选B。

6. 某兴趣小组通过如图所示的方式使二极管（LED灯）发光。图中的橙子在电路中的作用是（  ）

A．创造电荷	   B．产生光能	  C．充当电源	  D．消耗电能

【答案】C

【详解】图中的橙子是提供电能的装置，故橙子在电路中充当电源。故选C。

7. 如图所示，暗盒中的两个灯泡L1和L2连接在同一电路中，闭合开关两灯均发光，若L1和L2两端电压不同，则L1和L2（　　）

A．一定串联	    B．一定并联    C．可能串联	   D．可能并联

【答案】A

【详解】串联电路中总电压等于各部分电路两端电压之和，各用电器两端电压不一定相等，其电压分配与电阻成正比。而并联电路中各支路两端的电压相等，都等于电源两端的电压。题目中已知L1和L2两端电压不同，根据上述串并联电路的电压特点，可判断两灯一定是串联，不可能是并联。故A符合题意，BCD不符合题意。故选A。

8. 小闽为康养中心的老人设计服务信号电路图，灯亮表示提醒卫生服务，电铃响表示呼叫医疗服务。下图中不符合要求的是（　　）

A                 B                   C                    D

【答案】C

【详解】ABD．图中灯和电铃并联，各个支路都有一个开关独立工作，且开关只控制这一条支路的通断，符合设计要求，故ABD不符合题意；

C．图中S2开关在干路上，控制整个电路，干路开关不闭合整个电路都不工作，不能使电铃和灯独立工作，S2闭合电铃工作，只闭合开关S1都不工作，两开关都闭合电铃和灯一起工作，不符合设计要求，故C符合题意。故选C。

9. 如图所示的电路中接入的是电压表，下列说法中正确的是（　　）

A．闭合开关时，电压表无示数          B．闭合开关时，电压表将可能烧坏

C．闭合开关时，电压表的指针将反偏    D．闭合开关时，电压表能测出电源电压

【答案】D

【详解】一节干电池的电压约1.5V，由图知，电源为两节干电池组成，则电源电压为3V，电压表的量程为0~3V，根据干电池的正负极可知，闭合开关后，电流从电压表的“+”接线柱流入，从“-”接线柱流出，所以符合电压表的使用规则，故闭合开关时，电压表能正常测出电源电压，电压表有示数，不会烧坏，指针不会反偏，故ABC错误，D正确。故选D。

10．如图，某校物理兴趣小组进行电学实验，闭合开关小灯泡正常发光，当断开开关把电压表接到小灯泡两端，再次闭合开关后会出现的情况是（    ）

A．小灯泡被短路 	B．电源被短路   C．电压表有示数	  D．小灯泡不发光

【答案】C

【详解】闭合开关小灯泡正常发光，说明电路正常，断开开关把电压表接到小灯泡两端，此时电压表测量灯泡两端电压，有示数，电压表相当于断开的开关，不会造成短路，故C符合题意，ABD不符合题意。故选C。

11. 某同学在连接电路时，将电流表和电压表接错了位置，闭合开关可能出现的现象是（　　）

A．电流表烧坏，电压表示数为0               B．小灯泡烧坏

C．电流表示数为0，电压表示数为电源电压值   D．电流表示数为0，电压表示数为0

【答案】C

【详解】A．电压表内阻比较大，电路中的电流特别小，电流表几乎不偏转，电流表不会被烧坏，故A不符合题意；

B．小灯泡被电流表短路，没有电流经过，不会烧坏小灯泡，故B不符合题意；

C D．电流表几乎不偏转，电流表的示数为0，电压表串联在电路中，相当于测量电源电压，故电压表的示数等于电源电压，故C符合题意；D不符合题意。

故选C。

12．如图所示电路，闭合开关、，小灯泡和均正常发光，电流表和电压表均有示数。下列关于电路分析正确的是（    ）

A．小灯泡和串联

B．电流表测量电路的总电流

C．若只断开，小灯泡熄灭，正常发光

D．若灯突然熄灭，是因为电压表发生断路

【答案】C

【详解】由图可知，灯L1与灯L2并联，开关S2控制干路，灯L1与开关S1在一条支路，灯L2与电流表串联在另一条支路中，电压表并联在灯L1的电压；

A．由图可知，闭合开关S1、S2，灯L1和L2并联，故A错误；

B．由图可知，电流表与灯L2在一条支路上，所以电流表测量流过灯L2支路的电流，故B错误；

C．由图可知，灯L1与L2并联，若只断开开关S1，灯L1熄灭，而灯泡L2不受影响，故C正确；

D．由图可知，若电压表发生断路，灯L1仍正常发光，故D错误。

故选C。

二、填空题（每空1分，共30分）

13．一节新干电池的电压为    V，人体安全电压不高于    V；如图所示，将图中的一节干电池正确装入图中电池盒中，则电池的正极应接到电池盒的    端（选填“A”或“B”）。

【答案】     1.5     36     B

【详解】[1]不同的电源提供的电压不一样，一节新干电池的电压是1.5V。

[2]通常情况下，不高于36V的电压对人体来说是安全的。

[3]电池盒的弹簧端要连接电池的负极，所以电池的正极应接到电池盒的B接线柱。

14. 如题图是手机充电线的三个插头，可为三部不同类型手机充电，如果3部手机同时充电，那么这三部手机的连接方式是    联；三台手机的充电电压     （选填“相等”、“不相等”）；若拔掉其中一台手机，则通过充电器的总电流将     （选填“变大”、“变小”或“不变”）。

【答案】     并     相等     变小

【详解】给三部手机同时充电时，3部手机能独立工作且互不影响，因此是并联的。

根据并联电压规律可知，三台手机的充电电压相等。

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，因此，拔掉其中一部手机，则总电流将变小。

15. 如图甲所示，课外小组同学们将铜片和锌片插入橙子中，就制成了一个水果电池。观察到电压表指针发生了偏转，如图乙所示。由此可知：水果电池实现的是      能转化为电能；铜片是橙子电池的      极。为提高水果电池的输出电压，可以把若干个水果电池      （选填“串联”或“并联”）起来。

【答案】     化学     正     串联

【详解】如图所示，水果电池工作时，化学能减小，电能增加，将化学能转化为电能。

锌片与电压表负接线柱相连，铜片与电压表的正接线柱相连，此时电压表正向偏转，说明其连接正确，所以铜片是橙子电池的正极。

根据串联分压，电池串起来时，总电压变大，所以为提高水果电池的输出电压，可以把若干个水果电池串联起来。

16．如图所示，两灯L1、L2      联。闭合开关S，两灯均不亮。某同学用一根导线去检查电路故障，他将导线并接在L1的两端时，两灯仍不亮；然后并接在L2两端时，L1亮，L2不亮。则此电路可能存在的故障是          。

【答案】     串     灯L2断路

【详解】[1]由图可知，闭合开关S，电流只有一条路径，因此两灯串联。

[2]由图可知两灯串联，闭合开关时两灯均不亮，说明电路中某处可能断路；将导线接在L1的两端时，发现两灯均不亮，说明L2可能发生了断路，用导线并接在L2两端时，发现L1亮，灯L2不亮，说明此时电路为通路，L1是完好的，所以故障可能是灯L2断路。

17. 在学习了电路连接的基本方式后，小红连接了如图所示的电路图进行实验，将灯泡L2两端的接线柱用一根导线相连接，闭合开关S，灯泡L2将      （选填“发光”或“不发光”）。为了让两盏灯同时熄灭，小红认为可以不断开开关，而用一根导线同时连接灯泡L1左端和灯泡L2右端的接线柱即可。根据所学知识判断小红     （选填“能”或“不能”）这样操作，理由是       。

【答案】     不发光     不能     会造成电源短路，损坏电源

【详解】将灯L2两端的接线柱用一根导线相连，闭合开关S，灯泡L2被短路，将不发光。

若用一根导线同时连接灯泡L1左端和灯泡L2右端的接线柱，会导致电流从电源正极流向电源负极，会造成电源短路，损坏电源，故小红不能这样操作。

18. 如图所示，闭合开关后，发现灯泡L1比L2亮，设通过灯泡L1的电流为I1，通过灯泡L2的电流为I2，则I1      I2（选填“>”“<”或“=”）；已知电源电压为3V，用电压表测得灯泡L1两端电压为1.7V，则灯泡L2两端电压为      V；若此时灯泡L1突然烧坏，则灯泡L2      （选填“仍发光”或“不发光”）。

【答案】     =     1.3     不发光

【详解】由图可知，两个灯泡串联，因为串联电路中电流处处相等，所以通过L1、L2的电流相等，即I1=I2。

串联电路总电压等于各用电器两端电压之和，已知电源电压为3V，灯泡L1两端电压为1.7V，则L2两端电压为U2=U-U1=3V-1.7V=1.3V

串联电路中各个用电器互相影响，所以如果灯泡L1突然烧坏，则灯泡L2不亮。

19. 如图所示是一个能吹出冷风和热风的电吹风简化电路图，图中A是吹风机，B是电热丝。闭合开关     电吹风吹出冷风，闭合开关    吹出热风，在电路正常的情况下，此吹风机       （填“会”或“不会”）出现电热丝发热而吹风机不送风的工作状态。

【答案】     S2     S1、S2     不会

【详解】开关S2在干路上，S1在B所在的支路，只闭合开关S2时，电热丝所在支路的开关是断开的，电热丝不工作，只有吹风机接入电路，吹出冷风。

同时闭合开关S1、S2时，电热丝与吹风机并联接入电路，同时工作，吹出热风。

在电路正常的情况下，只闭合开关S1时，此时干路开关S2是断开的，电路没有接通，所有用电器都不工作，所以不会出现电热丝发热而吹风机不送风的工作状态。

20．如图所示的电路图，①若闭合S3，断开S1、S2时，两灯      联；②若闭合S1、S2，断开S3时，两灯      联；③同时闭合      ，会出现电源短路。

【答案】     串     并        S1、S3

【详解】若闭合S3，断开S1、S2时，电流从电源的正极流出依次经过灯泡L2、L1回到电源的负极，此时两灯串联。

若闭合S1、S2，断开S3时，电流经过开关S2分线，分别经过两个灯泡回到电源的负极，此时两灯并联。

若同时S1、S3，电流不经过任何用电器直接从电源的正极流出回到电源的负极，发生电源短路。

21. 如图所示，是某实验电路的一部分，电流表的示数如图所示为        A，若通过导线ab的电流大小为0.3A，电流方向为a→b，则通过导线cd的电流是         A。

【答案】     0.46     0.76

【详解】由图可知，电流表选择0～0.6A量程，分度值为0.02A，示数为0.46A。

电流表的正确接法是电流从“+”接线柱流入，从“-”接线柱流出：若导线ab的电流从a→b，根据电流的走向，则ab中的电流及通过电流表的电流，均通过dc导线，因此dc在干路，故通过导线cd的电流是Icd＝0.3A＋0.46A＝0.76A

22. 如图所示的暗盒只能看到灯L1、L2以及盒侧面的两个接线柱A、B，将开关接在A、B间，闭合开关，两灯均发光，则暗盒内一定有的电路元件为          。为判断两灯的连接方式，进行了如下操作：

（1）拧下一个灯泡，若另一灯泡         ，则两灯串联；

（2）将电压表分别并联在L1、L2两端，若两次电压表示数不同，则两灯        。若两电压表示数相同，只需用电压表替换开关接在A、B间，若电压表的示数        （选填“变大“变小”或“不变”），则两灯       联。

【答案】     电源     不发光     串联     不变     并

【详解】由题意知，将开关接在A、B间，闭合开关，两灯均发光，说明此时电路为完整的电路，其包括电源、开关、导线和用电器，因此暗盒内一定有的电路元件为电源。

（1）根据串联电路的特点可知，各用电器相互影响，因此若拧下一个灯泡，若另一灯泡不发光，则证明两灯串联。

（2）根据串联电路电压的特点可知，电源电压等于各用电器两端电压之和，各用电器两端电压一般不同，因此将电压表分别并联在L1、L2两端，若两次电压表示数不同，则两灯串联。

根据并联电路电压的特点可知，各支路两端电压等于电源电压，因此将电压表分别并联在L1、L2两端，若两次电压表示数相同，则需要将电压表替换开关接在A、B间，此时无论串联还是并联，电压表都测电源电压，所以若电压表的示数不变，则两灯并联。

三、解答题（共46分。23题6分，27、28题每题9分，其余每空1分。计算题第27、28题要求写出必要的文字说明、公式和演算过程）

23. 作图题。

（1）按要求作图：如图所示，请在图中的空白圆圈内填上正确的电表符号。

【答案】见右图。

【详解】由图可知，上方的圆圈与灯L并联，不可能是电流表，否则灯泡被短路，所以是电压表，右边的圆圈与灯L串联，是电流表，如图所示。

（2）如图所示，请用笔画线代替导线完成该电路的连接。要求：两灯并联，开关S在干路上，电流表只测通过L1的电流（约0.4A），导线不能交叉。

【答案】见右图。

【详解】两灯并联，开关S在干路上，电流表只测通过L1的电流，则电流从电源正极出发后应分两条路径，且电流表和L1在同一条支路上，电流表要求“正进负出”，并且电流表应选择0-0.6A的量程，故电路图如图所示。

24．在“探究串、并联电路电流特点”的实验中，小明同学选用两个不同的小灯泡组成了如图甲所示的串联电路，然后用一个电流表分别接在a、b、c三处去测量电流：

（1）小明在连接电路时，开关必须 断开，实验中，他把电流表接在a处，闭合开关后，电流表出现乙图情况，原因是      ；处理好后，电流表的指针如图丙所示，则所测的电流值为    A；

（2）在测量中，突然两盏灯全部熄灭，若仅是其中某一只灯泡出现了故障，则可能是该灯泡     了（选填“断路”或“短路”）。于是，他用电压表来检查故障，下表是他测量的相关数据，由此可判断灯泡      出现故障；

| ac间电压/V | ab间电压/V | bc间电压/V |
| --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 0 |

（3）接着，小明准备探究“并联电路电流特点”，如图丁是小明连接好的实物电路，若要测量通过灯L2的电流，可将      （选填“a”、“b”或“c”）导线从电流表接线柱拆下，改接到电流表的     接线柱（选填“-”、“0.6”或“3”）。

【答案】（1）电流表正负接线柱接反了，0.22；（2）断路，L1；（3）a，0.6

【详解】（1）把电流表接在 a 处，闭合开关后，电流表出现乙图情况，电流表的指针反向偏转，说明电流表的正负接线柱接反了。

由图丙可知，电流表选择0~0.6A的测量范围，分度值为0.02A，示数为0.22A。

（2）由甲图可知，两灯泡串联，突然两盏灯全部熄灭，若仅是其中某一只灯泡出现了故障， 则可能是该灯泡发生了断路现象。

由表中数据可知，ab间电压为3V，说明a与电源正极之间，b与电源负极之间都是连通的，因此发生断路的部分为ab之间，即L1断路。

（3）由图可知，要想测量通过灯 L2 的电流，需要使电流表与L2 在同一支路上，因此可将a导线从电流表负接线柱拆下，改接到电流表的“0.6”接线柱上。

25. 在探究“串联电路电压的规律”实验中；

（1）按如图甲所示的电路图连接电路，实验中应选择规格      （选填“相同”或“不同”）的小灯泡；

（2）如果乙组的同学选择了“-”、“15”接线柱，发现电压表出现了如图乙所示的现象；丙组同学使用电压表前出现如图丙所示的现象，请你分析乙组在实验时出现问题的原因和丙组下一步应采取的措施；

乙组：          ；丙组：          ；

（3）在测L2两端的电压时，小海为了节省时间，采用以下方法：电压表所接的接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上。小海用上面的方法不能测出L2两端的电压，因为是       ；

（4）在该实验中要用电压表测灯L2两端的电压，连接电路如图丁所示。图中只有一根导线连错了，请你在连错的导线上画“×”，并用笔画线代替导线将电路连接正确。

【答案】（1）不同；（2）电压表的量程选择过大，将电压表指针调零；（3）电压表正负接线柱接反了；（4）见下图。

【详解】（1）为了避免实验结论的偶然性，得到普遍规律，实验中应选择规格不同的小灯泡。

（2）由乙图可知，电压表指针偏转的角度太小，乙组的同学选择了“-”、“15”接线柱，说明电压表所选量程过大。

由丙图可知，使用电压表前电压表的指针反偏，说明电压表没有调零，所以下一步应先将电压表指针调零。

（3）如甲图可知，测L1两端的电压，根据电压表接线方法可知，此时电压表右端为正接线柱，左端为负接线柱；为了测L2两端的电压，若电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上，这样会导致电压表的正负接线柱接反，不能测出L2两端的电压。

（4）由丁图可知，电压表与L1串联了，要用电压表测灯L2两端的电压，则电压表要并联在L2两端，所以灯泡L2左接线柱与开关右接线柱相连的这根导线错误，应该将灯泡L2左接线柱与L1右接线柱相连，如下图所示：

26．在进行“怎样使两个小灯泡亮起来”的探究活动中。

（1）小明同学尝试连接串联电路，刚连接好最后一根导线时，灯L2就亮了，但灯L1不亮，断开开关，灯L1和L2却都亮了。他们小组评估发现，在实验中有一个操作不当之处是      ；还有一个连接错误是      ；

（2）小红同学按照图甲所示的电路图正确连接好电路，闭合开关时发现两个灯均亮，断开开关时发现两灯均不亮，然后，将开关分别接到b、c两处，重复上述操作，现象相同，通过这些证据可知：串联电路中电流的路径      （选填“只有一条”或“有多条”），开关的位置对电路的控制      影响（选填“有”或“无”）；

（3）如图乙所示，小华同学为了连接成并联电路且开关同时控制灯L1和L2，小强需要把导线c的另一端连接到电路中的      点。为了连接成并联电路且开关只控制L1，导线c的另一端连接到电路中的      点（接线柱）；

（4）在（3）实验基础上，从灯座上取下L1，再闭合开关，发现灯L2      （选填“不发光”或“仍然发光”），这说明并联电路中各用电器      （选填“互相影响”或“互不影响”）。

【答案】（1）连接电路时，开关未断开；开关接在L1两端；（2）只有一条，无；（3）D，C；（4）仍然发光，互不影响。

【详解】（1）刚连接好最后一根导线时，灯L2就亮了，说明连接电路时，开关未断开，但灯L1不亮，断开开关，灯L1和L2却都亮了，说明开关接在L1两端，闭合开关时把L1短接了。

（2）实验发现，不管把开关接在哪个位置，现象都相同，说明串联电路中电流的路径只有一条，开关的位置对电路的控制作用没有影响。

（3）如图乙所示，小华同学为了连接成并联电路且开关同时控制灯L1和L2，小强需要把导线c的另一端连接到电路中的D点，使得开关处在干路。为了连接成并联电路且开关只控制L1，导线c的另一端连接到电路中的C点，使得开关处在L1所在支路。

（4）在（3）实验基础上，从灯座上取下L1，再闭合开关，发现灯L2仍然发光，这说明并联电路中各用电器独立工作，互不影响。

27. 如图甲所示，是某个同学探究并联电路电流规律的电路，闭合开关后，两电流表指针在同一位置如图乙所示。求：

（1）干路电流；

（2）通过灯L1的电流。

【答案】（1）1.3A；（2）1.04A

【详解】由电路图可知，L1与L2并联，电流表A2测L2支路的电流，电流表A1测干路电流。

（1）因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，且两表指针在同一位置，所以，电流表A1的量程为0~3A，分度值为0.1A，示数为1.3A，电流表A2的量程为0~0.6A，分度值为0.02A，示数为0.26A；干路电流

（2）通过灯泡L1的电流

答：（1）干路电流是1.3A；（2）通过灯泡L1的电流是1.04A。

28. 如图甲所示，闭合开关S后，电流表A的示数如图乙所示，电压表V1和V2的指针所指位置完全相同，如图丙所示。求解下列问题：

（1）通过灯泡L2的电流是多少？

（2）电源电压是多少？

（3）灯泡L1和L2两端的电压分别是多少？

【答案】（1）0.5A；（2）7.5V；（3）6V，1.5V

【详解】（1）由电路图知，灯L1、L2串联，电流表测量电路中电流，电流表A的量程是0~0.6A，示数为0.5A；因为串联电路中各处电流相等，所以通过灯泡L2的电流是0.5A。

（2）由电路图知，电灯L1、L2串联，电压表V1测电源电压，电压表V2测L2两端的电压。因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以电压表V1的示数应大于V2的示数；而两个电压表指针所在位置完全相同，所以电压表V1的量程是0~15V，示数为7.5V，即电源电压为7.5V。

（3）电压表V2的量程是0~3V，分度值为0.1V，示数1.5V，即L2两端的电压为1.5V，由串联电路的电压特点可知，L1两端的电压

U1=U-U2=7.5V-1.5V=6V

答：（1）通过灯泡L2的电流是0.5A；（2）电源电压是7.5V；

（3）灯泡L1和L2两端的电压分别是6V、1.5V。

29．在“连接电路”的实验中，小明同学设计了如图甲所示的电路图。

（1）根据图甲连接图乙电路时，开关S应该处于      状态；

（2）为了探究开关S1的作用，在观察灯泡发光情况时，他应该观察      （选填“S1”、“S2”或“S1和S2”）所在支路上的灯泡；

（3）若用一根导线将灯L1两端连接，灯L2将      （选填“亮”、“不亮”或“烧坏”）；

（4）一个有盖木盒如图丙所示（导线的连接情况隐藏在盒内），当闭合开关时，两只小灯泡都亮了，拧去灯泡L1灯泡L2仍然发光，则两个灯泡的连接方式是      。

【答案】（1）断开；（2）S1和S2；（3）不亮；（4）并联

【详解】（1）在连接电路时，为保护电路，开关S应该处于断开状态。

（2）为了探究开关S1的作用，观察灯泡发光情况时，她应该同时观察两个支路上的灯泡，即S1和S2。

（3）小红用一根导线将L1两端连接，电流直接从短路的导线通过，没有通过小灯泡的灯丝，所以小灯泡不能发光，不会被烧坏。

（4）当闭合开关时，两只小灯泡都亮了，拧去灯泡L1灯泡L2仍然发光，说明两灯泡之间互不影响，可知两灯并联。