2025-2026学年九年级上册物理单元检测卷

第十四章 欧姆定律  基础卷

建议用时：90分钟，满分：100分

一、选择题 （每题2分，共24分，每小题给出的四个选项中只有一个正确）

1．以下物品在正常情况下能够导电的是（　　）

A．棉线  	B．铅笔芯   	C．塑料尺	 D．陶瓷管

2. 关于欧姆定律公式，说法正确的是（　　）

A．电路两端的电压越大，电路中的电阻就越大

B．通过导体的电流强度减小，导体的电阻就增大

C．导体的电阻跟电压成正比，跟电流强度成反比

D．导体的电阻表示导体对电流阻碍的性质，不随电压、电流的改变而改变

3．如图所示的滑动变阻器，它“变阻”的原理是改变接入电路中电阻丝的（　　）

A．电压 	B．粗细	   C．长度  	D．温度

4. 有两个可变电阻，开始时阻值相等，都为R，将另一个电阻的阻值减小，则两个电阻并联后总电阻将（   ）

A．一定等于R	  B．一定小于R    C．一定大于R	D．以上结果都有可能

5. 如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中。比较通过它们的电流的大小，有（　　）

A．AB段电阻大，电流小              B．BC段电阻大，电流大

C．AB段电阻大，电流与BC段相等    D．BC段电阻大，电流与AB段相等

6.  在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向左端滑动时灯逐渐变亮，则下列接法正确的是（　　）

A．M接C，N接B	   B．M接A，N接B

C．M接C，N接D	   D．M接A，N接D

7. 小松同学在“探究通过导体的电流与其两端电压的关系”时，将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图像，下列说法中错误的是（　　）

A．当在导体乙的两端加上2V的电压时，通过乙导体的电流为0.2A

B．将甲、乙两导体并联接到电压3V的电源上时，干路中的电流为0.9A

C．导体两端的电压为零时，导体的电阻不为零

D．依据图像可得导电阻分别为R乙=5Ω  R甲=10Ω

8. 如图所示，R1＝5Ω，R2＝10Ω，则电压表V1、V2示数之比是（　　）

A．1︰2	     B．2︰1	C．1︰3	    D．3︰1

9. 如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器R2的滑片向右移动时，下列判断不正确的是（　　）

A．电压表V的示数变大     B．电流表A1的示数不变

C．电流表A2的示数变小    D．电压表V的示数不变

10．一些学校都配有手持式电子测温仪。如图甲为某款电子测温仪，图乙为它的内部原理图，其中R为热敏电阻，其阻值随着温度的升高而减小，定值电阻R0的作用为保护电路，电源电压保持不变。关于此测温仪，下列说法正确的是（　　）

A．显示仪是由电流表改装而成

B．被测者体温升高时，电路中电流变小

C．被测者体温升高时，显示仪的示数变小

D．测量相同体温时，若把R0换为阻值更小的电阻，则显示仪的示数变小

11．如图，当开关S闭合，两只灯泡都发光，两电表都有示数。一段时间后，发现电压表、电流表示数都增大，造成这种情况的原因可能是（　　）

A．灯L1断路	B．灯L2断路	C．灯L1短路	D．灯L2短路

12．电源电压保持不变，当闭合开关S，滑动变阻器滑片P从a端移到b端，两电表示数变化关系用图中线段AB表示．则下面说法不正确的是（    ）

A．滑动变阻器的最大阻值是20Ω   B．电源电压是6V

C．阻值为10Ω                 D．滑片P滑到ab中点时，电流表示数是0.4A

二、填空题（每空1分，共30分）

13．如图所示，两条镍铬合金丝的横截面积相同。利用图中装置可以探究导体电阻与       的关系，通过观察       比较电阻的大小，接入较       （选填“长”或“短”）合金丝时电流表的示数较大。

14. 如题图甲所示是常见导体导电性能的排序，家庭电路一般选用      作为导线的材料。滑动变阻器电阻丝常用      （选填“铁丝”或“镍铬合金丝”）制作。图乙所示的六根导线，电阻最大的是      （填字母序号）。

15．如图甲所示是插入式电阻箱的结构示意图，它的最大阻值      Ω，拨掉第二、三个铜塞，则A、B两个接线柱之间的电阻值是      Ω，图乙是电阻箱，此时接入电路的阻值读数是      Ω。

16. 一个电阻，在它两端加10V的电压时，通过的电流为0.5A，该电阻的阻值为     Ω；当电阻两端的电压变为20V时，该电阻的阻值为     Ω；如果电阻两端的电压为零，该电阻的阻值为   Ω。

17. 一个电铃正常工作时的电压是12V，通过它的电流是0.6A，则电铃的电阻是    Ω；如果把此电铃接到电源电压为18V的电路中，为了不烧坏电铃，应该    联一个阻值为    Ω的电阻。

18. 在水银、硅、铁、玻璃中，属于绝缘体材料的是      ，发光二极管是一种电子元件，简称LED，它的主要材料是      （选填“导体”“半导体”“超导体”）；20世纪初，科学家发现，铝在-271.76℃以下时，电阻就变成了      ，这种现象称为超导现象。

19. 小明给妹妹房间设计了一个可调节亮度的小夜灯，电路如图所示，电源电压4.5V保持不变，灯泡上标有“3V 0.2A”的字样，不考虑温度对灯丝电阻的影响，求：

（1）闭合开关后，移动滑片使R的阻值变      时，通过灯泡的电流变大，灯泡变亮；

（2）当滑动变阻器R接入电路的阻值最大时，通过灯泡的电流为0.1A，此时灯泡两端的电压为

V，为了使电路安全，滑动变阻器接入电路的最小阻值为      Ω。

20．如图，甲为可调亮度台灯，乙为电位器的结构图，A、B、C为电位器的三个接线柱，转动滑片可调节灯泡亮度，当将接线柱          接入电路时，顺时针旋转滑片，灯泡变亮；该电位器是通过改变接入电路中电阻丝的      来改变灯泡亮度的。若只将接线柱A、B接入电路，顺时针旋转滑片，灯泡变      （选填“亮”或“暗”）。

21. 如图甲所示电路，开关S1、S2闭合后两电流表的指针均指在同一位置，示数如图乙所示，则通过R1的电流为      A，两电阻之比R1∶R2=      ；只断开开关S2，电流表A1的示数将      （变大／变小／不变）。

22. 如图所示，标有“3V 0.2A”的灯泡L1和标有“6V 0.23”的灯泡L2连接成      联电路，电源电压可调节。闭合开关S，使电源电压从0逐渐增加，直到其中一只灯泡正常发光为止，则先正常发光的灯泡是      ，此时通过另一灯泡的电流是      A。（忽略灯泡电阻随温度的变化）

三、解答题（共46分。计算题第27、28题要求写出必要的文字说明、公式和演算过程）

23. 按要求作图。

（1）如图所示电路，在AB和CD之间分别填画定值电阻R1和滑动变阻器R2两个元件符号，要求：闭合开关S后，向右移动滑动变阻器的滑片P时，电流表的示数变小，电压表的示数变大。

（2）如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线将该电路补充完整。要求：

①电压表测小灯泡两端电压；

②闭合开关S，向a端移动滑动变阻器的滑片，小灯泡变亮。

24．科技社团同学利用图甲所示电路探究“电流与电阻的关系”，电源电压恒定，有5Ω、10Ω、20Ω的定值电阻各一个，滑动变阻器标有“10Ω 1A”。

（1）请用笔画线代替导线将图甲的电路连接完整。

（2）连接电路前发现电压表指针如图乙所示，则需要对电压表     。电路连接时开关应该始终处于     状态，闭合开关前应将滑动变阻器滑片P移至     端。

（3）电路连接完成后，闭合开关，发现电压表有示数，电流表无示数，可能是电阻    。

（4）排除故障后，当接入5Ω的定值电阻，调节滑片P使电压表示数达到所要控制的电压U1时，电流表指针如图丙所示，其示数为         A。更换为10Ω的电阻继续实验，发现滑动变阻器调到最大阻值时才能使电压表示数达到U1，则电源电压为           。

（5）在不增加和不更换器材的情况下，为了顺利完成实验，你的方法是：         。

25. 图甲是“测量小灯泡电阻”的实验电路，电源电压恒为3V，小灯泡的额定电压为2.5V。

（1）连接电路时，闭合开关，发现小灯泡不亮，但电流表、电压表均有示数，出现这一现象的原因可能是      ；

（2）移动滑片P到某一位置，电压表的示数如图乙所示，此时灯泡两端的电压为      V。要测量小灯泡正常发光时的电阻，应将图甲中滑动变阻器的滑片P向      （选填“左”或“右”）端移动，使电压表的示数为2.5V；

（3）移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图丙所示的图像，由图像可计算出小灯泡正常发光时的电阻是      Ω；

（4）在多次测量中还发现：当电压表的示数增大时，电压表与电流表的示数之比在增大，造成这一现象的原因是      ；

（5）小明经过思考，将甲图中滑动变阻器替换为电阻箱，同时去掉电流表，也可以测量灯泡的电阻。若电源电压为U0保持不变，当电阻箱阻值调为R时，电压表示数为U，则此时小灯泡的电阻为

（用字母表示）。

26．同学们在做“探究影响导体电阻大小因素”的实验时，提出如下猜想：

猜想一：导体的电阻与导体的材料有关

猜想二：导体的电阻与导体的长度有关

猜想三：导体的电阻与导体的横截面积有关

同学们利用如图所示的电路进行验证，使用的4根合金丝的规格、材料及实验数据如表所示。

| 编号 | 材料 | 长度l/m | 横截面积 | 电流I/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 锰铜合金丝 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| B | 镍铬合金丝 | 0.5 | 0.4 | 0.32 |
| C | 镍铬合金丝 | 0.5 | 0.2 | 0.16 |
| D | 镍铬合金丝 | 1.0 | 0.2 | 0.08 |

（1）该实验是通过观察      比较导体电阻的大小；

（2）为了验证猜想一，应选用合金丝      进行实验；（选填字母编号）

（3）选用编号为B、C的合金丝分别接入电路，是为了验证猜想     （选填“一”“二”或“三”）。分析实验数据，可得出的结论是：      ；

（4）A、D两段电阻丝的阻值分别为和，则    （选填“>”、“=”或“<”）。

27. 如图所示的电路中，电源电压为18V不变，滑动变阻器R2上标“20Ω 2A”的字样，闭合开关S后，电流表的示数为1A，电压表的示数为4V。求：

（1）电阻R1的阻值；

（2）电路中的最小电流。

28. 为了减少食物浪费， 某自助餐厅开展了“吃多少，拿多少”的活动， 在台上放了一个电子称，其电路原理如图甲所示，电源电压为6V，经过多次实验，电阻R2与盘中食物的质量关系如图乙所示。已知电源电压为6V保持不变。

（1）当盘中无食物时， 电阻R2的阻值是        Ω；

（2）当盘中无食物时， 电流表示数为I1=0.01A，求R1的阻值；

（3）当盘中有食物时， 电流表示数为I2=0.02A，求食物质量。

29．某型号测量表工作原理如图甲所示，电源电压为24V，R0为定值电阻，为油量表（实际上是量程为0~0.6A的电流表），R1为压敏电阻，其阻值随所受压力F变化的图像如图乙所示。

（1）由乙图可知，压敏电阻随压力F的增大而      ，当油箱中的汽油用完时，油箱自重不计，R1的电阻为      Ω；

（2）油箱装满汽油时，油箱对R1的压力为28N，油量表示数为最大值（即电流表满偏），则R0的阻值为      ；

（3）当油箱中的汽油用完时，电路中的电流为      。