2025-2026学年九年级上册物理单元检测卷

第十四章 欧姆定律  基础卷

建议用时：90分钟，满分：100分

一、选择题 （每题2分，共24分，每小题给出的四个选项中只有一个正确）

1．以下物品在正常情况下能够导电的是（　　）

A．棉线  	B．铅笔芯   	C．塑料尺	 D．陶瓷管

【答案】B

【详解】常见导体有金属，石墨，人体，大地等，铅笔芯中含有石墨，是导体，能够导电。

故选B。

2. 关于欧姆定律公式，说法正确的是（　　）

A．电路两端的电压越大，电路中的电阻就越大

B．通过导体的电流强度减小，导体的电阻就增大

C．导体的电阻跟电压成正比，跟电流强度成反比

D．导体的电阻表示导体对电流阻碍的性质，不随电压、电流的改变而改变

【答案】D

【详解】电阻是导体对电流的阻碍作用，是导体本身的一种特性，其大小与导体的材料、长度、横截面积、温度有关，而与导体两端的电压、通过的电流无关，故ABC错误，D正确。故选D。

3．如图所示的滑动变阻器，它“变阻”的原理是改变接入电路中电阻丝的（　　）

A．电压 	B．粗细	   C．长度  	D．温度

【答案】C

【详解】滑动变阻器之所以能改变电阻阻值，靠的是改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻的，长度变长，电阻变大；长度变小，电阻变小。故选C。

4. 有两个可变电阻，开始时阻值相等，都为R，将另一个电阻的阻值减小，则两个电阻并联后总电阻将（   ）

A．一定等于R	  B．一定小于R    C．一定大于R	D．以上结果都有可能

【答案】B

【详解】因为并联电路总电阻的倒数等于支路电阻倒数之和，电阻并联相当于增加了导体的横截面积，所以并联电路的总电阻小于其中任一电阻值，故总电阻一定小于R。故选B。

5. 如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中。比较通过它们的电流的大小，有（　　）

A．AB段电阻大，电流小              B．BC段电阻大，电流大

C．AB段电阻大，电流与BC段相等    D．BC段电阻大，电流与AB段相等

【答案】C

【详解】对于AB和BC是由同种材料制成的长度相同的两段导体，由于AB段的横截面积小，BC段的横截面积大，故AB段的电阻大于BC段的电阻；且此两段电阻串联，根据串联电路中电流处处相等的关系可知，这两段导体中的电流是相等的。故ABD不符合题意，C符合题意。故选C。

6.  在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向左端滑动时灯逐渐变亮，则下列接法正确的是（　　）

A．M接C，N接B	   B．M接A，N接B

C．M接C，N接D	   D．M接A，N接D

【答案】A

【详解】要求滑片P向左端滑动时灯逐渐变亮，说明滑动变阻器连入电路的阻值减小。

A．M接C，N接B，滑片向左移，滑动变阻器连入电路的有效长度减小，电阻减小，故A正确；

B．M接A，N接B，电阻丝没有接进电路，此时的滑动变阻器相当于一根导线，故B错误；

C．M接C，N接D，滑片没有接进电路，此时的滑动变阻器相当于一个定值电阻，故C错误；

D．M接A，N接D，滑片向左移，滑动变阻器连入电路的有效长度变长，电阻增大，故D错误。

故选A。

7. 小松同学在“探究通过导体的电流与其两端电压的关系”时，将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图像，下列说法中错误的是（　　）

A．当在导体乙的两端加上2V的电压时，通过乙导体的电流为0.2A

B．将甲、乙两导体并联接到电压3V的电源上时，干路中的电流为0.9A

C．导体两端的电压为零时，导体的电阻不为零

D．依据图像可得导电阻分别为R乙=5Ω  R甲=10Ω

【答案】D

【详解】A．由图象知道，当乙两端电压为2V时，通过的电流为0.2A，A正确，不符题意；

B．因为两电阻并联，所以两端的电压均为3V。由图知道，通过甲的电流为0.6A，通过乙的电流为0.3A，所以干路电流为

故B正确，不符合题意；

C．电阻是导体本身的性质，是由导体的材料、长度和横截面积决定的，与外加的电压、电流值无关，所以，电压为零时，导体的电阻不为零，故C正确，不符合题意；

D．由图知，甲两端电压为3V时，通过甲的电流为0.6A，所以甲的电阻为

乙两端电压为3V时，通过乙的电流为0.3A，所以乙的电阻为

故D错误，符合题意。故选D。

8. 如图所示，R1＝5Ω，R2＝10Ω，则电压表V1、V2示数之比是（　　）

A．1︰2	     B．2︰1	C．1︰3	    D．3︰1

【答案】C

【详解】如图所示，R1与R2串联，电压表V1测R1两端电压，V2测电源电压。R1＝5Ω，R2＝10Ω，由串联电路电压与电阻的关系可得

由数学知识得电压表V1与V2的示数比为

即电压表V1、V2示数之比是1︰3。故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

9. 如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器R2的滑片向右移动时，下列判断不正确的是（　　）

A．电压表V的示数变大     B．电流表A1的示数不变

C．电流表A2的示数变小    D．电压表V的示数不变

【答案】A

【详解】AD．由电路图可知，定值电阻R1与滑动变阻器R2并联，电流表A1测通过R1的电流，电流表A2测干路的电流，电压表测电源的电压；由于电源电压不变，滑片移动时，电压表V示数不变，故A错误，符合题意；D正确，不符合题意；

BC．移动滑片时，定值电阻R1的电压和电阻都未发生变化，根据I=U/R可知，通过定值电阻的电流不变，即电流表A1的示数不变；滑动变阻器R2的滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，根据I=U/R可知，通过滑动变阻器的电流变小，根据并联电路的电流规律可知，干路中的电流减小，所以电流表A2的示数变小，故BC正确，不符合题意。

故选A。

10．一些学校都配有手持式电子测温仪。如图甲为某款电子测温仪，图乙为它的内部原理图，其中R为热敏电阻，其阻值随着温度的升高而减小，定值电阻R0的作用为保护电路，电源电压保持不变。关于此测温仪，下列说法正确的是（　　）

A．显示仪是由电流表改装而成

B．被测者体温升高时，电路中电流变小

C．被测者体温升高时，显示仪的示数变小

D．测量相同体温时，若把R0换为阻值更小的电阻，则显示仪的示数变小

【答案】D

【详解】A．由电路图知，R与R0串联，显示仪与R0并联，所以显示仪是电压表，故A错误；

BC．被测者体温升高时，R的阻值变小，由电阻的串联可知电路的总电阻变小，由I=U/R可知电路中的电流变大，由U=IR可知R0两端的电压变大，显示仪的示数变大，故BC错误；

D．温度相同，说明热敏电阻的阻值不变，将R0更换为阻值更小的电阻，由串联电路分压特点可知，R0两端分得的电压变小，因此显示仪示数会变小，故D正确。故选D。

11．如图，当开关S闭合，两只灯泡都发光，两电表都有示数。一段时间后，发现电压表、电流表示数都增大，造成这种情况的原因可能是（　　）

A．灯L1断路	B．灯L2断路	C．灯L1短路	D．灯L2短路

【答案】C

【详解】AB．一段时间后，发现电压表、电流表示数都增大，则电路不可能断路，否则电流表无示数，故AB不符合题意；

C．若灯L1短路，则电路中只有L2正常工作，电压表示数等于电源电压，电压表示数增大，电路中总电阻减小，由欧姆定律可知，电流表示数增大，故C符合题意；

D．若灯L2短路，则电压表示数为0，电路中总电阻减小，由欧姆定律可知，电路中电流增大，电流表示数增大，故D不符合题意。故选C。

12．电源电压保持不变，当闭合开关S，滑动变阻器滑片P从a端移到b端，两电表示数变化关系用图中线段AB表示．则下面说法不正确的是（    ）

A．滑动变阻器的最大阻值是20Ω

B．电源电压是6V

C．阻值为10Ω

D．滑片P滑到ab中点时，电流表示数是0.4A

【答案】D

【详解】A．由图可知，定值电阻与滑动变阻器串联在电路中，电压表测量滑动变阻器两端的电压，当滑动变阻器接入电路中阻值最大时，由欧姆定律可知，此时电路中电流最小，由图可知，电路中电流最小为0.2A，此时滑动变阻器两端的电压为4V，则滑动变阻器的最大电阻为

故A正确，不符合题意；

BC．滑片P在a端时，滑动变阻器接入电路中阻值最大，此时电路中电流为0.2A，滑动变阻器两端的电压为4V，电源电压为

①

滑片P在b端时，电路为R1的简单电路，电路中的电流最大，由图可知，电路中的最大电流为0.6A，则电源电压为

②

解①②得，，故BC正确，不符合题意；

D．滑片P滑到ab中点时，电流表示数为

故D错误，符合题意。故选D。

二、填空题（每空1分，共30分）

13．如图所示，两条镍铬合金丝的横截面积相同。利用图中装置可以探究导体电阻与       的关系，通过观察       比较电阻的大小，接入较       （选填“长”或“短”）合金丝时电流表的示数较大。

【答案】     长度     电流表示数     短

【详解】[1]如图所示，两个导体的材料与横截面积都相同，只有长度不同，所以可知探究的是导体电阻与长度的关系。

[2]根据欧姆定律可知，电压一定时，电阻不同，通过电阻的电流大小也不同，因此可以通过观察电流表的示数来比较电阻的大小。

[3]根据影响导体电阻大小的因素，当导体的材料与横截面积都相同时，长度越长，电阻越大，所以接入较短的合金丝时电阻较小，电流表示数较大。

14. 如题图甲所示是常见导体导电性能的排序，家庭电路一般选用      作为导线的材料。滑动变阻器电阻丝常用      （选填“铁丝”或“镍铬合金丝”）制作。图乙所示的六根导线，电阻最大的是      （填字母序号）。

【答案】     铜     镍铬合金丝     d

【详解】家庭电路导线的材料，要求导电性强，同时价格经济，一般选用铜作为导线的材料。

滑动变阻器的电阻丝应选用电阻率大、导电性弱的镍铬合金制作。

图乙中a、b、c三根导线材料相同，c导线最长且横截面积最小，电阻最大；c、d、e、f四根导线长度相同、横截面积相同，铁的导电性最弱，电阻最大，即图乙所示的六根导线，电阻最大的是d。

15．如图甲所示是插入式电阻箱的结构示意图，它的最大阻值      Ω，拨掉第二、三个铜塞，则A、B两个接线柱之间的电阻值是      Ω，图乙是电阻箱，此时接入电路的阻值读数是      Ω。

【答案】     15     7     2035

【详解】当电阻箱内的所有电阻串联时，电阻箱的电阻最大，为5Ω+5Ω+2Ω+2Ω+1Ω=15Ω

拨掉第二、三个铜塞，则A、B间第二个电阻丝与第三个电阻丝串联，其他电阻丝被短路，A、B间两个接线柱之间的电阻值是5Ω+2Ω=7Ω

图乙中的电阻箱此时接入电路的阻值读数是2×1000Ω+0×100Ω+3×10Ω+5×1Ω=2035Ω

16. 一个电阻，在它两端加10V的电压时，通过的电流为0.5A，该电阻的阻值为     Ω；当电阻两端的电压变为20V时，该电阻的阻值为     Ω；如果电阻两端的电压为零，该电阻的阻值为   Ω。

【答案】     20     20     20

【详解】由欧姆定律可知该电阻的阻值为

电阻是导体的一种属性，大小与导体的长度、横截面积、材料与温度有关，跟所加电压的大小无关。所以当电阻两端的电压变为20V、0V时，电阻的阻值不变，仍为20Ω。

17. 一个电铃正常工作时的电压是12V，通过它的电流是0.6A，则电铃的电阻是    Ω；如果把此电铃接到电源电压为18V的电路中，为了不烧坏电铃，应该    联一个阻值为    Ω的电阻。

【答案】     20     串     10

【详解】电铃的电阻

当接在电压为18V的电源上时，要使电铃正常发光，需要串联一个电阻R分压，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，串联电阻R两端的电压UR=U-U1=18V-12V=6V

因串联电路中各处的电流相等，通过电阻的电流是0.6A，串联电阻的阻值

18. 在水银、硅、铁、玻璃中，属于绝缘体材料的是      ，发光二极管是一种电子元件，简称LED，它的主要材料是      （选填“导体”“半导体”“超导体”）；20世纪初，科学家发现，铝在-271.76℃以下时，电阻就变成了      ，这种现象称为超导现象。

【答案】     玻璃     半导体     零

【详解】水银、硅、铁、玻璃中，水银和铁是导体，硅是半导体，玻璃的导电性差，是绝缘体；发光二极管是半导体材料制成的，具有单向导电性。

金属在某些温度时，电阻变为零的现象是超导现象，铝在-271.76℃以下时，它的阻值会变为零，发生超导现象。

19. 小明给妹妹房间设计了一个可调节亮度的小夜灯，电路如图所示，电源电压4.5V保持不变，灯泡上标有“3V 0.2A”的字样，不考虑温度对灯丝电阻的影响，求：

（1）闭合开关后，移动滑片使R的阻值变      时，通过灯泡的电流变大，灯泡变亮；

（2）当滑动变阻器R接入电路的阻值最大时，通过灯泡的电流为0.1A，此时灯泡两端的电压为

V，为了使电路安全，滑动变阻器接入电路的最小阻值为      Ω。

【答案】（1）小；（2）1.5，7.5

【详解】（1）电源电压不变，当R的阻值变小时，通过灯泡的电流变大，灯泡变亮。

（2）灯泡的电阻为

当滑动变阻器R接入电路的阻值最大时，通过灯泡的电流为0.1A，此时灯泡两端的电压为

灯泡上标有“3V 0.2A”的字样，则电路中电流最大为0.2A，此时滑动变阻器接入电路的阻值最小为

20．如图，甲为可调亮度台灯，乙为电位器的结构图，A、B、C为电位器的三个接线柱，转动滑片可调节灯泡亮度，当将接线柱          接入电路时，顺时针旋转滑片，灯泡变亮；该电位器是通过改变接入电路中电阻丝的      来改变灯泡亮度的。若只将接线柱A、B接入电路，顺时针旋转滑片，灯泡变      （选填“亮”或“暗”）。

【答案】     B、C     长度     暗

【详解】[1]电位器与灯泡是串联的，顺时针旋转旋片时，灯泡变亮，原因是电流变大，电源电压不变，根据欧姆定律可知：电路中电阻变小，则应连接接线柱B、C与灯泡串联后接入电路。

[2]导体的电阻跟长度有关，该电位器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变灯泡亮度的。

[3]若只将接线柱A、B接入电路，顺时针旋转滑片，电阻丝接入电路中的长度变长，电阻变大，电路中电流变小，灯泡的亮度变暗。

21. 如图甲所示电路，开关S1、S2闭合后两电流表的指针均指在同一位置，示数如图乙所示，则通过R1的电流为      A，两电阻之比R1∶R2=      ；只断开开关S2，电流表A1的示数将      （变大／变小／不变）。

【答案】     1.44     1∶4     变小

【详解】由图知，开关S1、S2闭合后，两电阻串联，电流表A1测干路电流，A2测R2所在支路电流；两电流表的指针均指在同一位置，示数如图乙，根据并联电路电流规律可知，电流表A1选用分度值为0.1A的大量程，示数为1.8A，电流表A2选用分度值为0.02A的小量程，示数为0.36A，即通过R2的电流为0.36A。根据并联电路电流规律可得通过R1的电流为

根据欧姆定律已经并联电路支路两端电压相等的规律可知

则

只断开开关S2，此时电路由原来的两电阻并联变为只有R1的简单电路，流表A1只测通过R1的电流，总电阻变大，电压不变，根据欧姆定律可知，通过R1的电流变小，即电流表A1的示数变小。

22. 如图所示，标有“3V 0.2A”的灯泡L1和标有“6V 0.23”的灯泡L2连接成      联电路，电源电压可调节。闭合开关S，使电源电压从0逐渐增加，直到其中一只灯泡正常发光为止，则先正常发光的灯泡是      ，此时通过另一灯泡的电流是      A。（忽略灯泡电阻随温度的变化）

【答案】     并     L1     0.15

【详解】分析电路图知，闭合开关S，电路中有两条电流的路径，即两灯连接成了并联电路。

由于并联电路各支路两端电压相等，且已知灯L1的额定电压3V，小于L2的额定电压6V，所以增大电源电压过程中，先正常发光的灯泡是灯泡L1，此时电源电压为3V。

灯L2的电阻为

此时通过灯泡L2的电流为

三、解答题（共46分。计算题第27、28题要求写出必要的文字说明、公式和演算过程）

23. 按要求作图。

（1）如图所示电路，在AB和CD之间分别填画定值电阻R1和滑动变阻器R2两个元件符号，要求：闭合开关S后，向右移动滑动变阻器的滑片P时，电流表的示数变小，电压表的示数变大。

【答案】见右图。

【详解】根据题意可知，闭合开关S后，向右移动滑动变阻器的滑片P时，电流表的示数变小，根据欧姆定律可知，电路的总电阻变大，这说明滑动变阻器接入电路的电阻变大；根据串联电路的分压规律可知，滑动变阻器接入电路的电阻变大，其分担的电压变大，所以电压应该与滑动变阻器并联。如图所示。

（2）如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线将该电路补充完整。要求：

①电压表测小灯泡两端电压；

②闭合开关S，向a端移动滑动变阻器的滑片，小灯泡变亮。

【答案】见右图。

【详解】根据要求电压表测灯泡两端电压，则电压表并联在灯泡两端；要求闭合开关S，向a端移动滑动变阻器的滑片，小灯泡变亮，说明变阻器与灯泡串联，向a端移动滑动变阻器的滑片，变阻器接入电路中的阻值变小，使用的是变阻器的左下接线柱，如图所示：

24．科技社团同学利用图甲所示电路探究“电流与电阻的关系”，电源电压恒定，有5Ω、10Ω、20Ω的定值电阻各一个，滑动变阻器标有“10Ω 1A”。

（1）请用笔画线代替导线将图甲的电路连接完整。

（2）连接电路前发现电压表指针如图乙所示，则需要对电压表     。电路连接时开关应该始终处于     状态，闭合开关前应将滑动变阻器滑片P移至     端。

（3）电路连接完成后，闭合开关，发现电压表有示数，电流表无示数，可能是电阻    。

（4）排除故障后，当接入5Ω的定值电阻，调节滑片P使电压表示数达到所要控制的电压U1时，电流表指针如图丙所示，其示数为         A。更换为10Ω的电阻继续实验，发现滑动变阻器调到最大阻值时才能使电压表示数达到U1，则电源电压为           。

（5）在不增加和不更换器材的情况下，为了顺利完成实验，你的方法是：         。

【答案】（1）见下图；（2）调零，断开，B；（3）断路；（4）0.4，4；（5）见解析

【详解】（1）在探究电流与电阻关系的实验中，电压表需并联在定值电阻的两端。由图乙可知，实验中电压表接小量程，如图所示：

（2）连接电路前，由图乙可知，电压表的指针未指在零刻度线处，因此需进行调零；为保护电路安全，连接电路时开关要断开，滑动变阻器的滑片要调至最大阻值处即调至B端。

（3）闭合开关，电路为串联电路，电流表无示数说明电路有断路故障。电压表有示数，说明电压表与电源的正负极相通，则故障可能为电阻R断路。

（4）由图丙可知，电流表接0-0.6A的量程，分度值为0.02A，则示数为0.4A， 电压表示数为U1=I1R1=0.4A×5Ω=2V

当接入10Ω电阻时，调节滑动变阻器的滑片，滑动变阻器调到最大阻值为10Ω时，才能使电压表示数达到2V。根据串联电路分压规律，则滑动变阻器两端的电压同样为2V，可得电源电压为

U=U1+U滑=2V+2V=4V

（5）当接入20Ω电阻时，电路中电流为

滑动变阻器需接入电路中的电阻为

滑动变阻器的最大阻值为10Ω，需要接入的阻值大于滑动变阻器的最大阻值。在不增加和不更换器材的情况下，为顺利完成实验，根据串联电阻的大小关系可知，可将原10Ω的电阻串联入电路中。

25. 图甲是“测量小灯泡电阻”的实验电路，电源电压恒为3V，小灯泡的额定电压为2.5V。

（1）连接电路时，闭合开关，发现小灯泡不亮，但电流表、电压表均有示数，出现这一现象的原因可能是      ；

（2）移动滑片P到某一位置，电压表的示数如图乙所示，此时灯泡两端的电压为      V。要测量小灯泡正常发光时的电阻，应将图甲中滑动变阻器的滑片P向      （选填“左”或“右”）端移动，使电压表的示数为2.5V；

（3）移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图丙所示的图像，由图像可计算出小灯泡正常发光时的电阻是      Ω；

（4）在多次测量中还发现：当电压表的示数增大时，电压表与电流表的示数之比在增大，造成这一现象的原因是      ；

（5）小明经过思考，将甲图中滑动变阻器替换为电阻箱，同时去掉电流表，也可以测量灯泡的电阻。若电源电压为U0保持不变，当电阻箱阻值调为R时，电压表示数为U，则此时小灯泡的电阻为

（用字母表示）。

【答案】（1）滑动变阻器阻值太大；（2）1.5，右；（3）12.5；（4）见解析；（5）

【详解】（1）闭合开关，发现小灯泡不亮，但电流表、电压表均有示数，可知电路为通路，电路中的电流过小，可能是变阻器连入电路的电阻较大。

（2）由图乙可知，电压表的量程是0~3V，分度值是0.1V，电压表的示数是1.5V。

小灯泡的额定电压为2.5V，要测量小灯泡正常发光时的电阻，应增大灯的电压，将图甲中滑动变阻器的滑片P向右端移动，减小变阻器的电压，使电压表的示数为2.5V。

（3）由图丙可知，小灯泡的额定电压为2.5V，对应的电流是0.2A，小灯泡正常发光时的电阻

（4）当电压表的示数增大时，电压表与电流表的示数之比在增大，由R=U/I可知灯泡的电阻增大，因为灯的电阻随温度的升高而变大。

（5）将甲图中滑动变阻器替换为电阻箱，同时去掉电流表，也可以测量灯泡的电阻。若电源电压为U0保持不变，当电阻箱阻值调为R时，电压表示数为U，根据串联电路电压的规律得到电阻两端的电压U箱=U0-U，根据分压原理有

此时小灯泡的电阻为

26．同学们在做“探究影响导体电阻大小因素”的实验时，提出如下猜想：

猜想一：导体的电阻与导体的材料有关

猜想二：导体的电阻与导体的长度有关

猜想三：导体的电阻与导体的横截面积有关

同学们利用如图所示的电路进行验证，使用的4根合金丝的规格、材料及实验数据如表所示。

| 编号 | 材料 | 长度l/m | 横截面积 | 电流I/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 锰铜合金丝 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| B | 镍铬合金丝 | 0.5 | 0.4 | 0.32 |
| C | 镍铬合金丝 | 0.5 | 0.2 | 0.16 |
| D | 镍铬合金丝 | 1.0 | 0.2 | 0.08 |

（1）该实验是通过观察      比较导体电阻的大小；

（2）为了验证猜想一，应选用合金丝      进行实验；（选填字母编号）

（3）选用编号为B、C的合金丝分别接入电路，是为了验证猜想      （选填“一”“二”或“三”）。分析实验数据，可得出的结论是：      ；

（4）A、D两段电阻丝的阻值分别为和，则      （选填“>”、“=”或“<”）。

【答案】（1）电流表示数；（2）AB；（3）三，当导体的材料与长度一定时，横截面积越大，电阻越小；（4）<

【详解】（1）由实验电路知，电流表、灯泡、合金丝串联，则接入电路的合金丝电阻不同，电路中的电流不同，电流表的示数也不同，灯泡的亮度不同，所以通过观察电流表示数或者灯泡亮度，来间接比较导体电阻的大小，采用了转换的方法。

（2）猜想一，要探究导体的电阻与导体材料的关系，根据控制变量法，应保持导体的长度和横截面积相同，改变导体的材料，所以应选用合金丝A和B进行实验。

（3）编号为B和C的合金丝材料相同，长度相同，横截面积不同，可探究导体的电阻与导体的横截面积的关系，探究猜想三。

由表格数据知，B合金丝的横截面积比C的大，通过的电流比C的大，电阻比C的小，所以可得：导体的材料和长度相同时，横截面积越大，电阻越小。

（4）由表格数据知，A和D的合金丝材料、长度、横截面积都不同，通过合金丝A的电流比D的合金丝大，根据转换法可知，合金丝A的电阻比D的电阻小。

27. 如图所示的电路中，电源电压为18V不变，滑动变阻器R2上标“20Ω 2A”的字样，闭合开关S后，电流表的示数为1A，电压表的示数为4V。求：

（1）电阻R1的阻值；

（2）电路中的最小电流。

【答案】（1）4 Ω；（2）0.75 A

【详解】（1）如图电路，两R1与R2串联，电压表测量R1的电压，电流表测量电路中的电流；电流表的示数为1A，电压表的示数为4V，则电阻R1的阻值为

（2）当滑动变阻器接入电路的电阻最大时，电路中的总电阻最大，此时总电阻为R1的阻值与R2的最大阻值之和。电路中的最小电流为

28. 为了减少食物浪费， 某自助餐厅开展了“吃多少，拿多少”的活动， 在台上放了一个电子称，其电路原理如图甲所示，电源电压为6V，经过多次实验，电阻R2与盘中食物的质量关系如图乙所示。已知电源电压为6V保持不变。

（1）当盘中无食物时， 电阻R2的阻值是        Ω；

（2）当盘中无食物时， 电流表示数为I1=0.01A，求R1的阻值；

（3）当盘中有食物时， 电流表示数为I2=0.02A，求食物质量。

【答案】（1）500；（2）100Ω；（3）600g

【详解】（1）由图乙知，当盘中无食物，即食物的质量为0时，R2的阻值最大为500欧。

（2）图甲中，当盘中无食物时，R2的最大阻值与R1串联，此时电路中的总电阻

R1的阻值

（3）电流表示数为0.02A时，电流的总电阻

R2接入电路的阻值

由图乙知，食物的质量为600g。

29．某型号测量表工作原理如图甲所示，电源电压为24V，R0为定值电阻，为油量表（实际上是量程为0~0.6A的电流表），R1为压敏电阻，其阻值随所受压力F变化的图像如图乙所示。

（1）由乙图可知，压敏电阻随压力F的增大而      ，当油箱中的汽油用完时，油箱自重不计，R1的电阻为      Ω；

（2）油箱装满汽油时，油箱对R1的压力为28N，油量表示数为最大值（即电流表满偏），则R0的阻值为      ；

（3）当油箱中的汽油用完时，电路中的电流为      。

【答案】（1）减小，230；（2）10Ω；（3）0.1A

【详解】（1）由图乙，当压力F增大时，R1的阻值减小，当油箱中的汽油用完时，即当压力为0时，其阻值为230Ω。

（2）R0与R1串联。油箱装满汽油时，油箱对R1的压力为28N，由图乙可知，R1的阻值为30Ω。此时油量表示数为最大值0.6A。此时R1两端的电压为

R0两端的电压为U0=U-U1=24V-18V=6V

R0的阻值为

（3）当油箱中的汽油用完时，即R1受到的压力为0N，此时R1的阻值为R1'=230Ω，电路中的总电阻为

电路中的电流为