2025-2026学年九年级上册物理单元检测卷

第十四章 欧姆定律  提升卷

建议用时：90分钟，满分：100分

一、选择题 （每题2分，共24分，每小题给出的四个选项中只有一个正确）

1．如图所示，电工用钳的手柄把套通常是塑料材质的，塑料属于（　　）

A．导体	    B．绝缘体 	C．半导体	 D．超导体

2. 2024年3月19日消息，联想中国官方宣布，联想首台可搭载国产AI算力芯片的联想问天WA5480G3服务器在合肥成功交付。制造芯片的主要材料是（　　）

A．半导体材料	 B．超导材料   C．磁性材料	    D．绝缘材料

3．根据欧姆定律，下列说法正确的是（    ）

A．通过导体的电流越大，这段导体的电阻就越小

B．导体两端的电压越大，这段导体的电阻就越小

C．导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

D．同一导体两端的电压越大，这段导体中的电流就越大

4. 已知电阻R1>R2，电源电压U不变，在如图所示的四种接法中电流表示数最小的是（　 ）

A                  B                C   	             D

5. 如图所示为R1、R2两电阻的图像，则R1、R2的电阻之比为（　　）

A．3∶2	   B．2∶3	  C．3∶1	D．1∶3

6.  A、B是同种均匀金属材料制成的电阻，它们的长度相等，A的横截面积是B的两倍，将它们串联接入电路中，测得通过A、B的电流分别为IA、IB，A、B两端的电压分别为UA、UB，下列关系正确的是（　　）

A．IA<IB	      B．IA>IB	  C．UA<UB	    D．UA>UB

7. 在如图所示的电路中，闭合开关S，电路正常工作。现对电路分别进行下列操作：①将滑动变阻器滑片向左移；②用电阻R3（R3<R1）替换电阻R1；③断开开关S；④增大电源电压。其中能使电压表示数变大的操作有（    ）

A．1个	  B．2个	C．3个	  D．4个

8. 如图所示，电源为两节新干电池串联使用，开关闭合后灯泡发光，两个电表均有示数。调节滑动变阻器滑片到某处时，灯泡突然熄灭，两个电表一个示数变大，一个示数变小。则电路可能出现的故障为（    ）

A．电源电压突然降低   B．若是电压表示数变大，则是灯泡发生了短路

C．滑动变阻器短路     D．若是电流表示数变大，则是灯泡发生了短路

9. 小明用如图器材来探究“电阻的大小与什么因素有关”，三根金属线横截面积相同，其中①和③长度相等，②和③合金材料相同（夹子只能夹在接线柱上）。实验中（　　）

A．选择①和②金属线能探究导体电阻大小与材料的关系

B．电流表示数越大，表明接入电路中的金属线的电阻越大

C．探究电阻的大小是否跟导线的长度有关应选择金属线②和③

D．利用该线路板能探究电阻的大小是否跟导体的横截面积有关

10. 如图所示，电源电压保持不变，下列说法正确的是（　　）

A．闭合S1、S2，通过两只灯泡的电流一定相同

B．若将两表的位置对调，闭合S1、S2后，两表都被烧坏

C．若L1被短，闭合S1、S2后，L1不亮，L2仍亮，电流表损坏

D．若先闭合S1，再闭合S2，电压表和电流表的示数之比将变小

11．如图甲所示，电源两端的电压不变，闭合开关S，当变阻器R2的滑片P从b端滑到a端的过程中，电流表示数I与电压表示数U的关系如图乙所示，则下列选项正确的是（　　）

①R1的阻值为10Ω　　②变阻器R2的最大阻值为25Ω

③电源电压为3V　　 ④电压表示数为2V时，R2的阻值为5Ω

A．只有①③④正确	    B．只有①③正确

C．只有①②③正确	    D．只有②③④正确

12．如图所示，为探究电流与电压关系的电路图。实验中，小明所选电源电压恒为3V，电流表的量程为0∼0.6 A，电压表的量程为0∼3 V，小明移动滑动变阻器的滑片进行多次实验，并将实验数据记录如表。则下列说法中正确的是（　　）

| 数据序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 电流 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | 0.38 | 0.45 |

A．将R1换成小灯泡，也可以进行实验

B．实验说明电阻一定时，导体两端电压与通过导体的电流成正比

C．表格中第3组数据是错误的

D．实验中，所选滑动变阻器的最大阻值可能为

二、填空题（每空1分，共30分）

13．如图是小明用身边的器材自制的简易调光灯，闭合开关，回形针向左移动的过程中灯泡亮度应该      （选填“变亮”“变暗”或“不变”）；但小明发现灯泡的亮度变化不明显，他应该调换更      （选填“粗”或“细”）的铅笔芯来做实验。如果断开开关，铅笔芯的电阻阻值     （选填“等于”或“不等于”）零。

14. 如图是电阻A、B的I﹣U图象。由图可知：RA=     Ω；将电阻A、B串联后接入电路，当通过A的电流为0.3A时，A和B两端的总电压是       V，将电阻A、B并联后接入某电路，当通过B的电流为0.2A时，干路电流是         A。

15. 如图，甲为亮度可调的台灯，图乙电位器是调节其亮度的装置，a、b、c是它的三个接线柱，旋钮带动滑片转动。若顺时针旋转旋钮时灯泡发光变亮，则        （选填“a和b”、“a和c”或“b和c”）接线柱接入电路。图丙是一滑动变阻器铭牌，其中“1.2A”表示           是1.2A。图丁中电阻箱的读数为        Ω。

16．如图所示，为自动测定油箱内油面高度的装置原理图， R为滑动变阻器，R0为定值电阻。

（1）油量表由            改装而成；

（2） R0的作用是            ；

（3）此装置运用了浮力、欧姆定律和            等物理知识。

17. 如图所示的电路中，电源电压不变。只闭合开关S1，滑片P移动到最左端，电路安全，电流表示数为；再闭合开关S2，电流表示数为，且，则甲是        表，乙是        表；只闭合开关S1，滑片P向右移动时，电表甲的示数        。

18. 如图甲所示是某款电子秤，图乙是它的工作原理图，a表是      （填“电压表”或“电流表”）。当闭合开关S，挂钩受到向下的拉力增大时，电子秤示数增大，应把      （填“a”或“b”）表改装为显示计。R0在此电路中还可以起到      作用。

19. 在“探究电流与电阻的关系”实验中，根据实验数据绘制的I﹣R图像如图所示，由图像可知：图中阴影部分的面积表示的物理量是      （选填“电流”“电压”或“电阻”），其值为       。通过多次实验得出结论是      。

20．如图所示电路中，电源电压恒为9V，电阻，滑动变阻器的最大阻值是20Ω，则闭合开关后，当滑片P在滑动变阻器上滑动时，电流表最小的示数是     A，此时电压表示数为     V；如果电流表量程为0~0.6A，变阻器接入电路的最小阻值是      Ω。

21. 将一只标有“30Ω  0.3A”的定值电阻和一只标有“20Ω  0.6A”的定值电阻并联接入电路中，在保证所有电路元件安全的前提下，它们两端允许加的最大电压为     V，此时干路中电流为    A．若两定值电阻串联在电路中，它们两端允许加的最大电压为     V。

22. 如图所示，电压U=12V，灯泡L的额定电压为9V，其电流与电压的关系如图所示，滑动变阻器R的最大阻值为10Ω。则灯泡L正常发光时的电流为      A，阻值为     Ω。在某次正常调节中，R的阻值变化量比L的阻值变化量大，则滑片P的移动方向是         （选填“一定向左”“一定向右”或“向左、向右均可”）。

三、解答题（共46分。计算题第27、28题要求写出必要的文字说明、公式和演算过程）

23. 按要求作图。

（1）请将图示电路连接完整。要求：闭合开关后，滑动变阻器的滑片向左移动时，灯泡变亮。

（2）如图所示，为一身高测量仪的电路图，请在两个方框内分别选填：“电流表”或“电压表或“定值电阻”的符号，要求被测人身高变高时电表的示数增大。

24．24．“探究影响导体电阻大小的因素”的实验装置如图甲所示，在实验中使用四根电阻丝，其材料规格如表所示。

| 导体编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.25 | 1.0 |
| B | 镍铬合金 | 0.50 | 1.0 |
| C | 镍铬合金 | 0.25 | 2.0 |
| D | 锰铜合金 |  | 1.0 |

（1）该实验通过观察     来比较所连入各金属丝电阻的大小，这里运用的实验方法是   法；

（2）为了探究导体的电阻与导体长度的关系，M、N之间应分别接入表乙中的         （选填导体的编号字母）导体；

（3）为了验证导体的电阻与导体材料的关系，选用编号B、D的两段导体分别接入M、N之间，进行实验，则电阻丝D的长度应为         m；

（4）完成上述实验后，小明进一步进行了如图乙所示的实验，他把M、N与废日光灯管中的钨丝连接，闭合开关S后，用酒精灯给钨丝加热，可以观察到电流表示数变小，这表明：温度升高，钨丝的电阻         （选填“增大”、“减小”或“不变”）；

（5）将一个长方体电阻按照丙、丁两图的方式先后接入同一电路中，闭合开关，电流表均有示数且电流表A1的示数         电流表A2的示数（选填“大于”、“小于”或“等于”）。（忽略电源电压的变化）

25. 如图所示，在“测量小灯泡的电阻”实验中，选用的器材有：两节新干电池，额定电压为2.5V的待测小灯泡、滑动变阻器、电流表、电压表、开关和若干导线。

（1）请用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整；

（2）闭合开关，发现小灯泡不发光，电压表有示数，电流表无示数，造成这一现象的原因可能是      ；

（3）排除故障后，移动滑片P，某次实验时电压表的示数为2.5V，电流表的示数如图乙所示，则小灯泡正常发光时的电阻约为     Ω（结果保留一位小数）；

（4）假如实验过程中发现电流表坏了，小丽向老师要了一个已知阻值为R0的定值电阻和一个单刀双掷开关，借助部分现有的实验器材，设计了如图丙所示的实验电路图，测出了小灯泡的正常发光时的电阻，请你帮她完成下列实验步骤：

①连接好实验电路，               ；

②保持滑片位置不动，再将开关S2拨到另一触点，读出电压表的示数为U；

③小灯泡正常发光时电阻的表达式为R灯=      （用已知量和测量量表示）。

26．小龙同学利用如图甲所示的电路探究“电流与电压、电阻的关系”，所选择的器材有：新干电池两节，5Ω、10Ω、15Ω、20Ω的定值电阻各一个，“30Ω  1A”的滑动变阻器、电压表、电流表、开关各一个，导线若干。

（1）如图甲连接的实物图中有一根导线连接错了，请你在接错的导线上画“×”，并用笔画线代替导线将电路连接正确（要求导线不能交叉）。

（2）实验时，闭合开关，移动滑片，发现电流表无示数，电压表有示数。可能的故障是定值电阻R      （选填“断路”或“短路”）；

（3）排除故障后，小龙首先探究电流与电压的关系。将数据结果绘制成图乙的I-U图像，可得结论：当电阻一定时，流经导体的电流与导体两端的电压成      。

（4）小龙继续探究电流与电阻的关系。

①先把5Ω电阻接入电路，移动滑片置于阻值最大处，闭合开关，缓慢移动滑片，直到使电压表指针如图丙所示，则电压表示数为      V；接下来将5Ω的电阻更换为10Ω的电阻，闭合开关后，应将滑片从上一位置向     （选填“左”或“右”）滑动，使电压表示数保持不变。

②最后当20Ω的电阻接入电路时，发现无法将电压表示数调节到和之前三次一样。为了用以上四个电阻都能完成实验，定值电阻两端所控制的电压应该不低于       V。

27. 如图所示电路，电源电压恒定，滑动变阻器R2的滑片滑到a端时，电流表示数为0.6A； 滑片滑到b端时，电流表示数为0.2A，电压表示数为4V。求 ：

（1）滑动变阻器的最大阻值；

（2）电源电压。

28. 如图甲为湿度表的简化工作原理图，电源电压恒为6V，定值电阻R0=5Ω，R为湿敏电阻，其阻值R随环境湿度RH的变化如图乙所示，电压表量程为“0~3V”，电流表量程为“0~0.6A”。闭合开关S，在保证两表安全的情况下（写出必要的解题过程）：

（1）环境湿度增加，电流表的示数________（选填“变大”、“变小”或“不变”）

（2）当电路中电流表的示数为500mA时，电阻R的阻值为多少？

（3）湿度表能够测量的最大环境湿度是多少？

29．科技小组利用钢片和压敏电阻，做“模拟钢梁承重下垂量测试”的实验，如图甲所示，不计压敏电阻和钢片的自重，已知压敏电阻受到的压力F与钢片下垂量h满足关系F=kh，k=2N/mm。图乙是压敏电阻阻值R与F关系图像。图甲中压敏电阻与电源、电阻箱和开关组成图丙所示电路，电源电压为4.5V，电阻箱阻值设定为R0=500Ω。

（1）当压敏电阻为1000Ω时，闭合开关，求电路中的电流；______

（2）现要求在电路中接入一只量程为0～3V的电压表，且压力F越大，电压表示数越大；

①电压表应接在电路中       （选填“A”、“B”、“C”、“D”）两点之间；

②求电路所能测量的钢片最大下垂量；

③要增大电路所能测量的钢片最大下垂量，请对电路提出两条改进措施。