2025-2026学年九年级上册物理单元检测卷

第十四章 欧姆定律  提升卷

建议用时：90分钟，满分：100分

一、选择题 （每题2分，共24分，每小题给出的四个选项中只有一个正确）

1．如图所示，电工用钳的手柄把套通常是塑料材质的，塑料属于（　　）

A．导体	  B．绝缘体 	C．半导体	 D．超导体

【答案】B

【详解】如图所示，电工用钳的手柄把套通常是塑料材质的，塑料不容易导电，可以防止触电，因此塑料是绝缘体。故B符合题意，ACD不符合题意。故选B。

2. 2024年3月19日消息，联想中国官方宣布，联想首台可搭载国产AI算力芯片的联想问天WA5480G3服务器在合肥成功交付。制造芯片的主要材料是（　　）

A．半导体材料	 B．超导材料   C．磁性材料	    D．绝缘材料

【答案】A

【详解】常见的半导体材料有：硅、锗、砷、镓等，芯片主要由硅、锗等半导体材料制成的，所以制造芯片的主要材料是半导体材料，故A符合题意，BCD不符合题意。故选A。

3．根据欧姆定律，下列说法正确的是（    ）

A．通过导体的电流越大，这段导体的电阻就越小

B．导体两端的电压越大，这段导体的电阻就越小

C．导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

D．同一导体两端的电压越大，这段导体中的电流就越大

【答案】D

【详解】电阻是导体的一种性质，与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与导体两端的电压和通过导体的电流无关。

根据I＝可知，对于同一导体，即电阻不变时，加在导体两端的电压越高，通过该导体的电流就越大．故D选项正确。故选D。

4. 已知电阻R1>R2，电源电压U不变，在如图所示的四种接法中电流表示数最小的是（　 ）

A                  B                C   	             D

【答案】C

【详解】A．电路中只有电阻R1，电流表测通过电路的电流；

B．电路中只有电阻R2，电流表测通过电路的电流，R1＞R2；

C．电路中两电阻串联，总电阻大于任何一个串联的电阻，电流表测量总电流；

D．电路中两电阻并联，总电阻小于任何一个并联的电阻，电流表测量总电流；

综合分析可知，在C电路中，电路中的总电阻最大，根据欧姆定律I=U/R可知，在电源电压不变时，电路中的电流最小，即通过电流表的电流最小。故选C。

5. 如图所示为R1、R2两电阻的图像，则R1、R2的电阻之比为（　　）

A．3∶2	   B．2∶3	  C．3∶1	D．1∶3

【答案】C

【详解】由图可知，R1、R2的阻值分别为

则R1、R2的电阻之比为

故ABD不符合题意，C符合题意。故选C。

6.  A、B是同种均匀金属材料制成的电阻，它们的长度相等，A的横截面积是B的两倍，将它们串联接入电路中，测得通过A、B的电流分别为IA、IB，A、B两端的电压分别为UA、UB，下列关系正确的是（　　）

A．IA<IB	      B．IA>IB	  C．UA<UB	    D．UA>UB

【答案】C

【详解】AB．两段导体串联接入电路，串联电路各处电流都相等，则IA=IB，故AB错误；

CD．导体的电阻和导体的材料、长度、横截面积、温度有关，A和B是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，A的横截面积是B的两倍，在其它条件相同的情况下，横截面积越大，导体的电阻越小，所以RA<RB，因为IA=IB，根据U=IR可得，UA<UB，故C正确，D错误。

故选C。

7. 在如图所示的电路中，闭合开关S，电路正常工作。现对电路分别进行下列操作：①将滑动变阻器滑片向左移；②用电阻R3（R3<R1）替换电阻R1；③断开开关S；④增大电源电压。其中能使电压表示数变大的操作有（    ）

A．1个	  B．2个	C．3个	  D．4个

【答案】C

【详解】由图可知，电阻R1、R2串联，电压表测量R2两端的电压。

①将滑动变阻器滑片向左移，连入电路的电阻变小，根据串联分压原理可知，R2所分电压减小，电压表示数变小；

②用电阻R3（R3<R1）替换电阻R1，根据串联分压原理可知，R3所分电压小于R1所分电压，则R2分压增大，电压表示数增大；

③断开开关S，电路开路，电压表测量电源电压，示数变大；

④电阻R1、R2不变，所分电压之比不变，且两电阻电压之和等于电源电压，增大电源电压，两电阻电压都会增大，电压表示数变大。所以能使电压表示数变大的操作有②③④三个，故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

8. 如图所示，电源为两节新干电池串联使用，开关闭合后灯泡发光，两个电表均有示数。调节滑动变阻器滑片到某处时，灯泡突然熄灭，两个电表一个示数变大，一个示数变小。则电路可能出现的故障为（    ）

A．电源电压突然降低

B．若是电压表示数变大，则是灯泡发生了短路

C．滑动变阻器短路

D．若是电流表示数变大，则是灯泡发生了短路

【答案】D

【详解】如图所示，灯泡与滑动变阻器串联，电压表与灯泡并联，电压表测量灯泡两端电压。

A．根据欧姆定律I=U/R可知，在总电阻不变的情况下，若电源电压突然降低，则电路中电流变小，小灯泡两端的电压变小，故电压表与电流表的示数均变小，故A不符合题意；

B．根据欧姆定律I=U/R可知，若电压表示数变大，则经过灯泡的电流也会变大，故电流表与电压表示数均变大，故B不符合题意；

C．当滑动变阻器短路，电路中总电阻变小，根据欧姆定律I=U/R可知，在电源电压不变的情况下，电流会变大，灯泡两端的电压会变大，故电流表与电压表示数均变大，故C不符合题意；

D．电流表示数变大，即电路中电流变大，说明电路中可能出现了短路，灯泡不亮，说明灯泡出现了故障，故电路中灯泡发生了短路，此时电压表被短接，电压表示数为零，即电压表示数变小，故D符合题意。

故选D。

9. 小明用如图器材来探究“电阻的大小与什么因素有关”，三根金属线横截面积相同，其中①和③长度相等，②和③合金材料相同（夹子只能夹在接线柱上）。实验中（　　）

A．选择①和②金属线能探究导体电阻大小与材料的关系

B．电流表示数越大，表明接入电路中的金属线的电阻越大

C．探究电阻的大小是否跟导线的长度有关应选择金属线②和③

D．利用该线路板能探究电阻的大小是否跟导体的横截面积有关

【答案】C

【详解】A．①和②金属线的材料和长度均不相同，根据控制变量法，探究导体电阻大小与材料的关系时应控制金属线的长度、横截面积相同，故A不符合题意；

B．电流表示数越大，表明此时电阻对电流的阻碍作用小，则电阻较小，故B不符合题意；

C．根据控制变量法，探究电阻的大小和导线长度的关系时需使量金属线的材料、横截面积相同，②和③两金属线均为镍络合金丝且横截面积相同，故C符合题意；

D．因三根金属丝横截面积相同，故不能探究电阻大小与横截面积的关系，故D不符合题意。

故选C。

10. 如图所示，电源电压保持不变，下列说法正确的是（　　）

A．闭合S1、S2，通过两只灯泡的电流一定相同

B．若将两表的位置对调，闭合S1、S2后，两表都被烧坏

C．若L1被短，闭合S1、S2后，L1不亮，L2仍亮，电流表损坏

D．若先闭合S1，再闭合S2，电压表和电流表的示数之比将变小

【答案】D

【详解】A．同时闭合两个开关，两灯并联，由并联电路电压的规律，两灯电压相同，因为两灯的规格不一定相同，由欧姆定律I=U/R可知，通过两只灯泡的电流不一定相同，故A错误；

B．若电压表和电流表的位置对调，电压表串联在电路中，电流表与L1并联。如图电源为两节干电池，总电压为3V，不超过电压表量程，又因电压表内阻很大，电路的电流很小，两表都不会被烧坏，故B错误；

C．若灯L1被短路，闭合S1、S2后，则灯L2也会短路，灯L2不亮，造成电流表损坏和电源短路，电流表和电源损坏，故C错误；

D．若先闭合S1，此时电路中只有L1接入电路，电压表测量电源电压U，电流表测量通过L1的电流I1，电压表和电流表的示数之比为

再闭合S2，两灯泡并联，电压表测量电源电压U不变，电流表测量干路电流

此时电压表和电流表的示数之比为

因为并联电路的总电阻小于任何一个分电阻，即，所以电压表和电流表的示数之比将变小，故D正确。

故选D。

11．如图甲所示，电源两端的电压不变，闭合开关S，当变阻器R2的滑片P从b端滑到a端的过程中，电流表示数I与电压表示数U的关系如图乙所示，则下列选项正确的是（　　）

①R1的阻值为10Ω　　②变阻器R2的最大阻值为25Ω

③电源电压为3V　　 ④电压表示数为2V时，R2的阻值为5Ω

A．只有①③④正确	    B．只有①③正确

C．只有①②③正确	    D．只有②③④正确

【答案】A

【详解】③由图甲乙可知，当滑动变阻器滑片在a端时，滑动变阻器接入电路阻值为0，只有R1接入电路，此时电路中的电流最大值为0.3A，电压表的示数3V，即电源电压为3V，故③正确；

①当电路中的电流最大值为0.3A，电压表的示数3V，根据欧姆定律，R1的阻值为

故①正确；

②当滑动变阻器滑片在b端时，滑动变阻器的阻值为最大值，此时电路中的电流为最小值0.1A，电压表的示数为1V，根据串联电路的电压特点，可求得滑动变阻器两端的电压为2V，滑动变阻器R2的最大阻值为

故②错误；

④当电压表的示数为2V时，由图乙可知，此时的电流为0.2A，根据串联电路的电压特点，可求得滑动变阻器两端的电压为1V，滑动变阻器R2的阻值为

故④正确；

综上可知①③④正确，故BCD不符合题意，A符合题意。

故选A。

12．如图所示，为探究电流与电压关系的电路图。实验中，小明所选电源电压恒为3V，电流表的量程为0∼0.6 A，电压表的量程为0∼3 V，小明移动滑动变阻器的滑片进行多次实验，并将实验数据记录如表。则下列说法中正确的是（　　）

| 数据序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 电流 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | 0.38 | 0.45 |

A．将R1换成小灯泡，也可以进行实验

B．实验说明电阻一定时，导体两端电压与通过导体的电流成正比

C．表格中第3组数据是错误的

D．实验中，所选滑动变阻器的最大阻值可能为

【答案】D

【详解】A．探究电流与电压的关系，需要保持电阻不变，而灯丝的电阻随温度的变化而变化，所以不可以将R1换成小灯泡，故A错误；

B．由欧姆定律的内容可知，本实验的结论为：当电阻一定时，电流与电压成正比，表述逻辑错误，故B错误；

C．分析表格数据，根据欧姆定律I=U/R可得，R1≈3.75Ω，R2＝4.0Ω，R3≈3.91Ω，R4＝3.0Ω，R5≈3.95Ω，R6＝4.0Ω，在本实验中应控制导体电阻不变，考虑误差的情况下，可知根据第四组数据计算出的电阻值与其它组计算出的相差最大，由此可知表格中第4组数据是错误的，故C错误；

D．根据表格数据可知当电路电流最小为0.08A时，电路总电阻为

此时滑动变阻器接入电路的电阻大小为

由此可知所选滑动变阻器的最大电阻应大于等于33.75Ω，即所选滑动变阻器的规格可能为50Ω，故D正确。

故选D。

二、填空题（每空1分，共30分）

13．如图是小明用身边的器材自制的简易调光灯，闭合开关，回形针向左移动的过程中灯泡亮度应该      （选填“变亮”“变暗”或“不变”）；但小明发现灯泡的亮度变化不明显，他应该调换更      （选填“粗”或“细”）的铅笔芯来做实验。如果断开开关，铅笔芯的电阻阻值     （选填“等于”或“不等于”）零。

【答案】     变亮     细     不等于

【详解】[1]闭合开关，回形针向左移动的过程中，铅笔芯接入电路中的长度变短，铅笔芯接入电路中的电阻变小，根据欧姆定律可知，电路中的电流变大，灯泡亮度变亮。

[2]回形针向左移动的过程中，灯泡的亮度变化不明显，即电路中电流变化不明显，根据欧姆定律可知，电路中电阻变化不明显，应该选择电阻较大的铅笔芯，即换用更细的铅笔芯。

[3]导体的电阻跟导体的材料、长度和横截面积有关，断开开关，铅笔芯的电阻阻值不变，所以铅笔芯的电阻阻值不等于零。

14. 如图是电阻A、B的I﹣U图象。由图可知：RA=     Ω；将电阻A、B串联后接入电路，当通过A的电流为0.3A时，A和B两端的总电压是       V，将电阻A、B并联后接入某电路，当通过B的电流为0.2A时，干路电流是         A。

【答案】     5     4.5     0.6

【详解】由图可知，A两端的电压是3V，通过它的电流是0.6A，A的阻值

因串联电路中各处的电流相等，所以两电阻串联时，通过A的电流为0.3A时，通过B的电流也为0.3A，由图像可知，此时A、B两端的电压分别为UA1=1.5V，UB1=3.0V，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，A和B两端的总电压

UAB=UA1+UB1=1.5V+3.0V=4.5V

因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，将A、B并联后接入电路中时，它们两端的电压相等，由图像可知，当通过B的电流为0.2A时，两端的电压为2.0V，所以A两端的电压也为2.0V，此时A的电流为0.4A，干路中的电流

I=I1+I2=0.4A+0.2A=0.6A

15. 如图，甲为亮度可调的台灯，图乙电位器是调节其亮度的装置，a、b、c是它的三个接线柱，旋钮带动滑片转动。若顺时针旋转旋钮时灯泡发光变亮，则      （选填“a和b”、“a和c”或“b和c”）接线柱接入电路。图丙是一滑动变阻器铭牌，其中“1.2A”表示       是1.2A。图丁中电阻箱的读数为        Ω。

【答案】     b和c     允许通过的最大电流为1.2A     3608

【详解】[1]顺时针旋转旋片时，灯泡变亮，原因是电流变大，电源电压不变，根据欧姆定律可知，电路中电阻变小，则应连接接线柱b、c与灯泡串联后接入电路。

[2]图丙是一滑动变阻器铭牌，其中“1.2A”表示允许通过的最大电流为是1.2A。“50Ω”表示滑动变阻器的最大阻值为50Ω。

[3]图丁中电阻箱的读数为

16．如图所示，为自动测定油箱内油面高度的装置原理图， R为滑动变阻器，R0为定值电阻。

（1）油量表由            改装而成；

（2） R0的作用是            ；

（3）此装置运用了浮力、欧姆定律和            等物理知识。

【答案】（1）电流表；（2）保护电路；（3）杠杆

【详解】（1）图中油量表串联在电路中，是由电流表改装而成的。

（2）如果油箱中的油越来越多的时候，滑动变阻器的阻值就会越来越小，此时电路中的电流就会越来越大。为了防止由于电流过大而烧坏油量表(电流表)，应该给电路中串联一个定值电阻，这样就可以防止电路中的电流过大而烧坏仪表。

（3）当油面升高，浮子位置升高，在杠杆作用下，滑动变阻器连入电路的阻值变小，使电路中的电流变大，电流表示数变大；当油面下降，浮子位置降低，在杠杆作用下，滑动变阻器连入电路的阻值变大，使电路中的电流变小，电流表示数变小。把电流表表盘的刻度转换成油面高度就可以知道油箱内的存油量。由此可知，该装置涉及到浮力、杠杆、滑动变阻器、电流表等相关知识。

17. 如图所示的电路中，电源电压不变。只闭合开关S1，滑片P移动到最左端，电路安全，电流表示数为；再闭合开关S2，电流表示数为，且，则甲是        表，乙是        表；只闭合开关S1，滑片P向右移动时，电表甲的示数        。

【答案】     电压     电流     变小

【详解】只闭合S1，滑片P移动到最左端，滑动变阻器接入电路的电阻为0，该电路为R1、R2串联的电路，电表甲并联在R1、R2两端测量，为电压表，电压表测R1、R2两端的电压，电路安全，电流表示数为I1；再闭合开关S2，若乙为电压表，测R2两端的电压，电路中的电流不变，不符合题意；再闭合开关S2，电流表示数为I2，且；说明乙为电流表，电阻R1被短路，闭合S1、S2时，电路为R1的简单电路，电流变大。

只闭合开关S1，该电路为R1、R2、滑动变阻器串联的电路，电压表测R1、R2两端的电压，滑片P向右移动时，电路中的电阻变大，电流减小，由U=IR可知，电表甲的示数变小。

18. 如图甲所示是某款电子秤，图乙是它的工作原理图，a表是      （填“电压表”或“电流表”）。当闭合开关S，挂钩受到向下的拉力增大时，电子秤示数增大，应把      （填“a”或“b”）表改装为显示计。R0在此电路中还可以起到      作用。

【答案】     电压表     b     保护电路

【详解】[1]由电路图可知，要想电路正常工作，则定值电阻R0的与滑动变阻器R串联接入电路，a与滑动变阻器R并联接入电路中，为电压表；b串联接入电路中，为电流表。

[2]当闭合开关S，挂钩受到向下的拉力增大时，滑动变阻器滑片向下移动，滑动变阻器接入电路的阻值变小，根据串联电路的分压特点可知滑动变阻器两端的电压变小，电压表示数变小，电路总电阻变小，根据欧姆定律可知，电路电流变大，电流表示数变大，因此为使压力增大时，压力计的示数增大，应把电流表b改装为显示计。

[3]电路在连通后，拉力过大，滑动变阻器滑片在最下端时，滑动变阻器接入电路的阻值为零，如果没有电阻R0，则电路短路，所以加入电阻R0起保护电路的作用。

19. 在“探究电流与电阻的关系”实验中，根据实验数据绘制的I﹣R图像如图所示，由图像可知：图中阴影部分的面积表示的物理量是      （选填“电流”“电压”或“电阻”），其值为       。通过多次实验得出结论是      。

【答案】     电压     3V     电压一定时，电流与电阻成反比

【详解】根据控制变量法知道，探究电流与电阻的关系时要保持定值电阻两端的电压不变，结合U=IR知道，在电流-电阻图象中阴影部分面积表示的物理量为定值电阻两端的电压，其值

U=0.3A×10Ω=3V

20．如图所示电路中，电源电压恒为9V，电阻，滑动变阻器的最大阻值是20Ω，则闭合开关后，当滑片P在滑动变阻器上滑动时，电流表最小的示数是     A，此时电压表示数为     V；如果电流表量程为0~0.6A，变阻器接入电路的最小阻值是      Ω。

【答案】     0.3     6     5

【详解】[1]由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流，当R2接入电路的电阻最大时，则电路中的总电阻

此时电路中的电流最小，为

[2]此时电压表的示数为

[3]当电路中的电流最大时，滑动变阻器接入电路的阻值最小，则电路中总电阻为

变阻器接入电路的最小阻值是

21. 将一只标有“30Ω  0.3A”的定值电阻和一只标有“20Ω  0.6A”的定值电阻并联接入电路中，在保证所有电路元件安全的前提下，它们两端允许加的最大电压为     V，此时干路中电流为    A．若两定值电阻串联在电路中，它们两端允许加的最大电压为     V。

【答案】     9     0.75     15

【详解】定值电阻两端允许加的最大电压分别为

U1=I1R1=0.3A×30Ω=9V      U2=I2R2=0.6A×20Ω=12V

所以并联电路两端最大电压为9V，此时干路中电流为

若两定值电阻串联在电路中，因为串联电路处处电流相等，所以电路中的最大电流为0.3A，它们两端允许加的最大电压为

22. 如图所示，电压U=12V，灯泡L的额定电压为9V，其电流与电压的关系如图所示，滑动变阻器R的最大阻值为10Ω。则灯泡L正常发光时的电流为      A，阻值为     Ω。在某次正常调节中，R的阻值变化量比L的阻值变化量大，则滑片P的移动方向是         （选填“一定向左”“一定向右”或“向左、向右均可”）。

【答案】     1.5     6     向左、向右均可

【详解】灯泡正常发光时的电压为9V，由图像可知，灯泡正常发光时的电流IL=1.5A

此时灯丝的电阻

RL==6Ω

滑片向左移动时，滑动变阻器的电阻变小，设原来电路中的电流为I1（即通过灯的电流），滑片往左滑一段距离后电路中的电流为I2（即通过灯的电流），因变阻器的电阻变小，根据分压原理可知：变阻器分得电压变小，由串联电路电压的规律可知，灯泡分得的电压增大，通过灯的电流也增大，所以I1＜I2；由于电源电压不变，则根据I=U/R可知R总1>R总2

即滑片向左移动后电路的总电阻变小，电流变大，根据P=UI可知灯的实际功率增大，灯丝的温度升高，小灯泡阻值随温度的升高而变大，因总电阻减小，由电阻的串联规律可知：变阻器R的阻值减小量大于灯泡L的阻值增大量。滑片向右移动时，滑动变阻器的电阻增大，灯泡变暗，电流变小，电路的总电阻变大，但灯丝的温度降低，灯泡的电阻减小，所以变阻器R的阻值增大量大于灯泡L的阻值减小量；综上可知，滑片不论向左还是向右移动，R的阻值变化量比L的阻值变化量大。

三、解答题（共46分。计算题第27、28题要求写出必要的文字说明、公式和演算过程）

23. 按要求作图。

（1）请将图示电路连接完整。要求：闭合开关后，滑动变阻器的滑片向左移动时，灯泡变亮。

【答案】见右图。

【详解】当闭合开关后，滑动变阻器的滑片向左移动时，灯泡亮度增加，电路中电流变大，说明滑动变阻器接入电路的电阻变小，则应接入左下接线柱，如图所示。

（2）如图所示，为一身高测量仪的电路图，请在两个方框内分别选填：“电流表”或“电压表或“定值电阻”的符号，要求被测人身高变高时电表的示数增大。

【答案】见右图。

【详解】为了保护电路，在下面的方框中应该串联一个定值电阻。因为上面的方框中的电路元件与滑动变阻器并联，因此应该为电压表，且当身高变高时，滑动变阻器的滑片向上滑动，滑动变阻器接入电路中的电阻变大，根据串联分压规律，电阻越大分压越大，因此滑动变阻器两端的电压增大，即电压表示数增大，符合题目要求，如图所示。

24．“探究影响导体电阻大小的因素”的实验装置如图甲所示，在实验中使用四根电阻丝，其材料规格如表所示。

| 导体编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.25 | 1.0 |
| B | 镍铬合金 | 0.50 | 1.0 |
| C | 镍铬合金 | 0.25 | 2.0 |
| D | 锰铜合金 |  | 1.0 |

（1）该实验通过观察     来比较所连入各金属丝电阻的大小，这里运用的实验方法是   法；

（2）为了探究导体的电阻与导体长度的关系，M、N之间应分别接入表乙中的         （选填导体的编号字母）导体；

（3）为了验证导体的电阻与导体材料的关系，选用编号B、D的两段导体分别接入M、N之间，进行实验，则电阻丝D的长度应为         m；

（4）完成上述实验后，小明进一步进行了如图乙所示的实验，他把M、N与废日光灯管中的钨丝连接，闭合开关S后，用酒精灯给钨丝加热，可以观察到电流表示数变小，这表明：温度升高，钨丝的电阻         （选填“增大”、“减小”或“不变”）；

（5）将一个长方体电阻按照丙、丁两图的方式先后接入同一电路中，闭合开关，电流表均有示数且电流表A1的示数         电流表A2的示数（选填“大于”、“小于”或“等于”）。（忽略电源电压的变化）

【答案】（1）电流表示数或灯泡亮暗，转换；（2）AB；（3）0.50；（4）增大；（5）小于

【详解】（1）电阻的大小可以通过灯泡的亮度或电流表的示数来表示，灯泡越亮，电流表示数越大，电阻越小，反之电阻越大，这种方法称之为转换法。

（2）探究导体的电阻与导体长度的关系，需控制材料和横截面积相等，只改变导体的长度，故选AB。

（3）验证导体的电阻与导体材料的关系，需控制长度和横截面积相等，所以电阻丝D的长度应等于B的长度，为0.50m。

（4）用酒精灯给钨丝加热，钨丝的温度升高，可以观察到电流表示数变小，电路电阻变大，这表明温度升高，钨丝的电阻增大。

（5）将一个长方体电阻按照丙、丁两图的方式先后接入同一电路中，按照丙方式接入比按照丁方式，接入的电阻更长，但横截面积更小，所以电阻会更大，电流表示数会更小，即电流表A1的示数小于电流表A2的示数。

25. 如图所示，在“测量小灯泡的电阻”实验中，选用的器材有：两节新干电池，额定电压为2.5V的待测小灯泡、滑动变阻器、电流表、电压表、开关和若干导线。

（1）请用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整；

（2）闭合开关，发现小灯泡不发光，电压表有示数，电流表无示数，造成这一现象的原因可能是      ；

（3）排除故障后，移动滑片P，某次实验时电压表的示数为2.5V，电流表的示数如图乙所示，则小灯泡正常发光时的电阻约为     Ω（结果保留一位小数）；

（4）假如实验过程中发现电流表坏了，小丽向老师要了一个已知阻值为R0的定值电阻和一个单刀双掷开关，借助部分现有的实验器材，设计了如图丙所示的实验电路图，测出了小灯泡的正常发光时的电阻，请你帮她完成下列实验步骤：

①连接好实验电路，               ；

②保持滑片位置不动，再将开关S2拨到另一触点，读出电压表的示数为U；

③小灯泡正常发光时电阻的表达式为R灯=      （用已知量和测量量表示）。

【答案】（1）见下图；（2）灯泡断路；（3）8.9；（4）见解析

【详解】（1）电压表和灯泡并联，电流表和灯泡串联，如图所示：

（2）闭合开关，发现小灯泡不发光，电流表无示数，可能电路中出现断路，电压表有示数，电压表与电源两极之间是通路，可能与电压表并联的灯泡断路。

（3）乙图中电流表的量程是0~0.6A，读数为0.28A。小灯泡正常发光时的电阻约为

R=UI=2.5V0.28A≈8.9Ω

（4）①首先使灯正常发光，使灯两端电压为额定电压，那么电压表测灯两端的电压，故闭合开关S1，S2拨到触点2，移动滑片，使电压表的示数为2.5V。

③保持滑片位置不动，再将开关S2拨到另一触点1，灯与R0串联，则灯正常发光的电流等于通过R0的电流，读出电压表的示数为U，电压表测量灯泡和R0的总电压，R0两端电压为U0=U-2.5V

灯正常发光的电流

小灯泡正常发光时电阻

26．小龙同学利用如图甲所示的电路探究“电流与电压、电阻的关系”，所选择的器材有：新干电池两节，5Ω、10Ω、15Ω、20Ω的定值电阻各一个，“30Ω  1A”的滑动变阻器、电压表、电流表、开关各一个，导线若干。

（1）如图甲连接的实物图中有一根导线连接错了，请你在接错的导线上画“×”，并用笔画线代替导线将电路连接正确（要求导线不能交叉）。

（2）实验时，闭合开关，移动滑片，发现电流表无示数，电压表有示数。可能的故障是定值电阻R      （选填“断路”或“短路”）；

（3）排除故障后，小龙首先探究电流与电压的关系。将数据结果绘制成图乙的I-U图像，可得结论：当电阻一定时，流经导体的电流与导体两端的电压成      。

（4）小龙继续探究电流与电阻的关系。

①先把5Ω电阻接入电路，移动滑片置于阻值最大处，闭合开关，缓慢移动滑片，直到使电压表指针如图丙所示，则电压表示数为      V；接下来将5Ω的电阻更换为10Ω的电阻，闭合开关后，应将滑片从上一位置向     （选填“左”或“右”）滑动，使电压表示数保持不变。

②最后当20Ω的电阻接入电路时，发现无法将电压表示数调节到和之前三次一样。为了用以上四个电阻都能完成实验，定值电阻两端所控制的电压应该不低于       V。

【答案】（1）见下图；（2）断路；（3）正比；（4）1，左，1.2

【详解】（1）原电路中，电流表与电阻并联，电压表串联在电路中是错误的，电流表应与电阻串联，电压表与电阻并联，电流经开关回到电源负极，如图所示：

（2）闭合开关，发现电流表无示数，说明电路断路，电压表有示数，说明电压表串联接入电路，即与电压表并联的定值电阻断路。

（3）分析图乙知道，发现电流与电压的关系图线是一条经过原点的倾斜的直线，说明二者是成正比例关系，从而可得出结论：电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。

（4）电源为两节新干电池，电源电压为3V，则电压表应接0~3V量程，其分度值为0.1V，电压表的示数为1V。

将定值电阻由5Ω改接成10Ω的电阻，根据串联分压原理知道，电阻增大，其分得的电压增大；探究电流与电阻的实验中应控制电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向左端移动，使电压表的示数不变。

由串联电路电压的规律及分压规律知道

实验时控制Uv一定，电源电压U不变，则方程左边为一定值，故右边也为一定值，当变阻器连入电路的电阻最大时，对应的定值电阻应最大，此时，电阻两端的电压最小，即

解得Uv=1.2V，所以定值电阻两端所控制的电压应不低于1.2V。

27. 如图所示电路，电源电压恒定，滑动变阻器R2的滑片滑到a端时，电流表示数为0.6A； 滑片滑到b端时，电流表示数为0.2A，电压表示数为4V。求 ：

（1）滑动变阻器的最大阻值；

（2）电源电压。

【答案】（1）20Ω；（2）6V

【详解】（1）由图可知，两电阻串联，电压表测滑动变阻器两端电压，电流表测电路中的电流。当滑片滑到b端时，滑动变阻器R2的阻值最大，而电流表示数为0.2A，电压表示数为4V，由欧姆定律可得滑动变阻器的最大阻值

R2=U2I2=4V0.2A=20Ω

（2）当滑动变阻器R2的滑片滑到a端时，滑动变阻器R2的阻值为0，仅有电阻R1单独工作，则电源电压   U=0.6A×R1    ……①

当滑动变阻器R2的滑片滑到b端时，由串联电路的电压规律可得电源电压

U=0.2A×R1+4V……②

由①②解得电源电压U=6V，R1=10Ω。

28. 如图甲为湿度表的简化工作原理图，电源电压恒为6V，定值电阻R0=5Ω，R为湿敏电阻，其阻值R随环境湿度RH的变化如图乙所示，电压表量程为“0~3V”，电流表量程为“0~0.6A”。闭合开关S，在保证两表安全的情况下（写出必要的解题过程）：

（1）环境湿度增加，电流表的示数________（选填“变大”、“变小”或“不变”）

（2）当电路中电流表的示数为500mA时，电阻R的阻值为多少？

（3）湿度表能够测量的最大环境湿度是多少？

【答案】（1）变大；（2）7Ω；（3）80℅

【详解】（1）由图甲可知，定值电阻R0和湿敏电阻R串联，电压表测量定值电阻R0两端的电压，电流表测量电路电流；由图乙可知，当环境湿度增加，湿敏电阻阻值减小，电路总电阻减小，由欧姆定律可知，电路电流会变大，则电流表的示数会变大。

（2）当电路中电流表的示数为500mA时，电路总电阻为

则电阻R的阻值为

（3）为了保证两表安全，当电路中的电流为0.6A时，电路的总电阻为

此时，湿敏电阻R的阻值为

由图乙可知，此时环境湿度为80%，所以湿度表能够测量的最大环境湿度是80%。

29．科技小组利用钢片和压敏电阻，做“模拟钢梁承重下垂量测试”的实验，如图甲所示，不计压敏电阻和钢片的自重，已知压敏电阻受到的压力F与钢片下垂量h满足关系F=kh，k=2N/mm。图乙是压敏电阻阻值R与F关系图像。图甲中压敏电阻与电源、电阻箱和开关组成图丙所示电路，电源电压为4.5V，电阻箱阻值设定为R0=500Ω。

（1）当压敏电阻为1000Ω时，闭合开关，求电路中的电流；______

（2）现要求在电路中接入一只量程为0～3V的电压表，且压力F越大，电压表示数越大；

①电压表应接在电路中       （选填“A”、“B”、“C”、“D”）两点之间；

②求电路所能测量的钢片最大下垂量；

③要增大电路所能测量的钢片最大下垂量，请对电路提出两条改进措施。

【答案】（1）0.003A；（2）A、B     20mm     减小R0的阻值或减小电源电压

【详解】（1）据丙图可知，电路是串联的，当压敏电阻为1000Ω时，电路中的总电阻为

电路中的电流为

I=UR=4.5V1500Ω=0.003A

（2）据乙图分析可知，当压力越大时，压敏电阻的阻值越小，由串联分压原理可知，压敏电阻两端电压越小，则电阻箱两端电压越大，因此电压表应接在电路中AB两点之间。

根据上述分析可知，当电压表的示数越大时，压敏电阻受到的压力越大，下垂量越大，已知电压表的量程是0～3V，此时电路中的电流为

压敏电阻两端电压为

压敏电阻的阻值为

据乙图可知，此时受到的压力为40N，则钢片最大下垂量为

h=Fk=40N2N/mm=20mm

要增大电路所能测量的钢片最大下垂量，应增大压力，即减小压敏电阻的阻值，由串联分压原理可得

由于式子等号左边两个电压之比是定值，则当R0的阻值越小，压敏电阻的阻值越小，因此可以减小R0的阻值；还可以减小电源电压，压敏电阻两端电压会减小，则压敏电阻的阻值会减小。