## 一、初识家用电器和电路

- 一．电路的组成（4题）

- 二．辨析电路图连接是否正确（4题）

- 三．根据实物图画电路图（7题）

- 四．对照电路图连接实物图（7题）

- 五．三种基本电路及特点（8题）

- 一．电路的组成（4题）

1．（24-25九年级上·四川成都·期末）如图甲所示是停车场内电动汽车充电时的情景。如图乙，小卢发现只有将充电卡插入电槽中，充电桩才开始给电动汽车内的蓄电池充电。充电卡相当于该充电电路中的（　　）

A．电源	B．导线	C．开关	D．用电器

【答案】C

【详解】只有将充电卡插入电槽中，充电桩才开始给电动汽车内的蓄电池充电。这说明充电卡起到了控制电路通断的作用，即当充电卡插入时，电路闭合，开始充电；当充电卡拔出时，电路断开，停止充电。因此，充电卡在这个电路中相当于开关。故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

2．（24-25九年级上·江苏苏州·阶段练习）新能源汽车在国内市场的发展势如破竹。据统计，截止到2024年7月底，全国充电设施总量达1060万台，有效保障了2500多万辆新能源汽车的充电需求。如图所示是一辆正在用充电桩充电的新能源汽车，在整个充电过程中，汽车电池相当于电路中的（　　）

A．电源	B．开关	C．导线	D．用电器

【答案】D

【详解】在整个充电过程中，汽车电池消耗电能，将电能转化为化学能储存起来，相当于用电器。故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

3．（25-26九年级上·四川成都·阶段练习）某电动汽车使用固态电池供电，如图为其简化的电路示意图。电池供电时，图中电流经过用电器的方向是      （选填“向左”或“向右”）的。给电池充电时，电池相当于简单电路中的      。

【答案】     向右     用电器

【详解】[1]图中电流经过用电器的方向是向右的，因为在电源外部，电流方向从电源的正极流向负极。

[2]给电池充电时，电池消耗电能，相当于简单电路中的用电器。

4．（2025·贵州毕节·一模）如图所示是一个正面中间有“光敏元件”的小灯，它对光比较敏感，当周围环境较暗时，使小灯发光；当周围环境较亮时，使小灯不发光。这个“光敏元件”相当于电路组成部分中的      。

【答案】开关

【详解】依题意得，“光敏元件”控制小夜灯的亮暗，说明它相当于开关。

- 二．辨析电路图连接是否正确（4题）

5．（24-25九年级上·广西南宁·期中）如图所示，下列电路的构成正确的是（　　）

A． B．  C．	D．

【答案】D

【详解】一个完整的电路包括电源、用电器、开关和导线。

A．电路中无电源，用电器不能工作，故A错误；

B．电路中无用电器，闭合开关后电源短路，故B错误；

C．电路中无开关，用电器会一直工作，故C错误；

D．电流从电源正极出发，经开关、灯泡后回到负极，灯泡能正常工作，故D正确。

故选D。

6．（23-24九年级上·河南许昌·阶段练习）如图所示的电路图中正确的是（    ）

A．  B．  C．	 D．

【答案】B

【详解】A．电路图中没有开关控制电路，故A错误；

B．组成电路基本元件有电源、开关、用电器、导线，且B图连接正确，故B正确；

C．如图电路连接小灯泡短路，故C错误；

D．如图电路连接小灯泡断路，故D错误。

故选B。

7．根据如图所示的实物电路，四位同学分别画出如图所示的电路图，其中正确的是（　　）

A．   B．    C．  	D．

【答案】D

【详解】从实物图可知S2控制电动机，电动机和灯泡并联，S1控制干路电路，故D正确，ABC错误。

故选D。

- 三．根据实物图画电路图（7题）

8．（24-25九年级下·广东揭阳·阶段练习）请根据下面的实物连接图在右边的方框内画出电路图（电动机的符号 M ）。

【答案】

【详解】由实物图画电路图的方法：从电源的正极开始，依次画出灯泡、开关、电动机，直到电源的负极。电路图要画的方正，元件不要画在拐弯处，元件要分散。如图所示：

9．（2025·黑龙江哈尔滨·二模）如图甲所示的是电铃工作的实物图，请在图乙方框中画出电路图。

【答案】

【详解】从实物图可知，电路由电源、开关、电铃串联组成。画电路图时，用符号表示各元件，依次连接 。 如下图所示：

10．（24-25九年级上·黑龙江绥化·期末）请根据如图所示的实物电路在虚线框内画出对应的电路图。

【答案】

【详解】电流从电源正极出发，经过灯泡L2、开关S、灯泡L1，回到电源负极。如图所示：

11．（24-25九年级上·广西崇左·期中）根据如图所示的实物连线图，在框内画出对应的电路图。

【答案】

【详解】由图可知，两灯泡并联，开关S1在干路上，开关S2在L2的支路上，根据实物图画出电路图，如图所示

12．（24-25九年级上·甘肃金昌·期中）在探究活动中，小明连好了一个实物电路如图所示，请你帮他画出这个电路的电路图，画在指定位置。

【答案】

【详解】由图可知，两灯并联，开关S2位于干路，且开关S2靠近电源正极；开关S1位于L1支路，且在L1支路，电流从L1流向S1，如图所示：

13．（24-25九年级上·河南新乡·期中）根据实物图在虚线框内画出对应的电路图。

【答案】

【详解】如实物图所示，两个灯泡并联在电路中，开关S1与灯泡L1串联，开关S2与灯泡L2串联，如图所示：

14．（24-25九年级上·湖南永州·阶段练习）如图，根据实物图的连接情况，在虚线框内画出对应的电路图。

【答案】

【详解】根据实物图可知，电流从电源的正极流出经过开关S3分线，一条支路上有灯泡L2、开关S2，另一条支路上有开关S1、灯泡L1与上一条支路汇合后回到电源的负极，如下图所示：

- 四．对照电路图连接实物图（7题）

15．小明想要制作一个可以方便携带的电风扇。图甲是他设计的电风扇的电路图，请在图乙中用笔画线表示导线，连接对应的实物图。

【答案】

【详解】这是一道电路实物连接题，解题关键是根据电路图，用导线依次连接电源、开关、电动机。从电源正极出发，连接开关，再连接电动机，最后回到电源负极，如图所示：

16．请依据电路图画出对应的实物图，导线不可交叉。

【答案】

【详解】由实物图可知，电流从电源正极流出，通过开关S1，再分成两条路径，一条路径经过开关S2和电铃，另一条路径经过小灯泡，再会聚到一起流回电源负极，故画出电路图如下图所示：

17．（24-25九年级上·青海西宁·期中）请你根据如图甲所示的电路图，连接图乙中的实物电路。

【答案】

【详解】从正极出发经过开关S2分两路，一路只有L2，另一路L1和开关S1串联，如图所示

18．（24-25九年级上·四川攀枝花·期中）请按照图甲所示的电路图，连接图乙中的实物元件。（电压表选用0～3V量程，电流表选用0～0.6 A量程）

【答案】

【详解】分析图甲所示的电路图可知，两灯并联，开关S在干路，开关在支路，开关在支路，电压表选用0～3V量程，电流表选用0～0.6 A量程，据此连接图乙中的实物元件如下：

19．（24-25九年级上·广东茂名·期中）根据给出的电路图连接对应的实物图。

【答案】

【详解】由电路图可知，电流从电源正极出发，经过开关后分两支，一支经过灯泡L1，另一支经过灯泡L2，最后两支电流汇合回到电源的负极，则实物图连接如图所示：

20．（24-25九年级上·安徽六安·阶段练习）根据图甲所示的电路图将图乙所示的实物图连接完整，要求导线不得交叉。

【答案】

【详解】根据电路图，电流从电源的正极流出依次经过灯泡L1、开关、灯泡L2回到电源的负极，实物连接如下图所示：

21．（24-25九年级上·安徽六安·期中）根据左边的电路图连接右边的实物电路图。（电流约0.4A，电流约0.5A）

【答案】

【详解】由电路图可知，L1与L2并联，S1在干路上，S2在L2支路上，电流表在干路上测干路电流，由题意可知，电流约0.4A，电流约0.5A，则干路电流为

则电流表应接大量程，实物图如图所示：

- 五．三种基本电路及特点（8题）

22．（23-24九年级上·陕西咸阳·期中）如下图所示，当闭合，       时（选填“断开”或“闭合”），灯泡发光；当开关、都断开时，电路处于       状态。

【答案】     断开     断路

【详解】[1]由图可知，当S1闭合，S2断开时，电路为灯泡L的简单电路，电路处于通路状态，灯泡发光。

[2]当开关S1、S2都断开时，电路处于断路状态，灯泡不发光。

23．（2025·安徽合肥·二模）如图所示，小明在“探究串联电路电流规律”实验中，闭合开关后，两只灯泡均不亮，他用一个电流表去检测电路故障。当电流表接A、B两点时两只灯泡均不亮；当电流表接B、C两点时，有一只灯泡亮了，且电流表有示数；当电流表接C、D两点时，两只灯泡也均不亮。产生这一现象的原因可能是（　　）

A．灯泡被短路	B．灯泡开路

C．灯泡被短路	D．灯泡开路

【答案】D

【详解】A．灯泡L1与L2串联，若电路故障原因是灯泡被短路，则闭合开关后，现象应是灯泡L2发光，这与题中“两只灯泡均不亮”的情况不一致，故A不符合题意；

B．灯泡L1与L2串联，若电路故障原因是灯泡开路，则闭合开关后，会出现两只灯泡都不亮的情况，但当电流表接A、B两点时，现象应当是灯泡L2发光，而不是两只灯泡均不亮，故B不符合题意；

C．灯泡L1与L2串联，若电路故障原因是灯泡被短路，则闭合开关后，现象应是灯泡L1发光，这与题中“两只灯泡均不亮”的情况不一致，故C不符合题意；

D．灯泡L1与L2串联，若电路故障原因是灯泡开路，则闭合开关后，会出现两只灯泡都不亮的情况，当电流表接A、B两点时两只灯泡均不亮；当电流表接B、C两点时，灯泡L1亮了，且电流表有示数；当电流表接C、D两点时，因为灯泡处开路两只灯泡也均不亮。故D符合题意。

故选D。

24．（24-25九年级上·陕西安康·期中）如图所示电路中，当开关闭合后，电灯均不亮。现用电流表检查故障，当电流表并联接在AB及AD间时电流表示数均为0，并联接在BC间时，电流表有示数且有一个灯发光，故障只有一处，则电路发生的故障是（   ）

A．断路	B．断路

C．开关处断路	D．电源接线柱接触不良

【答案】A

【详解】BC．当开关闭合后，电灯均不亮，已知故障只有一处，说明电路中存在断路故障，当电流表并联接在AB及AD间时电流表示数均为0，则说明灯泡L1不是断路，开关处不是断路。故BC不符合题意；

AD．当电流表并联接在BC间时，灯泡L2被短路，电流表有示数且有一个灯泡发光，灯泡L2不会发光，灯泡L1会发光，电流表有示数，则表明此时为通路，则电源接线柱接触良好，则电路发生的故障是L2断路，故A符合题意，D不符合题意。

故选A。

25．（24-25九年级上·山东烟台·期中）如图所示，开关S闭合时，小灯泡L1、L2都不亮，用一段导线的两端接a、b两点时两小灯泡都不亮；接触b、c两点时，两小灯泡也不亮，接触c、d两点时，L1亮、L2不亮。对此，下列判断中可能的是（　　）

A．开关S断路	B．小灯泡L2短路

C．小灯泡L1断路	D．小灯泡L2断路

【答案】D

【详解】A．若开关S断路，当用一段导线的两端接a、b两点时，此时电路连通，两灯都亮，故A不符合题意；

B．若小灯泡L2短路，当用一段导线的两端接a、b两点时，此时电路为L1的简单电路，小灯泡L1亮，故B不符合题意；

C．若小灯泡L1断路，当用一段导线的两端接a、b两点时，此时电路断开，两小灯泡都不亮；接触b、c两点时，此时电路为L2的简单电路，L2会亮，故C不符合题意；

D．若小灯泡L2断路，当用一段导线的两端接a、b两点时，此时电路断开，两小灯泡都不亮；接触b、c两点时，此时电路依然断开，两小灯泡都不亮；接触c、d两点时，此时电路为L1的简单电路，L1亮、L2不亮。故D符合题意。

故选D。

26．（24-25九年级上·海南省直辖县级单位·期中）如图所示，开关闭合后，电路中可能发生的情况是（　　）

A．灯L1发光，灯L2不发光	B．电池被烧坏

C．L1灯丝被烧坏	D．L2灯丝被烧坏

【答案】B

【详解】开关断开时，电路为并联电路；当开关闭合时，会形成电源短路，会损坏电源，两灯泡均无电流通过，两灯均不发光，但灯泡不会损坏。故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

27．（24-25九年级上·黑龙江佳木斯·期中）将灯泡和接入如图所示电路，闭合开关。下列说法不正确的是（   ）

A．灯泡先亮，灯泡L2后亮

B．通过灯泡的电流方向是由A向B

C．若灯泡断路了，灯泡也不会发光

D．用一根导线直接接在B、C两个接线柱上，灯泡不发光

【答案】A

【详解】A．如图，两灯串联，闭合开关，两灯同时发光，故A错误，符合题意；

B．电流从电源正极出发，经过开关、L1、L2，回到负极，通过灯泡的电流方向是由A向B，故B正确，不符合题意；

C．串联电路中电流只有一条路径，若灯泡断路了，整个电路断路，灯泡也不会发光，故C正确，不符合题意；

D．用一根导线直接接在B、C两个接线柱上，灯泡被短路，不发光，故D正确，不符合题意。

故选A。

28．如图所示，请判断开关、处于以下状态时，灯泡的工作情况：闭合、断开时，          ；断开、闭合时，        ；和都闭合时，          （均选填“灯泡亮”或“灯泡不亮”）

【答案】     灯泡亮     灯泡不亮     灯泡不亮

【详解】[1]闭合、断开时，电流从电源的正极出发，流过灯泡和开关，回到电源的负极，形成一个完整的通路，所以灯泡亮。

[2]断开、闭合时，电源的负极和灯泡断开，形成断路，所以灯泡不亮。

[3]和都闭合时，电流从电源的正极直接流经开关和回到电源的负极，形成短路，所以灯泡不亮。

29．如图所示，当闭合，断开、时，电路是        （选填“通路”“断路”或“短路”，下空同）；当闭合、、时，电路是        ；当只断开时，        （选填“发光”或“不发光”，下空同），        。

【答案】     通路     短路     发光     不发光

【详解】[1]当闭合，断开、时，电流从电源的正极流出，依次流经、、回到负极，电路是通路。

[2]当闭合、、时，电流从电源的正极流出，依次流经、回到负极，没有流经任何用电器，电路是短路。

[3][4]当只断开时，灯泡被短路，电流从电源的正极流出，依次流经、回到负极，发光，不发光。

30．（24-25九年级上·山东烟台·期中）如图是具有报警功能的物品展示台，由木板、弹簧、金属片A、B、C和报警电路组成。当把物品放在展示台上时，金属片B与A、C接通，此时电铃           （选填“响”或“不响”）；若把物品搬离，金属片B在弹力作用下与金属片A、C分开，此时通过灯泡和电铃的电流           （选填“相等”或“不相等”），原因是           。

【答案】     不响     相等     串联电路中各处电流相等

【详解】[1]当把物品放在展示台上时，金属片B与A、C接通，此时电铃被短路，电路为灯的简单电路，电铃不响。

[2][3]若把物品搬离，金属片B在弹力作用下与金属片A、C分开，此时电铃和灯串联，串联电路中各处电流相等，所以，通过灯泡和电铃的电流相等。