## 三、电流和电路表

一．电流强度的概念及单位换算（4题）	1

二．常见用电器的电流（4题）	2

三．电流表的构造及使用（6题）	3

四．含电流表的实物图画法（8题）	5

五．含电流表的电路图的画法（9题）	10

六．判断电流表的测量对象（10题）	19

- 一．电流强度的概念及单位换算（4题）

1．（24-25九年级上·广西桂林·期末）在研究电流的特点时，常用熟悉的水流、车流的特点来帮助理解，这种方法是（　　）

A．理想实验法	B．类比法

C．放大法	D．控制变量法

【答案】B

【详解】在研究电流的特点时，常用熟悉的水流、车流的特点来类比，这种方法是类比法。

故选B。

2．（24-25九年级上·山东泰安·期中）电路与水路有许多相似之处，关于电路和水路，下列说法中（　　）

①电源提供电压与水泵维持水压相似②电路中的开关与水路中的水轮机相似

③电路中的电流与水路中的水流相似④灯泡反映电流与水泵反映水流相似

A．只有①③正确	B．只有①③④正确	C．只有②③正确	D．只有①②④正确

【答案】A

【详解】①电源相当于水泵的作用，水泵提供了水压，电源提供了电压，①符合题意；

②电路中的开关与水路中阀门相似，起到了控制作用，②不符合题意；

③电流在电路中流动，相当于水路中的水流，③符合题意；

④灯泡反映电流与水轮机反映水流相似，④不符合题意，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

3．（24-25九年级上·天津和平·期中）某品牌手机搭载了一块4460mAh的电池，其中mAh是物理量      的单位；若该手机理论播放视频时间为2小时，则理论播放视频时电流为      mA。

【答案】     电荷量     2230

【详解】[1]mA为电流单位，h为时间单位，则由Q=It可知，mAh为电荷量的单位。

[2]根据可知，播放视频时电流为

4．（25-26九年级上·黑龙江哈尔滨·开学考试）单位换算：6A=      mA；       A。

【答案】     6×103     3×102

【详解】[1]已知，则。

[2]已知，则。

- 二．常见用电器的电流（4题）

5．下列用电器正常工作时，电流最接近0.2A的是（   ）

A．电子手表	B．家用白炽灯	C．电冰箱	D．空调

【答案】B

【详解】A．电子手表的工作电流约2μA，故A不符合题意；

B．家用白炽灯的工作电流约0.2A，故B符合题意；

C．电冰箱的工作电流约0.5A，故C不符合题意；

D．空调的工作电流约5A，故D不符合题意。

故选B。

6．（24-25九年级上·江苏南京·期末）如图所示，下列家用电器正常工作时电流最接近的是（   ）

A．台灯	B．电视机

C．电冰箱	D．微波炉

【答案】D

【详解】A．台灯工作时的电流很小，约为0.1A，故A不符合题意；

B．电视机工作时的电流约为0.5A，故B不符合题意；

C．电冰箱工作时的电流约为1A，故C不符合题意；

D．微波炉工作时的电流约为4A，故D符合题意。

故选D。

7．教室里的日光灯中通过的电流约150        ，日光灯与控制它的开关是        （串/并）联，各个日光灯之间是        （串/并）联。

【答案】     mA     串     并

【详解】[1]日光灯工作时的电流较小，在150mA左右。

[2]日光灯与控制它的开关是串联的，开关断开时灯不亮，开关闭合时灯亮。

[3]由于教室里日光灯在工作时互不影响，它们之间是并联的。

8．几种常见电器的电流：电冰箱的电流    A ，空调电流    A，节能灯电流    A，

电视机电流    A，白炽灯电流    A。

【答案】     1     5     0.1     0.3     0.3

【详解】[1][2][3][4][5]电冰箱的电流1A ，空调电流5A，节能灯电流0.1A，电视机电流0.3A，白炽灯电流0.3A。

- 三．电流表的构造及使用（6题）

9．（24-25九年级上·新疆阿克苏·期中）如图所示电路，开关闭合后，下列说法正确的是（　　）

A．都能亮，电流表没有示数			B．都能亮，电流表有示数

C．亮，不亮，电流表有示数			D．不亮，亮，电流表有示数

【答案】D

【详解】据图可知，电路为两灯泡串联，电流表与灯泡L1并联，电流表相当于导线，闭合开关后，电流表将灯泡L1短路，电路为灯泡L2和电流表串联，此时灯泡L2亮，灯泡L1不亮，电流表有示数，故D正确，ABC错误。

故选D。

10．（24-25九年级上·福建泉州·期中）如图所示电路，下列分析正确的是（　　）

A．只闭合S1时，L1发光L2不发光，A1测L1电流

B．闭合Sl、S2时，L1、L2短路，都不发光

C．只闭合S2时，Ll发光、L2不发光，A2测Ll电流

D．闭合S1、S2时，L1、L2并联，A1、A2示数相等

【答案】A

【详解】A．由电路图知道，当只闭合S1 时，只有电流表A1 与L1连入电路工作，则L1发光L2不发光，A1测L1电流，故A正确；

BD．当闭合S1、S2时， L1、L2并联，A1 在L1支路上测L1支路的电流，A2 在L2支路上测L2支路的电流，两灯均能发光，题中并没有说两灯规格一样，所以两灯的电流不一定相等，故BD错误；

C．当只闭合S2 时，由于干路上的S1断开，则整个电路处于开路状态，L1、L2都不发光，故C错误；

故选 A。

11．（24-25九年级上·福建泉州·阶段练习）下列电路中，闭合开关后，电流表能正确测量出通过灯泡电流的是（　　）

A．   B．   C．	   D．

【答案】D

【详解】A．、并联，电流表在支路上，且正负接线柱接反，不能测量出通过灯泡的电流，故A不符合题意；

B．、并联，电流表在干路上，测干路电流，不能测量出通过灯泡的电流，故B不符合题意；

C．电流表与并联，不能测量出通过灯泡的电流，故C不符合题意；

D．、、电流表串联，且电流表正负接线柱连接正确，能测量出通过灯泡的电流，故D符合题意。

故选D。

12．电流的测量：用      表，符号A。电流表的使用：

（1）先要三“看清”：看清      、指针是否指在零刻度线上，正负接线柱；

（2）电流表必须和用电器      联；（相当于一根导线）；

（3）选择合适的     （如不知道量程，应该选较    的量程，并进行试触）。

【答案】     电流     量程     串     量程     大

【详解】[1]电流可用电流表来测量，其在电路图中的符号是。

（1）[2]使用电流表时，被测电流不要超过电流表的量程，所以，接线时要认清量程和分度值。

（2）[3]使用电流表时，电流表要串联在电路中。

（3）[4][5]被测电流不要超过电流表的量程，在不确定电路电流大小的情况下，选择大量程进行试触。

- 四．含电流表的实物图画法（8题）

13．（2025·黑龙江哈尔滨·二模）小明在使用电流表时，闭合开关后出现如下图的情形；造成左图电流表现象的原因是：            ；造成右图电流表现象的原因是：            。

【答案】     电流表的正负接线柱接反     电流表选用了较大量程进行测量

【详解】[1]观察左图可知，电流表的指针反向偏转，造成电流表的指针反向偏转的原因可能是电流表的正负接线柱接反了。

[2]观察右图可知，电流表选择0~3A量程，电流表的指针偏转角度太小，造成电流表指针偏转角度太小的原因可能是电流表选择的量程太大了。

14．（24-25九年级上·河南商丘·期中）小华、小海、小红三位同学在做“用电流表测电流”的分组实验中，闭合开关前，他们的电流表指针均指在零刻度处。当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动分别出现了如图所示的三种情况，请分析他们在电流表的使用上分别存在什么问题。

(1)小华同学的问题：                              ；

(2)小海同学的问题：                              ；

(3)小红同学的问题：                              。

【答案】(1)量程选择太小

(2)正负接线柱接反了

(3)量程选择太大

【详解】（1）电流表使用时应选择合适的量程，图中大于0.6A，应选择0~3A的量程，故小华同学的问题是电流表量程过小。

（2）根据电流表使用方法，电流表应串联在电路中，让电流从正接线柱流入，负接线柱流出，图中指针反偏，故小海同学的问题是电流表正负接线柱接反了。

（3）电流表使用时应选择合适的量程，图中读数为0.3A，小于0.6A，应选择0~0.6A的量程，故小红同学的问题是电流表量程过大。

15．（23-24九年级上·宁夏银川·期中）根据如图所示的电路，画出电路图。

【答案】

【详解】由实物图知，两个灯泡并联在电路中，电流表A1测通过L1支路的电流，A2测干路的电流，S1接在干路上，同时控制两灯，S2接在L2支路上，只控制L2。电路图如下：

16．（2025·贵州遵义·一模）请用笔画线代替导线将如图所示未连接完成的电路按要求连接完整。要求：L1、L2并联，电流表测量干路电流，开关控制整个电路，导线不能交叉。

【答案】

【详解】根据题意可知，两个灯泡并联，所以将两个灯泡首首相连、尾尾相连，再将首尾分别接入电路中；电流表测量干路电流，开关控制整个电路，则将电流表和开关都串联在干路中，为了电流表安全，电流表选用大量程，如下图所示：

17．（2025·贵州贵阳·一模）请你用笔画线代替导线按要求完成图中电路的连接。要求：灯L1与L2并联，电流表只测L1的电流，导线不能交叉。

【答案】

【详解】灯L1与L2并联，则电路中有两条支路，灯L1与L2分别在两个支路上；电流表只测L1的电流，即电流表与灯L1串联在一条支路上；电流大小未知，选择大量程，电流表连接时注意电流从正接线柱流入，从负接线柱流出，如下图所示：

18．（24-25九年级上·青海海东·阶段练习）如图所示，请在虚线框内画出实物电路所对应的电路图，并标明各元件对应的字母。

【答案】

【详解】据实物图可知，电流从电源的正极流出经过电流表A1分线，一条支路有电流表A2、灯泡L1；另一条支路有开关S2、灯泡L2，与上一条支路汇合后集体经过开关S1回到电源的负极，连接的电路图，如下图所示：

19．（24-25九年级上·贵州黔南·期中）请用笔画线代替导线，按要求将如图所示的实物连线图连接完整。要求：灯L1和L2并联，开关S控制整个电路，电流表只测量灯L2中的电流，不考虑电表量程，导线不能交叉。

【答案】

【详解】灯L1和L2并联；开关S控制整个电路，所以开关接在干路上；电流表测量L2的电流，则电流表位于L2支路，注意电流从电流表正接线柱流入，如图所示：

20．（24-25九年级上·四川成都·阶段练习）根据实物图在虚线框内画出电路图。

【答案】

【详解】由图可知，两灯泡并联，电流表A2与灯泡L2在同一支路，电流表A1在干路，开关在干路，电路图如图所示：

- 五．含电流表的电路图的画法（9题）

21．（23-24九年级上·河北承德·期中）请在图中用笔画线代替导线，按要求连接电路（导线不能交叉），并在虚线框内画出对应的电路图。要求：

（1）开关同时控制两盏灯；

（2）灯L1、L2并联；

（3）电流表测通过两灯的总电流。

【答案】

【详解】根据题意，两灯泡并联，开关同时控制两盏电灯，所以开关要接在干路上；电流表测通过两灯的总电流，即电流表位于干路上，然后与开关和电源组成电路，如图所示：

根据电流的流向顺序，先画出电源的符号，从电源正极开始依次串联开关、电流表、灯泡L2回到电源的负极，再把灯泡L1并联在L2的两端，如图所示：

22．如图所示实物电路，请用笔画线代替导线按要求完成电路连接。要求：两灯并联，电流表测通过灯的电流，开关控制整个电路，导线不能交叉。

【答案】

【详解】由题知，两个灯泡并联，开关在干路上控制整个电路；电流表测通过灯L1的电流，则电流表与灯泡串联在一条支路中，实物图如下所示

23．根据如图所示的电路图，用笔画线代替导线，连接实物电路。

【答案】

【详解】由图得，两灯泡并联，开关S1串联在干路上，开关S2与灯泡L2串联，电流表测量干路电流，从电源正极出发，根据电路图，连接各用电器，直到电源负极，实物图如图所示：

24．按图甲中的电路图，将图乙中的实物连成电路（电流表选用0~3A量程）。

【答案】

【详解】由电路图可知，两灯泡并联后再与电流表、开关、电源串联组成电路，从电源的正极出发，依次串联开关、电流表、灯泡L1回到电源的负极，然后把灯泡L2并联在灯泡L1两端，要注意电流表选用0~3A量程，如图所示：

25．请根据图中的电路图连接实物图，导线不能交叉

【答案】

【详解】原电路中，两灯并联，开关S2与灯L2串联，只控制这个灯；S1控制整个电路，电流表测干路电流，根据并联电路电流的规律，电流表可选用大量程串联在电路中，根据电路图连接实物图，如下所示：

26．请在原图上只改动一根导线，符合L1、L2并联，电流表A1测干路电流，A2测灯L2的电流，开关控制所有用电器，并在虚线框内画出相应的电路图。（要求：在需要改动的导线上画“×”，用笔将改动后的导线画出，导线不许交叉）。

【答案】

【详解】根据题目要求知道，L1、L2并联，电流表A1测干路电流，串联在干路中，A2测灯L2的电流，与L2串联在同一支路中，开关控制所有用电器，开关串联接在干路中，实物电路图如图1所示，根据实物电路图作出实验电路图，如图2

27．如图所示在图中电流表A的示数为0.5A，A1的示数为0.2A，若要A2测L2的电流，请将A2正确地连入电路。

【答案】详情见解析

【详解】因A的示数为0.5A，A1示数为0.2A，则说明A只能接在干路中，L1与L2应并联，L2的电流为

故应选量程0～0.6A；并且将电流表串联在电路中，故电路如图所示

28．在图的电路中只改动一根导线（在连错的导线上打×，再画出正确的连线），符合L1、L2并联，电流表A1测干路电流，A2测灯L2的电流，开关控制所有用电器的电路。

【答案】

【详解】开关S控制所有的用电器，说明在干路上，电流表A2测量灯泡L2的电流，电流表A1测量干路电流，电池从正极流出，流经开关后分流，一条经过灯泡L1，另外一条需要经过灯泡L2、电流表A2后再汇合后一同经过电流表A1回到负极，而本电路图电流表A2是负进正出，连接错误，电流经过开关后直接分一条支路经过灯泡L2、A2后再流经A1，故将灯泡L1的右端接线柱与灯泡L2的左端接线柱相连即可，灯泡L2与电流表A1的连线错误，故如下图所示：

29．小明在探究“并联电路中支路电流跟干路电流的大小关系”的实验中，用如图甲所示的电路测量小灯泡L1支路的电流，用如图乙所示的电路测量干路中的电流，请分别添加一根导线完成两个电路的连接。

【答案】

【详解】甲图中，电流表要测量小灯泡L1支路的电流，则电流表与L1串联在一条支路上，将L2的右接线柱和电流表的“0.6A”接线柱用导线连接起来，如图所示：

乙图中，电流表要测量干路中的电流，将L2的右接线柱与电流表的负接线柱用导线连接起来（也可以将L1的右接线柱与L2的右接线柱用导线连接），则L1与L2并联，电流表在干路中，如图所示：

30．根据图所示的电路图，用笔画线代替导线，连接实物电路（要求导线不能交叉，干路中电流大小约为2A左右）。

【答案】

【详解】由电路图可知，两灯泡并联，开关S2与灯L2串联，只控制L2这个灯；S1控制整个电路，电流表测干路电流，因干路中电流大小约为2A，故电流表选用大量程串联在干路上，根据电路图连接实物图，如图所示：

31．在如图所示的电路中，有一根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上。要求：L1和L2并联，开关和电流表都在干路上。并在虚线框内画出对应的电路图。(    ) (    )

【答案】

【详解】[1]根据题目要求，图中电流从正极流出，经开关后应分成两支，两支电流汇合再通过电流表回到电源负极，实物图如下图所示：

[2]两个灯泡并联，开关在干路中，电流表在干路中，电流表测量干路中的电路，根据实物图画出电路图，如图所示：

- 六．判断电流表的测量对象（10题）

32．（2025·陕西咸阳·一模）如图所示是一个包含多个开关与电流表的简单电路实物图，电源电压保持不变。下列说法正确的是（　　）

A．只闭合开关S1，电流表测量通过L1和L2的电流，L1和L2都发光

B．只闭合开关S2，电流表无示数，L1发光，L2被短路不发光

C．同时闭合开关S1和S2，电流表测量通过L2的电流，L1发光，L2不发光

D．若L1灯丝烧断，同时闭合S1和S2，电流表有示数，L2能发光

【答案】A

【详解】A．只闭合开关S1，L1和L2串联，两灯都发光，电流表测量电路中的电流，即测量通过L1和L2的电流，故A正确；

B．只闭合开关S2，S1处断开，整个电路断路，灯泡都不亮，电流表无示数，故B错误；

C．同时闭合开关S1和S2，L2被短路，不发光；L1接入电路，发光。电流表测量通过L1的电流，故C错误；

D．若L1灯丝烧断，则整个电路断路，灯泡都不亮，电流表无示数，故D错误。

故选A。

33．（24-25九年级上·福建厦门·阶段练习）如图所示的电路，各元件完好，导线连接稳固，下列说法正确的是（　　）

A．灯泡L1、L2并联，电流表测通过L1的电流

B．灯泡L1、L2并联，电流表测通过L2的电流

C．灯泡L1、L2串联，电流表测L1的电流

D．灯泡L1、L2串联，电流表测L2的电流

【答案】B

【详解】如图，闭合开关后，两灯分别在不同支路上，电流表串联在所在支路中，开关接在干路中，所以，两只灯泡并联，电流表测通过的电流，故B正确，ACD错误。

故选B。

34．（24-25九年级上·河北沧州·期中）如图所示的电路，各元件完好，导线连接稳固，闭合开关后，下列说法正确的是（   ）

A．灯泡、并联，电流表测通过的电流

B．灯泡、并联，电流表测通过的电流

C．灯泡、并联，电流表测干路中的电流

D．灯泡、串联，电流表测干路中的电流

【答案】B

【详解】如图，闭合开关后，两灯分别在一条支路上，电流表串联在L2所在支路中，开关接在干路中，所以，灯泡、并联，电流表测通过的电流，故B正确，ACD错误。

故选B。

35．如图所示，下列说法正确的是（　　）

A．只闭合和时，电灯和并联，电流表测通过的电流

B．只闭合和时，灯短路，电流表测通过的电流

C．开关、、都闭合时，形成了短路，和将烧坏

D．只闭合开关S1和S2时，电灯L1和L2并联，电流表测L1和L2的电流之和

【答案】B

【详解】A．只闭合和时，电流从正极出发，经过电流表、、回到负极，造成电源短路，电流表可能烧坏，故A错误；

BD．只闭合和时，灯短路，不发光，电流表与串联，测通过的电流，故B正确，D错误；

C．开关、、都闭合时，电源被短路，会损坏电源，和不会被烧坏，故C错误。

故选B。

36．（23-24九年级下·辽宁鞍山·开学考试）如图所示，开关S闭合时，灯L1和L2是      联的，电流表A1测量的是      中的电流。（选填“L1”、“L2”或“干路”）

【答案】     并     干路

【详解】[1]如图如示，开关S闭合时，灯L1和L2并列连接，L1在一条支路，L2和电流表A2串联，在另一条支路，灯L1和L2是并联的。

[2]如图，电流表A1串联在干路中，测量的是干路中的电流。

37．（23-24九年级上·山东济宁·期中）如图甲所示电路中，当只闭合时，若电流表的示数为，则通过的电流为           ；如果只闭合、，此时电流表的示数为，电流表示数如图乙所示，则此时通过的电流为           。

【答案】

【详解】[1]当只闭合时，此时灯泡与串联，已知电流表的示数为0.1A，所以通过的电流是

[2]当闭合、时，两灯泡并联，电流表测干路电流，电流表测支路电流，由图乙可知，电流表所接量程为0到0.6A，由指针位置可知，此时电流为0.26A，所以，通过的电流为

由于并联电路干路中电流等于各支路中电流之和，则通过的电流为

38．因为在并联电路中，干路中的电流等于通过各支路的电流之和，所以当某同学连接成图甲所示的电路，开关闭合后，两灯都发光，两个电流表A1、A2的指针所指位置分别为图乙所示，则干路中的电流为       A，通过灯L1的电流为      A。

【答案】     1     0.8

【详解】[1][2]由图得，电流表A1、A2分别测量干路电流、L2电流，两电流表的指针指在同一位置，则A1用的量程为0~3A，分度值为0.1A，示数为1A；A2用的量程为0~0.6A，分度值为0.02A，示数为0.2A，即干路中的电流为1A，通过灯L2的电流为0.2A，通过灯L1的电流为

39．如图所示，电灯L1、L2、L3的连接方式是         ，电流表A1是测量       的电流，电流表A2是测量       的电流。

【答案】     并联     L2、L3     L1、L2

【详解】[1[2][3]]根据电路图可知，电流从电源正极流出，一路经过L3，另一路经过电流表A2，从电流表流出后分别经过L1和L2，经过L1后直接回到电源负极，支路L2、L3汇合共同经过电流表A1后回到电源负极；因此电灯L1、L2、L3的连接方式是并联，电流表A1是测量L2和L3的总电流，电流表A2是测量L1和L2的总电流。

40. 如图所示的电路中，当开关S闭合，S1、S2断开时，灯泡        串联；当开关S、S1、S2均闭合时，电流表测的是通过        中的电流．

【答案】     L1、L3     L2

【详解】（1）如图所示的电路中，当开关S闭合，S1、S2断开时，灯泡L1、L3串联；

（2）当开关S、S1、S2均闭合时，灯泡L3被短路，灯泡L1、L2并联，电流表测的是通过L2中的电流．

41．在图中，S1、S2都闭合时，三个灯泡是并联；S1闭合S2断开时电流表测        的电流．

【答案】L3

【详解】试题分析：由图示可知，当S1闭合S2断开时，只有灯泡L3连入电路中，电流表测的是灯泡L3的电流．

考点：电路连接的判断