## 二、变阻器

- 一．滑动变阻器的原理和构造（4题）

- 二．滑动变阻器改变灯泡的亮度（4题）

- 三．移动滑动变阻器时接入电路的电阻的变化情况（4题）

- 四．根据要求选择接线柱（5题）

- 五．电阻箱（3题）

- 六．插入式变阻器（3题）

- 七. 含变阻器的电路图（4题）

- 七．竞赛必做（6题）

- 一．滑动变阻器的原理和构造（4题）

1．变阻器

(1)变阻器的种类

①通过改变      的装置，叫作变阻器。

②      变阻器和电阻箱是常见的两种变阻器。

(2)滑动变阻器

①工作原理：通过改变      来改变连入电路中的电阻值。

②电路元件符号：      。

③滑动变阻器铭牌上标有“20Ω  2A”，表示滑动变阻器能够接入电路的最大电阻是      Ω，滑动变阻器允许通过的最大电流是      A。

2．滑动变阻器的使用

(1)滑动变阻器上通常标有          和           ，使用时要根据需要进行选择，不能使通过的电流超过最大值，否则会烧坏滑动变阻器；

(2)使用方法：滑动变阻器的接线柱要“          ”接入电路；在使用前应将滑动变阻器的电阻调节到           ，即令滑片远离接入电路的下接线柱；

(3)接线情况

连入电路的是         段    连入电路的是         段；

(4)在电路中，滑动变阻器的主要作用是通过调节其          来改变电路中的电流。

3．（23-24九年级上·江苏镇江·期末）旋转式变阻器（如图所示）与滑动变阻器相比，外形不同，但原理都是通过改变接入电路的导体的        来改变其接电路的电阻。若图中旋转式变阻器的A、B两接线柱连入电路，则当转轴顺时针旋转时，它连入电路的电阻将变      ；写出该变阻器与电阻箱相比的一个优点：            。

4．（24-25九年级上·湖南衡阳·期中）滑动变阻器是通过改变接入电路电阻丝的      来改变电阻的大小的；如图是插入式电阻箱的结构示意图，A、B两个接线柱之间的电阻值是      Ω。

- 二．滑动变阻器改变灯泡的亮度

5．（2025·西藏·中考真题）为了保护视力，需设计一盏能连续调节亮度的台灯，下列电路图符合要求的是（    ）

A．B．	C．	D．

6．用滑动变阻器改变小灯泡亮度的实验装置如图所示，下列有关说法正确的是（　　）

A．电阻丝最好是用铜制成的导体，缠绕电阻丝的圆筒最好是绝缘体

B．闭合开关前，应该将滑动变阻器的滑片置于最左端

C．闭合开关后，当滑动变阻器的滑片向右滑动时，小灯泡的亮度由亮变暗

D．滑动变阻器的铭牌上标有“20Ω　2A”的字样，其中“2A”是指使用滑动变阻器时的电流

7．如图所示，闭合开关前，滑片P应移动到最           （选填“右”或“左”）端。闭合开关后，当滑片向右移动时，电流表的示数将           （选填“变大”“变小”或“不变”），灯泡的亮度将           （选填“变亮”“变暗”或“不变”）。

8．（24-25九年级上·广东揭阳·期中）如图所示，闭合开关S前，滑动变阻器的滑片P应移到           （选填“a”或“b”）端，这样做的目的是为了           。闭合开关，当向左移动滑片P时，小灯泡变           （选填“亮”或“暗”）。

- 三．移动滑动变阻器时接入电路的电阻的变化情况

9．如图所示，当滑片P向左滑动时，滑动变阻器连入电路中的电阻变大的接法是（　　）

A．	B．

C．	D．

10．（2025·天津·二模）现将可视化滑动变阻器A、D两接线柱接在电源两端，LED灯带的AP部分发光，如图所示。当滑片向右滑动时，变阻器接入电路的电阻将（　　）

A．变小	B．变大	C．不变	D．先变小后变大

11．如图所示是小文同学设计的一种自动测定油箱内油面高度的装置。

(1)图中是      （填元件名称）。

(2)油量表是用      表改装的，定值电阻的作用是      。

(3)当油箱中的油面上升时，滑片将向      （选填“上”或“下”）移动，接入电路的电阻      （选填“变大”或“变小”），此时油量表的示数将      （选填“变大”“变小”或“不变”）。

12．（25-26九年级上·全国·随堂练习）如图所示是台灯上的“亮度”旋钮。它实质是一个       （选填“定值电阻”或“变阻器”）。若要使台灯变亮，则应将滑片b向       （选填“a”或“c”）端滑动。

13．在如图甲所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变暗，则可将M接A或B后，N再接           。如图乙所示是电阻箱，其连入电路的有效电阻是           。

- 四．根据要求选择接线柱

14．如图所示，要使滑动变阻器的滑片P向左滑动时，电流表的示数增大，M、N与滑动变阻器的接线柱的连接方法是（　　）

A．M接C，N接A	B．N接B，M接A

C．N接D，M接B或C	D．M接B，N接C或D

15．（24-25九年级上·辽宁锦州·期末）如图为某综合实践小组设计的调光台灯工作原理图，在电路图的M、N两点之间接入一个滑动变阻器，使滑片P 向左移动时，灯泡的亮度变亮，则下列方法中正确的是（    ）

A．M接A， N接B	B．M接C， N接D

C．M接B， N接D	D．M接C， N接A

16．（2025·广东广州·三模）如图，若使滑片P向右滑动时滑动变阻器接入电路中的阻值变小，应连接（　　）

A．ac	B．ab	C．bd	D．cd

17．（24-25九年级上·安徽合肥·期中）如图所示，若要使滑动变阻器的滑片P 向B端滑动时，小灯泡变亮，那么应该将滑动变阻器的接线柱C接在电路的M点，接线柱   （选填“A”、“B”、“C”或“D”）接在电路的N点。

- 五．电阻箱

18．（23-24九年级上·江苏徐州·阶段练习）如图所示，电阻箱的示数是______Ω（　　）

A．5670Ω	B．6750Ω	C．675Ω	D．765Ω

19．如图（a）是某型号旋钮式电阻箱的外形和内部结构，它由九个1000Ω、九个100Ω、九个10Ω和九个1Ω的电阻组成，它箱面上的四个旋钮对应的倍率分别是：×1000、×100、×10、×1，使用时将两个接线柱A、B接入电路中，只要调节这四个旋钮，便可以得到0~9999Ω范围内的任何整数电阻值。如图（b）所示，AB之间的总电阻为（　　）

A．1936Ω	B．8136Ω	C．1963Ω	D．8163Ω

20．（24-25九年级上·新疆喀什·阶段练习）按要求填空。

(1)一节新干电池的电压是          ，家庭电路的电压是          ，对人体的安全电压是          。如图所示，电阻箱的示数为          Ω。

(2)如图中电表的示数分别为：甲图         ，乙图          。

(3)如图所示电路中，闭合S2，断开S1、S3，灯L1、L2         联；闭合S1、S3，断开S2，灯L1、L2         联。

- 六．插入式变阻器

21．下图为电阻箱结构示意图，要使连入电路的电阻为7欧姆，应将铜塞插入插孔的

A．c和b     	B．a和c       	C．a和d   	D．b和d

22．（24-25九年级上·甘肃武威·期末）如图所示，是插塞式电阻箱的示意图。各个厚铜片并没有直接连通，而是由阻值固定的电阻丝连接在一起。铜塞可以插入到相邻的两个厚铜片之间，并且紧密接触。铜塞与厚铜片的电阻很小，可近似认为是0，则如图所示的情景中，该电阻箱的有效电阻为           Ω；当铜塞全部被拔出后，该电阻箱的有效电阻为           Ω。

23．（24-25九年级上·广东揭阳·阶段练习）如图所示的是插入式电阻箱的结构示意图，图中AB两个接线柱之间的电阻值是      ，AB两个接线柱之间能提供的最大电阻值是      ；滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的      来实现阻值变化的。

- 七. 含变阻器的电路图

24．（2025·陕西咸阳·三模）如图所示的是电动汽车的“油门”示意图，脚向下踩“油门”时，旋钮滑片可以绕O点在电阻圈上逆时针转动。请用笔画线代替导线将变阻器接入电路中。

25．现有：两盏灯、，一只电流表，一个滑动变阻器，电源及开关各一只。要求：灯L1、L2并联；电流表测L2的电流；滑动变阻器只控制通过灯L1的电流，且滑片向左移，灯变亮；开关能控制灯、。

(1)请在图甲虚线框中画出满足要求的电路图。

(2)在如图乙所示的元件中，用笔画线代替导线按照电路图连接实物图。

26．（2025·贵州·二模）请用笔画线代替导线将如图所示的电路连接完整。要求：闭合开关后电流表测量通过灯泡L的电流；当滑动变阻器的滑片P向右移动时，灯泡L的亮度变小；导线不能交叉。

27．（2025·贵州毕节·三模）请用笔画线代替导线将如图所示的电路连接完整。要求：电压表测量定值电阻R两端的电压；闭合开关，向左移动滑动变阻器的滑片P，电流表的示数变小；不考虑电压表所接量程，导线不能交叉。

28．在如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上。补上后要求：①灯与滑动变阻器串联；②闭合电键S，向左移动滑动变阻器的滑片P，电流表示数变小。

29．（24-25九年级下·上海徐汇·阶段练习）在图电路中，有两根导线尚未连接，请用笔线代替导线连接。要求：（1） 定值电阻与滑动变阻器并联；（2） 闭合开关后，电流表测量滑动变阻器的支路电流，且向右移动变阻器的滑片P时，电流表示数变小。

30．（2025·陕西宝鸡·一模）如图所示，电路中有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补全电路。要求：开关S控制整个电路，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，小灯泡亮度不变，电流表的示数变小，电流表接大量程。

31．（2025·山东济南·二模）如图所示是一款带风扇的吊灯，风扇和灯都可以独立工作。S1闭合灯亮；S2闭合风扇转动，风扇可以调节风速。（风扇用电动机的符号表示，电源已给出）请在方框内画出对应电路图。

32．（24-25九年级上·广西河池·期末）(1)如图所示请你请以笔画线代替导线完成电路连接，要求开关S闭合后，滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表的示数变大。

(2)如图所示的电蚊拍，具有灭蚊和照明等功能，当开关S1闭合，S2断开时，只有灭蚊网起到灭蚊的作用；当S1断开、S2闭合时，电蚊拍均不工作；当S1、S2都闭合时，灭蚊网和灯同时起到灭蚊和照明的作用，请在答题卡虚线框内画出符合实际的电路图。

33．（24-25九年级上·广东梅州·阶段练习）按要求作图：

(1)在如图所示电路的“○”里填上适当的电表符号，使开关闭合后，L1和L2能正常工作；

(2)实验电路中，有两根导线尚未连接，请你用笔画线代替导线完成连接.要求：电压表测量小灯泡两端的电压，且闭合开关后，滑片向左移动时小灯泡逐渐变亮；

(3)某电动切割机有两个开关S1、S2，必须两手同时用力各压一个开关，切割机才会工作，最大限度保护操作人员。把图中切割机M及S1、S2与电源连接，使其能按上述要求工作。

- 八．竞赛必做

34．图中电路的滑动触片P原来在中点，当移动P时，安培表读数变化情况是（　　）

A．无论滑动触片P向上还是向下移动，安培表读数都增大

B．无论滑动触片P向上或向下移动，安培读数都减小

C．滑动触片P向上移动时安培表读数增大

D．滑动触片P向下移动时安培表读数增大

35．按照图所示的实验电路画出的电路，应该是图中的（　　）

A．	B．

C．	D．

36．在如图所示的电路中，电源电压不变，电流表、电压表都是理想电表，当滑动变阻器R' 的滑片P从a端移到b端的过程中（　　）

A．V表示数先减小后增大，A表示数增大

B．V表示数先增大后减小，A表示数减小

C．V表示数先减小后增大，A表示数先增大后减小

D．V表示数先增大后减小，A表示数先减小后增大

37．如图所示电路中，电源两端电压不变，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器，闭合开关S后，在滑片P向右滑动的过程中，下列判断正确的是（　　）

A．电流表A示数变小，电压表V1示数变小，V2示数变大

B．电流表A示数变大，电压表V1示数变小，V2示数不变

C．电流表A示数变小，电压表V1示数不变，V2示数变小

D．电流表A示数变小，电压表V1示数变大，V2示数不变

38．（多选）如图所示的电路，同种元件的参数均相等，能利用滑动变阻器调节电灯亮度的电路是（　　）

A．	B．

C．	D．

39．在如图所示的电路中，可以通过调整变阻器R和R'，使通过电阻R1和R2的电流达到规定的值I1和I2，并由电流表指示出其电流值．

正确操作的步骤是：

①电路接通前，变阻器R的滑片应放在     （选填：“A”或“B”）端，变阻器R'的滑片应放在     （选填：“a”或“b”）端；

②电路接通后，先调节电阻     （选填：“R”或“R'”），使电流表A1和电流表A2的示数比值为I1/I2，再调节     （选填：“R”或“R'”），使电流表     （选填：“A1”或“A2”）的示数达到     （选填：“I1”或“I2”）．