## 二、变阻器

- 一．滑动变阻器的原理和构造（4题）

- 二．滑动变阻器改变灯泡的亮度（4题）

- 三．移动滑动变阻器时接入电路的电阻的变化情况（4题）

- 四．根据要求选择接线柱（5题）

- 五．电阻箱（3题）

- 六．插入式变阻器（3题）

- 七. 含变阻器的电路图（4题）

- 七．竞赛必做（6题）

- 一．滑动变阻器的原理和构造（4题）

1．变阻器

(1)变阻器的种类

①通过改变      的装置，叫作变阻器。

②      变阻器和电阻箱是常见的两种变阻器。

(2)滑动变阻器

①工作原理：通过改变      来改变连入电路中的电阻值。

②电路元件符号：      。

③滑动变阻器铭牌上标有“20Ω  2A”，表示滑动变阻器能够接入电路的最大电阻是      Ω，滑动变阻器允许通过的最大电流是      A。

【答案】(1)     电阻来控制电流     滑动

(2)     接入电路中电阻丝的长度          20     2

【详解】（1）[1]通过改变接入电路中电阻大小的装置，叫作变阻器。

[2]滑动变阻器和电阻箱是常见的两种变阻器。

（2）[1]工作原理：通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变连入电路中的电阻值。因为电阻丝的电阻与长度有关，在材料、横截面积和温度一定时，导体的长度越长，电阻越大。

[2]滑动变阻器在电路图中的元件符号是

[3][4]滑动变阻器铭牌上标有“20Ω   2A”，其中“20Ω”表示滑动变阻器能够接入电路的最大电阻是 20Ω，“2A”表示滑动变阻器允许通过的最大电流是2A。

2．滑动变阻器的使用

(1)滑动变阻器上通常标有          和           ，使用时要根据需要进行选择，不能使通过的电流超过最大值，否则会烧坏滑动变阻器；

(2)使用方法：滑动变阻器的接线柱要“          ”接入电路；在使用前应将滑动变阻器的电阻调节到           ，即令滑片远离接入电路的下接线柱；

(3)接线情况

连入电路的是         段    连入电路的是         段；

(4)在电路中，滑动变阻器的主要作用是通过调节其          来改变电路中的电流。

【答案】(1)     最大电阻     允许通过的最大电流

(2)     一上一下     阻值最大处

(3)     AP     PB

(4)电阻

【详解】（1）[1][2]滑动变阻器铭牌上通常标有滑动变阻器的最大阻值和允许通过的最大电流，使用时不能超过其最大电流，否则会烧坏滑动变阻器。

（2）[1]为了能够改变滑动变阻器接入电路中的电阻，滑动变阻器的接线柱需要“一上一下”接入电路。

[2]在使用前为了保护电路，滑动变阻器应移至阻值最大处，即令滑片远离接入电路的下接线柱。

（3）[1]左图中使用的是A下接线柱，根据电流的走向可知，该滑动变阻器接入电路中的阻值部分为AP段。

[2]右图中使用的是B下接线柱，根据电流的走向可知，该滑动变阻器接入电路中的阻值部分为PB段。

（4）滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的长度，即改变电阻来改变电路中的电流。

3．（23-24九年级上·江苏镇江·期末）旋转式变阻器（如图所示）与滑动变阻器相比，外形不同，但原理都是通过改变接入电路的导体的        来改变其接电路的电阻。若图中旋转式变阻器的A、B两接线柱连入电路，则当转轴顺时针旋转时，它连入电路的电阻将变      ；写出该变阻器与电阻箱相比的一个优点：            。

【答案】     长度     大     能连续改变电阻

【详解】[1]旋转式变阻器与滑动变阻器的原理都是通过改变接入电路的导体的长度来改变其连入电路的电阻。

[2]图中旋转式变阻器的AB两接线柱连入电路，则连入电路的弧形电阻片是PA段，当轴顺时针旋转时，它连入电路的电阻丝的长度变大，故它连入电路的电阻将变大。

[3]旋转式变阻器与电阻箱相比能连续改变电阻。

4．（24-25九年级上·湖南衡阳·期中）滑动变阻器是通过改变接入电路电阻丝的      来改变电阻的大小的；如图是插入式电阻箱的结构示意图，A、B两个接线柱之间的电阻值是      Ω。

【答案】     长度     7

【详解】[1]滑动变阻器是通过改变接入电路电阻丝的长度来改变电阻的大小的，接入电路电阻丝的长度越长，则变阻器阻值越大。

[2]当铜塞插入时，则该铜塞处的电阻丝就会短路，由图可知，A、B两个接线柱之间的电阻为

R=5Ω+2Ω=7Ω

- 二．滑动变阻器改变灯泡的亮度

5．（2025·西藏·中考真题）为了保护视力，需设计一盏能连续调节亮度的台灯，下列电路图符合要求的是（    ）

A．B．	C．	D．

【答案】B

【详解】A．当开关闭合后，灯与定值电阻串联，电路不变化，电流也不变化，所以灯的亮度也不会变化，故A不符合题意；

B．滑动变阻器能改变与之串联的用电器两端的电压和电路中的电流，当开关闭合后，灯与滑动变阻器串联，灯的亮度能逐渐变化，所以能连续调节亮度，故B符合题意；

C．当开关闭合后，灯与定值电阻并联，电路不变化，灯的电流也不变化，所以灯的亮度也不会变化，故C不符合题意；

D．当开关闭合后，台灯与滑动变阻器并联，并联电路互相不影响，所以滑片滑动时，灯的亮度不变 ，故D不符合题意。

故选B。

6．用滑动变阻器改变小灯泡亮度的实验装置如图所示，下列有关说法正确的是（　　）

A．电阻丝最好是用铜制成的导体，缠绕电阻丝的圆筒最好是绝缘体

B．闭合开关前，应该将滑动变阻器的滑片置于最左端

C．闭合开关后，当滑动变阻器的滑片向右滑动时，小灯泡的亮度由亮变暗

D．滑动变阻器的铭牌上标有“20Ω　2A”的字样，其中“2A”是指使用滑动变阻器时的电流

【答案】C

【详解】A．电阻丝是导体，但要有一定的电阻，这样才能对电路起到调节作用，而铜丝的电阻非常小，不适合做电阻丝；缠绕电阻丝的圆筒要求不能导电，是绝缘体，故A错误；

B．闭合开关前，为了保护电路，滑动变阻器阻值应调至最大，故图中滑片应置于最右端，故B错误；

C．闭合开关后，当滑片向右滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，总电阻变大，根据欧姆定律可知，电路中的电流变小，小灯泡的亮度变暗，故C正确；

D．滑动变阻器上的铭牌标有“20Ω 2A”，其中的2A是指滑动变阻器允许通过的最大电流，故D错误。

故选C。

7．如图所示，闭合开关前，滑片P应移动到最           （选填“右”或“左”）端。闭合开关后，当滑片向右移动时，电流表的示数将           （选填“变大”“变小”或“不变”），灯泡的亮度将           （选填“变亮”“变暗”或“不变”）。

【答案】     左     变大     变亮

【详解】[1]闭合开关前，为保护电路，滑动变阻器的滑片应移到阻值最大处。由图可知，滑动变阻器的滑片P在最左端时，接入电路的电阻丝最长，阻值最大。因此，滑片P应移动到最左端。

[2]闭合开关后，滑动变阻器与灯泡串联，电流表测电路中的电流。当滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的电阻丝变短，电阻变小，电路中的电流变大，即电流表示数变大。

[3]当滑片向右移动时，通过小灯泡的电流变大，灯泡的亮度将变亮。

8．（24-25九年级上·广东揭阳·期中）如图所示，闭合开关S前，滑动变阻器的滑片P应移到           （选填“a”或“b”）端，这样做的目的是为了           。闭合开关，当向左移动滑片P时，小灯泡变           （选填“亮”或“暗”）。

【答案】     b     保护电路     亮

【详解】[1]为保护电路，闭合开关前，要将滑动变阻器的滑片应移到最大阻值处，所以应该移到b端。

[2]闭合开关前，将滑动变阻器的滑片移到最大阻值处，是为了保护电路。

[3]小灯泡与滑动变阻器串联，当向左移动滑片时，滑动变阻器阻值变小，电路总电阻变小，总电压不变，电流变大，灯泡变亮。

- 三．移动滑动变阻器时接入电路的电阻的变化情况

9．如图所示，当滑片P向左滑动时，滑动变阻器连入电路中的电阻变大的接法是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】C

【详解】A．由图知，滑动变阻器接左上与左下两个接线柱，当滑片向左移动时，接入电路的电阻丝长度变短，接入电路的阻值变小，故A不符合题意；

B．由图知，滑动变阻器接右上与左下两个接线柱，当滑片向左移动时，接入电路的电阻丝长度变短，接入电路的阻值变小，故B不符合题意；

C．由图知，滑动变阻器接左上与右下两个接线柱，当滑片向左移动时，接入电路的电阻丝长度变长，接入电路的阻值变大，故C符合题意；

D．由图知，滑动变阻器同时接下面两个接线柱，滑动变阻器整根电阻丝接入电路，当滑片向左滑动时，接入电路的电阻丝长度不变，接入电路的阻值不变，故D不符合题意。

故选C。

10．（2025·天津·二模）现将可视化滑动变阻器A、D两接线柱接在电源两端，LED灯带的AP部分发光，如图所示。当滑片向右滑动时，变阻器接入电路的电阻将（　　）

A．变小	B．变大	C．不变	D．先变小后变大

【答案】B

【详解】将可视化滑动变阻器A、D两接线柱接在电源两端，LED灯带的AP部分发光，滑动变阻器的滑片左侧电阻接入电路，当滑片向右滑动时，滑片左侧电阻变长，变阻器接入电路的电阻将变大，故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

11．如图所示是小文同学设计的一种自动测定油箱内油面高度的装置。

(1)图中是      （填元件名称）。

(2)油量表是用      表改装的，定值电阻的作用是      。

(3)当油箱中的油面上升时，滑片将向      （选填“上”或“下”）移动，接入电路的电阻      （选填“变大”或“变小”），此时油量表的示数将      （选填“变大”“变小”或“不变”）。

【答案】(1)滑动变阻器

(2)     电流     保护电路

(3)     下     变大     变小

【详解】（1）由图可知，接入电路阻值可变的相当于电学元件中的滑动变阻器。

（2）[1]由图可知，油量表是串联在电路中的，所以油量表是由电流表改装而成的。

[2]为防止变阻器接入阻值为零时电路中的电流过大，则串联一个电阻保护电路，防止电路中电流过大。

（3）[1][2][3]当油箱内油量上升时，浮标向上动，滑动变阻器的滑片下移，使滑动变阻器连入电路中的电阻变大，电路中总电阻变大，电路中电流变小，电流表示数变小，即油量表示数变小。

12．（25-26九年级上·全国·随堂练习）如图所示是台灯上的“亮度”旋钮。它实质是一个       （选填“定值电阻”或“变阻器”）。若要使台灯变亮，则应将滑片b向       （选填“a”或“c”）端滑动。

【答案】     变阻器     a

【详解】[1][2]如图所示，此装置实质上是一个变阻器，该变阻器接入电路的部分是ab段，要想使台灯变亮，就要增大电路中的电流，则应减小变阻器连入电路中的电阻阻值，所以应将滑片b向a方向滑动。

13．在如图甲所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变暗，则可将M接A或B后，N再接           。如图乙所示是电阻箱，其连入电路的有效电阻是           。

【答案】     C     8514

【详解】[1]由题意可知，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变暗，则流过灯泡的电流变小，用滑动变阻器调节灯的亮度，则变阻器和灯是串联的，电路的电流是变小的，电路的总电阻是变大的，变阻器接入电路的阻值应该变大，将M接A或B后，滑片P向右端滑动，要求变阻器的阻值增大，则N是接C端合适。

[2]从图乙可以看到，1000挡对准8位置，100挡也是对准5位置，10挡对准1位置，1挡对准4位置，由此可知，其连入电路的有效电阻

- 四．根据要求选择接线柱

14．如图所示，要使滑动变阻器的滑片P向左滑动时，电流表的示数增大，M、N与滑动变阻器的接线柱的连接方法是（　　）

A．M接C，N接A	B．N接B，M接A

C．N接D，M接B或C	D．M接B，N接C或D

【答案】A

【详解】A．M接C，N接A时，有效部分是左半段，滑片P向左滑动时，接入电阻变小，电流表示数增大，故A符合题意；

B．N接B，M接A，相当于定值电阻，不能改变电流的大小，故B不符合题意；

C．N接D，M接B时，有效部分是右半段，滑片P向左滑动时，接入电阻变大，电流表示数减小；若M接C，则相当于导线，不能改变电流的大小，故C不符合题意；

D．M接B，N接C或D时，有效部分是右半段，滑片P向左滑动时，接入电阻变大，电流表示数减小，故D不符合题意。

故选A。

15．（24-25九年级上·辽宁锦州·期末）如图为某综合实践小组设计的调光台灯工作原理图，在电路图的M、N两点之间接入一个滑动变阻器，使滑片P 向左移动时，灯泡的亮度变亮，则下列方法中正确的是（    ）

A．M接A， N接B	B．M接C， N接D

C．M接B， N接D	D．M接C， N接A

【答案】D

【详解】在电路图的M、N两点之间接入一个滑动变阻器，滑动变阻器与灯泡串联；滑片P向左移动时，灯泡的亮度变亮，说明通过小灯泡的电流变大，即变阻器接入电路的电阻变小，所以应该是变阻器滑片左边的电阻丝接入电路，故必须选择C接线柱；变阻器按一上一下接入电路，上面的接线柱选择A或B接线柱均可，故D正确，故 ABC错误。

故选D。

16．（2025·广东广州·三模）如图，若使滑片P向右滑动时滑动变阻器接入电路中的阻值变小，应连接（　　）

A．ac	B．ab	C．bd	D．cd

【答案】C

【详解】A．连接ac接线柱，滑片P向右滑动，滑动变阻器接入电路中的电阻丝长度变长，滑动变阻器接入电路中的阻值变大，故A不符合题意；

B．连接ab接线柱，变阻器的整个电阻接入电路中，滑片P移动过程中不能改变接入电路中的阻值，故B不符合题意；

C．连接bd接线柱，滑片P向右滑动，滑动变阻器接入电路中的电阻丝长度变短，滑动变阻器接入电路中的阻值变小，故C符合题意。

D．连接cd接线柱，只将变阻器上方金属杆接入电路，相当于接入了一根导线，滑片P移动过程中不能改变接入电路中的阻值，故D不符合题意；

故选C。

17．（24-25九年级上·安徽合肥·期中）如图所示，若要使滑动变阻器的滑片P 向B端滑动时，小灯泡变亮，那么应该将滑动变阻器的接线柱C接在电路的M点，接线柱   （选填“A”、“B”、“C”或“D”）接在电路的N点。

【答案】B

【详解】若要使滑动变阻器的滑片P 向B端滑动时，小灯泡变亮，则变阻器电阻变小，应选择变阻器的右下接线柱（B接线柱），所以应该将滑动变阻器的接线柱C接在电路的M点，接线柱B接在电路的N点。

- 五．电阻箱

18．（23-24九年级上·江苏徐州·阶段练习）如图所示，电阻箱的示数是______Ω（　　）

A．5670Ω	B．6750Ω	C．675Ω	D．765Ω

【答案】D

【详解】由图可知，电阻箱的示数为

R＝0×1000Ω+7×100Ω+6×10Ω+5×1Ω＝765Ω

故ABC不符合题意，故D符合题意。

故选D。

19．如图（a）是某型号旋钮式电阻箱的外形和内部结构，它由九个1000Ω、九个100Ω、九个10Ω和九个1Ω的电阻组成，它箱面上的四个旋钮对应的倍率分别是：×1000、×100、×10、×1，使用时将两个接线柱A、B接入电路中，只要调节这四个旋钮，便可以得到0~9999Ω范围内的任何整数电阻值。如图（b）所示，AB之间的总电阻为（　　）

A．1936Ω	B．8136Ω	C．1963Ω	D．8163Ω

【答案】D

【详解】由图（b）可知，1000Ω电阻有8个串联接入，100Ω电阻有1个串联接入，10Ω电阻有6个串联接入，1Ω电阻有3个串联接入，则AB之间的总电阻为

故选D。

20．（24-25九年级上·新疆喀什·阶段练习）按要求填空。

(1)一节新干电池的电压是          ，家庭电路的电压是          ，对人体的安全电压是          。如图所示，电阻箱的示数为          Ω。

(2)如图中电表的示数分别为：甲图         ，乙图          。

(3)如图所示电路中，闭合S2，断开S1、S3，灯L1、L2         联；闭合S1、S3，断开S2，灯L1、L2         联。

【答案】(1)     1.5V     220V     不高于36V     622

(2)     0.7A     12.5V

(3)     串     并

【详解】（1）[1][2][3]一节新干电池的电压是1.5V，型号不同的干电池的电压都是1.5V；家庭电路的电压是220V，对人体的安全电压是不高于36V。

[4]如图所示，电阻箱的示数为

（2）[1][2]如图，甲图为电流表，接入电路的是的量程，分度值为0.1A，读数为0.7A；乙图为电压表，量程接入电路，分度值为0.5V，读数为12.5V。

（3）[1][2]如图所示电路中，闭合S2，断开S1、S3，电路电流只有一条路径，灯L1、L2串联；闭合S1、S3，断开S2，灯L1、L2并列相连，即有两条电流的路径，故是并联电路。

- 六．插入式变阻器

21．下图为电阻箱结构示意图，要使连入电路的电阻为7欧姆，应将铜塞插入插孔的

A．c和b     	B．a和c       	C．a和d   	D．b和d

【答案】B

【分析】电阻箱的原理：是利用铜塞插入或拔出改变连入电路中电阻丝的长度来变阻的，即把铜塞插进去，铜塞处的电阻丝就会短路，电流不从该通塞所对应的电阻丝流过，所以铜塞插进去的那部分电阻就消失了；据此分析．

【详解】A、若将c、b的铜塞插入插孔，即a、d两铜塞所对应的电阻丝接入电路，故接入电路电阻：R=1Ω+5Ω=6Ω，不符合题意；

B、若将a、c的铜塞插入插孔，即b、d两铜塞所对应的电阻丝接入电路，故接入电路电阻：R=2Ω+5Ω=7Ω，符合题意；

C、若将a、d的铜塞插入插孔，即b、c两铜塞所对应的电阻丝接入电路，故接入电路电阻：R=2Ω+2Ω=4Ω，不符合题意；

D、若将b、d的铜塞插入插孔，即a、c两铜塞所对应的电阻丝接入电路，故接入电路电阻：R=1Ω+2Ω=3Ω，不符合题意；

故选B。

【点睛】电流走铜塞时电阻为零，电流走电阻丝时，电阻为相应标示的数值．

22．（24-25九年级上·甘肃武威·期末）如图所示，是插塞式电阻箱的示意图。各个厚铜片并没有直接连通，而是由阻值固定的电阻丝连接在一起。铜塞可以插入到相邻的两个厚铜片之间，并且紧密接触。铜塞与厚铜片的电阻很小，可近似认为是0，则如图所示的情景中，该电阻箱的有效电阻为           Ω；当铜塞全部被拔出后，该电阻箱的有效电阻为           Ω。

【答案】     50     80

【详解】[1]当铜塞插入时，则该铜塞处的电阻丝就会短路，故由图可知，拔出的铜塞所对应的电阻是：20Ω+30Ω=50Ω，所以此时电阻箱的有效电阻是50Ω。

[2]当铜塞都拔出后，总电阻最大，它们的总电阻R=10Ω+20Ω+20Ω+30Ω=80Ω

23．（24-25九年级上·广东揭阳·阶段练习）如图所示的是插入式电阻箱的结构示意图，图中AB两个接线柱之间的电阻值是      ，AB两个接线柱之间能提供的最大电阻值是      ；滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的      来实现阻值变化的。

【答案】     7     15     长度

【详解】[1]当铜塞插入时，则该铜塞处的电阻丝就会短路，由图可知，A、B两个接线柱之间的电阻为

[2]AB两个接线柱之间能提供的最大电阻值为

[3]滑动变阻器是通过改变接入电路电阻丝的长度来改变电阻的大小的，接入电路电阻丝的长度越长，则变阻器阻值越大。

- 七. 含变阻器的电路图

24．（2025·陕西咸阳·三模）如图所示的是电动汽车的“油门”示意图，脚向下踩“油门”时，旋钮滑片可以绕O点在电阻圈上逆时针转动。请用笔画线代替导线将变阻器接入电路中。

【答案】

【详解】电阻圈和旋钮滑片构成了变阻器，是通过改变电阻圈接入电路中的长度来改变电阻大小的。当脚向下踩“油门”时，汽车速度加快，说明电路中的电流变大，电阻圈接入电路中的长度变短，因此将A、B两个触点分别与a、b相连，当滑片逆时针转动（踩下油门）时，接入电阻变小，电流变大，如图所示：

25．现有：两盏灯、，一只电流表，一个滑动变阻器，电源及开关各一只。要求：灯L1、L2并联；电流表测L2的电流；滑动变阻器只控制通过灯L1的电流，且滑片向左移，灯变亮；开关能控制灯、。

(1)请在图甲虚线框中画出满足要求的电路图。

(2)在如图乙所示的元件中，用笔画线代替导线按照电路图连接实物图。

【答案】(1)

(2)

【详解】（1）由题意知，两灯并联，电流表测L2的电流，则电流表与L2串联，形成一条支路，而变阻器只控制通过L1的电流，且滑片左移时灯泡变亮，即滑片向左移动时，变阻器接入电路的阻值变小，则变阻器与L1串联，形成另外一条支路，且变阻器下面的接线柱接左边的，再把开关接在干路上，如图所示：

（2）连接实物图时，注意与电路图一一对应。故电路图及实物连接如下：

26．（2025·贵州·二模）请用笔画线代替导线将如图所示的电路连接完整。要求：闭合开关后电流表测量通过灯泡L的电流；当滑动变阻器的滑片P向右移动时，灯泡L的亮度变小；导线不能交叉。

【答案】

【详解】当滑动变阻器的滑片P向右移动时，灯泡L的亮度变小，说明灯泡和滑动变阻器串联，且变阻器选择左下接线柱，所以滑动变阻器的滑片P向右移动时，变阻器阻值变大，电路中电流变小，则灯泡亮度变小；电流表测量通过灯泡L的电流，则电流表也与灯泡串联。作图如下：

27．（2025·贵州毕节·三模）请用笔画线代替导线将如图所示的电路连接完整。要求：电压表测量定值电阻R两端的电压；闭合开关，向左移动滑动变阻器的滑片P，电流表的示数变小；不考虑电压表所接量程，导线不能交叉。

【答案】

【详解】要求电压表测量定值电阻R两端的电压，电压表与定值电阻并联，电压表正接线柱接R的右端，题干要求不考虑电压表所接量程，但由图可知，电源电压为3V，电压表可选小量程；还要求向左移动滑动变阻器的滑片P，电流表的示数变小，说明滑动变阻器接入电路中的阻值变大，故应该选择右下接线柱。如图所示：

28．在如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上。补上后要求：①灯与滑动变阻器串联；②闭合电键S，向左移动滑动变阻器的滑片P，电流表示数变小。

【答案】

【详解】灯与滑动变阻器串联，则电流表应该串联在电路中，闭合电键S，向左移动滑动变阻器的滑片P，电流表示数变小，说明电阻变大，则应该将滑动变阻器右下方的接线柱接入电路中，故应该依次连接灯泡、电流表和滑动变阻器。如图所示：

29．（24-25九年级下·上海徐汇·阶段练习）在图电路中，有两根导线尚未连接，请用笔线代替导线连接。要求：（1） 定值电阻与滑动变阻器并联；（2） 闭合开关后，电流表测量滑动变阻器的支路电流，且向右移动变阻器的滑片P时，电流表示数变小。

【答案】

【详解】定值电阻与滑动变阻器并联，则定值电阻与滑动变阻器首首相连，尾尾相连；闭合开关后，电流表测量滑动变阻器的支路电流，则电流表串联在滑动变阻器所在支路；向右移动变阻器的滑片P时，电流表示数变小，可知变阻器连入电路的电阻变大，因此变阻器滑片以左电阻丝连入电路中，如图所示：

30．（2025·陕西宝鸡·一模）如图所示，电路中有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补全电路。要求：开关S控制整个电路，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，小灯泡亮度不变，电流表的示数变小，电流表接大量程。

【答案】

【详解】根据题意，开关S控制整个电路，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，小灯泡亮度不变，电流表的示数变小，可判断灯泡和变阻器是并联的，开关为干路总开关，电流表测通过变阻器的电流，由于电流表示数变小，表明滑动变阻器的滑片P向右移动时接入电阻变大，故应接入下端左边的接线柱，电流表接入大量程，如图

31．（2025·山东济南·二模）如图所示是一款带风扇的吊灯，风扇和灯都可以独立工作。S1闭合灯亮；S2闭合风扇转动，风扇可以调节风速。（风扇用电动机的符号表示，电源已给出）请在方框内画出对应电路图。

【答案】

【详解】S1闭合灯亮；S2闭合风扇转动，说明灯泡和电动机能够独立工作，是并联。开关S1控制灯亮；开关S2控制风扇； 风扇可以调节风速，所以电动机、滑动变阻器应串联在电路中，如图所示：

32．（24-25九年级上·广西河池·期末）(1)如图所示请你请以笔画线代替导线完成电路连接，要求开关S闭合后，滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表的示数变大。

(2)如图所示的电蚊拍，具有灭蚊和照明等功能，当开关S1闭合，S2断开时，只有灭蚊网起到灭蚊的作用；当S1断开、S2闭合时，电蚊拍均不工作；当S1、S2都闭合时，灭蚊网和灯同时起到灭蚊和照明的作用，请在答题卡虚线框内画出符合实际的电路图。

【答案】(1)

(2)

【详解】（1）滑动变阻器在使用时串联在电路中，接线时选择“一上一下”，要求滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表的示数变大，即电路的总电阻减小，所以滑动变阻器的阻值减小，因此滑动变阻器的右下接线柱接入电路，如图所示：

（2）根据题意可知，灭蚊网和灯泡互不影响，因此属于并联；当开关S1闭合、S2断开时，只有灭蚊网通电起到灭蚊作用；当开关S1和S2都闭合时，灭蚊网与灯都通电，同时起到灭蚊和照明作用，说明S1控制整个电路，S2控制灯泡，如图所示：

33．（24-25九年级上·广东梅州·阶段练习）按要求作图：

(1)在如图所示电路的“○”里填上适当的电表符号，使开关闭合后，L1和L2能正常工作；

(2)实验电路中，有两根导线尚未连接，请你用笔画线代替导线完成连接.要求：电压表测量小灯泡两端的电压，且闭合开关后，滑片向左移动时小灯泡逐渐变亮；

(3)某电动切割机有两个开关S1、S2，必须两手同时用力各压一个开关，切割机才会工作，最大限度保护操作人员。把图中切割机M及S1、S2与电源连接，使其能按上述要求工作。

【答案】(1)

(2)

(3)

【详解】（1）根据题意开关闭合后，L1和L2能正常工作，由电流表和电压表的使用方法，电压表要与用电器并联，电流表要与用电器串联，电路如下所示：

（2）根据题意，电路是串联的，电压表测量小灯泡两端的电压，与灯泡并联，滑片向左移动时小灯泡逐渐变亮，电路中的电流变大，变阻器接入电路中的电阻变小，说明使用的是变阻器的左下接线柱，如下图所示：

（3）由题可知，必须两手同时用力各压一个按钮，即S1、S2都闭合，电动机才工作，因此S1、S2与电动机串联，如图所示：

- 八．竞赛必做

34．图中电路的滑动触片P原来在中点，当移动P时，安培表读数变化情况是（　　）

A．无论滑动触片P向上还是向下移动，安培表读数都增大

B．无论滑动触片P向上或向下移动，安培读数都减小

C．滑动触片P向上移动时安培表读数增大

D．滑动触片P向下移动时安培表读数增大

【答案】A

【详解】由图得，滑动触片P上、下的电阻并联，电流表测量干路电流，当滑动触片P在中间时，总电阻最大。在其他位置时，总电阻变小，电流变大，则无论滑动触片P向上还是向下移动，安培表读数都增大，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

35．按照图所示的实验电路画出的电路，应该是图中的（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【详解】实物图可知，电流从电源正极出发，先经过一个灯泡，再流经电流表，到开关到滑动变阻器，然后到另一个两灯，最后到电源负极，滑动变阻器的滑片向左移动时接入电路的电阻变小，开关控制电路，电压表测量电流表和第一个灯泡两端的电压。

A．图中滑动变阻器的滑片向左移动时接入电路的电阻变大，故A不符合题意；

B．图中电流从正极出发经过一个灯后就马上到滑动变阻器，故B不符合题意；

C．图中电压表测量的是电流表两端的电压，故C不符合题意；

D．图中电流依次从电源正极出发，先经过一个灯泡，再流经电流表、开关、滑动变阻器、到另一个灯泡，最后流回电源负极，电压表测量电流表和第一个灯泡两端的电压，故D符合题意。

故选D。

36．在如图所示的电路中，电源电压不变，电流表、电压表都是理想电表，当滑动变阻器R' 的滑片P从a端移到b端的过程中（　　）

A．V表示数先减小后增大，A表示数增大

B．V表示数先增大后减小，A表示数减小

C．V表示数先减小后增大，A表示数先增大后减小

D．V表示数先增大后减小，A表示数先减小后增大

【答案】B

【详解】由电路图知道，滑动变阻器被分成了两个电阻并联，电路由滑动变阻器部分的电阻R并，与R、R0串联组成，当P由a到b，滑动变阻器部分的电阻R并先变大后变小（中点时电阻最大），即当滑动变阻器R'的滑片P从a端移到b端的过程中，则电路的总电阻先变大后变小；

电流表测量的是其中一条支路的电流，电路总电压等于电源电压保持不变，当P由a到b，与电流表相连的支路电阻逐渐变大，由知道，电路中电流（电流表示数）减小，故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

37．如图所示电路中，电源两端电压不变，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器，闭合开关S后，在滑片P向右滑动的过程中，下列判断正确的是（　　）

A．电流表A示数变小，电压表V1示数变小，V2示数变大

B．电流表A示数变大，电压表V1示数变小，V2示数不变

C．电流表A示数变小，电压表V1示数不变，V2示数变小

D．电流表A示数变小，电压表V1示数变大，V2示数不变

【答案】D

【详解】由电路图可知，定值电阻R1与滑动变阻器R2串联，电流表测电路中电流，电压表V1测量滑动变阻器两端电压，电压表V2测量电流表两端电压。滑片向右滑动过程中，R2接入电路电阻增大，因为串联电路导体两端电压与其阻值成正比，所以电压表V1示数增大；R2接入电路电阻增大，R1不变，电路总电阻增大，电源电压不变，所以电路电流减小，电流表示数减小；电压表V2与电流表并联，而电流表电阻为零，所以电压表V2示数不变，故ABC错误，D正确。

故选D。

38．（多选）如图所示的电路，同种元件的参数均相等，能利用滑动变阻器调节电灯亮度的电路是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】BD

【详解】A．由图可知，滑动变阻器与灯泡并联，因并联电路中各支路独立工作、互不影响可知，滑片移动时不影响灯泡的亮暗，且滑动变阻器接入电路中的电阻过小时会造成电路中的电流过大，烧坏电路元件，故A不符合题意；

B．由图像可知，滑动变阻器与灯泡串联，当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，通过灯泡的电流最小，灯泡变暗，能利用滑动变阻器调节电灯亮度，故B符合题意；

C．由电路图可知，滑动变阻器与灯泡串联，滑片P使灯泡处于短路状态，无论怎样滑动滑片灯泡都不亮，故C不符合题意；

D．由电路图可知，变阻器左侧部分串联在干路，右侧部分与灯泡并联，当滑片P滑动过程中电路中电阻发生变化，引起电流发生变化，灯泡亮度会发生变化，到右端时，会引起灯泡短路，实现灯泡由亮到熄灭，所以，能利用滑动变阻器调节电灯亮度，故D符合题意，故D符合题意。

故选BD。

39．在如图所示的电路中，可以通过调整变阻器R和R'，使通过电阻R1和R2的电流达到规定的值I1和I2，并由电流表指示出其电流值．

正确操作的步骤是：

①电路接通前，变阻器R的滑片应放在     （选填：“A”或“B”）端，变阻器R'的滑片应放在     （选填：“a”或“b”）端；

②电路接通后，先调节电阻     （选填：“R”或“R'”），使电流表A1和电流表A2的示数比值为I1/I2，再调节     （选填：“R”或“R'”），使电流表     （选填：“A1”或“A2”）的示数达到     （选填：“I1”或“I2”）．

【答案】     B     a     R′     R     A1（或A2）     I1（或I2）

【详解】第一空．由电路图可知，电路接通前，为保护电流表A1，滑动变阻器R的滑片应位于B端，此时滑动变阻器接入电路的阻值最大；

第二空．滑动变阻器R′与电流表A2、电阻R2并联，为保护电流表A2，变阻器R'的滑片应位于a端，此时滑动变阻器R′接入电路的阻值最小，即电流表A2所在被短路而没有电流流过．

第三空、第四空、第五空、第六空．电路接通后，先调节电阻R′，使电流表A1和电流表A2的示数比值为，再调节R，使电流表A1（或A2） 的示数达到I1（或I2）．