二、电路连接的基本方式

- 一．用电器的串并联（4题）

- 二．辨析电路的串并联（5题）

- 三．开关在串并联电路中的作用（6题）

- 四．根据描述判断电路的连接是否正确（8题）

- 五．串并联电路的设计（5题）

- 一．用电器的串并联

1．（24-25九年级上·陕西安康·期中）下列选项中的各个用电器之间连接方式为串联的是（   ）

A．酒店吊灯	B．街边路灯

C．节日彩灯	D．汽车大灯

【答案】C

【详解】A．酒店吊灯，既可以单独工作又互不影响，是并联的，故A不符合题意；

B．街边路灯之间互不影响，是并联的，故B不符合题意；

C．烘托节日气氛的小彩灯之间相互影响，是串联的，故C符合题意；

D．汽车大灯既可以单独工作又互不影响，是并联的，故D不符合题意。

故选C。

2．（24-25九年级上·四川成都·期中）下列关于串、并联电路的说法中正确的是（　　）

A．家庭电路中电冰箱与电视机之间一定是并联的

B．马路上的路灯串成一串，是串联电路

C．闭合开关两灯都亮，断开开关两灯都灭，则两灯一定是串联的

D．两用电器电流相等，这两用电器一定是串联

【答案】A

【详解】A．在家庭电路中，各个用电器之间需要独立工作，互不影响，因此它们之间一定是并联的。这样，即使一个用电器关闭或出现故障，其他用电器仍然可以正常工作。所以，家庭电路中电冰箱与电视机之间一定是并联的，故A正确；

B．马路上的路灯虽然看起来是串成一串的，但实际上它们之间也是并联的。这是因为如果其中一个路灯损坏，其他路灯仍然可以正常工作，互不影响。故B错误；

C．闭合开关两灯都亮，断开开关两灯都灭，这并不能说明两灯一定是串联的。因为即使是并联电路，如果开关位于干路上，那么闭合开关时两灯也会同时亮，断开开关时两灯也会同时灭。故C错误；

D．两用电器电流相等，这并不能说明这两用电器一定是串联的。在并联电路中，如果两个用电器的规格（如电阻、功率等）完全相同，那么它们各自的电流也会相等。因此，电流相等并不能作为判断串、并联电路的唯一依据。故D错误。

故选A 。

3．（23-24九年级上·山东临沂·期中）关于生活中的一些电路连接，下列判断正确的是（　　）

A．教室墙上的插座和日光灯是串联的

B．教室里的日光灯与控制它的开关是并联的

C．电冰箱里的灯和压缩机是并联的

D．路灯，晚上同时亮，早上同时灭，所以路灯间是串联的

【答案】C

【详解】A．插座是为了接用电器的，家庭电路中，各用电器应并联，故教室墙上的插座和日光灯是并联的，故A错误；

B．开关控制该日光灯的通断，则日光灯与控制它的开关是串联关系，故B错误；

C．电冰箱里面的灯和压缩机工作时互不影响，故它们之间是并联，故C正确；

D．各路灯工作时互不影响，应该是并联关系，之所以晚上同时亮，早上同时灭，是因为干路的开关在控制整个电路，故D错误。

故选C。

4．（24-25九年级上·河南焦作·期中）如图所示的一串节日小彩灯，这些小彩灯是           联的，这种连接方式存在的缺点是           ，为了克服该缺点，你的改进方法是           。

【答案】     串     其中一个小灯泡断路会导致整串灯泡都熄灭     将小灯泡两个两个并联后再串联起来接入电路中

【详解】[1]由图可知，电流只有一个回路，所以电路是串联电路。

[2][3]串联电路用电器之间相互影响，一个灯泡断路会导致整个电路处于断路状态，所有灯泡都不能发光，而并联电路各支路间互不影响，所以改进方法是：将灯泡两个两个并联后再串联起来。

- 二．辨析电路的串并联

5．（25-26九年级上·辽宁沈阳·开学考试）如图所示的电路中，开关S闭合后三盏灯、、属于并联的是（）

A．  B．  C．	D．

【答案】A

【详解】A．电流从电源正极流出后，分成三条支路：一条支路经过L1，一条支路经过L2​，一条支路经过L3​，然后三条支路的电流汇合，最后回到电源负极。三盏灯的两端分别直接连接在一起，各自独立工作，属于并联，符合要求，故A符合题意；

B．电流从电源正极流出，依次经过L3、L2、L1，最后回到电源负极，三盏灯是串联，不符合并联要求，故B不符合题意；

C．电流从电源正极流出后，经过L2​，分成两条支路：一条支路经过L1，另一条支路经过L3，然后这两条支路的电流汇合，最后回到电源负极。此时L1与L3并联，再与L2​串联，不是三盏灯并联，不符合要求，故C不符合题意；

D．电流从电源正极流出后，分成两条支路：一条支路依次经过L3、​L1，另一条支路经过L2，然后这两条支路的电流汇合，最后回到电源负极。此时L1与L3串联，再与L2​并联，不是三盏灯并联，不符合要求，故D不符合题意。

故选 A。

6．（25-26九年级上·广西南宁·开学考试）如图所示的电路图中，开关闭合后，两个灯泡属于串联的是（　　）

A．  B．  C．	D．

【答案】C

【详解】A．由图可知，开关闭合后，两灯泡在两条不同的路径上，即两灯泡并联，故A不符合题意；

B．由图可知，两开关都闭合时，开关S2把灯泡L2短路，电路中只有L1，故B不符合题意；

C．由图可知，开关闭合后，两灯泡依次相连，即两灯泡串联，故C符合题意；

D．由图可知，开关闭合后，两灯泡在两条不同的路径上，即两灯泡并联，故D不符合题意。

故选C。

7．（24-25九年级上·安徽马鞍山·期末）如图所示，两个灯泡始终完好，当开关S断开时，两个灯泡都发光，当开关S闭合时，可能出现的现象是（　　）

A．L1不亮，L2亮	B．L1和L2都亮	C．L2不亮，L1亮	D．L1和L2都不亮

【答案】A

【详解】当开关S断开时，两个灯泡串联，所以两个灯泡都发光；当开关闭合后，L1被短路，不能发光，只有L2在电路中，所以只有L2亮，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

8．（2025·安徽·中考真题）某兴趣小组为了研究利用单刀双掷开关控制小直流电动机的正转、反转和不转，设计了如图所示的电路，、为单刀双掷开关，、为指示灯。规定电流从电动机M的左端流入，电动机正转。下列说法正确的是（　　）

A．接、接时，、均发光，电动机不转

B．接、接时，只有发光，电动机反转

C．接、接时、只有发光，电动机反转

D．接、接时、、均发光，电动机正转

【答案】C

【详解】A．接、接时，由图可知电流无法从电源正极出发后回到电源负极，整个电路没有构成闭合回路，电路中没有电流通过，则、均不发光，电动机不转，故A错误；

B．接、接时，由图可知电流从电源正极出发后经、电动机回到电源负极，则只有发光，电流从电动机的左端流入，电动机正转，故B错误；

C．接、接时，由图可知电流从电源正极出发后经、电动机回到电源负极，则只有发光，电流从电动机的右端流入，电动机反转，故C正确；

D．接、接时、由图可知电源没有接入电路，则、均不发光，电动机不转，故D错误。

故选C。

9．（25-26九年级上·黑龙江哈尔滨·开学考试）如图所示电路中，要使灯和连接成并联电路，只应闭合开关        ；要使两灯连接成串联电路，应闭合开关        ，同时断开开关        。如果同时闭合开关和，则会出现        故障。

【答案】     S2、S3     S1     S2、S3     电源短路

【详解】[1]在图中要使、并联，电流从电源正极流出后经过进行分路，一路经过，另一路经过、，然后两路汇合共同回到电源负极，因此需闭合、，断开。

[2][3]要使两灯连接成串联电路，电流从电源的正极流出依次经过开关S1、灯泡L2、灯泡L1回到电源的负极，因此应闭合开关S1，断开开关S2、S3。

[4]同时闭合开关和，电流从电源的正极流出，直接经过导线回到电源的负极，发生电源短路。

10．下列电路中，闭合开关后，图甲中三个灯泡              联，图乙中三个灯泡              联，图丙中三个灯泡              联．（均选填“串”或“并”）

【答案】     串     并     并

【详解】[1]图甲：电流只有一条路径，依次经过三个灯泡，为串联；

[2]图乙：电流有多条路径，三个灯泡各自独立通路，为并联；

[3]图丙：电流有多条路径，三个灯泡各自独立通路，为并联。

- 三．开关在串并联电路中的作用

11．（24-25九年级上·安徽安庆·期中）如图所示电路，下列说法正确的是（    ）

A．当闭合、，断开时，、并联	B．当闭合、，断开时，、串联

C．当闭合、，断开时，两灯都亮			D．当闭合、，断开时，两灯都亮

【答案】A

【详解】AB．当闭合、，断开时，电流分别流经灯泡L1与L2，又在另一点汇合，再回到电源的负极，所以L1与L2并联，故A正确，B错误；

C．当闭合、，断开时，电流从正极出发，经S2、S3直接回到负极，造成电源短路，故C错误；

D．当闭合、，断开时，只有灯L1接入电路，L1灯亮，灯L2短路，故D错误。

故选A。

12．（24-25九年级上·重庆·阶段练习）对于如图所示的电路分析正确的是（    ）

A．仅闭合开关和时，灯和铃并联，开关只控制灯

B．仅闭合开关时，灯和铃并联，开关控制灯和铃

C．把开关换成电动机，只断开开关时，灯、电动机和铃三个并联，开关控制整个电路

D．把开关换成电动机，仅闭合开关和时，灯、电动机和铃三个并联，开关控制电铃

【答案】D

【详解】A．仅闭合开关S2和S4时，S4把电铃和S2短接，只有灯泡接入电路中，故A错误；

B．仅闭合开关S2时，灯和铃串联，开关S2控制灯和铃，故B错误；

C．把开关S2换成电动机，只断开开关S3时，电流的路径有三条，电流分别通过灯、电铃和电动机，所以电路为灯、电铃和电动机并联，开关S4只控制灯和电铃，故C错误；

D．把开关S3换成电动机，仅闭合开关S1和S4时，电流的路径有三条，电流分别通过灯、电铃和电动机，所以电路为灯、电铃和电动机并联，S4在干路，控制所有用电器，S1与电铃串联，只控制电铃，故D正确。

故选D。

13．（2024·湖南怀化·模拟预测）如图所示，能使两灯都亮的连接方式是（　　）

A．闭合S1	B．闭合S2、S3

C．闭合S1、S2	D．闭合S1、S3

【答案】D

【详解】A．闭合S1，电路为断路，两灯都不亮，故A不符合题意；

B．闭合S2、S3，L2短路，只有L1亮，故B不符合题意；

C．闭合S1、S2，整个电路短路，两灯都不亮，会烧坏电源，故C不符合题意；

D．闭合S1、S3，两灯并联，两灯都发光，故D符合题意。

故选D。

14．（23-24九年级上·甘肃武威·期末）在如图所示的电路中，下列说法正确的是（　　）

A．只闭合开关S1时，灯泡L1、L2串联			B．只闭合开关S1、S3时，灯泡L1、L2并联

C．只闭合开关S2时，灯泡均不发光				D．闭合所有开关时，灯泡均正常发光

【答案】B

【详解】A．由图知道，只闭合开关S1时，电流只有一条路径，是灯泡L1的简单电路，只有灯泡L1发光，故A错误；

B．只闭合开关S1、S3时，电流有两条路径，一条是正极→S3→L2→S1→负极，另一条是正极→L1→S1→负极，所以，灯L1、L2并联，故B正确；

C．只闭合开关S2时，电流依次经灯泡L1、L2，所以灯L1、L2串联，故C错误；

D．闭合所有开关时，电流不经过灯泡，直接从电源的正极回到负极，形成电源短路，灯泡L1、L2都不会发光，故D错误。

故选B。

15．（24-25九年级上·江苏苏州·期中）如图所示的电路中，要使灯L1与L2串联，则应闭合开关         ，灯L1、L2并联；则应该闭合开关         ；不能同时闭合开关         ，否则电路会发生电源短路。

【答案】     S3     S1、S2     S2、S3

【详解】[1]要使灯L1与L2串联，则需要两个灯泡首尾相连，电路中只有一条电流路径，因此应闭合开关S3。

[2]要使灯L1、L2并联，则需要两个灯泡首首相连，尾尾相连，电路有两条电流路径，因此应闭合S1、S2。

[3]电路发生电源短路时，电源正负两端直接用导线连接，因此不能同时闭合开关S2、S3。

16．（24-25九年级上·四川达州·期中）如图所示，要使两灯泡并联，应闭合开关        ；连接成串联电路， 应闭合开关       。

【答案】     、

【详解】[1]要使两灯泡并联，应闭合开关、，为干路开关，为灯泡支路开关。

[2]要使两灯泡串联，只闭合开关即可实现。

17．（24-25九年级上·河南郑州·阶段练习）如图是一种会变色的灯组结构示意图（虚线圆圈内有三只LED灯），已知L1、L2和L3分别为红灯、绿灯和蓝灯，要使各灯都能正常工作并且互不影响，则三灯应         联，且应在         （选填“A”或“B”）处接入电源，另一处接入开关S3。

【答案】     并     A

【详解】[1]已知L1、L2和L3分别为红灯、绿灯和蓝灯，要使各灯都能正常工作并且互不影响，则三灯应并联。

[2]要使所有灯都亮，则L1、L2和L3应都处于通路状态，由图可知：A处只能是电源，B处是开关，当开关都处于闭合状态，L1、L2和L3并联，都处于通路状态。若A处是开关，当闭合开关后灯泡L1会被短路，因此不符合要求。

18．（24-25九年级上·辽宁辽阳·期中）如图所示的电路中有两只灯泡L1、L2，现要使两只灯泡串联连接，应闭合开关    ；要使两灯泡并联，应闭合开关    ；该电路绝对不能        。

【答案】     S2     S1、S3     同时闭合S1、S2、S3

【详解】[1]若只闭合开关S2时，则电流从电源正极出发后依次经过两盏灯泡，再回到电源负极，所以它们是串联的。

[2]若闭合开关S1、S3时，断开开关S2时，则电流从电源正极出发分别流经两盏灯泡，又汇合在一起共同回到电源的负极，所以它们是并联的。

[3]若将三个开关同时闭合，电流从电源正极出发，将不经过任何用电器直接回到电源负极，会造成电源被短路，损坏电源，所以该电路绝对不能同时闭合S1、S2、S3。

19．（24-25九年级上·内蒙古呼和浩特·阶段练习）如图电路，要使灯泡L1和L3组成串联电路，应只闭合开关           ；要使灯泡L2和L3组成串联电路，应只闭合开关           ；要使灯泡L1和L2组成并联电路，且L3发光，应闭合开关           ；当开关S1、S2、S3都闭合时，灯泡           发生短路现象（选填L1、L2或L3）。

【答案】     S1     S2     S1、S2     L3

【详解】[1]要使灯泡L1和L3组成串联电路，则电流只有一条路径且经过L1和L3，应只闭合开关S1。

[2]要使灯泡L2和L3组成串联电路，则电流只有一条路径且经过L2和L3，应只闭合开关S2。

[3]要使灯泡L1和L2组成并联电路，且L3发光，则L1和L2分别在一条支路上，且L3串联在干路中，应闭合开关S1、S2。

[4]当开关S1、S2、S3都闭合时，灯泡L3两端被导线直接相连，发生短路现象。

- 四．根据描述判断电路的连接是否正确（7题）

20．（2025·江苏盐城·中考真题）家用抽油烟机装有排气扇和照明灯，使用时它们既能同时工作又能单独工作。下列电路符合要求的是（　　）

A．  B．   C．  	D．

【答案】A

【详解】由串、并联电路的特点可知， 串联电路中，各用电器相互影响，不能独立工作；并联电路中，各用电器互不影响，可以独立工作，且干路开关控制整个电路，支路开关控制所在支路的用电器；分析题意可知，要求排气扇和照明灯既能同时工作，又能单独工作，所以排气扇和照明灯一定是并联，且各自有独立的开关控制；

A．图中排气扇与照明灯并联，且各支路都有开关，能通过支路开关实现单独工作，同时闭合支路开关可实现同时工作，符合要求，故A符合题意；

B．图中排气扇与照明灯并联，排气扇不能单独工作，故B不符合题意；

C．图中排气扇与照明灯并联，照明灯不能单独工作，故C不符合题意；

D．图中排气扇与照明灯串联，排气扇和照明灯都不能单独工作，故D不符合题意。

故选A。

21．（2025九年级·福建·专题练习）封闭小区常使用智能门禁系统。住户刷卡或人脸识别成功时（分别闭合对应的开关），指示灯发光，电动机工作，控制门打开。图中能实现智能门禁功能的电路图是（　　）

A． B． C．	 D．

【答案】C

【详解】AB．由题意可知，住户刷卡或人脸识别成功都可以启动电动机，说明两个开关可以独立工作、互不影响，即两个开关并联连接，故AB不符合题意；

C．两个开关并联连接，当任一开关闭合时，指示灯发光，电动机工作，符合电路要求，故C符合题意；

D．当上面开关闭合时，只有指示灯发光，当下面开关闭合时，只有电动机工作，故D不符合题意。

故选C。

22．（24-25九年级下·广西百色·期中）某停车场有自动和人工两种抬杆放行方式。若识别车牌成功S1自动闭合，付费成功S2自动闭合，电动机工作，抬杆放行。若识别车牌失败，S1无法闭合，则付费后利用人工闭合S3，电动机工作，抬杆放行。下列电路设计符合此功能的是（　　）

A． B． C．	D．

【答案】A

【详解】自动方式需要S1和S2同时闭合，电动机才能工作，则S1和S2是串联关系。因为只有两者都闭合时，电路才会导通。人工方式不需要S1闭合，只需S3闭合即可让电动机工作。则S3可以独立控制电动机，即S3与自动方式的串联支路是并联关系。综上可知，符合题目功能的电路设计是：S1和S2串联，再与S3并联，共同控制电动机，电动机在干路上。故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

23．（2025·福建福州·模拟预测）科技改变生活，深圳“无人面馆”秒出一碗面，从揉面到出餐均由机器人完成。自动出售时可通过扫码或投币操作，图中电路设计符合要求的是（　　）

A． B． C．	D．

【答案】A

【详解】由题知，自动出售服务既可以通过扫码闭合扫码开关，也可以通过投币闭合投币开关，这说明扫码和投币互不影响，故扫码开关和投币开关应是并联的，两个开关都能控制电动机，图符合题意，BCD图不符合题意。

故选。

24．（2025·河南焦作·一模）某学校设立了门禁系统，外访人员到访时，门卫核实身份后闭合开关S1，电动门才会打开。校内人员进校门时，人脸识别系统识别成功以后，开关S2闭合，电动门也会打开。则下列电路图符合要求的是（　　）

A．  B．  C．	D．

【答案】D

【详解】由题意可知，开关和均可以单独控制打开电动门的电动机，说明两开关并联，且打开电动门的电动机位于干路，故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

25．（24-25九年级上·陕西西安·阶段练习）击剑比赛中，当甲方运动员的剑（图中用“S甲”表示） 击中乙方的导电服时，电路导通，且只有乙方指示灯亮。当乙方运动员的剑（图中用“S乙”表示） 击中甲方导电服时，电路导通，且只有甲方指示灯亮，如图所示的四个电路图中，符合上述要求的是（   ）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【详解】由于当甲方击中乙方的导电服时电路接通，则S甲与乙方指示灯串联，当乙方击中甲方的导电服时电路接通，则S乙与甲方指示灯串联。由于它们互不影响，则两路并联；所以，S甲与乙方指示灯串联，S乙与甲方指示灯串联，然后两灯并联在电源两端。故ABC不符合题意，故D符合题意。

故选D。

26．（2024·四川广元·一模）如图所示是一款电动玩具车，闭合总开关后，电动机和车灯可以各自独立工作，且一个灯损坏也不影响另一个灯正常工作。下列设计的电路图中，跟该电动玩具车的功能相吻合的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【详解】两盏灯与风扇相互不影响，能独立工作，两盏灯和风扇都是并联的，且两盏灯由一个开关控制，电动机由一个开关控制，故D符合题意，ABC不符合题意。

故选D。

- 五．串并联电路的设计

27．如图所示的电路面板上有红、绿灯各一个，三个拨动开关、、，为了在不打开盒子的情况下探究盒内的电路结构，小亮做了多次实验并将实验结果填入下表。

| 只闭合的开关 |  |  |  |  | 、 | 、 | 、 | 、、 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯的发光情况 | 红灯 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 亮 | 亮 | 不亮 | 亮 |
|  | 绿灯 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 亮 | 不亮 | 不亮 |

根据上述实验情况，在虚线框内画出盒内电路图（注意标明对应元件的符号，红灯、绿灯分别用、表示）。

【答案】

【详解】①由前三个实验结果可发现单个开关无法让电路通路，所以三个开关中必有干路开关。②闭合、时两灯也均不亮，说明为干路开关。③闭合、红灯亮，绿灯不亮，因为干路开关，所以与红灯串联，为支路开关。④闭合、时红灯和绿灯都亮，因为干路开关，所以与红灯和绿灯串联。⑤由③④两步分析可得，在干路开关闭合情况下， 和分别闭合都可以让红灯亮。所以和并联。⑥当、、全闭合时，红灯亮，绿灯不亮，说明开关的闭合造成了绿灯短路，所以只有红灯亮。⑦由以上分析可得为干路开关，控制整个电路；与红灯和绿灯串联；并联在与绿灯两端。如图所示：

28．（24-25九年级上·北京房山·期中）在楼道里，有一种声控加光控的照明电路，声控和光控电路都相当于开关。夜晚光线很弱时，光控开关闭合，当有人走动发出声音时，声控开关闭合，电路被接通，楼道灯发光。而在白天，即便楼道内发出声音使声控开关闭合，但光控开关始终断开，楼道灯并不会亮。这样既保障了居民的出入安全，又节约了电能。在图中用声和光两个符号代表两个开关，请你添加导线完成连接，使电路满足上述要求。

【答案】

【详解】由题意可知，晚上，天黑时光控开关闭合，有人走动发出声音，声控开关闭合，路灯才能发光，而白天有人走动发出声音，声控开关闭合，但光控开关始终断开，楼道灯并不会亮，说明两个开关串联，再和灯泡串联，如图所示：

29．（22-23九年级上·山东烟台·期末）通常居民楼道的电灯是通过光控开关和声控开关来控制的。光控开关在天黑时，自动闭合，天亮时，自动断开；声控开关在有人走动发出声响时，自动闭合，无声响时，自动断开。为了达到节约电能的目的，请将如图所示的原理图连接完整，使电灯只有在光线昏暗并且有人经过时才发光。

【答案】

【详解】光控开关在天黑时，自动闭合，天亮时，自动断开；声控开关在有人走动发出声响时，自动闭合，无声响时，自动断开；说明两个开关不能独立工作，即两个开关串联，再和灯泡串联。设计电路如图

30．（2025九年级·全国·专题练习）小明家的智能门锁，可通过指纹识别开关或密码识别开关控制电动机开锁。请在图中完成其简化电路设计。

【答案】.

【详解】指纹识别或密码识别，只要其中一种方式识别成功，则相应开关闭合从而控制电动机开锁，所以两个开关应并联后再与电动机串联在电源上，作图如下：

31．（2025·贵州贵阳·二模）如图所示是未完成连接的实物电路，请在图中用笔画线代替导线按要求完成电路连接。要求：两灯并联，开关控制整个电路，导线不能交叉。

【答案】

【详解】要求两灯并联，开关控制整个电路，则电流从电源正极出发，分成两条路径，一条路径经过灯L1，第二条路径经过灯L2，汇流后经过开关，再回到电源负极，如图所示：

32．（2025·山东济南·中考真题）如图为一个具有按摩和加热功能的家用足浴盆，其内部电路元件可简化为两个开关、一个电动机和一个发热电阻，电动机和发热电阻既可以单独工作，又可以同时工作。请在相应位置画出此家用足浴盆内部元件的简化电路图（电源部分已画出）。

【答案】

【详解】电动机和发热电阻既可以单独工作，又可以同时工作，说明电动机和发热电阻并联，两个开关各自处在一条支路上，作图如下：

33．（24-25九年级下·湖北恩施·期中）为了安全，某同学设计一款电动车的简单电路。用钥匙启动电动车，相当于开关闭合，此时指示灯L亮，但电动机M不工作；从车架上取下头盔并戴上后，头盔内遥控设备遥控开关闭合，电动机才通电工作；若只戴头盔不用钥匙启动也无法骑行。请你在虚线框中画出符合上述要求的电路图。

【答案】

【详解】由题意可知，开关S1闭合，指示灯L亮，但电动机M不工作；S2闭合，电动机M才工作，这说明指示灯L与电动机M工作时互不影响，是并联的；若只戴头盔不用钥匙启动则无法骑行，则开关S1在干路中控制整个电路，开关S2与电动机M在一条支路中，如图所示：

34．（2025·山东济南·三模）小静家有一台扫地机器人，底部有控制前进的驱动轮和控制转弯的转向轮。当驱动信号开关S1闭合时，驱动电机M1工作，机器人前进。在前进过程中若识别到前方有障碍物，S1断开，电机M1停止工作，机器人逐渐减速；同时，转向信号开关S2闭合，转向电机M2工作，完成转向，规避障碍。请设计符合要求的控制电路图。

【答案】

【详解】由题意可知，驱动电机和转向电机工作时互不影响，所以两个电机并联，而开关S1只能控制电机M1，开关S2只能控制电机M2，所以开关S1和电机M1在同一条支路，开关S2和电机M2在同一条支路，如图所示：

35．（2025·广东深圳·一模）小明洗完澡后，用电吹风吹干头发。使用过程中，他了解到电吹风的主要工作元件是发热丝（定值电阻）、电风扇（主要元件为电动机）及开关。闭合开关S1时，电吹风即吹出风来；若同时还闭合S2时，吹出热风；若只闭合S2时，不吹风也不发热。请根据上面要求，帮小明画出电吹风的电路图。

【答案】

【详解】由题意可知，电吹风既能吹冷风又能吹热风，说明电热丝和电动机并联；只闭合开关时，吹风机工作，电吹风吹出的是冷风；将开关、都闭合，吹风机和电热丝同时工作，电吹风吹出的是热风，只闭合，发热丝不发热，说明在电热丝支路上，开关在干路中，由此画出电路图，如图所示：

36．（24-25九年级上·山东济南·期中）已知某款电子垃圾桶在倒入厨余垃圾后，内部开关自动闭合，桶内吹热风，对垃圾自动加热； 当桶内温度高于60℃时，开关S1断开，桶内只吹冷风，将剩菜残羹进行脱水，脱水完成后，开关S2断开，垃圾桶停止工作。垃圾桶不能实现只加热不吹风。脱水垃圾可以回收变成动物的食物，减少了环境污染。请在答题卡的相应位置画出符合此电子垃圾桶的内部电路图。

【答案】

【详解】由题意可知，将湿的厨余垃圾倒入垃圾桶，电路检测到桶内垃圾湿时，就吹风，吹风过程中：当桶内温度低时，吹热风；当桶内温度高时，开关S1断开，吹冷风，即在这个电路中，吹风电机M和加热电阻R是并联的，且加热电阻R要受温控开关控制，垃圾桶不能实现只加热不吹风，则开关要控制整个电路，则应接在干路中。如图所示：